Załącznik nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Krzesło obrotowe

1. Krzesło obrotowe ergonomiczne  z synchronicznym mechanizmem ruchowym.

2. Krzesło posiada wyprofilowanie siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud.

3. Krzesło ma możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

4. Krzesło posiada regulację wysokości siedziska, regulację kąta pochylenia oparcia oraz

wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.

5. Krzesło z regulacją wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa (oparcie

wyposażone w profil części lędźwiowej o regulowanej wysokości lub regulowane oparcie

góra-dół z wygięciem na lędźwie)

6. Mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia winien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.

7. Krzesło z zagłówkiem wykonanym z wytrzymałej siatki w kolorze czarnym                       (dot. wyłącznie w przypadku zaoferowania krzesła z zagłówkiem)

8. Oparcie wykonane z wytrzymałej siatki w kolorze czarnym, która odpowiednio dopasowuje się do pleców użytkownika.

9. Siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną tapicerską - poliester w kolorze czarnym i

posiadającą odporność na ścieranie min. 50000 cykli Martindale’a,

10. Regulowane podłokietniki w kolorze czarnym.

11. Podstawa krzesła 5-cio ramienna z kółkami jezdnymi:  czarna z poliamidu/nylonu lub srebrna aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor Alu, stalowa chromowana lub z polerowanego aluminium.

12. Podstawowe wymiary:

a) całkowita wysokość regulowana (+/- 40 mm) : 955 - 1330 mm,

b) wysokość siedziska regulowana (+/- 40 mm) : 450 - 560 mm,

c) szerokość siedziska (+/- 40 mm) :  500 mm.

13. Mechanizm – podstawowe funkcje:

a) możliwość swobodnego kołysania się,

b) synchroniczne odchylanie się oparcia,

c) możliwość blokady oparcia w co najmniej 4 pozycjach,

d) regulacja siły odchylenia oparcia,

e) Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

f) płynna regulacja wysokości krzesła.

14. Instrukcja obsługi i użytkowania krzesła obrotowego.

II. Krzesło miękkie typ ISO

1. Krzesło konferencyjne na metalowej ramie (malowanej farbą proszkową w kolorze

czarnym) z  miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

2. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury ze stopkami twardymi

przeznaczonymi do podłóg miękkich.

3. Siedzisko: szkielet ze sklejki  o grubości  co najmniej 4 mm oklejony gąbką o grubości      co najmniej 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

4. Oparcie: szkielet ze sklejki  o grubości  co najmniej 4 mm oklejony gąbką o grubości             co najmniej 25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

5. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską – poliester w kolorze czarnym i posiadającą odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a,

6. Podstawowe wymiary :

a) całkowita wysokość :   (+/- 20 mm) : 820 mm,

b) wysokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 470 mm,

c) szerokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 470 mm,

d) głębokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 420 mm.

7. Możliwość składowania w stosie max. 10 szt.

8. Możliwość łączenia w rzędy za pomocą łącznika do krzeseł typu ISO.

III. Fotel obrotowy do pracy 24h/7 dni

1. Fotel obrotowy  przeznaczony do 24 godzinnej pracy przez 7 dni w tygodniu odporny           na obciążenie 150 kg poparte odpowiednim certyfikatem wytrzymałościowym (zgodnie z  §3 ust.5 projektu umowy).

2. Fotel obrotowy z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznym wyprofilowanym oparciem z regulowanym zagłówkiem w kolorze czarnym.

3. Fotel obrotowy z synchronicznym mechanizmem ruchomym.

4. Mechanizm podstawowe funkcje:

a) możliwość swobodnego kołysania się,

b) synchroniczne odchylanie się oparcia,

c) możliwość blokady oparcia w co najmniej 4 pozycjach,

d) regulacja siły odchylenia oparcia,

e) Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

f) płynna regulacja wysokości fotela.

5. Fotel ma możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

6. Fotel z regulacją wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa ( oparcie

wyposażone w profil części lędźwiowej o regulowanej wysokości lub regulowane oparcie

góra-dół z wygięciem na lędźwie)

7. Siedzisko i oparcie  tapicerowane specjalną tkaniną o podwyższonej wytrzymałości

w kolorze czarnym (nie siatka)  i posiadającą odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a,

8.Podłokietniki regulowane w kształcie litery T w kolorze czarnym.

9. Podstawa fotela 5-cio ramienna czarna z poliamidu/nylonu lub srebrna aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor Alu, metalu chromowanego lub z polerowanego aluminium.

wyposażona w dedykowane kółka  do  powierzchni twardych.

10. Podstawowe wymiary:

a) całkowita wysokość regulowana (+/- 60 mm) : 1075 - 1500 mm,

b) wysokość siedziska regulowana (+/- 50 mm) : 450 -580 mm,

c) szerokość siedziska (+/- 40 mm) :  510 mm.

11. Instrukcja obsługi i użytkowania fotela obrotowego.

Oferowany towar w poz. I-III winien spełniać wszystkie wymagane atesty i normy w zakresie użytkowania w obiektach użyteczności publicznej (zgodnie z §3 ust.5 projektu umowy).

Siedzisko i oparcie krzesła miękkiego typu ISO oraz siedzisko krzesła obrotowego winny być wykonane z tej samej tkaniny tapicerskiej – poliester w kolorze czarnym (wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym). Zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym innej tkaniny dla krzeseł z pozycji 1 oraz innej dla krzeseł z pozycji 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty z uwagi na jej niezgodność z warunkami Zamówienia.

IV. Zestawienie rodzaju i ilości towaru:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło obrotowe | szt. | 170 |
| 2 | Krzesło miękkie | szt. | 50 |
| 3 | Fotel obrotowy 24/7 | szt. | 20 |

UWAGA!

Oferowany towar winien spełniać wszystkie wymagane atesty i normy w zakresie  użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.