OR-II.272.9.2026   - ZAŁĄCZNIK NR 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2

| Projekt realizowany przez Powiat Sanocki / Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku |  |
| --- | --- |
| Projekt pt.: Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w partnerstwie z przedstawicielami branż dofinansowany ze środków: |  |
| Program | FEPK.00.00 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 |
| Priorytet | FEPK.07.00 Kapitał ludzki gotowy do zmian |
| Działanie | FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe |
| Nr naboru | FEPK.07.13-IP.01-002/23 |
| Nr projektu | FEPK.07.13-IP.01-0047/23 |
| Nr umowy | FEPK.07.13-IP.01-0047/23-01 |

DOSTAWA, MONTAŻ I PRZYŁĄCZ

Miejsce dostawy:

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

Powiat Sanocki

Wykonawca na swój koszt dokona montażu elementów wymagających montażu z zachowaniem odpowiednich standardów.

TERMIN REALIZACJI:

Dostawa i montaż powinny odbyć się maksymalnie w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy (UWAGA - termin zamówienia jest jednym z kryteriów o ceny ofert).

Część 2 pomoce dydaktyczne

| Lp. | Nazwa wyposażenia / sprzętu | Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary) (dopuszczalne równoważne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach) | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop cyfrowy | Wymiary (min.): 21 x 17 x 36,5 (H) cm Wymiary (max.): 30 x 30 x 45 (H) cm wbudowana kamera cyfrowa (min.) 5 Mpix CMOS USB lub lepszy okular szerokopolowy WF10x/18 mm ze wskaźnikiem długość tubusa (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w): 15 cm-19 cm nachylenie okularu (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w): 40-45° głowica monokularowa obrotowa 360° tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa obiektywy achromatyczne DIN: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x lub lepsze ustawianie ostrości obrazu: śruba makro- i mikrometryczna blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu podświetlenie: LED (min. 1W) z regulacją natężenia światła diafragma: tęczówkowa z uchwytem na filtry antybakteryjna powłoka APL lub lepsza stolik (min.) 123 x 119 mm z łapkami sprężynkowymi stolik (max.) 160 x 170 mm z łapkami sprężynkowymi szkiełko mikrometryczne z podziałką 0,01 mm (1 milimetr podzielony na 100 części) zasilanie 230V oprogramowanie w języku polskim Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Miernik glebowy 4 – funkcyjny | Kwasomierz glebowy wyposażony w sondę długości 20-30cm oraz wyświetlacz LCD do pomiaru czterech różnych parametrów: wilgotność gleby, odczynnik pH gleby, temperaturę gleby, natężenie oświetlenia. Parametry i wyposażenie: - Zakres pomiaru PH: od 3,5 do 9,0, lub lepszy - Temperatura gleby / podłoża (°C) zakres (min./max.): -9 stopni C do ~ +50 stopni C, lub lepszy Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Zestaw mierników do badań środowiskowych | - Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30-130 dBA lub lepszy - Luksomierz 0-200.000 lx lub lepszy z funkcją min. - max - Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury - Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Konduktometr | WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ Najważniejsze cechy Bardzo dokładny przyrząd terenowo - laboratoryjny. Mierzy przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. Kalibracja od 1 do 5 punktów w funkcji przewodności, w dwu punktach w pomiarze tlenu. Automatyczne uwzględnianie wpływu zasolenia na pomiar tlenu w mg/l. Pamięć: TAK Wyjście USB. Wodoszczelna obudowa. Do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w %, tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności, zasolenia, rezystancji, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Możliwość przesłania do komputera raportu: TAK W funkcji pomiaru tlenu: Możliwość pomiaru tlenu w wodzie lub w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego. Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie w mg/l. Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru tlenu w wodzie w mg/l. Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa. Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwiający pomiary w stawach natlenionych przez rośliny. Galwaniczny czujnik tlenowy. W funkcji pomiaru przewodności: Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych. Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl. Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości). Dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń. Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów. Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy. Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia. Przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika. Pomiar rezystancji badanej cieczy. Metalowe elektrody. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania. Pamiętanie terminu następnej kalibracji. Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście np. mikro USB. Czujnik temperatury z rezystorem. Czujnik tlenu oraz czujnik konduktometryczny. W zestawie: Czujnik Roztwór kalibracyjny Butelka kalibracyjna Paski polerujące Roztwór wypełniający elektrodę Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Refraktometr | Do pomiaru zasolenia wody: Dokładność: ± 0.2 g/100 g lub lepszy ± 0.2 g/100ml lub lepszy ± 0.002 S.G. lub lepszy ± 0.2 °Baumé lub lepszy Dokładność temperatury: ± 0.3 °C lub lepszy Korekta temperatury: Automatyczna od 10 do 40 °C lub lepszy Cela pomiarowa: Blaszka do próbek ze stali nierdzewnej i pryzmat ze szkła krzemowego Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Miernik TDS EC CF Wody składników odżywczych LED | Pomiar całkowitej ilości wszelkich rozpuszczonych w wodzie substancji (ppm), przewodności (µS), zasolenia (%), ciężaru właściwego (j.m.) oraz temperatury (°C) Przewodność EC (Electrical Conductivity) Zanieczyszczenie wody (pomiar stężenia chemicznego) TDS (Total Dissolves Solids) Zasolenie (salt) Ciężar właściwy S.G. (Specific Gravity) Pomiar temperatury w stopniach °C lub °F Pamięć pomiaru - funkcja hold Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Automatyczna kompensacja temperatury cieczy (ATC) Produkt fabrycznie skalibrowany Możliwość ręcznej kalibracji Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Zestaw do kalibracji mierników pH | Zestaw 10 buforów do kalibracji miernika pH. Trwałość: min. 24 miesiące (fabrycznie zamknięty). Bufor w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie RO. Trwałość po rozpuszczeniu: 1 miesiąc. Minimalna pojemność po rozpuszczeniu 100 ml. Bufory certyfikowane z dokładnością ± 0,01 pH lub lepszy Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Cyfrowe, mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne | Cyfrowe, mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne na którym można wykonać następujące pomiary: jasności oświetlenia, pulsu, ciśnienia barometrycznego, temperatury otoczenia, temperatury z użyciem metalowej sondy, temperatury z użyciem termopary, oznaczania tlenu w wodzie, kolorymetrii, pomiaru mętności, pH, przewodności w cieczach, współrzędnych GPS oraz wilgotności. co najmniej 15 wbudowanych czujników pomiarowych Wbudowany GPS Wbudowana pamięć Zasilanie akumulatorem Gotowe scenariusze lekcji Sonda do tlenu rozpuszczonego w wodzie i sondy podstawowe w zestawie Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Elektroda do oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie | Elektroda do oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie pozwalająca na określenie ilości tlenu w roztworach wodnych. Sonda do gniazda czujnika wbudowanego w dysk pomiarowy W zestawie: Czujnik Roztwór kalibracyjny Butelka kalibracyjna Paski polerujące Roztwór wypełniający elektrodę Pipeta | 2 |
|  | Czarno-Biały Krążek Secchi`ego | Krążek o średnicy 250 mm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 230 mm, max. 270 mm) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony w ciężarek oraz uchwyt do zahaczenia linki. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Filtracja wody. Zestaw doświadczeń | Zestaw umożliwiający prezentację zjawiska naturalnej filtracji wody oraz naukowy sposób wydobycia soli z wody morskiej. Wysokość konstrukcji: 30 cm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 25 cm, max. 40 cm) min. 6 materiałów filtrujących w woreczkach: pokruszony granit, porcelanowy piasek, aktywny węgiel, piasek kwarcowy, saletra, aktywowany tlenek glinu; min. 4 pojemniki filtrujące; min. 1 główny zbiornik; min. 1 pokrywka zbiornika; min. 1 lejek; komplet papierków filtracyjnych. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Przyrząd do pobierania próbek gleby | Przyrząd do pobierania prób i profili glebowych w kształcie cylindra długości 35 cm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 30 cm, max. 40 cm) i średnicy wewnętrznej 16 mm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 14 mm, max. 18 mm) z nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 18 cm, max. 22 cm). Wsuwana rączka, którą po pobraniu próby można wykorzystać jako tłok. Materiał: stal nierdzewna (koniec zakończony ukośnie, aby łatwo go było wbijać w glebę) Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 2 |
|  | Zestaw do badania gleby | Zestaw do badania gleby (azot—fosfor—potas—pH). Zestaw umożliwiający wykonanie min. 25 testów (4x25) i określenie poziomu fosforu, azotu, potasu oraz pH w badanej glebie głównie metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Możliwość natychmiastowego badania przygotowanej próbki gleby. Otrzymaną w wyniku reakcji chemicznej barwę należy porównać z kartą kolorów i określić poziom (stężenie) danego pierwiastka w badanej próbce gleby jako śladowe, niskie, średnie i wysokie. w przypadku pH określamy jego poziom od 4 do 9. Zestaw powinien zawierać odczynniki i niezbędne do tego pojemniki. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji) azotanów w wodzie i glebie (metodą kolorymetryczną) w zakresie od 0-50 mg/l (woda) i 0-60 mg/l (gleba) lub lepszy. Min. 200 testów (w tym min. 100*woda + min. 100*gleba). Minimalna czułość pomiarów: 1 mg/l (woda irygacyjna); 2 mg/l (gleba) lub lepszy Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 5 |
|  | Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów w wodzie/glebie | Min. 100 pasków do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną – wg skali barwnej). Paski zmieniające barwę w kontakcie z węglowodorami, szczególnie benzyną, olejem opałowym, chłodziwami. Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 2 |
|  | Sita Glebowe – Komplet 4 | Komplet składający się z 6 elementów zawierający 4 sita oraz pojemnik z pokrywą i służący do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 8 cm, max. 12 cm) i różnej gęstości oczek. Sita oraz dodatkowy pojemnik można ustawiać jeden na drugim, przykryć pokrywą i przesiewać glebę, rozdzielając i grupując jej elementy według wielkości, co pomoże ustalić skład i typ badanej gleby. Sita wbudowane są w dna walcowatych pojemników i posiadają otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,25 / 0,071 mm (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 2 |
|  | Zlewka-Czerpak Z Zaciskiem | Zlewka (pojemność 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Zlewka miarowa z wylewem. Do mocowania na drążku teleskopowym. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Drążek Teleskopowy | Drążek (żerdź) teleskopowy o długości od 145 do 275 cm (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 135 cm, max. 285 cm), wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków. Drążek ułatwia prawidłowe pobieranie próbek. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Zestaw Edukacyjny WODA - Filtrowanie, Oczyszczanie, Uzdatnianie | Model do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przez kolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze. Prezentacja procesu i etapy oczyszczania wody. Model wykonany z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składający się z min. 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie min. 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku (90 g) (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 80 g, max. 300 g), piasek (3 x 65 g) (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 180 g, max. 300 g), żwir (3 x 65 g) (dopuszczalny zakres powinien się mieścić w przedziale min. 180 g, max. 300 g). Całość osadza się na większym min. 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę. Dodatkowe elementy: pojemnik miarowy o poj. min. 50 ml, bibuła filtracyjna (min. 12 krążków) oraz min. 1 okulary ochronne. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 5 |
|  | Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie | Pakiet badawczy zawierający niezbędne odczynniki do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwia wykonanie min. 100 testów. Zakres pomiarowy: od 0 do 10 mg/l (ppm) O2 (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody | Pakiet badawczy zawierający niezbędne odczynniki do oznaczania twardości ogólnej wody (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwia wykonanie min. 50 testów. Zakresy pomiarowy: od 0,0 do 30,0 mg/l CaCO3, od 0 do 300 mg/l (ppm) CaCO3. (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) lub lepszy Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie | Pakiet badawczy zawierający niezbędne odczynniki do oznaczania zawartości chlorków w wodzie (metoda: miareczkowanie / azotan rtęciowy). Pakiet umożliwia wykonanie min. 100 testów. Zakresy pomiarowy wysoki: od 0,0 do 1000 mg/l (ppm) Cl-, Czułość testów odpowiednio 1 mg/l, Zakresy pomiarowy niski: od 0,0 do 100 mg/l (ppm) Cl-, Czułość testów odpowiednio 10 mg/l. (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do badania zasadowości wód | Pakiet do badania zasadowości wody (metoda: miareczkowanie), umożliwia wykonanie min. 100 testów. Zakresy: 0-100 mg/l CaCO3, 0-300 mg/l (ppm) CaCO3 (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie | Pakiet badawczy zawierający niezbędne odczynniki do oznaczania zawartości siarczynów w wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne). Pakiet umożliwia wykonanie min. 100 testów. Zakresy pomiarowy: od 0 do 20 mg/l (ppm) Na2SO3, od 0 do 200 mg/l (ppm) Na2SO3. (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Pakiet do badania zawartości dwutlenku węgla w wodzie | Pakiet badawczy zawierający niezbędne odczynniki do oznaczania zawartości dwutlenku węgla w wodzie (metoda: miareczkowanie, wskaźnik: fenoloftaleina). Pakiet umożliwia wykonanie min. 100 testów. Zakresy pomiarowy: od 0 do 10 mg/l (ppm) CO2, od 0 do 50 mg/l (ppm) CO2, od 0 do 100 mg/l (ppm) CO2, (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Tester Combo | Miernik do wykonywania 4 niezależnych pomiarów: przewodności (EC), zawartości soli rozpuszczalnych (TDS), pH oraz temperatury (oC). Wyświetlacz, wodoszczelna obudowa (pływa na wodzie) oraz automatyczna kompensacja/korekta temperatury. Posiada wskaźnik stabilizacji zapewniający prawidłowość odczytu oraz funkcję HOLD zatrzymującą wynik pomiaru na ekranie. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Kalibracja automatyczna za pomocą klawiszy. Sonda temperatury zintegrowana i umożliwia pomiar temperatury oraz kompensację/korektę temperatury. Elektroda (sonda) wymienna. Pozostałe parametry: Skala pH: od 0,00 do 14,00 pH Skala EC: od 0 do 3999 µS/cm Skala TDS: od 0 do 2000 mg/l (ppm) Skala temperatury: od 0,0 do 60,0 °C (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Dokładność pH: ± 0,05 pH Dokładność EC/TDS: ± 2% pełnej skali Dokładność temperatury: ± 0,5 °C Kalibracja pH: automatyczna Kalibracja EC/TDS: automatyczna Kompensacja temperatury: pH: automatyczna; EC: automatyczna; β nastawne od 0,0 do 2,4%/ °C (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) | 1 |
|  | Walizka ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i gleb | Zestaw do monitorowania i analizy chemicznej wód i gleb przeznaczony do przeprowadzenia min. 500 testów kolorymetrycznych, które umożliwiają pomiar zawartości różnych substancji chemicznych w wodzie, takich jak azotyny, azotany, fosforany, amoniak i jony żelaza, ocenę skali twardości wody oraz pomiar stopnia kwasowości (pH) Minimalny skład zestawu: Notatnik – min. 1 szt. Ołówek – min. 1 szt. Płyn Helliga – min. 1 szt. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników – min. 1 szt. Butelka z mianowanymi roztworami wskaźników – min. 15 szt. Łyżeczka do poboru odczynników sypkich – min. 3 szt. Probówki analityczne płaskodenne z korkami – min. 15 szt. Bibuły osuszające – min. 10 szt. Lupa powiększająca – min. 1 szt. Probówka okrągłodenna – min. 1 szt. Stojak do probówek – min. 1 szt. Łyżeczka do poboru próbek gleby – min. 1 szt. Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga – min. 1 szt. Strzykawka 5 ml – min. 1 szt. Strzykawka 10 ml – min. 1 szt. Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody – min. 1 szt. Skala Porostowa (budowa porostów i 7 stref porostowych) kolorowa plansza 2-stronna A4, foliowana – min. 1 szt. Okres przydatności: min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Zestaw Modeli – Energie Odnawialne | Zestaw modeli zawierający zminiaturyzowane, działające zestawy takich urządzeń jak: 1. Turbina wiatrowa – min. 1 szt. 2. Ogniwo fotowoltaiczne jako źródło zasilania energią elektryczną – min. 1 szt. 3. Moduł z diodami LED – min. 1 szt. 4. Moduł do budowy obwodów elektrycznych – min. 1 szt. 5. Moduł wodorowego ogniwa paliwowego do wytwarzania energii elektrycznej z wodoru – min. 1 szt. 6. Moduł z elektrolizerem – min. 1 szt. 7. Moduł ze zbiornikami – min. 1 szt. 8. Moduł z silnikiem elektrycznym – min. 1 szt. 9. Moduł potencjometru – min. 1 szt. Lub równoważny zawierający co najmniej: a. Kompletne elementy generujące energię: - turbina wiatrowa – min. 1 szt., - ogniwo fotowoltaiczne – min. 1 szt., - wodorowe ogniwo paliwowe – min. 1 szt., b. Elementy wykorzystujące energię: - układ z silnikiem elektrycznym – min. 1 szt., - układ z diodami LED – min. 1 szt., - układ z potencjometrem – min. 1 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Biodegradacja – Zestaw Doświadczalny | Zestaw umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów. Zestaw umożliwia wybór podłoża oraz materiałów do testowania. SKŁAD ZESTAWU: Pojemniki testowe przezroczyste z min. 2 otworami wentylacyjnymi–min. 6 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych–min. 12 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – min. 6 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – min. 6 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – min. 3 szt. Podstawka do pojemnika testowego – min. 3 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – min. 3 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – min.1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – min. 1 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – min. 1 szt. Folia celulozowa – min. 1 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – min. 1 litr. Naczynie z otrąb pszennych – min. 1 szt. (np. talerz) Komposter – min. 1 szt. (100 ml) Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – min. 3 szt. Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – min. 3 szt. Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – min. 3 szt. Arkusz min. 30 etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – min. 1 szt. Pojemnik zamykany z rączką – do przenoszenia i przechowywania – min. 1 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | 3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji | 3-komorowy pojemnik z lupami do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach wtopione szkła powiększające. Wymiary: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość). Za równoważny Zamawiający uzna wymiar mieszczący się w przedziale: szerokość: min. 25 cm, max. 35 cm wysokość: min. 15 cm, max. 25 cm Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Kropla Wody Pełna Życia – 10 Preparatów Mikroskopowych | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia 9. Robak płaski 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej Preparaty powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Życie W Glebie – 10 Preparatów Mikroskopowych | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Bakterie glebowe 2. korzenia z mikoryzą zewn. (strzępki grzybni) 3. Owocnik pieczarki - hymenium z zarodnikami podstawkowymi 4. Zarodniki skrzypu z elaterami (sprężyce) 5. Liść mchu 6. Igła sosny, 7. Unerwienie liścia 8. Macerujący liść - tworzenie humusu 9. Roztocz z gleby leśnej (próchnica) 10. Dżdżownica, przez środek ciała Preparaty powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Zwierzęta I Rośliny Uszkodzone, W Tym Na Skutek Degradacji Środowiska | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Części rośliny uszkodzone przez pasożyty roślinne, 2. Uszkodzone liście - zniszczona skórka 3. Uszkodzone igły drzewa, 4. Łodyga rośliny uszkodzona przez dzikie zwierzęta, 5. Drewno uszkodzone przez grzyba 6. Skóra ryby uszkodzona przez substancje chemiczne 7. Owrzodzenie skóry płaza 8. Płuco człowieka z wciągniętym pyłem węglowym, 9. Wole – skutek niedostatku jodu 10. Galas (narośl na liściu) wskutek ukłucia pasożytniczych owadów Preparaty powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Protisty – 10 Preparatów Mikroskopowych | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Pantofelki (Paramecium) 2. Wirczyk (Vorticella) 3. Zarodziec ruchliwy (Plasmodium vivax) 4. Pantofelek (Paramecium) z wybarwionymi elem. bud. wewn. 5. Pantofelek (Paramecium) - różne stadia podziału 6. Pantofelek (Paramecium) - różne stadia koniugacji 7. Pantofelek (Paramecium) - wybarwione rzęski 8. Protisty -różne 9. Organizm jednokomórkowy (Ameba lub inny) 10. Rozmaz krwi zaatakowanej przez zarodźca (Plasmodium) Preparaty powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Bakterie – 10 Preparatów Mikroskopowych | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Laseczka sienna (Bacillus subtilis) 2. Paciorkowiec mleczny (Streptococcus lactis) 3. Bakteria gnilna - pałeczka jelitowa: odmieniec pospolity (Proteus vulgaris) 4. Bakteria jelitowa - pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) 5. Pałeczka duru rzekomego (Salmonella paratyphi) 6. Pałeczka czerwona (Shigella dysenteriae) 7. Gronkowiec ropotwórczy (Staphylococcus pyogenes) 8. Bakterie z jamy ustnej 9. Bakterie serowe 10. Bakterie z zaczynu Preparaty powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Miernik Promieniowania UV | Miernik promieniowania UV-AB z podświetlanym wyświetlaczem do pomiarów ultrafioletu (UVA/UVB) w zakresie 290-370 nm. (Za równoważny Zamawiający uzna zakres pomiarowy mieszczący się w przedziale: 270-400 nm.) Wyposażony w fotodiodę (czujnik) umieszczaną w obudowie z uchwytem. Próbkowanie: 3x/s. Wbudowana pamięć na min. 20 wyników pomiaru. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Obieg Wody W Przyrodzie, Magnetyczny Na Tablicę | Zestaw min. 44 kolorowych elementów nadrukowanych na pełnej folii magnetycznej, do prezentacji na dowolnej powierzchni magnetycznej (metal, tablica szkolna, itp.) obiegu wody w przyrodzie. SKŁAD ZESTAWU: - kolorowy fragment lądu z wysoką górą, drzewami, glebą, jeziorem i morzem oraz uchodzącą do niej rzeką; - Słońce; - śnieg; - chmury – min. 4 skupiska chmur, w tym dwa burzowe; - strzałki żółte - kierunki promieniowania słonecznego; - strzałki niebieskie - kierunki parowania (min. 2 szt.); - 4 różne strzałki niebieskie, duże, kierunkowe; - 8 różnych strzałek niebieskich, duże, kierunkowe; - 19 opisów: * transpiracja * promieniowanie słoneczne * przepływ podziemny * śnieg/lód * kondensacja * parowanie * deszcz * rzeka * parowanie * wody powierzchniowe * spływ powierzchniowy (2 szt.) * wsiąkanie * wody gruntowe * zbiornik wodny * retencja * chmury * Słońce * opady; - sylwetka człowieka z zaznaczoną zawartością wody w organizmie człowieka Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Monitor Powietrza CO2 Z Miernikiem Wilgotności I Temperatury | Monitor stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach z funkcją alarmu, pomiarem temperatury oraz wilgotności. Funkcje: Wymiary: min. 30, max. 50 cm wysokości i szerokości. Typ urządzenia: Monitor powietrza, który mierzy stężenie różnych zanieczyszczeń, takich jak: - Pyły PM10, PM2.5 (cząstki stałe w powietrzu) - Tlenki azotu (NOx) - Ozon (O₃) - Dwutlenek azotu (NO₂) - Oraz inne zanieczyszczenia, jak tlenek węgla (CO) czy dwutlenek siarki (SO₂). Odporność na warunki atmosferyczne: deszcz, wiatr, niskie temperatury. Wysoka precyzja pomiarów: wyposażony w czujniki nowej generacji. Wyświetlacz LED na budynek. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Plansza Ścienna: Rośliny Wskaźnikowe | Plansza ścienna wykonana z trwałego materiału prezentująca rośliny wskaźnikowe dla różnego rodzaju gleby - zasadowych, kwaśnych, wilgotnych, suchych, gleb bogatych w wapń, gleb ubogich w wapń. Min. 30 kolorowych rycin roślin. zdjęcia 9 różnych gleb. Wymiary min.: 90x130 cm. Wymiary max.: 120x160 cm. | 1 |
|  | Plansza Ścienna: Rodzaje Zanieczyszczeń Środowiska | Plansza ścienna wykonana z trwałego materiału przedstawiająca rodzaje zanieczyszczeń środowiska (powietrza: np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog; wody: np. metale ciężkie, nawozy, substancje ropopochodne; gleby i gruntów: zakwaszenie, zasolenie, pestycydy), Wymiary min.: 67x97 cm. Wymiary max.: 120x160 cm. | 1 |
|  | Plansza Ścienna: Skala Porostowa | Plansza edukacyjna ścienna wykonana z trwałego materiału przedstawiająca budowę porostów (grzybów porostowych) oraz skalę porostową. 7 stref zanieczyszczenia powietrza określanych za pomocą bytujących w tych strefach gatunków porostów. Wymiary min: 130 x 90 cm. Wymiary max.: 160x120 cm. | 1 |
|  | Plansza Dwustronna: Gleba: Zawsze Taka Sama? - Profile Glebowe/Strona Ćwiczeniowa | Zestaw: Kolorowa plansza wykonana z trwałego materiału prezentująca profile glebowe, barwy poziomów glebowych oraz rodzaje gleb. Druga strona planszy zawiera wersję ćwiczeniową przystosowaną do pisania markerami suchościeralnymi, zawierająca zadania z zakresu przyporządkowania odpowiednich profili glebowych do ich typów oraz opisania wybranych poziomów genetycznych gleby, na podstawie informacji wcześniej uzyskanych dzięki planszy. Wymiary min.: 68x100 cm. Wymiary max.: 80x110 cm. Karta pracy sprawdzająca dla ucznia w formacie A4 do powielania. Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Plansza Dwustronna: Zasady Segregacji/Strona Ćwiczeniowa | Zestaw: Kolorowa plansza wykonana z trwałego materiału prezentująca zasady segregacji odpadów, często spotykane znaki na opakowaniach (informacyjne i ostrzegawcze) oraz informacje czego nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Druga strona planszy zawiera wersję ćwiczeniową przystosowaną do pisania markerami suchościeralnymi, z przykładami odpadów i koszami do połączenia zgodnie z zasadami segregacji. Wymiary min.: 68x100 cm. Wymiary max.: 80x110 cm. Karta sprawdzająca dla ucznia w formacie A4 do powielania. Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Ekologia. Zestaw tablic | Zestaw 20 tablic dydaktycznych o tematyce: Przepływ energii w ekosystemie jeziora Piramida troficzna w ekosystemie morza Piramida troficzna w ekosystemie jeziora Piramida troficzna w ekosystemie lasu Schemat obiegu materii w przyrodzie Zagęszczenie populacji Energia i materia w agrocenozach Środowisko i jego elementy Piktogramy ostrzegawcze Hałas Obieg wody w przyrodzie Wpływ populacji ludzkich na przyrodę Wpływ przemysłu na środowisko Przyczyny efektu cieplarnianego Rośliny żyjące w wodach czystych Rośliny żyjące w wodach średnio zanieczyszczonych Rośliny żyjące w wodach mocno zanieczyszczonych Sukcesja ekologiczna pierwotna Sukcesja ekologiczna wtórna Specyfikacja produktu: Wymiary min.: 50 × 70 cm Wymiary max.: 70x90 cm. Wykonana z trwałego materiału np. laminowane z możliwością zawieszenia. Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Zestaw do destylacji z płaszczem i statywem | Kompletny aparat do destylacji służący do rozdzielenia ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Specyfikacja: czasza grzewcza kolba okrągłodenna o pojemności: min. 250 ml, max. 300 ml chłodnica Lebiega z odbieralnikiem rozdzielacz cylindryczny poj. min. 100 ml, max. 140 ml zlewka niska poj. min. 150 ml, max. 190 ml statyw laboratoryjny o wym. Podstawy min.: 25 x 16 cm, max. 32 x 22 cm długość pręta: min. 60 cm, max. 80 cm Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Zestaw areometrów | Zestaw zawiera 5 areometrów do pomiaru gęstości cieczy, w których wykorzystuje się siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe. Przyrząd składający się z długiej szklanej rurki, której górna część posiada skalę, a dolna w postaci bańki wypełniona jest cieczą. Specyfikacja produktu: Ilość 5 szt. zakresy: 0,700-0,800 g/cm3 0,800-0,900 g/cm3 0,900-1,000 g/cm3 1,000-1,100 g/cm3 1,100-1,200 g/cm3 długość min.: 30 cm, max. 45 cm. (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Miernik stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 | Miernik stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 Urządzenie umożliwiające pomiar zawartości w powietrzu cząsteczek pyłu PM2,5 oraz PM10. Miernik wyposażony w laserowy detektor zliczający cząsteczki pyłu zawieszonego. Wynik prezentowany w postaci numerycznej oraz graficznej, na kolorowej skali jakości powietrza. Wyświetlacz min. 2,8'' , max. 4,5'' kolorowy Pomiar temperatury -0 ÷ 50°C ± 0,5°C Pomiar wilgotności 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH Pomiar cząstek PM10, PM2.5 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 12% (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) | 1 |
|  | Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe w czarnym kolorze Cechy produktu: Syntetyczny kauczuk nitrylowy bez lateksu Klasa Medyczna I -Wyrób medyczny Chlorowane wewnętrznie Teksturowane końcówki palców zapewniające chwytność w wilgotnym środowisku, precyzja czynności Rolowany mankiet: Ułatwia zakładanie Uniwersalny kształt: Pasujące na prawą i lewą dłoń, oburęczne Kolor czarny Rozmiary: S, M, L, XL - po jednym opakowaniu z wymienionych rozmiarów - razem 4 opakowania po 100 sztuk. Jedno opakowanie: 100 sztuk (50 par) Do zastosowań medycznych, laboratoryjnych. | 4 |
|  | Suszarka do próbówek | Suszarka do probówek – min 30 uchwytów do probówek, kolb itp. tacka ociekowa nasadki ochronne rama zabezpieczona przed korozją Do umieszczenia nad zlewem. | 3 |
|  | Miernik zanieczyszczeń powietrza | Sterowanie: zdalne przez aplikację mobilną Oczyszczanie Czujniki: jakości powietrza, PM 1,0, PM 10, PM 2,5, temperatury, tlenku węgla (czadu), wilgotności Tryby pracy: automatyczny Wykrywacz zanieczyszczenia w powietrzu Wskaźnik szkodliwych gazów Wskaźnik wilgotności Wskaźnik temperatury Wskaźnik czystości powietrza Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Zestaw do badań stanu powietrza | Zestaw przeznaczony jest do badań powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Pozwalający badać takie czynniki i parametry jak: temperaturę powietrza, w tym zmian dziennych (min./max), ciśnienie atmosferycznego, światłość, wilgotność względna, temperatura, poziom dźwięku / hałasu, wielkość opadu atmosferycznego, pH opadu atmosferycznego i in., zawartość ozonu w powietrzu, zanieczyszczeń powietrza, zapylenie i rodzaj zapylenia obecności i rodzaj pyłków kwiatowych, wykryte bakterie, zarodniki drożdży, grzybów, „kwaśnych deszczy” (odczyn pH), objętość i rozszerzalności powietrza, warunki sprzyjające powstawaniu smogu, efekt cieplarniany, działanie dwutlenku węgla na wzrost roślin, wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone. Skład: Barometr - min. 1 szt. Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem - min. 1 szt. Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu - pakiet min. 12 szt., Termometr min.-max, higrometr analogowy - min. 1 szt. Termometry szklane laboratoryjne bezrtęciowe min. od -10 max. do +110 °C – min. 2 sztuki, Waga elektroniczna z kalkulatorem min. 0,1 g, max. 150 g - min. 1 szt., Deszczomierze (wbijany w podłoże) – min. 2 sztuki, Fiolki PS z korkiem – min. 4 sztuki, Kolby stożkowe borokrzemianowe min. 200 ml , max. 250 ml z korkami – min. 2 sztuki, Lejki PE – min. 2 sztuki, Bibuły filtracyjne (sączki), min. 150 mm, max. 160 mm – min. 20 sztuk, Siarka mielona – min. 10 g, max. 15 g Łyżko-szpatułka - min. 1 szt., Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – min. 2 sztuki, Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany - min. 1 szt., Lupa z 3 różnymi powiększeniami – min. 3 sztuki, Nasiona rzeżuchy - min. 1 opakowanie, Paski wskaźnikowe pH wielopunktowe, min. 100 sztuk, Cylindry miarowe (borokrzemianowe), min. 100 ml, max. 120 ml – min. 2 sztuki, Słoik z zakrętką - min. 1 szt. Doniczki – min. 3 sztuki, Nasiona fasoli - min. 1 opakowanie Kreda - min. 3 szt. Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym – min. 2 sztuki, Palniki spirytusowe z knotem - min. 2 sztuki, Stojaki nad palnik alkoholowy - min. 2 sztuki, Gwoździe stalowe - min. 6 sztuk, Zlewki miarowe borokrzemianowe wysokie min. 250 ml, max. 270 ml - min. 2 sztuki, Bagietka szklana - min. 1 szt. Szalki Petriego szklane, min. 100 mm, max. 120 mm - min. 3 sztuki, Szczypce laboratoryjne do zlewek - min. 1 szt. Szczypce laboratoryjne uniwersalne min. 200 mm, max. 220 mm Pipety Pasteura - min. 1 szt. Szkiełka podstawowe - min. 5 sztuk, Szkiełka zegarkowe min. 75 mm, max. 85 mm - min. 2 sztuki, Taśma samoprzylepna - min. 1 szt. Woda destylowana min. 1000 ml, max. 1500 ml - min. 1 szt. Matryca milimetrowa foliowana, - min. 1 szt. Matryca milimetrowa do powielania - min. 5 sztuk, Skala porostowa podręczna, kolorowa, foliowana - min. 1 szt. Okulary ochronne podstawowe - min. 1 szt. Zestaw ćwiczeń do badania powietrza - min. 1 szt. Instrukcja z przykładowymi ćwiczeniami - min. 1 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Stacja meteorologiczna + statyw | Szkolny ogródek meteorologiczny - stacja ze słupkiem (statywem) Stacja meteorologiczna zawierająca: barometr higrometr min-max termometr deszczomierz wiatrowskaz Budka wykonana z tworzywa całkowicie odpornego na warunki atmosferyczne. Stacja meteo umieszczona na statywie wykonanym z tworzywa całkowicie odpornego na warunki atmosferyczne o długości min. 150cm, max. 170 cm. Statyw do stacji - szkolnego ogródka meteorologicznego. Zestaw akcesoriów do montażu. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Konduktometr | W ramach pozycji dostarczonych ma zostać łącznie 3 szt. urządzeń o następujących parametrach: 1 szt. Konduktometr stojący: - typ konstrukcji: stacjonarne - Maksymalny zakres pomiarowy: 0,01 µS/cm do 200 mS/cm - Bufory pH / standardy: Tak - Czujnik temperatury: Tak - Dokładność pomiaru min.: 0,5% - Elektroda / czujnik: Tak + dodatkowa taka sama w zestawie - Wyświetlacz Wyposażenie: Instrukcja obsługi, ramię elektrody, zasilacz, 2x elektroda standardy – bufory w butelkach. 1 szt. Konduktometr: - wodoszczelna, szczelna obudowa, unosząca się na wodzie, odsłonięta sonda temperatury zapewniająca szybki czas reakcji, jednoczesne wyświetlanie przewodności lub TDS oraz temperatury, regulowane współczynniki TDS i ß (kompensacja temperatury), wymienna sonda z prostym systemem wymiany przy użyciu narzędzia, automatyczna kalibracja EC w jednym punkcie, wskaźnik stabilności pomiaru. Parametry techniczne: - zakres pomiaru EC min.: 0-3999 µS/cm, - rozdzielczość EC min.: 1 µS/cm, - dokładność EC min.: ±2% pełnej skali, - zakres pomiaru TDS min.: 0–2000 mg/l, - rozdzielczość TDS min.: 1 mg/l, - dokładność TDS min.: ±2% pełnej skali, - czynnik konwersji TDS min.: regulowany od 0.45 do 1.00, - zakres pomiaru temperatury min.: 0.0–60.0 °C, - rozdzielczość temperatury min.: 0.1 °C - Dokładność temperatury min.: ±0.5 °C - Kompensacja temperatury: automatyczna, regulowane ß min. od 0.0 do 2.4%/°C Zawartość zestawu: - tester, - sonda, - narzędzie do wymiany sondy, - roztwory kalibracyjne: bufor 1413 µS/cm (min. 3 saszetki po 20 ml), - roztwór TDS 1382 ppm (min. 3 saszetki po 20 ml). 1 szt. Konduktometr z sondą: Parametry pomiaru: - przewodność min.: 0...1999 µS; +/-3 % + 1 dgt.; 1µS, - automatyczne równoważenie temperatury min.: 0...50 st.C. Parametry techniczne: - wyświetlacz min. 21,5 mm, max. 26 mm - funkcja zatrzymywania danych na ekranie, - rozłączna sonda, W zestawie: - Wzorce w butelkach Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 3 |
|  | Pehametr | W ramach pozycji dostarczonych ma zostać łącznie 3 szt. urządzeń o następujących parametrach: 1 sz. Pehametr - Analizator wody PCE-PHD, określanie wartości pH, redoks, przewodności, soli i O2 - precyzyjny przyrząd do ilościowej analizy próbek wody w celu określenia takich parametrów jak pH, zawartość zanieczyszczeń, składników odżywczych i inne właściwości - Przewodność - zakres pomiarowy maks. [µS/cm]: 200 - Przewodność - rozdzielczość [µS/cm] min.: 0,1 - Przewodność - dokładność [µS/cm] min.: 4 - pH - zakres pomiarowy maks. [pH]: 14 - pH - rozdzielczość [pH] min.: 0,01 - pH - dokładność [pH] min.: 0,02 - Redoks - zakres pomiarowy min. [mV]: -1999 - Redoks - zakres pomiarowy maks. [mV]: 1999 - Redoks - rozdzielczość [mV] min.: 1 - Redoks - dokładność [mV] min.: 9995 - Zasolenie - zakres pomiarowy maks. [‰]: 120 - Zasolenie - rozdzielczość [‰] min.: 0,1 - Zasolenie - dokładność [‰] min.: 0,6 - TDS - zakres pomiarowy maks. [ppm]: 132000 - TDS - rozdzielczość [ppm] min.: 0,1 - TDS - dokładność [ppm] min.: 2640 - Temperatura - zakres pomiarowy min.: 0 °C - Temperatura - zakres pomiarowy maks.: 60 °C - Temperatura - rozdzielczość min.: 0,1 °C - Temperatura - dokładność min.: 0,8 °C W zestawie: - 1 x miernik pH - 2 x elektroda pH - 1 x elektroda przewodności - 1 x karta pamięci SD min. 2 GB - Baterie w ilości zapewniającej prawidłowe działanie urządzenia - 1 x instrukcja obsługi + bufory do kalibracji i sond Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 3 |
|  | Modele i plansze ekologiczne | 1. Degradacja środowiska Mapa świata i w Polsce z elementami ekologii, 2. Tablica Mendelejewa 2X3, 3. Mapa: Ochrona przyrody i sieć ECONET, 4. Mapa: Gleby w Polsce i profile glebowe, 5. Plansza ścienna: zanieczyszczenia hałasem, 6. Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca – model demonstracyjny, 7. Energia termalna - działający zestaw demonstracyjny, 8. Mega turbina wiatrowa min. 90cm, max. 120 cm, Model demonstracyjno-doświadczalny - Energia słoneczna, 9. Plansza ekologia - Źródła energii odnawialnej, 10. Przenośny model fotowoltaiczny Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 zestaw składający się z 10 różnych elementów -sztuk |
|  | Minilaboratorium kolorymetryczne | Zestaw zawierający odczynniki do pomiaru parametrów wody: 2x 100 pomiarów odczynu ph dwóch zakresach, odpowiednio: 4,5-9,0 i 6,0-8,0, 2x 30 pomiarów twardości ogólnej i węglanowej, 30 pomiarów stężenia amoniaku NH3 w zakresie 0-10 mg/l, 50 pomiarów stężenia azotanów NO3 w zakresie 0-130 mg/l, 50 pomiarów stężenia azotynów NO2 w zakresie 0-10 mg/l, 30 pomiarów stężenia fosforanów PO4 w zakresie 0-2 mg/l, 30 pomiarów stężenia jonów żelaza Fe w zakresie 0-1,5mg/l. (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Zawartość: 12 buteleczek z mianowanymi roztworami, 2 szklane próbówki, skala barw, instrukcja. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Biodegradacja w praktyce | Biodegradacja w praktyce - trójdzielny zbiornik z lupami (3 komory), a każda komora zaopatrzona w otwory wentylujące i zintegrowaną lupkę na przedniej ściance. Możliwość pomiaru temperatury każdej komory z osobna. Zawartość: trójdzielny pojemnik z trwałego tworzywa pokrywa 3 termometry instrukcja Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Gleba i jej struktura – próbki | Zawartość zestawu: gleba "A" w pojemniku min. 0,4 l, max. 0,6 l gleba "B" w pojemniku min. 0,4 l, max. 0,6 l 6 x sito (do frakcjonowania gleby) 12 x fiolka z zatyczką 6 x cylinder miarowy min. 50 ml max. 70 ml. 6 x płytka testowa (2 wgłębienia) 18 x kubek 6 x kubeczek miarowy 12 x lupka powiększająca 12 x linijka min. 15 cm, max. 20 cm 12 x łyżeczka instrukcje metodyczne wraz z kartami pracy dla uczniów. Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Profesjonalny zestaw do analizy gleby | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do oznaczania struktury gleby, azotu (jonów amonowych, azotanów, azotynów), fosforanów, potasu i wartości pH, potrzebne urządzenia i akcesoria. Materiały do oznaczania pojedynczych substancji 1. Waga 2. Sito 3. Roztwór roboczy B (roztwór CAL) (mieszanina mleczanu wapnia z octanem wapnia) 4. Roztwór roboczy A (roztwór CaCl2) 5. Podwójna szpatułka 6. Tryskawka na wodę destylowaną 7. Lejek o średnicy 80 mm 8. Cylinder miarowy 100 ml 9. Nóżki do cylindra miarowego 10. Szklany tłuczek (do analiz metodą sedymentacyjną) 11. Strzykawka 1 ml z końcówką 12. Strzykawka 10 ml 13. Strzykawka 5 ml 14. Puszka 500 ml na próbki glebowe 15. Butelka do wstrząsania min. 300 ml, max. 400 ml 16. Naczynie do oznaczania potasu 17. Naczynie min. 250 ml, max. 350 ml na naważkę gleby 18. Łopatki 19. Probówki do wyznaczania pH i oznaczania fosforu 20. Blok porównawczy HE do wyznaczania pH i oznaczania fosforu 21. Sączki karbowane Gramatura min.: 85 g/m2, Grubość max.: 0,2 mm, Retencja: > 4 µm. 22. Rura sedymentacyjna 23. Paski wskaźnikowe Azotan/azotyn 24. Paski wskaźnikowe Jony amonowe 25. Naczynie pomiarowe do oznaczania potasu 26. Papierki wskaźnikowe pH-Fix 2,0-9,0 27. Zapas roztworu CAL 28. Zapas roztworu CaCl2 29. Naczynie do oznaczania jonów amonowych 30. Miarka do oznaczania potasu 31. Odczynnik – jon amonowy-1 32. Roztwór difosforanu 33. Odczynnik HE - Fosforan P-1 34. Odczynnik HE - Fosforan P-2 35. Odczynnik HE - Fosforan P-K 36. Odczynnik HE - pH 4-10 37. Odczynnik ECO – potas-1 38. Odczynnik ECO – potas-2 39. Wężyk do strzykawek 40. Fotometr 41. Baterie do fotometru 42. Odczynnik ECO – jon amonowy-1 43. Odczynnik ECO – jon amonowy-2 44. Odczynnik ECO – jon amonowy-3 45. Odczynnik ECO – azotan-1 46. Odczynnik ECO – azotan-2 47. Odczynnik ECO – potas-1 48. Odczynnik ECO – potas-2 49. Odczynnik ECO – fosforan-1 50. Odczynnik ECO – fosforan-2 51. Probówka śr. zew. min. 14 mm, max. 16 mm Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 4 |
|  | Kwasomierz glebowy | Profesjonalny kwasomierz glebowy typu Helliga wraz z płytką ceramiczną do przeprowadzania pomiarów. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 6 |
|  | Ecoprojekty | 1. Doświadczenia - zielona energia, czyli energia odnawialna. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: generowania, gromadzenia i zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z różnych źródeł odnawialnych w tym z wiatru, wody, słońca, zasady i sposoby wykorzystania ogniwa paliwowego z zasobnikiem wodoru do wytwarzania energii, zasady działania modułu słonecznego i silnika słonecznego, konstruowanie pojazdów napędzanych energią słoneczną. Minimalna zawartość zestawu: moduły solarne silnik na energię słoneczną LED ogniwo paliwowe przekładnik napięciowy multimetr różne elementy konstrukcyjne min. 250 instrukcja metodyczna 2. Projekt naukowy - oszczędzanie wody, Maszyny wiatrowe. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: Wyjaśnienia wzajemnych powiązań pomiędzy geosferą, biosferą, hydrosferą i atmosferą, Opisania i przedstawienia w graficznych formach ilości słodkiej i słonej wody w różnych obszarach kuli ziemskiej, Metod dbania o środowisko naturalne, Minimalna zawartość zestawu: karty doświadczeń karty wiedzy zlewki barwniki spożywcze duże kubki małe kubki miarki rurki patyczki sznurki 3. Projekt naukowy - pogoda i klimat. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: analizy i prezentowania danych pogodowych w formach tabelarycznych i na wykresach, pozyskiwania i porównywania informacji opisujących klimat w różnych częściach świata, modelowania i projektowania rozwiązań zmniejszających wpływ klimatu na środowisko, Minimalna zawartość zestawu: karty doświadczeń karty wiedzy zdjęcia anemometr deszczomierz mapa klimatyczna świata zestawienie temperatur na świecie zlewka tacka domek rozkładany klocki plastelina worki z piaskiem 4. Projekt naukowy - zmiany w krajobrazie. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: metod i sposobów rozpoznawania skał i skamielin w warstwach skalnych, które wyjaśniają zakres zmian zachodzących w ukształtowaniu terenu na przestrzenia lat, wykonywania obserwacji w tym do pomiarów służących do wykazania oddziaływania wody i wiatru na środowisko, analizowania i interpretowania danych z map w celu wyjaśnienia form ukształtowania terenu, Minimalna zawartość zestawu: karty doświadczeń karty wiedzy skały i skamieliny kreda pipeta owady z tworzywa słoik koraliki sześciany z gąbki plastelina 5. Projekt naukowy - ukształtowanie terenu i erozja. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: wykorzystania materiałów źródłowych do poznania zjawisk geologicznych zachodzących na kuli ziemskiej, porównywania różnych rozwiązań, które pozwalają chronić krajobraz przed działaniem m.in. wody i wiatru, wykonania modelu ukształtowania terenu w tym możliwość nazwania form wodnych i lądowych, analiza i uzyskanie informacji o źródłach wody na ziemi; stały i ciekły stan wody, Minimalna zawartość zestawu: karty doświadczeń karty wiedzy zdjęcia poglądowe mapa wody na świecie foremka wody i lądy materiały do badania erozji gruszka do symulacji wiatru tacki lejek 6. Projekt naukowy – ekosystemy. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: źródeł pokarmowych roślin do wzrostu w tym głównie z wody i z powietrza, samodzielnego opracowania modelu opisującego obieg materii w przyrodzie, Minimalna zawartość zestawu: karty doświadczeń karty wiedzy kubki węgiel piasek słoiki pokrywki pojemnik na kompost koła ilustrujące łańcuch pokarmowy sznurki 7. Projekt naukowy – gleby. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: najważniejszych cech i roli gleby w przyrodzie, analizy typów gleb i składu granulometrycznego, dochodzenie, poprzez właściwości fizykochemiczne, do roli organizmów żywych w glebie i skutków działalności człowieka, Minimalna zawartość zestawu: zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym, karty pracy, reagenty do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie, kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń, 8. Projekt naukowy - powietrze. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: badań powietrza atmosferycznego tj. jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia Minimalna zawartość zestawu: przyrządy pomiarowe, do badania: temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, światłości, wilgotności względnej, poziom dźwięku/hałasu, wielkości opadu atmosferycznego, pH opadu atmosferycznego, zawartości ozonu w powietrzu, zanieczyszczenia powietrza, zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych, wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów, itp. 9. Projekt naukowy – czyste środowisko. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: biodegradacji, biodegradowalności, materiałów biodegradowalnych, kompostowania, materiałów kompostowalnych, dezintegracji, rozkładu, degradacja, odnawialność, recykling, odzysk ekotoksyczność odpadów itp. Minimalna zawartość zestawu: Pojemniki testowe przezroczyste z 2 otworami wentylacyjnymi Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych Torba biodegradowalna na zakupy Torba biodegradowalna na psie odchody Folia celulozowa Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny Naczynie z otrąb pszennych Komposter 10. Projekt naukowy – materia. Zamawiający oczekuje by zestaw pozwalał na prowadzenie projektów naukowych w zakresie: badań oraz sklasyfikowania materiałów na podstawie ich właściwości w celu wykorzystania do określenia, które materiały najlepiej sprawdzą się w zamierzonym celu itp. Minimalna zawartość zestawu: dwustronne karty doświadczeń, karty wiedzy, wieża do testów, karta klasyfikacyjna, zróżnicowanych materiałów do klasyfikacji, cegiełek, kostki gliny do wypalania w piecu oraz przewodnik ze scenariuszami zajęć Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 zestaw składający się z 10 różnych elementów -sztuk |
|  | Mikroskop z wyświetlaczem | Mikroskop wyposażony w kondensor ze stałą soczewką, obiektywem achromatycznym min. 35 mm, max. 40 mm standardowy stolik i kondensor Abbego. Wbudowany akumulator umożliwiający bezprzewodową pracę z mikroskopem. Min. 7-calowy ekran LCD, który pozwala na oglądanie preparatów na żywo, zapisywanie obrazów i filmów na kartę pamięci np. microSD. Parametry techniczne: ekran np. IPS LCD uchwyt rewolwerowy: czterogniazdowy, system łożyska kulkowego, płynne przełączanie "click-stop" obiektywy: min. 35 mm, max. 40 mm achromatyczne, parafokalne - 4x NA-0.10, 10x NA-0.25, 40x NA-0.65 sprężynowy stolik przedmiotowy kondensor: soczewkowy Abbego NA 1,25 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów, oświetlenie: LED min. 1W z pokrętłem regulacji jasności W zestawie: Szkiełka nakrywkowe (wymiary: 18-24 x 35-40 mm, grubość 0,13–0,17 mm) – odpowiednie do standardowych szkiełek podstawowych 20-26 x 68-76 mm- 2op. Po 50 szt. Szkiełka podstawowe (wymiary: 20-26 x 68-76 mm, grubość 1-1,2 mm) - 2op. Po 50 szt. Olejek immersyjny 100 ml 2 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 4 |
|  | Mikroskop z kamerą | Parametry kamery w mikroskopie - Odstęp sygnału od szumu: 30-50 dB - Rozdzielczość: 2048x1536 lub lepsza - Rejestrowane pliki: zdjęcia (min. JPG, PNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) - Interfejs min.: USB 2.0 Funkcje oprogramowania - polska wersja językowa - zapisywanie sekwencji video - zapisywanie statycznych obrazów - pomiar odległości - pomiar kątów - pomiary pól powierzchni wielokątów - pomiary promienia okręgu Specyfikacja mikroskopu: Rodzaj mikroskopu: - Biologiczny - W układzie prostym Zastosowanie: - Edukacja - Uczelnie Wyższe Technika obserwacji: - Jasne pole Głowica: - Z wbudowaną kamerą Rewolwer obiektywowy: - Czterogniazdowy Obiektywy: - 4x - 10x - 40x - 100x OIL Powiększenie obiektywu: - 100 x - 40 x - 10 x - 4 x Powiększenie okularu: - 10 x Pole widzenia okularów: - 18-26 mm Rozstaw źrenic min.: - 48 - 75 mm Kąt nachylenia tubusów okularowych min.: - 25-45° Powiększenia mikroskopu: - 40 x - 100 x - 400 x - 1000 x Kondensor: TAK Klasa optyki: - Achromatyczna Źródło oświetlenia: TAK Mechanizm przesuwu preparatu: TAK Pokrętła regulacji ostrości: TAK Okres gwarancji min.: - 24 miesiące W zestawie: - Szkiełka nakrywkowe (wymiary: 18-24 x 35-40 mm, grubość 0,13–0,17 mm) – odpowiednie do standardowych szkiełek podstawowych 20-26 x 68-76 mm- 2op. Po 50 szt. - Szkiełka podstawowe (wymiary: 20-26 x 68-76 mm, grubość 1-1,2 mm) - 2op. Po 50 szt. Olejek immersyjny 100 ml 2 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 4 |
|  | Preparaty mikroskopowe uszkodzonych roślin i zwierząt na skutek degradacji środowiska | Preparaty do użycia z mikroskopem optycznym w pudełkach z przegródkami W zestawie 10 preparatów: części rośliny uszkodzone przez pasożyty roślinne uszkodzone liście - zniszczona skórka uszkodzone igły drzewa łodyga rośliny uszkodzona przez dziczyznę drewno uszkodzone przez grzyba skóra ryby uszkodzona przez substancje chemiczne owrzodzenie skóry płaza płuco człowieka z wciągniętym pyłem węglowym) wole – skutek niedostatku jodu galas (patalogiczna narośl na liściu) wskutek ukłucia przez wesz Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Waga | Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna. Posiadająca funkcję tarowania, możliwość przesyłania danych do komputera PC. Zasilana. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: min. 15 mm, max 20 mm Parametry: 0,01 g (odczyt), max. 200 g. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Zestaw szkła laboratoryjnego | Zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego do wykonywania doświadczeń i eksperymentów. Skład zestawu: - cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml - cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml - kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml - kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml - zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 50 ml - zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml - zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, pojemność 400 ml - bagietka szklana, średnica 4-5 mm, długość 20 cm - probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt. - łapa do probówek - stojak do probówek 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania) - szczotka do mycia probówek - termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10-110 °C - łyżko-szpatułka - szkiełko zegarkowe 100 mm - tryskawka, poj. 250 ml - pipety Pasteura – 6 szt. - lejek 75 mm - lupa podwójna z rączką, 3x/6x - linijka - okulary ochronne podstawowe Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 6 |
|  | Stacja do segregacji | Stacja do segregacji odpadów Zestaw zawierający: cztery wiaderka pojemności min. 10l, max. 15l z wkładem wykonanym z trwałego i odpornego na degradację materiału oraz naklejki odpadu w wyrazistym kolorze z napisami ułatwiającymi segregację. Pokrywy. Podstawa antypoślizgowa. Konfiguracja rodzajów segregacji do wyboru: PAPIER, PLASTIK METAL, BIO, SZKŁO, ODPADY ZMIESZANE. Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Stacja do biodegradacji | 3 komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji | 6 |
|  | Zestawy do badań terenowych | Poz. 1: Zestaw 4 elektronicznych mierników parametrów środowiskowych Zawartość: - miernik temperatury i wilgotności powietrza, - miernik natężenia oświetlania - cyfrowy, fotodioda wbudowana, - tester 2w1 - anemometr obrotowy i termometr/wiatromierz, - miernik natężenia dźwięku – cyfrowy. Poz. 2: Zestaw zawierający: - płyn Helliga, - strzykawki (5 ml, 10 ml), - bibuły osuszające, - lupa powiększająca 5x, - probówka okrągłodenna, - stojak do probówek, - łyżeczka do poboru próbek gleby, - płytka kwasomierza Helliga, - 3 łyżeczki do poboru odczynników sypkich, - 3 próbówki analityczne płaskodenne z korkami, - zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, - 15 buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, - siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 10 |
|  | Ubrania do pracowni | Fartuchy z białego płótna (100% bawełna) z długimi rękawami, trzema kieszeniami oraz zapinane na guziki. Rozmiary i ilości sztuk: Rozmiar XS Wzrost 150-152 Obwód klatki piersiowej 70-88 - 2 sztuk Rozmiar S Wzrost 152-158 Obwód klatki piersiowej 89-92 - 3 sztuk Rozmiar M Wzrost 158-164 Obwód klatki piersiowej 93-96 - 4 sztuk Rozmiar L Wzrost 170-176 Obwód klatki piersiowej 97-104 - 4 sztuk Rozmiar XL Wzrost 170-176 Obwód klatki piersiowej 105-112 - 4 sztuk Rozmiar XXL Wzrost 176-182 Obwód klatki piersiowej 113-120 - 3 sztuk | 1 zestaw z 20 sztuk |
|  | Apteczka do pracowni i w teren | Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodoodpornej w czerwonym kolorze. Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 7-10x7-10 A2 2 szt. Opaska elastyczna 3-4 m x 5-6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 3-4 m x 7-8 cm 1 kpl. Plaster 8-10 x 4-6cm (8 szt.) 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) 1 szt. Plaster 4-5m x 2,5-4 cm 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 1szt. Chusta opatrunkowa 50-60 x 70-80 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 140-160 x 190-210 cm 1 szt. Nożyczki 15-19cm 4 szt. Rękawice latex 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych Okres przydatności: min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 4 |
|  | Mobilne laboratorium wielofunkcyjne | Poz. 1. ZESTAW: Jednokanałowy, wysokociśnieniowy chromatograf jonowy do rutynowych analiz laboratoryjnych. Pozwalające na czułe oznaczanie anionów, kationów i substancji polarnych. Wszechstronny, wysokociśnieniowy chromatograf jonowy. W zestawie: Eluenty Detektor Wzorce Program do komputera Bufory do kalibracji Bufory potrzebne do chromatografu – 6 zestawów Poz. 2. ZESTAW: Autoklaw Pojemność: 10-12 litrów. Dedykowany do sterylizacji podłóż mikrobiologicznych -cykle sterylizacji 20-35 min przy 115-130°C -całkowita automatyzacja procesu sterylizacji -uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie Zabezpieczenia: - elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody, - podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury, - sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu, Dane techniczne: -Średnica komory [mm]: 210-230 -Wysokość komory [mm]: 328-340 W zestawie: Paski testowe 1000-1200 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 Czyli 1 szt. poz. 1 i 1 szt. poz. 2 |
|  | Fotometr + odczynniki | Parametry techniczne: Zakres spektralny min.: 380 ÷ 780 nm lub lepszy automatyczny wybór i przełączanie fali pomiarowej Zakres pomiaru absorbancji min.: -0.5 ÷ 4.0 E Dokładność elektrooptyczna min.: +/- 1.5% (w 20°C) Dokładność fotometryczna min.: +/- 3% (w 20°C) Gniazdo pomiarowe: probówki pomiarowe min. 14 mm, max. 16 mm Pamięć metodyk: TAK Pamięć wyników: TAK Wyświetlacz: TAK Powierzchnia aktywna wyświetlacza: 62-70 x 40-50 mm Interfejs: USB Temperatura otoczenia podczas pracy min.: +10°C do + 40°C Obudowa fotometru ABS wodoszczelna IP67 Wyposażenie: zasilenie probówki pomiarowe dopasowane do otworów gniazda pomiarowego 10 szt. statyw na probówki zlewka 50 ml szklana 1 szt. zlewka 50 ml PP 1 szt. łyżeczka do dozowania odczynników 1 szt. szczoteczka do mycia próbówek 1 szt. instrukcja obsługi kabel USB Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Pracownia ekologiczna | Poz. 1. ZESTAW: 1. Chemia - Zestaw do doświadczeń chemicznych 2. Elektrochemia - Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii 3. Przyrząd do elektrolizy 4. Próbki paliw - rodzaje paliw 5. Metale i ich stopy 6. Suszarka do próbówek z tacką do ociekania 7. Taca do przenoszenia próbówek i odczynników 8. Termometr od -10 do 110 °C 9. Zestaw do ekstrakcji ze statywem 10. Zestaw do wytwarzania gazu 11. Zestaw do destylacji ze statywem 12. Komplet szkła wersja rozbudowana 13. Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii 14. Lampka spirytusowa 15. Podnośnik laboratoryjny stal nierdzewna 15-17 cm x15-17 cm, wys. 25-30 cm 16. Zestaw do wykrywania i analizy właściwości białek 17. Zestaw do wykrywania i analizy właściwości cukrów 18. Zestaw do wykrywania i analizy właściwości skrobi 19. Szkolny model atomu 20. Model atomu 3D 21. Model fullerenu C60 12. Model grafitu 23. Model chlorku-sodu 24. Mode krzyształu diamentu 25. Modele atomów - zestaw podstawowy 26. Modele atomów - zestaw poszerzony 27. Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych (min. 108 pozycji) 28. Statyw demonstracyjny 29. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - część chemiczna 30. Tabela rozpuszczalności (wym. 98-110x68-80 cm) 31. Komplet plansz do chemii 32. Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Chemia 33. Waga szkolna elektroniczna 500-550g/0.1g 34. Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 200-220g 35. Zasilacz laboratoryjny prądu stałego 15V max 3A Poz. 2. Wytrząsarka (1 szt.) Prędkość obrotowa: 0-3000 obr/min Typ ruchu: obrotowy Tryby pracy: z czujnikiem podczerwieni lub tryb ciągły Klasa ochrony: IP 42 Maks. Obciążenie: 0,5 kg Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 Czyli 1 szt. poz. 1 i 1 szt. poz. 2 |
|  | Zestawy demonstracyjne | 1. Pompa ciepła – stanowisko demonstracyjne, Konstrukcja stanowiska, umożliwiająca umieszczenie stanowiska na biurku/stoliku szkolnym Sprężarka małej mocy, zasilanie 230 V – 1 szt. Instalacja elektryczna – 1 kpl. Model instalacji rurowej – 1 kpl. Skraplacz – 1 szt. Parownik – 1 szt. Zawór rozprężny – 1 szt. Okienko inspekcyjne – 1 szt. Zbiornik badawczy min. 2l – 2 szt. Manometr – 2 szt. Termometr – 2 szt. Licznik energii elektrycznej – 1 szt. Stoper – 1 szt. Elementy niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska – 1 kpl. Schemat stanowiska – 1 szt. Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim – 1 kpl. 2. Instalacja fotowoltaiczna – szkolny zestaw pokazowy, panel fotowoltaiczny 12V monokrystaliczny lub polikrystaliczny o małej mocy, Skład zestawu: - panel solarny 20-35W: Ogniwa: Monokrystaliczne - regulator ładowania Złącza USB Ochrona przed zwarciem Klasa wodoodporności min.: IP30 - 2-4 metry przewodu z krokodylkami - uchwyty montażowe - gotowy zestaw do ładowania akumulatora 12v 3. Kolektor słoneczny – Zestaw edukacyjny - magnetyczne połączenia do doświadczeń z baterią fotowoltaiczną Zestaw pozwalający na zapoznanie się z techniką fotowoltaiczną. Możliwość zbudowania kilku obwodów związanych z techniką fotowoltaiczną. Skład zestawu: - segment silnika - 1szt - segment superkondensatora - 1szt. - segment diody prostowniczej - 1szt - segment włącznika - 1szt - segment LED - 2szt - łącznik - 5 szt. - kulka węzłowa - 12 szt. - bateria słoneczna - 1szt (napięcie maksymalne 6V, moc maksymalna 2W) - instrukcja 4. Budowa i struktura atomu - kompletny zestaw klasowy przestrzenny model dla ucznia (wg Bohra): pudełko z oznaczonymi powłokami elektronowymi 20 protonów 20 neutronów 20 elektronów 5. Energia odnawialna i ogniwa paliwowe - zestaw eksperymentalny: miniturbina wiatrowa na maszcie odwracalne ogniwo paliwowe typu PEM zestaw do elektrolizy ogniwo fotowoltaiczne (panel słoneczny 1W) ogniwo paliwowe na etanol ogniwo paliwowe na słoną wodę ogniwo paliwowe termoelektryczne generator ręczny miernik wydajności ogniw paliwowych i generatorów wiatrowych kondensator mały silniczek elektrycznym ze śmigiełkiem moduł LED moduł rezystora przewody bateria akcesoria dodatkowe pojemnik zamykany Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 zestaw składający się z 5 różnych elementów -sztuk |
|  | Bagietki | Komplet: 5 szt. Szkło borokrzemowe 3.3 Długość 15-17 cm | 2 |
|  | Biureta z kranem teflonowym | 50 ml Szkło borokrzemowe 3.3 | 4 |
|  | Chłodnica | Chłodnica laboratoryjna lebiega – 500 ml | 4 |
|  | Cylinder | Pojemność: 25ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Cylinder | Pojemność: 50ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Cylinder | Pojemność: 100ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Eksykator | Średnica: ø40cm Materiał: szkło | 2 |
|  | Eksykator | Średnica ø30cm Materiał: szkło | 2 |
|  | Fartuchy | Łączna ilość: 30 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL – po 6 szt., każdy rozmiar Materiał: Bawełna Kolor: Biały | 30 |
|  | Gruszki | Gruszka laboratoryjna trzyzaworowa do pipet Rozmiar [mm] – min. 130 x 55; max. 160 x 75 | 4 |
|  | Kanister 5l z miarką | Pojemność: 5L Miarka Materiał: plastik | 1 |
|  | Kanistry do poboru wody | Pojemność: 5L Miarka Materiał: plastik | 4 |
|  | Kolba miarowe | Pojemność: 50ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 32 |
|  | Kolba miarowe | Pojemność: 100ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Kolba miarowe | Pojemność: 250ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Kolba miarowe | Pojemność: 500ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 8 |
|  | Kolba próżniowa ze szklanym króćcem | Pojemność: 1000ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 4 |
|  | kolba stożkowa | Pojemność: 200ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 4 |
|  | Kolba stożkowa | Pojemność: 250ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 12 |
|  | Kolba stożkowa | Pojemność: 1000ml Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 Kl. A | 4 |
|  | Krystalizator | Pojemność: 300ml Materiał: szkło Z wylewem | 4 |
|  | Krystalizator | Pojemność: 500ml Materiał: szkło Z wylewem | 4 |
|  | Kuwety pomiarowe pojemności | Pojemność: 25 cm³ Materiał: Szkło borokrzemowe | 2 |
|  | Lejek filtracyjny Buchnera | Długość: 7,5cm z podziałką Materiał: porcelana | 4 |
|  | Lejek szklany | Średnica: 100 mm, 90 mm, 75 mm Materiał: szkło Zestaw po 1 szt. Każdej średnicy | 4 |
|  | Łyżko -szpatułka | Długość: różne rozmiary Materiał: stal nierdzewna | 4 |
|  | Magnesy | - Typ: Magnes neodymowy w kształcie cylindra/pierścienia – zestaw 100 szt. - Średnica: 20 mm - Siła magnetyczna: Może przyciągać do 25-30 kg Materiał: - Magnes: Neodym (Nd), żelazo (Fe), bor (B) — NdFeB | 1 |
|  | Maski ochronne z filtrem węglowym | Profesjonalne Maski Filtrem Węglowy do laboratorium szkolnego | 30 |
|  | Miernik do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego | Zakres pomiarowy / rozdzielczość: 0,0-20,0 mg/l (lub ppm) stężenie O2; 0-200 % nasycenia O2 Dokładność tlenowa: ±1,5 % nasycenia MW ±0,2 mg/l lub ±1,5 % nasycenia MW ±2 % O2 Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 °C Czujniki Ciśnienie robocze: maks. 3 bar Zakres zastosowania: 0-40 °C Kompensacja temperatury: TAK Kompensacja ciśnienia powietrza: TAK Kompensacja zasolenia: TAK Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 2 |
|  | Mikser/blender kielichowy | Moc maksymalna [W]: 1000-1400 Regulacja obrotów: TAK Liczba prędkości min.: 20 Wielkość pojemnika roboczego [l]: 0,5-0,7 Końcówki: Do miksowania Pojemnik z miarką 800-1100 ml Funkcje: Miksowanie Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Mineralizator | zestaw do zmineralizowania próbki w celu oznaczenia azotu Kjeldahla 6–stanowiskowy blok do mineralizacji prób probówki szklane o wymiarach Ø 32-42 x 200-300 mm pasujące do destylatorów maksymalna temperatura 450-500°C stabilność temp. bloku grzejnego ±0,5°C możliwość ustawienia czasu grzania: TAK akustyczny sygnał końca cyklu mineralizacji: TAK obudowa odporna na działanie czynników agresywnych chemicznie zasilanie 230V, 50-60 Hz, moc 1000-1200 W Wyposażenie: Blok grzejny - 1 szt. Probówki szklane 32-42x200-300 mm - 6 szt. Kaseta na probówki Konsola na kasetę mocowana do mineralizatora - 1 szt. Kolektor oparów - 1 szt. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 1 |
|  | Naczynko wagowe | Naczynka wagowe wykonane z PS: 1 szt. tj. opakowanie 100 sztuk: Rozmiar I: 36-41 x 36-41 x wys. 8-10 mm. 1 szt. tj. opakowanie 100 sztuk: Rozmiar II: 84-89 x 84-89 x wys. 20-25 mm. 1 szt. tj. opakowanie 100 sztuk: Rozmiar III: 130-140 x 130-140 x wys. 20-25 mm. 5 sztuk Naczynka wagowe PP z pokrywką: Materiał: Polipropylen (PP) Wymiary: 50-60 x 30-40 mm Wysokość: 30-40 mm Pojemność: 50-60 cm³ Kolor: Przezroczysty Pokrywka: Tak, z możliwością zamknięcia Temperatura pracy: Od -20°C do +120°C Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 8 Łącznie 8 sztuk (w tym 3 szt. opakowań po100 szt.) |
|  | Okulary ochronne | Przeciwodpryskowe okulary wykonane z poliwęglanu, odporne na zarysowania i zniszczenia. Szyba - wizjer nie ograniczająca widoczności, bezbarwna. Możliwość użytkowania ich wraz z okularami korekcyjnymi. | 30 |
|  | Parownice | Pojemność: 100ml Materiał: porcelana | 16 |
|  | Pęsety do sączków | Profesjonalny zestaw laboratoryjny Materiał: stal nierdzewna | 4 |
|  | Pipety automatyczne | Jednokanałowa profesjonalna pipeta automatyczna do laboratorium Materiał: Stal nierdzewna, tworzywa sztuczne (ABS) Wymiary: Długość: około 14–15 cm Zakres objętości: 0,1–1 ml Dokładność: ±0,5% wartości ustawionej objętości Funkcje dodatkowe: Blokada objętości, odporność na promieniowanie UV, możliwość autoklawowania Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Pipety automatyczne | Jednokanałowa profesjonalna pipeta automatyczna do laboratorium Materiał: Stal nierdzewna, tworzywa sztuczne (ABS) Wymiary: Długość: około 14–15 cm Zakres objętości: 1–5 ml Dokładność: ±0,5% wartości ustawionej objętości Funkcje dodatkowe: Blokada objętości, odporność na promieniowanie UV, możliwość autoklawowania Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Pipety wielomiarowa | Pojemność: 1 ml Materiał: szkło | 16 |
|  | Pipety wielomiarowa | Pojemność: 2 ml Materiał: szkło | 16 |
|  | Pipety wielomiarowa | Pojemność: 5 ml Materiał: szkło | 16 |
|  | Pipety wielomiarowa | Pojemność: 10 ml Materiał: szkło | 16 |
|  | Płyta grzewcza laboratoryjna | Płyta grzewcza laboratoryjna z mieszadłem magnetycznym Pojemność naczynia: do 4-5 litrów. Maksymalna prędkość obrotowa: 2000-2500 obr./min lub lepsza Zakres temperatury: od temperatury pokojowej do 350°C Wymiary płyty roboczej min.: 190 x 190 mm Wymiary płyty roboczej max.: 210 x 210 mm Materiał płyty roboczej: ceramika szklana Moc grzewcza: 500-1000 W lub lepsza Moc mieszania: dostosowana do pojemności naczynia Wyświetlacz: cyfrowy. Regulacja temperatury: elektroniczna Regulacja prędkości mieszania: elektroniczna Funkcje dodatkowe: - Ochrona przed przegrzaniem - Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionej temperatury - Funkcja pamięci ustawień - Możliwość ustawienia czasu pracy - Funkcja alarmu dźwiękowego - Możliwość współpracy z zewnętrznym termostatem Dodatkowe akcesoria: Magnes do mieszadełek magnetycznych: - Materiał: AlNiCo (aluminium-nikiel-kobalt) - Zastosowanie: Ułatwia wyjmowanie lub przytrzymywanie mieszadełek magnetycznych w naczyniu podczas przelewania roztworów. Bagietka magnetyczna do wyjmowania mieszadełek: - Wymiary: 220-240 mm (dł.) x 9-11 mm (śr.) - Zastosowanie: Ułatwia wyjmowanie mieszadełek magnetycznych z naczynia. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Przyrząd do badania natężenia światła | Luksomierz do precyzyjnego pomiaru natężenia oświetlenia, do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w luksach i stopokandelach. Wysoka dokładnością pomiarów, obsługa wszystkich typów źródeł światła, w tym LED, lampy żarowe, fluorescencyjne i wiele innych, bez potrzeby stosowania współczynników korekcyjnych. Funkcje: tryb HOLD, automatyczne zerowanie, PEAK HOLD czy zapis wartości maksymalnych i minimalnych. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Rękawice bawełniane PLS MINI nakrapiane PCV | Materiał: bawełna Nakrapiane PCV | 8 |
|  | Rękawiczki nitrylowe M | Opakowanie 100 szt. Typ rękawicy: ochronna, rękawica diagnostyczna, niejałowe, jednorazowego użytku; Surowiec: NITRYL | 3 |
|  | Rękawiczki nitrylowe S | Opakowanie 100 szt. Typ rękawicy: ochronna, rękawica diagnostyczna, niejałowe, jednorazowego użytku; Surowiec: NITRYL | 3 |
|  | Rozdzielacz gruszkowy 1L | Pojemność: 1 L Postać: szkło, naczynie laboratoryjne w kształcie gruszki, borokrzemowe | 8 |
|  | Sączki duże do indeksu fenolowego | Średnica: 110 mm Postać: papier filtracyjny | 1 |
|  | Sączki z włókna szklanego borokrzemianowego | Średnica: 55 mm Postać: włókno szklane, materiał filtracyjny | 1 |
|  | Statyw z łapą trójpalczastą z łącznikiem | Żeliwny statyw laboratoryjny z podstawą trójnożną – w zestawie z prętem i łącznikiem krzyżowym. | 4 |
|  | Stojak na pipety | Statyw karuzelowy do pipet. 8-10 miejsc dla pipet o średnicy 8-10mm oraz 8-10 miejsc dla pipet o średnicy 12-15mm. Łączna ilość miejsc: 16-20 Statyw na pipety automatyczne w formie karuzeli o konstrukcji pozwalającej na łatwy dostęp do każdej pipety, a obracająca się podstawa umożliwia szybsze sięganie po odpowiednią pipetę. | 4 |
|  | Stojak na testy kuwetowe | 1 Stojak do kuwet okrągłych 10-13 mm 1 Stojak do kuwet prostokątnych 8-10 mm, 8-10 miejsc | Razem 2 stojaki |
|  | Stojaki na większe kuwety | Statyw na kuwety spektrofotometryczne. Wykonany z PP. Odporny na temperaturę 121°C do co najmniej 20 min. Przeznaczony na 16-18 kuwet. | 1 |
|  | Suszarka do włosów ze strumieniem zimnego powietrza | Typ suszarki: Cyfrowa Moc [W]: 2000-2200 Liczba prędkości nadmuchu: 3-5 Liczba zakresów temperatury: 4-6 Funkcje: Jonizacja, Funkcja zimnego nadmuchu Zastosowane technologie: Nanotechnologia Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Szalka Petriego | Wymiar: 120x20 Materiał: szkło | 8 |
|  | Szczypce laboratoryjne uniwersalne | Uniwersalne szczypce do chwytania gorących tygli, naczyń, małych kolb i zlewek. Długość: 20-25 cm. | 4 |
|  | Tablica dydaktyczna ze szkłem laboratoryjnym | Szkło laboratoryjne – plansza dydaktyczna duża | 1 |
|  | Tablica suchościeralna, magnetyczna wolnostojąca | Tablica szklana suchościeralna. Rozmiar (szer x wys) 1,70-1,90 x 0,5-0,8 m Tablica w kolorze białym W zestawie: Marker, gąbka | 1 |
|  | Test kuwetowy ChZT | Liczba testów min.: 25 Nazwa metody: Dwuchromian Norma: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44 Opis: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Parametr: ChZT Zakres pomiarowy: 1000 - 10000 mg/L O₂ (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe fenole | Liczba testów min.: 24 (test zawiera roztwór zerowy) Nazwa metody: 4-nitroanilina Parametr: Fenole Zakres pomiarowy: 0,05 - 5 mg/L Fenole (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe ChZT | Liczba testów min.: 24 testy, jeden do ślepej próby Metoda standardowa: ISO 15705 Nazwa metody: Dwuchromian Norma: ISO 15705 Opis: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Parametr: ChZT Zakres pomiarowy: 0 - 150 mg/L O₂ (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Azot ogólny | Liczba testów min.: 25 Metoda standardowa: EN ISO 11905-1 Mineralizacja peroksodisiarczanem Nazwa metody: Mineralizacja Koroleffa (peroksodisiarczan) i detekcja fotometryczna z 2,6-dimetylofenolem Norma: EN ISO 11905-1, ISO23697-1 Opis: Całkowita zawartość azotu związanego Parametr: Azot całkowity (Laton) Zakres pomiarowy: 5 - 40 mg/L TNb (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Chrom | Liczba testów min.: 25 Nazwa metody: Difenylokarbazyd Norma: EN ISO 11083, DIN 38405-D24 Opis: Chrom VI i całkowity Parametr: Chrom Zakres pomiarowy: 0,03 - 1,0 mg/L Cr całkowity 0,03 - 1,0 mg/L Cr VI (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe detergenty anionowe | Liczba testów min.: 25 Metoda standardowa: ISO 7875-1 Nazwa metody: Błękit metylenowy (MBA) Norma: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1 Opis: Dodecylobenzenosulfonian sodu Parametr: Detergenty, anionowe Zakres pomiarowy: 0,05 - 2,0 mg/L (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Azot ogólny | Liczba testów min.: 25 Metoda standardowa: EN ISO 11905-1 Mineralizacja peroksodisiarczanem Nazwa metody: Mineralizacja Koroleffa (peroksodisiarczan) i detekcja fotometryczna z 2,6-dimetylofenolem Norma: EN ISO 11905-1, ISO23697-1 Opis: Całkowita zawartość azotu związanego Parametr: Azot całkowity (Laton) Zakres pomiarowy: 20 - 100 mg/L TNb (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Fosfor ogólny | Liczba testów min.: 25 Metoda standardowa: EN ISO 6878 Nazwa metody: Błękit fosfomolibdenowy Norma: ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11 Opis: Fosfor orto/całkowity Parametr: Fosfor, orto + całkowity Zakres pomiarowy: 2 - 20 mg/L PO4-P 6 - 60 mg/L PO4 (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Cynk | Liczba testów min.: 24 (test zawiera roztwór zerowy) Nazwa metody: PAR Parametr: Cynk Zakres pomiarowy: 0,2 - 6,0 mg/L Zn (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe detergenty niejonowe | Liczba testów min.: 25 Nazwa metody: TBPE Parametr: Detergenty, niejonowe Zakres pomiarowy: 6 - 200 mg/L jak TRITON x 100 (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe ChZT | Liczba testów min.: 25 Nazwa metody: Dwuchromian Norma: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44 Opis: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Parametr: ChZT Zakres pomiarowy: 100 - 2000 mg/L O₂ (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe Nikiel | Liczba testów min.: 20 Nazwa metody: Dimetyloglioksym Opis: Nikiel śladowy, 50 mm prostokątny test kuwetowy Parametr: Nikiel, śladowy Zakres pomiarowy: 0,05 - 1,0 mg/L Ni (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Testy kuwetowe miedź | Liczba testów min.: 20 Nazwa metody: Kwas batokuprynodisulfonowy Opis: Miedź śladowa, 50 mm test kuwetowy Parametr: Miedź, śladowa Zakres pomiarowy: 0,01 - 1,0 mg/L Cu (dopuszczalny zakres równoważny zaokrąglany według reguł matematycznych +/- 10%) Okres przydatności: min. 12 miesięcy | 1 |
|  | Tryskawka 500 ml | Pojemność: 500ml Materiał: wykonana z bardzo elastycznego LDPE (polietylen o niskiej gęstości) | 4 |
|  | Wskaźniki lakmusowe pH | Profesjonalne uniwersalne papierki lakmusowe Ilość min.: 100szt. w opakowaniu | 4 |
|  | Wzorzec przewodności | 1413 µS/cm, KCl, 500 ml HACH | 1 |
|  | Zestaw markery +gąbka | Ilość w komplecie: 5szt. Kolory w komplecie: 2xCzarny, niebieski, czerwony, zielony, Tłoczek: Tak Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Zestaw szczotek do czyszczenia szkła laboratoryjnego | Materiał: stal nierdzewna Zestaw szczotek do czyszczenia szkła laboratoryjnego z najtrwalszymi włosiami nylonowymi. Odporny na chemikalia. Różne rozmiary: małe szczotki o średnicy 2-3 cm do probówek i pipet, średnie szczotki o średnicy 5-8 cm do zlewek i kolb, długie szczotki o średnicy 7-10 cm do większych naczyń. Trzonki o długości od 20 cm do 60 cm Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 4 |
|  | Zlewka | Pojemność: 50ml Miarka w ml Materiał: szkło | 10 |
|  | Zlewka | Pojemność: 100ml Miarka w ml Materiał: szkło | 10 |
|  | Zlewka | Pojemność: 250ml Miarka w ml Materiał: szkło | 8 |
|  | Zlewka | Pojemność: 500ml Miarka w ml Materiał: szkło | 10 |
|  | Zlewka | Pojemność: 1000ml Miarka w ml Materiał: szkło | 8 |
|  | Skrypt - opracowanie-wydruk | Skrypt zawierający wykaz sprzętu i odczynników niezbędnych do wykonania większości badań laboratoryjnych z chemii i ochrony środowiska | 25 |
|  | Biureta cyfrowa | Biureta cyfrowa z mieszadłem magnetycznym. Główne cechy: dozowanie w zakresie od 0,01 do 99,99 mL, Dokładność na poziomie 0,2% (R) oraz współczynnik zmienności 0,07% (CV). Regulacja prędkości dozowania: TAK Zgodność z normami np. DIN EN ISO 8655. Zewnętrzny panel sterowania z programowalnymi funkcjami miareczkowania i mieszania magnetycznego. Silnik Zestaw zawierający adaptery do różnych butelek Możliwość przechowywania i eksportu wyników miareczkowania. Wbudowana bateria o pojemności min. 4000 mAh. W zestawie: min. 20-centymetrowa rurka zasysająca oraz dodatkowa końcówka dozująca z wężykiem o długości min. 1 metr. Kontroler na przewodzie o długości min. 90 cm. Zintegrowane mieszadło magnetyczne przystosowane do naczyń o średnicy podstawy do 7,5 cm. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 4 |
|  | Destylarka | Destylator przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Do stosowania w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej winna odpowiadać wymaganiom Farmakopei Polskiej V. Urządzenie wolnostojące. DANE TECHNICZNE: - Klasa ochrony aparatu: I - Wydajność destylatu: 3-5 dm3/h - Zużycie wody: 40-60 dm3/h - Napięcie znamionowe: 230V Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Mętnościomierz laboratoryjny | - System optyczny z lampą żarową o dużej czułości detekcji małych cząsteczek - Metody pomiarów nefelometrycznych i współczynnika (mętności) - urządzenie kalibrujące i zatwierdzające, możliwość sprawdzenia dokładności pomiaru urządzenia (pomiar chloru wolnego i ogólnego) - Kalibracja stężenia chloru i mętności zoptymalizowana z certyfikowanymi roztworami kalibracyjnymi, gotowymi do użycia. - Bezpośredni odczyt wyników - Zapamiętywanie pomiarów i port USB do transferu danych na PC - Wysoka dokładność pomiaru - Kalibracja mętności w 2, 3 lub 4 punktach + test 0 Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Miernik do pomiaru dźwięku, aplikacja do pomiaru hałasu | Profesjonalny miernik poziomu dźwięku Podstawowe parametry: Różne poziomy ciśnienia akustycznego: np. Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E Statystyka LN i wyświetlanie krzywej przebiegu czasowego Określony przez użytkownika czas całkowania do maks. 24 h Funkcja peak hold do pomiaru wartości szczytowej Funkcja oktawowa do ukierunkowanej analizy dźwięku Funkcja TRACK z graficzną reprezentacją pomiaru Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Spektrofotometr VIS (+kuwety i wzorce) | Jednowiązkowy spektrofotometr z kolorowym wyświetlaczem LCD i dwoma portami USB do podłączenie z komputerem, drukarką. Urządzenie powinno umożliwiać zapis pomiarów na dysku USB. Specyfikacja techniczna: Zakres pracy min. 190-1100 nm. lub lepsza Dokładność długości fali ±0,3 nm. Powtarzalność długości fali 0,2 nm. Dokładność fotometryczna ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.3% T (0-100% T) lub lepsza. Powtarzalność fotometryczna 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs), ≤ 0.1% T (0-100% T) lub lepsza Światło rozproszone ≤ 0.04 T @ 360nm; 220nm ± 0.001A / h @ 500nm. Szumy ± 0.0004Abs W zestawie min.: 2 kuwety kwarcowe, 4 kuwety szklane, 4 pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm Oprogramowanie komputerowe Wzorzec do spektrofotometrii UV-VIS: roztwór do kontroli rozdzielczości spektralnej (Ph. Eur.) Specyfikacja: Skład: Toluen: 0,02 ml n-Heksan (m2): 100 ml PREZENTACJA: Ampułki referencyjne 4 x 10 ml 4 x 10 ml standardowe ampułki A max 268 nm /A min 266 nm 20 ± 1°C: >1,5 Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (pH, przewodność, temperatura) | Przyrząd do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji badanej cieczy, zawartości tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. Stosowane do prac w terenie i laboratorium. Obudowa wodoszczelna - IP-66. Dotykowy, kolorowy, podświetlany ekran graficzny. Możliwość jednoczesnego pomiaru kilku funkcji z obserwacją wyników na ekranie. Dokładne przyrządy jedno i wielofunkcyjne. Rozbudowane funkcje dodatkowe. Pamięć: TAK Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw. Zegar i data. Funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk). Zapewniono możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji. Połączenie z komputerem przez np. mikro USB. Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz z wykorzystaniem kabla USB. Przyrządy spełniający wymogi GLP. W skład zestawu wchodzi: - przyrząd - Czujnik temperatury z rezystorem - Akumulatory 2 x 1,2 V - Kabel USB min. 1,0 m - Zasilacz 5 V / 1000 mA - Pojemnik - Instrukcja, program do zbierania danych, program do odczytu raportów kalibracji - Elektroda pH: do wód czystych / ścieków / smarów / past / kosmetyków - Czujnik konduktometryczny: Zakres 0 do 500 µS/cm do wód ultraczystych - Czujnik tlenowy: COG-2 z kablem 4-5m. Zabudowany czujnik temperatury i obciążnik Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza elastyczne podejście do realizacji zamówienia, pozwalając na dostarczenie poszczególnych elementów składowych zamiast gotowego, fabrycznego zestawu, pod warunkiem, że te elementy spełniają wymogi techniczne i użytkowe określone w niniejszej dokumentacji. | 2 |
|  | Waga laboratoryjna analityczna | Wysoka rozdzielczość Automatyczna kalibracja wewnętrzna w przypadku zmiany temperatury ≥ 2°C lub sterowana czasowo co 3 h wagi karatowe z odczytem 0,001 ct i zakresem ważenia 600 ct. Wskaźnik poziomu i nóżki poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie wagi Duża szklana osłona przeciwwiatrowa z 3 przesuwanymi akcesoriami, drzwiczki umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów Obsługa za pomocą 6-8 klawiszy Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 2 |
|  | Waga laboratoryjna do 1kg | Waga gwarantująca wysoką powtarzalność i dokładność wyników. Do stosowania w laboratoriach, warunkach przemysłowych oraz w edukacji. Cechy urządzenia: Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Wyznaczanie gęstości Wyświetlacz: TAK Zasilanie: Zasilacz AC (w zestawie) Konstrukcja: podstawa, górna obudow, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, blokada kalibracji, osłona ochronna Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |
|  | Suszarka laboratoryjna/ Cieplarka | Materiał obudowy: Stal nierdzewna Wymiary: Pojemność komory: 30-40 litrów. Zakres temperatury: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Obieg powietrza wymuszony: TAK Regulowane półki: TAK Drzwi: TAK System sterowania: TAK Zasilanie: TAK DANE TECHNICZNE: • Obieg powietrza: grawitacyjny • Pojemność: 35-50 dm3 • Moc znamionowa: 400-600 W • Ilość półek: 4 • Nastawa temperatury: co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +3 C powyżej temperatury otoczenia do +100 C , • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +-0,1 C, • Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła, • Możliwość zapamiętania min. 1 programu czasowo-temperaturowego, • Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura), • Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, • Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy, • Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury, • Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu, • zamknięcie na klucz, • sygnalizacja otwartych drzwi, • sygnalizacja otwartych kominków. Gwarancja: min. 2 lata tj. min. 24 miesiące | 1 |

Dodatkowe informacje:

      - Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabelach powyżej.

      - Wykonawca do 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu specyfikację wraz z nazwami zaoferowanego sprzętu spełniającego minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia.

      - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabelach powyżej.

      - Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres co najmniej podany w tabelach określających wymagania. W tabelach podano też inne specyficzne dla danego rodzaju sprzętu wymagania gwarancyjne. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.

      - Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkownika sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe.

      - Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.

      - Naprawa sprzętu nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od reakcji. Czas reakcji w ramach gwarancji: od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni na czas naprawy (najpóźniej w 3 dniu roboczym od zgłoszenia) sprzęt o  parametrach nie gorszych, jak naprawiany. Jako dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy Zamawiającego.

      - W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o  parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

      - Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

      - Wykonawca lub producent oferowanego sprzętu zapewni wysoki poziom wsparcia technicznego, co zostanie potwierdzone przez:

- udostępnienie na witrynie producenta lub innej wskazanej przez Wykonawcę pełnej dokumentacji użytkowej i technicznej sprzętu, co najmniej w języku polskim lub angielskim,

- udostępnienie na witrynie producenta lub innej wskazanej przez Wykonawcę wszystkich sterowników, oprogramowania i uaktualnień.

      - Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE (fr. Conformité Européenne) tj. deklarację zgodności UE.

UWAGA: Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez m.in. eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych, wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, zastępowaniu druków materiałów szkoleniowych wersjami elektronicznymi, itp.