OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ DO TRANSPORTU SPRZĘTU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ                           TOMASZÓW MAZOWIECKI – LUDWIKÓW

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAKRES DOSTAWY):

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo                                    – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego wraz z przyczepą do transportu sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Ludwików.

- Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia (za podwozie samochodu oraz za zabudowę pożarniczą), a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy zamówienia, które są ściśle ze sobą związane. Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami.

- Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy:

- lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego na podwoziu z napędem 4 x 2 z zabudową kontenerową, MMR 7500 kg, dalej jako „pojazd” lub zamiennie „samochód”. Oferowany pojazd musi być zgodny z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji (Tabela 1. Minimalne parametry jakościowe pojazdu).;

- przyczepy do transportu sprzętu strażackiego, dalej jako „przyczepa”,                                 o parametrach zgodnych z minimalnymi wymaganiami zawartymi w Tabeli 2 Minimalne parametry przyczepy.

- Samochód dostarczony w ramach niniejszego zamówienia ma być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie               z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Producent oraz samochód musi posiadać:

  - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień przekazania pojazdu;

  - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia;

  - Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów.

- Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę i nieodpłatny serwis, zgodnie                                           z warunkami producenta, samochodu – podwozia i zabudowy – w zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny do siedziby Zamawiającego wymagane dokumenty do zarejestrowania pojazdu i przyczepy. Samochód i przyczepa muszą być dopuszczone do ruchu zgodnie                                                     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę instruktażu Zamawiającego w zakresie użytkowania pojazdu.

- Do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:

  - instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń, schemat instalacji elektrycznej,

  - instrukcję obsługi przyczepy,

  - książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej                       i elementów wyposażenia samochodu,

  - karty gwarancyjne przyczepy,

  - aktualne badanie techniczne,

  - inne dokumenty niezbędnie do rejestracji pojazdu specjalnego,

  - kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,                        a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) poświadczoną za zgodność                                z oryginałem dla pojazdu oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem - należy dostarczyć aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania najpóźniej do dnia odbioru końcowego (odbioru pojazdu),

  - wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na terenie całego kraju,

  - harmonogram przeglądów pojazdu,

  - aktualną autoryzację producenta pojazdu wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych                                        i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,                             a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w TABELI 1. I w TABELI 2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone                                         w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wydać pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.

TABELA 1. MINIMALNE PARAMATERY JAKOŚCIOWE POJAZDU

| l.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE - UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: • ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1251); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502); • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, ze zm.). - rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 roku poz. 594 |  |
| 2. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczenie operacyjne podane zostanie w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 4. | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1) |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2025 lub nowszy |  |
| 2. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu min. 7000 kg max. 7500 kg |  |
| 3. | Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. |  |
| 4 | Podwozie bazowe – układ napędowy: - Pojemność silnika min. 2900 cm³ - Moc minimalna 120 kW. - Silnik z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania NORMA EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu) odnośnie emisji zanieczyszczeń. - Napęd samochodu: 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą - Zawieszenie tylne wzmocnione, stabilizowane, resory tylne wielopiórowe, półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym. - Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów z maksymalną ilością przełożeń 6+1. Zamawiający dopuszcza podwozie ze skrzynia automatyczną. - Układ kierowniczy ze wspomaganiem, - Układ hamulcowy wyposażony w ABS, - Układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - Tempomat, - Układ ASR - Osłona pod silnikiem |  |
| 5 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |
| 6 | Ogumienie typu C |  |
| 7 | Kabina i wyposażenie: - Kabina dostosowana do przewozu 6 osób w układzie 2+4; - Przeszklenie w części osobowej – szyby boczne w I i II rzędzie otwierane obustronnie; - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu; - Przedział osobowy: przednie i tylne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa; - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy; - Poduszka powietrzna dla kierowcy, fotel kierowcy i pasażera amortyzowany; - Półka podsufitowa na dokumenty; - Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, oświetlenie czytania mapy; - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy; - Lusterka sterowane elektrycznie, wyświetlacz centralny km/h; - Zamontowany radioodtwarzacz MP3, kierownica z pokryciem skórzanym, wielofunkcyjna; - Automatyczne oświetlenie LED stopni wejściowych kabiny zewnętrzne i wewnętrzne: lampki min. w stopniu IP67, - Wspomaganie kierownicy, wskaźnik temperatury zewnętrznej; - Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający zasilanie dodatkowego wyposażenia; - Światła przeciwmgielne, światła jazdy dziennej, doświetlanie skrętu, szyba przednia przyciemniana; - Wzmocniony akumulator i alternator, inteligentna ładowarka sieciowa zintegrowana z automatycznie wypinającym wtyczkę zasilania gniazdem, dodatkowe zasilanie stacjonarne 230V z przewodem min. 5 mb; - Klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie postojowe 4kW niezależnie od pracy silnika z rozprowadzeniem na przestrzeń sprzętową w okolice urządzenia gaśniczego, - Radiotelefon samochodowy cyfrowo – analogowy pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz, z możliwością maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II , algorytmen ARC 4 o długości klucza 40 bitowym, antena dachowa; - Wyposażenie kabiny w apteczkę, trójkąt i gaśnicę; - Uchwyt rurowy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej; - Tapicerka łatwo zmywalna fabryczna; - Hak holowniczy o uciągu 3,5 T, max. nacisk pionowy na kulę 250 kg. - W pierwszym rzędzie pomiędzy fotelami podest wyposażony w cztery ładowarki do latarek kątowych, cztery ładowarki do radiotelefonów nasobnych, przetwornicę napięcia 3400W, - W kabinie: uchwyt na rękawiczki jednorazowe, zbijak do szyb zintegrowany z nożem do cięcia pasów, zestaw kluczy szybkiego reagowania do odłączania napięcia akumulatorów; |  |
| 8 | Zabudowa kontenerowa: - Konstrukcja szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną aluminiową przykręcaną do ramy pojazdu bazowego; - Aluminiowy system profili obwodowych anodyzowany; - Poszycie z blach aluminiowych lakierowane obustronnie metodą piecową; - Długość zabudowy max 3400 mm, szerokość max 2200 mm; - Skrytki w układzie 2+2+1 zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania sprężynowego, zamykane jednym kluczem, zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, sygnalizacja stanu otwarcia skrytek w kabinie kierowcy; - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza - Dolne podesty w formie skrytek zamykane jednym kluczem; - Oświetlenie w przedziale sprzętowym automatyczne wykonane w technologii LED dające równomierne oświetlenie barwy zimnej; - Półki na sprzęt i wyposażenie pożarnicze regulowane z zachowaniem standardów ergonomii, w tym kaseta na węże tłoczne 3xW75 oraz 6xW52; - Dach użytkowy w formie podestu roboczego pokrytego blachą anodowaną – wejście za pomocą drabiny wahadłowej, oświetlenie LED, barierki aluminiowe z wysokim uchwytem ułatwiającym bezpieczne wejście na dach; - Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu; - Oświetlenie robocze pola pracy w technologii LED (4 szt. boki, 1 szt. tył, szperacz łukowy z przodu z paskiem światła postojowego LED), w obudowach hermetycznych, światłość min. 3200 lm załączane z pilota generatora; - Wyciągarka na podstawie stalowej S355 o uciągu 6,8T sterowana przewodowo oraz za pomocą pilota radiowego z odcięciem prądowym, orurowanie przednie wykonane z rury o średnicy min. 60 mm lakierowane proszkowo w kolorze czarnym, dodatkowe oświetlenie na orurowaniu, tzw. LEDBAR wyposażony w dodatkowe światło jazdy dziennej LED; - Pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany ze źródła samochodu wyposażony w dwie najaśnice 2x180W 30.000 lm IP67, sterowanie automatyczne pilotem przewodowym z funkcją składania automatycznego; - Urządzenie gaśnicze wodno – pianowe z pompą o wydajności max. 400l/min, max. ciśnienie 15,5 bar, zintegrowane z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym, prądownica typu TURBO z możliwością regulacji przepływu oraz strumienia 45 – 200l, strumień gaśniczy podany za pomocą węży W52, min. 80 mb, możliwość zasysania wody z zewnętrznego źródła, zwijadło szybkiego natarcia elektryczne z odcinkiem min. 30 mb, wyposażone w prądownicę z możliwością regulacji strumienia „zwarty - rozproszony”, zbiornik kompozytowy min. 1200 l z armaturą przyłączeniową zaworami oraz sitem, zewnętrzne elektroniczne wskazanie poziomu wody z funkcją alarmu informującego o niskim poziomie wody, podawanie piany z regulacją stężenia; - Skrzynia sprzętowa na dachu z oświetleniem LED i wentylacją; - Minimum trzy pojemniki techniczne na drobny sprzęt; - Szuflada łamana w tylnej skrytce na deskę oraz zestaw Kramera zintegrowane z kasetą na dwa zestawy kombinezonów przeciw owadom błonoskrzydłym; - Szuflada pod zestaw hydraulicznych narzędzi akumulatorowych; - Szuflada pionowa – ścianka na sześć aparatów ODO; - Miejsce na zamocowanie sześciu zapasowych butli do aparatów ODO; - Pionowa ścianka wysuwana z wyposażeniem sprzętowym: piła kabłonkowa, łom ciężki, łom lekki, młot ciężki, młotek lekki, siekiera ciężka, siekiera lekka, nożyce do cięcia prętów; - Mocowanie dla jednego odcinka ssawnego w zabudowie pod dachem; - Zewnętrzny uchwyt na pięć pachołków drogowych wraz z pachołkami; - Lodówka; - Nad zbiornikiem wody możliwość transportu podestu ratowniczego. |  |
| 10. | Oznakowanie pojazdu: - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczenie operacyjne podane zostanie w trakcie realizacji zamówienia. - Belka świetlna płaska LED z podświetlanym napisem STRAŻ, głośnik min. 150W zainstalowany na zderzaku; - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, wyposażony w panel sterujący dodatkowym oświetleniem – min. 5 kanałów, posiadający funkcję HORN oraz funkcję wyciszenia dźwięków w porze nocnej, dodatkowy zestaw sygnałów dźwiękowych o niskich tonach tzw. RUMBLERY; - Lampa błyskowa płaska LED koloru niebieskiego zamontowana w lewej tylnej części zabudowy; - Lampy przednie błyskowe LED umieszczone w „grilu”, boczne lampy błyskowe zamontowane na bokach przedniego zderzaka oraz na ścianach zabudowy pomiędzy żaluzjami; - Pojazd oznakowany w pasy refleksyjne po bokach oraz z przodu na masce; - Po bokach, z tyłu pojazdu oraz na jego dachu naklejony numer operacyjny; - Na drzwiach lewych i prawych nazwa jednostki. |  |
| III. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby samochód przekazywany przedstawicielowi Zamawiającego posiadał pełny zbiornik paliwa. |  |
|  | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |  |
|  | Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy |  |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. |  |
|  | Minimalny okres gwarancji Gwarancja i rękojmia na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne /elektryczne/ elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) z rozbiciem: • min. 24 miesiące na zabudowę pożarniczą licząc od daty odbioru samochodu przez Zamawiającego. • minimum 24 miesiące na podwozie, licząc od daty odbioru samochodu przez Zamawiającego. |  |
|  | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia |  |
|  | Pojazd wyposażony w klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą |  |

TABELA 1. MINIMALNE PARAMATERY JAKOŚCIOWE PRZYCZEPY

| l.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja ramy w całości stalowa, skręcana, cynkowana ogniowo |  |
|  | Kolorystyka czerwień sygnałowa |  |
|  | Błotniki stalowe cynkowane, lakierowane proszkowo |  |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej 3400 dł / 1640 szer / 2150 wys (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10%) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita 1400kg - 1600kg |  |
|  | Dwie osie hamowane |  |
|  | Urządzenie sprzęgające atestowane łamane typu bocian z zestawem sprzęgu wymiennego (dla zaczepu kulowego oraz paszczowego) |  |
|  | Koła z ogumieniem wzmocnionym w klasie C |  |
|  | Koło podporowe wzmocnione |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | Podpory rurowe ze stali nierdzewnej 4 szt., kliny najazdowe 2 szt. |  |
|  | Oświetlenie gabarytowe zgodne z wymogami RD w technologii LED |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED wszystkich przedziałów |  |
|  | Instalacja przystosowana do napięcia 12V/24V, zestaw przyłącza 230V |  |
|  | Poszycie ścian bocznych z blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie (srebrny od środka) |  |
|  | Poszycie dachu z blachy aluminiowej anodyzowanej |  |
|  | Relingi dachowe wokół pola dachu lakierowane w kolorze czarnym |  |
|  | Pneumatyczny maszt oświetleniowy z trzema najaśnicami LED po minimum 7000 lm każda |  |
|  | Lampy pola pracy po jednej na bokach, jedna z przodu, jedna z tyłu |  |
|  | Jedna lampa ostrzegawcza typu kogut na lewej stronie dachu |  |
|  | Markiza boczna zamontowana na prawej ścianie |  |
|  | Obniżona podłoga w tylnym przedziale z przeznaczeniem na pompę szlamową PH-2400 na szufladzie wysuwnej |  |
|  | miejsce do transportu dwóch motopomp szlamowych zamontowanych na szufladach |  |
|  | miejsce do transportu agregatu prądotwórczego na szufladzie |  |
|  | miejsce do transportu motopompy pływającej Mamut |  |
|  | miejsce na pilarkę spalinową do drewna |  |
|  | dwie ściany kasetowo - wężowe z przeznaczeniem dla odcinków tłocznych 6 x 110 i 10 x 75 |  |
|  | mocowanie dla trzech smoków ssawnych 1x 110 i 2 x 75 |  |
|  | mocowanie dla jednego zbieracza |  |
|  | dwa kanistry na paliwo po 20 l każdy |  |
|  | Podpodłogowy przedział techniczny z trzema komorami, przeznaczony dla czterech odcinków ssawnych 110 x 2,5m oraz długich elementów |  |
|  | W przedziale miejsce na minimum trzy pojemniki techniczne dla transportu specjalistycznego wyposażenia. |  |
|  | Cztery uchwyty manewrowe |  |
|  | Przewód do zasilania stacjonarnego 230V |  |
|  | Oznakowanie refleksyjne |  |
|  | Oznakowanie identyfikacyjne do uzgodnienia z zamawiającym |  |
|  | Niezbędna homologacja |  |
|  | Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy |  |
|  | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów zgodnie z: - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1251) - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.); - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, ze zm.). |  |