SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2026											                   Załącznik nr 2.2

Zadanie nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup sprzętu i oprogramowania

- Zestawy komputerowe AIO (szt.)– 180 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One z białą obudową. Komputer z procesorem AI wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 3 | Procesor | Procesor minimum 4-rdzeniowy, 8-wątkowy z pamięcią cache co najmniej 8MB. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12500 punktów (Multithread) i 3500 punktów (Single Thread) według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR5 5600MHz z możliwością rozbudowy do 64 GB. |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min. 512GB SSD PCIe 4.0. |  |
| 6 | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem. Powinna umożliwiać pracę dwumonitorową. Osiągająca w teście PassMark Videocard Benchmark wynik min. 2000 punktów według wyników ze strony https://www.videocardbenchmark.net. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnione wymaganie. |  |
| 7 | Matryca | Rozmiar matrycy = 27” Rozdzielczość = FHD (1920x1080) Jasność = min. 300 cd/m² Kontrast typowy =1000:1 Odświeżanie = min. 100 Hz Kąty Horizontal/Vertical = min. 170 / 170 Rodzaj matrycy = Matowa, IPS lub EWV/VA. |  |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Wbudowane dwa głośniki min. 5W każdy. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera o rozdzielczości 5 Mpix z wsparciem dla IR. Moduł kamery wyposażony w diodę LED informującą o statusie pracy komponentu i mikrofon kierunkowy. Mechanizm pozwalający schować kamerę tak aby komponent nie wystawał poza obrys obudowy. Schowanie kamery powinno automatycznie wyłączać lub blokować komponent. |  |
| 9 | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem 27” w kolorze białym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (Kensington). Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: - przód/ tył – min. 20 stopni - wysokości – min. 150 mm - obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) - pivot Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA. |  |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |  |
| 11 | BIOS | BIOS zgodny ze standardem NIST SP800-155. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełnym wsparciem dla obsługi przy pomocy myszki i klawiatury. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o: - producencie komputera - modelu komputera - numerze seryjnym komputera - wersji BIOS wraz z datą wydania - ilości zainstalowanej pamięci RAM, taktowaniu i obsadzeniu w bankach - zastosowanym procesorze wraz z ilością rdzeni i taktowaniu. - zastosowanej karcie graficznej - natywnej rozdzielczości matrycyBIOS zgodny ze standardem NIST SP800-155. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełnym wsparciem dla obsługi przy pomocy myszki i klawiatury. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o: - producencie komputera - modelu komputera - numerze seryjnym komputera - wersji BIOS wraz z datą wydania - ilości zainstalowanej pamięci RAM, taktowaniu i obsadzeniu w bankach - zastosowanym procesorze wraz z ilością rdzeni i taktowaniu. - zastosowanej karcie graficznej - natywnej rozdzielczości matrycy - zastosowanym kontrolerze audio - zamontowanym dysku twardym wraz z pojemnością i modelem - dacie produkcji komputera - adresie MAC karty sieciowej Możliwość włączenia/wyłączenia technologii SMT lub HT Możliwość włączenia/wyłączenia bootowania z sieci (Ipv4 PXE i Ipv6 PXE) Możliwość włączenia/wyłączenia bezprzewodowej karty sieciowej Możliwość włączenia/wyłączenia modułu BlueTooth. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty LAN Możliwość włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej kamery Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu Możliwość ustawienia co najmniej 3 trybów pracy wentylatora Możliwość włączenia/wyłączenia blokady wgrania starszej wersji BIOS Możliwość włączenia/wyłączenia portów M.2 (1) i M.2 (2) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji Fast Boot Możliwość ustawienia kolejności bootowania Możliwość ustawienia portów USB w środowisku Pre-Boot dla 3 niezależnych scenariuszy: 1. Zewnętrzna pamięć USB dopuszczona 2. Zewnętrzna pamięć USB tylko do odczytu 3. Tylko peryferia USB BIOS zgodny z APM (Advanced Power Management). Musi oferować: - funkcje wznowienia pracy dla 3 niezależnych trybów (Power On, Power Off, Last State) - funkcję ErP - funkcję Wake on LAN BIOS musi oferować możliwość ustawienia dwóch niezależnych haseł. Hasła dostępowego do ustawień BIOS i hasła powodującego blokadę rozruchu komputera. Możliwość włączenia silnego hasła dla konta administratora i użytkownika. Po włączeniu funkcji hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w tym jedna mała litera, jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny. Wbudowane w BIOS narzędzie dedykowane do zerowania/czyszczenia podłączonych dysków SSD. Możliwość zbierania przez BIOS logów zdarzeń systemowych wraz z datą i opisem. Możliwość wykasowania logów z poziomu BIOS. BIOS wyposażony w moduł do aktualizacji przy pomocy pamięci USB Flash. |  |
| 12 | System diagnostyczny | System diagnostyczny w tej samej pamięci co BIOS pozwalający na przetestowanie następujących komponentów: dysk SSD, wentylator, karta Wi-Fi, wbudowany ekran, porty USB, pamięć RAM, płyta główna, procesor, karta graficzna, wbudowane głośniki, karta Bluetooth, karta LAN, wbudowana kamera, sensor odpowiedzialny za odczyt temperatury. System diagnostyczny musi umożliwiać przeprowadzenie testu w trybie szybkim i zaawansowanym. System diagnostyczny musi zawierać informację o historii przeprowadzonych testów. |  |
| 13 | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 27001 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 45001 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 46001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu. ISO 9001 dla autoryzowanego serwisu producenta komputera. Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Komputer musi spełniać wymogi EPEAT na poziomie Gold dla Polski. WHQL dla oferowanego systemu operacyjnego. |  |
| 14 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
| 15 | Dodatkowe oprogramowanie producenta | Dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające: - Pobieranie sterowników i aktualizację do najnowszej wersji - Przeprowadzenie diagnostyki urządzenia w tym: Test pamięci RAM Test dysku SSD Test karty Wi-Fi Test karty Bluetooth Test wentylatora Test wbudowanego ekranu Test portów USB - Dostosowanie pracy wentylatora dla co najmniej 3 niezależnych trybów - Włączenie/Wyłączenie redukcji szumów i otoczenia dla wbudowanego mikrofonu - Włączenie/Wyłącznie trybu redukującego emisję światła niebieskiego dla panelu LCD - Sprawdzenie numeru seryjnego komputera - Sprawdzenie terminu wygaśnięcia gwarancji |  |
| 16 | System Operacyjny | Fabrycznie preinstalowany system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. |  |
| 17 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. Gwarancja realizowana na miejscu u klienta. |  |
| 18 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1x USB Typ A w standardzie 2.0 3x USB Typ A w standardzie 3.2 Gen 1 1x USB Typ C w standardzie 3.2 Gen 1 1x RJ45 LAN 1x HDMI out w standardzie 2.1 1x HDMI in w standardzie 1.4 1x port audio 3.5mm jack Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy itp. Zintegrowana z płytą główną gigabitowa karta sieciowa Ethernet (RJ45). Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia. Wyposażona w min. 2 złącza SO-DIMM/DIMM z obsługą pamięci RAM do 64 GB DDR5, 2 złącza M.2 dla dysku SSD. Waga komputera nie większa niż 9 kg. Wymiary komputera nie większe niż 62x45x22 cm. Zasilacz minimum 120W. W zestawie fabrycznym bezprzewodowa mysz i klawiatura brandowana logo tego samego |  |

- Licencje CAL -  200 szt.

Producent (marka)………………………………………. wersja……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis | Licencja dostępowa na urządzenie, umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z poziomu serwera AD za pośrednictwem usługi Active Directory |  |

- Przełączniki sieciowe  typ I – 2 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj | Przełącznik rdzeniowy optyczny 100 gigabit Ethernet |  |
| 2 | Porty przełącznika | - minimum 48*10G (SFP+), minimum 6*40/100G (QSFP28) z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G lub 4x25G |  |
| 3 | Stackowanie | możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ lub QSFP28 bez dedykowanego okablowania |  |
| 4 | Matryca przełączająca | - 2160 Gb/s |  |
| 5 | Przepustowość pakietów | Min. 600 Mp/s (dla pakietów 64Kb) |  |
| 6 | Pojemność tablicy MAC | Min. 32k |  |
| 7 | - Tablica routingu | - Min. 16k |  |
| 8 | Tablica ARP: | Min. 8k |  |
| 9 | Pamięć Flash: | Min. 32M SPI + 8G MMC |  |
| 10 | Pamięć RAM: | Min. 4GB |  |
| 11 | Zasilanie urządzenia: | Min. dwa modularne, zasilacze hot-swap - 230VAC |  |
| 12 | Pobór mocy: | maksimum 130W |  |
| 13 | Chłodzenie urządzenia: | min. 3 aktywne + 1 redundantny wentylator, modularne |  |
| 14 | Certyfikaty bezpieczeństwa: | CE, RoHS |  |
| 15 | Ilość wpisów tablicy ACL: | Min. 1k |  |
| 16 | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: | Min. 4k |  |
| 17 | - Funkcje L1, L2 | - Port Loopback Detect, LLDP and LLDP-MED, UDLD, 802.3ad LACP, 127 groups, LACP Load Balance, N:1 Port Mirroring, RSPAN, ERSPAN, IEEEE802.1d(STP), IEEEE802.1w(RSTP), IEEEE802.1s(MSTP), Root Guard, BPDU Guard, BPDU Tunnel, ERPS(ITU-T G.8032), 802.1Q, MAC VLAN, VOICE VLAN, Private VLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN, QinQ, Flexible QinQ, GVRP, N:1 VLAN Translation, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, IGMP v1/v2/v3 Snooping and L2 Query, ND Snooping, MLDv1/v2 Snooping, Port Security, Flow control: HOL, IEEE802.3x, Bandwidth Control |  |
| 18 | Ruting L3: | - Static Routing, RIPv1/v2, OSPFv2, BGP4, OSPFv3, BGP4+, OSPF Multiple Process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) for IPv4 and IPv6, VRRP, URPF, ECMP, BFD, IGMP v1/v2/v3, IGMP Proxy, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, any cast RP, MSDP, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detection, ARP Guard, Local ARP Proxy, Proxy ARP, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP Cheat, Anti ARP Scan, DNS Client, GRE Tunnel |  |
| 19 | IPv6: | 6to4 Tunnel, Configured Tunnel, ISATAP Tunnel, GRE Tunnel, ICMPv6, ND, DNSv6, IPv6 LPM Routing, IPv6 Policy-Based Routing (PBR), IPv6 VRRPv3, IPv6 URPF, IPv6 RA, RIPng, OSPFv3, BGP4+, MLD Snooping, IPv6 multicast VLAN, MLDv1/v2, PIM-SM/DM for IPv6, IPv6 Anycast RP, IPv6 ACL, IPv6 QOS |  |
| 20 | Funkcje QoS: | 8 Queues, SP/WDRR/SP+WDRR, Traffic Classification Based on 802.1p CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port number, Traffic Shaping, PRI Mark/Remark |  |
| 21 | Lista kontroli dostępu: | IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, Standard and Expanded ACL Based on source/destination IP or MAC, IP protocol, TCP/UDP port, DSCP, ToS, IP Precedence), VLAN, Tag/Untag, CoS, REDIRECT and accounting-based ACL, Rules can be configured to port, VLAN, Time ranged ACL |  |
| 22 | Bezpieczeństwo: | 802.1x AAA, Port, MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and Auto VLAN, RADIUS for IPv4 and IPv6, TACACS+ for IPv4 and IPv6, MAB |  |
| 23 | DHCPv4/v6: | DHCP Server/Client for IPv4/IPv6, DHCP Relay/Option 82, DHCP Snooping/Option 82 |  |
| 24 | Traffic Monitor | - : sFlow Traffic Analysis |  |
| 25 | Zarządzanie: | CLI, WEB, Telnet, SNMPv1/v2c/v3 through IPv4 and IPv6, Syslog and external Syslog server, HTTP SSL, SNMP MIB, SNMP TRAP, FTP/TFTP, SNTP/NTP, RMOM 1,2,3,9, Authentication by radius, SSH v1/v2, Dual firmware images/ Configuration files, 802.3ah OAM, 802.1ag OAM |  |
| 26 | Firmware oraz konfiguracja: | - oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez Internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, |  |
| 27 | Rodzaj gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

- Przełączniki sieciowe  typ II – 10 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj | PoE dostępowy gigabitowy |  |
| 2 | Porty przełącznika | - Min. 48x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE oraz minimum 4x 1/10GBase-X SFP+ |  |
| 3 | Port konsolowy: | RJ45 (RS-232) |  |
| 4 | Port USB: | Min. 1 port co najmniej w standardzie 2.0 |  |
| 5 | Szybkość przełączania: | Min. 176Gb/s |  |
| 6 | Przepustowość: | Min. 131Mp/s (dla pakietów 64Kb) |  |
| 7 | Bufor pakietów: | Min. 3 MB |  |
| 8 | Ramki Jumbo: | Min. 10k |  |
| 9 | Tablica adresów MAC: | Min. 16k |  |
| 10 | Adresy MAC | Multicast: Min. 4k |  |
| 11 | Tablica ACL: | Min. 512 |  |
| 12 | Tablica VLAN | Min. 4k |  |
| 13 | Taktowanie procesora: | Min. 800MHz |  |
| 14 | Pamięć Flash: | Min. 32MB + Nand 128MB |  |
| 15 | Pamięć RAM: | Min. 256MB |  |
| 16 | Obsługa technologii PoE | IEEE 802.3 af/at |  |
| 17 | - Budżet mocy PoE | Min. 740W |  |
| 18 | Temperatura pracy: | zakres Min. 0°C - 50°C |  |
| 19 | Wilgotność względna | zakres Min. 10% - 90% (bez kondensacji) |  |
| 20 | Zasilanie: | zabudowany zasilacz 230V AC |  |
| 21 | Pobór mocy: | maksymalnie 897W |  |
| 22 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: | Min. 6kV |  |
| 23 | Wymiary | maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 320mm |  |
| 24 | Certyfikaty bezpieczeństwa: | - CE, RoHS |  |
| 25 | Algorytm: | Store and Forward |  |
| 26 | VLAN: | Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ |  |
| 27 | DHCP: | IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server |  |
| 28 | Spanning tree: | IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding |  |
| 29 | Protekcja ringowa | ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Fast Link, Loopback Detection |  |
| 30 | Agregacja łączy: | IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance |  |
| 31 | Bezpieczeństwo: | Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, |  |
| 32 | Multicast: | IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication |  |
| 33 | QoS | 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay |  |
| 34 | Lista kontroli dostępu: | IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN |  |
| 35 | Diagnostyka: | sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route |  |
| 36 | Zarządzanie | TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) – hardware stacking |  |
| 37 | Funkcje | PoE: Support IEEE 802.3at for all ports, PD failure detection, PoE scheduling, Continuous powering during switches restart |  |
| 38 | Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: | oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług |  |
| 39 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

- Przełączniki sieciowe  typ III – 23 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ przełącznika | Zarządzany |  |
| 2 | Warstwa przełącznika | - L2 |  |
| 3 | Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |  |
| 4 | Zarządzanie przez stronę www | Tak, Integracja z centralnym systemem zarządzania producenta umożliwiającym monitoring i konfigurację wielu urządzeń |  |
| 5 | Podstawowe przełączanie | RJ-45 Liczba portów Ethernet - 8 |  |
| 6 | Podstawowe przełączania | Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) |  |
| 7 | Ilość portów Gigabit Ethernet | 8 |  |
| 8 | Złącze zasilania | DC-in jack |  |
| 9 | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  |
| 10 | Obsługa 10G | Nie |  |
| 11 | Technologia okablowania | Copper Ethernet - 1000BASE-T |  |
| 12 | Dublowanie portów | Tak |  |
| 13 | Pełny dupleks | Tak |  |
| 14 | Półdupleks | Tak |  |
| 15 | Auto-Negocjacja | Tak |  |
| 16 | Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |  |
| 17 | - Podpora kontroli przepływu | Tak |  |
| 18 | Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |  |
| 19 | Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |  |
| 20 | Obsługa sieci VLAN | Tak |  |
| 21 | Funkcje wirtualnej sieci LAN | Management VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |  |
| 22 | Liczba VLANs | 4094 |  |
| 23 | Przepustowość rutowania/przełączania | 16 Gbit/s |  |
| 24 | Prędkość przekazywania | - 11,9 Mpps |  |
| 25 | Wielkość tabeli adresów | 4000 wejścia |  |
| 26 | Liczba kolejek | 4 |  |
| 27 | Zgodny z Jumbo Frames | Tak |  |
| 28 | Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |  |
| 29 | Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |  |
| 30 | IGMP snooping | Tak |  |
| 31 | Wpisy IGMP | 128 |  |
| 32 | Gwarancja producenta | min 36 miesięcy |  |

- System ochrony poczty elektronicznej  – 1 szt.

Producent (marka)………………………………………. wersja……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform wirtualnych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić platformę w postaci odpowiednio zabezpieczonego systemu operacyjnego, na którym będzie instalowane rozwiązanie. Platformy muszą mieć możliwość uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/7.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2/2016, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń. Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów: 1. Tryb Gateway. 2. Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej). Parametry fizyczne systemu antyspamowego 1. System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności co najmniej 2 TB. |  |
| 2 | Funkcja serwera poczty | W ramach oferowanego systemu musi zostać dostarczony moduł realizujący funkcję serwera poczty umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 380 lokalnych skrzynek pocztowych. Moduł serwera poczty musi integrować się z serwerem LDAP obsługując tym samym pełną listę zdefiniowanych tam użytkowników i przypisanych do nich kont pocztowych. |  |
| 3 | Funkcje serwera poczty | 1) Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP. 2) Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 oraz TLS 1.2). 3) Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników. 4) Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS 1.3). 5) Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail. 6) Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP. 7) Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP. |  |
| 4 | Ogólne funkcje systemu ochrony poczty | 1) Wsparcie dla co najmniej 70 domen pocztowych. 2) System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 240 tys. wiadomości/godzinę. 3) Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). 4) Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. 5) Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). 6) Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie. 7) Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. 8) Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. 9) Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. 10) Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. 11) Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora. 12) Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail. 13) Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki. 14) Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI. 15) Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu. 16) Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. 17) Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention). 18) Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika. |  |
| 5 | Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware | 1) Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. 2) Kwarantannę dla zainfekowanych plików. 3) Skanowanie załączników skompresowanych. 4) Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. 5) Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. 6) Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antywirusowej. 7) Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. 8) Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. 9) Ochronę typu wirus outbrake. |  |
| 6 | Kontrola antyspamowa | 1) Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. 2) Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. 3) Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. 4) Analiza Heurystyczna. 5) Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. 6) Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen. 7) Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników. 8) Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF. 9) Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. 10) Filtrowanie treści wiadomości i załączników. 11) Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. 12) Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antyspamowej. 13) Ochrona typu outbrake. 14) Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking). 15) Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. |  |
| 7 | Ochrona przed atakami na usługę poczty | 1) Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing). 2) Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. 3) Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. 4) Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). 5) Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. |  |
| 8 | Funkcje logowania i raportowania | 1) Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG. 2) Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku. 3) Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. 4) Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych. 5) Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. 6) Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. 7) Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu. 8) Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu. |  |
| 9 | Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA) | 1) Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent. 2) Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP. 3) Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu. 4) Monitorowanie stanu pracy klastra. 5) W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie systemu w formie klastra realizującego funkcje podstawowe, gdzie każdy jego element charakteryzuje się parametrami fizycznymi i funkcjonalnymi opisanymi w tym dokumencie |  |
| 10 | Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu | 1) Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym. 2) Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. Zarządzanie |  |
| 11 | Inne | 1) System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH. 2) Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy. 3) Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych. |  |
| 12 | Certyfikaty | Dostarczony system powinien posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji: VBSpam, VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified. |  |
| 13 | Licencje | Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, ochrona typu Virus Outbrake, Licencja Energize Updates + Advanced Threat Protection na okres 36 miesięcy. |  |

- Serwer do backupu  – 1 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | do montażu w szafie typu rack; |  |
| 2 | Zasilanie | zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug; |  |
| 3 | Płyta główna | płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów; |  |
| 4 | Częstotliwość | bazowy zegar procesora minimum 2,6 GHz; |  |
| 5 | Procesor | zainstalowany 1 procesor minimum 8 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych; |  |
| 6 | Pamięć | pamięć minimum 128 GB DDR5 ECC DIMM, rozszerzalna, z zabezpieczeniem typu: ECC. |  |
| 7 | Dyski | dyski minimum 2x 480 GB w Raid 1 , 10x min 12TB 7.2K w RAID 5; |  |
| 8 | Kontroler | Kontroler Raid z min 4GB Cache |  |
| 9 | Interfejsy | interfejsy minimum : 2x 10GB sfp+ SR 1x 16Gb FC ( nalezy dostarczyć wkładki ) |  |
| 10 | USB przód | z przodu obudowy: min 1x USB 3.0 |  |
| 11 | USB tył | z tyłu obudowy: min 2x USB 3.0, , 1x DB-15 |  |
| 12 | Kontroler | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania |  |
| 13 | Monitoring | Monitoring statusu oraz systemu |  |
| 14 | Logowanie | Logowanie zdarzeń |  |
| 15 | Update | Umożliwiający Update systemowego firmware |  |
| 16 | Zdalna konfiguracja | Umożliwiający zdalną konfigurację serwera |  |
| 17 | Energia | Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu |  |
| 18 | Włączanie | Zdalne włączanie/wyłączanie/restart |  |
| 19 | IPMI | Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI |  |
| 20 | Zdalne przejęcie | Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp |  |
| 21 | Dostęp | Zdalny dostęp do serwera |  |
| 22 | Instalacja zdalna | Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego |  |
| 23 | Alerty | Alerty Syslog |  |
| 24 | Przekierowanie | Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH |  |
| 25 | Monitoring | Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera |  |
| 26 | Obrazy ISO | Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora |  |
| 27 | Mapowanie | Możliwość mapowania obrazów ISO przez min HTTPS |  |
| 28 | Konsola | Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę |  |
| 29 | Protokoły | Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, DCMI v1.5, REST API |  |
| 30 | Awarie | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID |  |
| 31 | Gwarancja | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta – 36 m-cy, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA. |  |
| 32 | Stan | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej; |  |
| 33 | System operacyjny | zgodny z dostarczanym oprogramowaniem do kopii zapasowych |  |

- Oprogramowanie do backupu  (szt.)  – 1 szt.

Producent (marka)………………………………………. wersja……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | 1) Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5, 2) Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej 3) Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux |  |
| 2 | - Całkowite koszty posiadania | - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej - Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków, - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier. - Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu. - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time) - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. - Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej |  |
| 3 | Wymagania RPO | - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. - Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokładnością do pojedynczego datastoru - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware. - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy. - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) - Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard. - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. - Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |  |
| 4 | Wymagania RTO | - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. - Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre - Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL i Oracle bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform. - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
| 5 | Ograniczenie ryzyka | - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) - Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych oraz bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. - Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą) - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster - Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów - Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB - Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym - Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury) - Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone - Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN - Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft - Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker - Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania - Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych - Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych - Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL i Oracle poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform - Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie - Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej - Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych - Subskrypcja na minimum 36 miesięcy dla minimum 20 maszyn wirtualnych i 1 serwera fizycznego |  |
| 6 | Wdrożenie i wsparcie techniczne | Usługa obejmuje realizacje: - Analizy przedwdrożeniowej środowiska IT Zamawiającego - Instalacja systemu - Wdrożenie wymaganych polityk backupu - Podłączenie posiadanej biblioteki taśmowej - Uruchomienie dodatkowego repozytorium - „Cyfrowy bunkier” - Codzienna weryfikacja wykonania wszystkich polityk backupu - Raportowanie o nieprawidłowościach - Gotowość do udzielenia wsparcia technicznego - Ryczałt w wymiarze 50 godzin rocznie, na prace serwisowe związane z backupem - Przekazanie dokumentacji aktualizującej Politykę bezpieczeństwa w zakresie odtwarzania backupów |  |
| 7 | Monitoring kopii zapasowych | - Usługa polega na konfiguracji środowiska do monitorowania statusów wykonywanych kopii zapasowych krytycznych zasobów infrastruktury IT, a w szczególności infrastruktury środowiska Eskulap. Ma na celu zapobieganie, poprzez informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem administratorów szpitala, o potencjalnych problemach oraz zagrożeniach w wykonaniu kopii zapasowych danych usług oraz serwisów. - Konfiguracja musi obejmować przygotowanie serwera monitorowania, przygotowanie oraz personalizację szablonów, konfigurację powiadomień oraz podpięcie do monitorowania systemu kopii zapasowych środowiska Eskulap działającego u Zamawiającego. - Usługa odtworzenia systemu Eskulap z kopii zapasowych na środowisku odtworzeniowym Zamawiającego - Wykonywana będzie minimum raz na 30 dni, w okresie trwania usługi oraz po przekazaniu niezbędnych dostępów do infrastruktury. Realizowana będzie przy użyciu wdrażanych przez Wykonawcę mechanizmów kopii zapasowych, które są tak skonfigurowane, że umożliwiają odtworzenie danych bezpośrednio na środowisku odtworzeniowym. Zamawiający przekaże wymaganą dokumentację środowiska kopii zapasowych, środowiska odtworzeniowego oraz niezbędne dane dostępowe. Po każdym odtworzeniu Wykonawca musi sporządzić raport, który zawierał będzie informacje o przeprowadzonych pracach a w szczególności z których kopii zostało wykonane odtworzenie, ile czasu trwało odtworzenie oraz które elementy systemów podlegały testowi odtworzenia. - Po odtworzeniu Wykonawca dokona weryfikacji środowiska i potwierdzi poprawność odtworzenia zgodnie z ustalony scenariuszami testowymi. - Po odtworzeniu Wykonawca przekaże raport z odtworzenia wraz z dowodami działania systemu – logi |  |
| 8 | Gwarancja | Gwarancja rozumiana jako Wsparcie licencyjne/aktualizacje min 36 m-cy |  |

- Biblioteka taśmowa   – 1 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość 3U. |  |
| 2 | Rodzaje napędów | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 2 napędy taśmowe LTO8 HH z interfejsem FC min. 8 Gbit/s. |  |
| 3 | Rozbudowa | Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość rozbudowy do min. 20 napędów taśmowych. |  |
| 4 | Sloty na taśmy | Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 40 sloty na taśmy. |  |
| 5 | Wymiana taśm | Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 4 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia. |  |
| 6 | Czytnik kodów | Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 7 | Wyposażenie | Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO. |  |
| 8 | Zarządzanie | Możliwość zdalnego zarządzania biblioteki poprzez interfejs WWW. |  |
| 9 | Monitorowanie | Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów. |  |
| 10 | Panel sterowania | Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów. |  |
| 11 | Obsługa awarii | Przełączenie sterowania biblioteki w razie awarii napędu musi następować automatycznie. W przypadku awarii karty HBA w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania backupu z wykorzystaniem zapasowej karty HBA. Licencje na tą funkcjonalność muszą zostać dostarczone wraz z biblioteką. |  |
| 12 | Zasilacze | Biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze. |  |
| 13 | Wymagania dodatkowe | Do biblioteki należy dostarczyć: - niezbędne kable zasilające, -15 Taśm LTO8 - 2 Taśmy czyszczące - 5 metrowy kabel OM3 LC – 2 sztuki |  |
| 14 | Zestawy poprawek | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). |  |
| 15 | Inne | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |  |
| 16 | Oznakowanie | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  |
| 17 | Napięcie | Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. |  |
| 18 | Normy | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, |  |
| 19 | Gwarancja | Min. 36 m-cy |  |

- Serwer plików NAS – 1 szt.

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa: | Rack |  |
| 2 | Procesor: | min cztero-rdzeniowy |  |
| 3 | Sprzętowy mechanizm szyfrowania: | (AES-NI) |  |
| 4 | Możliwości rozbudowy: | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 40 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazd rozszerzeń Infiniband Zainstalowane min 12 dysków 8TB 7.2K . |  |
| 5 | Porty Minimum: | 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 2 porty 10GbE SFP+ wraz z wkładkami sfp+ SR |  |
| 6 | Funkcja | Wake on LAN/WAN |  |
| 7 | Obsługiwane protokoły sieciowe | Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 8 | Obsługiwane typy macierzy RAID: | RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |
| 9 | Uprawnienia: | Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |  |
| 10 | Wirtualizacja: | Obsługa VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix, OpenStack |  |
| 11 | Usługa katalogowa | Integracja z usługami Windows AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, integracja z LDAP |  |
| 12 | Bezpieczeństwo: | Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |  |
| 13 | Obsługiwane systemy klienckie: | Windows 7 i 10, Mac OS X 10.12 i nowsze |  |
| 14 | Obsługiwane przeglądarki: | Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 i nowsze, Safari 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android 6.0 i nowsze) |  |
| 15 | Zasilanie: | Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz. |  |
| 16 | Oprogramowanie: | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. - Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych. - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. - Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). - Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. - Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |  |
| 17 | Konserwacja: | - Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack dodatkowo dostarczonych wraz z macierzą główną - Wymiana modułu zasilacza ma przebiegać w szybki i bezpieczny sposób bez wyłączania urządzenia oraz bez użycia narzędzi. |  |
| 18 | Gwarancja: | Min 36 m-cy |  |
| 19 | Obudowa | Rack |  |