Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: WOF-I.261.8.2026

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

pn. „Zagospodarowanie odpadów nielegalnie magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym na terenie działek o nr ew.: 948, 949, 950, 1021/1, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1028/2, 1029/2, 1030/2, 935, 936, 937, 533/1, 534/2, 535/4, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541, 546, 547, 550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653/1, 654, 655, 656, 657/2 oraz 641/3, obręb 0001 położonych w Sławkowie.”

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, UWAGI OGÓLNE.

  - Przedmiotem zamówienia jest kompletna usługa zagospodarowania (usunięcia, transportu i poddania ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwienia) wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zmagazynowanych na terenie działek o nr ew.: 948, 949, 950, 1021/1, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1028/2, 1029/2, 1030/2, 935, 936, 937, 533/1, 534/2, 535/4, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541, 546, 547, 550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653/1, 654, 655, 656, 657/2 oraz 641/3, obręb 0001 położonych w Sławkowie w powiecie będzińskim w województwie śląskim (na dzień wydania decyzji stanowiących Załącznik Nr 1 do OPZ) zwanych dalej „odpadami”.

  - Określenia: „ostateczny proces odzysku” lub „ostateczny proces unieszkodliwienia” należy rozumieć zgodnie z art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej ustawa o odpadach), przy czym:

    - W odniesieniu do ostatecznego procesu odzysku odpadów – Zamawiający nie ogranicza rodzajów procesów ostatecznego procesu odzysku, którym mają być poddane odpady, przy czym poddanie odpadów procesowi R12 może nastąpić wyłącznie w instalacji ostatecznego odzysku, która jednocześnie posiada uprawnienia do przetwarzania odpadów w jednym z procesów R1 do R11 zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

    - W odniesieniu do procesów ostatecznego unieszkodliwienia odpadów - Zamawiający ustala zasadę, iż na potrzeby niniejszego zamówienia ostateczny proces unieszkodliwiania oznacza, co do zasady proces D10, a w przypadku odpadów niemogących być poddanych temu procesowi w procesie D5 chyba, że w ramach dokumentów zamówienia postanowiono wyraźnie inaczej.

  - Lokalizacja odpadów i poglądowe zdjęcia obrazujące zdeponowane odpady oraz miejsce ich zgromadzenia zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do OPZ, stanowiącym Ekspertyzę pn. „Ocena właściwości niebezpiecznych, ilości oraz warunków usunięcia odpadów składowanych nielegalnie w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie gminy Sławków” wraz z załącznikami.

  - Nielegalnie zgromadzone odpady znajdują się w sześciu różnych lokalizacjach. Przedstawia to Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Nazwy obszarów zgromadzenia nielegalnie zmagazynowanych odpadów, wydzielone na potrzeby Ekspertyzy na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach stanowiących Załącznik Nr 1 do OPZ.

| Nazwa obszaru | Nr decyzji RDOŚ | Numery ewidencyjne działek |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja 1 | WSI.4720.7.2019.KN.MO.9 ze zmianą z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.7.2019.MO/AS1.14 | 935, 936, 937, obręb 0001 w Sławkowie |
| Lokalizacja 2 (A, B, C, D) | WSI.4720.6.2019.SA.MB1.10 ze zmianą z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.6.2019.AS1.17 | 948, 949, 950, 1021/1, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1028/2, 1029/2, 1030/2, obręb 0001 w Sławkowie |
| Lokalizacja 3 | WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13 ze zmianą z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20 | 533/1, 534/2, 535/4, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541, 546, 547, 550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653/1, 654, 655, 656, 657/2 oraz 641/3, obręb 0001 w Sławkowie |

  - Szacowana ilość odpadów, o których mowa w pkt 1.1. OPZ wynosi ok. 25 267,4 Mg z wyłączeniem odpadów mineralnych. Szacowana ilość odpadów mineralnych zmagazynowanych na przedmiotowych działkach wynosi 4696 Mg. Są to wartości orientacyjne, natomiast realizacja zamówienia obejmuje usunięcie i poddanie ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwienia wszystkich odpadów, o których mowa w pkt. 1.1. OPZ.

  - Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o następujące decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach:

- Decyzję z 25 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.6.2019.SA.MB1.10, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.6.2019.AS1.17,

- Decyzję z 26 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.7.2019.KN.MO.9, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.7.2019.MO/AS1.14,

- Decyzję z 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20.

Ww. decyzje zostały wydane na podstawie art. 26a ust. 3, ust. 4 ustawy o odpadach, w związku z koniecznością podjęcia działań polegających na unieszkodliwieniu przedmiotowych odpadów i gospodarowaniu nimi ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Kopie ww. decyzji stanowią Załącznik Nr 1 do OPZ.

  - Na przedmiotowym terenie znajdują się różne rodzaje odpadów. Zgodnie z załączoną ekspertyzą stanowiącą Załącznik Nr 2 do OPZ można je oznaczyć następującymi kodami:

- 07 01 80 – Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08);

- 07 02 80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy;

- 15 01 07 – Opakowania ze szkła;

- 16 01 03 – Zużyte opony;

- 16 01 19 – Tworzywa sztuczne;

- 16 01 20 – Szkło;

- 16 01 22 – Inne niewymienione elementy;

- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

- 17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg;

- 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

- 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11;

- 20 01 10 – Odzież;

- 20 01 11 – Tekstylia;

- 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji;

- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

- 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

- 19 12 11* – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową ostateczną klasyfikację odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów zg. z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

  - Dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty nieprzewidziane wprost w dokumentacji, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, ponosi Wykonawca.

- MIEJSCE I SPOSÓB ZGROMADZENIA ODPADÓW.

  - Miejsce, w którym następuje magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, objętych niniejszym zamówieniem, znajduje się na działkach o nr ew.: 948, 949, 950, 1021/1, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1028/2, 1029/2, 1030/2, 935, 936, 937, 533/1, 534/2, 535/4, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541, 546, 547, 550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653/1, 654, 655, 656, 657/2 oraz 641/3, obręb 0001 położonych w Sławkowie (na dzień wydania decyzji stanowiących Załącznik Nr 1 do OPZ).

  - Obszary, na których znajdują się odpady, to nieużytki oraz niezagospodarowane i niezabudowane przestrzenie, z nielicznymi pozostałościami dawnej infrastruktury. Tereny te porośnięte są różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi, obejmującymi trawy, samosiejki, krzewy i drzewa. Tereny te sąsiadują bezpośrednio z torami kolejowymi, w tym z częściowo nieczynnymi odcinkami.

  - Opis miejsc nielegalnie zgromadzonych odpadów w poszczególnych lokalizacjach (zgodnie z Tabelą nr 1) i dojeździe oraz informacje o konieczności uzyskania stosownych dokumentów formalnych dotyczących dostępu do przedmiotowych obszarów znajduje się w Załączniku Nr 2 do OPZ.

- PRZEKAZANIE TERENU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy Nieruchomości, na których są magazynowane przedmiotowe odpady niebezpieczne (określone w pkt. 2 OPZ). Udostępnienie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym ujawnione zostaną wszystkie istotne okoliczności dotyczące miejsca zgromadzenia odpadów oraz ewentualnych zanieczyszczeń terenu istniejących na dzień przekazania.

  - Udostępnienie nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie stosownego protokołu.

  - Od chwili udostępnienia Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dysponuje Nieruchomościami - zakres dyspozycji jest zgodny z uprawnieniami wynikającymi z poniższych decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach:

- Decyzji z 25 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.6.2019.SA.MB1.10, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.6.2019.AS1.17,

- Decyzji z 26 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.7.2019.KN.MO.9, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.7.2019.MO/AS1.14,

- Decyzji z 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20.

i ponosi odpowiedzialność za te Nieruchomości oraz za przejęte odpady.

  - Pomimo udostępnienia terenu, Zamawiający i jego przedstawiciele zachowują prawo wstępu do miejsca zgromadzenia odpadów w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.

  - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną miejsca i jego sąsiadującego otoczenia, w którym będą prowadzone prace.

  - Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkim służbom, w tym m.in.: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, WIOŚ, GIOŚ oraz Prokuratura, wejście na teren przedmiotowych Nieruchomości.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości sąsiednich.

  - Wykonawca zobligowany jest do ustalenia z władającym terenem, na którym znajdują się odpady, czasu wyłączenia tego terenu z korzystania przez ludność na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Zwrotne przekazanie Nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po zakończeniu realizacji czynności związanych z załadunkiem odpadów i ich wywozem, po usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (innych niż istniejące w chwili przejęcia) z terenu Nieruchomości i terenów, po których poruszał się Wykonawca, w tym dróg dojazdowych.

- ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC.

  - Usunięciu podlegają wszystkie odpady znajdujące się na terenie Nieruchomości.

  - Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do załadunku, transportu odpadów oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w procesach ostatecznych, a w tym:

    - Działania przygotowawcze obejmujące: uzyskanie stosownych dokumentów formalnych od władającego Nieruchomościami, tj. PKP S.A. bądź dzierżawcy Nieruchomości a dotyczących dostępu do Nieruchomości w celu usunięcia odpadów, szkolenie pracowników, zabezpieczenie terenu i oznakowanie, przygotowanie miejsca pracy i przygotowanie przejazdów przez przejazd kolejowy w lokalizacjach, gdzie jest to konieczne.

    - Przygotowanie terenu dojazdu oraz terenu wokół Nieruchomości w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują ewentualną wycinkę roślinności uniemożliwiającej przejazd lub manewry pojazdów oraz przygotowanie przejazdów przez przejazd kolejowy po uzgodnieniu z władającym Nieruchomościami, a w przypadku, gdy będzie to wymagane, po uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń przez Wykonawcę.

    - Dobór i zapewnienie środków zabezpieczenia indywidualnego pracowników wykonujących czynności związane z odpadami.

    - Przygotowanie obsługi biorącej udział w usuwaniu odpadów z terenu Nieruchomości w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów p. poż., zasad postępowania na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów.

    - Klasyfikacja i segregacja odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach. Wykonawca odpowiada za dobór odpowiednich metod identyfikacji przedmiotowych odpadów.

    - Prowadzenia gospodarki odpadami powstającymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane decyzje administracyjne, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów niezbędne do wykonywania czynności objętych zamówieniem, w szczególności w zakresie zbierania i transportu odpadów, a w przypadku prowadzenia takich działań – również ich przetwarzania.

    - Przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewnia niezbędny do tego sprzęt, pojemniki, materiały oraz środki niezbędne do podjęcia działań na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów podczas przeładunku.

    - Ważenie usuwanych odpadów przed rozpoczęciem transportu na legalizowanej wadze (pomiar o charakterze kontrolnym służący m.in. do celów założenia karty przekazania odpadów (dalej KPO) w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanej BDO) oraz bieżącej ewidencji transportu odpadów). Protokół sporządzony po załadunku (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3A do OPZ) będzie zawierał następujące informacje:

- dane Zamawiającego, Wykonawcy oraz transportującego odpady (np. Podwykonawcy),

- rodzaj środka transportu,

- marka i nr rejestracyjny środka transportu,

- data i godzina rozpoczęcia i zakończenia załadunku,

- numer partii załadowanych odpadów (na potrzeby niniejszego zamówienia przez partię odpadów należy rozumieć odpady załadowane na jeden środek transportu, ujęte w wygenerowanej KPO w systemie BDO),

- numer KPO wygenerowanej w systemie BDO,

- masę załadowanych odpadów [Mg],

- podpis osób uprawnionych,

wraz z załącznikami w postaci dowodów ważenia (sumaryczna waga wszystkich załadowanych odpadów na dany środek transportu) oraz dokumentacji fotograficznej. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokół z załącznikami po zakończeniu czynności załadunkowych i wygenerowaniu KPO w systemie BDO drogą elektroniczną: przez e- Doręczenia lub na adres e-mail (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy). Protokoły wraz z wymaganymi załącznikami stanowią załącznik do sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w pkt. 11.1.3 OPZ, stanowiącym Załącznik Nr 3 do OPZ.

    - Transport odpadów z Nieruchomości bezpośrednio do miejsc ich ostatecznego przetwarzania.

    - Ważenie odpadów na legalizowanej wadze przy przyjęciu ich do instalacji prowadzącej ostateczny proces odzysku (która posiada w odniesieniu do odpadów uprawnienie do prowadzenia, co najmniej jednego z procesów od R1 do R11 zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o odpadach) lub unieszkodliwiania - dokument z danego ważenia na legalizowanej wadze (np. przyjęcie zewnętrzne, dowód ważenia) będzie wykorzystany w procesie zatwierdzania przez przejmującego odpad (instalację) karty przekazania odpadów w systemie BDO. Ważenie to będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

    - Poddanie odpadów procesowi ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia. w instalacjach, o których mowa w pkt. 4.2.10 OPZ działających na podstawie stosownych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

    - W przypadku odpadów skierowanych bezpośrednio z Nieruchomości do procesów ostatecznego odzysku:

      - Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić proces ostatecznego odzysku, aby odpady pochodzące z Nieruchomości zostały poddane procesowi odzysku na instalacji własnej zarządzanej przez Wykonawcę albo przekazane do instalacji posiadającej wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów, w szczególności zezwolenie na przetwarzanie odpadów obejmujące kody odpadów będące przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji instalacji, do której przekazano odpady, w tym sprawdzenia posiadanych decyzji administracyjnych oraz zgodności prowadzonego procesu z obowiązującymi przepisami prawa.

      - O ile w ramach procesu ostatecznego odzysku, powstaną:

- odpady niebezpieczne, Wykonawca:

- nie będzie ich łączył i innymi odpadami (odpadami pochodzącymi z innych źródeł) na użytek ich transportu;

- oznakuje te odpady, przy czym w ramach oznakowania, poczyni odniesienie do partii odpadów, z której powstały te odpady;

- wystawi kartę przekazania tych odpadów w systemie BDO osobno dla każdego transportu tych odpadów;

- skieruje je w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia ich wytworzenia bezpośrednio do instalacji ostatecznego unieszkodliwienia w procesie D10 (z wyłączeniem możliwości pośredniego zbierania) gdzie zostaną unieszkodliwione;

- instalacja potwierdzi ich przyjęcie i poddanie procesowi ostatecznego unieszkodliwienia.

- odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi, Wykonawca:

- nie będzie ich łączył z innymi odpadami (pochodzącymi z innych źródeł) na użytek transportu;

- oznakuje te odpady, przy czym w ramach oznakowania, poczyni odniesienie do partii odpadów, z której powstały te odpady;

- wystawi kartę przekazania tych odpadów w systemie BDO osobno dla każdego transportu tych odpadów;

- skieruje je w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia ich wytworzenia bezpośrednio do instalacji przeznaczonej do ich przetwarzania w procesie odzysku, gdzie zostaną przetworzone;

- instalacja potwierdzi ich przyjęcie i poddanie procesowi odzysku.

      - Po przeprowadzeniu procesu ostatecznego odzysku, Wykonawca w oparciu o wskazania legalizowanych wag, zobowiązany jest wykazać ilości:

- odpadów przyjętych do procesu odzysku,

- odpadów poddanych ostatecznemu procesowi odzysku wraz ze wskazaniem zastosowanego procesu odzysku,

- produktów, materiałów lub substancji powstałych w wyniku procesu odzysku,

- odpadów powstałych w wyniku procesu przetwarzania, w tym przekazanych do dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- substancji, które utraciły status odpadów,

W przypadku, gdy odpady objęte zamówieniem są przetwarzane w instalacji łącznie z innymi odpadami w ramach jednego procesu technologicznego, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania danych, o których mowa powyżej, w sposób umożliwiający ustalenie bilansu masowego dla odpadów objętych niniejszym zamówieniem, w szczególności na podstawie ewidencji odpadów, dokumentów w systemie BDO oraz dokumentacji prowadzonej przez instalację przetwarzania odpadów.

      - Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie za zakończenie czynności poddania odpadów procesowi ostatecznego odzysku odpadów, uznaje się sytuację, w której dana partia odpadów została poddana takiemu procesowi, a następnie odpady powstałe z takich odpadów zostały poddane procesowi ostatecznego unieszkodliwienia w procesie D10 lub procesowi odzysku. Tak rozumiane zakończenie czynności poddania odpadów procesowi ostatecznego odzysku uznaje się za podstawę do możliwości rozliczenia wynagrodzenia za daną partię odpadów, w ilości wyznaczonej zgodnie z pkt 4.2.10. OPZ.

    - Uporządkowanie miejsca, z którego zostaną usunięte odpady, zarówno w odniesieniu do danej partii wywożonych odpadów, jak i po usunięciu wszystkich odpadów z miejsca ich zgromadzenia. Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia i uszkodzenia powstałe w czasie i na skutek usuwania odpadów, zarówno na terenie Nieruchomości, jak i drogi dojazdowej.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich środków, narzędzi, materiałów, sprzętu oraz obsługi, niezbędnych do bezpiecznego usunięcia przedmiotowych odpadów z miejsc, w których są magazynowane oraz ich dostarczenia do miejsc ich ostatecznego przetwarzania. Środki mają być adekwatne do sytuacji, która dotyczy odpadów magazynowanych w szacowanej ilości 25 267,4 Mg z wyłączeniem odpadów mineralnych oraz 4696 Mg odpadów mineralnych zmagazynowanych na przedmiotowych Nieruchomościach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i naprawczych w razie rozprzestrzenienia się odpadów, w celu zapobieżenia lub ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na ludzi i środowisko. O zaistnieniu takiego zdarzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania ilości usuniętych z terenu Nieruchomości odpadów i informowania o tym Zamawiającego w protokole, o którym mowa w pkt. 4.2.8 OPZ, stanowiącym Załącznik Nr 3A do OPZ.

- PROCEDURA USUNIĘCIA I TRANSPORTU ODPADÓW

  - Ustala się, że przekazującym odpady, zobowiązanym do sporządzenia kart przekazania odpadów w BDO, jest Wykonawca, który zgodnie z pkt. 3 OPZ przejmuje odpowiedzialność za teren Nieruchomości.

  - Sporządzenie kart przekazania odpadów w BDO będzie odbywać się zgodnie z art. 69 ustawy o odpadach. Wykonawca dokona ważenia odpadów podlegających transportowi z danej zbiorczej partii. W karcie przekazania odpadów wystawionej przez Wykonawcę, w pozycji „Informacje dodatkowe” znajdzie się opis: „Zbiorcza partia odpadów numer…….bezpośrednio usuwanych z działki/działek o nr ew.:……..obręb 0001 w Sławkowie. Wykropkowane miejsca należy odpowiednio uzupełnić.

  - W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, Strony zobowiązane są do postępowania zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi tej kwestii, zawartymi w ustawie o odpadach.

- TRANSPORT ODPADÓW.

  - Wykonawca zrealizuje transport odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca zrealizuje transport odpadów powstałych z przedmiotowych odpadów w procesie ostatecznego odzysku, bezpośrednio do miejsc ich przetwarzania w procesie odpowiednio ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku.

  - Transportującym odpady będzie sam Wykonawca lub podmiot, przy pomocy którego Wykonawca zrealizuje transport (np. Podwykonawca).

  - Realizacja transportu będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych lub innych w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej Harmonogram), listy podwykonawców, którymi będzie posługiwał się przy realizacji transportu odpadów oraz numerów rejestracyjnych pojazdów, które wykorzysta do transportu (numer ciągnika i numer naczepy). Lista ta może być aktualizowana, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, przy czym aktualizacja listy w zakresie podwykonawców nastąpi na co najmniej 7 dni przed dniem powierzenia transportu podwykonawcy nieujawnionemu na dotychczasowej liście, a aktualizacja pojazdów (numerów rejestracyjnych) nastąpi najpóźniej na 3 dni przed planowanym transportem pojazdem nieujawnionym na dotychczasowej liście. Do zmiany podwykonawców zastosowane będą miały zapisy umowy i odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Z racji na fakt, iż Zamawiający oczekuje transportu odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego przetwarzania, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbierania przez Wykonawcę odpadów w miejscach pośrednich.

  - Pojazdy transportujące odpady winny spełniać wymagania prawa i właściwych norm w zakresie dotyczącym transportu odpadów niebezpiecznych tj.:

    - Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy do odbioru odpadów niebezpiecznych w elektroniczny system monitoringu (bazujący na GPS lub innym równoważnym systemie nawigacji satelitarnej, dalej wymieniany jako GPS) rejestrujący przebieg trasy pojazdów - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 15 sekund;

    - Dane wchodzące w skład Systemu Wykonawcy muszę być w pełni zintegrowane z elektronicznym systemem monitoringu udostępnionego Zamawiającemu.

    - Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny dostęp do ww. funkcji.

    - Dane z elektronicznego systemu monitoringu będą stanowiły podstawę do potwierdzenia wykonania usługi oraz mogą służyć do rozliczenia zrealizowanego zakresu prac.

    - Brak możliwości potwierdzenia przejazdu z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu będzie traktowany jako nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami umowy.

- PRZETWARZANIE ODPADÓW.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania procesu ostatecznego przetwarzania (ostatecznego odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia) odpadów w instalacji lub instalacjach do prowadzenia ostatecznych procesów przetwarzania odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia funkcjonującymi na podstawie stosowanych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie.

  - Wykonawca odpowiada za ostateczne nadanie kodu odpadów zg. z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

  - Przetwarzanie odpadów może nastąpić na:

- Instalacji własnej zarządzanej przez Wykonawcę,
albo

- Instalacjach, z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy, które gwarantują przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z Nieruchomości, które zarządzane są przez podmioty, które staną się Podwykonawcą Wykonawcy w zakresie przetwarzania odpadów,

- Instalacjach, z którymi Wykonawca lub jego Podwykonawca, o którym mowa w lit b) posiada zawarte umowy, które gwarantują zagospodarowanie odpadów powstałych z przedmiotowych odpadów w procesie ostatecznego odzysku.

  - W razie występowania wśród usuwanych odpadów takich odpadów, których Wykonawca nie będzie mógł ze względu na ich właściwości poddać procesom ostatecznego odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia w procesie D10 lub D5, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego wskazując, które odpady muszą zostać poddane unieszkodliwieniu na innej instalacji w ramach innego procesu unieszkodliwienia. W zawiadomieniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać instalację, do której zamierza skierować przedmiotowe odpady, wskazując proces unieszkodliwiania, któremu mają zostać poddane oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że instalacja ta funkcjonuje na podstawie stosownych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Skierowanie odpadów do takiej instalacji może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Ustalenia niniejszego punktu 7.4 OPZ dotyczą także odpadów niebezpiecznych powstałych z przedmiotowych odpadów w procesie ostatecznego odzysku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (na każde jego żądanie w formie e-mailowej) o skierowaniu odpadów do procesu odzysku lub unieszkodliwienia, przeprowadzeniu tego procesu, stanie zaawansowania prac w odniesieniu do danej partii, powodach niepoddania określonej partii procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

- TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

  - Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży wobec Zamawiającego propozycję Harmonogramu, w ramach którego w ujęciu miesięcznym zaproponuje terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - W Harmonogramie wskazane zostaną w ujęciu miesięcznym: działania przygotowawcze, ilości odpadów jakie Wykonawca usunie z Nieruchomości w danym miesiącu, ilości odpadów jakie podda procesowi ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, prognozowane ilości odpadów powstałych z odpadów w ramach procesu ostatecznego odzysku, które zostaną ostatecznie unieszkodliwione lub poddane procesom odzysku.

  - Rozpoczęcie realizacji czynności zg. z Przedmiotem Umowy winno nastąpić najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie: do 30 czerwca 2028 r. z tym, że

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie od daty zawarcia Umowy do 30 listopada 2026 r. do usunięcia takiej ilości odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ, które znajdują się zgodnie z Tabelą nr 1 OPZ w:

- lokalizacji 1 objętej decyzją RDOŚ z 26 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.7.2019.KN.MO.9, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.7.2019.MO/AS1.14, tj. wszystkie odpady objęte ww. decyzją,

- lokalizacji 2 (A, B, C, D) objętej decyzją RDOŚ z 25 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.6.2019.SA.MB1.10, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.6.2019.AS1.17, tj. wszystkie odpady objęte ww. decyzją,

- lokalizacji 3 objętej decyzją RDOŚ z 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20. Odpady, które należy usunąć z danej lokalizacji to odpady o kodzie 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w szacowanej ilości około 8 899 Mg

w terminie do 31 października 2026 r. i poddania ich procesom ostatecznego odzysku (w rozumieniu pkt. 4.2.12. OPZ) lub ostatecznego unieszkodliwienia do 30 listopada 2026 r. lub najpóźniej w Etapie II, tj. do 30 czerwca 2027 r. w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.7. OPZ z tym, że Wykonawca zobowiązany jest usunąć i poddać przetworzeniu ilość odpadów odpowiadającą maksymalnej kwocie 17 246 429,15 zł przy założeniu stawki jednostkowej za 1 Mg usuniętych odpadów wynikającej z oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2027 r. do usunięcia części odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ, które znajdują się zgodnie z Tabelą nr 1 OPZ w lokalizacji 3 objętej decyzją RDOŚ z 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20 w terminie do 31 maja 2027 r. i poddania ich procesom ostatecznego odzysku (w rozumieniu pkt. 4.2.12. OPZ) lub ostatecznego unieszkodliwienia do 30 czerwca 2027 r. lub najpóźniej do zakończenia Etapu IV, tj. do 30 czerwca 2028 r. w przypadku założenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest usunąć i poddać przetworzeniu ilość odpadów odpowiadającą maksymalnej kwocie15 186 309,23 zł przy założeniu stawki jednostkowej za 1 Mg usuniętych odpadów wynikającej z oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie od 1 lipca 2027 r. do 30 listopada 2027 r. do usunięcia pozostałej ilości odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ, które znajdują się zgodnie z Tabelą nr 1 OPZ w lokalizacji 3 objętej decyzją RDOŚ z 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20 w terminie do 31 października 2027 r. i poddania ich procesom ostatecznego odzysku (w rozumieniu pkt. 4.2.12. OPZ) lub ostatecznego unieszkodliwienia do 30 listopada 2027 r. lub najpóźniej do zakończenia Etapu IV, tj. do 30 czerwca 2028 r. w przypadku założenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest usunąć i poddać przetworzeniu ilość odpadów odpowiadającą maksymalnej kwocie 15 186 309,23 zł przy założeniu stawki jednostkowej za 1 Mg usuniętych odpadów wynikającej z oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie od 1 stycznia 2028 r. do 30 czerwca 2028 r. do poddania procesom ostatecznego odzysku (w rozumieniu pkt. 4.2.12. OPZ) lub ostatecznego unieszkodliwienia odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ, które zostały usunięte w Etapie II i/lub Etapie III, a które nie zostały poddane tym procesom ze względu na złożone oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ

  - Przedmiot Umowy będzie realizowany w czterech etapach:

- Etap I – realizowany od dnia zawarcia umowy i przekazania terenu Wykonawcy do 31 października 2026 r. w zakresie usunięcia, przetransportowania i przekazania odpadów do ostatecznego przetworzenia oraz do 30 listopada 2026 r. w zakresie poddania usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.7. OPZ poddanie usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia musi nastąpić najpóźniej w Etapie II, tj. do 30 czerwca 2027 r.

- Etap II – realizowany od 1 stycznia 2027 r. do 31 maja 2027 r. w zakresie usunięcia, przetransportowania i przekazania odpadów do ostatecznego przetworzenia oraz do 30 czerwca 2027 r. w zakresie poddania usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ poddanie usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia musi nastąpić najpóźniej do zakończenia Etapu IV, tj. do 30 czerwca 2028 r. W tym etapie musi również nastąpić poddanie procesowi ostatecznego przetworzenia odpadów usuniętych w Etapie I, a które nie zostały poddane tym procesom ze względu na złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.7. OPZ.

- Etap III – realizowany od 1 lipca 2027 r. do 31 października 2027 r. w zakresie usunięcia, przetransportowania i przekazania odpadów do ostatecznego przetworzenia oraz do 30 listopada 2027 r. w zakresie poddania usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ poddanie usuniętych odpadów procesowi ostatecznego przetworzenia musi nastąpić najpóźniej do zakończenia Etapu IV, tj. do 30 czerwca 2028 r.

- Etap IV – realizowany od 1 stycznia 2028 r. do 30 czerwca 2028 r. w zakresie poddania procesom ostatecznego przetwarzania odpadów usuniętych i przekazanych do przetworzenia w Etapie II i/lub Etapie III, które nie zostały poddane tym procesom ze względu na złożone oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ. Etap ten będzie realizowany w przypadku, gdy ostateczne przetworzenie odpadów nie nastąpi w Etapie II i/lub Etapie III. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy zostanie w całości wykonany w poprzednich Etapach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzania Etapu IV.

  - Ostateczne przetworzenie odpadów przez profesjonalny podmiot w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, usuniętych z Nieruchomości od dnia zawarcia umowy i przekazania terenu do 31 października 2026 r. w ramach Etapu I musi nastąpić do 30 listopada 2026 r. lub najpóźniej do 30 czerwca 2027 r. w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.7. OPZ. Ostateczne przetworzenie odpadów przez profesjonalny podmiot w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, usuniętych z Nieruchomości od 1 stycznia 2027 r. do 30 listopada 2027 r. w ramach Etapu II i Etapu III musi nastąpić odpowiednio do 30 czerwca 2027 r. lub do 30 listopada 2027 r. lub najpóźniej do 30 czerwca 2028 r. w przypadku założenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.8. OPZ.

  - Ostateczne przetworzenie odpadów przez profesjonalny podmiot w procesie odzysku lub unieszkodliwienia w terminie do 30 czerwca 2027 r., które zostały przekazane instalacji do 31 października 2026 r. będzie możliwe jedynie w sytuacji, w której Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie Instalacji do przetwarzania odpadów o braku możliwości poddania ostatecznym procesom przetwarzania odpadów w terminie do 30 listopada 2026 r.

  - Ostateczne przetworzenie odpadów przez profesjonalny podmiot w procesie odzysku lub unieszkodliwienia w terminie do 30 czerwca 2028 r., które zostały przekazane instalacji do 31 maja 2027 r. i do 31 października 2027 r. będzie możliwe jedynie w sytuacji, w której Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie Instalacji do przetwarzania odpadów o braku możliwości poddania ostatecznym procesom przetwarzania odpadów odpowiednio w terminie do 30 czerwca 2027 r. lub 30 listopada 2027 r.

  - Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego przygotowywania i usuwania poszczególnych partii odpadów niebezpiecznych z Nieruchomości bezpośrednio do instalacji i tam poddaje je ostatecznym procesom unieszkodliwienia lub ostatecznym procesom odzysku. Wykonawca zobowiązany jest również sukcesywnie poddawać odpady powstałe z odpadów procesom ostatecznego unieszkodliwienia lub procesom odzysku.

- KOORDYNACJA

  - Wykonawca wyznaczy z chwilą podpisania umowy koordynatora realizacji zadania, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem odpadów z Nieruchomości oraz ich dostarczeniem do miejsc ostatecznego przetwarzania (ostatecznego odzysku lub ostatecznego unieszkodliwiania). Wyznaczenie koordynatora nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

  - Zamawiający wyznaczy koordynatora realizacji usługi, który odpowiedzialny będzie za bieżącą współpracę z Wykonawcą.

  - Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej współpracy z koordynatorem realizacji zadania z ramienia Zamawiającego.

- KONTROLA

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia przez cały okres jego realizacji i na każdym jego etapie, a Wykonawca jest zobowiązany mu to umożliwić. Kontrole mogą być przeprowadzone zarówno na Nieruchomościach, w trakcie transportu, jak i w instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów do której zostały skierowane oraz instalacji, w której poddawane są ostatecznemu unieszkodliwieniu w procesie D10 lub procesie odzysku odpady powstałe z przedmiotowych odpadów w procesie ostatecznego odzysku zgodnie z pkt 4.2.12. OPZ. Kontrole mogą następować albo poprzez wizję w terenie albo poprzez zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą realizacji zamówienia, a w szczególności określoną w pkt 11 OPZ, którą wykonawca będzie dostarczał na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

  - Kontrole mogą przeprowadzać przedstawiciele Zamawiającego, pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a także przedstawiciela instytucji udzielającej dofinansowania do zamówienia, tj. Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- DOKUMENTACJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

  - Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania realizacji zamówienia, w tym:

    - Dokumentowania ewentualnych zdarzeń związanych z powstaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz podjętych na tę okoliczność czynności zaradczych i naprawczych.

    - Sporządzania protokołów z każdego załadunku odpadów z Nieruchomości, o którym mowa w pkt. 4.2.8. OPZ (według Załącznika Nr 3A do OPZ) wraz z załącznikami (raportami wagowy z czynności ważenia odpadów w miejscu załadunku, dokumentacją fotograficzną).

    - Sporządzania sprawozdań miesięcznych (według Załącznika Nr 3 do OPZ) w zakresie wykonanych prac. Załączniki do ww. sprawozdania miesięcznego:

- Protokół z każdego transportu odpadu, o którym mowa w pkt. 11.1.3 OPZ, za dany okres miesięczny,

- Dowód ważenia z wyszczególnioną masą odpadów poszczególnych zbiorczych partii wg wagi legalizowanej na instalacji.

- Wydruki kart przekazania odpadów z systemu BDO, osobno dla każdego transportu odpadów pochodzących z Nieruchomości.

- Wydruk z karty ewidencji odpadów (KEO) instalacji prowadzącej proces ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów pochodzących z Nieruchomości z zaznaczonymi kartami przekazania odpadów (KPO) przyjętych w ramach niniejszego zamówienia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w danym okresie jak i z zaznaczonymi wpisami odpowiadającymi przetworzeniu (odzyskowi lub unieszkodliwieniu).

Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetwarzania w kolumnie KEO Masa [Mg]: wpisuje masę tożsamą z KPO dotyczącej przyjęcia odpadów na instalacji.

- Oświadczenie potwierdzające przekazanie odpadów do procesu ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji sporządzone według Załącznika Nr 3C do OPZ.

- Oświadczenie potwierdzające poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji sporządzone według Załącznika Nr 3D do OPZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.7 i 8.8 w przypadku, gdy poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji odpadów nie nastąpi odpowiednio do 30 listopada 2026 r. i 30 czerwca 2027 r. oraz 30 listopada 2027 r.

Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania.

W przypadku poddawania odpadów procesom ostatecznego odzysku:

- Protokołów z czynności odzysku poszczególnych partii odpadów, sporządzonych wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3B do OPZ (ostateczny wzór zostanie ustalony po podpisaniu umowy – przy uwzględnieniu prowadzonych procesów przez wykonawcę).

- Dowód ważenia odpadów przyjętych do procesu odzysku, produktów, materiałów lub substancji powstałych w wyniku procesu odzysku, odpadów powstałych w wyniku procesu przetwarzania, w tym przekazanych do dalszego odzysku lub unieszkodliwienia, substancji, które utraciły status odpadów, zgodnie z pkt 4.2.12.3. OPZ.

- Wydruk kart przekazania odpadów z systemu BDO dotyczących odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt 4.2.12. OPZ, które zostały skierowane do instalacji ich unieszkodliwiania lub odzysku osobno dla każdego transportu odpadów.

- Wydruk z kart ewidencji odpadów (KEO) instalacji prowadzącej proces odzysku lub unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt 4.2.12. OPZ z zaznaczonymi kartami przekazania odpadów przyjętych w ramach niniejszego zamówienia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w danym czasie jak i z zaznaczonymi wpisami odpowiadającymi przetworzeniu (odzyskowi lub unieszkodliwieniu).

Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetworzenia w kolumnie KEO Masa [Mg]: wpisuje masę tożsama z KPO dotyczącej przejęcia odpadów na instalacji,

- Dokumentację potwierdzającą utratę statusu odpadu w procesie ostatecznego odzysku w odniesieniu do odpadów z danej partii poddanych temu procesowi (np. badania laboratoryjne, certyfikaty, karty produktu lub inne dokumenty, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy).

- Oświadczenie potwierdzające poddanie odpadów procesowi odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w ramach określonych w pkt 4.2.12. OPZ sporządzone według Załącznika Nr 3E do OPZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.7 i 8.8 w przypadku, gdy poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji odpadów nie nastąpi odpowiednio do 30 listopada 2026 r. i 30 czerwca 2027 r. oraz 30 listopada 2027 r.

Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia.

    - W przypadku braku podejmowania czynności związanych z zagospodarowaniem odpadów w danym miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie z wykazem dokonanych czynności (np. formalnych, przygotowania do usunięcia i przekazania odpadów z Nieruchomości do zagospodarowania) zamiast sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w pkt. 11.1.3 OPZ.

    - Sporządzanie protokołów odbioru częściowego wykonanych prac dla Etapu I, Etapu II i/lub Etapu III (odpowiednio do zakresu zrealizowanego Przedmiotu Umowy) zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do OPZ. Załączniki do ww. protokołu:

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy unieszkodliwienia odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy ostatecznego odzysku odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt. 4.2.12. OPZ wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wnioskodawca winien zakreślić odpady poddane unieszkodliwieniu w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy ostatecznego odzysku odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt 4.2.12. OPZ wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Oświadczenia:

- Wykonawcy określające rodzaj i masę odpadów poddanych ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwienia (w Mg) w okresie etapu I,

- oświadczenie posiadacza instalacji potwierdzające poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji sporządzone według Załącznika Nr 3D do OPZ i/lub

- oświadczenie posiadacza instalacji potwierdzające poddanie odpadów procesowi odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w ramach określonych w pkt. 4.2.12. OPZ sporządzone według Załącznika Nr 3E do OPZ.

- Protokół oględzin terenu.

Protokół będzie sporządzony w trzech egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

    - Sporządzenie protokołu odbioru końcowego, obejmującego Etap III lub Etap IV (odpowiednio do zakresu zrealizowanego Przedmiotu Umowy) realizacji zamówienia potwierdzający osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego sporządzonego według Załącznika Nr 5 do OPZ z realizacji usługi wraz z następującymi załącznikami:

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy unieszkodliwienia odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy ostatecznego odzysku odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji, w których prowadzone były procesy unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt. 4.2.12. OPZ wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wnioskodawca winien zakreślić odpady poddane unieszkodliwieniu w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Karty ewidencji odpadów z poszczególnych instalacji w których prowadzone były procesy ostatecznego odzysku odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt 4.2.12. OPZ wraz z zestawieniem nr stron karty, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie Wykonawca winien zakreślić odpady poddane odzyskowi w ramach Przedmiotowej Umowy.

- Oświadczenia:

- Wykonawcy określające rodzaj i masę odpadów poddanych ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwienia (w Mg) w całym okresie obowiązywania Umowy potwierdzające osiągniecie efektu rzeczowego i ekologicznego.,

- oświadczenie posiadacza instalacji potwierdzające poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji sporządzone według Załącznika Nr 3D do OPZ i/lub

- oświadczenie posiadacza instalacji potwierdzające poddanie odpadów procesowi odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w ramach określonych w pkt. 4.2.12. OPZ sporządzone według Załącznika Nr 3E do OPZ.

- Protokół zdawczo-odbiorczy zwrotnego przekazania Nieruchomości przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

Protokół będzie sporządzony w trzech egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

    - Protokół z każdego załadunku odpadów wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną: przez e- Doręczenia lub na adres e-mail (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy) maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od danego załadunku partii odpadów.

    - Sprawozdanie miesięczne wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na adres Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice lub drogą elektroniczną: przez e- Doręczenia lub na adres e-mail (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy) w terminie do 5 dni roboczych po zakończonym miesiącu.

    - Protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemnie na adres Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice i drogą elektroniczną: przez e- Doręczenia lub na adres e- mail (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy) (wersja edytowalna) w celu weryfikacji zakresu wykonanej usługi w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu wszystkich prac dotyczących usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego odpowiednio protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego oraz załączników (5 dni roboczych), Wykonawca składa niniejsze dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, Zamawiającemu w terminie do:

- 30 listopada 2026 r. dla Etapu I,

- 30 czerwca 2027 r. dla Etapu II,

- 30 listopada 2027 r. dla Etapu III,

- 30 czerwca 2028 r. dla Etapu IV.

    - Protokoły odbioru częściowego i końcowego wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powstałej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz – jeżeli dotyczy – w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone i podpisane własnoręcznie (odręcznie lub podpisem własnoręcznym) należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach.

    - W przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej dopuszcza się ich przekazanie w postaci plików elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile przepisy prawa lub postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

- ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI.

  - Rozliczenie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o masę odpadów wyrażoną w Mg, według ważenia przeprowadzonego na legalizowanej wadze na instalacji, do której skierowano odpady bezpośrednio z Nieruchomości oraz ceną jednostkową (zryczałtowaną) za usunięcie i poddanie ostatecznemu unieszkodliwieniu lub odzyskowi (w rozumieniu pkt 4.2.12. OPZ) 1 Mg odpadów, ustaloną w drodze postępowania przetargowego.

  - W trakcie realizacji usługi przewidziano trzy okresy rozliczeniowe, tj.:

- od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2026 r. (Etap I) – po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego wykonanych prac w ramach Etapu I,

- od 1 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2027 r. (Etap II) - po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego wykonanych prac w ramach Etapu II,

- od 1 lipca 2027 r. do 30 listopada 2027 r. (Etap III) - po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac w ramach Etapu III.

  - Strony sporządzą protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych prac (pkt. 11.1.5 i 11.1.6 OPZ) polegający na usunięciu, przetransportowaniu odpadów, przekazaniu i poddaniu odpadów do procesom ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w rozumieniu pkt 4.2.12. OPZ. Protokół ten będzie sporządzony w wersji edytowalnej przez Wykonawcę i poddany weryfikacji Zamawiającemu przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury za dany okres rozliczeniowy. Do niniejszego protokołu załącznikiem będą również sprawozdanie miesięczne wraz z załącznikami (pkt. 11.1.3 OPZ) za dany okres. Protokół będzie sporządzony w trzech egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

  - Wynagrodzenie jest należne wyłącznie w odniesieniu do tych odpadów, które zostały przekazane i poddane procesowi ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w rozumieniu pkt 4.2.12. OPZ, co zostanie potwierdzone w dokumentacji, o której mowa w pkt. 11.1.3 OPZ, w tym m.in.:

- oświadczeniach złożonych przez instalacje, w których doszło do poddania odpadów ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia lub odzysku,

- oświadczeniach złożonych przez instalacje, w których doszło do poddania odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów w warunkach określonych w pkt 4.2.12. OPZ potwierdzających poddanie tych odpadów procesowi odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia,

- kartach ewidencji odpadów, o których mowa w ww. pkt OPZ.

  - W drodze wyjątku od postanowień pkt. 12.4 OPZ, Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy na etapie przekazania odpadów do procesu ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w rozumieniu pkt 4.2.12. OPZ, pod warunkiem, że Wykonawca złoży stosowne oświadczenie posiadacza Instalacji potwierdzające przyjęcie odpadów do procesu ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji i wyjaśnienia, dlaczego niemożliwe jest poddanie  odpadów ostatecznym procesom przetwarzania w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności złożonego oświadczenia.

  - Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę za poszczególne okresy rozliczeniowe realizacji usługi w zakresie usunięcia, transportu, przekazania i poddania odpadów procesom ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w rozumieniu pkt. 4.2.12 OPZ. Płatności za realizację zamówienia będą się odbywały w trzech transzach z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą zaakceptowane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego prac stanowiące Załącznik Nr 4 do OPZ. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktury VAT w ciągu trzech dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego ww. protokołu. W przypadku zrealizowania Przedmiotu Umowy w trzech etapach, podstawą do wypłacenia ostatniej transzy wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wykonanych prac, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do OPZ.

  - Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z terminem płatności do 30 dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- ZAŁĄCZNIKI.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Kopie Decyzji wydane zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z:

- 25 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.6.2019.SA.MB1.10, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.6.2019.AS1.17,

- 26 sierpnia 2022 r., znak WSI.4720.7.2019.KN.MO.9, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.7.2019.MO/AS1.14,

- 14 września 2022 r., znak WSI.4720.8.2019.KN.MS2.13, zmienioną decyzją z 5 lutego 2026 r., znak WSI.4720.8.2019.MS2.20.

- Załącznik Nr 2 – Ekspertyza pn. „Ocena właściwości niebezpiecznych, ilości oraz warunków usunięcia odpadów składowanych nielegalnie w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie gminy Sławków” sporządzona przez REMEA Sp. z o.o. w październiku 2024 r. wraz z załącznikami.

- Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie miesięczne.

- Załącznik Nr 3A – Protokół załadunku odpadów.

- Załącznik Nr 3B – Protokół z czynności odzysku poszczególnych partii odpadów.

- Załącznik Nr. 3C – Oświadczenie potwierdzające przekazanie odpadów do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji.

- Załącznik Nr 3D – Oświadczenie potwierdzające poddanie odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji.

- Załącznik Nr 3E – Oświadczenie potwierdzające poddanie odpadów procesowi odzysku lub ostatecznego unieszkodliwienia odpadów powstałych na skutek ostatecznego odzysku odpadów.

- Załącznik Nr 4 – Protokół odbioru częściowego.

- Załącznik Nr 5 – Protokół odbioru końcowego.