### Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CECH I FUNKCJONALNOŚCI

Dostawa 37 szt. urządzeń sieci bezprzewodowej

1. Producent : …………………………………………………………………………...……………;

2. Model urządzenia: ……….………………………………………………………………………..;

3. Pozostałe niezbędne elementy identyfikacyjne (jeśli występują i są niezbędne):………..……….

| Lp. | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe: 5GHz (802.11ac wave 2/ax) oraz 2.4GHz (802.11b/g/n/ax). |  |
| 2 | Możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej. |  |
| 3 | Możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez nadzoru kontrolera): zarządzanie przez przeglądarkę internetową (HTTPS), wszystkie operacje konfiguracyjne przez GUI, zmiana trybu pracy tylko przez GUI (bez nowej wersji oprogramowania). |  |
| 4 | Wspólna konfiguracja punktów w jednej sieci LAN warstwa 2: automatyczny wybór lidera klastra, failover, propagacja konfiguracji/obrazu OS, klaster do 120 urządzeń (w tym z innymi punktami z dokumentu). |  |
| 5 | Praca w trybie monitorującym pasmo radiowe (wykrywanie fałszywych AP). |  |
| 6 | Możliwość pracy jako analizator widma. |  |
| 7 | Wbudowana pełnoetatowa zapora sieciowa. |  |
| 8 | Wbudowany serwer DHCP. |  |
| 9 | Wbudowany serwer RADIUS terminujący sesje EAP bezpośrednio na urządzeniu. |  |
| 10 | Obsługa EAP: EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, TTLS-MSCHAPv2. |  |
| 11 | Integracja z zewnętrznymi serwerami RADIUS i LDAP. |  |
| 12 | Obsługa min. 16 niezależnych SSID. |  |
| 13 | Przypisanie SSID do VLAN (statycznie/dynamicznie). |  |
| 14 | Uwierzytelnianie przez portal WWW: wbudowany lub zewnętrzny. |  |
| 15 | Odseparowana sieć gościnna z NAT. |  |
| 16 | Wbudowany serwer uwierzytelniający obsługujący konta gościnne. |  |
| 17 | Automatyczne zarządzanie pasmem: auto-kanal/moc, monitoring, load balancing, wykrywanie interferencji/braków pokrycia, steering do 5GHz, airtime fairness, profile czasowe SSID, wsparcie 802.11d/h. |  |
| 18 | Minimalizacja interferencji z 3G/4G/LTE. |  |
| 19 | Wbudowany moduł Bluetooth Low Energy (BLE 5.0, min. 7dBm) do nawigacji wewnątrzbudynkowej. |  |
| 20 | Wbudowany moduł Zigbee 802.15.4 (min. 7dBm). |  |
| 21 | Obsługa roamingu w warstwie 2. |  |
| 22 | Monitoring przez SNMP. |  |
| 23 | Logowanie na zewnętrznym serwerze SYSLOG. |  |
| 24 | Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową (infrastruktura i klienci). |  |
| 25 | Wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową. |  |
| 26 | Interfejs zarządzania: diagnostyka sygnału/prędkości, wykorzystanie pasma, liczba klientów/interferencji, statystyki ramek/szumu/logi. |  |
| 27 | 4 wbudowane anteny 4x4 MIMO: min. 4 dBi (2.4GHz), 7.5 dBi (5GHz). |  |
| 28 | Obsługa standardów: 802.11a/b/g/n/ac Wave1/2/ax. |  |
| 29 | Tryb SU-MIMO 4x4 dla 5GHz. |  |
| 30 | Specyfikacja radia 5GHz: OFDM/OFDMA, modulacje BPSK-1024-QAM, regulowana moc (0.5dBm), prędkości MCS, kanały 20-160MHz, DFS, A-MPDU/MSDU, MRC/CDD/STBC/LDPC/TxBF. |  |
| 31 | Specyfikacja radia 2.4GHz: DSSS/OFDM/OFDMA, modulacje CCK-1024-QAM, regulowana moc. |  |
| 32 | Porty: 1x 10/100/1000BaseT (auto-MDI/MDIX, load balancing), 1x 10/1000/2.5GBaseT (802.3bz, PoE, load balancing), konsola RS-232/USB, USB 2.0 Type-A, reset, Kensington. |  |
| 33 | Parametry pracy: 0-50°C, 5-92% wilgotności; standardy Ethernet 802.3/at, Wi-Fi 802.11a-n/ac/ax, CE, EN 300328/301489/301893/60601. |  |
| 34 | Zasilanie PoE 802.3at. |  |
| 35 | Certyfikat Wi-Fi Alliance dla 802.11a/b/g/n/ac. |  |
| 36 | Funkcje permanentne (bez licencji czasowych/subskrypcji). |  |
| 37 | Z elementami montażowymi do sufitu. |  |
| 38 | Zasilacz sieciowy w zestawie. |  |
| 39 | Min. standardowa gwarancja producenta. |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby