Załącznik nr 3.1 do SWZ

ADT.261.4.2026

## Dostawa sprzętu medycznego i oprogramowania w ramach projektu KPO D1.1.1 pn. „Kardiologia w nowej odsłonie – rozwój infrastruktury medycznej ZOZ Łowicz w ramach KPO

## FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ 1

Poz. 1 - DOZOWNIK TLENOWY - 4 SZTUKI

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
| 14. | Potwierdzenie zgodności z normą EN 15 002 (Przepływomierz – urządzenia pomiarowe do podłączenia do punktów poboru) lub równoważną | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Materiał korpusu niklo-chromowany mosiądz | TAK |  |
|  | Ciśnienie wlotowe: 4,5 bar | TAK |  |
|  | Zakresy pomiarowe: 0-5l/min., 0-15l/min., 0-30l/min. | TAK, podać |  |
|  | Wejście według normy krajowej | TAK |  |
|  | Wyjście: 9/16” UNF; M12×1,25; G3/8; G 1/4 (z końcówką wtykowa węża) | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar urządzenia 32mmx160mmx60mm (+/-5%) szerokośćxwysokośćxgłębokość | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia (bez łącznika) max. 280g | TAK, podać |  |

Poz. 2 - KARDIOSTYMULATOR - 1 SZTUKA

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | TAK |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | TAK |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz | TAK |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) | TAK |  |
|  | Funkcje stymulacyjne: min. VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | TAK, podać |  |
|  | Częstość podstawowa: min. 30 ÷ 180 1/min. | TAK, podać |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej: min. 100 ÷ 990 1/min. | TAK, podać |  |
|  | Amplituda impulsu: min. 0,1 ÷ 20 mA | TAK, podać |  |
|  | Szerokość impulsu: min. 0,2 ÷ 1,5 ms | TAK, podać |  |
|  | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku |  |  |
|  | Czas refrakcji: min. 200 ÷ 500 ms | TAK, podać |  |
|  | Czułość wejściowa: min. 0,5 ÷ 21 mV | TAK, podać |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2 ÷ 12 V | TAK, podać |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | TAK |  |
|  | Zasilanie z baterii 9 V | TAK |  |
|  | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni | TAK, podać |  |
|  | Masa urządzenia łącznie z baterią max 300 g | TAK, podać |  |
|  | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca – 1 szt. | TAK |  |

Poz. 3 - PULSOKSYMETR - 2 SZTUKI

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Aparat z modułami umożliwiającymi pomiar wartości Saturacji [SpO2], Pulsu [PR], krzywa SpO2Pleth oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi [NIBP, ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie]. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi możliwy w trybie ręcznym oraz automatycznym z ustawianym interwałem co 1-2-3-4-5- 10-15-30-60-90- 120-180-240-480min. | TAK |  |
|  | Aparat posiadający zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie. Poziom ciśnienia w mankiecie dostosowany do grupy wiekowej. Kolorowy czytelny, wyświetlacz LCD 4.3" z trybem wyświetlania "standard" oraz "duże cyfry". | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru Pulsu [PR] 20-300 bpm, dokładność +/-3 bpm Zakres pomiaru Saturacji [SpO2] 0-100%, dokładność dla zakresu 70-100% +/-2% Zakres pomiaru ciśnienia krwi [NIBP] Dorośli - Skurczowe 40-270 mmHg Rozkurczowe 10-215 mmHg Średnie 20-235 mmHg Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie 300 mmHg Dzieci - Skurczowe 40-200 mmHg Rozkurczowe 10-150 mmHg Średnie 20-265 mmHg Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie 240 mmHg Noworodki - Skurczowe 40-135 mmHg Rozkurczowe 10-100 mmHg Średnie 20-110 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Pamięć mierzonych wartości - do 72 godzin zapisu. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Poziom akumulatora widoczny na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Kompaktowa budowa aparatu z wbudowaną rączka do łatwego przenoszenia. | TAK |  |
|  | Wyposażony w czujnik SpO2 oraz mankiet NIBP dla osoby dorosłej | TAK |  |

Poz. 4 - WÓZEK DO ROZWOŻENIA LEKÓW (UŻYTKOWY) - 1 SZTUKA

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Konstrukcja wózka jednoczęściowa, formowana „w jednym bloku” (bez łączeń), w całości wykonana z wysokiej jakości tworzywa – pigmentowanego polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, nadającego się do recyklingu, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi, z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy blat boczny o wymiarach min. 350 x 350 mm wysuwany z prawej strony wózka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - Wysokość: 1000 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) - Szerokość wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia: 1050 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew) uchwyt do przemieszczania umieszczony po lewej stronie wózka | TAK |  |
|  | Wózek posiadający następujący układ szuflad: - Szuflada pierwsza i druga – wyjmowane w całości jako niezależny element Każda szuflada podzielona na min. 12 wysuwanych niezależnych „małych szufladek” na leki Wymiary każdej „małej szufladki” 110 mm x 275 mm x 40 mm (+/- 2 mm), każda „szufladka” z możliwością umieszczenia opisu jej zawartości - Szuflada trzecia i czwarta - wysuwana i wyjmowana w całości o wymiarach 625 x 450 x 100 mm Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem) Możliwość wyboru koloru szuflad min. 6 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) | TAK |  |
|  | Zamocowane z lewej strony wózka dwa uchylne pojemniki, wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki), wyjmowane bez użycia narzędzi, w przypadku nieużywania (pozycja zamknięta) pojemniki nie wystają poza obrys wózka | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 4 tworzywowe koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne (oznaczone kolorem żółtym) | TAK, podać |  |
|  | Dolne narożniki wózka wyposażone w antywstrząsowe odboje chroniące przed uszkodzeniami Możliwość wyboru koloru odbojów, min. 2 kolory do wyboru | TAK, podać |  |

Poz. 5 - WÓZEK ZABIEGOWY CHIRURGICZNY - 1 SZTUKA

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Konstrukcja wózka jednoczęściowa, formowana „w jednym bloku” (bez łączeń), w całości wykonana z wysokiej jakości tworzywa – pigmentowanego polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, nadającego się do recyklingu, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi, z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny o wymiarach min. 350 x 350 mm wysuwany z prawej strony wózka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - Wysokość: 1000 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) - Szerokość wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia: 1050 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew) uchwyt do przemieszczania umieszczony po lewej stronie wózka | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad (od góry): - 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm (+/- 2%) - 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm (+/- 2%) | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wykonane z wysokiej jakości tworzywa, jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Szuflady wyjmowane (bez konieczności użycia narządzi) | TAK |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie za pomocą klucza zabezpieczonego przez złamaniem i wygięciem np. składana główka (min. 3 klucze do każdego wózka) | TAK, podać |  |
|  | Szuflady poruszające się po wyprofilowanych w korpusie wózka prowadnicach zapewniających płynny system otwierania i zamykania | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania scalone z frontami (jako jednolity odlew) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru szuflad min. 6 kolorów do wyboru |  |  |
|  | Wszystkie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp., dzielące szufladę wewnątrz na min. 12 części | TAK, podać |  |

__________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)