Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-101/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Zestaw serwerów do zaawansowanej analityki danych przestrzennych

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 48820000-2 - Serwery

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw serwerów do zaawansowanej analityki danych przestrzennych (1 zestaw) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| Serwer nr 1 (szt. 2) |  |  |
| 1 | Obudowa - Obudowa typu rack o wysokości 2U, umożliwiająca instalację wymaganej konfiguracji serwera. - możliwość instalacji minimum 12 dysków w formacie 2,5” lub 3,5’’ (w zależności od architektury oferowanej obudowy) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych - organizer do kabli lub rozwiązanie równoważne zapewniające prawidłowe prowadzenie okablowania. |  |
| 2 | Płyta główna - płyta główna przeznaczona do pracy w serwerach, kompatybilna z oferowanymi procesorami i pozostałymi komponentami, wspierana przez producenta serwera - możliwość instalacji dwóch procesorów - chipset przystosowany do pracy w konfiguracji dwuprocesorowej. - pełna kompatybilność z pozostałymi komponentami oferowanego serwera |  |
| 3 | Procesor Serwer musi być wyposażony w dwa procesory klasy x86, przeznaczone do pracy w serwerach, kompatybilne z oferowanym serwerem, spełniające minimalne wymagania: - minimum 48 rdzeni każdy lub zapewniające łączną wydajność obliczeniową całego serwera nie mniejszą niż określona poniżej, - bazowa częstotliwość taktowania minimum 2,6 GHz lub równoważna pod względem wydajności w zastosowaniach serwerowych, - pamięć cache minimum 250 MB na procesor lub równoważna wydajność obliczeniowa całego serwera nie mniejsza niż 750 punktów w teście SPECint2017 Base lub w teście równoważnym, zgodnie z oficjalnie opublikowanymi wynikami lub dokumentacją producenta. |  |
| 4 | Pamięć RAM - Pamięć RAM o pojemności minimum 640 GB, w technologii DDR5 RDIMM lub równoważnej, o częstotliwości zgodnej ze specyfikacją producenta (nie niższej niż 5600 MT/s dla DDR5) - płyta główna wyposażona w minimum 24 sloty pamięci RAM przeznaczone do instalacji pamięci, - maksymalna obsługiwana pojemność pamięci RAM przez serwer nie mniejsza niż 2 TB lub wyższa, zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanego modelu. |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe Serwer musi być wyposażony w interfejsy sieciowe zapewniające co najmniej: - cztery porty Ethernet 1 Gb/s, - co najmniej dwa porty Ethernet o podwyższonej przepustowości (minimum 10 Gb/s lub wyższej, np. 25 Gb/s), zrealizowane w standardzie Base-T, SFP+ / SFP28 lub rozwiązaniu równoważnym, zapewniającym nie gorsze parametry transmisji. Interfejsy sieciowe mogą być zrealizowane w dowolnej architekturze kompatybilnej z oferowanym serwerem, zapewniającej pełną funkcjonalność i przepustowość. |  |
| 6 | Gniazda rozszerzeń: Minimum sześć slotów PCIe, w tym: - minimum cztery sloty PCIe Gen 5x16 lub równoważne zapewniające nie gorszą przepustowość, - minimum dwa sloty PCIe Gen 4x16 lub równoważne zapewniające nie gorszą przepustowość, |  |
| 7 | Nośniki danych - serwer musi być wyposażony w kontroler/rozwiązanie sprzętowe obsługujące nośniki danych z interfejsami SATA i SAS oraz umożliwiające stosowanie nośników SSD, w tym NVMe (np. poprzez odpowiedni backplane/adapter), zgodnie ze specyfikacją producenta. . - Zainstalowany min. 1 dysk SSD SATA o pojemności 960GB klasy enterprise (Mixed Use) z obsługą Hot-Plug. |  |
| 8 | Wbudowane porty - minimum 4 porty USB z czego nie mniej niż 2 porty USB 3.0, - minimum 1 port VGA |  |
| 9 | Video - zintegrowany układ graficzny umożliwiający wyświetlanie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920 × 1200 |  |
| 10 | Karta GPU Serwer musi być wyposażony w kartę GPU przeznaczoną do zastosowań obliczeniowych w obszarze AI/ML, spełniającą następujące minimalne wymagania: - przeznaczenie: karta GPU dedykowana do zastosowań obliczeniowych (AI/ML), - pamięć graficzna: minimum 48 GB typu GDDR6 z obsługą ECC (Error-Correcting Code) lub rozwiązanie równoważne zapewniające integralność danych na porównywalnym poziomie, - interfejs: PCI Express (PCIe). Konstrukcja mechaniczna: full height, double wide, - chłodzenie: pasywne, - wydajność obliczeniowa: wydajność Tensor Cores w obliczeniach FP16 (bez sparsity) nie mniejsza niż 140 TFLOPS lub równoważna wydajność w BF16 osiągająca co najmniej 140 TFLOPS. Wymagania dotyczące chłodzenia Oferowany serwer musi zapewniać wymuszony przepływ powietrza (front-to-back) zgodny z wymaganiami producenta karty GPU, gwarantujący jej prawidłową pracę przy maksymalnym obciążeniu. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia kompatybilności oferowanej karty GPU z obudową serwera oraz zapewnienia utrzymania parametrów termicznych i wydajnościowych zgodnie ze specyfikacją producenta GPU. |  |
| 11 | Zasilacze - Minimum dwa zasilacze redundantne Hot-Plug o mocy nie mniejszej niż 1100 W każdy lub większej, jeżeli wymaga tego oferowana konfiguracja serwera - W zestawie min. dwa przewody zasilające o długości min. 2m, wtyk adekwatny dla zainstalowanych zasilaczy. - Zasilacze muszą charakteryzować się wysoką sprawnością energetyczną, potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium lub certyfikatem równoważnym potwierdzającym porównywalny poziom sprawności energetycznej.. |  |
| 12 | Bezpieczeństwo Serwer musi być wyposażony w mechanizmy bezpieczeństwa obejmujące co najmniej: - zabezpieczenie mechaniczne obudowy przed nieautoryzowanym dostępem do komponentów oraz nośników danych, - czujnik otwarcia obudowy współpracujący z systemem zarządzania serwerem, - moduł TPM 2.0, - możliwość konfiguracji zabezpieczeń dostępu do BIOS/UEFI (hasła, tryby ochrony), - obsługę bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) lub rozwiązania równoważnego, - mechanizmy bezpiecznego usuwania danych z wewnętrznych nośników danych, niezależne od systemu operacyjnego, zgodne z uznanymi standardami bezpieczeństwa (np. NIST) lub równoważne, - mechanizmy ochrony integralności firmware oraz możliwość przywrócenia poprzedniej wersji firmware w przypadku wykrycia nieautoryzowanych zmian lub rozwiązania równoważne |  |
| 13 | Diagnostyka Serwer musi umożliwiać prezentację informacji diagnostycznych dotyczących stanu procesora, pamięci, dysków, BIOS/UEFI, zasilania oraz temperatury, za pośrednictwem systemu zarządzania serwerem, panelu informacyjnego lub innego rozwiązania równoważnego |  |
| 14 | Oprogramowanie do zarządzania Serwer musi być wyposażony w niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego system zarządzania typu out-of-band, posiadający dedykowany port sieciowy RJ-45, umożliwiający w szczególności: - - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - - szyfrowane połączenie (np: TLS lub rozwiązanie równoważne) oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika; - - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - - dostęp do wirtualnej konsoli z obsługą myszy, klawiatury; - - wsparcie dla IPv6; - - wsparcie dla standardowych protokołów i interfejsów zarządzania, takich jak IPMI 2.0, Redfish, SNMP, SSH lub równoważnych - - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - - możliwość monitorowania poboru mocy oraz zarządzania zużyciem energii serwera, w tym definiowania limitów poboru mocy, w zakresie przewidzianym przez oferowany system zarządzania ; - - integrację z usługą katalogową np: Active Directory lub równoważną; - - możliwość obsługi przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - - generowanie powiadomień (np. e-mail) o awariach lub istotnych zmianach konfiguracji sprzętowej. - możliwość lokalnego i zdalnego zarządzania serwerem za pośrednictwem systemu zarządzania, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego |  |
| 15 | Licencja dla Oprogramowania Systemowego: - bezterminowa - bez wsparcia technicznego - bez prawa aktualizacji |  |
| 16 | Certyfikaty Oferowany serwer musi być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniać wymagania obowiązujących dyrektyw oraz rozporządzeń UE, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, co powinno być potwierdzone oznakowaniem CE oraz deklaracją zgodności UE producenta. . Dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami prawa UE Zamawiający może żądać na etapie realizacji zamówienia lub przy odbiorze urządzenia |  |
| 17 | Gwarancja Wymagana jest gwarancja na oferowany serwer na okres minimum 36 miesięcy, świadczona przez producenta lub podmiot uprawniony do realizacji serwisu gwarancyjnego |  |
| 18 | Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| 19 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 20 | Termin dostawy: do 60 dni od daty podpisania umowy |  |
|  | Nazwa, typ/ model, producent oferowanego urządzenia |  |

Oferowany model serwera oraz jego kluczowe komponenty (CPU, płyta główna, zasilacze, GPU – jeżeli dotyczy) nie mogą znajdować się w statusie End-of-Sale/End-of-Life na dzień składania ofert.

| Serwer nr 2 (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa - obudowa typu rack o wysokości maksimum 1U lub rozwiązanie równoważne kompatybilne z szafami rack 19”, - możliwość instalacji minimum 4 dysków w formacie 2,5” lub 3,5’’ wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych - organizer do kabli lub rozwiązanie równoważne zapewniające prawidłowe prowadzenie okablowania. |  |
| 2 | Płyta główna - Płyta główna serwera musi być przystosowana do pracy w konfiguracji dwuprocesorowej, umożliwiając instalację dwóch procesorów klasy serwerowej - chipset przeznaczony do pracy w serwerach dwuprocesorowych, zgodny z oferowanymi procesorami oraz wspierany przez producenta serwera |  |
| 3 | Procesor - dwa procesory klasy x86 przeznaczone do pracy w serwerach, - minimum 24 rdzenie każdy lub równoważna wydajność obliczeniowa całego serwera, - bazowa częstotliwość taktowania minimum 2,8 GHz lub równoważna pod względem wydajności w zastosowaniach serwerowych, - kompatybilne z oferowanym serwerem i wspierane przez producenta serwera, - pamięć podręczna (cache) minimum 128 MB na procesor lub równoważna wydajność obliczeniowa |  |
| 4 | Pamięć RAM - pamięć RAM o pojemności minimum 256 GB, w technologii DDR5 RDIMM lub równoważnej. - częstotliwość pracy pamięci zgodna z oferowaną konfiguracją serwera i specyfikacją producenta, - płyta główna serwera musi posiadać co najmniej 16 slotów pamięci RAM, umożliwiających dalszą rozbudowę pamięci. |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe Serwer musi być wyposażony w interfejsy sieciowe zapewniające co najmniej: - cztery porty Ethernet o przepustowości co najmniej 1 Gb/s , - co najmniej dwa porty Ethernet o podwyższonej przepustowości (minimum 10 Gb/s) , - porty zrealizowane w standardzie Base-T, SFP+ lub rozwiązaniu równoważnym, zapewniającym nie gorsze parametry transmisji. |  |
|  | Gniazda rozszerzeń: Minimum dwa sloty PCIe Gen 4x16 lub rozwiązania równoważne zapewniające nie gorszą przepustowość |  |
| 6 | Dyski twarde - kontroler lub rozwiązanie sprzętowe obsługujące nośniki danych z interfejsami SATA i SAS oraz umożliwiające stosowanie nośników SSD, w tym NVMe (np. poprzez odpowiedni kontroler, backplane lub adapter), zgodnie ze specyfikacją producenta serwera, - zainstalowany co najmniej jeden dysk SSD SATA o pojemności minimum 960 GB, przeznaczony do pracy w środowisku serwerowym (klasy Mixed Use lub równoważnej), z obsługą Hot-Plug |  |
| 7 | Wbudowane porty - min. 4 porty USB z czego nie mniej niż 2 porty USB 3.0 lub wyższe, - min. 1 port wideo (np. VGA lub równoważny) |  |
| 8 | Video zintegrowany układ graficzny umożliwiający wyświetlanie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920 × 1200 lub wyższej |  |
| 9 | Zasilacze - Minimum dwa zasilacze redundantne Hot-Plug o mocy nie mniejszej niż 1100 W każdy lub większej, jeżeli wymaga tego konfiguracja serwera. - W zestawie min. dwa przewody zasilające o długości min. 2m, z wtykiem adekwatnym dla zainstalowanych zasilaczy. - Zasilacze muszą charakteryzować się wysoką sprawnością energetyczną, potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium lub równoważnym. |  |
| 10 | Bezpieczeństwo Serwer musi być wyposażony w mechanizmy bezpieczeństwa obejmujące co najmniej: - zabezpieczenie mechaniczne obudowy przed nieautoryzowanym dostępem do komponentów oraz nośników danych, - czujnik otwarcia obudowy współpracujący z systemem zarządzania serwerem, - moduł TPM 2.0, - możliwość konfiguracji zabezpieczeń dostępu do BIOS/UEFI, - obsługę bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) lub rozwiązania równoważnego, - mechanizmy bezpiecznego usuwania danych, niezależne od systemu operacyjnego, zgodne z uznanymi standardami bezpieczeństwa (np. NIST) lub równoważne, - mechanizmy ochrony integralności firmware oraz możliwość przywrócenia poprzedniej wersji firmware lub rozwiązania równoważne |  |
| 11 | Diagnostyka Serwer musi umożliwiać prezentację informacji diagnostycznych dotyczących stanu procesora, pamięci, dysków, BIOS/UEFI, zasilania oraz temperatury, za pośrednictwem systemu zarządzania serwerem, panelu informacyjnego lub innego rozwiązania równoważnego |  |
| 12 | Oprogramowanie do zarządzania Serwer musi być wyposażony w niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego system zarządzania typu out-of-band, posiadający dedykowany port RJ-45, umożliwiający w szczególności: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu webowego systemu zarządzania ; - zdalne monitorowanie stanu serwera oraz informowanie o jego statusie (w szczególności prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji sprzętowej); - szyfrowane połączenie (np: TLS lub rozwiązanie równoważne) oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych nośników (np: napędów); - dostęp do wirtualnej konsoli z obsługą myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla standardowych protokołów i interfejsów zarządzania, takich jak IPMI 2.0, Redfish, SNMP, SSH lub równoważnych - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość monitorowania poboru mocy oraz zarządzania zużyciem energii serwera, w tym definiowania limitów poboru mocy, w zakresie przewidzianym przez oferowany system zarządzania - integrację z usługą katalogową (np: Active Directory lub rozwiązaniem równoważnym); - możliwość obsługi przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - generowanie powiadomień (np. e-mail) o awariach lub istotnych zmianach konfiguracji sprzętowej; - możliwość lokalnego i zdalnego zarządzania serwerem za pośrednictwem systemu zarządzania, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego |  |
| 13 | Licencja dla Oprogramowania Systemowego bezterminowa / terminowa na okres ze wsparciem technicznym / bez wsparcia technicznego z prawem aktualizacji / bez prawa aktualizacji |  |
| 14 | Certyfikaty Oferowany serwer musi być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniać wymagania obowiązujących dyrektyw oraz rozporządzeń UE, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, co powinno być potwierdzone oznakowaniem CE oraz deklaracją zgodności UE producenta. Dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami prawa UE Zamawiający może żądać na etapie realizacji zamówienia lub przy odbiorze urządzenia |  |
| 15 | Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| 16 | Gwarancja Wymagana jest gwarancja na oferowany serwer na okres minimum 36 miesięcy, świadczona przez producenta lub podmiot uprawniony do realizacji serwisu gwarancyjnego |  |
| 17 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 18 | Termin dostawy: do 60 dni od daty podpisania umowy |  |
|  | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia |  |

UWAGA: Podane w tabelach wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

Oferowane modele serwera oraz ich kluczowe komponenty (CPU, płyta główna, zasilacze, GPU – jeżeli dotyczy) nie mogą znajdować się w statusie End-of-Sale/End-of-Life na dzień składania ofert.

Kalkulacja ceny  zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Zestaw serwerów do zaawansowanej analityki danych przestrzennych (1 zestaw) | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer nr 1 | 2 | , zł |
| 2 | Serwer nr 2 | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, budynek L-1

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie opakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VII.  	Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

VIII. Termin dostawy: Termin dostawy: do 60 dni od dnia podpisania umowy

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W6) / poz. 3 Zestaw serwerów do zaawansowanej analityki danych przestrzennych

*niepotrzebne skreślić

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.