Załącznik nr 1a do działu II SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 1 pn. „Dostawa urządzeń dydaktycznych do pracowni elektroniki i elektrotechniki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”

| Lp | Nazwa | Ilość [sztuki] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko pracy – stół montażowy 800x2000 mm pod rozdzielnicę Blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania. Wymiary blatu: 800 mm x 2000 mm, standardowa wysokość zamocowania blatu - 750 mm. Od podanych wymiarów dopuszcza się 5% odchyłkę. Zapewniona możliwość regulacji manualnej wysokości blatu w zakresie 0-200 mm od standardowej wysokości. Konstrukcja nośna stołu wykonana z konstrukcyjnych profili aluminiowych 45x45 oraz 30x30 z rowkiem 8 mm. Możliwość regulacji (wypoziomowania) stołu – montaż na stopkach. Zapewnione podłączenie rozdzielnicy z osprzętem z poz. 2 | 10 |
| 2 | Rozdzielnica Rozdzielnica zasilająca przymocowana do konstrukcji stołu, możliwość montażu z lewej lub prawej strony stołu: - min. 1 gniazdo 3-fazowe 400V AC, - min. 4 gniazda 1-fazowe 230 V AC , - zasilacz 24 V DC min.60W, - zabezpieczenia: - różnicowo-prądowe 3-fazowe, - nadmiarowo – prądowe 1-fazowe i 3-fazowe, - wyłącznik główny, - wskaźniki sygnalizujące obecność napięcia z 3 faz, - wyłącznik awaryjny - umieszczony w widocznym miejscu na zewnątrz rozdzielnicy, - przewód zasilający z wtykiem 5P 16A (min. 5 mb), - gniazdo 5P 16A umożliwiające podłączenie kolejnego stołu, - korytko - system do mocowania, uporządkowania przewodu zasilającego. | 10 |
| 3 | Zasilacz regulowany Specyfikacja techniczna: - zasilacz regulowany laboratoryjny dwukanałowy - płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0-30V - płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: min. 0-3A - wydajność prądowa do min. 3A - jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu - wyświetlacz LED min. 3,5 cyfry - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - dokładność wskazań napięcia: ± (1%+1 cyfra) lub lepsza - dokładność wskazań prądu: ± (1%+1 cyfra) lub lepsza - praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego - praca w trybie stabilizacji prądu wyjściowego - chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora | 10 |
| 4 | Autotransformator 1- fazowy Specyfikacja techniczna: - napięcie zasilania nominalne: 230V/50Hz - napięcie wyjściowe: co najmniej 0-250V - moc znamionowa: min. 500 VA - prąd obciążenia maksymalny: nie mniej niż 1,9 A - ilość faz: 1-fazowy - wskaźnik napięcia wyjściowego - gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4 mm - regulacja napięcia za pomocą pokrętła - wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym | 10 |
| 5 | Multimetr analogowy Specyfikacja techniczna o minimalnych parametrach: - Multimetr analogowy - Pomiar napięcia DC: zakres 2,5 - 1000V, dokładność +/-1,5% - Pomiar napięcia AC: zakres 10V - 1000V, dokładność +/-2,5% - Pomiar prądu DC: zakres 50uA - 10A, dokładność +/-1,5% - Pomiar prądu AC: zakres 2,5mA - 10A, dokładność +/-2,5% - Pomiar rezystancji: zakres 1 Ohm - 1kOhm | 10 |
| 6 | Multimetr cyfrowy (napięcie AC/DC, prąd AC/DC, częstotliwość, rezystancja, pojemność i indukcyjność) Specyfikacja techniczna o minimalnych parametrach: - Pomiar ciągłości, częstotliwości, indukcyjności, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury (wymagana zewnętrzna sonda) - Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD - Zakres pomiaru napięcia DC: 200mV/2V/20V/200V/1kV - Dokładność pomiaru napięcia DC: ±(0,5% + 3 cyfry) - Zakres pomiaru napięcia AC: 200mV/2V/20V/200V/1kV - Dokładność pomiaru napięcia AC: ±(0,8% + 5 cyfry) - Zakres pomiaru prądu DC: 2mA/20mA/200mA/10A - Dokładność pomiaru prądu DC: ±(0,8% + 3 cyfry) - Zakres pomiaru prądu AC (pomiar pośredni): 2mA/20mA/200mA/10A - Dokładność pomiaru prądu AC: ±(1% + 5 cyfry) - Zakres pomiaru rezystancji: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2GΩ - Zakres pomiaru pojemności: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF - Dokładność pomiaru pojemności: ±(2,5%+ 20 cyfr) - Zakres pomiaru indukcyjności: 2mH/20mH/200mH/2H/20H - Dokładność pomiaru indukcyjności: ±(2,5% + 20 cyfr) - Zakres pomiaru częstotliwości: 2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz - Dokładność pomiaru częstotliwości: ±(1%+10 cyfr) - Zakres pomiaru temperatury: -20 do 1000°C - Dokładność pomiaru temperatury: ±(1% + 4 cyfry) - Dokładność pomiaru rezystancji: ±(0,8%+3 cyfry) - Test diody - Test ciągłości obwodu - Bateria i przewody pomiarowe w zestawie | 10 |
| 7 | Watomierz Specyfikacja techniczna: - Watomierz 1-fazowy - Zakresy pomiarowe dla napięcia stałego i zmiennego: 60V/120V/240V/480V, - Zakresy pomiarowe dla prądu stałego i zmiennego: 0,5A/1A - Dokładność: 2,5% (DC), 1% (AC) - Częstotliwość pracy: 0-500 Hz | 10 |
| 8 | Generator funkcyjny Specyfikacja techniczna: - dwukanałowy generator funkcyjny działający w oparciu o bezpośrednią syntezę częstotliwości DDS - generator wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD TFT - przekątna ekranu min. 2,4” - zakres generacji przebiegu sinusoidalnego: co najmniej do 30MHz - generowane przebiegi: przebiegi: sinusoida, przebieg prostokątny, trójkątny przebieg, impulsy Lorentza, szum biały Gaussa, - próbkowanie: co najmniej 250MSa/s - rozdzielczość pionowa: min. 14 bit - funkcja przemiatania tzw. Sweep | 10 |
| 9 | Oscyloskop Specyfikacja techniczna: - minimum dwa kanały wejściowe - szerokość pasma analogowego: min. 100MHz - przetwornik analogowo-cyfrowy ADC: w czasie rzeczywistym: min. 1GSa/s, - pamięć próbek: min. 2Mpts - automatyczne ustawianie parametrów wyświetlania (podstawy czasu, wzmocnienia) - tryby wyzwalania: min. poziomem, szerokością impulsu, typem zbocza (narastającym, opadającym, narastającym i opadającym) - pomiar przy użyciu kursorów ręczny lub automatyczny - praca w trybie X-Y do rysowania krzywych Lissajous - rekorder: rejestrowanie przebiegów - wyświetlacz LCD: kolorowy, TFT min. 7” - interfejsy komunikacyjne: min. USB | 10 |
| 10 | Zestaw rezystorów suwakowych Zestaw zawiera co najmniej: # Rezystor suwakowy 1 – 3 szt. Specyfikacja techniczna: - rezystor typu suwakowego - rezystancja nominalna min. 10 Ω i nie więcej niż 20 Ω - dopuszczalny prąd: min. 5 A - metalowa obudowa - elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu - podziałka skali od 0 do 100 - napięcie max: 380VAC, 400VDC - tolerancja rezystancji: ±10% # Rezystor suwakowy 2 – 3 szt. Specyfikacja techniczna: - rezystor typu suwakowego - rezystancja nominalna min. 100 Ω i nie więcej niż 200 Ω - dopuszczalny prąd: min. 2 A - metalowa obudowa - elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu - podziałka skali od 0 do 100 - napięcie max: 380VAC, 400VDC - tolerancja rezystancji: ±10% # Rezystor suwakowy 3 – 3 szt. Specyfikacja techniczna: - rezystor typu suwakowego - rezystancja nominalna min. 1000 Ω i nie więcej niż 2000 Ω - dopuszczalny prąd: min. 0,6 A - metalowa obudowa - elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu - podziałka skali od 0 do 100 - napięcie max: 380VAC, 400VDC - tolerancja rezystancji: ±10% | 10 |
| 11 | Zestaw dekad pojemnościowych Specyfikacja techniczna: - dekada pojemnościowa – 5 dekad, - zakres: 100pF-10uF - dokładność: co najmniej ±5% - dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego - waga 1,2 kg ±5% | 10 |
| 12 | Zestaw dekad indukcyjnych Specyfikacja techniczna: - dekada indukcyjna – 7 dekad, zakres: 1uH-10H - dokładność: co najmniej ±10% - dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego - waga 1,2 kg ±5% | 10 |
| 13 | Zestaw przewodów pomiarowych silikonowych Specyfikacja techniczna: - przewód laboratoryjny pomiarowy, wtyk bananowy (4 mm) z obu stron - materiał: silikon lub PVC - długość: - min. 0,5 m. - 10 sztuk, - min. 1 m. – 10 sztuk - kolor: 50% czarny 50% czerwony | 10 |
| 14 | Silnik indukcyjny 1-fazowy Specyfikacja techniczna: - Silnik indukcyjny 1-fazowy - Obroty znamionowe: min. 1350 obr/min - Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz - Moc: min. 0,55kW - Montaż: na łapach - Obudowa korpusu: aluminium | 10 |
| 15 | Silnik indukcyjny 3-fazowy (400V/690V) 0,55kW Specyfikacja techniczna: - Silnik indukcyjny 3-fazowy klatkowy - Obroty znamionowe: min. 1350 obr/min - Zasilanie: 400V/690V AC, 50 Hz - Moc: min. 0,55kW - Montaż: na łapach | 10 |
| 16 | Zestaw elementów elektronicznych do badań i pomiarów (rezystory, cewki, kondensatory, diody, tranzystory bipolarne, tranzystory unipolarne, tyrystory, bramki logiczne, przerzutniki, liczniki cyfrowe, kodery, dekodery, multipleksery, demultipleksery) Minimalne wymagania: Moduł do badania elementów RLC – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne budowanie układów RLC, wykonana w technologii PCB – 1 kpl. - Zestaw wymiennych elementów RLC do prowadzenia eksperymentów na makiecie – 1 kpl.: - Rezystory 1 W, po min. 10 szt.: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ - Kondensatory ceramiczne 50 V, po min. 25 szt.: 460p/ 1n/ 10n/ 100n/ 1u - Dławiki, po min. 5 szt., : 220uH, 330uH, 680uH, 1mH - Kondensatory elektrolityczne 35 V, po min. 5 szt.: 100uF, 1000uF, 3300uF - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody BNC – 1 kpl. - Przewody bananowe – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm, (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Pomiary filtru dolnoprzepustowego RC Moduł do badania tranzystorów bipolarnych i unipolarnych– 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na badanie charakterystyk tranzystorów , wykonana w technologii PCB – 1 kpl. - Zestaw elementów wymiennych do prowadzenia eksperymentów – 1 kpl.: - Tranzystory NPN, min. 6 rodzajów po 5 szt.: (np. BC337-16-DIO, BC337-25-DIO, BC337-40-DIO, BD675AS, BD681S, TIP31C) - Tranzystory NMOS, min. 3 rodzaje po 5 szt.: (np. 2N7000, IRFB23N15DPBF, BUZ11) - Zestaw elementów zapasowych – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody BNC – 1 kpl. - Przewody bananowe – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Pomiary charakterystyk tranzystorów bipolarnych - Pomiary charakterystyk tranzystorów unipolarnych Moduł do badania prostowników i stabilizatorów – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne badanie układów prostowników oraz stabilizatorów napięcia, wykonana w technologii PCB – 1 kpl. - Zestaw elementów wymiennych do prowadzenia eksperymentów – 1 kpl. - stabilizatory, min. po 5 szt.: 5V, 10V, 12V, 15V - przetwornice, min. 2 rodzaje po 2 szt.: (np. AMSR-7805-NZ, MC34063) - diody, min.9 rodzajów po 5 szt.: (np. mostek prostowniczy, dioda prostownicza 1N4007, dioda prostownicza BY550/400, dioda Schottky'ego, dioda Zenera 1N5344B, dioda Zenera 1N5351B, dioda transil dwukierunkowy P4KE12CA-B, dioda transil dwukierunkowy BZW06-23B, dioda przełączająca 1N4148-TAP) - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm (tolerancja +/- 5 mm). - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Badanie prostownika jednopołówkowego - Badanie prostownika dwupołówkowego Moduł do badania wzmacniaczy operacyjnych – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne badanie wzmacniaczy operacyjnych w podstawowych układach: m.in. odwracającym, nieodwracającym, wtórnika napięciowego, sumatora itp., wykonana w technologii PCB – 1 kpl. - Zestaw elementów wymiennych do prowadzenia eksperymentów – 1 kpl. - Rezystory 1 W, min. po 10 szt.: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ - Kondensatory ceramiczne 50 V, min. po 25 szt.: 460p/ 1n/ 10n/ 100n/ 1u - Wzmacniacze operacyjne, min. po 5 szt.: typ 1, typ 2 - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody BNC – 1 kpl. - Przewody bananowe – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Budowa i działanie wzmacniacza odwracającego - Budowa i działanie wzmacniacza nieodwracającego - Budowa i działanie wzmacniacza sumacyjnego Moduł do badania elementów optoelektronicznych – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne badanie podstawowych elementów optoelektronicznych – źródeł światła i detektorów, wykonana w technologii PCB wraz z zestawem elementów – 1 kpl. - Zestaw elementów do prowadzenia eksperymentów – światłowód polimerowy, zestaw złączek światłowodowych, zestaw do przygotowania złącza światłowodowego – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Budowa i działanie nadajnika światłowodowego - Budowa i działanie odbiornika światłowodowego - Charakterystyki wysokoczęstotliwościowe, zmiana punktu pracy układu nadajnika lub odbiornika - Charakterystyki wysokoczęstotliwościowe Moduł do badania przetworników A/C i C/A– 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne badanie przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, wykonana w technologii PCB wraz z zestawem elementów – 1 kpl. - Zestaw elementów zapasowych – 1 kpl. - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody BNC – 1 kpl. - Przewody bananowe – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm. (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Zapoznanie się z budową i działaniem makiety – wejście zasilania, obsługa przetwornika A/C - Zapoznanie się z budową i działaniem makiety – obsługa przetwornika C/A - Badanie przetwornika analogowo-cyfrowego - Badanie przetwornika cyfrowo-analogowego Moduł do badania funktorów logicznych – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta A - pozwalająca na samodzielne badanie funktorów logicznych: AND, NAND, NOT, wykonana w technologii PCB wraz z zestawem elementów – 1 kpl. - Uniwersalna makieta B - pozwalająca na samodzielne badanie funktorów logicznych: OR, NOR, EXOR, wykonana w technologii PCB wraz z zestawem elementów – 1 kpl. - Zestaw elementów wymiennych do prowadzenia eksperymentów – 1 kpl. - Bramki logiczne – minimum 6 rodzajów po 5 sztuk - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody bananowe – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm (tolerancja +/- 5 mm). Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Sprawdzenie działania bramek w układach - Budowa i sprawdzenie działania własnego układu kombinacyjnego - Zastępowalność bramek Moduł do badania rejestru cyfrowego – 1 kpl. Specyfikacja techniczna: - Uniwersalna makieta pozwalająca na samodzielne badanie rejestru cyfrowego i dekodera, wykonana w technologii PCB wraz z zestawem elementów – 1 kpl. - Zestaw elementów wymiennych do prowadzenia eksperymentów – 1 kpl. - Zestaw przewodów sygnałowych i zasilających: - Przewody BNC – 1 kpl. - Przewody bananowe – 1 kpl. - Organizer na elementy – 1 kpl. - Wymiary makiety: 165 mm x 105 mm. (tolerancja +/- 5 mm) - Zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. Moduły są przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku. Zestaw ma zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Przykładowe ćwiczenia: - Budowa i działanie rejestru cyfrowego - Budowa i działanie dekodera | 10 |
| 17 | Zestaw do badania paneli fotowoltaicznych Zestaw do samodzielnego montażu podczas zajęć praktycznych do demonstracji podstawowych zagadnień związanych z pracą i badaniem paneli fotowoltaicznych wraz z zestawem elementów. Stanowisko ma umożliwiać wykonanie różnych ćwiczeń m.in. wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych i sprawności panelu. Specyfikacja techniczna: - Panel fotowoltaiczny min. 5 W z przystosowanym stojakiem z profili aluminiowych - Układ badawczy ze schematem instalacji - Rezystor obciążeniowy - Oświetlacz halogenowy o mocy min. 150W - Multimetr cyfrowy – 2 sztuki - Miernik natężenia oświetlenia (W/m2) - Zestaw przewodów pomiarowych - 1 kpl. - Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim | 10 |
| 18 | Zestaw narzędziowy Specyfikacja techniczna: - Odsysacz do cyny automatyczny – 1 szt. - Mata antystatyczna ESD min. 50 cm x 50cm – 1 szt. - Czyścik do grotów – 1 szt. - Plecionka do odsysania cyny – 1 szt. - Wkrętaki izolowane płaskie i krzyżowe: PZ, PH – 1 kpl. - Klucze płaskie 6 ÷ 19 mm – 1 kpl. - Klucze imbusowe 1,5 ÷ 10 mm – 1 kpl. - Szczypce uniwersalne izolowane - długość min. 160 mm – 1 szt. - Szczypce boczne tnące - długość min. 160 mm – 1 szt. - Praska do zaciskania końcówek tulejkowych min. 0,5 ÷ 2,5 mm2 – 1 szt. - Praska do zaciskania końcówek oczkowych izolowanych min. 0,5 ÷ 2,5 mm2 – 1 szt. - Ściągacz izolacji – 1 szt. - Ściągacz izolacji z przewodów wielożyłowych – 1 szt. - Nóż monterski – 1 szt. - Taśma miernicza min. 2 m – 1 szt. - Suwmiarka analogowa | 10 |
| 19 | Lutownica transformatorowa Specyfikacja techniczna: - lutownica transformatorowa z końcówką lutowniczą do lutowania elementów elektronicznych - zasilanie 1-fazowe: 230V, 50Hz - moc: min. 100W - temperatura grota: min. 400°C - oświetlenie punktu lutowania - w zestawie: topnik (1 op.), drut lutowniczy – min. 100g | 10 |