Załącznik nr 1b do działu II SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2 „Dostawa robotów mobilnych dla Branżowego Centrum Umiejętności w Wodzisławiu Śląskim w Dziedzinie Robotyki”

| Lp | Nazwa | Ilość [sztuki] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Robot humanoidalny Autonomiczny, dwunożny robot humanoidalny o następujących parametrach: a) wymiary stojące (wys. x szer. x dł.): 100 x 40 x 20 cm +/- 10 cm b) długość łydki + udo: 50 cm +/- 5 cm c) rozpiętość ramion: 40 cm +/- 5 cm d) waga: 20 kg +/- 1 kg e) całkowite stopnie swobody: 22 f) maksymalny moment obrotowy stawu kolanowego: 60 Nm +/- 5 Nm g) minimalny moment obrotowy stawu kolanowego: 15 Nm +/- 5 Nm h) moduł głosu: układ mikrofonów i głośnik i) alarmy: przypomnienie o niskim poziomie baterii oraz o przegrzewaniu stawów j) wystarczalność baterii: min. 45 minut spaceru k) przyciski funkcyjne: min. 3 l) komunikacja: co najmniej WiFi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet RJ45 ł) możliwość aktualizacji oprogramowania. | 1 |
| 2 | Robot mobilny Autonomiczny, czteronożny robot mobilny o następujących parametrach: a) wymiary stojące (dł. × szer. × wys.): 650 x 350 x 420 mm +/- 20 mm b) waga: 15 kg +/- 1 kg c) stopień ochrony: min. IP54 d) czas pełnego ładowania: maksymalnie 1,5 godziny e) maksymalny czas pracy: minimum 1,5 godziny f) maksymalny zasięg operacyjny: minimum 5 km g) maksymalna prędkość: minimum 3 m/s h) maksymalny udźwig: minimum 4 kg i) wysokość pokonywanego stopnia: minimum 15 cm j) maksymalny pokonywany kąt wzniesienia: minimum 30 stopni k) wysokość skoku pionowego: minimum 30 cm l) maksymalny moment stawu: minimum 40 Nm ł) czujniki: IMU, kamera FHD 1920×1080 m) funkcje ruchowe: stanie, leżenie, skok, salto w tył, stanie na dwóch nogach, machanie n) transmisja wideo: obraz w czasie rzeczywistym o) porty rozszerzeń: minimum Ethernet ×1, USB ×2, Power ×2, SBUS ×1, UART ×1 p) sterowanie: Kontroler, aplikacja, tryby autonomiczne r) programowanie: SDK, API s) akcesoria: stacja ładowania, kontroler, zasilacz. | 1 |