OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem polegającym na wymianie zabudów na trzech pojazdach służących do odbioru odpadów będących w dyspozycji Zamawiającego o numerach:

- GD 612PX Scania nr VIN YS2P6X20005496925

- GD 614PX Scania nr VIN YS2P6X20005496913

- GD 831RE Scania nr VIN YS296X20005496892

- Ogólne warunki zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Odbioru pojazdów z siedziby Zamawiającego w terminie wcześniej ustalonym

- Zamówienie będzie realizowane etapowo, sekwencyjnie – wymiana zabudowy będzie wykonywana oddzielnie dla każdego z trzech pojazdów

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac jednocześnie na więcej niż jednym pojeździe

- Kolejność realizacji oraz szczegółowe terminy przekazania poszczególnych pojazdów zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zamiarze odbioru pojazdu do realizacji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych

- Termin odbioru pojazdu wymaga akceptacji Zamawiającego

- Brak zachowania minimalnego terminu powiadomienia (14 dni) uprawnia Zamawiającego do odmowy wydania pojazdu w proponowanym terminie

- Na czas wyłączenia danego pojazdu z eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu pojazd zastępczy tego samego typu i porównywalnych parametrach technicznych z zamontowanym systemem XTrack na tym pojeździe. Monitoring obejmujący identyfikację pojemników za pomocą RFID oraz czterech kamer IP (przód, boki pojazdu, tył pojazdu)

- Czas wyłączenia pojazdu obejmuje czas wykonania usługi zgodnie z lit. h powyżej oraz 5 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru. Jest to czas konieczny na uzbrojenie przez Zamawiającego odebranego pojazdu w system przed dopuszczeniem do pracy

- Koszty zapewnienia pojazdu zastępczego ponosi Wykonawca i powinny być uwzględnione w cenie oferty

- Dokonania demontażu obecnie zamontowanej zabudowy (zabudowa staje się własnością Wykonawcy)

- Zamontowania nowej zabudowy o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego

- Dostarczenia pojazdu wraz z nową zabudową do siedziby Zamawiającego w terminie wcześniej ustalonym

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac nad kolejnym pojazdem dopiero po zakończeniu i odbiorze poprzedniego pojazdu

- Każdy pojazd podlega odrębnemu odbiorowi przez Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia i złożenia ofert dokonał wizji lokalnej pojazdów objętych przedmiotem zamówienia

- Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

  - Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

Termin gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

Montaż wybranego przez Zamawiającego systemu identyfikacji pojemników za pomocą RFID, monitorowania zabudowy, monitoring wizyjny za pomocą kamer IP, nie może być przyczyną utraty gwarancji na zabudowę (mechanicznie, lakierniczo itp.)

  - Wymagane dokumenty

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy w wersji papierowej lub elektronicznej:

- Instrukcję obsługi w języku polskim

- Katalog części zamiennych w języku polskim

- Schemat instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej

  - Szkolenia

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w dniu dostawy - szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w wymiarze nie mniej niż 4 godziny nie mniej niż dla dwóch pracowników dla każdej z zabudów.

- Szczegółowe wymagania techniczne

2.1 Nadwozie śmieciarki jednokomorowej tylno-załadowczej na podwozie 3-osiowe

    - zabudowa fabrycznie nowa bezpylna

    - pojemność zabudowy skrzyniowej – min. 21m3

    - zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz bio-odpadów

    - stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1

    - urządzenie załadowcze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. urządzenie załadowcze musi obsługiwać pojemniki wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840. Wrzutnik manualny zintegrowany z odwłokiem śmieciarki.

    - urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501

    - listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów

    - zabudowy montowane na ramach pojazdów:

- GD 612PX Scania nr VIN YS2P6X20005496925

- GD 614PX Scania nr VIN YS2P6X20005496913

- GD 831RE Scania nr VIN YS296X20005496892

zgodnie z wytycznymi producenta podwozia

    - skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach

    - podłoga o owalnych kształtach lub podłoga płaska

    - skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach

    - ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej fe510 - grubość stali min. 3 mm

    - po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji, lub nadwozie bez klap rewizyjnych o ile konstrukcja oferowanego odwłoka nie wymaga ich montażu..

    - zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 szt.  zbiornik o pojemności min. 160 litrów.

    - dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej hardox min. hb 400 lub równoważnej innego producenta - grubość stali min. 6 mm

    - rura odpływowa

    - wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

    - objętość kosza zasypowego - min. 2,5 m3

    - podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min. hb450 i grubości min. 6 mm

    - dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka

    - czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej w przypadku mechanizmu zgniatania liniowo – płytowego (szufladowego)

    - przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach mechanizmu wrzutowego

    - przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

    - możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub skrzyni ładunkowe lub z kabiny kierowcy

    - możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym

    - awaryjny system sterowania pracą wrzutnika pojemników

    - prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

    - punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej, w przypadku gdy płyta wypychająca oferowanego nadwozia porusza się po prowadnicach na bezobsługowych klockach ślizgowych Zamawiający nie wymaga punktów smarnych

    - uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej

    - możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni

    - układ otrzepywania pojemników

    - układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

    - mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy) lub zgniot jarzmowy (zamocowany do odwłoka za pomocą sworzni) pod warunkiem, że nie będzie występowała kolizja płyty zgarniającej z pojemnikami podwieszonymi na grzebieniu w trakcie rozładunku

    - możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

    - skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy lub w innym miejscu pod warunkiem, że będzie ona zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie będzie kolidowała z pracą zabudowy

    - skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona lub w innym miejscu pod warunkiem, że będzie ona zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie będzie kolidowała z pracą zabudowy.

    - oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe led typu „kogut” z tyłu pojazdu

    - reflektor roboczy z tyłu i z obu boku zabudowy

    - pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

    - boczne osłony przeciw najazdowe

    - dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:

- ograniczenia prędkości do 30 km/h,

- uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,

- rozłączenia układu ugniatania.

    - węzeł sanitarny do mycia rąk

    - automatyczny system centralnego smarowania

    - możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe. regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.

    - system kamer 360 stopni oraz monitor w kabinie kierowcy

    - zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały

    - zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/we, normie PN-EN 1501 lub ich nowelizacjom, DIN 1501, oraz posiadać znak ce.

    - błotniki kół tylnych z chlapaczami

    - sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu

    - odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

    - urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji pojemników za pomocą technologii RFID zgodnego z 14803:2020. Grzebień urządzenia załadowczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID dostępnych u dostawców na polskim rynku (do odczytu transponderów RFID montowanych w gnieździe pojemnika, norma EN840, dla pojemników 60L, 120L, 240L, 360L, 660L, 1100L)

    - pojazdy wyposażone w złącze systemowe, zgodne z EN 16815, dostarczające do systemu identyfikacji monitoringu pojazdu co najmniej informacje o:

- otwarciu odwłoka

- położeniu wrzutnika i jego pracy

- pracy ściany kompaktującej

  - Monitoring na pojeździe zastępczym:

    - Identyfikacja pojemników za pomocą transponderów RFID LF 125kHz Unique

    - Monitoring wizyjny za pomocą 4 kamer IP:

-  Wszystkie nagrania w rozdzielczości FHD 25kl/s

- Kamera przednia rejestrowany kadr: przed pojazdem), kamery boczne rejestrowany: kadr bok i tył pojazdu, kamera tylna rejestrowany kadr: część skrzyni załadowczej, mechanizm załadowczy,

    - Rejestracja zdarzeń: jazda, postój, otwarcie odwłoka, załadowania pojemnika, odczyt RFID pojemnika,

    - Możliwość podłączenia tabletu/terminala kierowcy z uruchomioną aplikacją XTrack (realizacja zaplanowanej trasy, notatki, zdjęcia)

    - Wszystkie rejestrowane zdarzenia, nagrania z kamer muszą trafiać do bazy danych Zamawiającego