Załącznik nr 1A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna – wymagania minimalne

SPECYFIKACJA I SZCZEGÓŁY DOSTAWY URZĄDZENIA RTG

przeznaczonego do prześwietlania samochodów ciężarowych z kabiną, autobusów, samochodów osobowych.

| Lp | Parametr | Wymagania minimalne – charakterystyka | Oferta Wykonawcy (szczegółowy opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identyfikacja urządzenia RTG | Producent/typ/model urządzenia | Producent/typ/model urządzenia rentgenowskiego: .....................………………………….. ………………………………………… |
| 1. | Wymagania odnośnie produkcji urządzenia RTG | - Oferowane urządzenie RTG musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane (rok produkcji nie wcześniej niż 2026). - Oferowane urządzenie RTG nie może być urządzeniem modelowym, demonstracyjnym, powystawowym ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego. | TAK NIE **) Rok produkcji……………… Urządzenie jest prototypowe/modelowe: TAK NIE **) |
| 2. | Przeznaczenie | Urządzenie RTG ma służyć do wykrywania nielegalnych towarów w szczególności materiałów wybuchowych, broni palnej, narkotyków, wyrobów tytoniowych - papierosów w towarach przykrywkowych i elementach konstrukcyjnych oraz do wykrywania skrytek, dodatkowych elementów konstrukcyjnych pojazdów (np. podwójne ściany, przegrody, dodatkowe zbiorniki), w szczególności zaś do szybkiej (bez konieczności otwierania pojazdu) weryfikacji deklaracji przewozowych. | TAK NIE **) |
| 3. | Obszar i metoda prześwietlania, oświetlenie | - Urządzenie RTG musi prześwietlać całe pojazdy (samochody ciężarowe, zestawy pojazdów z kabiną, autobusy, samochody osobowe z możliwością jednoczesnego prześwietlania 3 samochodów osobowych) od wysokości 0cm z tolerancją 10 cm do wysokości 450 cm od powierzchni podłoża oraz szerokości do 250 cm i długości min.1900 cm, bez obcinania naroży. - Urządzenie RTG musi prześwietlać wiązką promieniowania pod kątem 90° z możliwością płynnej zmiany kąta skanowania maksymalnie do 10° na długości prześwietlanego obiektu, bez konieczności wyłączania urządzenia, w celu zwiększenia jakości interpretowanego obrazu. Przestawienie ramienia oraz zmiana sposobu skanowania nie może trwać dłużej niż 15 minut. - Zmiana sposobu skanowania musi być dostępna z pulpitu operatora jak również w sposób zdalny, w obszarze wnętrza hali skanera za pomocą bezprzewodowego kontrolera. - Nie dopuszcza się rozwiązania stosującego holowanie skanowanego pojazdu. Poruszające się na szynach urządzenie RTG prześwietla nieruchomy pojazd, po wprowadzeniu przez kierowcę do hali urządzenia RTG. - Urządzenie RTG musi być wyposażone w mechanizm gwarantujący skanowanie całego składu pojazdu w obu kierunkach. - Urządzenie RTG musi być zabezpieczone na wypadek zarysowań i kolizji z pojazdem samochodowym poprzez zainstalowanie systemu antykolizyjnego - chroniącego urządzenie RTG także w przypadku nie zamkniętych drzwi i klap schowków w pojeździe. - Urządzenie musi skanować wszystkie pojazdy ciężarowe i kontenery bez względu na ich konstrukcję. - Zezwolenie wjazdu pojazdu do obszaru skanowania regulowane za pomocą sygnalizacji świetlnej sterowanej z pulpitu operatora urządzenia. - Skaner musi realizować następujące tryby skanowania: - stacjonarny, tryb Portal, skaner musi umożliwiać prześwietlanie pojazdów samochodowych bez kabiny, tj. prześwietlać całą część ładunkową pojazdu bez obcinania naroży podczas przejazdu pojazdu, - przesuwny/w ruchu, tryb Gantry, praca skanera podczas jego poruszania się, skanowane są nieruchome pojazdy (łącznie z kabiną kierowcy) po wprowadzeniu ich przez kierowcę do hali urządzenia RTG, - przesuwny/w ruchu, tryb Gantry 850, praca skanera podczas jego poruszania się, skanowane są nieruchome pojazdy( łącznie z kabiną kierowcy ), skanowanie pod mniejszym kątem niż 850, - podczas pracy skanera w trybie Gantry bramy wjazdowa i wyjazdowa w hali muszą być całkowicie zamknięte. - urządzenie RTG oraz strefa wjazdowa i wyjazdowa muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED umożliwiające skuteczną pracę w warunkach nocnych. | TAK NIE **) Możliwość prześwietlania jednocześnie ……….…….. samochodów, od wysokości……… do wysokości…….. od powierzchni podłoża oraz szerokości do…… i długości…….., bez obcinania naroży. TAK NIE **) TAK NIE **) Urządzenie poruszające się na szynach: TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) Tryby skanowania: TAK NIE **) |
| 4. | Komunikacja systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica | - System informatyczny urządzenia RTG musi posiadać interfejs komunikacyjny służący do komunikacji z systemem Cyfrowa Granica (CG). - System informatyczny urządzenia RTG musi posiadać wspólny standard komunikacji z systemem Cyfrowa Granica, na potrzeby dwustronnej wymiany komunikatów dotyczącej skanowanych pojazdów. Komunikacja opierać się będzie o wymianę plików XML. - Schemat komunikacji oraz dodatkowe niezbędne informacje, zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 4. System informatyczny urządzenia RTG musi zapewnić odebranie z systemu Cyfrowa Granica zestawu danych zawierających następujące dane: a. Numer rejestracyjny pojazdu głównego. b. Numer VIN pojazdu głównego (jeżeli występuje). c. Numer rejestracyjny pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje). d. Numer VIN pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje). e. Nazwa towaru. f. Numer karty zbliżeniowej powiązanej z odprawą. g. Stan ładunku. h. Data i czas przekazania danych. i. Kod oddziału celnego. j. Kierunek ruchu. 5. System informatyczny urządzenia RTG musi zapewniać udostępnianie do systemu Cyfrowa Granica zdjęć przeskanowanych pojazdów. Struktura udziału, na którym przechowywane są zdjęcia (odzwierciedlona w linku do pliku jpg) musi być konfigurowalna. 6. System informatyczny urządzenia RTG będzie przekazywał do Cyfrowej Granicy zdjęcie będące wynikiem skanowania (poglądowe zdjęcie w formacje jpg). Informacja o linku do zdjęcia znajdować się będzie w pliku XML jako jedna z danych opisanych w punkcie nr 13 poniżej. 7. System informatyczny urządzenia RTG musi zapewniać: a. Przekazywanie do Cyfrowej Granicy komunikatu zawierającego zestaw danych określony w punkcie nr 13 poniżej, w tym linków do zdjęć konkretnego skanowania. b. Możliwość włączenia albo wyłączenia funkcjonalności przez administratora zamawiającego (to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie pracy systemu informatycznego skanera RTG, konfigurację systemu oraz współpracę z przedstawicielami wykonawcy przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych). c. Możliwość definiowania przez administratora zamawiającego rozmiaru zdjęcia, stopnia jego kompresji oraz formatu. d. Możliwość konfiguracji przez administratora zamawiającego sposobu udostępniania zdjęć, tj: określenia, czy udostępnianie zdjęć dotyczy każdego przeskanowanego pojazdu/naczepy/przyczepy/kontenera, czy tylko podejrzanych (dla których zaznaczono opcję „Anomalia”). e. Możliwość konfiguracji adresów docelowych (endpoit - ów), pod które mają być wysyłane komunikaty. f. Możliwość definiowania przez administratora zamawiającego treści wiadomości predefiniowanych, które będą możliwe do wyboru przez interpretatora w trakcie analizy obrazu skanowanych pojazdów/naczep/przyczep/kontenerów. Wybrana wiadomość będzie stanowiła część przesłanego komunikatu. g.Możliwość definiowania liczby i rodzaju przesyłanych do Cyfrowej Granicy linków do plików graficznych (zdjęć). Przykładowo administrator konfiguruje, że do systemu Cyfrowa Granica zostaną przesłane dwa zdjęcia ze skanowania i jedno OCR. W przypadku przesyłania jednego linku do pliku graficznego, jest to link do zdjęcia będącego wynikiem skanowania pojazdu h.Możliwość definiowania na poziomie administratora, które zdjęcia zostaną przesłane do systemu Cyfrowa Granica. 8. Interpretator obrazu przeskanowanego pojazdu/naczepy/przyczepy/kontenera, przed zatwierdzeniem interpretacji obrazu musi: a. Mieć możliwość zaznaczenia podejrzanego obszaru. b. Zaznaczyć jedną z opcji: „Brak anomalii” albo „Anomalia”. Odbywać się to może poprzez użycie dedykowanej do tego celu funkcji. c. Wybrać wiadomość predefiniowaną lub dodać wiadomość manualnie. 9. Po zatwierdzeniu interpretacji obrazu, następuje automatyczne przekazanie go do systemu Cyfrowa Granica. W przypadku stwierdzenia przez Interpretatora obrazu nieprawidłowości i zaznaczenia opcji „Anomalia”, zdjęcia przekazywane do CG z interpretacją obrazu muszą zawierać zaznaczony obszar (np. w formie ramki z zaznaczoną podejrzaną częścią pojazdu). 10.W przypadku wykorzystywania przez urządzenie RTG dwóch lub większej liczby akceleratorów, użytkownik musi dokonać wyboru, z którego akceleratora zdjęcie zostanie wysłane do systemu Cyfrowa Granica. 11.Zatwierdzenie interpretacji obrazu powoduje automatyczne przesłanie danych do systemu Cyfrowa Granica bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez Interpretatora obrazu. 12.System informatyczny urządzenia RTG musi umożliwiać zaznaczenie kierunku ruchu badanego pojazdu - „Przywóz” lub „Wywóz”. 13.Zestaw danych przesyłanych z systemu informatycznego urządzenia RTG do systemu Cyfrowa Granica: a. Dane identyfikujące pojazd/naczepę/przyczepę/kontener w obydwu systemach: I. Numer rejestracyjny pojazdu głównego, II. Numer rejestracyjny pojazdu dodatkowego (jeżeli występuje), III. Numer kontenera lub kontenerów (jeżeli występuje), IV. Data i czas skanowania (RRRR-MM-DD i GG-MM-SS), V. Kod oddziału celnego, VI. Kierunek ruchu. b. Linki do plików graficznych zdjęć RTG (poglądowe pliki jpg). Liczba linków nie może być większa niż 5. c. Czy stwierdzono anomalię (na podstawie zaznaczenia jednej z opcji „Brak Anomalii” albo „Anomalia”). d. Wiadomość predefiniowana lub dodana manualnie przez Interpretatora obrazu. e. Dane identyfikujące urządzenie RTG. f. Dane użytkownika dokonującego skanowania. g. Zalecenie. 14.Interfejs systemu informatycznego urządzenia RTG musi zapewniać obsługę skanowania z uwzględnieniem wyżej wymienionych wymagań. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 5. | Przepustowość urządzenia RTG | Wydajność skanowania: - minimum 6 pojazdów na godzinę (praca w systemie Gantry i Gantry 850, - minimum 30 pojazdów na godzinę (praca w trybie Portal), przy zapewnieniu niezawodności funkcjonowania urządzenia i wymaganej jakości obrazu, zgodnie z pkt. 23-25. | Wydajność skanowania: ………….pojazdów na godzinę (praca w systemie Gantry), ……………..pojazdów na godzinę (praca w trybie Portal), |
| 6. | Natężenie pracy | Praca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z uwzględnieniem niezbędnych przerw technologicznych. Łączna długość przerw technologicznych w skali roku nie może przekroczyć 180 godzin | TAK NIE **) Przewidywana łączna długość przerw technologicznych w skali roku: ……………godzin |
| 7. | Uruchomienie i przygotowanie urządzenia RTG do pracy | Po wyłączeniu urządzenia RTG, czas uruchomienia i przygotowania do pracy nie może przekroczyć 20 minut. Poprzez czas uruchomienia należy rozumieć czas po upływie którego urządzenie RTG będzie mogło zgodnie z określoną przez producenta procedurą rozpocząć pracę i prześwietlać pojazd/pojazdy. | TAK NIE **) Czas uruchomienia i przygotowania do pracy…….. |
| 8. | Warunki klimatyczne pracy urządzenia RTG | Urządzenie RTG musi być zdolne do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Polsce; tj. przy temperaturze na zewnątrz hali od -30C do +40C, przy wilgotności powietrza do 96%. Zjawiska atmosferyczne (promienie słoneczne, różnice temperatur, deszcz, śnieg, lód, grad, wiatr , szadź, mgła) nie mogą mieć wpływu na działanie urządzenia RTG, ani na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w strefach wjazdowej i wyjazdowej. | TAK NIE **) Zdolność do pracy: - temperatury od…….……do……..…. - wilgotność do………… |
| 9. | Zasilanie urządzenia RTG | Zasilanie urządzenia RTG z zewnętrznego źródła: 3 fazy, 400V, 50Hz. | TAK NIE **) |
| 10 | System łączności | - Wykonawca dostarczy dodatkowy komputer, który umożliwi przesyłanie obrazów i innych danych dotyczących wyników kontroli do Centrum Kompetencyjnego RTG Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w oparciu o WAN Ministerstwa Finansów. Parametry komputera znajdują się w złączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykonawca dostarczy i podłączy do sieci 2 telefony VOIP IP wraz z licencjami do istniejącego systemu Mitel Mx-One 7. | TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 11. | Źródło promieniowania urządzenia RTG | - Źródłem promieniowania służącego do kontroli pojazdów ma być akcelerator emitujący promieniowanie rentgenowskie. Akcelerator musi umożliwiać emitowanie naprzemienne wiązki promieniowania niskiej energii - o mocy nie mniejszej niż 2,5 MeV i nie większej niż 3,0 MeV i wysokiej energii - o mocy nie mniejszej niż 4,5 MeV i nie większej niż 6,0 MeV, tzw. Dual energy z możliwością sterowania ręcznego do zmiany energii z małej mocy na dużą i odwrotnie oraz rozróżniania materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na ich wielkość i gęstość oraz użytą energię. - Formowanie wiązki prześwietlającej musi być zapewnione przez odpowiedni kolimator. Możliwość interpretacji obrazów z separacją materiałów na organiczne, nieorganiczne i metale musi być możliwa po prześwietleniu. - Nie jest dopuszczalne stosowanie, jako źródła promieniowania, pierwiastków lub izotopów promieniotwórczych jak również akceleratorów promieniowania neutronowego. | TAK NIE **) Naprzemienne wiązki promieniowania: TAK NIE **) Wiązka niskiej energii o mocy……………. Wiązka wysokiej energii o mocy……………… Sterowanie ręczne zmianą mocy energii: TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 12. | Ograniczenie obszaru Intensywnego promieniowania | Wnętrze hali urządzenia RTG stanowi obszar intensywnego promieniowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osłon anty-radiacyjnych, tak aby dochowane były warunki „...w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 13. ppkt 2,3,4. | TAK NIE **) |
| 13. | Bezpieczeństwo promieniowania - dawka promieniowania. | - Urządzenie RTG musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Emitowane podczas normalnej pracy skanera promieniowanie rentgenowskie nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na zamontowane urządzenia Straży Granicznej oraz inną istniejącą infrastrukturę na terenie przejścia granicznego. - Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Tekst. Jednolity Dz. U. z 2024, poz.1277) i rozporządzenia wykonawcze oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP 60 lub oraz Światowej Organizacji Zdrowia. - Podczas normalnego działania urządzenia RTG maksymalna moc dawki promieniowania rozproszonego na zewnątrz hali urządzenia RTG oraz poza wyznaczoną i wygrodzoną strefą bezpieczeństwa przed bramą wjazdową i wyjazdową, nie może być większa niż dawka graniczna określona dla ogółu ludności wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna). Bramy wjazdowa i wyjazdowa podczas procesu skanowania w trybie Gantry muszą być całkowicie zamknięte. - Maksymalna dawka promieniowania (skuteczna - efektywna) wokół urządzenia RTG (poza wygrodzoną strefą bezpieczeństwa), na terenie, na którym mogą przebywać ludzie (w tym obsługa urządzenia RTG) oraz w pomieszczeniu operatorów, musi wynosić poniżej 1 mSv na rok. - Urządzenie RTG musi być wyposażone w system kontroli i monitoringu pracy urządzenia, łącznie z monitorowaniem bezpieczeństwa promieniowania poza halą urządzenia RTG. Pojawienie się osoby w miejscu, gdzie moc dawki promieniowania rozproszonego jest większa niż 1,0 µSv na godzinę (w hali urządzenia RTG) musi spowodować przerwanie promienia bariery świetlnej, skutkujące natychmiastowym wyłączeniem źródła promieniowania lub zaalarmowanie operatora skanera w przypadku nieautoryzowanego wejścia osoby do hali skanera w czasie gdy emisja promieniowania jest włączona. Po takim automatycznym wyłączeniu się urządzenia RTG, może być ponownie uruchomione tylko przez operatora. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) Maksymalna dawka promieniowania na terenie, na którym mogą przebywać ludzie………………mSv na rok. TAK NIE **) |
| 14. | Samo diagnostyka urządzenia RTG | Urządzenie RTG musi posiadać oprogramowanie zapewniające bieżące monitorowanie najważniejszych parametrów pracy takich jak: - aktywność źródła promieniowania - aktywność wyłączników bezpieczeństwa „e-stop” - lokalizacja aktywności błędów urządzenia (jeśli takie wystąpiły) - położenie oraz kierunek przejazdu bramy RTG w trybie „Gantry” i w trybie Gantry 850 - położenie bramy w trybie „Portal” - wskaźnik nieuprawnionego wkroczenia (człowieka lub zwierzęcia) na halę skanera w trakcie trwającego procesu skanowania - aktywność sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej promieniowania, w trakcie procesu skanowania - wskaźnik bieżącej temperatury źródła promieniowania (zaznaczonym prawidłowym zakresem temperatury) - wskaźnik ciśnienia gazu SF 6 (zaznaczonym prawidłowym zakresem ciśnienia) szeroki zakres metod diagnostycznych do testowania wszystkich istotnych funkcji i elementów urządzenia RTG, a także automatyczne wykrywanie błędów: napięcia, natężenia zasilania urządzenia RTG i źródła promieniowania liczby i poziomu sygnału detektorów, barier optycznych i sygnalizacji działania źródła promieniowania oraz sygnalizacji drogowej. System musi sygnalizować operatorowi wszelkiego rodzaju usterki i dysfunkcje (komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim na wszystkich wyświetlaczach informujących o diagnostyce, usterkach i parametrach pracy urządzenia RTG). | TAK NIE **) |
| 15. | Awaryjne wyłączniki zasilania źródła promieniowania urządzenia RTG | - Urządzenie RTG musi być wyposażone w awaryjne wyłączniki zasilania źródła promieniowania (na pulpicie operatorskim i/lub stacji operatorskiej) w pomieszczeniu operatorskim, w hali urządzenia RTG, umieszczone w łatwo dostępnych miejscach. - Użycie awaryjnego wyłącznika zasilania musi powodować przerwanie zasilania źródła promieniowania, sygnalizowanie lokalizacji użycia wyłącznika E-stop na stacji operatora i całkowite zatrzymanie ruchu bramy skanera. | TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 16. | Kamera podwoziowa | Urządzenie RTG musi być wyposażone w 1 kamerę wbudowaną w posadzkę hali z podświetleniem do obserwacji podwozi. Wymagane jest, aby obraz z kamery był automatycznie rejestrowany i zapisywany na dysku razem z obrazem prześwietlanego pojazdu w tym samym pliku z opcją ręcznej korekty. Zdjęcie z kamery podwoziowej musi być wyświetlane na monitorze, bezpośrednio w aplikacji do interpretacji obrazów bez użycia dodatkowych linków przekierowujących. Kamera musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, wszelkiego rodzaju płynami, zamocowana w obudowie ze stali nierdzewnej i wyposażona w wielopunktowe doświetlenie ograniczające występowanie cienia. | TAK NIE **) |
| 17. | System obserwacji | - Urządzenie RTG musi być wyposażone w system telewizji dozorowej (CCTV), składający się z: - 4 kamer dualnych umożliwiających dozór i obserwację z pomieszczenia operatorów wszystkich miejsc w hali urządzenia RTG oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa oraz - 2 kamer obrotowych na zewnątrz hali, na wjeździe i wyjeździe z urządzenia RTG - 1 kamery obrotowej na budynku obsługi od strony wejścia do budynku operatorów z możliwością zmiennej ogniskowej, umożliwiającej sterowanie i obserwację z pomieszczenia operatora; kamera powinna być umiejscowiona na wysokości, aby umożliwić obserwację dachów pojazdów oraz placu manewrowego, - 2 kamer dualnych umożliwiających dozór i obserwację z pomieszczenia operatorów wszystkich miejsc na zewnątrz hali oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa. - Umiejscowienie kamer obrotowych i stacjonarnych na zewnętrz hali skanera – wysięgniki narożne zostaną uzgodnione z użytkownikiem w trakcie montażu. - 3 kamery o szerokim kącie widzenia w pomieszczeniu poczekalni dla kierowców i podróżnych (typ „rybie oko”), - 1 kamery dualnej umieszczonej w korytarzu pomieszczenia operatorów. - 1 kamery na ramieniu skanera obserwująca prześwietlany pojazd od góry. - 1 kamery w serwerowni (typ „rybie oko”) - Kamery mają zapewnić podgląd obrazu w warunkach skrajnego nasłonecznienia jak i całkowitych ciemnościach. - Należy zapewnić rejestrator obrazu z kamer CCTV pracujący w trybie minimum triplex oraz obsługujący wszystkie kamery. - Rejestrator musi być wyposażony w: - dysk twardy o pojemności min. 5 TB na archiwum nagrań - interfejsy USB i Ethernet. - Rejestrator musi umożliwiać zdalne zarządzanie i obsługę archiwum przez Ethernet. Wszystkie elementy systemu obserwacji muszą posiadać adresację IP zgodną a adresacja sieci LAN w lokalizacji Malhowice. Wykonawca uzgodni z Centrum Informatyzacji Resortu Finansów niezbędny zakres adresów IP do zaadresowania wszystkich urządzeń systemu. Zabrania się stosowania podwójnej adresacji IP dostarczanych urządzeń. w zależności od modelu i typu dostarczanych urządzeń muszą one zostać objęte systemem aktualizacji i ochrony antywirusowej funkcjonujących w sieci resortowej. - Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych (promieni słonecznych, różnic temperatur, deszczu, śniegu, lodu, gradu, wiatru). Rodzaje, typy i rozmieszczenie kamer dodatkowo zostało ujęte w części teletechnicznej PFU. - 7. System CCTV musi być zintegrowany z istniejącym w lokalizacji rozwiązaniem. - 8. Integracja musi obejmować co najmniej: - obsługę kamer CCTV z poziomu aplikacji - obsługę materiału archiwalnego - pracę w 1 sieci LAN /VLAN - 9. System CCTV musi: - składać się z kamer przewodowych typu IP - umożliwić rozliczalność administratorów (niezależne konto dla każdej osoby zarządzającej systemem z możliwością zarządzania i tworzenia użytkowników) - obsługiwać RAID 6 - obsługiwać kamery dedykowane i Onvif - obsługiwać manipulatory do sterowania kamerami PTZ - zawierać bezterminowe licencje na wszystkie zainstalowane kamery - zawierać bezterminowe licencje na obsługę co najmniej 10 zdalnych stacji roboczych/operatorskich - zawierać licencje na aktualizację systemu na co najmniej okres gwarancji. - posiadać serwery/macierze/ rejestratory wyposażone w: zasilacze nadmiarowe (redundantne), 2 interfejsy Gigabit Ethernet oraz być przystosowane do montażu RACK 19” (maksymalnie o wysokości 3U) - 10. Ilość i lokalizacja kamer CCTV w hali musi być tak dobrana, by niezależnie od położenia skanera RTG, umożliwiały widok każdego miejsca w hali. Minimalny czas przechowywania nagrań systemu CCTV wyniesie 180 dni, przy zachowaniu natywnej rozdzielczości kamer oraz zapisie min. 20 klatek na sekundę. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) Rejestrator obrazu z kamer CCTV pracujący w trybie…………. dysk twardy na archiwum nagrań o pojemności…….. TAK NIE **) TAK NIE ** TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 18. | System OCR | 1. Urządzenie RTG musi być wyposażone w kamery, przeznaczone do sczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów z przodu i tyłu pojazdu oraz numerów kontenerów z boku i tyłu. Wymagane jest, aby numery rejestracyjne pojazdów oraz kontenerów były automatycznie rejestrowane i zapisywane na dysku razem z obrazem prześwietlanego pojazdu, obrazem z kamery podwoziowej z opcją ręcznej korekty zdjęcia z OCR muszą być wyświetlane na monitorze, bezpośrednio w aplikacji do interpretacji obrazów bez użycia dodatkowych linków przekierowujących. Dane te zapewnią komunikację z systemem Cyfrowa Granica w zakresie przekazywania danych prześwietlanego pojazdu oraz kontenera. Sprawność identyfikacji pojazdów oraz kontenerów ma wynosić co najmniej 96%, w warunkach nie powodujących zmniejszonej przejrzystości powietrza ograniczającej widoczność na odległość mniejszą niż 50m (mgła, deszcz, śnieg, itp.). Przez sprawność odczytu numerów tablic rejestracyjnych oraz numerów kontenerów Zamawiający rozumie wartość procentową będącą stosunkiem liczby poprawnie dokonanych zdarzeń identyfikacji pojazdu i kontenera do liczby wszystkich pojazdów głównych lub zespołów pojazdów oraz kontenerów przejeżdżających przez pojedynczy obszar detekcji. - Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych (promieni słonecznych, różnic temperatur, deszczu, śniegu, lodu, gradu, wiatru, szadzi, mgły). - Kamery mają zapewnić podgląd obrazu w warunkach skrajnego nasłonecznienia jak i całkowitych ciemnościach. | TAK NIE **) Sprawność identyfikacji pojazdów oraz kontenerów w warunkach nie powodujących zmniejszonej przejrzystości powietrza ograniczającej widoczność na odległość mniejszą niż 50m (mgła, deszcz, śnieg, itp.). ………………% TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 19. | Sygnalizacja działania źródła promieniowania | - Działaniu źródła promieniowania musi towarzyszyć ostrzegający sygnał optyczny i akustyczny na wjeździe i wyjeździe z hali oraz sygnał optyczny - widoczny wewnątrz pomieszczenia operatorskiego. Urządzenie RTG musi posiadać oznakowanie ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym oraz tablice informacyjne o strefie nadzorowanej. Oznakowanie powinno być umieszczone na ścianach hali urządzenia RTG (wjazd i wyjazd), obudowie źródła promieniowania oraz na ogrodzeniu strefy bezpieczeństwa. Na wjeździe i wyjeździe z hali skanera oraz na elewacji hali muszą zostać zamontowane tablice ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizującym w 4 językach ( język polski, angielski, rosyjski i ukraiński) zgodnie z Załącznikiem nr 2. Sposób i miejsce zamontowania tablic ostrzegawczych zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. | TAK NIE **) |
| 20. | Bezpieczeństwo prześwietlanych materiałów | Kontrola oraz powtórna kontrola za pomocą urządzenia RTG nie może mieć negatywnego wpływu na prześwietlany ładunek jak: błony fotograficzne, dane na nośnikach magnetycznych, kasety wideo, urządzenia elektroniczne, pamięci półprzewodnikowe, żywność , lekarstwa. | TAK NIE **) |
| 21. | System przetwarzania obrazu | Jakość obrazu, w zakresie parametrów wymaganych tak jak opisano i zadeklarowano w pkt. 22.-25. będzie sprawdzona (podczas testowania przy odbiorze urządzenia RTG) dla dowolnie wybranej części prześwietlanego pojazdu od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK NIE **) |
| 22. | Maksymalna głębokość penetracji stali | Urządzenie RTG musi osiągać maksymalną penetrację stali, (w kierunku promienia) minimum 320mm. W testach parametr ten będzie sprawdzony poprzez wykrycie za płytą stalową, o grubości równej oferowanej głębokości penetracji stali, ołowianego bloku o wymiarach 100x100x100 mm od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK NIE **) Maksymalna penetracja stali, (w kierunku promienia)…………….mm. |
| 23. | Wykrywanie płytek stalowych | - System musi osiągnąć nie więcej niż 5% Wskaźnika Jakości Obrazu - I.Q.I. (skrót ang. od „Image Quality Indicator') dla płyty stalowej o wymiarach 400mm x 400mm, gdzie grubość D wynosi 100mm. - Wykrywanie płytki zdefiniowane jest jako grubość d (podana w mm) cienkiej płyty stalowej o wymiarach 100mm x 100mm, która musi być wykryta za grubą płytą stalową o grubości D (podanej w mm). - Wskaźnik Jakości Obrazu I.Q.I. dla kontrastu został zdefiniowany w sposób następujący: (I.Q.I.)c = (d/D) x 100%. - Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. | Dla płyty stalowej o wymiarach 400mm x 400mm, gdzie grubość D wynosi 100mm system osiąga………. % Wskaźnika Jakości Obrazu - I.Q.I. TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 24. | Rozdzielczość | Kraty z prętami o maksymalnej średnicy 3 mm oraz odległości między prętami wynoszącej maksymalnie 3 mm muszą być widoczne na obrazie. Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK NIE **) |
| 25. | Rozróżnialność pojedynczego przewodu | - Urządzenie RTG musi być zdolne do wykrycia przewodu miedzianego o grubości 1 mm. - Rozróżnialność pojedynczego przewodu jest zdefiniowana jako zdolność urządzenia RTG do wykrycia pojedynczego przewodu miedzianego o odpowiedniej grubości. Sprawdzenie parametru nastąpi od strony źródła promieniowania , w wybranej części skrzyni ładunkowej i od strony detektorów na różnych wysokościach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 26. | Komputerowy system urządzenia RTG | Proces skanowania musi być oparty o ergonomiczny system komputerowy wykorzystujący technologie cyfrowego przetwarzania obrazu. Baza systemowa dla specjalistycznej aplikacji i interfejs użytkownika musi być w języku polskim, gwarantującym obsługę urządzenia RTG pracownikom posługującym się wyłącznie językiem polskim. Sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy oraz dnia aktualizacji systemu do najnowszej wersji. W przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG, nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub nowych jego wersji, Wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji do dokonania bezpłatnej aktualizacji systemu. Wszelkie nowe oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem informatycznym obsługującym urządzenie RTG. Komputerowy system urządzenia RTG musi zapewniać następujące funkcje: - analizowanie obrazu przy użyciu technik kolorowych; - rozróżnialność obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania, w sposób umożliwiający wykrywanie w szczególności materiałów wybuchowych, broni palnej, narkotyków, wyrobów tytoniowych - papierosów w towarach przykrywkowych i elementach konstrukcyjnych środków transportu; - skalowanie poziomami kontrastu kolorów w wybranym sektorze obrazu; - zobrazowanie skanu w postaci negatywu; - automatyczne wyostrzenie krawędzi; - powiększenie (zoom) min 16 x do kontroli dowolnej części obrazu oraz oddalenie (zoom out) do wyświetlenia całego skanu; - ustawianie kontrastu; - zaznaczanie podejrzanych obszarów podczas analizy obrazu tak, aby wiadomo było, którą część obszaru należy poddać kontroli fizycznej z możliwością dodania komentarza w obszarze zaznaczonym. System musi również zapewnić wskazywanie odległości pomiędzy wykrytym obiektem a punktem odniesienia; - rejestrowanie poszczególnych obrazów z wyszczególnieniem daty, czasu kontroli, komentarzami, identyfikacji operatora a także numerów rejestracyjnych pojazdów i kontenerów; - dodawanie wiadomości przez Interpretatora obrazu lub wybranie przez niego wiadomości predefiniowanych; - zaznaczenie opcji „Brak anomalii” albo opcji „Anomalia” (np.: poprzez użycie dedykowanych funkcji); - narzędzia do skalowania obrazu; - wywołanie, płynnej automatycznej detekcji gęstości w trakcie analizy obrazów RTG, przechodzenia od obszarów o najwyższej gęstości do najniższej lub odwrotnie - „automatyczny histogram”; - funkcje eksportu obrazu - konwertowanie formatów do JPG, PNG i TIFF; UFF 3,0 - funkcja porównywania wcześniejszych obrazów na ekranie z obrazem przeprowadzanej w danym momencie kontroli; - funkcja wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych obrazów wg numeru rejestracyjnego pojazdu/numeru kontenera, daty skanowania, marki pojazdu, kontroli pozytywnych oraz kontroli negatywnych. - funkcja automatycznego wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych obrazów wg numeru rejestracyjnego/kontenera aktualnie skanowanego pojazdu/kontenera odnośniki do wcześniejszych prześwietleń widoczne na stacji do interpretacji obrazu w sposób znaczący usprawnią interpretację uzyskanego obrazu RTG; - oprogramowanie musi generować raporty z przeprowadzanych kontroli (prześwietleń) pojazdów. Raporty powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: data i godzina kontroli, liczba wykonanych kontroli w okresie, którego raport będzie dotyczył, miniatury skanów RTG, informację o operatorze wykonującym skanowania, raporty muszą zawierać funkcjonalność generowania danych statystycznych, ilość skanów w przedziałach czasowych, skanowania podejrzane, negatywne, pozytywne (za służbę czyli od godziny do godziny, oraz możliwość generowania raportu z kalendarza od początku uruchomienia urządzenia). - każdy komputer będący na wyposażeniu urządzenia RTG musi posiadać po minimum 2 gniazda USB do współpracy z pamięcią zewnętrzną; - możliwość identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na ich wielkość i gęstość, możliwość interpretacji obrazów z separacją materiałów na organiczne, nieorganiczne i metale; - system skanera musi umożliwiać wyszukiwanie ujawnień poprzez wyszukiwanie według rodzaju przewożonego towaru (wg opisu i/lub kodu CN) - system skanera musi umożliwić identyfikację numerów rejestracyjnych prześwietlanego pojazdu z numerem rejestracyjnym / VIN wskazanym w dowodzie rejestracyjnym (np. poprzez automatyczne sczytanie danych z dowodu rejestracyjnego). - system musi posiadać możliwość wskanowania dokumentów towarzyszących takich jak dowody rejestracyjne, dokumenty przewozowe itp. co najmniej 10 dokumentów do utworzonego skanu RTG, z możliwością historycznego przeglądania w/w skanu RTG wraz z dokumentami towarzyszącymi; - system musi posiadać możliwość edycji danych po wykonaniu skanu RTG, edytowanie pól dotyczących numerów rejestracyjnych oraz rodzaju ładunku z oznacznikiem, że taka edycja była wykonana, - system musi posiadać możliwość administrowania funkcjonalnościami związanymi z komunikacją z systemem Cyfrowa Granica. - stacja do analizy obrazu musi posiadać dwa monitory, na jednym monitorze musi być wytworzony obraz rentgenowski wraz z narzędziami do analizy obrazu RTG, na drugim monitorze, w trakcie interpretacji muszą być dostępne informacje o obiekcie skanowanym takie jak: skany dokumentów towarzyszących (dokumenty przewozowe), zdjęcia OCR, zdjęcie z kamery podwoziowej, informacje na temat historycznych wcześniejszych przejazdów środka przewozowego z wykorzystaniem danych w postaci numerów rejestracyjnych (jeśli takie występowały), dane o wynikach poprzednich skanowań prześwietlanego pojazdu (jeśli takie występowały), możliwość wykonania wyszukania i porównania środka transportu po marce pojazdu, modelu pojazdu, typie pojazdu, rodzaju przewożonego towaru i czy pojazd przewoził ładunek czy przejeżdżał jako Pusty Środek Przewozowy, (samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, kontener), import, export, nazwa firmy transportowej wykonująca przewóz towarów, wyniki historycznych inspekcji - obraz skanowany musi być przekazywany na stację operatorską w czasie rzeczywistym, w rozmiarze umożliwiającym rozpoznanie na obrazie możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w celu awaryjnego wyłączenia urządzenia - wszystkie uprawnienia użytkowników do aplikacji RTG muszą być zintegrowane z Domeną MF (możliwość przypisania uprawnień użytkowników RTG do konkretnych grup domenowych) - pełna integracja aplikacji RTG z logowaniem domenowym (użytkownik zalogowany do stacji komputerowej automatycznie loguje się do aplikacji RTG). Cały wymieniony sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC; - licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); - licencjonowanie musi uwzględniać prawo do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania; - licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta oraz dostępu do kluczy licencyjnych w terminie do dnia dostarczenia sprzętu z licencjami. Zamawiający wykorzystuje aplikacje produkcyjne kompatybilne ze środowiskiem operacyjnym Microsoft Windows 11. Wszystkie stacje komputerowe i serwery muszą być wpięte do domeny Ministerstwa Finansów. Wszystkie stacje komputerowe macierze i serwery musza być wyposażone w co najmniej 2 interfejsy LAN 1 Gbit Ethernet. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego W przypadku konieczności wymiany nośników lub sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki informacji a w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Serwery obsługujące system RTG muszą być wyposażone w wewnętrzne kontrolery zdalnego dostępu w razie awarii systemu (np.. iDRAC, ILO, inne). Kontrolery muszą być w wersji umożliwiającej zdalne restarty systemu operacyjnego, pogląd parametrów pracy serwera, podgląd systemu operacyjnego. Kontroler zdalnego dostępu w serwerze musi posiadać wieczystą licencję, która będzie umożliwiać podgląd systemu operacyjnego serwera wraz z możliwością jego sterowania przez wirtualną konsolę KVM. Wykonawca dostarczy konsolę KVM IP do zdalnego zarządzania serwerami i innym sprzętem w serwerowni. Umożliwiającą dostęp przez sieć LAN. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 27. | Macierz dyskowa | - Podsystem pamięci systemu operacyjnego musi posiadać serwer wyposażony w macierz o pojemności minimum 200TB, umożliwiającą zapisywanie skanowanych obrazów oraz komentarzy operatora. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany nośników lub sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki informacji a w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy również zewnętrzny napęd RDX z interfejsem USB 3.0 do wykonywania kopii zapasowej krytycznych elementów systemu. Napęd należy dostarczyć z 10 sztukami kartridży RDX o pojemności minimum 1TB każdy. Wykonawca dostarczy przynajmniej jeden dodatkowy dysk twardy identyczny jak zainstalowany w macierzy, na wypadek potrzeby podmiany przez administratora w czasie awarii. | TAK NIE **) - Macierz serwera o pojemności………………TB. TAK NIE **) TAK NIE **) Pojemność kartridża RDX………………TB każdy TAK NIE **) |
| 28. | Stanowisko operatora akceleratora | Dla operatora akceleratora wymagane jest jedno niezależne stanowisko do obsługi urządzenia RTG. Stanowisko operatora akceleratora musi się znajdować w pomieszczeniu klimatyzowanym. | TAK NIE **) |
| 29. | Stanowiska do interpretacji obrazów | - Stanowiska do interpretacji obrazów muszą się znajdować w pomieszczeniu klimatyzowanym. Dla operatora (interpretatora obrazu) wymagane są dwa indywidualne, niezależnie funkcjonujące stanowiska do interpretacji obrazów. Stanowiska muszą być wyposażone w oprogramowanie do archiwizowania i wyszukiwania danych z archiwum systemu. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyszukiwania obrazów prześwietlonych pojazdów/kontenerów według numeru rejestracyjnego/kontenera pojazdu, daty skanowania, typu i rodzaju pojazdu. System musi zapewnić możliwość zdalnej interpretacji obrazów na odrębnych stanowiskach poza budynkiem obsługi skanera. Baza systemowa musi być oparta na systemie MS Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważnym, zgodnie z Opisem równoważności, uzupełnionym o aplikację MS Office Professional 2024” lub równoważną, zgodnie z Opisem równoważności . Stanowiska do interpretacji obrazów mają być widoczne w sieci LAN Zamawiającego w celu podłączenia ich do użytkowanych usług katalogowych (Domeny). Stanowiska do interpretacji obrazów muszą się znajdować w pomieszczeniu klimatyzowanym. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) - Baza systemowa oparta na systemie……………………………uzupełnionym o aplikację……………………………………….. TAK NIE **) |
| 30. | Stanowisko do CCTV | - 1. Niezależna stacja komputerowa z zestawem monitorów dla systemu CCTV powinna znajdować się przy stanowisku operatora. - 2. Stacja musi być wyposażona w oprogramowanie do podglądu obrazu z kamer CCTV oraz nagrań archiwalnych i zarządzania systemem CCTV. | TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 31. | Monitory i urządzenie wielofunkcyjne | Pomieszczenie operatorów musi być wyposażone minimum w: - 2 płaskie monitory LCD (min. 32 cale, rozdzielczość min. 4k (3840 x 2160 pikseli) do interpretacji obrazu; - 2 płaskie LCD, pivot (min. 32 cali, rozdzielczość min. 4k (3840 x 2160 pikseli) do podglądu dokumentów; - System płaskich monitorów LCD (dwa monitory 47 calowe, rozdzielczość min. 4k (3840 x 2160 pikseli) , zamontowane na obrotowym wysięgniku) do podglądu i obserwacji wszystkich miejsc w hali urządzenia RTG oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa, umożliwiający jednoczesny podgląd jednej lub wszystkich kamer CCTV ze sterowaniem poszczególnymi kamerami ze stanowiska operatora; Wyżej wymienione monitory muszą posiadać matrycę w technologii OLED - laserowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące zainstalowany sprzęt komputerowy, posiadające funkcje: kolorowej drukarki, kolorowego skanera, kolorowej kopiarki. | TAK NIE **) Przekątna monitorów…...cale, rozdzielczość…....... TAK NIE **) Przekątna monitorów pivot..……..cale, rozdzielczość…………. TAK NIE **) Przekątna monitorów..……..cale, rozdzielczość……………….. TAK NIE **) |
| 32. | Podtrzymanie zasilania - UPS dla systemu komputerowego | - Zasilanie systemów komputerowych urządzenia RTG (w tym kamer CCTV i rejestratora CCTV, komputerów obsługi, urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej) musi być dodatkowo zabezpieczone przez UPS w topologii on-line (podwójna konwersja) z modułem do zarządzania i monitorowania przez sieć LAN. UPS ten powinien zapewniać bezprzerwowe zasilanie tych urządzeń, których chwilowe wyłączenie może spowodować utratę danych, ustawień urządzenia rentgenowskiego itp. Zasilacz powinien zapewniać zasilanie na czas niezbędny do podjęcia pełnej pracy przez zespół prądotwórczy jednak nie krócej niż 30 minut. Moc urządzenia UPS musi być dobrana do maksymalnego zapotrzebowania całego systemu komputerowego urządzenia RTG. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego dobrania urządzenia do kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej, tak aby ograniczyć ją do dopuszczalnych wartości określonych przez operatora. Zamawiający dopuszcza: - urządzenie w wykonaniu modułowym - odrębne urządzenie do obsługi RTG i budynku obsługi. UPSy muszą być zainstalowane w serwerowni. UPSy muszą być wyposażone w moduły SNMP umożliwiające podpięcie ich do sieci LAN Zamawiającego Pozostałe techniczne aspekty w zależności od klasy obiektu zawarte są w dokumencie „2022_04_27 Standard obiektów przetwarzania danych v7.pdf” | TAK NIE **) TAK NIE **) - Rodzaj urządzenia UPS dla systemu komputerowego………………………………… TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 33. | Serwerownia | - Zamykane pomieszczenie, wyodrębnione w budynku obsługi, wykonane z materiałów tłumiących akustycznie, ścianki o odporności ogniowej EI60. Przewidywana powierzchnia: ok.13 m2. Lokalizacja serwerowni została zaznaczona na rysunku nr B1 - w Koncepcji Projektowej PFU, Drzwi do serwerowni: antywłamaniowe (klasa minimum RC3), posiadające odporność ogniową EI30; W pomieszczeniu serwerowni należy uwzględnić: zasilanie elektryczne, oświetlenie LED, klimatyzator nadmiarowy typu split (2 oddzielne agregaty chłodnicze o mocy chłodzącej dobranej do kubatury pomieszczenia i zainstalowanych urządzeń, typ ścienny podsufitowy), kontrolę dostępu. W pom. serwerowni należy umieścić wszelkie urządzenia, nie wymagającego bezpośredniego dostępu na stanowisku pracy. Pozostałe techniczne aspekty w zależności od klasy obiektu zawarte są w dokumencie „2022_04_27 Standard obiektów przetwarzania danych v7.pdf” | TAK NIE **) - Odporność ogniowa ścianek……………………… - Drzwi serwerowni antywłamaniowe klasa………… - Odporność ogniowa drzwi………………………… TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 34. | Instalacje teletechniczne | - W budynkach RTG należy zaprojektować całą sieć strukturalną LAN na potrzeby sieci komputerowej, telekomunikacyjnej, monitoringu oraz łączności. Projekt musi pozwalać na zwiększenie przepustowości infrastruktury poziomej na potrzeby systemów przetwarzających obraz (w tym CCTV) oraz na spełnienie aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów. Okablowanie strukturalne ma obejmować swoim zakresem szafy dystrybucyjne, patchpanele, elementy końcowe, okablowanie poziome w pomieszczeniu obsługi . Należy założyć wykonane okablowania poziomego za pomocą przewodów skrętkowych kategorii 6A F/UTP. Jako PEL należy przyjąć 4 gniazda logiczne i 4 gniazda elektryczne napięcia gwarantowanego. Ilość PEL musi być dobrana do ilości stanowisk i sprzętu. Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) będzie stanowiła zamykana na klucz szafa teletechniczna min. 42U, 800x1000 umieszczona w serwerowni. Szafa będzie wyposażona w wentylatory uruchamiane przez termostat, dwie zarządzalne listwy zasilające z funkcją pomiaru temperatury i możliwością sterowania przez LAN. Wyposażona zostanie w 2 pionowe i min. 4 poziome prowadnice kabli, postument, drzwi. Szafa zostanie połączona z uziemieniem obiektu. Przełączniki sieciowe minimum 24 porty PoE+ o przepustowości poszczególnych portów minimum 1Gb/s wyposażone w dodatkowe porty 4x min. SFP+. Należy zachować standard urządzeń stosowanych w Służbie Celno-Skarbowej. Należy zastosować zasilacze redundantne podłączone do dwóch odrębnych źródeł energii. Zasilacze redundantne przełączników sieciowych są wymagane w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzeń, nawet niezwiązanej z brakiem energii. Wymagane jest, aby jeden zasilacz podłączony był do instalacji zabezpieczonej po UPS, zaś drugi do sieci zasilania obiektu . Oprogramowanie switchy min. w wersji IP-Base lub równoważny. Dodatkowo Wykonawca dostarczy wraz ze switchami moduły światłowodowe GBIC w ilości odpowiedniej do prawidłowego działania wdrażanych systemów – nie mniej niż 4 moduły SFP+ na każdy dostarczony przełącznik (oraz odpowiednie patchcordy światłowodowe oraz moduły GBIC do połączenia z siecią Służby Celno-Skarbowej – dalej SCS). Przełączniki wykorzystane do połączenia wewnątrz budynków RTG oraz do rozprowadzenia LAN wewnątrz pomieszczenia obsługi i do połączenia z siecią SCS muszą być zarządzalne (warstwy L3) oraz muszą obsługiwać technologię VLAN i multicast oraz obsługiwać funkcjonujące na przejściu protokoły VTP i CDP. Konfigurację i podłączenie przełączników (switchy) zrealizuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (w tym VLAN). Urządzenia należy dostarczyć wraz z przewodami konsolowymi do zarzadzania. Dostarczone urządzenia na dzień dostawy nie mogą być w statusie EOL (end of life, tj. wycofane z produkcji). Źródła energii, do których mają zostać podłączone zasilacze, zostaną podane na etapie projektowania. Przełączniki muszą posiadać najnowszą wersję oprogramowania systemowego (firmware) Specyfikacja techniczna przełączników sieciowych musi spełniać wymagania zawarte w Opis przełączników LAN w jednostkach RF_Standard infrastruktury sieciowej w JORF Należy zaprojektować nowe połączenie światłowodowe pomiędzy lokalizacją urządzenia rentgenowskiego a siecią LAN/WAN Służby Celno-Skarbowej w celu zapewnienia nadmiarowości połączenia i w związku ze złym stanem istniejących kabli światłowodowych. Jako medium transmisyjne należy zastosować minimum dwa światłowody jednomodowe 12 włóknowe, umieszczone w oddzielnych ciągach komunikacyjnych, zakończone na przełącznicach (opisanych/ oznaczonych zgodnie z wymaganiami Służby Celno-Skarbowej „dalej SCS”) w szafie urządzenia rentgenowskiego i w szafie teletechnicznej umieszczonej w serwerowni SCS. Szafa teletechniczna, do której należy doprowadzić nowe połączenie światłowodowe od RTG, znajduje się w pomieszczeniu serwerowni. Wszystkie porty sieciowe i przewody krosowe w GPD i podrzędnych punktach dystrybucyjnych (PPD) muszą być jednoznacznie oznaczone zgodnie z wymaganiami SCS. Wszystkie stanowiska komputerowe, serwery oraz inne urządzenia obsługujące mechanizmy domenowe obsługujące urządzenie RTG muszą zostać włączone do domeny Ministerstwa Finansów. Typy i modele urządzeń należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi SCS. Infrastruktura teletechniczna musi spełniać wymagania zawarte w Standard obiektów przetwarzania danych i Standard Infrastruktury Sieciowej w Jednostkach Organizacyjnych Resortu Finansów. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) - Parametry szafy teletechnicznej…….. ………. - Ilość prowadnic kabli szafy…………………….. TAK NIE **) Ilość portów przełączników sieciowych……………….. Przepustowość portów przełączników sieciowych…………Gb/s - Oprogramowanie switchy w wersji …………………………….……… - Ilość modułów SFP + na każdy przełącznik……………….………….. - Status przełączników…………………… TAK NIE **) TAK NIE **) - Ilość światłowodów jednomodowych 12 włóknowych w ciągach komunikacyjnych….……… TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 35. | Niezależne/przenośne stanowiska do interpretacji obrazu oraz dodatkowe oprogramowanie, sprzęt i licencje (z możliwością podłączenia do systemu obsługi skanera online) | - Dostarczenie 2 (dwóch) sztuk komputerów typu notebook 15,6” ( z torbami i bezprzewodowymi myszkami ) z oprogramowaniem i licencją do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów spełniających pełną funkcjonalność systemu urządzenia RTG w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w punkcie ''Komputerowy system urządzenia RTG”. Gwarantujący płynną analizę i interpretację obrazu natywnego wyposażony w: procesor min. dwunastordzeniowy /Dysk SSD M2 min. 512 GB PCle czwartej generacji + drugi dysk o pojemności min. 2 TB/Pamięć LPDDR5 min. 64 GB/15,6 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Ultra HD (3840 x 2160) z powłoką przeciwodblaskową/Karta graficzna z własną pamięcią nie mniejszą niż 16 GB/min.2 porty USB 3.2 x z obsługą zasilania, 1 port HDMI, czytnik kart pamięci (karty SD, SDHC)/1 port RJ-45. Komputery muszą posiadać oprogramowanie MS Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważny wraz z pełnym pakietem biurowym typu Office Professional 2024 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny. Warunki równoważności zostały określone w zał. 1 i 2 niniejszego dokumentu. Komputery zostaną przeznaczone dla trenerów jako urządzenia do bieżącej analizy obrazów oraz prowadzenia szkoleń. - Dostarczenie dodatkowych 5 (pięciu) sztuk oddzielnych programów i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów zapewniające realizację funkcjonalności systemu skanera w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w pkt. ''Komputerowy system urządzenia RTG”. Wykonawca dostarczy: nośnik instalacyjny wraz z instrukcją instalacji i obsługi, kodami licencyjnymi oraz licencje na instalację z oprogramowania do interpretacji obrazów. - Dostarczenie jednego oddzielnego oprogramowania i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów zapewniające realizację funkcjonalności systemu urządzenia RTG w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w pkt. 26. Wykonawca dostarczy: nośnik instalacyjny wraz z instrukcją instalacji i obsługi, kodami licencyjnymi oraz licencje na instalację i jednoczesne korzystanie przez min. 10 użytkowników, za pośrednictwem sieci LAN i WAN z oprogramowania do interpretacji obrazów RTG wygenerowanych w systemie komputerowym oferowanego skanera. Oprogramowanie musi umożliwiać realizację wszystkich funkcji komputerowego systemu oferowanego skanera związanych z obróbką i analizą obrazu. Oprogramowanie musi pracować pod kontrolą systemu MS Windows Server w wersji 2025 lub wyższej lub równoważne i udostępniać swoje funkcjonalności użytkownikom pracującym na serwerze z wykorzystaniem usług terminalowych. - Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji - art. 74 i 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst. Jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2509) i jest udzielana na czas nieoznaczony. - Udzielenie licencji Zamawiającemu, uprawniających do użytkowania oprogramowania nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obiektu budowlanego. - Przekazana przez Wykonawcę licencja na program komputerowy do zdalnej interpretacji obrazu upoważnia Zamawiającego do użyczenia programu komputerowego innym jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej. | TAK NIE **) Parametry komputerów typu Notebook: - procesor…………………… - dysk………………………………… - dysk dodatkowy……………………… - przekątna wyświetlacza………………………… - rozdzielczość wyświetlacza…………………… - karta graficzna………………………………….. - Ilość portów USB………………………………… - system operacyjny……………………………… - oprogramowanie………………………………. TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 36. | Sala szkoleniowa w budynku operatorów | - Sala szkoleniowa ( pow. całkowita ok. 56 m2 ) wyposażona w : - - 10 szt. biurko ( stanowisko do interpretacji obrazów ) wym.120 x 70 cm (otwór na kable Ø 6cm)+ krzesło biurowe obrotowe, - - 1 szt. biurko ( wykładowca ) wym.110 x 60 cm (otwór na kable Ø 6cm) + krzesło biurowe obrotowe, - - 14 szt. krzesła konferencyjne, tapicerowane z podłokietnikami, - - szafa stojąca Rack 19” z półkami i wentylatorem, dostosowana do montażu serwera RACK, - - switch zarządzalny 24 x 10/100/1000BASE-T - 2x 1G SFP, - - komputer serwerowy RACK, - - 1 szt. ekran – szerokość 300 cm , napęd elektryczny, sterowanie za pomocą pilota, montaż w suficie, - - 1 szt. rzutnik o rozdzielczości 4K UHD ( 3840x2160 ), sterowanie za pomocą pilota , wbudowane głośniki , z wysięgnikiem do montażu w suficie, - - podłoga wyłożona płytką ceramiczną o wysokiej klasie ścieralności, klasa PEI min. 4 , typ: gres, - - okna wyposażone w poziome rolety materiałowe (materiał bardzo gęsty odbijający promieniowanie słoneczne) zamontowane w kasecie, umożliwiające zaciemnienie pomieszczenia, - - pomieszczenie sali wyposażone w klimatyzację, agregat chłodniczy o mocy chłodzącej dobranej do kubatury pomieszczenia, - - ogrzewanie sali dostosowane do ogrzewania całego budynku. - Do sali szkoleniowej musi zostać doprowadzona sieć WAN i LAN. - Szafa stojąca Rack 19” z półkami, wentylatorem i wyposażeniem może zostać zamontowana w serwerowni po uzgodnieniu z Zamawiającym. - Do każdego stanowiska do interpretacji obrazów i stanowiska wykładowcy musi zostać doprowadzona sieć elektryczna i komputerowa w posadzce, umożliwiająca podłączenie komputera i monitora. - Kolor mebli, tapicerki, płytek i rolet Wykonawca uzgodni z przyszłym użytkownikiem. | TAK NIE **) |
| 37. | System kontroli dostępu SKD | - Budynek obsługi i serwerownia musi zostać zabezpieczony systemem kontroli dostępu zgodnym z istniejącym w lokalizacji system Schneider Continuum 1.6 lub jego następcą Schnaider Security Expert z czytnikami obsługującymi istniejące karty Indala 37bit. Wykonawca dostarczy minimum 35 szt. kart Indala 37bit z site code Zamawiajacego. Dostarczone urządzenia muszą posiadać najnowsze oprogramowanie systemowe (firmware). - Dopuszcza się też zastosowanie innego systemu, który musi spełnić poniższe wymagania: - musi obsługiwać istniejące karty funkcjonariuszy typu indala 37 bit - musi umożliwiać migracje lub synchronizację istniejącej bazy danych continuum do nowego systemu - musi być wyposażony w czytniki dualne obsługujące istniejące karty indala 37bit oraz planowane karty MIFARE DESFire w wersji co najmniej EV2 - musi umożliwiać zarządzanie zdalne przez sieć LAN z dowolnej stacji w sieci WAN resortu finansów - musi umożliwiać obsługę i zarządzanie rozproszonymi geograficznie lokalizacjami - Wymagana funkcjonalność kontroli dostępu(m.in.): - Obsługa szlabanów i przejść kontrolowanych - Rejestracja zdarzeń z poziomu systemu (m. in. czas zdarzenia, typ zdarzenia, numer karty, użytkownik karty, określenie strefy dostępu i przejścia dozorowanego) - Konfiguracja dostępów dla użytkowników do poszczególnych stref / przejść - w przypadku kontroli dwustronnej odrębne uprawienia na wejście i wyjście dla poszczególnych użytkowników - zarządzanie wszystkimi jednostkami w województwie z poziomu aplikacji (serwer regionalny) - tworzenie indywidualnych raportów przez administratorów systemu - oddzielne konto administratora dla każdego z administratorów lokalnych , centralnych i regionalnych (około 20 kont) - Wizualizacja stanu przejść dozorowanych na planie budynku - Wyświetlanie bieżących zdarzeń i alarmów w oknie aplikacji do zarządzania - Możliwość otwierania/zamykania przejść z poziomu systemu - Możliwość konfiguracji systemu KD, stref, przejść, użytkowników, administratorów z poziomu programu do zarządzania - przypisanie przejść dozorowanych do stref dostępu - możliwość obsługi co najmniej 3 różnych Site Code kart dostępu - synchronizacja zdarzeń, konfiguracji i użytkowników z bazą regionalną - Pozostałe techniczne aspekty w zależności od klasy obiektu zawarte są w dokumencie„2022_04_27 Standard obiektów przetwarzania danych v7.pdf” | TAK NIE **) TAK NIE **) Wersja kart………………………………… TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 38. | SSP | - Budynek obsługi oraz halę skanera należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru SSP z sygnalizacją optyczno–akustyczną (ochrona całkowita) z możliwością transmisji sygnału alarmu (pożar, awaria lub uszkodzenie, itp.). System musi wysyłać powiadomienie (pożar, awaria lub uszkodzenie, itp.) w formie SMS na minimum 3 numery komórkowe (kartę SIM do transmisji zapewnia Zamawiający). - Specyfika funkcjonowania skanera RTG powoduje, że hala jest często otwierana. Sposób montażu oraz technologia SSP musi odpowiadać specyfice funkcjonowania urządzenia. - Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej SSP w obiekcie jest umożliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy zagrożonej pożarem oraz ochrona zgromadzonego mienia poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pożaru, powiadomienie osób przebywających w obiekcie, zaalarmowanie właściwych służb dozorujących i interwencyjnych oraz sterowanie innymi urządzeniami przeciwpożarowymi ochrony obiektu. - System wyposażony w adresowalną centralę zlokalizowaną w pomieszczeniu operatorów, czujniki dymu oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne zlokalizowane w pomieszczeniach operatorskich oraz hali RTG. System PPOŻ oraz gaśnice przeciwpożarowe różnorakiego przeznaczenia typu A-B-C o pojemności dostosowanej do gaszenia urządzenia rentgenowskiego i budynku obsługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. - Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne (certyfikat CNBOP) dopuszczający je do stosowania w ochronie p.poż. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 39. | SSWiN | - Budynek obsługi musi zostać zabezpieczony w system sygnalizacji włamania i napadu. - Szczegółowe rozwiązanie musi zostać zawarte i uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. System musi spełniać co najmniej: - wymagania stopnia pierwszego – zgodnie z aktualną normą branżową, - umożliwiać transmisję sygnału alarmu (alarm, sabotaż, awaria lub uszkodzenie, itp.) do firmy świadczącej na rzecz Zamawiającego usługę związaną z całodobowym monitorowaniem obiektu (nadajnik do transmisji zapewnia firma monitorująca) - musi wysyłać powiadomienie (alarm, awaria lub uszkodzenie, itp.) - być wpięty do lokalnej sieci LAN i umożliwiać zarządzania z poziomu stacji komputerowej 3. Pozostałe techniczne aspekty w zależności od klasy obiektu zawarte są w dokumencie „2022_04_27 Standard obiektów przetwarzania danych v7.pdf” | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 40. | Uruchomienie, testowanie i odbiór urządzenia RTG | 1. Wykonawca odpowiada w pełni za montaż, uruchomienie i przetestowanie urządzenia RTG. 2. Urządzenie RTG musi być uruchamiane przez jednostkę posiadającą zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, na uruchamianie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe. - Wykonawca podczas uruchamiania i testowania urządzenia RTG zapewni techniczną koordynację i nadzór. - Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym materiały, wzorce i samochód ciężarowy ( ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka) do przeprowadzenia testów urządzenia RTG. - Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego testy i pomiary: - jakości obrazu; - obszaru skanowania (wysokości skanowania liczonej od podłoża oraz szerokość i długość skanowanego obiektu, z opcją skanowania pod kątem 900 mniejszym 850, - bezpieczeństwa promieniowania i mocy dawki promieniowania; - prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających; - prawidłowości działania odchylenia pod kątem mniejszym niż 850; przy pomocy pulpitu operatora oraz bezprzewodowego pilota sterującego, - interfejsu komunikacyjnego wytworzonego na potrzeby integracji systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica, w tym testy integracyjne, testy funkcjonalne związane z zaznaczaniem podejrzanego obszaru, dodawaniem wiadomości do interpretowanego obrazu, działania funkcji „Anomalia”, przesyłania komunikatów ( czy zawierają wymagane dane, czy dane przesyłane są w wymaganym formacie, czy dane przesyłane są zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez Administratora). Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach odbioru testów. - prawidłowość działania systemów towarzyszących (LAN, CCTV, SKD, UPS, VOIP, SERWERY, itp.). - prawidłowości działania komputera wykorzystywanego do m.in. analizy plików graficznych, poboru i przesyłu danych do KC RTG i systemu OKO. - Wszystkie zamontowane urządzenia, elementy skanera RTG, instalacje i systemy zainstalowane i przechodzące testy podczas odbioru końcowego nie mogą być wymontowane, wymienione lub zamienione bez zgody i wiedzy Zamawiającego. - Wykonawca uzyska zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie na stosowanie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz.1277 dla IAS w Rzeszowie. - Wykonawca opracuje wniosek i niezbędną dokumentacją do wydania zezwolenia. Zezwolenie j.w. należy uzyskać po wcześniejszym zaakceptowaniu i podpisaniu przez Zamawiającego wniosku i sporządzonej przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji. Wydane przez Prezesa PAA dla IAS w Rzeszowie zezwolenie na stosowanie oferowanego urządzenia RTG należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru urządzenia RTG. - Kontrola dozymetryczna (pomiar mocy dawki i sprawdzenie bezpieczeństwa promieniowania, osłon przeciw radiacyjnych), przeprowadzona zostanie w miejscu montażu skanera w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przez uprawnioną jednostkę ds. ochrony radiologicznej , niezależną od Wykonawcy. - Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanym przez Wykonawcę protokole zdawczo-odbiorczym. Szczegółowe warunki odbioru skanera określone są we wzorze umowy. | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 41. | Liczba osób niezbędnych do obsługi urządzenia RTG. | 2 ( dwie ) osoby dla urządzenia pracującego w każdym trybie. | TAK NIE **) |
| 42. | Szkolenia | Szkolenia przed odbiorem urządzenia RTG. Wykonawca przed odbiorem urządzenia RTG przeprowadzi następujące szkolenia w języku polskim: - Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi szkolenia oraz egzaminy dla max.16 osób, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2016r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2021 poz. 765) dla stanowiska operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów. Koszty organizacji szkolenia pokrywa Wykonawca, w tym również koszty wynajmu sali szkoleniowej, wyposażenia sali w sprzęt niezbędny do przeprowadzania szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić transport uczestników szkolenia z siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu do i z miejsca szkolenia. Podmiot szkolący musi wystawić uczestnikom zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. - Szkolenie dla operatorów urządzenia RTG w zakresie obsługi urządzenia RTG dla max. 16 osób w dwóch równych grupach po 8 osób, musi być jednym z elementów wynikających z ramowego programu instruktażu stanowiskowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szczegółowy program szkolenia musi wynikać z instrukcji obsługi urządzenia RTG. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wykonywanie samodzielnej pracy, w szczególności w zakresie obsługi i uruchamiania urządzenia RTG, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i przetwarzania obrazu (interpretacji obrazów). Czas trwania szkolenia minimum 40 godzin zegarowych. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim dla wszystkich uczestników szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/certyfikat upoważniający do obsługi urządzenia RTG. Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia. Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu RTG w miejscu jego instalacji. Koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia pokrywa Wykonawca. 3. Szkolenie trenerskie dla 3 osób będących operatorami dostarczonego urządzenia RTG lub/i trenerami z zakresu RTG, prowadzącymi szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i analizy obrazów RTG na rzecz własnej IAS. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla nowych operatorów urządzenia RTG w zakresie: obsługi i uruchamiania urządzenia RTG wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG zgodnie z dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzenia RTG. Czas trwania szkolenia minimum 40 godzin zegarowych . Szkolenie musi być przeprowadzone na urządzeniu RTG w miejscu jego zainstalowania. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/ certyfikat trenera. Zaświadczenie/ certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia. Uprawnienia, które nabywają uczestnicy szkoleń prowadzonych przez trenerów będą traktowane równorzędnie z uprawnieniami wystawionymi przez producenta urządzenia RTG opisanymi w pkt.2,3 i będą akceptowane przez producenta również w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy program szkolenia musi wynikać z dokumentacji technicznej (opis techniczny, schematy, dokumentacja techniczno-ruchowa). Koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia pokrywa Wykonawca. 4.Szkolenie dla 3 administratorów systemu w zakresie wykonywania czynności dotyczących krytycznych elementów systemu (oprogramowania, baz danych, zdjęć archiwalnych), backupu konfiguracji i bazy danych, konfiguracji system, w tym przywracania systemu do stanu z dnia instalacji urządzenia RTG). W ramach powyższego szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania warsztatów z dostarczonego systemu bazodanowego. Na oddzielnym stanowisku szkoleniowym należy przeprowadzić warsztaty dla administratorów z instalacji i konfiguracji całego środowiska produkcyjnego obsługi RTG. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/ certyfikat. 5. Instruktaż dla 2 lokalnych administratorów systemu CCTV i SKD w zakresie obsługi, zarządzania, serwisowania oraz rozwiązywania problemów technicznych. Instruktaż zostanie zrealizowany przez producenta rozwiązania lub przedstawiciela Wykonawcy, który wykonywał instalację i uruchomienie tych systemów. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają indywidualne zaświadczenie / certyfikat | TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 43. | Oznakowanie | Urządzenie RTG musi spełniać normy CE lub równoważne i być trwale oznakowane znakiem CE. | TAK NIE **) Norma spełniana przez urządzenie………………… |
| 44. | Dokumentacja techniczna urządzenia RTG | Wraz ze skanerem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - 20 egzemplarzy instrukcji obsługi urządzenia RTG i 2 egzemplarze instrukcji serwisowej urządzenia RTG w języku polskim w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, na nośniku danych. - 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji technicznej RTG i wszystkich jego podzespołów (w tym dokumentacja dotycząca komunikacji systemu informatycznego urządzenia RTG z systemem Cyfrowa Granica, wytworzonego interfejsu komunikacyjnego) w języku polskim w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, na nośniku danych. - 1 egzemplarz dokumentacji instalacji elektrycznej skanera w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, w języku polskim, na nośniku danych. | TAK NIE **) |
| 45. | Gwarancja i serwis | - Na urządzenie RTG Wykonawca wystawi książkę/kartę gwarancyjną; - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję i rękojmi: - na urządzenie RTG wraz ze wszystkimi elementami, podzespołami i zespołami, sprzętem informatycznym oraz zabezpieczenie antykorozyjne na okres min. 8 lat (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, okres gwarancji zostanie wpisany do umowy zgodnie z okresem wskazanym w ofercie); - na elementy infrastruktury towarzyszącej, niezbędne do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy urządzenia RTG (bramy, inne urządzenia i systemy monitoringu) na okres 5 lat; - na wytworzony interfejs komunikacyjny, służący do integracji systemu obsługującego urządzenie RTG z systemem Cyfrowa Granica, w tym na wszystkie wytworzone funkcjonalności i mechanizmy wymiany komunikatów na okres 8 lat; - na roboty budowlane, prace instalacyjne i montażowe na okres 5 lat; - na pozostały przedmiot umowy: - tj. meble w budynku obsługi - gwarancja producenta, nie krócej niż 5 lat; - drobne wyposażenie budynku obsługi, sprzęt AGD, akcesoria - gwarancja producenta, nie krócej niż 2 lata, liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. - Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez serwis autoryzowany producenta urządzenia rentgenowskiego lub jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce - należy wskazać podmiot, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług gwarancyjnych. - na zainstalowane systemy CCTV, SSWiN , PPoż, SKD na okres 5 lat. W okresie gwarancyjnym minimum raz w roku Wykonawca dokona nieodpłatnych przeglądów wyżej wymienionych systemów. Z dokonanych przeglądów każdorazowo Wykonawca sporządzi protokół przeglądu. - Podmiot, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług gwarancyjnych musi posiadać Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, (Departament Ochrony Radiologicznej, ul. Nowy Świat 6/12, 00 - 400 Warszawa, Polska) na uruchomienie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe. Kopię Zezwolenia należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. - Usługi gwarancyjne obejmują w swym zakresie serwis prewencyjny oraz serwis naprawczy. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni również: - nieodpłatne dostarczenie i montaż części zamiennych urządzenia RTG wymaganych do dokonania naprawy/serwisu. - asystę doradczo - techniczną w okresie 2 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji urządzenia RTG, polegającą na całodobowej możliwości kontaktu z osobami świadczącymi usługę asysty telefonicznie i pocztą elektroniczną wraz z gwarancją przyjazdu doradcy technicznego na miejsce instalacji urządzenia RTG w czasie do 3 godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez obsługę skanera. Dane doradców technicznych oraz kanały komunikacji zostaną podane przez Wykonawcę po uruchomieniu urządzenia RTG. - serwis prewencyjny polegający na dokonywaniu nieodpłatnych okresowych przeglądów konserwujących, których celem jest utrzymanie urządzenia w sprawności funkcjonalnej. Przeglądy prewencyjne urządzenia mają być dokonywane nie rzadziej, niż co 3 miesiące - serwis naprawczy obejmujący nieodpłatne diagnozowanie i naprawę uszkodzeń, dysfunkcji i wad urządzenia ujawnionych w trakcie jego użytkowania. - serwis naprawczy obejmujący nieodpłatną wymianę wadliwych elementów lub podzespołów urządzenia. - Naprawy będą dokonywane z uwzględnieniem czasu trwania i częstotliwości przerw technologicznych oraz będą dokonywane w miejscu eksploatacji urządzenia RTG, chyba, że z przyczyn technicznych lub technologicznych naprawa na miejscu nie będzie możliwa. W trakcie trwania okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub nowych jego wersji, do dokonania aktualizacji systemu i do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla operatorów systemu w zakresie nowego systemu do interpretacji obrazu. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania usterek i awarii urządzenia RTG on-line. Wykonawca będzie monitorował na bieżąco wszelkie zgłoszenia i reakcje serwisu oraz cyklicznie raz na kwartał będzie przedstawiał raporty Zamawiającemu. | TAK NIE **) TAK NIE **) Okres gwarancji i rękojmi…………………………. Okres gwarancji i rękojmi…………………………. Okres gwarancji i rękojmi…………………………. Okres gwarancji i rękojmi…………………………. Okres gwarancji i rękojmi…………………………. TAK NIE **) TAK NIE **) TAK NIE **) |
| 46. | Plik zgodny ze standardem Światowej Organizacji Ceł dla ujednoliconego formatu pliku 3.0 (UFF3.0). | Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę zgodności urządzenia ze standardem Światowej Organizacji Celnej WCO, w zakresie stosowania ujednoliconego formatu pliku 3.0 (tzw.UFF3.0). Dostawca urządzenia musi zapewnić, że jednym z plików generowanych przez urządzenie w wyniku prześwietlenia, ma być plik zgodny ze standardem Światowej Organizacji Ceł dla ujednoliconego formatu pliku 3.0 (UFF3.0). - Dostawca sprzętu uzyska informacje o UFF3.0 ze strony WCO. | TAK NIE **) |
| 47. | Oznakowanie | Urządzenie musi być trwale oznakowane znakiem „CE”. Tablica informacyjna o dofinansowaniu z UE, Wymiary tablicy : 240/120 cm Szczegóły dotyczące grafiki oraz treści do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego ilość – 1 szt. | TAK / NIE **) |

** - zaznaczyć właściwe

……………… uzupełnić dane

(Kwalifikowany/e podpis/y elektroniczny/e osoby/osób upoważnionej/nich do reprezentowania Wykonawcy