FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę 2 serwerów i macierzy dyskowej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Cyberbezpieczny Urząd – Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa Wojewody Małopolskiego 
i jednostek podległych”,

ja/my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

działając na podstawie*: pełnomocnictwa/zgodnie z reprezentacją ujawnioną w rejestrze KRS/CEiDG

*niewłaściwe skreślić,

który to rejestr Zamawiający może samodzielnie pobrać ze strony internetowej pod adresem:

_________________________________________________________________________________________________________

(adres strony internetowej pod która znajduje się właściwy rejestr)

województwo: ______________________________________________________________________________________

NIP/KRS/REGON: ____________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w części …… zamówienia (należy wskazać część zamówienia, 
na jaką składana jest oferta).

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu/reprezentowania nas 
w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w kwocie: ___________________________ zł, w formie ____________________________________

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wadium wniesione w:

- pieniądzu należy zwrócić na rachunek o numerze: ________________________ prowadzony przez bank _______________________________.

- gwarancji lub poręczeniu należy zwolnić, informując gwaranta/poręczyciela o zwolnieniu wadium, przesłanym na adres e-mail ______________.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym w projektowanych postanowieniach umowy.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

- w części I zamówienia (serwery – 2 szt.) za cenę brutto …………………………………………………………………… zł (słownie:……………………………) obliczoną zgodnie z poniższą specyfikacją oferowanego sprzętu.

- w części II zamówienia (macierz dyskowa – 1 szt.) za cenę brutto ……………………………………………………… zł (słownie:……………………………) obliczoną zgodnie z poniższą specyfikacją oferowanego sprzętu.

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU

W specyfikacji oferowanego sprzętu należy:

- określić każdy parametr w odniesieniu do parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- wpisać m.in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, parametry zastosowanych podzespołów.

- potwierdzić wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji oferowanego sprzętu.

- w przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego - należy wpisać słowo „spełnia”.

- Serwer (cz. I zamówienia):

Model …………………

Typ urządzenia …………………

Nazwa producenta …………………

Parametry zastosowanych podzespołów …………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia) | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
| --- | --- | --- |
| Procesor | dwa procesory klasy x64, 48 rdzeniowe, 96 wątkowe, zaprojektowane do pracy w serwerach, taktowane bazowe co najmniej 3,6 GHz, z pamięcią CACHE L3 co najmniej 256MB na procesor. Procesory muszą obsługiwać technologię wirtualizacji. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 100000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net) |  |
| Pamięć RAM | min. 256 GB DDR5 RDIMM, 5600 MT/s, ECC, w kościach nie mniejszych niż 32 GB |  |
| Zamontowane dyski twarde | min. 2 szt. jednakowych dysków HDD SAS klasy enterprise, każdy o pojemności min. 1 TB |  |
| Obsługa dysków i kontroler macierzy | możliwość instalacji min. 4 dysków 2.5″ SAS/SATA w ramkach Hot-Plug, kontroler macierzy umożliwiający konfigurację dysków w macierzy RAID 1, 10 zapewniający obsługę dysków SATA, SAS, zgodny z PERC H355 lub równoważny |  |
| Gniazda PCIe | min. 5 slotów gen4 w tym min. 2 sloty x16 |  |
| Zewnętrzne porty | - 1 x VGA - min. 3 porty USB w tym min. 1x USB 3.1 Gen 1 lub szybszy - dedykowany port do karty zdalnego zarządzania |  |
| Zasilacze | 2 redundantne zasilacze (1+1) typu Hot-Plug przystosowane do polskiej sieci energetycznej 230V, 50Hz, moc pojedynczego zasilacza min. 1100W, efektywność energetyczna: 80 PLUS Platinum lub wyższa, załączone przewody zasilające C13/C14 10A o długości co najmniej 2 metrów |  |
| Obudowa | Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”. Wysokość dostarczonego serwera musi wynosić maksymalnie 2U. |  |
| Wsparcie techniczne/ serwisowe | - wsparcie producenta: min. 3 lata (od dnia podpisania bezusterkowego, protokolarnego odbioru sprzętu do 31.12.2026 r. - podstawowy okres gwarancji oraz w okresie 36 miesięcy od zakończenia podstawowego okresu gwarancji tj. od dnia 01.01.2027 r.) on-site, 24x7 - pomoc udzielana przez telefon lub czat lub mail - naprawa awarii na miejscu w następnym dniu roboczym - monitorowanie w dedykowanym programie w zakresie terminowego dostarczania części i robocizny - możliwość zachowania dysku twardego po wymianie (w celu zabezpieczenia danych) - dedykowany portal online do łączenia floty produktów i zarządzania nią - samoobsługowe zarządzanie zgłoszeniami i wysyłka części |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy: - od dnia podpisania bezusterkowego, protokolarnego odbioru sprzętu do 31.12.2026 r. (podstawowy okres gwarancji) - w okresie 36 miesięcy od zakończenia podstawowego okresu gwarancji tj. od 01.01.2027 r. |  |
| Zarządzanie zdalne | - interfejsy użytkownika: Web UI, SSH - dedykowany interfejs (NIC), VLAN, IPv4/6, DHCP, statyczny adres IP, dynamiczny DNS - obsługa protokołów: Redfish, IPMI, SNMP - zasilanie i temperatura: miernik energii działający w czasie rzeczywistym, monitorowanie temperatury - monitorowanie stanu: dostęp do wirtualnej konsoli, pełny monitoring bez agentów, przewidywanie awarii (w tym inteligentne powiadomienia do dysków), wentylatory, zasilacz, pamięć, procesor, RAID, karta interfejsu sieciowego, poziomy zużycia dysku SSD |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - teleskopowe szyny montażowe do szafy rack 19” - dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim - wszystkie podzespoły muszą być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta - serwer winien być dostarczony zmontowany, gotowy do pracy |  |

- Macierz dyskowa (cz. II zamówienia):

Model …………………

Typ urządzenia …………………

Nazwa producenta …………………

Parametry zastosowanych podzespołów …………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia) | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu. Wysokość dostarczonej macierzy musi wynosić maksymalnie 2U |  |
| Kontrolery dyskowe | Minimum dwa kontrolery macierzowe o min. pamięci cache per kontroler 64GB (łącznie 128 GB na macierz), pracujące w trybie Symmetrical Active-Active/Mesh Active-Active, to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing) nawet dla pojedynczego LUN. Komunikacja pomiędzy oferowanymi kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych Ethernet/Infiniband. |  |

| Możliwość rozbudowy | Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę min. 2 półki dyskowe, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o wirtualizator macierzy. Urządzenie musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru woluminów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się w danym LUN. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni dyskowej o pojedynczy dysk oraz pojedynczą półkę dyskową z możliwością rozszerzenia puli dyskowej o dodany dysk/półkę bez konieczności migracji danych ani zatrzymywania pracy macierzy oraz woluminów LUN na rozbudowywanej puli dyskowej. |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana przestrzeń | Całkowita pojemność surowa RAW urządzenia musi wynosić minimum 28 TB i być zbudowana tylko i wyłącznie za pomocą dysków SSD o min. pojemności pojedynczego dysku 3.84 TB. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 50 sztuk oferowanego typu pamięci (dysków), bez wymiany lub dodawania kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji (wyłącznie poprzez dodawanie półek dyskowych). |  |
| Zabezpieczenie danych | Urządzenie musi obsługiwać poziomy RAID: 5, 6, 10. Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |  |
| Dostępne interfejsy | Macierz musi posiadać min. 8 portów 10 Gb/s SFP+ umożliwiających obsługę iSCSI na całą macierz. Zamawiający wymaga dostarczenia kabli DAC SFP+ 8 szt. o min. długości 2m. |  |
| Brak pojedynczego punktu awarii | Wszystkie krytyczne komponenty takie jak kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy. |  |
| Snapshoty | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 1000 kopii migawkowych (ang. snapshot) dla macierzy. |  |
| Replikacja danych | Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) w trybie synchronicznym bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |
| Priorytety zadań | Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |  |
| Zasilanie | Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50-60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap, załączone przewody zasilające C13/C14 10A o długości co najmniej 2 metrów. |  |
| Zarządzanie macierzą | Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Macierz musi umożliwiać monitorowanie oraz przeglądanie danych historycznych z podziałem dla każdego z LUN dla min. operacji: - % trafień w cache do odczytu oraz zapisu - IOPS - średni czas odpowiedzi dla odczytu danych - średni czas odpowiedzi dla zapisu danych - przepustowość „Bandwidth” dla operacji odczytu - przepustowość „Bandwidth” dla operacji zapisu Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. Rozwiązanie musi udostępniać interfejs REST API w celu uruchamiania skryptów oraz SNMP do komunikacji z zewnętrznymi narzędziami monitorującymi. |  |
| Serwisowalność | Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną. |  |
| Gwarancja, wsparcie techniczne/serwisowe | - Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie UE. - Macierz dyskowa musi zostać objęta minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji NBD (next business day) z usługą naprawy na miejscu (onsite). tj. - od dnia podpisania bezusterkowego, protokolarnego odbioru sprzętu do 31 grudnia 2026 r. (podstawowy okres gwarancji i wsparcia) - w okresie 36 miesięcy od zakończenia podstawowego okresu gwarancji i wsparcia tj. od dnia 01 stycznia 2027 r. - Zamawiający dopuszcza realizację gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - Możliwość zachowania dysku twardego po wymianie (w celu zabezpieczenia danych). |  |

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:__________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie: _____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: 	___________________________________________________

adres: 		___________________________________________________

telefon: 	   ____________________ adres e-mail:    __________________________________________

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest do wskazania:

- nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest (należy zaznaczyć właściwą pozycję):

mikroprzedsiębiorcą,

małym przedsiębiorcą,

średnim przedsiębiorcą,

prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą,

jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

inny rodzaj (wpisać jaki) ……………………………………

mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Definicje na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

__________________________________________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy