Załącznik A2 do SWZ

ZI-II.271.15.2026.DW - Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna autobusów i ładowarki, określająca warunki, wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie pojazdów/ Szczegółowy opis ofertowanego przedmiotu zamówienia.

- Autobus.

| Opis | Wymagania Zamawiającego | OPIS parametrów - Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów/przedmiotu zamówienia sporządzona przez Wykonawcę. |
| --- | --- | --- |
| 1. Autobus | niskopodłogowy |  |
| 2. Długość całkowita | 10,0-10,6 m |  |
| 3. Szerokość całkowita | 2,40-2,55 m |  |
| 4. Wysokość całkowita | max 3,4 m (z urządzeniem klimatyzacyjnym) |  |
| 5. Wejścia | max. wys. wejść z poziomu jezdni 340 mm |  |
| 6. Liczba pasażerów | min. 70+ kierowca + wózek dla osoby z niepełnosprawnością w tym min. 26 miejsc siedzących. |  |
| 7. Silnik | a) zamontowany w autobusie napęd elektryczny musi umożliwiać trakcję jazdy podobną do jazdy autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla, b) silnik lub silniki o sumarycznej mocy co najmniej 220 kW, c) silnik z funkcją ograniczenia prędkości max do 70 km/h, d) zużycie energii elektrycznej przez pojazd w kWh/km nie większe niż 100 kWh/100 km, e) zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w ppkt d musi zostać ustalone podczas testu wg procedury e-SORT-2, przez którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT opracowaną przez UITP, a wykonaną przez niezależną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonania takiego testu. |  |
| 8. Magazyn energii elektrycznej | 1. Autobus musi być wyposażony: a) w magazyn energii (akumulatory lub (i) super kondensatory (lub inne urządzenia będące wynikiem postępu technicznego o porównywalnych zdolnościach magazynowania energii w stosunku do akumulatorów lub super kondensatorów), zapewniający bezawaryjną eksploatację w całym okresie gwarancji pojemności elektrycznej na poziomie min. 80% wartości początkowej (nominalnej), b) konstrukcja baterii musi zapewniać eksploatację autobusu bez ograniczeń w skrajnych warunkach atmosferycznych od – 25º C do +35º C. Wykonawca musi przewidzieć konieczność zastosowania układów ogrzewania lub chłodzenia baterii. c) wyposażony w automatyczny system rozłączania procesu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania lub (i) przy zaniku faz w sieci ładowania lub przekroczenia parametrów ładowania, d) w automatyczny układ blokady uruchamiania autobusu podczas ładowania magazynu energii, 2. Pojemność baterii min. 300 kWh umożliwiająca wykonanie w warunkach atmosferycznych od -25º C do +35º C, na trasach eksploatowanych przez MZK Bolesławiec przy prędkościach i przyspieszeniach charakterystycznych do transportu miejskiego min. 240 km trasy bez doładowywania w okresie gwarancji baterii, przy czym ma pozostać 15% pojemności baterii wg pomiaru zużycia energii SORT 2. 3. Dodatkowo autobus będzie wyposażony w automatyczną funkcję wyłączenia systemów/urządzeń (np. układu klimatyzacji/ogrzewania) maksymalizując zasięg autobusu, aktywowaną przy 10% poziomie naładowania baterii trakcyjnej. Planowany roczny przebieg autobusu 30 000 km 4. Zabudowany sposób umożliwiający ich wymianę w warunkach warsztatowych Zamawiającego lub przyszłego użytkowania- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. 5. Ładowanie za pomocą zewnętrznej ładowarki systemem Plug-in. Każdy autobus winien posiadać 2 gniazda dla wtyku Combo2 (zgodne z IEC 62196-3), do podłączenia zewnętrznej ładowarki, jedno umieszczone z przodu autobusu, drugie umieszczone z tyłu autobusu pod klapą rewizyjną w uzgodnionym na etapie realizacji umowy miejscu, zapewniające łatwy dostęp do tego gniazda. Gniazdo lub bezpośrednie sąsiedztwo gniazda winno być dodatkowo wyposażone w kontrolkę informującą o możliwości odłączenia przewodu zasilającego Plug-in. 6. Magazyn energii powinien być doładowywany podczas jazdy autobusu energią elektryczną wygenerowaną podczas hamowania (rekuperacja energii). 7. Musi zapewniać podczas ładowania magazynu energii bezpieczeństwo przebywających w nim osób. 8. System umożliwiający podgrzanie płynu w układzie ogrzewania do znamionowej temperatury pracy oraz umożliwiający ogrzanie wnętrza autobusu i magazynu energii podczas ładowania ładowarką stacjonarną w okresie występowania niskich temperatur. 9. Dedykowany system ładowania: a) dla potrzeb ładowania magazynu energii zamawiający lub przyszły użytkownik MZK Sp. z o.o. w B-cu wymaga: 1. dostosować układ pomiarowy pośredni do nowych warunków zasilania, zwiększenie mocy do wysokości 250 kW (wykonać projekt techniczny i uzgodnić w TAURON Dystrybucja, wymienić przekładniki prądowe SN-jeżeli jest taka potrzeba) 2. wymienić rozdzielnicę główną nN stacji transformatorowej i przystosować do nowych warunków. 3. zaprojektować i wykonać przyłącze energetyczne dla zasilania ładowarki: - linia kablowa do zasilania ładowarki YKY 5x70 długość maksymalnie do 60 m. 4. wykonanie niezbędnych robót budowlanych np. fundamenty, podstawa itp., 5. Ładowanie autobusu winno odbywać się zgodnie z normami IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 63196, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2, ISO 15118, DIN 70121. |  |
| 9. Zawieszenie pojazdu | a) pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku, b) możliwość uruchomienia funkcji przyklęku o przynajmniej 60 mm przez kierowcę po otwarciu drzwi, c) amortyzatory hydrauliczne o podwójnym działaniu. |  |
| 10. Oś przednia | rodzaj zawieszenia osi przedniej – belka sztywna lub zawieszenie niezależne ze stabilizatorem. |  |
| 11.Układ kierowniczy | a) ze wspomaganiem, b) kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia wraz z pulpitem kierowcy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 12. Układ hamulcowy | a) dwuobwodowy, pneumatyczny wyposażony w elektronicznie sterowany system EBS lub EBD, b) wyposażony co najmniej w: układ przeciwblokujący ABS i przeciwpoślizgowy ASR, c) przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi z automatyczną regulacją luzu i funkcją informowania o zużyciu klocków hamulcowych, d) hamulec przystankowy załączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi oraz przyciskiem z pulpitu kierowcy, e) hamulec postojowy -bezcięgnowy, uruchamiany pneumatycznie. |  |
| 13. Koła i ogumienie | a) ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym bokiem i wskaźnikiem zużycia, wielosezonowe, osadzone na obręczy stalowej w rozmiarze 22,5 ˝. Nie dopuszcza się ogumienia typu „super single”. Opony na dwóch osiach jednakowego typu; b) na kołach wewnętrznych tylnej osi przedłużane wentyle, c) wszystkie koła wyważone, d) koło zapasowe do każdego autobusu e) obręcze stalowe osłonięte kołpakami ozdobnymi, f) system umożliwiający bieżące monitorowanie ciśnienia ogumienia oraz prezentację tego parametru na centralnym wyświetlaczu kierowcy lub monitorze dodatkowym. System powinien zawierać czujniki ciśnienia. W czujniki winno też być wyposażone koło zapasowe. Informacje o ciśnieniu opon winny odwzorowywać rzeczywisty układ kół i osi pojazdów. Wykonawca powinien zapewnić możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez wyposażenie Zamawiającego lub przyszłego użytkownika- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu w odpowiednie narzędzie, tester z oprogramowaniem. Wymagane jest zastosowanie czujników ciśnienia w oponach w systemie TPMS – czujnik w wentylu oraz testera diagnostycznego + TPMS. |  |
| 14. Układ pneumatyczny | a) ogrzewany, sterowany automatycznie odolejacz, odwadniacz, osuszacz powietrza, b) zbiorniki powietrza wykonane z metali i stopów metali odpornych na korozję lub stali zabezpieczonej w procesie elektroforezy i malowane antykorozyjnie, c) przewody pneumatyczne sztywne wykonane z materiałów odpornych na korozję (metale i stopy metali), d) zestaw złączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego, zgrupowany pod klapami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyjnym złączy, w tym szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza do układu pneumatycznego (w przedniej części autobusu lub za przednim zderzakiem) e) wszystkie elementy układu pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, f) układ pneumatyczny dostosowany do eksploatacji w polskiej strefie klimatycznej, wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem. |  |
| 15. Instalacja elektryczna (nie dotyczy elektrycznego układu napędu) | a) instalacja jednoprzewodowa 24V oparta na magistrali CAN i multiplekserach zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych, b) złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, c) tablice rozdzielcze umieszczone wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, d) dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, niewymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, e) wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, f) sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, g) min. dwa akumulatory (systemowe, jeśli konstrukcja napędu takich wymaga) 12 V o pojemności min. 200 Ah, h) oświetlenie w całości wykonane w technologii LED wewnętrzne i zewnętrzne (nie będzie tradycyjnej żarówki z włóknem), i) autobusy muszą być wyposażone w instalację elektryczną dla potrzeb ewentualnego doposażenia ich w przyszłości w kasowniki, montowane przy każdych drzwiach. Na dzień dostawy kasowniki nie są wymagane. j) bezpieczniki automatyczne |  |
| 16. Nadwozie | a) preferowany szkielet wykonany z profili spawanych, ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN-10088 lub aluminium o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie, b) preferowane poszycie zewnętrzne (dach i nadkola) wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej wg PN-EN-10088 lub aluminium, c) preferowane poszycie boczne dzielone pionowo na części w całym pasie podokiennym, umożliwiające szybką wymianę części bez konieczności stosowania technik spawania, zgrzewania, nitowania, klejenia. Uwaga: wydzielenie w pasie podokiennym jedynie klap obsługowych lub naturalny podział poszyć na części, wynikający z usytuowania drzwi oraz wnęk kół pojazdu, nie jest traktowane, jako „podział pionowy poszyć”, konieczny jest faktyczny podział pionowy poszyć na części, to jest na fragmenty, których podział taki nie został wymuszony innymi cechami konstrukcyjnymi pojazdu. d) ściana przednia i tylna oraz zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, zderzak przedni (lub pas przedni) trzyczęściowy, e) zewnętrzne pokrywy obsługowe i klapy wykonane z blachy nierdzewnej lub aluminiowej i/lub nowoczesnych tworzyw sztucznych, wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, zabezpieczone przed opadaniem przy otwarciu, klapy te winny być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej lub niedomkniętej pokrywie obsługowej, f) szyby klejone do nadwozia: - preferowana przednia dwuczęściowa, dzielona pionowo w osi pojazdu, ze szkła bezpiecznego, wklejana do wnęki ściany przedniej. Szyba przednia lewa musi być ogrzewana (w przypadku podziału szyby przedniej). W przypadku braku podziału, cała szyba przednia podgrzewana, - wydzielona szyba przednia dla tablicy kierunkowej podgrzewana elektrycznie, - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, - boczne pojedyncze ze szkła hartowanego, wklejane do wnęk ścian bocznych, przyciemniane min. 50%. Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22/EWG z dnia 31.03.1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i przyczepach Dz. U. Nr 129 z 14.05.1992 roku z póź. zmianami, g) wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, h) lusterka zewnętrzne składane, umożliwiające mycie pojazdu na myjni automatycznej, podgrzewane elektrycznie, i) dodatkowe lustro zewnętrzne z prawej strony ułatwiające podjazd do krawężnika, j) wewnętrzne lustro dwupłaszczyznowe elektryczne min. 400 mm sterowane z miejsca pracy kierowcy k) cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie, l) szyba boczna w kabinie kierowcy, po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie, m) winno być wykonane przy wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia, muszą posiadać homologację EWG pojazdu odnośnie do palności materiałów użytych wewnątrz konstrukcji oferowanych autobusów uzyskanych zgodnie z regulaminem 118 EKGONZ, n) preferowane będą pojazdy, w których rozwiązania w zakresie konstrukcji pojazdu spełniają wymogi wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodne z Regulaminem 66-01 lub nowszy EKG ONZ o) przyciski zewnętrzne z grawerką Brailleꜥa |  |
| # 17. Drzwi | a) drzwi pasażerskie dwuskrzydłowe w układzie 2-2-2, identyczne (w zakresie wymiarów: szerokość i wysokość), otwierane pneumatycznie do wnętrza autobusu, szerokość efektywna przejścia w świetle drzwi min. 1200 mm, z dźwiękową sygnalizacją zamykania, b) obsługa drzwi – elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy z oddzielnym, niezależnym sterowaniem pierwszych drzwi przy kabinie kierowcy, indywidualne sterowanie każdych drzwi oraz wszystkich jednym przyciskiem, c) wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera oraz poręcze ułatwiające pasażerom wsiadanie do autobusu, d) w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, e) szyba drzwi pierwszych podwójna, f) oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, g) pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy, pozostałe ryglowane od wewnątrz na czworokąt, h) otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjątkiem pierwszych drzwi otwieranych także z zewnątrz. Przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie" i otwarcia drzwi, i) hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. |  |
| # 18. Wentylacja | a) wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym trzystopniowym wymuszeniem obiegu powietrza, b) wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą 2 szt. wentylatorów wywiewnych o dużej wydajności, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, c) dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w jedną nastawną pokrywę dachową, tzw. szyberdach, sterowany elektrycznie z pulpitu kierowcy. Szyberdach musi zapewnić automatyczne zamykanie się go po włączeniu w tryb pracy ciągłej wycieraczek przedniej szyby d) zaleca się stosowanie jak największej ilości okien otwieranych, jednak nie mniej niż 5 szt. okien bocznych przesuwnych w górnej części z możliwością mechanicznego blokowania na czworokąt, przy czym część otwierana musi stanowić min. 30 % wysokości okna, e) zgodnie z obowiązującymi przepisami część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą znajdować się co najmniej w lewej, prawej oraz w tylnej ścianie autobusu. |  |
| # 19. Ogrzewanie kabiny kierowcy | a) z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe na szybę przednią, b) przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych, izolowane termicznie, c) moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +10 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. Wymagane zamontowanie dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej w kabinie kierowcy. |  |
| 20. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | a) elektryczne, wodne, wspomagane dodatkowo agregatem grzewczym, o którym mowa w ppkt c), realizowane przez : -grzejniki konwektorowe rozmieszczone w przestrzeni pasażerskiej - nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej min. 3 sztuki, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów nagrzewnic w sposób płynny lub stopniowy (minimum dwa zakresy), b) rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane, c) dodatkowe ogrzewanie wodne- niezależny agregat grzewczy o mocy min. 23 kW, zasilany z oddzielnego zbiornika ON o pojemności min. 30 l wyposażony w licznik godzin pracy. Zastosowanie w oferowanych autobusach niezależnego urządzenia grzewczego przystosowanego do zasilania olejem napędowym misi być zgodne z regulaminem nr 122 EKG ONZ |  |
| 21. Klimatyzacja | 1. Klimatyzacja strefowa z podziałem na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską z niezależnym sterowaniem dla każdej ze stref. 2. Klimatyzator o mocy chłodzącej min 22 kW. 3. Klimatyzator wyposażony w metalowy filtr powietrza wielkokrotnego użytku. 4. Skraplacz z rurkami miedzianymi. 5. Pojemność układu z czynnikiem chłodzącym R 134. Zautomatyzowana kontrola temperatury wnętrza winna uwzględniać temperaturę na zewnątrz pojazdu poprzez określenie obniżenia lub podwyższenia temperatury wnętrza w zależności od temperatury zewnętrznej. Klimatyzacja uruchamia się w przypadku gdy temperatura na zewnątrz autobusu jest wyższa niż + 25 stopni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższej temperatury w trybie serwisowym. Kierowca ma mieć możliwość manualnego wyłączenia klimatyzacji. |  |
| 22. Lakierowanie | a) farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią, odporną na mycie w myjniach wieloszczotkowych, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego lub przyszłego użytkownika-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, b) antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych (z zewnątrz i wewnątrz). |  |
| 23. Wycieraczki szyb | a) napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, b) min. trzy prędkości pracy wycieraczek, c) silnik wycieraczek odporny na przeciążenia, d) zbiornik płynu o pojemności min. ok. 5 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, e) po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek. |  |
| 24. Kabina kierowcy | a) przeszklona kabina kierowcy typu zamkniętego, zabezpieczona przed zjawiskiem oślepiania kierowcy, przed powstawaniem odblasków oraz refleksów poprzez odpowiednie oklejenie wybranych szyb kabiny specjalną folią antyrefleksyjną, b) wyposażona w zamykane okienko do lepszego komunikowania się kierowcy z pasażerami i półka do ewentualnej sprzedaży biletów, c) fotel kierowcy podgrzewany z zagłówkiem, z możliwością regulacji siedziska i oparcia, wyposażony w podłokietnik (lewa strona), zawieszony pneumatycznie, wyposażony dodatkowo w pokrowiec, d) nad miejscem kierowcy przestrzeń z uchylnymi pokrywami przeznaczona na: rejestrator, radiotelefon i radio – do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem – MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. Autokomputer sterujący tablicami informacyjnymi – umieszczony w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, e) wyposażona w nowoczesny, regulowany pulpit kierowcy z zestawem wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, f) pulpit kierowcy wyposażony co najmniej w prędkościomierz, drogomierz (bez tachografu), g) pulpit kierowcy wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania magazynu energii ze strefą tzw. rezerwy energii tj. niskiego stanu energii magazynu energii, wskaźnik szacowanego do wykonania przebiegu w kilometrach na pozostałym stanie energii magazynu energii, licznik zużytej energii elektrycznej, średnie i chwilowe zużycie energii elektrycznej oraz poziom paliwa płynnego do ogrzewania, h) wyświetlacz LCD wyświetlający komunikaty tekstowe w języku polskim i graficznie, i) roleta przeciwsłoneczna na około 2/3 szerokości okna przedniego oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy. Szerokość rolet nie może ograniczać widoczności lusterek bocznych, j) górna część szyb przednich oraz szyba okna bocznego kierowcy przyciemniona przy pomocy folii samoprzylepnej, przeciwsłonecznej, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. k) zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, l) kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, m) lustra wewnętrzne sterowane elektrycznie, n) radiotelefon opisany w pkt. 32, o) radio niekodowane, wzmacniacz, głośniki w przestrzeni pasażerskiej (min. 4 szt.), mikrofon, antena zewnętrzna, p) gniazdo zapalniczkowe 12V + gniazdo USB przeznaczone do ładowania urządzeń mobilnych. r) schowek chłodzony na typową butelkę o pojemności 1,5 L s) preferowane będą pojazdy spełniające wymogi konstrukcji pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego zgodne z Regulaminem 29-01 lub nowszy EKG ONZ |  |
| 25. Podłoga | a) podłoga płaska bez progów poprzecznych na całej długości autobusu, bez stopni w drzwiach wejściowych, wyposażona przy środkowych (drugich drzwiach) w podjazd dla wózków otwierany ręcznie, posiadający umieszczony przez producenta w sposób trwały informację o wielkości dopuszczonego obciążenia w kilogramach, informacja musi być widoczna po otworzeniu podjazdu, musi być jednoznaczna i czytelna dla osoby korzystającej, b) z wydzielonym miejscem o długości minimum 2000mm do przewożenia wózków dziecięcych i dla osób z niepełnosprawnością, naprzeciw drugich drzwi, zaopatrzonym w przyciski z piktogramem dla osób z niepełnosprawnością i wózka dziecięcego (oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille”a), sygnalizującymi kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez dla osób z niepełnosprawnością lub matkę z dzieckiem. c) pole powierzchni dla pasażerów stojących obliczone zgodnie z regulaminem nr 107 EKG ONZ, d)poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, e) wykładzina podłogowa trudnopalna, przeciwpoślizgowa, do ustalenia z Zamawiającym, f) w strefach zewnętrznych drzwi oraz stopnie wewnętrzne w kolorze żółtym, ostrzegawczym, g) w miejscach wyznaczonych na wózek dla osób z niepełnosprawnością, wózek dziecięcy, wykładzina podłogowa zawiera odpowiednie znaki informacyjne (piktogramy o rozmiarach 500mm x 500mm). |  |
| 26. Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej | a) poręcze zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze żółtym (RAL-1003), - poziome, - pionowe, b) za stanowiskiem kierowcy osłona z materiałów lekkich, nieprzezroczysta, c) przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe wykonane z poliwęglanów, umiejscowione: - za drzwiami 1,2,3, - przed drzwiami 2, 3, d) przycisk „STOP" awaryjny min. 3 szt. z wydzieleniem przycisku STOP dla osoby na wózku, e) przycisk „przystanek na żądanie" min. 3 szt., f) min. 3 szt. ładowarek USB do ładowania telefonów komórkowych, g) pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. W pojeździe musi zostać zamontowana pętla indukcyjna wzmacniająca zapowiedzi głosowe osobom niedosłyszącym. Pętla indukcyjna musi spełniać normę PN-EN 60118-4:2015-06 lub równoważną. Autobus z zainstalowaną pętlą indukcyjną musi posiadać stosowane oznaczenia. Pętla indukcyjna nie może zakłócać pracy elektrycznych obwodów autobusu. Zamawiający wymaga dostawy 1 szt. urządzenia - testera i odbiornika pętli indukcyjnej (miernik natężenia pola FSM, analogowy, pamięć USB z sygnałami testowymi, słuchawki). |  |
| 27. Wykończenie wnętrza | a) poszycie wewnętrzne: laminowana, trudnopalna płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, b) słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa, c) pas nadokienny: pokrywy z paneli aluminiowych i laminatu, d) sufit: płyty z tworzywa sztucznego trudnopalnego w kolorze jasnym, e) cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, f) kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. |  |
| 28. Siedzenia | a) typu miejskiego skorupowe, o budowie modułowej, wykonane z trudnopalnego tworzywa sztucznego gładkiego (nie dopuszcza się zastosowania tworzywa porowatego), na szkielecie stalowym z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne oraz uchwytami od strony przejścia. Należy uwzględnić inny rodzaj materiału na siedzeniach priorytetowych. Rodzaj materiału i wzór na wszystkich siedzeniach do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. b) siedzenia dla osób z niepełnosprawnością i matki z dzieckiem zabezpieczone przed zsuwaniem się pasażerów, c) zajęcie miejsca siedzącego możliwe po pokonaniu maks. jednego stopnia, za wyjątkiem ostatniego i/lub przedostatniego rzędu siedzeń, gdzie dopuszczone jest zajęcie miejsca po pokonaniu maks. 3 stopni. d) min. 6 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą rysunki, z których Zamawiający lub przyszły użytkownik – MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu będzie mógł wyliczyć te miejsca. |  |
| 29. Wyposażenie pojazdu | a) trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa, b) apteczka, c) 2 gaśnice w pobliżu kabiny kierowcy, d) 2 kliny pod koła, e) zaczep holowniczy przód i tył, f) po 2 komplety zestawów kluczy do zamków i dwa komplety kluczy podstawowych do klap i pokryw, wykonane w systemie jednego klucza g) ramki reklamowe formatu min. A3 wewnątrz pojazdu min. 4 szt., (miejsce do zamontowania uzgodnione z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu). Ramki winny być wykonane z aluminium, muszą być wyposażone w zatrzaski umożliwiające łatwą i szybką wymianę plakatów. h) wszystkie napisy ostrzegawcze i informacyjne należy wykonać w języku polskim i angielskim, |  |
| 30. Tablice | a) elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie) pełnowymiarowa, wyświetlająca nr linii i kierunek jazdy - boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), wyświetlająca numer lub oznaczenie linii i kierunek jazdy, - tylna (numerowa) (kwadrat) wyświetlająca numer lub symbol linii, b) wewnętrzna tablica informacyjna umieszczona na takiej wysokości aby osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie były narażone na uderzenie w nią głową ( jedna sztuka – w postaci ekranu LCD min. 21 cali, obraz w formacie: 16:10 lub 16:9), przeznaczona do emisji przekazu przebiegu trasy, przystanków, aktualnej pozycji pojazdu, daty, godziny oraz innych informacji przekazanych przez Zamawiającego. W szczególności na wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu funkcjonalno-użytkowego i graficznego sposobu przebiegu tras i innych w/w informacji Zamawiającego. Projekt ten wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego a jego faktyczne zaakceptowanie winno nastąpić nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną dostawą autobusów. Przygotowany przez Wykonawcę projekt musi umożliwiać; - prezentację rozkładu jazdy (linii identycznej jak na tablicach zewnętrznych ), pokazującą co najmniej 5 kolejnych przystanków ( w formie tekstowej lub graficznej, pod postacią tzw. „koralików”) - prezentowanie rozkładowych czasów jazdy, w jakich autobus powinien dotrzeć na będący elementem prezentacji przystanek, - zamieszczenie logo Zamawiającego, - emisję danych tekstowych na pasku informacyjnym o długości co najmniej 2 000 znaków przewijanym z prawej do lewej strony monitora, tekst ma przewijać się w sposób ciągły, niezależnie od pozostałych informacji, - emisję informacji o „przystanku na żądanie”. c) tablica boczna wyświetlająca numer linii przeznaczona dla osób niedowidzących ( umieszczona przy środkowych - drugich drzwiach na wysokości wzroku pasażera), d) system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego lub przyszłego użytkownika-MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego lub przyszłego użytkownika- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. Tablice sterowane są poprzez autokomputer. Tablice muszą posiadać funkcjonalność oszczędzania akumulatorów poprzez automatyczne obniżanie max poziomu świecenia w momencie wyłączenia silnika. |  |
| 31. Autokomputer | Komputer pokładowy wraz z radiomodemem i anteną umieszczoną na dachu blisko krawędzi w odległości nie mniejszej niż 800 mm od anteny radiotelefonu i powinien spełniać następujące wymagania: a)zbierać informacje dotyczące realizacji rozkładu jazdy, czasu pracy kierowców, przebiegu autobusu, kasowania biletów, sprzedaży biletów oraz bramek liczących pasażerów. W każdych drzwiach autobusu bramki liczące pasażerów umożliwiające określenie ilości osób w autobusie w czasie rzeczywistym. Koszty obsługi GSM przez okres gwarancji autobusu, tj. 4 lat ponosi dostawca. Dostarczane niezbędne oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez przyszłego użytkownika MZK i dawać możliwość wizualizacji na mapie pozycji GPS i stanu napełnienia pojazdu w czasie rzeczywistym wraz z zapisem danych. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać m.in. generowanie: - wykresów kołowych -wykresów słupkowych -tworzenie raportów poprzez grupowanie danych wg wybranych parametrów ( brygada, kurs, linia, nr boczny autobusu, wybrany dzień oraz typ dnia : roboczy, roboczy bez szkoły, sobota niedziela data, przystanek - umożliwić filtrowanie danych o wybranych parametrach np. brygada, kurs, linia, nr boczny autobusu, wybrany dzień ,typ dnia, data, przystanek. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie umożliwiało zarządzanie wszystkimi systemami zainstalowanymi w autobusie bez konieczności logowania się do różnych systemów. Odchylenie od realizacji rozkładu jazdy musi być wyświetlane na wyświetlaczu komputera pokładowego. Komputer musi sygnalizować dźwiękiem, że następuje odjazd z przystanku z przyśpieszeniem, b) zapewniać bieżący monitoring wykonywanego kursu realizowany poprzez wyświetlane komunikaty tekstowe, określające w czasie rzeczywistym: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, c) automatycznie (bez ingerencji kierowcy) sterować pracą tablic elektronicznych, w tym również automatyczną zmianę kierunku jazdy na przystankach końcowych a także na wybranych przystankach pośrednich (np. dla wariantów okrężnych), d) raportować drogą radiową wszystkie dane z autokomputera do punktu wymiany informacji, e) umożliwiać identyfikacje kierowcy, sterować kasownikami i tablicami, f) posiadać system nawigacji liniowej (funkcja asystenta kierowcy) wyświetlany w miejscu wygodnym do obserwacji dla kierowcy. System powinien wspierać kierowców podczas prawidłowo i terminowej realizacji trasy na danej linii autobusowej. g)współpracować z urządzeniem lokalizującym pojazdy w technologii GPS, h) współpracować z systemem informatycznym przyszłego użytkownika – MZK Sp. o.o. w Bolesławcu ( być kompatybilny z obecnie posiadanym systemem informatycznym MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu) wykonującego niektóre czynności organizatora. Wykonawca powinien doprowadzić do podstawy modułowej następujące sygnały: - drogi, - otwarcia drzwi, - napięcia zasilania, - załączenia ogrzewania. |  |
| 32. Radiotelefon | a) zainstalowany radiotelefon pracujący w paśmie częstotliwości 160,0375 MHz: - praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102361 oraz analogowym: w trybach simpleks/duosimpleks, - możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego - wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną ( z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), - programowalny adres IP radiotelefonu, b) wymagane wyposażenie dodatkowe: - uchwyt montażowy, - uchwyt mocujący mikrofon, - antena pionowa zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem stosownym do tego typu telefonu, - przetwornica napięcia 24/12 V, - przewód zasilający od przetwornicy do radiotelefonu z gniazdem bezpiecznikowym i wtykiem, c) zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputera nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. |  |
| 33. System gaszenia pożaru | Autobusy powinny być wyposażone w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w miejscach szczególnie narażonych na jego wystąpienie, reagujące na każde źródło ognia (miejscowy i nadmierny wzrost temperatury) z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym w kabinie kierowcy. Przyciski zabezpieczone przed przypadkowym użyciem. Linia detekcji zagrożenia pożarowego rozprowadzona w miejscach zabudowania baterii trakcyjnych. Sprawność lub niesprawność systemu musi być sygnalizowana na stanowisku kierowcy. Informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy wraz z sygnalizacją dźwiękową w kabinie kierowcy. System działający po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. Wykonawca zabezpiecza bezpłatnie serwis i przeglądy urządzeń na okres 10 lat. W 10 roku eksploatacji musi nastąpić wymiana butli z czynnikiem naboju ciśnieniowym. |  |
| 34. Urządzenia zapowiadające | 1. System automatycznej głosowej informacji o trasie – zapowiadanie przystanków, a) Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznej głosowej zapowiedzi informacji o trasie. b) System musi posiadać dwa niezależne kanały – po jednym wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; c) Realizacja (wygłaszanie) komunikatów głosowych zapisanych w formacie mp3 d) System musi przystosowywać poziom głośności emitowanych komunikatów wygłaszanych wewnątrz pojazdu do głośności tła e) Poziom głośności emitowanych komunikatów powinien mieć możliwość płynnej regulacji przez użytkownika powyżej poziomu głośności tła w zakresie od 1dB do 5dB; Przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informacji: - Komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii wygłaszane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu (możliwość zdefiniowania przez Zamawiającego); - Komunikaty z nazwą następnego przystanku; - Komunikaty z nazwą bieżącego przystanku; - Informacje o przesiadkach; - Dodatkowe komunikaty o treści: „proszę zabrać bagaż z siedzenia”, „uwaga włączona klimatyzacja prosimy o zamknięcie okien”, „zmiana trasy”, „proszę odsunąć się od drzwi”, „koniec trasy, prosimy opuścić pojazd, „dziękujemy za wspólną podróż”, „uważaj autobus może w każdej chwili gwałtownie zahamować – trzymaj się poręczy lub uchwytów!” oraz możliwość wprowadzenia w przyszłości innych komunikatów wymaganych przez organizatora komunikacji miejskiej 2. Komunikaty zapowiedzi głosowych, nagrane przez lektora, w formacie mp3 dostarczy, zainstaluje i uruchomi Wykonawca na podstawie listy przekazanej przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby zapowiedzi dostarczone do Zamawiającego przez Wykonawcę były aktualizowane bezpłatnie w czasie trwania gwarancji. 3. System musi generować komunikaty w języku polskim i w języku obcym (minimum j. angielski). 4. Urządzenie zapowiadające do głosowego informowania pasażerów w autobusie powinno być kompatybilne z posiadanym przez przyszłego użytkownika systemem ( oprogramowaniem ). |  |
| 35. Monitoring | System monitorowania pojazdu powinien obejmować: 1. Kamery wewnętrzne IP - 5 szt. - monitorujące przestrzeń pasażerską i przekazujące obraz do rejestratora cyfrowego: a) kamery umieszczone w podsufitowych, „wandaloodpornych” obudowach, b) kamery kolorowe z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku), c) rozdzielczość 1.3 MPix (min. 1280 x 960) przy 15 kl./s w kompresji H264, d) przetwornik 1/3", e) zintegrowany obiektyw, f) stała ogniskowa w przedziale od min. 2.1 do 2.8 mm, g) zakres temperatur pracy od -20 do +50°C, h) odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, i) brak ostrych krawędzi. 2. Kamera przednia IP - 1 szt. - przekazująca obraz strefy przed pojazdem do rejestratora cyfrowego: a) kamera kolorowa z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku), b) zamontowana wewnątrz pojazdu pod przednią szybą pojazdu, c) rozdzielczość 1.3 MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264, d) zintegrowany obiektyw, e) stała ogniskowa w przedziale od min. 2.1 do 2.8 mm, f) zakres temperatur pracy od -20 do +50°C, g) odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, h) brak ostrych krawędzi. 3. Kamera tylna IP - 1 szt. - przekazująca obraz strefy za pojazdem do rejestratora cyfrowego: a) kamera kolorowa z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku), b) zamontowana w górnej tylnej części ścianki pojazdu, c) rozdzielczość 1.3 MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264, d) zintegrowany obiektyw, e) stała ogniskowa w przedziale od min. 2.1 do 2.8 mm, f) zakres temperatur pracy od -20 do +50°C, g) odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, h) brak ostrych krawędzi, i) montaż kamery wewnątrz pojazdu w okolicy tablicy tylnej 4. Kamera boczna zewnętrzna IP - 2 szt. - przekazująca obraz strefy z boków pojazdu (lewego i prawego) do rejestratora cyfrowego: - rozdzielczość 1.3 MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264, - kompresja obrazu H.264, - dwa niezależne strumienie wideo, - cyfrowa redukcja szumu, - obudowa zewnętrzna o stopniu ochrony IK 10 i szczelności IP 67, - stała ogniskowa od min. 3.6 do 4 mm, - zakres temperatur pracy od -200C do +500C. 5. Mikrofon – umieszczony w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami, 6. Cyfrowy rejestrator wizji: a) nagrywający w formacie plików mp4 posiadających funkcję zabezpieczenia zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny „znak wodny”, widoczny na zarejestrowanym materiale; b) nagrywanie w rozdzielczości min. 1280 x 960, z prędkością minimalną 15 klatek/sek. dla pojedynczej kamery, c) wyposażony w min. 2 dyski twarde SSD 2,5” min. 1TB w specjalnej kieszeni. Pojemność twardych dysków – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić co najmniej 14 dni pracy (przy założeniu 20 godzin pracy dziennie) ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku, d) zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła, e) współpracujący z zamontowanym w pojeździe autokomputerem w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie o numerze linii, wybranym kierunku jazdy, przystanku, prędkości, numerze bocznym pojazdu, dacie i godzinie, f) tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, g) przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej), h) musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Nagrania alarmowe powinny być wyzwalane poprzez przycisk na monitorze LCD lub przełącznik zabudowany w kabinie kierowcy, i) minimum 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0, j) minimum 1 port HDMI, VGA, k) minimum jedno wejście mikrofonowe, l) możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych o pojemności minimum 1TB, m) zasilanie: 16-36 V, n) obudowa bezwentylatorowa, o) możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN p) temperatura pracy w zakresie od -10°C do + 50°C, r) oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim, s) start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty, t) możliwość aktualizacji oprogramowania rejestratora przez port USB oraz WiFi 7. Terminal z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, a) typ TFT, b) przekątna wyświetlacza - 8”, c) metalowy adapter umożliwiający montaż wyświetlacza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub przyszłego użytkownika- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu w kabinie kierowcy, z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, d) funkcja podglądu obrazu dzielonego, e) możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy, 8. Oprogramowanie spełniające następujące warunki: a) przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej, podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB, b) możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt, c) przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi, d) przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, e) możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu, f) funkcja przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, g) możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Serwis 72 godz. od zgłoszenia usterki. 9. Dodatkowe wymagania: - system musi zapewniać odpowiednią widoczność również po zmroku, - szczegóły dot. umiejscowienia i montażu kamer oraz monitora należy uzgodnić z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu, - wykonawca dostarczy 4 szt. wymiennych rezerwowych dysków twardych SSD min 1 TB, po dwa do każdego autobusu, - w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie na potrzeby zgrywania materiału drogą bezprzewodową WiFi o częstotliwości 5 GHz oraz zapewni niezbędną do tego infrastrukturę w postaci anten i serwera, na który zrzucane będą nagrania. |  |

- Ładowarka.

Ładowarka stacjonarna z wyposażeniem podstawowym. Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, stacjonarnego i autonomicznego urządzenia, które będzie zainstalowane na fundamencie. Ładowarka musi  spełniać wszelkie przepisy i normy właściwe dla tego typu urządzeń, w tym w szczególności polskie normy.

| Lp. | Parametr podstawowy | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie zasilania | 3 x 400 V AC (+/- 10%) |
| 2. | Sposób przyłączenia i układ sieci | Kablowe, TNS (L1,L2,L3,N, PE) |
| 3. | Konstrukcja | Modułowa - max. wartość pojedynczego modułu nie może przekraczać 40 kW |
| 4. | Całkowita moc wyjściowa | 80 kW lub 2 x 40 kW (+/- 1,5 %) |
| 5. | Możliwość pracy w reżimie 1x80 kW | TAK |
| 6. | Możliwość pracy w reżimie 2x40 kW | TAK |
| 7. | Możliwość pracy w reżimie 1x40 kW | TAK |
| 8. | Liczba przewodów DC 150 A ze złączem CCS2 o przekroju 2 x 35 mm2 + 1 x 25 mm2 + 3 x 2x 0,75 mm2 | 2 |
| 9. | Całkowita długość każdego przewodu DC | Min. 5 mb (max.10 mb) |
| 10. | Obudowa | Wykonana ze stali lub aluminium z powłoką galwaniczną, malowana proszkowo, Klasa malowania C4H. Zabezpieczona antykorozyjnie. Stopień ochrony IP54 oraz IK10. |
| 11. | Kontrola dostępu | Stacyjka lub dostęp za pomocą karty RFID lub inne rozwiązania |
| 12. | Licznik AC zgodny z MID- odczyt zdalny | TAK |
| 13. | Wyświetlacz ekran dotykowy | TAK |
| 14. | Sygnalizacja wizualna rozpoczęcia i zakończenia procesu ładowana | TAK |
| 15. | Kolor | RAL 6018 |
| 16. | Masa | Nie więcej niż 800 kg |
| 17. | Sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające podłączenie do systemu zarządzania zgodnym z standardem OCPP 1.6 | TAK |
| 18. | Emisja hałasu | Max. 65 dB |
| 19. | Dynamiczne zarządzanie mocą | TAK |
| 20. | Przechowywanie danych | Dane mają być przechowywane na serwerach dostawcy i udostępniane Zamawiającemu przez sieć Internet. |
| 21. | Moduł łączności | TAK |
| 22. | System komunikacji | Komunikacja zdalna GSM LTE, Ethernet, OCPP 1.6. System musi posiadać konsole graficzną dla operatorów (użytkowników Zamawiającego), która będzie realizowana w technologii web-owej na stacjach roboczych operatorów systemu, nie będzie wymagana instalacja żadnych dodatkowych komponentów. Konsola będzie w całości uruchamiana w przeglądarce web-owej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zarówno serwera systemu jak i jego konsoli zrealizowanych w sposób, który ogranicza ich uruchamianie dla wybranego środowiska systemowego. Dostęp do systemu nadzoru ładowania musi być otwarty dla wszystkich pozostałych ładowarek Zamawiającego (także tych, które ewentualnie Zamawiający zakupi w przyszłości), bez względu na markę, model i producenta. Natomiast dostęp do serwisu ładowarek musi być całodobowy. |
| 23. | Wydajność | Sprawność energetyczna min. 95 % - 96 % |
| 24. | Zakres temperatur pracy | Praca w temperaturach od -25 °C do + 40 °C (poniżej -20 °C powyżej +40 °C możliwe ograniczenia mocy wyjściowej) |

- Ładowanie magazynu energii odbywać się będzie 1 ładowarką dwustanowiskową o mocy 80 kW, umożliwiającą pełne ładowanie magazynu energii w czasie nie dłuższym niż 6 h. Ładowarka musi umożliwiać ładowanie jednego autobusu z mocą 40 kW jak i 80 kW, tzn. musi mieć możliwość regulacji mocy bez względu na to czy ładują się dwa czy jeden autobus lub dwóch autobusów z mocą po 40 kW.

- Ładowarka musi być kompatybilna z dostarczonymi autobusami. Wykonawca przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarki z autobusami. Ponadto ładowarka musi być kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego autobusami. Także dostarczane autobusy muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego ładowarkami.

- Ładowarka Plug-in winna umożliwiać identyfikacje procesu ładowania co najmniej w zakresie rozliczenia czasu ładowania, pobranej podczas ładowania energii elektrycznej na autobus, w poszczególnych dniach itp. Zaleca się, aby była możliwość wygenerowania dedykowanych raportów zawierających co najmniej w/w dane. Ładowarka musi być wyposażona w licznik energii zapewniający zdalny jak i stacjonarny (umieszczony w widocznym miejscu) odczyt zużycia energii przez Zamawiającego lub przyszłego użytkownika- MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu. Licznik powinien umożliwiać odczyt pobranej energii na wejściu urządzenia jak i na wyjściu urządzenia. System ładowania musi posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania urządzenia. System monitoringu stacji przez okres 10 lat jest bezpłatny.

- Ładowarka musi zapewnić bezpieczne użytkowanie autobusu oraz samej ładowarki Plug-in, w tym bezpieczeństwo pożarowe,

- Po podłączeniu autobusu do ładowarki uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/ kierowcy autobusu w stacji ładowania.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać bezpłatnie przeglądy ładowarki ( jeżeli takie są wymagane ) w okresie gwarancji tj. 6 lat.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udziału we wszystkich niezbędnych odbiorach łącznie z UDT i dostarczenia nieodpłatnie wszystkich pomiarów, które są niezbędne do odbioru, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji ładowarki. Protokół odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu lub przyszłemu użytkownikowi – MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu przed przekazaniem autobusu.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.................................., dnia ........................................