SPECYFIKACJA – Szczegółowy Opis Parametrów Wyposażenia

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od podanych wymiarów +/- 2%.

Wymagane jest, aby wszystkie zaproponowane meble były modułowymi rozwiązaniami systemowymi, seryjnie produkowanymi – nie dotyczy mebli wykonywanych „na wymiar”. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

W przypadku mebli „na wymiar” typu aneks socjalny, szafy, stanowiska obsługi Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury oraz uzgodnień z użytkownikiem przed przystąpieniem do wykonania i montażu mebli.

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Ewentualne fotografie znajdujące się w Specyfikacji Technicznej mają na celu wskazanie estetyki wykonania danego produktu. Wymagany przez Zamawiającego kształt produktu jest opisany słownie. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble objęte były minimum 3-letnim okresem gwarancji.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy

Dla zapewnienia zgodności parametrów mebli i wyposażenia z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w Formularzu ofertowym lub w Formularzu asortymentowo – cenowym (Zał. nr 1.1. do SWZ), ogólnego oświadczenia o  wykonaniu mebli zgodnie z normami wskazanymi w OPZ.

Przedstawione badania powinny być wykonane przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą odpowiednią akredytację (np. Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną).

Szczegółowy Opis Parametrów Wyposażenia

| B1 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 160x80x73,5cm Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biurko pracownicze wym. 160x80x73,5 cm Wymagania minimalne: - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Obrzeże o gr. 2mm - Belka podblatowa wykonana z rury min. 70x30 cm o grubości 2mm, cofnięta, aby można było zamocować szufladę na klawiaturę - Blat ze stelażem łączony za pomocą muf, co daje możliwość wielokrotnego odkręcania bez zużycia materiału - Pod blatem umieszczona szuflada na klawiaturę wykonana z płyty w kolorze blatu biurka o wymiarze min. Szer. 650x325mm - Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 50x50 mm, grubości 2mm oraz spinającej je profile 70x30mm - Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowe, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową - Biurko wyposażone w regulatory z możliwością ich wykręcenia do +/-15mm - Biurko wyposażone w przepust kablowy wykonany z tworzywa o kształcie kwadratowym. Położenie przelotki i montaż na miejscu po wskazaniu przez Zamawiającego - Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL według wzornika producenta do wyboru przez Zamawiającego: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, grafit RAL 7016, alu RAL 9006 - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rysunki poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 160x70x73,5cm Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 160x70x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 140x80x73,5 cm Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 140x80x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 140x70x73,5 cm Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 140x70x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 200x80x73,5 cm Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 200x80x73,5 cm Wymagania minimalne: - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Obrzeże o gr. 2mm - Belka podblatowa wykonana z rury min. 70x30 cm o grubości 2mm, cofnięta, aby można było zamocować szufladę na klawiaturę - Blat ze stelażem łączony za pomocą muf, co daje możliwość wielokrotnego odkręcania bez zużycia materiału - Pod blatem umieszczona szuflada na klawiaturę wykonana z płyty w kolorze blatu biurka o wymiarze min. Szer. 650x325mm - Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 50x50 mm, grubości 2mm oraz spinającej je profile 70x30mm - Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowe, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową - Biurko wyposażone w regulatory z możliwością ich wykręcenia do +/-15mm - Biurko wyposażone w przepust kablowy wykonany z tworzywa o kształcie kwadratowym. Położenie przelotki i montaż na miejscu po wskazaniu przez Zamawiającego - Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL według wzornika producenta do wyboru przez Zamawiającego: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, grafit RAL 7016, alu RAL 9006 - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 160x80x73,5cm z dostawką 100x60x73,5cm, Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko pracownicze wym. 160x80x73,5cm Dostawka 100x60x73,5 cm Wymagania minimalne: - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Obrzeże o gr. 2mm - Belka podblatowa wykonana z rury min.70x30 cm o grubości 2mm, cofnięta, aby można było zamocować szufladę na klawiaturę - Blat ze stelażem łączony za pomocą muf, co daje możliwość wielokrotnego odkręcania bez zużycia materiału - Pod blatem umieszczona szuflada na klawiaturę wykonana z płyty w kolorze blatu biurka o wymiarze min. Szer. 650x325mm - Nogi biurka i dostawki w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 50x50 mm grubości 2mm oraz spinającej je profile 70x30mm - Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowe, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową - Biurko wyposażone w regulatory z możliwością ich wykręcenia +/-15mm - Biurko wyposażone w przepust kablowy wykonany z tworzywa o kształcie kwadratowym. Położenie przelotki i montaż na miejscu po wskazaniu przez Zamawiającego - Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL według wzornika producenta: biały, czarny, grafit, alu - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 14 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory: alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), grafit RAL 7016). Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 rysunek poglądowy dostawki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 |  |  |  |  | BIURKO PRACOWNICZE 120x80x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 120x80x73,5 cm bez szuflady na klawiaturę Pozostałe parametry zgodnie z symbolem B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 |  |  |  |  | BIURKO SĘDZIOWSKIE 180x80x73,5cm Z DOSTAWKĄ 100x60cm, Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 180x80x73,5 cm dostawka do biurka wym. 100x60x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BN |  |  |  |  |  |  |  | BIURKO NAROŻNE 160x100x73,5/80x60cm Z DOSTAWKĄ 100x60cm, Z SZUFLADĄ NA KLAWIATURĘ |  |  |  |  |
| Biurko o wymiarze 160x100x73,5 cm Dostawka o wymiarze 100x60x73,5 cm Wymagania minimalne: - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Obrzeże o gr. 2mm - Pod blatem umieszczona szuflada na klawiaturę wykonana z płyty w kolorze blatu biurka o wymiarze min. Szer. 650x325mm - Belka podblatowa wykonana z rury 70x30 cm o grubości min. 2mm - Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 mm, grubości 2mm, zacięte pod katem 45 stopni, spawy niewidoczne - Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowe, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową - Biurko wyposażone w regulatory z możliwością ich wykręcenia do +/- 15mm - Biurko wyposażone w przepust kablowy wykonany z tworzywa o kształcie kwadratowym. Położenie przelotki i montaż na miejscu po wskazaniu przez Zamawiającego - Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL według wzornika producenta do wyboru przez Zamawiającego: biały RAL 9016, czarny RAL 9005, grafit RAL 7016, alu RAL 9006 - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Zdjęcie poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BE |  |  |  |  | BIURKO 120x70 cm Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| Biurko elektryczną regulacją wysokości wym. 120x70 cm Wymagania minimalne: - Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.18 mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Obrzeże o gr. 2mm - Nogi stelaża wykonane z dwóch profili metalowych o przekrojach 69x69 i 60x60 - Stelaż regulowany elektrycznie w zakresie 500mm, malowany proszkowo - Stelaż dwukolumnowy wyposażony w dwa silniki, które umieszczone są w nogach - Regulacja góra-dół w zakresie min.718-1218mm - Udźwig stelaża maksymalnie 80kg - Poziom hałasu w trakcie podnoszenia i opuszczania – max 43 [DB] - Stelaż metalowy, malowany farbą proszkową w kolorze czarnym - Stelaż wyposażony w system antykolizyjny - Pod blatem zamocowany sterownik regulacji góra-dół Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KM |  |  |  |  | KONTENER MOBILNY |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontener podblatowy wymiar 43x58x60mm Wymagania minimalne: - Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Pozostałe elementy kontenera: boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej min.18mm - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Wieniec górny zabezpieczony z każdej strony obrzeżem o gr. 2mm, pozostałe widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem o gr. 0.8mm - Plecy kontenera wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji kontenera - Szuflady metalowe na prowadnicach z mechanizmem wałeczkowo-rolkowym z cichym domykiem o wysuwie min. 80% - Kontener ma posiadać trzy szuflady metalowe + piórnik jako oddzielna szuflada - W górnej szufladzie piórnik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, wysuwany na prowadnicach kulkowych bez cichego domyku - Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, zamek z blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia - w komplecie 2 kluczyki - Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym - Korpusy kontenera z szufladami dostarczane w całości - Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Zdjęcie poglądowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL1 |  | BLENDA DOLNA DO BIURKA WYM. 180 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blenda dolna wymiar 180x30cm Wymagania minimalne: - Blenda mocowana do blatu biurka - Panel blendy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie memelaminowanej o grubości18mm, oklejony z czterech stron obrzeżem ABS o grubości 2mm - Blenda wyposażona w dwa wsporniki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 6mm - Wsporniki cięte laserowo oraz gięte w celu uzyskania kształtu kątownika, malowane proszkowo na kolor RAL - Wysokość blendy 30 cm Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL2 |  |  |  | BLENDA DOLNA DO BIURKA WYM. 160 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blenda dolna wymiar wym. 160x30 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem BL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL3 |  |  |  |  |  |  | BLENDA DOLNA BIURKA WYM. 200 CM |  |  |  |  |  |
| Blenda dolna wymiar wym. 200x40 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem BL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 |  |  |  |  | STÓŁ 100x60x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół wym. 100x60x73,5 cm Wymagania minimalne: - Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm. - Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS,. Obrzeże o gr. 2mm - Belka podblatowa wykonana z rury 70x30 cm o grubości 2mm - Blat ze stelażem łączony za pomocą muf, co daje możliwość wielokrotnego odkręcania bez zużycia materiału - Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10mm) - Nogi stołu w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 50x50 mm grubości 2mm oraz spinającej je profile 70x30mm - Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowe, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową - Stół wyposażone w regulatory z możliwością ich wykręcenia do +/-15mm - Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL według wzornika producenta: biały RAL 9016, czarny RAL9005, grafit RAL 7016, alu RAL9006 - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 14 kolorów z wzornika producenta. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  | STÓŁ 120x80x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół o wymiarach wym.120x80x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 |  |  |  |  | STÓŁ 80x80x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół o wymiarach 80x80x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S6 |  |  |  |  | STÓŁ 140x80x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół o wymiarach 140x80x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S7 |  |  |  |  | STÓŁ 160x80x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół o wymiarach 160x80x73,5 cm Pozostałe parametry zgodnie z symbolem S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S8 |  |  |  |  | STÓŁ Fi80cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stół o wymiarach Fi 80cm Wymagania minimalne: - Blat wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25mm, laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty. - Noga talerzowa fi 60cm, kolumna pionowa fi 40cm - Stelaż malowany proszkowo na kolor według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S10 |  |  |  |  | STÓŁ MOBILNY SKŁADANY 140x70x73cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilny stół konferencyjny, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 140cm, głębokość 70cm, wysokość 73cm, Wymagani minimalne: - Blat wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25mm, laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty. - Stelaż chromowany, na 4 kółkach min. fi 50 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. - Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. - Wymagana możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZU L |  |  |  |  | SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA 60,1x45x189,0 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm wersja lewa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm., - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm, - Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa wyposażona półkę, pod którą zamocowany jest chromowany wieszak typu PUZON - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka ma być zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów ma odbywać się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZU P |  |  |  |  | SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA 60,1x45x189cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm wersja prawa Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ2 L |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA JEDNODRZWIOWA 60,1x45x189 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm wersja lewa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm. - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylnie wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr.18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa z podziałem 5 OH (5 przestrzeni- 4 półki) - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Półka przestawna z odległością otworów co +/- 32mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ2 P |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA JEDNODRZWIOWA 60,1x45x189 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm wersja prawa Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZ2L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZG L |  |  |  |  | SZAFA GOSPODARCZA 60,1x45x73,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa gospodarcza jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x735 mm wersja lewa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm. - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylnie wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej min.18mm - Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa z podziałem 2OH (2przestrzenie- 1półka) - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Półka przestawna z odległością otworów co +/- 32mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZG P |  |  |  |  | SZAFA GOSPODARCZA 60,1x45x73,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa gospodarcza jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x735mm wersja prawa Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZGL Rys. poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZUN L |  |  |  |  | SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA Z NADSTAWKĄ 60,1x45x265cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm z nadstawką o wymiarze 601x450x760 mm wersja lewa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Pozostałe elementy szafy i nadstawki: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa wyposażona półkę, pod którą zamocowany jest chromowany wieszak typu PUZON - Nadstawka wyposażona w jedną półkę - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZUN P |  |  |  |  | SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA Z NADSTAWKĄ 60,1x45x265 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarze: 601x450x1890mm z nadstawką o wymiarze 601x450x760 mm wersja prawa Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZUNL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ4NP |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA 5OH+2OH wym.60,1x45x265cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 601x450x1890 mm wersja prawa Nadstawka wym. 601x450x760 mm wersja prawa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm. - Pozostałe elementy szafy i nadstawki: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa aktowa z podziałem 5 OH (5 przestrzeni- 4 półki) - Nadstawka z podziałem 2OH (2 przestrzenie – 1 półka) - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Półka przestawna z odległością otworów co +/-32mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta min. 13 kolorów Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ4N L |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA 5OH+2OH wym. 60,1x45x265cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 601x450x1890 mm wersja lewa Nadstawka wym. 601x450x760 mm wersja lewa Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZ4NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ5 |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA DWUDRZWIOWA Z NADSTAWKĄ 5OH +2OH wym.90,1x45x265cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 901x450x1890 mm Nadstawka wym. 901x450x760 mm Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Pozostałe elementy szafy i nadstawki: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem grubości min. 2mm - Szafa aktowa z podziałem 5 OH (5 przestrzeni- 4 półki) - Nadstawka z podziałem 2OH (2 przestrzenie – 1 półka) - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półki zakotwiczone w korpusie na min. 5 podpórkach typu TITUS Expando zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Półka przestawna z odległością otworów co +/-32mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Jeden z frontów wyposażony w profilowaną listwę przymykową wykonaną z tworzywa - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ6 |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA DWUDRZWIOWA wym. 90,1x45x189cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 901x450x1890 mm Pozostałe parametry zgodne z pozycją SZ5 Rys. poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ3 |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA DWUDRZWIOWA 80,1x45x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 801x450x735 mm Pozostałe parametry Zgodne z pozycją SZGL Rys. poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ4 |  |  |  |  | SZAFA AKTOWA DWUDRZWIOWA 70,1x45x73,5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa dwudrzwiowa o wymiarze: 701x450x735 mm wersja lewa Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm. - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylnie wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej min.18mm - Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Szafa z podziałem 2OH (2przestrzenie- 1półka) - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka zakotwiczona w korpusie na podpórkach typu TITUS zapobiegające przypadkowemu wyszarpnięciu półki - Półka przestawna z odległością otworów co +/- 32mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Montaż i demontaż zawiasów odbywają się bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Rys. poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ7 |  |  |  | SZAFA AKTOWA PRZESUWNA DWUDRZWIOWA 120x45x114cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa przesuwna o wymiarze 1200x450x1140 mm Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr.18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Szafa wyposażona w cztery półki regulowane przedzielone bokiem środkowym - Szafa z podziałem 3 OH - Wymagana głębokość półki min. 380mm - Półka przestawna z odległością otworów co +/-32mm - Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych - Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium - Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz element prowadzący - Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia – w komplecie 2 kluczyki - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm z możliwością regulacji do +/-15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Zdjęcie poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ9 | NADSTAWKA ŻALUZJOWA Z PODZIAŁEM 120x45x115,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagane parametry: Nadstawka aktowa żaluzjowa przesuwna o wymiarze 1200x450x1155 mm - Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm - Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm - Wewnątrz szafy 2 pionowe podziały o grubości płyty 18mm - Szafa z podziałem 3OH (3 przestrzenie segregatorowe ) - Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm - Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm - Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych - Drzwi – mata żaluzjowa szczebelkowa wykonana z tworzywa sztucznego - W prawej części szafy osadzony „ślimak” do żaluzji - Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia - Uchwyt o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZ11 |  |  |  |  |  | SZAFA PRZESUWNA 80x40x73,5 cm |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa przesuwna o wymiarze 800x400x735 mm - Wieniec górny i dolny szafki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm - Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm - Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Pozostałe krawędzie oklejone ABS o grubości 0,8mm - Szafa wyposażona w jedną półkę - Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych - Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium - Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz w element prowadzący - Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia - Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm - Szafka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafki, regulator h-30mm i fi 50m Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZD |  |  |  |  | SZAFKA POD DRUKARKĘ 60x60x60cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa aktowa wym. 600x600x600 mm Minimalne wymagane parametry: - Wieniec dolny, górny i półka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. - Pozostałe elementy szafy: boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości całkowitej 18mm - Plecy szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18mm wpuszczane we frezy wykonane w bokach w celu wzmocnienia konstrukcji szafy - Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zachowaniem estetyki wykończenia - Szafa wyposażona w dwie półki – stała i ruchomą - Krawędzie frontów szaf zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2mm - Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej, zamontowane na zawiasach firmy Blum, kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tys. cykli. - Front wyposażony w zamek jednopunktowy - Jeden z frontów wyposażony w profilowaną listwę przymykową wykonaną z tworzywa - Fronty szafy wyposażone w uchwyty o rozstawie min. 128mm i długości min. 152 mm, rodzaj uchwytu do wyboru przez Zamawiającego - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, aby zapewnić jak najlepszą stabilność. Regulator o wysokości h-30mm i fi 50 mm możliwością regulacji do 15mm - Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RM1 |  |  |  |  | REGAŁ METALOWY wym. 105,6x43,6x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagania: - Metalowy regał pojedynczy do postawienia przy ścianie lub w rzędach. - Regał w wersji ocynkowanej, wymagany wyłącznie montaż wtykowy. Elementy składowe regału: - 2 sklinczowane ramy boczne, - 5 półek metalowe + zapinki, - 2 napinacze ze śrubą rzymską. - Nośność półki min. 100 kg, 4 półki w kpl.+ 1 kryjąca, przestawne co 25 mm (raster). - Nośność pola: min. 1100 kg przy wys. 2000 mm - Kolor: ocynk Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Regał musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RM2 |  |  |  |  | SZAFA METALOWA BHP 40x50x195 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary (W x S x G): 1950 x 400 x 500 mm, Metalowe szafki ubraniowe – 1-modułowe na nóżkach (szer. segmentu 400mm), - szafka ubraniowa Classic PLUS, 1 przedział, szerokość przedziału 400 mm, - korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i odporność na rdze, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, - 1 półka wewnątrz, 1 solidny drążek na ubrania wykonany z owalnego profilu pod spodem z 4 podwójnymi haczykami przesuwnymi bez możliwości przekręcenia wraz z przejęciem systemu. - Otwór drzwiowy 110 stopni, Zawiasy drzwi prawe, - Drzwi ze stali z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi zapewniającymi wysoką stabilność, ze skrzelami wentylacyjnymi u góry i u dołu oraz dziurkowana ramka na etykietę, - zawiasy drzwi w postaci bolców bolcowych - Kolor drzwi: RAL 7035 jasnoszary - Zamek: zamek kłódkowy - Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości min. 100mm - 1 Ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z - Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7035 jasnoszary, Nóżki: RAL 7035 jasnoszary - W środku każdego modułu, u góry półka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. - Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. Zamek - Bezpieczny zamek kłódkowy, rdzeń wykonany z metalu, powierzchnia zabezpieczona tworzywem sztucznym w kolorze czarnym- brak ostrych krawędzi. Zamek musi posiadać funkcje domykania szafki poprzez przekręcenie (użytkowanie szatni grupowe) oraz funkcje zamykania szafki za pomocą kłódki (użytkowanie szatni indywidualne). - Wymagana grubość pałąka kłódki w zakresie od 5,5 do 8 mm. Przełożenie kłódki przez otwór w zamku blokuje ruchomy trzpień i zabezpiecza zamek przed zniszczeniem (zamek obraca się swobodnie dookoła). - Pod zamkiem specjalny odbojnik z tworzywa zabezpieczający powierzchnie drzwi przed uszkodzeniem. Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZS1 |  |  |  |  | SZAFA SZATNIOWA 1 DRZWIOWA Z ZAMKIEM SZYFROWYM 40x42x189cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa szatniowa wym. 6400x420x1890 mm Minimalne wymagania: - Wieniec górny oraz dolny wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm - Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości min.18mm - Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm - Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm - Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów – min.80 tysięcy cykli - W szafce powinny znajdować się minimum dwie półki o grubości min. 25mm - Wewnątrz szafek zamocowany drążek z haczykami na ubrania - Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek szyfrowany elektronicznie HAFELE, zamek otwierany za pomocą czterocyfrowego kodu użytkownika lub sześciocyfrowego kodu głównego, zamek wyposażony w dwie diody LED a także sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o funkcji zamka i niskim poziomie baterii - Zamki wyposażone w trwały mechanizm wykonany w całości z metalu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - Zamki otwierane za pomocą czterocyfrowego kodu lub klucza master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Rysunek poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZS2 |  |  |  |  | SZAFA SZATNIOWA 2 DRZWIOWA Z ZAMKIEM SZYFROWYM 40x42x189 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafa szatniowa wym. 400x420x1890 mm Minimalne wymagania: - Wieniec górny oraz dolny wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min.25mm - Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm - Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm - Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm - Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tysięcy cykli - W każdym z modułów powinien znajdować się drążek z haczykami na ubrania - Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK - Zamek szyfrowany elektronicznie HAFELE, zamek otwierany za pomocą czterocyfrowego kodu użytkownika lub sześciocyfrowego kodu głównego, zamek wyposażony w dwie diody LED a także sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o funkcji zamka i niskim poziomie baterii - Zamki wyposażone w trwały mechanizm wykonany w całości z metalu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - Zamki otwierane za pomocą czterocyfrowego kodu lub klucza master - Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia - Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Rysunek poglądowy Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  | FOTEL BIUROWY z zagłówkiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagania: - Podstawa pięcioramienna, w kolorze czarnym, wykonana z tworzywa (poliamid), kółka miękkie fi 65 mm, do twardych powierzchni - Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie min. 60 mm - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości min. 65 kg/m3 - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 - Regulacja wysokości siedziska (zakres min.130 mm), Waga użytkownika od 40 do 110 kg - Elastyczna ramka oparcia wykonana z polipropylenu w 70% pochodzącego z recyklingu oraz główna rama wykonana z poliamidu (PA) w 65% pochodzącego z recyklingu, pokryta siatką. - Innowacyjna regulacja głębokości podparcia lędźwiowego SmartADLS oraz regulacja wysokości w zakresie min.80mm. - Zagłówek regulowany góra-dół (zakres min.100 mm), kąt nachylenia (zakres min.37°), w takiej same tapicerce co siedzisko. - Podłokietniki krzesła czarne regulowane góra-dół (zakres min.100 mm), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU). - Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : skład 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5-6 (EN ISO 105-B02), Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. - Krzesło powinno być produkowane przez producenta posiadającego wdrożone systemy zarządzania jakością i środowiskowego zgodne z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub równoważnymi. Wymagane minimalne wymiary: Zdjęcie poglądowe Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kp |  |  |  |  | KRZESŁO GOŚCINNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Krzesło konferencyjne na obrotowej podstawie czteroramiennej na stopkach Wymagane minimalne wymiary: - Wysokość całkowita krzesła 835 mm - Szerokość krzesła 560 mm - Głębokość całkowita krzesła 580 mm - Głębokość siedziska 475 mm - Wysokość siedziska 455 mm - Wysokość oparcia 380 mm - Szerokość siedziska 460 mm - Szerokość oparcia 410 mm Fotel powinien posiadać: - Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko - Oparcie najwyższe w środkowej części. - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy - Boki oparcia stanowią jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej. - Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów - Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka). - Czteroramienny krzyżak o pająkowatym kształcie wykonany z aluminium malowanym proszkowo w kolorze RAL9005 ze stopkami na miękką podłogę - Mechanizm obrotowy bez regulacji wysokości - Tapicerka do wyboru przez zamawiającego z kolorystyki dostępnej w 45 kolorach Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej (parametry nie gorsze niż): - Krzesło tapicerowane tkanina odporną na zabrudzenia o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100 % poliester - Gramatura: 402 g/ m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Atest na trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2 - Tkanina pokryta apreturą ochronną zabezpieczającą przed płynnymi zabrudzeniami Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kp1 |  |  | KRZESŁO GOŚCINNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami Wymagane minimalne wymiary: - Wysokość całkowita krzesła 835 mm - Szerokość krzesła 560 mm - Głębokość krzesła 580 mm - Głębokość siedziska 475 mm - Wysokość siedziska 465 mm - Wysokość oparcia 380 mm - Szerokość siedziska 460 mm - Szerokość oparcia 410 mm - Szerokość między podłokietnikami 510 mm Fotel powinien posiadać: - Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko - Oparcie najwyższe w środkowej części. - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy - Boki oparcia stanowią jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej. - Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów - Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka). - Stelaż malowany proszkowo na RAL 9005 wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm - Pod siedziskiem nogi skrzyżowane przekątnie ustawione pod kątem do podłoża rozszerzają się ku dołowi Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 300 000 cykli, - Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2), - Odporność na światło minimum >7, - Gramatura: 685 g/m2, - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, - Właściwości zmywalne, w tym łagodnymi środkami chemicznymi, - Duża odporność na różnice temperatury, - Odporność na urynę, krew i pot, - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Zdjęcie poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kp2 |  |  |  |  | KRZESŁO GOSCINNE BEZ PODŁOKIETNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| Krzesło konferencyjne bez podłokietników na 4 nogach Wymagane minimalne wymiary: - Wysokość całkowita krzesła 835 mm - Szerokość krzesła 510 mm - Głębokość krzesła 580 mm - Głębokość siedziska 475 mm - Wysokość siedziska 465 mm - Wysokość oparcia 380 mm - Szerokość siedziska 510 mm - Szerokość oparcia 410 mm Krzesło musi posiadać: - Oparcie stanowi jeden element o łukowym kształcie otaczający tył siedziska - Oparcie najwyższe w środkowej części. - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy - Siedzisko i oparcie o okrągłych kształtach w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno-zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej. - Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów - Oparcie o grubości min.35 mm - Siedzisko o grubości min.85 mm - Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka). - Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny wykonany ze stalowej rury o średnicy min.22 mm - Pod siedziskiem nogi skrzyżowane przekątnie ustawione pod kątem do podłoża rozszerzają się ku dołowi - W końcówki nóg zamontowane kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą podłogę Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 300 000 cykli, - Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2), - Odporność na światło minimum >7, - Gramatura: 685 g/m2, - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, - Właściwości zmywalne, w tym łagodnymi środkami chemicznymi, - Duża odporność na różnice temperatury, - Odporność na urynę, krew i pot, - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Zdjęcie poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KK |  |  |  |  | KRZESŁO KONFERENCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagane parametry: - Krzesło konferencyjne na czterech nogach. - Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy fi16 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, malowany proszkowo na kolor metalik, nogi krzesła zakończone stopkami z wkładką teflonową - Krzesło posiada pod siedziskiem maskownicę z PP w celu zabezpieczenia kubełków przed uszkodzeniem podczas sztaplowania. - Siedzisko i oparcie mają być wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa z forniru, kształt oparcia i siedziska zbliżony do prostokąta, o zaokrąglonych narożach. - Podłokietniki, których nakładka wykonana jest ze sklejki. Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej (parametry nie gorsze niż): - Siedzisko i oparcie krzesła wyposażone w nakładkę z pianki ciętej o gęstości min. 35kg/m3, tapicerowaną tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu. Gramatura min. 300 g/m², odporności na ścieranie -min.100000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2), oporność na światło – 5-8 (EN ISO 105-B02). - Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych, od strony osoby siedzącej, śrub montażowych - Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 12 szt. na wózku. - Kolorystyka tapicerki do wyboru przez zamawiającego według wzornika producenta - Krzesło produkowane w oparciu o zintegrowany system zarządzania określony w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 zdjęcia poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  | WÓZEK DO KRZESEŁ KONFERENCYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dedykowany do przewożenia i składowania krzeseł, - Malowany farba proszkową na kolor czarny lub metalik - Stelaż wykonany z rury fi min.25x2 mm - 4 kółka jezdne miękkie, 2kółka z hamulcem, - możliwość składowania krzeseł w ilości do 12 sztuk (wersja krzeseł z nakładkami tapicerowanymi) - Wymiary: 1000 x 1010 x 630 mm Zdjęcia poglądowe Zdjecie poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA |  |  |  |  | PANEL AKUSTYCZNY WYM. 80x160cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Ekran akustyczny wolnostojący - Szerokość – 800 mm - Wysokość – 1600 mm - Grubość -50 mm Ekran musi posiadać następujące funkcje i wyposażenie: - Kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami - Szkielet na bazie drewnianej ramy - Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej - Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku - Skuteczność redukcji natężenia dźwięku o co najmniej 8 dB - Wskaźnik pochłaniania dźwięku Ωw minimum 0,55 MH - Klasa pochłaniania dźwięku minimum D Ekran tapicerowany materiałem nie gorszym niż: - Skład: 100 % Poliester - Gramatura: 402 g/ m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Pilling : 4 - Odporność koloru na tarcie: Mokre 4-5, Suche 4-5 - Atest na trudnopalność: BS 5852: Part1:1979 - Odporność na światło: 5 Podstawa - stopa do ekranów akustycznych wolnostojących - Szerokość – 294 mm - Długość – 450 mm - wysokość – 210 mm Podstawa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: - Wykonana z blachy o grubości 10 mm i nieregularnym kształcie oraz czterech ugiętych w kształcie odwróconej litery U prętów o grubości 11 mm - Pręty mocowane prostopadle do powierzchni blachy w dwóch równoległych rzędach - Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny - Ścianka jest osadzana pionowo w przestrzeń między prętami Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA1 |  |  |  |  | PANEL AKUSTYCZNY WYM 120X160 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran akustyczny wolnostojący - Szerokość – 1200 mm - Wysokość – 1600 mm - Grubość - 50 mm Pozostałe parametry Zgodne z pozycją PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 |  |  |  |  | KRZESŁO NA BELCE Z PODŁOKIETNIKIEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - wysokość siedziska 450 mm, - całkowita wysokość zestawu 850mm, - szerokość siedziska 410mm - głębokość siedziska 420 mm. - Długość oparcia 400mm - Wysokość podłokietnika 660mm - całkowita szerokość zestawu (z podłokietnikami) – 1670 mm. - głębokość zestawu 563 mm. Zestaw ławki posiada: - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min.10,5 mm. - Ławka z podłokietnikami przeznaczona dla trzech osób - Siedziska wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. - Każde siedzisko i oparcie wyposażone w nakładkę wykonaną z 3 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 4,5 mm, pokrytej bezfreonową pianką o gęstości min.25 kg/m3 i grubości m.in 12 mm i tapicerowanej tkaniną. - Konstrukcję wykonana z rury fi 22x2 mm, chromowaną. - Wszystkie łączenia estetyczne. - Podłokietniki montowane do ramy –z możliwością ich demontażu. - Ramię podłokietnika wykonane z prętów min. fi 11mm, w kształcie litery „V”, chromowanego, z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. - Belki nośne zestawu wykonane z dwóch chromowanych rur stalowych min. Ø 22 x 2 mm, które stanowią przedłużenie nóg, oraz jednej chromowanej rury min. Ø 22 x 2 mm, która połączona jest z łącznikiem nóg. Belki połączone są w trzech miejscach chromowanymi trójkątnymi wzmocnieniami, wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm - Każdy kubełek przykręcany jest do podstawy siedziska wykonanej z dwóch elementów płaskownika stalowego o grubości min. 5 mm i długości ok.230 mm. Montaż kubełków odbywa się za pomocą śrub do muf gwintowanych pod siedziskiem - Nakładka podłokietnika wykonana z 10 - warstwowej sklejki o grubości min.14 mm, - Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. - Na całej szerokości zestawu, dodatkowe wzmocnienie (prócz elementu będącego przedłużeniem nogi lewej w nogę prawą) z rury fi 20 mm. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe. - Kolorystyka: kolor sklejka siedziska, oparcia i podłokietnika sklejka bukowa, Krzesło musi posiadać tapicerowane nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Nakładka siedziska i oparcia tapicerowana tkaniną o parametrach: - Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu - Gramatura: min. 310 g/m2 - Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: Meble będące przedmiotem zamówienia winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015zdjęcia poglądowe Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 |  |  |  |  | KRZESŁO ZAPLECZA SOCJALNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalne wymiary: - Szerokość całkowita 490 mm - Głębokość siedziska 438mm - Wysokość siedziska 430 mm - Wysokość oparcia 400 mm - Głębokość całkowita 515mm Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - Krzesło konferencyjne na czterech nogach. - Stelaż wykonany z rury stalowej o wymiarach min.19x1,5 mm, malowany proszkowo na jeden z 8 dostępnych kolorów, nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z ślizgiem filcowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem - Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa z polipropylenu w jednym z 7 dostępnych kolorów, z owalnym otworem na styku siedziska i oparcia krzesła - Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych - Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 12 szt. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu następujących dokumentów: - Wymaga się, aby Wykonawca posiadał dla produktu certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Wymagane minimalne wymiary: Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Z1 |  |  |  | LADA WEJSCIE GŁÓWNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Lada o wymiarach ok. 1350 x 750 x 850h mm - Blat roboczy: na wysokości 740 mm, grubość płyty wiórowej melaminowanej 36 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. - Blat górny: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. - Front: płyta melaminowana 18 mm zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1, wykończenie – obrzeże PVC lub ABS. Na froncie 5 ozdobnych pionowych lakierowanych lameli na kolor czarny o wymiarze min. 3x4cm - Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane. Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2 | LADA SALA KONFERENCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Lada o wymiarach ok. 4400 x 800 x 735h mm Wymagania minimalne: - Blat roboczy i boki: grubość płyty wiórowej melaminowanej 25 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. - Pozostałe elementy: płyta melaminowana 18 mm zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1, wykończenie – obrzeże PVC lub ABS. - Cokół płytowy, cofnięty względem frontów o 108mm. Front lady schodzi poniżej i zasłania część cokołu. - Fronty z płyty o gr. 18mm, we frontach boniowania między pasami płyty. Front składa się z dwóch elementów, między którymi umieszczona jest wstawka z blachy grubości 3mm malowana proszkowo na kolor RAL ze wzornika producenta. - Mebel wyposażony jest w regulatory, montowane w bokach z możliwością regulacji poziomu do 15mm. - Mebel składa się z 3 modułów, które po rozłączeniu mogą być samodzielnymi meblami. - Mebel dostosowany do komfortowej pracy dla 5 osób. Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3 |  |  |  | LADA BIURO OBSŁUGI |  |  |  |  |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Lada o wymiarach ok. 5520 x 1000 x 2100h mm – szerokości stanowisk dostosowane do floorboxów Wymagania minimalne: - Blat roboczy: na wysokości 750 mm, grubość płyty wiórowej melaminowanej 36 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Blat dodatkowo pokryty materiałem typu Solid Surface (np. Corian) grubości min. 12 mm. W blatach wywiercone otwory na przepusty kablowe. Umiejscowienie przepustów – do ustalenia z Zamawiającym na etapie montażu. - Front: płyta melaminowana 18 mm zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1, wykończenie – obrzeże PVC lub ABS. Na froncie, przy każdym stanowisku 5 ozdobnych pionowych lakierowanych lameli o wymiarze min. 3x4cm. Kolor korespondujący z profilami aluminiowymi konstrukcji szklanych. - Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane. - Profile aluminiowe i szkło: szkło bezpieczne 44.2, mocowanie szkła w profilu FCM 27 CDA BUFAB. Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3A |  |  | LADA BIURO PODAWCZE |  |  |  |  |  |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Lada o wymiarach ok. 3200 x 1000 x 2100h mm – szerokości stanowisk dostosowane do floorboxów Wymagania minimalne: - Blat roboczy: na wysokości 750 mm, grubość płyty wiórowej melaminowanej 36 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Blat dodatkowo pokryty materiałem typu Solid Surface (np. Corian) grubości min. 12 mm. W blatach wywiercone otwory na przepusty kablowe. Umiejscowienie przepustów – do ustalenia z Zamawiającym na etapie montażu. - Front: płyta melaminowana 18 mm zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1, wykończenie – obrzeże PVC lub ABS. Na froncie, przy każdym stanowisku 5 ozdobnych pionowych lakierowanych lameli o wymiarze min. 3x4cm. Kolor korespondujący z profilami aluminiowymi konstrukcji szklanych. - Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane. - Profile aluminiowe i szkło: szkło bezpieczne 44.2, mocowanie szkła w profilu FCM 27 CDA BUFAB. Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z5 |  | BLAT WYSOKI, NISKI Z ZABUDOWĄ ŚCIANY WEJSCIE GŁÓWNE |  |  |  |  |  |  |
| Ogólne wymagania minimalne: Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mebli ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. - Płyta wiórowa laminowana FR Uodporniona ogniowo, Gr. 18-podział z uwagi gabaryt płyty i wymiar pomieszczenia: panel dolny 2700 mm, panel górny wynikowy, 20 mm luzu do sufitu Ściana 1 Wysokość pomieszczenia ok. 320 cm Szerokość ok. 260 cm Ściana 2 Wysokość pomieszczenia ok. 320 cm Szerokość ok. 460 cm Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z7 |  |  |  | ANEKS NAROZNY PARTER |  |  |  |  |
| Ogólne wymagania minimalne: - Zabudowa narożna dł. ok. 176x252 cm – do weryfikacji na pomiarach z natury. Wszystkie szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. - Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się, aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello. - W zestaw zabudowy wchodzi: zlewozmywak granitowy z ociekaczem, syfonem i z baterią. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy lodówki pod blatowej oraz zmywarki 60 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ - Montaż i instalacja zlewozmywaków, baterii, lodówek i zmywarek leży po stronie Wykonawcy. Szafki dolne: - Korpus powinien posiadać wysokość co najmniej 75 cm i głębokość co najmniej 55 cm. Szerokości szafek w przedziale 45-120 cm (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury). - Szafki dolne wsparte na wytrzymałych nóżkach z regulacją ukrytymi za cokołem. Nóżki nie gorsze niż Hafele AXILO z udźwigiem 150 kg na nóżkę. - Prowadnice szuflad nie gorsze niż Blum TANDEMBOX Antaro – pełen wysuw, samodociąg, metalowe boki, klasa obciążeniowa co najmniej 30 kg. W zabudowie przewidziana jedna szafka z 4 szufladami. - Każdy front szafki wyposażony w zawiasy nie gorsze niż BLUM z funkcją BLUMOTION czyli systemem hamowania pozwalającym zamykać meble delikatnie i cicho. - Fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane. - Podpórki pod półki metalowe z otuliną/gumą. Szafki wiszące: - Korpus powinien posiadać wysokość nie mniejszą niż 60cm oraz głębokość 30 cm. Szerokości szafek analogicznie do szafek dolnych – w przedziale 45-120 cm. (Wybór szerokości poszczególnych modułów uzależniony od pomiaru z natury). - Zawieszki szafek wiszących nie gorsze niż CAMAR 806 – nośność do 100 kg na szafkę, regulacja w zakresie 28 mm pion, 25 mm poziom. Blat roboczy: - Blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL zapewniający wysoką odporność na temperaturę oraz ścieranie. - Blat głębokości ok. 60 cm oraz 3,8cm grubości. - Blaty łączone ze sobą pod kątem 90 ° łącznikami do blatów. - Łączna wysokość szafek dolnych wraz z blatem i nóżkami powinna wynosić nie mniej niż 90cm. - Po wycięciu otworów na zlewozmywak, umywalki i baterię należy odpowiednio zabezpieczyć - w tym celu na surowe krawędzie należy nałożyć i uszczelnić silikonem. - boczne krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS. Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z8 |  |  |  | ANEKS SALA NARAD |  |  |  |  |
| Ogólne minimalne wymagania - Zabudowa prosta ok. 193 cm – do weryfikacji na pomiarach z natury. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy lodówki pod blatowej oraz zmywarki 45 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ - W blacie i szafkach przewidzieć otwory na przepusty kablowe umożliwiające podłączenie sprzętów AGD. - Opaska boczna i górna wykonana z tej samej płyty co szafki górne. - W zestaw zabudowy wchodzi: zlewozmywak granitowy z ociekaczem, syfonem i z baterią. - Blat bez łączeń – wykonany z jednego blatu. Szafki dolne: - Szafka zlewozmywakowa dopasowana wymiarem do istniejącego podgrzewacza wody oraz pompy. Szafki wiszące: - Szafka wisząca nad lodówką dostosowana do zabudowy mikrofalówki. Pozostałe techniczne elementy wykonania zabudowy zgodnie z opisem technicznym Z7 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z9 |  |  |  | ANEKS KUCHENNY PRZY SALI KONFERENCYJNEJ |  |  |  |  |
| Ogólne minimalne wymagania - Zabudowa prosta ok. 410 cm (szafki górne i dolne) – do weryfikacji na pomiarach z natury. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy zmywarki 60 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ Szafki dolne: - 3 szafki dolne z 4 szufladami Blat roboczy: - Blat bez łączeń – wykonany z jednego blatu. Pozostałe techniczne elementy wykonania zabudowy zgodnie z opisem technicznym Z7 Rysunek poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z10 |  |  |  | ANEKS I PIĘTRO |  |  |  |  |
| Ogólne minimalne wymagania - Zabudowa narożna ok. 283x161 cm (szafki górne i dolne) – do weryfikacji na pomiarach z natury. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy zmywarki 60 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ Szafki dolne: - 1 szafka dolna z 4 szufladami Pozostałe techniczne elementy wykonania zabudowy zgodnie z opisem technicznym Z7 Rys. poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z11 |  |  |  | ANEKS II PIĘTRO |  |  |  |  |
| Ogólne minimalne wymagania - Zabudowa prosta ok. 410 cm (szafki górne i dolne) – do weryfikacji na pomiarach z natury. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy zmywarki 45 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ Szafki dolne: - 2 szafki dolne z 4 szufladami Blat roboczy: - Blat bez łączeń – wykonany z jednego elementu Pozostałe techniczne elementy wykonania zabudowy zgodnie z opisem technicznym Z7 Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z12 |  |  |  | BLAT PODAWCZY |  |  |  |  |
| Ogólne minimalne wymagania - Zabudowa prosta ok. 220 cm (szafki górne i dolne) – do weryfikacji na pomiarach z natury. - W zabudowie przewidzieć miejsce i niezbędne materiały do zabudowy zmywarki 60 cm – ujęte w osobnej pozycji w SWZ Szafki dolne: - 1 szafka dolna z 4 szufladami Blat roboczy: - Blat bez łączeń – wykonany z jednego elementu. Pozostałe techniczne elementy wykonania zabudowy zgodnie z opisem technicznym Z7 Rys. poglądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z13 |  |  |  | BLAT PODAWCZY |  |  |  |  |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mebli na wymiar ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Blat podawczy o wymiarach ok. 2150 x 450 mm - Blat roboczy: Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm. Emisja formaldehydu w klasie E-1 o obniżonej zawartości formaldehydów Blat wsparty na jednej nodze oraz na kątownikach mocowanych do ścian. Kątowniki powinny być wytrzymałe oraz możliwie jak najmniej widoczne. - Noga: Nogi wykonane z rury 50x50 mm, grubości 2mm Rys. Poglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z14 |  |  |  | BLAT PODAWCZY |  |  |  |  |
| Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mebli na wymiar ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Blat podawczy o wymiarach ok. 920 x 200 mm – szerokość dopasowana do okna podawczego Blat roboczy: (opis blatu biurka) Blat wsparty na kątownikach mocowanych do ściany. Kątowniki powinny być wytrzymałe oraz możliwie jak najmniej widoczne RYS. POGLĄDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPZ |  |  |  | LODÓWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY |  |  |  |  |
| Chłodziarko zamrażarka podblatową do zabudowy NO FROST - wymiary: 595x545x820h mm - oświetlenie LED - obustronny Montaż drzwi - zamrażalnik 2-gwiazdkowy - 2 transparentne półki - pojemnik na jajka - pojemnik na warzywa - półki szklane - 3 balkoniki na drzwiach - zawiasy nożycowe - chłodzenie statyczne - mechaniczny panel sterowania - poziom głośności 45 dB (A) - klasa efektywności energetycznej E - pojemność całkowita brutto: 96 l w tym zamrażalnik 12 / |  |  |  |  |  |  |  |  |