OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Instytucja opieki: Żłobek nr 4, ul. Wiktorska 94/96, 02-582 Warszawa

Numer pozycji rejestru Żłobków i klubów dziecięcych: 4343/Z

- Obecny stan obiektu

Plac zabaw znajduje się na terenie Żłobka nr 4, ul. Wiktorska 94/96, 02-582 Warszawa.

Obiekt znajduje się w dzielnicy Mokotów, w otoczeniu osiedla mieszkalnego. Obecny plac zabaw zajmuje powierzchnię około 1412 m². Uksztaltowanie terenu jest płaskie. Obiekt wymaga modernizacji. Plac zabaw nie posiada dedykowanego oświetlenia. Obszar ogrodzony jest metalową siatką panelową. Wewnątrz teren został podzielony na 8 części oddzielone metalowymi panelami posiadającymi furtkę umożliwiającą przejście pomiędzy częściami. Teren placu zabaw jest zadrzewiony. Na trenie placu zabaw znajdują się chodniki.

Plac zabaw wyposażony jest m.in. w następujące urządzenia zabawowe:

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 2 szt.,

- Domek – 1 szt.,

- Lokomotywa z wagonem – 1 szt.,

- Piaskownica – 1 szt.,

- Mała altanka – 1 szt.,

Wyposażenie plastikowe:

- Domki  – 7 szt.,

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 3 szt.,

- Gąsienica – 1 szt.,

- Stoliki z ławeczkami – 7 szt.,

- Zjeżdżalnia – 1 szt.,

- Samochodziki – 2 szt.,

- Samochodziki/jeździki – ok. 25 szt.,

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się ze stanem placu zabaw.

- Zakres prac modernizacyjnych

Powierzchnia terenu objętego przebudową wynosi 1058 m². Celem modernizacji jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni, łączącej funkcje relaksacyjną, edukacyjną, ruchową i przyrodniczą. Wizja placu zabaw zakłada stworzenie przestrzeni zielonej i naturalnej, sprzyjającej swobodnej zabawie oraz bliskiemu kontaktowi z przyrodą, co może wymagać częściowego lub całkowitego usunięcia istniejącej nawierzchni syntetycznej.

W związku z tym zakłada się podział placu na cztery przenikające się strefy opisane poniżej.

  - Strefa relaksu - Nowoczesne miejsce wyciszenia i integracji z naturą

Koncepcja: Przestrzeń zaprojektowana z myślą o spokojnym odpoczynku, gdzie forma łączy się z naturalnymi materiałami i minimalistycznym designem.

Główne elementy:

- Naturalne konstrukcje: Inspirowane naturą konstrukcje takie jak tradycyjne tipi, które stanowią przytulne schronienie, umożliwiając swobodną zabawę oraz chwile wyciszenia.

- Interaktywna strefa sensoryczna: przestrzeń, w której różnorodne powierzchnie (dostosowane do nowoczesnych standardów) stymulują dotyk, reagują na ruch, wspierając rozwój zmysłów przy jednoczesnym budowaniu estetyki przestrzeni.

Przewidziane wyposażenie:

- Krąg sensoryczny (1 szt.) zawierający nawierzchnie: bruk drewniany, mech, kamienie, sztuczną trawę - pozycja katalogowa 10

- Altana wierzbowa (2 szt.) – poz. Katalogowa 2

- Tipi wierzbowe (2szt.) – poz. Katalogowa 1

- Poduchy do altany (7szt.) – poz. Katalogowa 12

- Siedziska drewniane – kompozycja typu tron (1 szt.) – poz. katalogowa 63

- Tipi drewniane (2 szt.) – poz. katalogowa 3

- Zestaw drewnianych siedzisk (1 szt.) – poz. katalogowa 68

- Stolik z ławkami (4szt.) – poz. katalogowa 70

  - Strefa ruchu - Innowacyjna przestrzeń aktywności wspierająca rozwój motoryczny

Koncepcja: Obszar zaprojektowany z myślą o dynamicznej zabawie i wszechstronnym rozwoju sprawności ruchowej, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania i modułowe instalacje.

Główne elementy:

- Interaktywny tor ruchu: Elastyczna, wielofunkcyjna ścieżka z elementami do balansowania, dynamicznymi przeszkodami oraz modułami reagującymi na ruch. Rozwiązanie to umożliwia modyfikację układu w zależności od potrzeb różnych grup wiekowych.

- Zestawy elementów stymulujących ruch, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii integrują elementy sensoryczne z aktywnością fizyczną pobudzając zmysł równowagi i propriocepcję dzieci.

Przewidziane wyposażenie:

- Urządzenie zabawowe drewniane np. głuchy telefon (1szt.) – poz. katalogowa 56

- Zestaw manipulacyjny drewniany (1szt.) – poz. katalogowa 55

- Wzniesienie terenu (1 szt.) – min. 40 cm, nachylenie 30°

- Zabawki do piachu (1 szt.) poz. katalogowa 82, (1szt.) – poz. katalogowa 83, (1 szt.) – poz. katalogowa 84, (1 szt.0 – poz. katalogowa 85

- Zestaw zabawowy drewniany kuchnia błotna (1szt.) – poz. katalogowa 87

- Drewniane pieńki – kompozycja np. stopnie kwiatki (3szt.) – poz. katalogowa  61

- Urządzenie zabawowe domek drewniany (1 szt.) – poz. katalogowa 20

- Bujak drewniany – równoważnia (1 szt.) – poz. katalogowa 38

- Huśtawka podwójna (1 szt.) – poz. katalogowa 42

- Bujak drewniany pszczoła – 1 szt. – poz. katalogowa 33

- Bujak drewniany samolot – 1 szt. – poz. katalogowa 34

- Piaskownica drewniana – 1 szt. – poz. katalogowa 40

- Drewniane urządzenie wspinaczkowe – 1 szt. – poz. katalogowa 31

- Urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią – 1 szt. – poz. katalogowa 14

  - Strefa natury - Interaktywny ogród eksperymentalny inspirowany ekologią

Koncepcja: Przestrzeń, w której dzieci mogą bezpośrednio doświadczać przyrody, ucząc się poprzez interakcję z żywymi elementami środowiska i eksperymentowanie z naturalnymi materiałami.

Główne elementy:

- Modułowe instalacje ogrodnicze: Stałe herbaria oraz tradycyjne warzywniki, zaprojektowane specjalnie dla dzieci, umożliwiające przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów przyrodniczych, obserwację cyklu życia roślin.

- Strefa przyrodnicza: Obszary obsadzone roślinami bezpiecznymi dla dzieci, które pobudzają ciekawość, wspierają rozwój świadomości ekologicznej oraz oferują bogate doznania wizualne i zapachowe.

Przewidziane wyposażenie:

- Herbarium i warzywnik (4 szt.) - pozycja katalogowa 6 wraz z sadzonkami i nasionami - pozycja katalogowa 4

- Nasadzenia roślin bezpiecznych dla dzieci (135 m²) - pozycja katalogowa 5

  - Strefa dydaktyczna – Przestrzeń do nauki i kreatywnej zabawy

Koncepcja: Miejsce, w którym nauka i kreatywna zabawa łączą się w interaktywną opowieść. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych pobudza kreatywność i wspiera rozwój umiejętności społecznych.

Główne elementy:

- Interaktywne wyposażenie edukacyjne: tablice i panele dotykowe, które dostarczają wszechstronnych bodźców stymulując rozwój umiejętności pisania, rysowania i muzykalności. Umożliwiają zarówno skupioną pracę indywidualną, jak i dynamiczną zabawę w grupie.

Przewidziane wyposażenie:

- Tablica do rysowania kredą (1 szt.) - pozycja katalogowa 53

- Panel muzyczny drewniany (1 szt.) – poz. Katalogowa 50

  - Prace modernizacyjne

Modernizacja placu zabaw będzie wymagała także prac obejmujących m.in. zadania z zakresu:

- opracowania dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego;

- realizacja zaleceń wynikających ze sprawozdania z przeprowadzonego audytu otwarcia;

- demontażu i utylizacji zużytych sprzętów czy urządzeń np. starych ławek, urządzeń zabawowych plastikowych oraz nieklasyfikowanych przez normę PN-EN 1176, ale także trwale związanych z gruntem (po ocenie ich rzeczywistego stanu technicznego i możliwości ich przeniesienia do konkretnych stref);

- demontażu i utylizacji wewnętrznych płotków dzielących plac zabaw na mniejsze strefy;

- miejscowych napraw stolarsko-lakierniczych na metalowych i drewnianych elementach: ogrodzenia, furtek czy wyposażenia placu zabaw;

- oczyszczenia i impregnacji drewnianych elementów wyposażenia;

- całościowego demontażu nawierzchni syntetycznej;

- utylizacji demontowanej nawierzchni syntetycznej;

- wykorzystania nierówności terenu w kreatywny sposób, przy równoczesnym zabezpieczeniu wystających korzeni;

- wyrównania występujących różnic poziomów pomiędzy krawężnikami a nawierzchnią placu;

- naprawy i wyrównania terenu po demontażu wyposażenia wraz z uzupełnieniem ziemi

- przygotowania podłoża pod montaż nowych urządzeń zabawowych;

- montażu nowych urządzeń i wyposażenia pozostałego zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem;

- razem z piaskownicą należy dostarczyć piasek do piaskownicy z atestem PZH z datą ważności atestu co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy (wysokość warstwy piasku w piaskownicy: 30 cm);

- realizacji napraw wskazanych w Corocznym Sprawozdaniu z Inspekcji Placu Zabaw;

- montażu regulaminu placu zabaw;

- wykonania prac zagospodarowujących teren (np. szałasów z wikliny, wierzbowej altany, herbarium/warzywnika);

- zakupu materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu, o którym mowa wyżej (np. zakup nasion, sadzonek, w tym sadzonek roślin jednorocznych oraz wieloletnich, ziemi ogrodowej);

- nasadzeń roślin, które są bezpieczne dla dzieci;

- założenia lub zagęszczenia trawnika trawą z rolki, dostosowane do aktualnych potrzeb terenu,

- do prac związanych z założeniem trawnika oraz związanych z nasadzeniami - należy użyć ziemi ogrodowej czystej / przesiewanej bez zanieczyszczeń (niedopuszczalne: kamienie, szkło, gruz, korzenie;

- wymagania dla założenia trawnika z rolki:

a) usunięcie martwej trawy, kamieni, zanieczyszczeń, chwastów i inny niepożądanych roślin,

b) przygotowanie gleby (ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość ok 30 cm, usunięcie chwastów i zanieczyszczeń po przekopaniu, należy spulchnić glebę, podłoże wygładzić grabiami, obficie podlać wodą), poprawiając jej nawiezienie i zagęszczenie (dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grubości 5 cm na całej powierzchni),

c)    do położenia trawy z rolki powierzchnia musi być idealnie równa - po wyrównaniu teren należy zagęścić walcem o ciężarze min. 70 kg; obfite podlanie terenu należy wykonać tydzień przed kładzeniem rolki, aby ziemia naturalnie osiadła),

d)    tuż przed rozłożeniem darni należy zastosować nawóz startowy, który pobudzi system korzeniowy do wzrostu; pasy darni należy kłaść ściśle obok siebie tak aby krawędzie się stykały, ale nie zachodziły na siebie. Po ułożeniu całość należy lekko zwałować i natychmiast obficie podlać (przez pierwszy tydzień Wykonawca obowiązany jest podlewać trawnik codziennie (w tym rano i wieczorem w czasie suszy).

- uzupełnienia wyposażenia o domek gospodarczy na zabawki – 3 szt. Poz. katalogowa 11

- uzupełnienie wyposażenia o ławki – 2 szt. – poz. katalogowa 69

•       uzupełnienia wyposażenia o tablicę z regulaminem – 1 szt., poz. katalogowa 75

- uzupełnienie wyposażenia o kosze na śmieci drewniane – 3 szt., poz. katalogowa 74

Wymagane jest, aby wszystkie elementy drewniane były wykonane z drewna Robinia (zestawy zabawowe, domki, statki, tablice kredowe, tablice i urządzenia manipulacyjne, bujaki, huśtawki, obrzeża piaskownicy, ścianki funkcyjne, stoliki, ławki, siedziska, stopnie, mostki, podesty, słupy do montażu żagli itp.

- Okres realizacji

- Etap 1: maj – czerwiec 2026 r.

inwentaryzacja terenu, wykonanie projektu technicznego, przygotowanie niezbędnych dokumentów celem zgłoszenia przez Zamawiającego zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, przygotowanie terenu do realizacji etapu drugiego, w tym wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych, ziemnych, wyrównania terenu w częściach tego wymagających oraz montaż instalacji niezbędnych do osadzenia urządzeń.

- Etap 2: lipiec – wrzesień 2026 r.

realizacja w terenie, w tym montaż urządzeń zabawowych, wyposażenia, nasadzenia roślin oraz nadzór autorski nad pracami budowlanymi.

- Etap 3: październik- listopad 2026 r.

nasadzenie wierzbowego tipi i altany wierzbowej.

Przewidywany termin przerwy wakacyjnej w żłobku:  3-16.08.2026 r.

- Prawo do dysponowania nieruchomością

Teren placu zabaw stanowi własność m.st. Warszawy i mieści się na działce ewidencyjnej nr 18, obręb 0118.