Załącznik nr 2.3a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 3: Krążki do ozn. lekowraż. krążki diag. paski gradientowe, saszetki do wytw. atmosfery beztl., mikroaerofinej i C02,zestawy do identyf. drobn. oraz testy lateksowe- okres 24 m-cy

| Wymagane parametry i funkcje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 1. | wszystkie krążki do oznaczania lekowrażliwości pochodzą od jednego producenta | TAK | Brak punktów. |  |
| 2 | minimalny termin ważności krążków do oznaczania lekowrażliwości 1 rok | TAK | Brak punktów |  |
| 3 | każda fiolka z krążkami do oznaczania lekowrażliwości zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie typu"blister" | TAK | Brak punktów |  |
| 4 | na każdym pojedyńczym krążku do oznaczania lekowrażliwości widnieje symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie | TAK | Brak punktów |  |
| 5 | krążki do oznaczania lekowrażliwości posiadające pozytywną opinię KORLD | TAK | Brak punktów |  |
| 6 | certyfikat na krążki do oznaczania lekowrażliwości zawiera kontrolę wysycenia krążka | TAK | Brak punktów |  |
| 7 | paski gradientowe do oznaczania wartości MIC posiadające pozytywną opinię KORLD | TAK | Brak punktów |  |
| 8 | paski gradientowe do oznaczania wartości MIC pakowane pojedynczo. | TAK | Brak punktów |  |
| 9 | do oferty na oznaczanie lekowrażliwości dołączyć pozytywną opinię KORLD | TAK | Brak punktów |  |
| 10 | Saszetki do wytwarzania warunków CO2, beztlenowych, mikroaerofilnych nie wymagające katalizatora ani dodatku wody | TAK | Brak punktów |  |
| 11 | zestaw do identyfikacji bakterii i grzybów -odczyt w ciągu 4 godzin | TAK | Brak punktów |  |
| 12 | minimalne terminy ważności testów lateksowych 6 miesięcy | TAK | Brak punktów |  |
| 13 | test lateksowy do identyfikacji S.aureus na podstawie koagulazy związanej, białka A i polisacharydów otoczkowych. Kolor lateksu żółty | TAK | Brak punktów |  |
| 14 | w teście do paciorkowców możliwość zakupu pojedynczych odczynników grupowych A, B,C,D,F,G | TAK | Brak punktów |  |
| 15 | zestaw do barwienia metodą Grama-możliwość zakupu pojedynczych odczynników | TAK | Brak punktów |  |
| 16 | krążki muszą pasować do używanych w laboratorium dyspenserów firmy OXOID lub wykonawca użyczy bezpłatnie 8 szt dyspenserów pasujących do oferowanych krążków | TAK | Brak punktów |  |
| 17 | ampułki z solą fizjologiczną, płaskodenne o średnicy 18 mm dostosowane do pracy z densytometrem DEN-1 (BioSan) | TAK | Brak punktów |  |
| 18 | test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania Campylobacter spp. w próbkach kału o czułości i swoistości > 98%, kasetki pakowane indywidualnie. | TAK | Brak punktów |  |
| 19 | zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej dotyczącej wykrywania Campylobacter spp. -jeden raz w roku | TAK | Brak punktów |  |
| 20 | nieodpłatne aktualizacje oprogramowania do odczytu testów | TAK | Brak punktów |  |
|  | Parametry oceniane: |  |  |  |
| 1. | Cena |  | TAK-100 pkt NIE-0 pkt |  |