| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Jednostka napędowa: |
|  | - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie napędu poprzez zastosowanie jednego silnika elektrycznego lub wielu silników elektrycznych z zastrzeżeniem, że moc uzyskana zagwarantuje pełne funkcjonowanie pojazdu wraz z osprzętem i wyposażeniem w skrajnie niekorzystnych warunkach w ruchu miejskim. Możliwość eksploatacji w zakresie temperatur od - 30°C do +45°C. Całkowita moc silnika/silników nie mniejsza niż 180 kW. Napęd przenoszony na koła tylne. - Układ napędowy powinien być wyposażony w: - system odzysku energii podczas hamowania i jazdy z góry, wykorzystujący ją do doładowania akumulatorów lub kondensatorów (zależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego) tzw. Rekuperacji z co najmniej 3 stopniami regulacji (regulowanymi w łatwy sposób z pulpitu kierowcy); - funkcję ograniczenia prędkości maksymalnej do 80 km/h: - tryb jazdy awaryjnej umożliwiający zjazd na teren zajezdni (np. w przypadku awarii hamulca przystankowego blokującego jazdę pomimo zamkniętych drzwi) włączany poprzez użycie przełącznika z klapką zabezpieczonego dodatkową plombą. |
| 2 | Magazyn energii elektrycznej autobusu (baterie trakcyjne): : |
|  | - Zamawiający wymaga, aby zdolność magazynowania energii w pojeździe umożliwiała przejechanie autobusu przy zasilaniu elektrycznym w warunkach odpowiadających realizowanym przez MZK zadań z zakresu przewozów pasażerskich niezależnie od panujących warunków atmosferycznych w zakresie występowania temperatur od -30°C do +45°C co najmniej 350 km, bez doładowywania baterii w warunkach odpowiadających wynikom testów E-SORT 2 wg wytycznych UITP dla oferowanego typu autobusu. Magazyn energii elektrycznej autobus (baterie trakcyjne) wyposażony w automatycznie sterowany układ podgrzewający i chłodzący, gwarantujący bezawaryjną eksploatację pojazdu w zakresie ww. temperatur. - Magazyn energii elektrycznej autobusu (baterie trakcyjne) musi być wyposażony w automatyczny system rozłączania układu po osiągnięciu pełnego stanu naładowania, przy zaniku faz ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania. - Na pulpicie kierowcy wskaźnik stanu naładowania magazynu energii wraz z informacją o szacunkowej odległości, wyrażonej w kilometrach, jaką może wykonać autobus w normalnych warunkach eksploatacyjnych. - Energia użytkowa magazynu energii elektrycznej autobusu (baterii trakcyjnych) dostępna dla użytkownika nie mniejsza niż 420 kWh. - Magazyn energii elektrycznej autobusu (baterie trakcyjne) ma zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji ( co najmniej 120 miesięcy) pojemności energetycznej pozwalającej na przejechanie co najmniej 350 km w warunkach jazdy miejskiej z pełnym obciążeniem tj. włączone ogrzewanie lub klimatyzacja. W przypadku nie zachowania wymaganego poziomu pojemności energetycznej pozwalającego na przejechanie co najmniej 350 km, wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do jego wymiany na nowe. - Zabudowa magazynu energii elektrycznej autobusu (baterii trakcyjnych) powinna umożliwiać jego wymianę w warunkach warsztatowych MZK. - Gniazda ładowania CCS Combo 2 (2 sztuki) z obu stron autobusu (z prawej i z lewej strony) w okolicy pierwszej osi, (szczegóły umiejscowienia do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy), zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem w trakcie jazdy np. magnes, zatrzask. - Protokół transmisji danych ładowania plug-in: komunikacja przewodowa PLC (Power Line Communication) bazująca na normach: IEC 61851 lub równoważnej , DIN 70121 lub równoważnej, ISO/IEC 15118 lub równoważnej. - Gniazda ładowania o mocy w zakresie od 40 do 400 kW według normy PN-EN IEC 62196-3:2023-07 lub równoważnej (opis ładowarek i systemu ładowania w załączniku nr 1g do OPZ). - Autobus musi być wyposażony w automatyczny układ blokady ruszenia autobusu przy podłączonej ładowarce (nieodłączona wtyczka ładowarki) stacjonarnej. - Autobus musi być wyposażony w system prekondycjonowania w okresie jesienno- zimowym, funkcja włączana przez pracownika MZK np. w panelu obsługowym ładowarki lub w autobusie. - Autobus musi być wyposażony w co najmniej 2 widoczne wyłączniki wysokiego napięcia po 1 z przodu i z tyłu pojazdu, które można zabezpieczyć w pozycji zamkniętej np. kłódką lub plombą. - Chłodzenie i ogrzewanie magazynu energii elektrycznej autobusu (baterii trakcyjnych) cieczą lub w inny sposób, zapewniające optymalne warunki eksploatacyjne i ich wykorzystanie. |
| 3 | Koła i ogumienie: |
|  | - opona 275/70 R 22,5 z tarczami koła 7,5 x 22,5, opona ze wzmocnieniem bocznym, odporna na duże obciążenie i eksploatację w autobusach komunikacji miejskiej; - wyważone, bezdętkowe, zapewniające przebieg co najmniej 100.000 km w ruchu komunikacji miejskiej; - jedno kompletne koło zapasowe do każdego autobusu; - autobus wyposażony w system umożliwiający bieżące monitorowanie ciśnienia w ogumieniu oraz jego prezentację na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia. Informacje o ciśnieniu opon powinny być wyświetlane na wyświetlaczu deski rozdzielczej pojazdu i odwzorowywać rzeczywisty układ kół i osi pojazdu. Wykonawca powinien zapewnić możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez wyposażenie MZK w odpowiednie narzędzia, tester z oprogramowaniem itp. W każdym dostarczonym autobusie powinno być złącze diagnostyczne w łatwo dostępnym miejscu dla obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu; - opony klasy efektywności energetycznej (rozporządzenie UE 2020/740) minimum D; - obręcze kół stalowe; - zawory do pompowania kół umożliwiające korektę ciśnienia w ogumieniu od zewnętrznej strony autobusu; - nakrętki kół na osi napędzanej wyposażone w plastikowe wskaźniki poluzowania w kolorze neonowym; - nad każdym kołem umieszczony napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu. |
| 4 | Okna i szyby: |
|  | - minimum 5 okien bocznych (z blokadą „na kwadrat”) z rozsuwanym górnym segmentem o rozmiarze stanowiącym co najmniej 1/3 wielkości całego okna rozmieszczonych zarówno w przedniej jak i tylnej części autobusu z obu stron; - rozsuwana szyba w oknie bocznym kierowcy; - preferuje się, aby wszystkie zastosowane szyby, były szybami pojedynczymi (Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyb podwójnych - w takim przypadku wymaga się od Wykonawcy gwarancji na okres równy okresowi gwarancji mechanicznej pojazdu, na szczelność przestrzeni międzyszybowej). Wymaga się, aby szyby w pierwszej połówce pierwszych drzwi były szybami podwójnymi zespolonymi lub pojedynczymi w przypadku ogrzewania elektrycznego pierwszej połówki przednich drzwi; - nie dopuszcza się szyb podgrzewanych elektrycznie za wyjątkiem szyby w oknie bocznym kabiny kierowcy, szyby tablicy kierunkowej przedniej i szyby prawego skrzydła pierwszych drzwi; - szyba czołowa pełna bezpieczna klejona zgodna z Regulaminem nr 43 EKG ONZ, panoramiczna, dzielona w poziomie; - szyba czołowa powinna w jak najmniejszym stopniu odbijać światło z przedziału pasażerskiego; - szyba tylna spełniająca wymagania w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, zapewniająca widoczność do tyłu ze środka pojazdu; - szyby boczne przyciemniane; - szyba tablicy informacyjnej przedniej wyposażona w system osuszania i odmrażania umożliwiające prawidłową widoczność w każdych warunkach atmosferycznych. |
| 5 | Miejsca siedzące: |
|  | - każdy autobus musi posiadać co najmniej 25 miejsc siedzących (w tym co najmniej 6 z dostępem z niskiej podłogi) łącznie z kierowcą oraz nie mniej niż 50 miejsc stojących; - siedzenia o ergonomicznym kształcie z uchwytami od strony przejścia, których szkielet wykonany jest z tworzywa sztucznego; łatwe w demontażu i montażu; odporne na akty wandalizmu (np. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti"), łatwo zmywalne; - mocowanie siedzeń do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości – wymagane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu; - wyklejane wykładziną tapicerską o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) z możliwością łatwego zmywania oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie) oraz z możliwością łatwego montażu i demontażu tapicerowanej wkładki siedziska i oparcia; wkładki tapicerskie siedziska i oparcia (pod tapicerką) wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą; - stelaże foteli pasażerskich muszą być zabezpieczone przed korozją (sól drogowa, woda). Elementy stelaży mające kontakt z podłogą i butami pasażerów muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast elementy ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone powłoką gwarantującą odporność na wycieranie (np. malowanie proszkowe o zwiększonej twardości powierzchniowej); - mocowanie foteli pasażerskich: fotele dostępne z poziomu niskiej podłogi umożliwiające zachowanie czystości – wymagane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu. Śruby mocujące stelaże i fotele wykonane w technologii nierdzewnej. - tylna część oparcia nietapicerowana z przetłoczeniem, wykonana z materiału sztywnego, łatwego do utrzymania w czystości oraz odpornego na uszkodzenia mechaniczne; - rozmieszczenie siedzeń: po wejściu drugimi drzwiami, przestrzeń po prawej stronie bez siedzeń, bez ścianki prawej oddzielającej pasażerów od drugich drzwi – do uzgodnienia z MZK w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy; - kolorystyka tapicerki uzgodniona z MZK w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy (np. typ tkaniny z logo „Koszalin Centrum Pomorza” lub herb miasta); - dodatkowo wymaga się co najmniej 25 mb tkaniny tapicerskiej w jednej „beli” z której wykonane są obicia siedzeń pasażerów. |
| 6 | Miejsce na wózek inwalidzki, dziecięcy i rampa wjazdowa: |
|  | - wielkość wydzielonego miejsca (stanowiska) do przewozu wózków zwymiarowana i oznakowana zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG ONZ; - miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim i miejsce dla osoby z wózkiem dziecięcym wyposażone w podporę lub oparcie prostopadłe do wzdłużnej osi pojazdu, poręcze lub uchwyty zamontowane na boku lub ścianie pojazdu. Przestrzeń na wózek inwalidzki powinna być wolna od słupków i automatów biletowych oraz na tyle duża, aby umożliwić obrót na wózku inwalidzkim; - miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim i miejsce dla osoby z wózkiem dziecięcym, powinno być zlokalizowane w taki sposób, by wejście i zajęcia przez w/w osoby miejsca odbywało się bez zbędnych manewrów ze strony opiekunów tych osób oraz nie wymagało pokonania tzw. „wąskiego gardła” w przestrzeni pasażerskiej; - miejsce dla osób na wózku inwalidzkim i miejsce dla osoby z wózkiem dziecięcym, oznaczone na wykładzinie i ścianie bocznej pojazdu stosownym piktogramem; - miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim wraz z przyciskiem sygnalizacyjnym; podświetlany przycisk sygnalizujący kierowcy o zamiarze wysiadania przez osobę z niepełnosprawnością i związanej z tym konieczności opuszczenia rampy, przycisk umieszczony na ścianie bocznej lub barierce (poziomej poręczy) obok miejsca na wózek inwalidzki, w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością, posiadający dodatkowo oznaczenie w alfabecie Braille’a (napis w języku polskim); - przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy dla osoby z niepełnosprawnością, umieszczone na zewnątrz oraz wewnątrz autobusu (kolor obudowy przycisku, rodzaj i symbol przycisków oraz rozmieszczenie – do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy); przyciski umieszczone i oznakowane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ; - przycisk zewnętrzny umieszczony na drzwiach (dokładna lokalizacja przycisku do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy); przycisk typu sensorycznego (dotykowy); sygnalizacja naciśnięcia przycisku na desce rozdzielczej kierowcy z dodatkowym piktogramem (symbol graficzny wg wzoru jak na przycisku); przycisk (lub pole dookoła przycisku) podświetlany na zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów, naciśnięcie przycisku musi powodować chwilowe podświetlenie go na czerwono; naciśnięcie przycisku musi powodować automatyczne otwarcie drugich drzwi przy uaktywnieniu przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów oraz skutkować nie zamykaniem się drugich drzwi przy uruchomionej funkcji automatycznego zamykania drzwi; - przycisk wewnętrzny umieszczony w przestrzeni pasażerskiej przy miejscu przeznaczonym dla osoby na wózku inwalidzkim; sygnalizacja naciśnięcia przycisku na desce rozdzielczej kierowcy jak przycisku na życzenie tzw. „NŻ” z dodatkowym piktogramem (symbol graficzny wg wzoru jak na przycisku – obrazujący kierunek przewożenia wózka) oraz sygnalizacją potrzeby otwarcia drugich drzwi; sygnalizacja naciśnięcia przycisku dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku; sygnalizacja naciśnięcia przycisku poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dookoła przycisku) oraz innych przycisków „NŻ” w strefie drugich drzwi na czerwono, działające od momentu naciśnięcia do momentu otwarcia się drzwi na przystanku lub uaktywnienia przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów; naciśnięcie przycisku powinno być sygnalizowane mechanicznie poprzez wyraźnie wyczuwalny skok przycisku; naciśnięcie przycisku musi powodować automatyczne otwarcie drugich drzwi po zatrzymaniu pojazdu na przystanku i uaktywnieniu przez kierowcę układu automatycznego otwierania drzwi przez pasażerów oraz skutkować nie zamykaniem się drugich drzwi przy uruchomionej funkcji automatycznego zamykania; - mocowanie wózka inwalidzkiego za pomocą pasa bezwładnościowego; - rampa wjazdowa posiadająca umieszczoną przez producenta w sposób trwały informację o wielkości dopuszczalnego obciążenia w kg; informacja musi być widoczna po otworzeniu rampy, musi być jednoznaczna i czytelna dla osoby korzystającej; - rampa wjazdowa znajdująca się w środkowych drzwiach pojazdu umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do wyznaczonego miejsca przewozu osoby na wózku inwalidzkim, która po złożeniu nie wystaje ponad poziom podłogi; - krawędzie zewnętrzne rampy, po jej rozłożeniu, oznaczone w formie naprzemiennych żółtoczarnych trójkątów lub żółtej listwy; - rampa o nośności min. 300 kg; - wymaga się zastosowania ręcznie odkładanej rampy; - wnęka na rampę w podłodze z otworem odwadniającym lub ukształtowana w sposób umożliwiający samoczynny, grawitacyjny spływ wody; - otwarcie rampy wjazdowej, umożliwiające zajęcie miejsca przeznaczonego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, musi uniemożliwiać zamknięcie drzwi pasażerskich oraz ruszenie pojazdu. |
| 7 | Kabina kierowcy: |
|  | - stanowisko pracy kierowcy zapewniające spełnienie norm BHP, wyposażone w ekran LCD autodiagnostyki, prędkościomierz bez tachografu; - lusterka zewnętrzne podgrzewane, prawe z widocznością przez przednią szybę, lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego; - okno kierowcy po lewej stronie przesuwne wklejane do nadwozia. Szyba z lewej strony ogrzewana, umożliwiająca dobrą widoczność lewego lusterka zewnętrznego. Nie dopuszcza się zastosowania sterowania elektrycznego. Szyba skrzydła prawego pierwszych drzwi podgrzewana elektrycznie - wszystkie okna w kabinie kierowcy powinny być połączone w taki sposób by łączenia zajmowały jak najmniejszą powierzchnię oraz nie ograniczały widoczności kierowcy. Zwłaszcza belka konstrukcyjna łącząca szybę przednią z szybami bocznymi powinna być umieszczona w taki sposób by nie zmniejszać widoczności lusterek bocznych; - konstrukcja kabiny kierowcy ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego zagrożenia z zewnątrz. Pojazd ma posiadać w pełni oddzieloną od przedziału pasażerskiego kabinę kierowcy – obejmującą pierwszą połowę pierwszych drzwi; wydzielona, zabudowana typu „zamkniętego” z oszklonymi, odpornymi na uderzenia drzwiami – bezpieczna szyba wandaloodporna, antyrefleksyjna (niepowodująca odbić światła reflektorów innych pojazdów). Drzwi kabiny kierowcy wyposażone w zamek patentowy (zamykany od strony zewnętrznej z możliwością prostego zablokowania przez kierowcę od środka – zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby nieupoważnione) i zamykane okienko. Zamykana na zamek z jednym kluczem do wszystkich zamków w pojeździe – do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. Wymaga się, aby cała dostawa pojazdów posiadała ten sam wzór klucza (możliwość otwarcia przy pomocy jednego klucza wszystkich pojazdów). Możliwość zamykania i otwierania drzwi bez użycia klucza przy otwartym zamku. Drzwi otwierane w kierunku przestrzeni pasażerskiej, umożliwiające bezpośrednie przejście kierowcy Pojazdu z kabiny do przedziału pasażerskiego, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz pojazdu. Wymagana możliwość wejścia do kabiny przez pierwsze skrzydło pierwszych drzwi, służących tylko do wejścia do kabiny kierowcy (nie jest przeznaczone dla pasażerów). Konstrukcja kabiny i jej sposób zamknięcia musi umożliwiać, w przypadku zasłabnięcia kierowcy, dostanie się do niej służbom medycznym (szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy); - konstrukcja kabiny wykonana w sposób ograniczający do minimum wymianę powietrza pomiędzy kabiną a przedziałem pasażerskim (bardzo wąski prześwit pomiędzy górną krawędzią kabiny i podsufitką). Wyklucza się zastosowanie szyby jako całości poszycia przegrody kabiny kierowcy, wymagany podział przegrody na część przeszkloną i zabudowaną – szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - kabina kierowcy powinna być wyposażona w odpowiednią ilość (minimum) dwa schowki (zamykane kluczykiem) umożliwiające umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy, materiałów eksploatacyjnych (np. dokumenty pojazdu oraz urządzenia elektroniki pokładowej); - wymaga się, aby fotel kierowcy był: amortyzowany pneumatycznie, wentylowany i podgrzewany. Blokada przesuwu „przód-tył” fotela za pomocą dźwigni, regulacja pochylenia poduszki fotela, możliwość przesuwu samego siedziska, regulacja napełnienia poduszki fotela, regulacja tłumienia–amortyzacji fotela, regulacja wysokości fotela, regulacja napełnienia poduszek podparcia lędźwiowej części kręgosłupa, regulacja położenia oparcia fotela, regulacja obrotnicy fotela, regulacja pochylenia dolnej części oparcia, obrotowy, wyposażony w zagłówek, fotel z podłokietnikami (odchylanymi) z prawej i z lewej strony. Fotel wyposażony w dodatkowe 2 wymienne pokrowce; - wentylacja kabiny kierowcy naturalna za pomocą okna z lewej strony kierowcy. Wymuszona za pomocą nawiewów powietrza, wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza (możliwość regulacji wydatku powietrza); - ogrzewanie kabiny kierowcy za pomocą indywidualnego i niezależnego systemu ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +18 o C przy temperaturze zewnętrznej -20o C; - nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy; - wymaga się zastosowanie dodatkowej sterowanej niezależnie nagrzewnicy typu dmuchawa; - wymaga się możliwości regulacji temperatury dla kabiny kierowcy; - oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne. Nawiew o odpowiedniej mocy eliminujący efekt zaparowania szyby czołowej na jej całej powierzchni przy dużej wilgotności powietrza, niezależnie od napełnienia autobusu; - osłony zabezpieczające przed powstawaniem odblasków, refleksów, oślepianiem kierowców przez źródła światła znajdujące się wewnątrz autobusu oraz światło odbite od lusterek wewnętrznych, np. poprzez oklejenie specjalną folią antyrefleksyjną; - regulowane rolety przeciwsłoneczne dla kierowcy, dla szyby lewej i czołowej o szerokości większej od połowy przedniego pola widzenia kierowcy. Sposób zwijania rolet – ręczny (mechaniczny). Rolety z materiału pełnego (nie z siatki). Roleta dla szyby czołowej umożliwiająca dobrą widoczność w prawym lusterku. Dodatkowa osłona przeciwsłoneczna o regulowanym położeniu zapobiegająca oślepianiu kierowcy - z lewej strony (w okolicy pierwszego słupka); - koło kierownicy z pneumatyczną regulacją położenia; w płaszczyźnie pionowej o co najmniej 10 cm oraz poziomej o co najmniej 10 cm, obszyte skórą naturalną; - kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła kierownicy wraz z kokpitem (regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia – regulacja ta z funkcją blokady umożliwiająca zmianę ustawień tylko i wyłącznie podczas postoju autobusu); - kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowane niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej. Wydatek ciepła ma być regulowany z miejsca pracy kierowcy; - oświetlenie kabiny kierowcy niezależne od oświetlenia przedziału pasażerskiego; - oświetlenie pulpitu kierowcy – po włączeniu zapłonu z płynną regulacją natężenia podświetlenia pulpitu kierowcy; - oświetlenie kabiny kierowcy – lampa oświetlająca kabinę kierowcy, sterowana włącznikiem z pulpitu kierowcy (nie może włączać się po otwarciu pierwszych drzwi); - wymagane jest zastosowanie rozwiązania umożliwiającego wyłączenie pierwszej sekcji oświetlenia za kabiną kierowcy; - oświetlenie wewnętrzne kabiny kierowcy wykonane w technologii LED ogólne i punktowe z możliwością regulacji strumienia światła, z natężeniem oświetlenia min. 70 lux w punkcie centralnym kierownicy; - lampka oświetlająca pulpit rozkładu jazdy - dodatkowe światło kierowcy; - zamontowane punktowe światła nad stanowiskiem kierowcy z natężeniem oświetlenia w punkcie centralnym koła kierownicy; - w kabinie kierowcy na desce rozdzielczej muszą być zamontowane następujące: przyciski sterujące drzwiami oraz elementy sygnalizujące zamierzenia pasażerów: - sygnalizacja naciśnięcia przez pasażerów przycisków, w tym też sygnał dźwiękowy, nadawany przez 1 sekundę od momentu pierwszego naciśnięcia przycisku, uruchomieniu funkcji „STOP” („NŻ”) przez pasażera; przyciski sterowania podświetlane z sygnalizacją przystanku „NŻ” i „otwarcia”; - przycisk aktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów - zezwolenia na otwarcie drzwi. Dezaktywacja systemu (wyłączenie przycisku) powinno skutkować automatycznym zamknięciem wszystkich otwartych drzwi, bez potrzeby naciskania innych przycisków; - przyciski indywidualnego otwierania każdych drzwi przez prowadzącego pojazd; przyciski te umożliwiają również zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów; - przycisk umożliwiający otwarcie i zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie; przycisk ten umożliwia również zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów, kolor przycisku do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - sygnalizacja uaktywnienia przycisku informującego o konieczności rozłożenia rampy; - system otwierania wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz przez pasażerów blokowany i odblokowywany przez kierowcę; - zamykanie i otwieranie drzwi przez kierowcę indywidualnie przyciskami na tablicy rozdzielczej; sterowanie przednim skrzydłem pierwszych drzwi osobne i niezależne z funkcją zamykania i otwierania; - wymaga się otwierania pierwszych drzwi z zewnątrz, ukrytym przyciskiem. Położenie przycisku do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - ponadto w kabinie muszą być zamontowane: - podstawka pod rozkład jazdy (format A5); - wieszak na odzież – minimum 2; - dwa gniazda usb (typ A i C) do ładowania baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych; - funkcje przycisków opisane w trwały sposób; - gniazdo na mikrofon; - uchwyt na butelkę o pojemności 1,5 l, zamontowany z prawej strony za fotelem kierowcy; - uchwyt na kubek termiczny o pojemności do 0,5 l; ; - lodówka na żywność kierowcy zapewniającą umieszczenie w niej butelki o pojemności 1,5 litra (możliwe wykorzystanie klimatyzacji pojazdu); - schowek typu „kieszeń” na dokumenty w formacie co najmniej A4; - kosz na śmieci o pojemności do 3 litrów. Może być umiejscowiony we wnęce, możliwie blisko drzwi wyjściowych z kabiny; - radio do użytku kierowcy; - narzędzie do ręcznego otwierania klap podestów dla osób z niepełnosprawnością , np. metalowy haczyk wykonany w sposób trwały; Zapisy punktu 7 „Kabina kierowcy”, podpunkt 30 – do ostatecznego uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy. |
| 8 | Ogrzewanie : |
|  | - podstawowe – wodne, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych i przez nagrzewnice z wentylatorami, minimum trzy w przestrzeni pasażerskiej oraz jedną w kabinie kierowcy; - dodatkowe - ogrzewanie C.O. sterowane przez zegar programowalny. Pobór paliwa z osobnego zbiornika o pojemności co najmniej 50 litrów z informacją na pulpicie kierowcy o ilości paliwa. |
| 9 | Układ zawieszenia: |
|  | Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. Układ zawieszenia z funkcją przyklęku oraz z funkcją podnoszenia miechów maksimum i minimum. |
| 10 | Układ hamulcowy: |
|  | - hamulec główny, pneumatyczny z automatyczną kompensacją luzu i sygnalizacją stanu zużycia elementów ciernych, dwuobwodowy nadciśnieniowy, system EBS zawierający ABS/ASR, sterowanie nożne wspomaganie nadciśnieniowe; - hamulec postojowy działający na oś napędową sterowany zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy; - hamulec przystankowy; - elementy wykonawcze hamulców bezazbestowe; hamulce tarczowe na wszystkich osiach ze wskaźnikiem zużycia klocków hamulcowych na pulpicie kierowcy, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. |
| 11 | Układ pneumatyczny: |
|  | Elementy układu pneumatycznego zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i oblepianiem w warunkach zimowych. Zbiorniki sprężonego powietrza zabezpieczone antykorozyjnie, wyposażone w zawory odwadniające. Przewody układu pneumatycznego wykonane z tworzyw sztucznych lub metali kolorowych. Przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem z przodu i z tyłu autobusu. Układ ma być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed jego zamarzaniem w okresie zimowym. Ogrzewany osuszacz. |
| 12 | Układ chłodzenia: |
|  | Przewody układu chłodzenia powinny być wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej izolowanej w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimy. Ponadto w połączeniach muszą być zastosowane elastyczne złącza silikonowe lub elastomery. Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |
| 13 | Nadwozie i konstrukcja nośna: |
|  | - autobus musi posiadać w 100% niską podłogę, z bezstopniowymi wejściami zapewniającymi dwustrumieniowy ruch pasażerów; - podłoga nie może posiadać stopnia poprzecznego wewnątrz przestrzeni pasażerskiej. Maksymalna wysokość podłogi na progu każdych drzwi nie wyższa niż 370mm; - możliwość opuszczenia podłogi (przyklęk) przy otwartych drzwiach; - szkielet nadwozia, kratownica oraz rama podwozia powinny być wykonane w oparciu o najnowsze powszechnie stosowane technologie, pozwalające na co najmniej 120 miesięczną eksploatację bez konieczności wykonania naprawy głównej. Bezobsługowe, nie wymagające sezonowych zabiegów konserwacyjnych; - nadwozie, w szczególności elementy poszycia zewnętrznego i dachu, wykonane ze stali wysokiej jakości, aluminium lub innych materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji i odpornego na korozję, pozwalające na co najmniej 60 miesięczną eksploatację bez konieczności wykonania naprawy głównej; - kolorystyka zewnętrzna – do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - wysokość nadwozia na maksymalnym podniesieniu 3300 mm; - funkcja sterowania i regulacji wysokości zawieszenia powinna być dostępna z pulpitu kierowcy; - wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to należy uznać za spełnione, jeśli dla wszystkich możliwych umiejscowień pasażera, co najmniej dwie poręcze lub uchwyty znajdują się w zasięgu jego ręki. Pętle paskowe, co najmniej 10 sztuk, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu; - zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi (na wysokości II drzwi miejsce na wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki z obowiązkowym mocowaniem pasażera na wózku inwalidzkim umożliwiający jego bezpieczny przejazd) i pasażerów z bagażem podręcznym. Jako miejsce na bagaż podręczny powinny być wykorzystane dostępne, ale niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na nadkolach, zabudowach, wnękach, przestrzeniach podsufitowych. |
| 14 | Drzwi : |
|  | - troje drzwi dwuskrzydłowych, o szerokości drzwi ok.1200 mm, w układzie 2-2-2, otwieranych z miejsca kierowcy z uchwytami wejściowymi. W skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa; - drzwi pierwsze i trzecie otwierane do wewnątrz, drzwi drugie otwierane na zewnątrz; - drzwi uruchamiane przez kierowcę z możliwością opcji włączania uruchamiania automatycznego; - otwieranie i zamykanie każdych drzwi odrębnym przyciskiem dla każdych drzwi z osobna. Otwieranie strefowe (w strefie zasygnalizowanej przez pasażera na zewnątrz pojazdu i wewnątrz pojazdu). Dodatkowo możliwość otwierania i zamykania wszystkich drzwi jednym przyciskiem. Przycisk „zespolony” wyróżniający się innym kolorem lub kształtem; - oddzielna obsługa każdego skrzydła w drzwiach pierwszych z możliwością blokowania skrzydła przedniego; - przestrzeń w okolicach drzwi oświetlona. Przy każdych drzwiach urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym użyciem; zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu uzyskania dostępu do urządzenia sterującego; - każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi; punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz pojazdu, nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi oraz w postaci podświetlonej listwy progowej w technologii LED; - otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasażerów musi skutkować włączeniem blokady przystankowej (hamulec przystankowy); - system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów musi być aktywny przez cały czas, od momentu aktywacji do momentu dezaktywacji, tj. zamknięcie drzwi przez prowadzącego Pojazd innym przyciskiem niż przycisk aktywacji systemu, nie może powodować jego dezaktywacji. System ten działać może wyłącznie po zatrzymaniu pojazdu; - możliwość otwierania i zamykania przednich drzwi za pomocą ukrytego przycisku zewnętrznego; położenie przycisku do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - w przypadku znacznego zatłoczenia obszaru okolic drzwi, kierowca powinien mieć możliwość wymuszenia zamknięcia drzwi; - układ otwierania awaryjnego właściwie zabezpieczony przed przypadkowym użyciem; - wszystkie drzwi sterowane elektro-pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu - układ rewersowania; - wszystkie drzwi ryglowane zamkiem kwadratowym; - czas otwarcia wszystkich drzwi od momentu wciśnięcia przycisku otwierającego poniżej 4 sekund. Czas zamknięcia wszystkich drzwi od momentu wciśnięcia przycisku w kabinie kierowcy poniżej 4 sekund; - otwieranie drzwi sygnalizowane poprzez automatyczną informację świetlną koloru zielonego emitowaną przez lampę umieszczoną nad drzwiami lub futryny świetlne; - automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed zamknięciem drzwi, we wszystkich drzwiach, dwa sygnały dźwiękowe trwające maksymalnie do 2 sekund o natężeniu dźwięku – w pierwszych drzwiach do 62 dB, w pozostałych drzwiach do 80 dB oraz sygnalizacja świetlna w kolorze czerwonym emitowana przez lampę umieszczoną nad drzwiami lub futryny świetlne; - system otwierania drzwi powinien być zaprogramowany w taki sposób, aby po wciśnięciu przycisku dla osoby na wózku inwalidzkim i osoby z wózkiem dziecięcym, drzwi nie ulegały zamknięciu w przypadku wyłączenia zapłonu przez kierowcę; - system chroniący pasażera przed przytrzaśnięciem drzwiami zgodny z Regulaminem nr 107 EKG ONZ; - autobus wyposażony w funkcję automatycznego zamykania drzwi po ich otwarciu przez pasażerów wraz z systemem detekcji obecności pasażerów w kontrolowanej strefie drzwi (wymaga się zastosowania fotokomórki), funkcja, uruchamiana przez kierowcę osobnym przyciskiem, może być aktywna wyłącznie przy aktywnym układzie otwierania drzwi przez pasażerów; wykrycie obecności pasażera w kontrolowanej strefie powinno spowodować przerwanie zamykania się drzwi oraz pełne ich otwarcie, a następnie ponowienie powyższej procedury automatycznego zamykania; - drzwi otwierane indywidualnie (od wewnątrz i od zewnątrz) przez pasażera za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych od wewnątrz i na zewnątrz autobusu bezpośrednio w pobliżu drzwi (na zewnątrz autobusu: przy I-ch i III-ch drzwiach jeden przycisk kolejno z lewej i prawej ich strony , a przy II-ch drzwiach dwa przyciski umieszczone na obu skrzydłach drzwi autobusu). Przyciski otwierania drzwi przez pasażera służą do otwarcia tylko tych drzwi, które są najbliższe ich usytuowania i wyposażone jednocześnie w funkcję pamięci, która zapamiętuje użycie tej funkcji do momentu otwarcia drzwi po zatrzymaniu autobusu na przystanku; funkcja realizowana dopiero po uruchomieniu przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów; - przyciski do indywidualnego otwierania drzwi umieszczone wewnątrz pojazdu powinny być w innym kształcie lub rodzaju niż przyciski ”STOP”; - system otwierania wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz przez pasażerów blokowany i odblokowywany przez kierowcę; - szczegółowe rozmieszczenie zewnętrznych przycisków do otwierania indywidualnego oraz ich rodzaj (kolorystyka, kształt, piktogramy) drzwi do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Wymaga się przycisków dotykowych z mechanicznym skokiem; - elektrycznie podgrzewane prawe skrzydło pierwszych drzwi; - dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: „STOP" w alfabecie Braille'a; - naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest wyświetleniem (do najbliższego przystanku) komunikatu „STOP" na wyświetlaczach wewnętrznych systemów informacyjnych; - równomierne rozmieszczenie, na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach przycisku STOP. Każdy przycisk podświetlony światłem LED z góry zamontowanym na poręczy. |
| 15 | Wentylacja i klimatyzacja kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej: |
|  | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą okna przesuwanego z lewej strony kierowcy; - nawiewy z elektrycznym wymuszeniem obiegu zapewniającymi wymianę powietrza; - wentylacja za pomocą klap dachowych sterowanych elektrycznie; - wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne o dużym wydatku; - wentylacja przesuwnymi oknami zapewniająca właściwą wymianę powietrza; - urządzenie klimatyzacyjne cało pojazdowe (przestrzeń pasażerska i kabina kierowcy) umożliwiające kompleksowe sterowanie chłodzeniem, wentylacją, ogrzewaniem i jakością powietrza w przestrzeni całego autobusu. Minimalna wydajność chłodnicza 25 kW. Wyposażone w funkcję ogrzewania, sterowania manualnego w zakresie zarówno chłodzenia i ogrzewania, umożliwiającego całkowite odcięcie ogrzewania lub chłodzenia, a także funkcje ręcznego ustawienia prędkości wentylatora, posiadające możliwość pracy w obiegu zamkniętym powietrza; - w przedziale pasażerskim autobusów powinna być utrzymana temperatura powietrza: - w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +250C, klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej 80C od temperatury zewnętrznej; - minimalna temperatura w pojeździe +50C; - włączenie klimatyzacji musi nastąpić w sposób automatyczny, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu wyniesie +260C; musi istnieć również możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia klimatyzacji niezależnie od zastosowanych urządzeń automatycznych, w zależności od wyboru trybu przez prowadzącego (możliwość ręcznego włączenia lub wyłączenia); - włączenie ogrzewania musi nastąpić w sposób automatyczny lub ręcznie, w zależności od wyboru trybu przez prowadzącego, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu spadnie poniżej +50C (oraz możliwość ręcznego wyłączenia); - autobus wyposażony w systemy klimatyzacyjne zawierające elementy chłodzące o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP). |
| 16 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: |
|  | Systemem nagrzewnic włączanych termostatem. Wymagane jest utrzymanie temperatury +100C przy temperaturze zewnętrznej minus 200C. |
| 17 | Instalacja elektryczna: |
|  | - napięcie 24 V; - akumulatory zamontowane w wysuwanej półce; - złącza przewodów i urządzeń trwale i czytelnie opisane w języku polskim; - złącza i urządzenia, przekaźniki, sterowniki, włączniki, itp. w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią; umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnętrznej zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich; - wiązki przewodów i złącza ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych; - 3 podwójne porty USB (typ A i C) w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Zabudowa podświetlona, z zatyczką zabezpieczającą gniazdo, kolor żółty z czarnym pierścieniem wokół gniazda. Umiejscowienie do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy. |
| 18 | Wykonanie podłogi, ścian bocznych: |
|  | - podłoga ze sklejki wodoodpornej, o budowie zoptymalizowanej pod względem dźwiękowym. Wykładzina podłogowa gładka przeciwpoślizgowa, wysokiej jakości o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze maskującym zabrudzenia (kolor podłogi do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy), z odmiennym kolorem w strefie drzwi, wskazany kolor ostrzegawczy żółty (zgodnie z pkt. 3), elementy podłogi łączone spoiną elastyczną uniemożliwiającą przedostawanie się wody pod wykładzinę; - ściany, sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć i wstrząsy mocowane w sposób uniemożliwiający skrzypienie w czasie jazdy autobusu; - w strefie drzwi pas szerokości min. 300 mm od krawędzi progu oraz w strefie poruszania się skrzydeł drzwi – kolor jaskrawy żółty – szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy; - strefa wydzielona dla osoby na wózku inwalidzkim z odpowiednim piktogramem; - strefa wydzielona dla osoby z wózkiem dziecięcym z odpowiednim piktogramem; - krawędzie progów zewnętrznych, stopni i podestów pod miejsca siedzące - oznaczone w formie naprzemiennych żółto-czarnych trójkątów lub żółtej listwy; - poręcze, uchwyty: - kolor poręczy – stal nierdzewna bez malowania całościowego. Zastosowanie malowania proszkowego w kolorze RAL 1004 jedynie na poręczach pionowych na wysokości wzroku, a na płatach drzwi i w obrębie miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim, malowanie proszkowo na kolor RAL 1004 – szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy; - charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowanie wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna); - rozplanowanie rozmieszczenia poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymanie się przez pasażerów opuszczających miejsca siedzące; - poręcze poziome, co najmniej 10 sztuk, wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez pasażerów stojących, zamontowane w sposób uniemożliwiający ich niepożądane przesuwanie się na poręczach podczas jazdy. Uchwyty zamontowane w strefie platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi. Kolor uchwytów w kolorze RAL 1004; - w obrębie miejsc siedzących, przed którymi nie znajdują się inne miejsca siedzące zwrócone w tym samym kierunku (z poręczą umożliwiającą przytrzymanie się przy wstawaniu), muszą zostać zamontowane poręcze (np. na ścianie bocznej lub elementach zabudowy wnętrza) ułatwiające opuszczenie przez pasażera, miejsca siedzącego. |
| 19 | Autokomputer pokładowy: Szczegółowy opis wymagań dotyczących autokomputera pokładowego wraz z modułami komunikacyjnymi znajduje się w załączniku nr 1a do OPZ. |
| 20 | System informacji liniowej i pasażerskiej Szczegółowy opis wymagań dotyczących systemu informacji liniowej i pasażerskiej znajduje się w załączniku nr 1b do OPZ . |
| 21 | Kasowniki Szczegółowy opis wymagań dotyczących kasowników znajduje się w załączniku nr 1c do OPZ. |
| 22 | System nagłaśniający Szczegółowy opis wymagań dotyczących systemu nagłaśniającego znajduje się w załączniku nr 1d do OPZ. |
| 23 | System monitoringu wizyjnego Szczegółowy opis wymagań dotyczących systemu monitoringu wizyjnego znajduje się w załączniku nr 1e do OPZ . |
| 24 | Infrastruktura IT i oprogramowanie Szczegółowy opis wymagań dotyczących infrastruktury IT i oprogramowania znajduje się w załączniku nr 1f do OPZ. |
| 25 | Wyposażenie dodatkowe każdego autobusu: |
|  | - system ostrzegający o możliwości wystąpienia kolizji czołowej pojazdu z pieszymi, pojazdami lub obiektami stałymi; - dwie gaśnice proszkowe ze wskaźnikiem sprawności o wadze 6 kg każda, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przestrzeni pasażerskiej, zabezpieczona przed kradzieżą; - dwa kliny blokujące koła; - trójkąt odblaskowy ostrzegawczy; - apteczka pierwszej pomocy; - defibrylator AED zamontowany w okolicy kabiny kierowcy – montaż do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących oraz miejsc na wózek inwalidzki w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu; - podnośnik hydrauliczny umożliwiający uniesienie pojazdu w celu wymiany koła; - zestaw narzędzi do wymiany koła; - haczyk do otwierania rampy dla osoby z niepełnosprawnością; - dodatkowe gniazdo na mikrofon w przedziale pasażerskim, przy kabinie kierowcy wraz z mikrofonem, w tym możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego; - kamizelka odblaskowo ostrzegawcza – dwie na każdy pojazd; - minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu; - pełny system detekcji i gaszenia pożaru. Automatyczna instalacja gaśnicza komory silnika z powiadomieniem kierowcy o pożarze i sygnalizacją w przedziale pasażerskim. Zasilanie awaryjne autonomiczne podtrzymujące działanie systemu po odłączeniu głównego źródła zasilania; - jedna ramka formatu A2 na informacje dot. taryfy opłat i regulamin przewozów – ramka zatrzaskowa, z oprawą w kolorze srebrny mat, rozmiar części widocznej A2, umieszczona w pionie, zamontowana w sposób trwały na tylnej ścianie kabiny kierowcy widocznej dla pasażerów, umożliwiająca łatwą wymianę materiałów – montaż do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; - 8 ramek formatu A3 na plakaty reklamowe – ramki plastikowe z oprawą w kolorze jasny szary, rozmiar A3 w części widocznej z osłoną dwustronną z bezbarwnego przeźroczystego tworzywa sztucznego, umieszczona w pionie, ze szczeliną od góry umożliwiającą umieszczenie i wyjęcie plakatu jak i osłony, poprzez wsuwanie ich od góry. Każda z ramek zamocowana przy użyciu taśmy dwustronnej do szyb w oknach bocznych po lewej i prawej stronie wnętrza autobusu, po 4 z każdej strony, w sposób niezasłaniający widoczności pasażerom siedzącym – montaż do uzgodnienia z MZK w terminie do 60 dni od podpisania umowy; |
| 26 | Wyposażenie uzupełniające: |
|  | - Wykonawca wyposaży MZK w oprogramowanie, sprzęt diagnostyczny oraz narzędzia do samodzielnego wykonywania obsług w pełnym i szczegółowym zakresie, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na własne potrzeby MZK w skład którego wchodzą: - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem diagnostycznym silnika i układów zasilania wraz z licencją na użytkowanie tego oprogramowania; licencja zostanie opłacona przez Wykonawcę na co najmniej 10 lat; - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem diagnostycznym skrzyni biegów wraz z licencją na użytkowanie tego oprogramowania; licencja zostanie opłacona przez Wykonawcę na co najmniej 10 lat; - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem diagnostycznym układów: elektronicznych, trakcji, hamulcowego, klimatyzacji, ogrzewania i pneumatycznego poziomowania autobusu (ECAS) wraz z licencją na użytkowanie tego oprogramowania; licencja zostanie opłacona przez Wykonawcę na co najmniej 10 lat; Wszelkie interfejsy umożliwiające diagnostykę wyżej wymienionych układów w języku polskim. Dopuszcza się możliwość wyposażenia w jeden komputer o ile istnieje możliwość instalacji wyżej wymienionych programów na jednym komputerze. - Wykonawca dostarczy i zamontuje 1 sztukę w pełni regulowanego elektrycznie, mobilnego podestu do prac na wysokościach (w przypadku prowadzenia prac na dachu autobusu). Podest musi umożliwiać pracę przy autobusach klasy MAXI i MEGA; |