| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne: |
|  | - autokomputer musi posiadać własny, czytelny interfejs (ekran dotykowy min. 10 cali, rozdzielczość min. 1024×768 pikseli); - menu i komunikaty dostępne w języku polskim; - autokomputer musi być wyposażony w odbiornik GPS lub zewnętrzny moduł z odbiornikiem GPS; - autokomputer musi współpracować z modułami komunikacyjnymi w celu wymiany danych pomiędzy serwerem, a systemem informacji pasażerskiej w pojeździe. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy; - wymagany moduł Wi-Fi skonfigurowany do pracy w sieci MZK; - wymagany router LTE/5G klasy przemysłowej z możliwością przekierowania portów. Router zawiera wbudowany switch 4 portowy LAN lub 3 porty LAN + 1 WAN. Połączony z zewnętrzną anteną 5G/LTE/GNSS. Nie dopuszcza się instalacji anteny nie obsługującej standardu 5G. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy; - autokomputer musi umożliwiać ręczne (lokalne) wgranie danych (np. rozkładów jazdy, zapowiedzi głosowych, danych konfiguracyjnych) przez złącze USB (min. standard 3.0); - funkcje logowania użytkownika z obsługą różnych poziomów uprawnień przez karty zbliżeniowe pracujące w standardzie Unique 125kHz. Dodatkowo dla zaplecza technicznego MZK możliwość połączenia zdalnego i zalogowania przez login i hasło; - odporność na wstrząsy oraz zmienne warunki środowiskowe i atmosferyczne: co najmniej IP54 w zakresie temperatury zewnętrznej powietrza –30°C do +45°C; - autokomputer umożliwia komunikację tekstową oraz audio pojazdu z nadzorem ruchu, poprzez komunikację sieciową TCP/IP oraz dedykowany głośnik i mikrofon do rozmów VOIP; - autokomputer posiada moduł nawigacyjny dla kierowców wyświetlający przebieg trasy na podkładzie mapowym. Wywołanie nawigacji poprzez dedykowany przycisk na głównym ekranie autokomputera. |
| 2 | Funkcjonalności: |
|  | - sterowanie tablicami zewnętrznymi LED i wewnętrznymi LCD (przekazywanie informacji o linii, kursie, godzinach, komunikatów specjalnych); - prezentacja przebiegu trasy na ekranie autokomputera (aktualny i następny przystanek, odchylenie od rozkładu, komunikaty dla prowadzącego); - możliwość automatycznej emisji zapowiedzi głosowych (przystanki, komunikaty specjalne) w oparciu o: - „GPS i sygnały drzwi” lub „GPS lub sygnał drzwi”; - ustaloną godzinę emisji; - zbliżanie się do wybranego przystanku; - rejestrowanie zdarzeń i parametrów pracy pojazdu (prędkość, hamowania awaryjne, wjazd i wyjazd ze strefy przystanku, itd.) – zarchiwizowanie danych w pamięci wewnętrznej min. 15 dni oraz na serwerze min. 90 dni; - obsługuje przyciski antynapadowe i realizuje przekazanie sygnału alarmu do systemu monitoringu; - autokomputer przekazuje dane do systemu monitoringu wizyjnego; - synchronizacja czasu odbywa się poprzez: - sygnał GPS; - czas z serwera w roli nadzoru systemu informacji pasażerskiej; - zewnętrzny serwer czasu NTP ustalony z MZK. |
| 3 | Wymagania techniczne: |
|  | - procesor przemysłowy o wydajności zapewniającej płynne działanie wszystkich funkcji systemu; - pamięć operacyjna min. 4 GB; pamięć masowa min. 32 GB; - złącza: USB 3.0 (minimum 1×), Ethernet (minimum 1×), interfejsy RS lub CAN (według konieczności integracji z pojazdem), złącza do komplementarnych modułów komunikacyjnych; - zasilanie 24 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, spełnienie norm branżowych dot. kompatybilności elektromagnetycznej. |
| 4 | Diagnostyka, serwis i dokumentacja: |
|  | - Wykonawca dostarczy oprogramowanie do diagnostyki i konfiguracji autokomputera; - dokumentacja w języku polskim (instrukcje obsługi i serwisowe, schematy); - szkolenie 6 pracowników MZK z obsługi urządzenia i systemu. |