| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenia informacji liniowej i pasażerskiej współpracujące z posiadanym przez MZK systemem wymiany danych oraz systemem nadzoru ruchu. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 2 | Tablice zewnętrzne: |
|  | - wykonane w technologii LED wysokiej jasności diodowe elektroniczne tablice kierunkowe ze sterownikiem, zoptymalizowane pod kątem osób niedowidzących o barwie LED zimna biel; - przednia tablica wyświetla numer linii, kierunek jazdy; - boczna kierunkowa tablica wyświetla numer linii, kierunek jazdy; - boczna dolna (nr linii) o barwie LED zimna biel, o podwyższonej jasności dla osób niedowidzących zamontowana wewnątrz autobusu, po prawej stronie nad pierwszą osią; - tylna tablica wyświetla numer linii i kierunek; - automatyczna regulacja jasności (czujniki zmierzchu); - rozdzielczość i rozstaw diod zapewniające czytelność z odległości 50 m dla przodu i boku; - możliwość wyświetlania dodatkowych komunikatów (np. ZMIANA TRASY). |
| 3 | Tablica wewnętrzne: |
|  | - tablica wewnętrzna wyświetla zegar czasu, numer linii, kierunek jazdy, kolejny przystanek, nr służbowy kierowcy; - dwustronny wyświetlacz LCD 22 cale – 1 sztuka w typie MAXI, a w autobusie typu MEGA 2 sztuki. Minimalna rozdzielczość 1920×1080, jasność ≥ 400 cd/m². Emisja przebiegu trasy, aktualnego i następnego przystanku, komunikatów specjalnych (hot news); - wyświetlacz LCD 37 cali – 1 sztuka w typie MAXI, a w autobusie typu MEGA 2 sztuki. Format panoramiczny, jasność ≥ 400 cd/m². Emisja przebiegu trasy, aktualnego i następnego przystanku, komunikatów specjalnych (hot news), informacji w formie statycznej (grafika) lub wideo; tablica współdzielona, tj. wydzielona część tablicy na emisję spotów informacyjnych, mapy – szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 60 dni od podpisania umowy; - wzmocniona obudowa, odporna na akty wandalizmu, z powłoką antyrefleksyjną. Obudowa nie może posiadać ostrych zakończeń, krawędzie powinny być zabezpieczone osłoną z gumowego tworzywa sztucznego; - możliwość wyświetlania informacji pasażerskich naprzemiennie z informacjami liniowymi o przebiegu trasy. |
| 4 | Funkcjonalność systemu: |
|  | - prezentacja numeru linii, kierunku, bieżących i kolejnych przystanków; - wyświetlanie informacji o trasie w trybie „mapki” z aktualną pozycją pojazdu; - emisja komunikatów awaryjnych lub priorytetowych – np. za pośrednictwem panelu sterującego w autokomputerze; - integracja z zapowiedziami głosowymi (zależnie od odległości do przystanku). |
| 5 | Rozmieszczenie i montaż: |
|  | - 1 dwustronna tablica 22” umiejscowiona w przedniej sekcji autobusu typu MAXI nad przejściem; 2 dwustronne tablice 22” umiejscowione po 1 sztuce w przedniej i tylnej sekcji autobusu typu MEGA nad przejściem; - 1 tablica 37” umiejscowiona na bocznej szybie w przedniej sekcji autobusu typu MAXI; 2 dwustronne tablice 37” umiejscowione po 1 sztuce w przedniej i tylnej sekcji autobusu typu MEGA. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 6 | Konfiguracja i aktualizacja: |
|  | - zdalna wymiana treści (rozkładów, komunikatów, reklam) poprzez sieć Wi-Fi lub GSM; - możliwość testowania layoutów na symulatorze (oprogramowanie testowe); - co najmniej 10-cio letnia licencja. |
| 7 | Serwis i dokumentacja: |
|  | - Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim w postaci elektronicznej); - szkolenie 6 pracowników MZK w zakresie użytkowania i podstawowego serwisu systemu. |