| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne: |
|  | - wymaga się aby system nagłaśniający współpracował z autokomputerem (sterowanie emisją zapowiedzi); - zasilanie 24 V DC; - zabezpieczenia przeciążeniowe; - zapewnienie pracy w zakresie temperatury zewnętrznej powietrza od –30°C do +45°C; - odporność na wibracje pojazdu. |
| 2 | Elementy składowe: |
|  | - wzmacniacz z funkcją regulacji głośności (osobno dla strefy wewnętrznej i zewnętrznej); - głośniki sufitowe o mocy 10 W (każdy) w klasie IP54 odpowiedniej dla wnętrza autobusu; - moduł i głośnik zewnętrzny do zapowiedzi głosowych numeru linii i kierunku jazdy. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 3 | Funkcjonalności: |
|  | - automatyczne odtwarzanie nazw przystanków wewnątrz pojazdu zgodnie z rozkładem jazdy i GPS; - odtwarzanie zapowiedzi zewnętrznej przy otwarciu drzwi na przystanku; - możliwość odtwarzania komunikatów specjalnych (z panelu kierowcy lub zdalnie); - funkcja awaryjnego nagłośnienia - przerwanie bieżących nagrań; - możliwość automatycznej emisji zapowiedzi głosowych (przystanki, komunikaty specjalne) w oparciu o: - „GPS i sygnał drzwi” lub „GPS lub sygnał drzwi”; - ustaloną godzinę emisji; - integracja z autokomputerem, zapowiedzi zależne od odległości zbliżania się do przystanku. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 4 | Serwis, dokumentacja i szkolenia: |
|  | - instrukcje obsługi i konserwacji, w tym schematy elektryczne podłączenia w języku polskim w postaci elektronicznej; - szkolenie 2 pracowników MZK w zakresie użytkowania i podstawowej obsługi systemu. |