| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne: |
|  | - system ma rejestrować obraz z kamer IP o kącie widzenia ≥ 90˚ każda; - zintegrowana komunikacja z autokomputerem, podgląd bieżącego obrazu na ekranie w kabinie; - przewody sieciowe LAN ekranowane STP rozprowadzone zgodnie ze sztuką, bez zagięć powyżej 90˚. Zachowany zapas przewodu powyżej 1m przy każdym końcu; - zasilanie kamer wg standardu PoE; - komunikacja i wymiana danych systemu monitoringu wizyjnego z siecią informatyczną MZK odbywa się przez ten sam moduł routera, o którym mowa w punkcie 1.6. załącznika nr 1a do OPZ, o nazwie „Autokomputer pokładowy wraz z modułami komunikacyjnymi”; - elementy składowe systemu monitoringu wizyjnego: - w autobusie typu MAXI: - 1 rejestrator cyfrowy (H.265+/H.265/MJPEG); - dwa dyski SSD min. 4 TB, wyjmowana kieszeń; - 6 kamer wewnętrznych IP, nagrywających w rozdzielczości Full HD 30FPS; - 1 kamera frontowa IP, nagrywająca w rozdzielczości 2K, 30FPS; - 2 kamery zewnętrzne IP, zamontowane na każdym boku autobusu, nagrywające w rozdzielczości Full HD 30FPS; - 1 kamera tylna IP, obserwująca strefę za pojazdem o rozdzielczości 2K, 30 FPS. Obraz jest wyświetlany na ekranie autokomputera w momencie aktywacji biegu wstecznego; - mikrofon sprzężony z kamerą obserwującą kabinę kierowcy, zamontowany blisko kabiny kierowcy, z dala od zakłóceń akustycznych (np. radio autobusu). - w autobusie typu MEGA: - 1 rejestrator cyfrowy (H.265+/H.265/MJPEG); - dwa dyski SSD min. 4 TB, wyjmowana kieszeń; - 8 kamer wewnętrznych IP, nagrywających w rozdzielczości Full HD 30FPS; - 1 kamera frontowa IP, nagrywająca w rozdzielczości 2K, 30FPS; - 2 kamery zewnętrzne IP, zamontowane na każdym boku autobusu, nagrywające w rozdzielczości Full HD 30 FPS; - 1 kamera tylna IP, obserwująca strefę za pojazdem o rozdzielczości 2K 30FPS. Obraz jest wyświetlany na ekranie autokomputera w momencie aktywacji biegu wstecznego; - mikrofon sprzężony z kamerą obserwującą kabinę kierowcy, zamontowany blisko kabiny kierowcy, z dala od zakłóceń akustycznych (np. radio autobusu). Szczegółowe rozmieszczenie kamer do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 2 | Rejestrator: |
|  | - musi umożliwiać rejestrację obrazu z minimum 16 kanałów video w rozdzielczości minimum 1920x1080, strumień danych minimum 4096 kbps na każdy kanał; - rejestracja ostatnich 30 dni pracy kamer (nadpisywanie najstarszych danych); - rejestracja numeru pojazdu, daty i godziny, nazwy przystanku i prędkości pojazdu pobieranej z autokomputera i magistrali CAN, nazwy kamery do materiału wideo na każdym kanale; - zabezpieczenie nagrania po użyciu przycisku alarmowego wywołanego na autokomputerze, zakres czasu nagrania – 10 minut przed i po zdarzeniu; - zdalny podgląd strumienia wideo (Wi-Fi lub GSM) oraz możliwość pobierania materiałów przez sieć bezprzewodową; - zapis wideo musi odbywać się w sposób redundantny zapobiegający utracie materiału w przypadku uszkodzenia jednego z dysków; - rejestrator musi być wyposażony: we wbudowaną kartę łączności bezprzewodowej Wi-Fi 2.4GHz i 5GHz, skonfigurowane do pracy w sieci WiFi MZK. Szczegóły konfiguracji rejestratora do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 3 | Interfejs użytkownika: |
|  | - podgląd kamer z poziomu autokomputera; - alarmowe, zdalne powiadamianie o usterkach (brak dysku, uszkodzenie, brak łączności lub zasłonięcie kamery); - rejestracja pozycji GPS, możliwe oglądanie trasy na mapie; - zabezpieczanie nagrań na podstawie daty i godziny oraz jako druga możliwość na podstawie wybranej trasy przejazdu z podkładu mapowego. |
| 4 | Szkolenie i dokumentacja: |
|  | - Instrukcja obsługi, konserwacji i serwisowania w języku polskim w postaci elektronicznej; - szkolenie 6 pracowników MZK w zakresie użytkowania i podstawowego serwisu systemu. |