| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie: |
|  | - Wykonawca dostarczy i zainstaluje systemy operacyjne wraz z niezbędnymi licencjami (w tym licencje wirtualizacyjne); - Wykonawca dostarczy oprogramowanie do backupu chmurowego zapewniające automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z serwerów i stacji roboczych; - wszelkie licencje muszą być opłacone przez Wykonawcę na co najmniej 10 lat; (z pełnym wsparciem). Licencje rejestrowane na MZK. Dostarczone oprogramowanie musi być zintegrowane z istniejącym środowiskiem MZK. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 2 | Infrastruktura IT: |
|  | - Serwery: - Wykonawca dostarczy dwa serwery typu rack 2U; - Serwery wyposażone w dwa procesory o minimum 16 rdzeniach na każdy procesor, min. 512 GB RAM, kontrolery RAID10, dual 10GbE, redundantne zasilanie. Dwa dyski SSD o pojemności min. 2TB skonfigurowane w RAID 1; - Wykonawca zobowiązany jest do pełnej konfiguracji i uruchomienia serwerów w lokalizacji wskazanej przez MZK; - Macierz dyskowa: - Wykonawca dostarczy dwie macierze dyskowe; - Łączna pojemność netto min. 60 TB, protokół iSCSI (10GbE), wspierający RAID (5, 6 i 10); - Redundantne kontrolery i zasilacze; - UPS: Dwa urządzenia UPS o mocy 5 kVA, w technologii online, rack, do podtrzymania pracy serwerów i macierzy przez min. 15 minut. - Urządzenia sieciowe: Dwa Switche typu SFP28, min. 16-portów; integracja z istniejącą siecią LAN. 5. Urządzenia peryferyjne: Wykonawca dostarczy 6 kluczy sprzętowych USB-A oraz 3 klucze sprzętowe USB-C z biometrią. Szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od podpisania umowy. |
| 3 | Instalacja i konfiguracja: |
|  | - Wykonawca zapewni dostarczenie, montaż w szafach RACK, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy i UPS w lokalizacji wskazanej przez MZK; - Wykonawca przeniesie dane i skonfiguruje środowisko wirtualizacyjne tak, aby obsługiwało dedykowane aplikacje do obsługi pojazdów (monitoring, informacja pasażerska, raportowanie); - Współpraca z działem IT MZK w celu integracji z aktualnym systemem autoryzacji posiadanym przez MZK, siecią LAN i systemem backup. |
| 4 | Szkolenia i dokumentacja: |
|  | - Wykonawca przeszkoli 4 pracowników MZK z zakresu: - administracji i monitorowania serwerów, - zarządzania macierzą dyskową, - obsługi i testów UPS, - oprogramowania do backupu i wirtualizacji. - Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, tj.: instrukcje instalacji i konfiguracji, schematy logiczne sieci, hasła administratora oraz nośniki instalacyjne z kluczami licencyjnymi. |
| 5 | Wsparcie serwisowe: |
|  | - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres przewidziany w umowie, obejmujący wsparcie 8×5 w trybie reakcji 4h; - dla oprogramowania – aktualizacje zabezpieczeń, poprawek i pełny dostęp do wsparcia producenta; możliwość przedłużenia wsparcia na kolejne lata. |