| Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | System ładowania autobusów elektrycznych: |
|  | Elementy składowe systemu ładowania: - ładowarki stacjonarne kompletne o mocy efektywnej 120kW każda wraz z przewodem łączącym ładowarkę z pojazdem, - 1 ładowarka mobilna do autobusów elektrycznych o mocy 80kW, - kompletne oprogramowanie do obsługi i zarządzania procesem ładowania i ładowarkami, zwane dalej Systemem, - agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego o mocy 0,5 MW. 1. Zakres zamówienia obejmuje wyprodukowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie ładowarek stacjonarnych w ilości 1 sztuki na każdy autobus elektryczny o mocy efektywnej 120kW każda, na przygotowanych przez Zamawiającego wskazanych miejscach w bezpośredniej bliskości stanowisk postojowych autobusów oraz dostawę i uruchomienie 1 mobilnej ładowarki na potrzeby warsztatu MZK o mocy 80kW. W gestii Wykonawcy jest montaż urządzeń oraz dokumentacja UDT, dokumentacja ładowarek (opis techniczny) oraz dokumentacja DTR. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich czynności i spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych niezbędnych do dostarczenia, prawidłowej instalacji, uruchomienia i funkcjonowania ładowarek wraz z systemem zarządzania ładowarkami i ładowaniem, kompatybilnym z dostarczonymi autobusami elektrycznymi , w tym m.in.: - dostarczenie, posadowienie, włączenie ładowarek do sieci energetycznej, - włączenie urządzeń do wszelkich innych sieci w szczególności sieci informatycznej wraz z jej uruchomieniem, tj. połączeniem i konfiguracją systemu zarządzającego ładowarkami i ładowaniem z systemem do zarządzania ruchem użytkowanym przez MZK (szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy), - dokonanie niezbędnych czynności, nadzorów, itp. koniecznych do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji. Zamówienie zostanie zrealizowane w sposób umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności urządzeń w tym zdalnego zarządzania, monitorowania, diagnozowania, przewidywania kolejności wyjazdu po naładowaniu itd. System ładowania zostanie podłączony i zasilony energią z sieci. 3. Urządzenia będą wykonane i zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1316 z późn. zm.). Urządzenie musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility). Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wymaga się, aby oferowane ładowarki posiadały oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023, poz. 215 tj.). 4. Dostarczone urządzenia muszą współpracować w zakresie protokołów komunikacji z dostarczanymi autobusami elektrycznymi i. Jednocześnie Wykonawca zapewni, iż zastosowane rozwiązania, a w szczególności złącza i gniazda ładowania oraz protokoły komunikacyjne są ustandaryzowane i powszechnie stosowane i możliwe będzie korzystanie z systemu ładowania przez pojazdy różnych producentów. 5. MZK wymaga dostarczenia jednego wspólnego rozwiązania zarządzająco-telemetrycznego służącego w szczególności do zdalnego zarządzania, zdalnej regulacji mocy ładowania każdej z ładowarek, monitorowania, nadzorowania, zbierania danych online, aktualizacji, diagnozowania i zdalnego serwisowania dla stanowisk ładowania (zainstalowanego na co najmniej 3 wybranych stanowiskach komputerowych w lokalizacji wskazanej przez MZK) oraz kompatybilnego z użytkowanym przez MZK systemem zarządzania ruchem – szczegóły do uzgodnienia z MZK w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. System ten ma również zapewniać podgląd ładowania każdego z autobusów w czasie rzeczywistym wraz z przewidywaną w czasie gotowością pojazdów do momentu pełnego naładowania. 6. Wykonawca przeprowadzi instruktaże dla 2 pracowników MZK na stanowiskach systemu ładowania autobusów elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy wraz z użytkowaniem systemu zarządzania. Każdy uczestnik instruktażu otrzyma stosowne pisemne potwierdzenie odbytego szkolenia i dopuszczenia do obsługi systemu. 7. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać bez dodatkowych opłat obsługi, niezbędne pomiary elektryczne, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa zapewniając bez dodatkowych opłat wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych wyżej czynności. 8. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje dotyczące systemu ładowania i jego komponentów wraz z oprogramowaniem do ich obsługi z bezpłatnym dostępem przez okres co najmniej 10 lat od daty realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Gwarancja i serwis gwarancyjny. Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na: - kompletny system ładowania, tj.: gwarancja obejmuje wszystkie elementy: zespoły, wtyczki, przewody, gniazda, układy, podzespoły elektroniczne, podłączenie ładowarek do zasilania oraz pozostałe elementy składowe wraz z systemem zarządzania, monitorowania i nadzorowania infrastrukturą ładowania (software); - obudowy w zakresie perforacji korozyjnej ładowarek. Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy obudowie w okresie udzielonej gwarancji; - powłoki lakiernicze i oznakowanie; - agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego. Okres gwarancji jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru końcowego systemu ładowania. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni także serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymianą części zużytych eksploatacyjnie i przeglądy wymagane w okresie gwarancji są w pełni włączone do ceny ofertowej. |