Załącznik do Istotnych postanowień umowy

REGULAMIN

współpracy technicznej

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 2

Definicje pojęć

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- emisji (emitowaniu) sygnału programu radiowego - należy przez to rozumieć rozpowszechnianie programu radiowego w sposób rozsiewczy naziemny poprzez radiofoniczne stacje nadawcze;

- dosyle sygnałów audio – dostarczanie w sposób ciągły i nieprzerwany sygnałów audio z siedziby Zamawiającego (rozdzielni elektroakustycznej) do obiektu nadawczego Wykonawcy (procesora lub nadajnika);

- radiofonicznej stacji nadawczej lub stacji nadawczej - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń przeznaczony do nadawania sygnałów radiofonicznych w zakresie UKF;

- średniej rzeczywistej mocy ERP (ERPśr) - należy przez to rozumieć faktyczną wartość skutecznej mocy promieniowanej ERP odpowiadającą średniemu zyskowi kierunkowemu anteny (systemu antenowego);

- sygnałach modulacyjnych - należy przez to rozumieć sygnały foniczne programów radiowych (sygnał analogowy w paśmie podstawowym L i P; sygnał MPX; sygnał AES/EBU) oraz sygnały sterujące koderami RDS przeznaczone do wyemitowania przez radiofoniczne stacje nadawcze;

- sygnale MPX – należy przez to rozumieć zespolony sygnał stereofoniczny przeznaczony do wyemitowania przez radiofoniczną stację nadawczą, zgodny z obowiązującymi normami;

- sygnale RDS - należy przez to rozumieć sygnał Radio Data System (RDS), zgodny z obowiązującymi normami;

- sygnale AES/EBU - sygnał cyfrowy audio w standardzie AES/EBU – (110 Ω, AES 3-1992, rozdzielczość 16 bitów, próbkowanie 48 kHz;

- koderze RDS - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału RDS;

- procesorze dynamicznym - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do wytworzenia sygnału MPX w sposób zapewniający optymalne wysterowanie nadajnika radiofonicznej stacji nadawczej;

- przerwach konserwacyjnych i remontowych - należy przez to rozumieć uzgodnione przez Strony zaplanowane przerwy w emisji sygnałów programów radiowych niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji lub remontów urządzeń radiofonicznej stacji nadawczej;

- emisji zastępczej – należy przez to rozumieć emisję programu radiowego prowadzoną z innego obiektu lub innego systemu antenowego niż nominalnie;

- punkcie styku – należy przez to rozumieć miejsce w obiekcie nadawczym, gdzie sygnały modulacyjne przekazywane są z urządzeń Nadawcy do urządzeń Operatora;

- przerwie w emisji sygnału – należy przez to rozumieć trwający jednorazowo ponad 1 minutę:

  - stan obniżenia o ponad 20 dB względem poziomu nominalnego mocy promieniowanej stacji nadawczej lub

  - stan emisji sygnałów fonicznych, z poziomem poniżej -24 dB;

- przerwie w dosyle sygnału – należy przez to rozumieć każdą przerwę w dosyle sygnałów, niezależnie od czasu jej trwania.

§ 3

Realizacja usług

- Operator świadczy usługi będące przedmiotem Umowy przez radiofoniczne stacje nadawcze określone w § 1 Umowy oraz przez zestaw urządzeń służących dosyłowi sygnałów w formacie AES/EBU.

- Operator zobowiązuje się wprowadzić sygnały RDS do sygnałów emitowanych przez radiofoniczne stacje nadawcze.

- Operator zapewnia Nadawcy w obiektach nadawczych z § 1 Umowy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania:

  - koderów RDS;

  - procesorów dynamiki;

  - koderów/dekoderów dosyłowych;

  - urządzeń retransmisyjnych.

- Zapewnienie zasilania urządzeń wymienionych w ust. 3 polega na dołączeniu ich, w miarę posiadanych możliwości, do źródła gwarantowanego napięcia jednofazowego prądu przemiennego 230V, o mocy do 300VA (UPS, lub równoważne).

- Nadawca wykonuje instalacje urządzeń wymienionych w ust. 3 na własny koszt i ryzyko, na warunkach uzgodnionych z właścicielem obiektu nadawczego.

- Koszty energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia wymienione w ust. 3 ponosi Operator.

- Operator sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością i wchodzących w skład radiofonicznych stacji nadawczych.

- Operator sprawuje nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Nadawcę.

- Nadawca dokonuje napraw urządzeń będących jego własnością wchodzących w skład radiofonicznej stacji nadawczej.

- Każda ze Stron odpowiada za zgodność parametrów zainstalowanych urządzeń będących jej własnością z obowiązującymi normami technicznymi i warunkami decyzji rezerwacji częstotliwości Nadawcy.

- Nadawca zobowiązuje się do dostarczania Operatorowi sygnałów modulacyjnych o parametrach w punkcie styku zgodnych z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

- Operator dokonuje bieżącej kontroli radiofonicznej stacji nadawczej i przeprowadza niezbędną korektę jej parametrów. Operator informuje o tym fakcie Nadawcę.

- Operator uprawniony jest do wyłączenia urządzenia będącego własnością Nadawcy, które powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń zainstalowanych w obiektach nadawczych Operatora, o czym niezwłocznie powiadomi Nadawcę.

- Operator umożliwia Nadawcy dostęp do informacji systemu nadzoru obiektów nadawczych określonych § 1 Umowy w następującym zakresie:

  - obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako stan alarmowy;

  - obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wyjściu nadajnika; spadek poziomu sygnału poniżej - 24 dB względem poziomu nominalnego na czas dłuższy niż 60 sekund rejestrowany jest w systemie nadzoru jako stan alarmowy;

  - poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego (jeżeli występuje), przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;

  - obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika przy rejestrowaniu przez system nadzoru sygnału RDS;

  - informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy.

- Informacje o zdarzeniach wynikających z zakresu określonego w ust. 14 rejestrowane w systemie nadzoru zawierają datę, czas ich wystąpienia oraz długość trwania.

- Operator zapewnia Nadawcy dostęp do informacji określonych w ust. 14 w trybie on-line poprzez stronę internetową; szczegółowe warunki dostępu – adres strony, login, hasło – Operator przekaże Nadawcy pisemnie.

- Zestawienie zbiorcze zdarzeń w emisji Sygnałów, skutkujących odliczeniami za dany okres rozliczeniowy Operator przesyła do Nadawcy w postaci załącznika do faktury.

- Każda ze Stron wskaże pisemnie osoby uprawnione do kontaktów z drugą Stroną dotyczących realizacji Umowy.

§ 4

Przerwy konserwacyjne i remontowe

- Operator dostarczy plan przerw konserwacyjnych i remontowych w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Operator dołoży starań, aby plan przerw konserwacyjnych i remontowych uwzględniał maksymalnie dwie przerwy rocznie w ciągu trwania umowy dla każdego obiektu nadawczego.

- Korekty planu przerw konserwacyjnych i remontowych są dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem przerwy, a uzgodnienia dodatkowych przerw w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przerwy.

- Plan przerw obejmuje usługi emisji sygnału radiowego jak również dosyłu sygnału audio.

- W przypadku przeprowadzania przerw konserwacyjnych i remontowych w obiekcie RTCN Warszawa PKiN Nadawca wymaga na ich czas ustanowienia przez Operatora emisji zastępczej:

    - Emisja zastępcza będzie obejmować swym zasięgiem minimum obszar aglomeracji warszawskiej;

    - Operator zapewni w trakcie emisji zastępczej obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;

    - Emisja zastępcza zostanie uruchomiona na czas wszystkich przerw konserwacyjnych i remontowych planowanych w obiekcie: dziennych i nocnych;

    - Dosył sygnału audio do obiektu realizującego emisję zastępczą leży po stronie Operatora;

    - Prowadzenie emisji zastępczej nie powoduje odliczeń związanych z przerwami konserwacyjnymi i remontowymi (dla emisji sygnału jak również dosyłu sygnału audio).

§ 5

Usługi utrzymaniowe

- Operator dokonuje napraw, konserwacji i zmiany nastaw urządzeń będących własnością Nadawcy określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu współpracy technicznej, zainstalowanych w obiektach nadawczych Operatora, określonych w § 1 Umowy, na zasadach określonych poniżej.

- W ramach zobowiązania do dokonania napraw, konserwacji i zmian nastaw urządzeń, o których mowa w ust. 1, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności dla poszczególnych grup urządzeń:

  - kodery RDS:

    - wymienia bezpieczniki;

    - restartuje urządzenia;

    - zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.

  - procesory dynamiki:

    - wymienia bezpieczniki;

    - restartuje urządzenia;

    - zmienia nastawy urządzeń w uzgodnieniu z Nadawcą.

  - kodery/dekodery dosyłowe

    - wymienia bezpieczniki;

    - restartuje urządzenia.

  - urządzenia retransmisyjne

    - wymienia bezpieczniki;

    - restartuje urządzenia;

    - kontroluje sprawność urządzeń;

    - koryguje ustawienia;

    - kontroluje połączenia.

- W przypadku wystąpienia przerwy w emisji Sygnału będącej wynikiem uszkodzenia urządzeń Nadawcy, Operator zobowiązuje się do realizacji czynności, o której mowa w ust. 2, w ciągu czterech godzin od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu przerwy. W powyższym przypadku okres występowania przerwy trwającej do czterech godzin traktowany jest jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, zaś przerwa trwająca powyżej czterech godzin traktowana jest jako przerwa z przyczyn leżących po stronie Operatora.

§ 6

Wymagane wartości parametrów urządzeń oraz kontrola ich pracy

- Operator zapewnia świadczenie usługi emisji sygnału radiowego z parametrami technicznymi zgodnymi z warunkami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych dla poszczególnych nadajników.

- Wartości parametrów radiofonicznych stacji nadawczych powinny spełniać tolerancje podane w Tabeli 1 niniejszego Regulaminu.

- Parametry punktu styku:

- Urządzenia Nadawcy

impedancja wyjściowa sygnałów:

  - audio (L/P): 40 Ω (wyjście symetryczne);

  - AES/EBU: 110 Ω (wyjście symetryczne);

  - MPX:  50 Ω (wyjście niesymetryczne).

- Urządzenia Operatora

impedancja wejściowa sygnałów:

  - audio (L/P): 600 Ω (wejście symetryczne);

  - AES/EBU: 110 Ω (wejście symetryczne);

  - MPX: powyżej 2 kΩ (wejście niesymetryczne).

- nominalny poziom Sygnałów:

  - audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 Ω);

  - MPX: 4,36 Vpp;

  - cyfrowego - 9 dBFs (110 Ω, AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz).

- RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s.

- Operator zobowiązuje się do sterowania nadajnikiem sygnałami o parametrach jak w ust. 3 lit. c) w taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu od wszystkich składowych wynosiła 75 kHz.

- Ustawienie poziomów składowych sygnałów MPX i RDS następuje przed rozpoczęciem emisji, po zakończeniu innych prac w ramach przerwy konserwacyjnej.

- W celu prawidłowego wypoziomowania toru nadawczego Nadawca wysyła sygnały pomiarowe o częstotliwości 1000 Hz +6 dBm. W przypadku braku możliwości dostarczenia sygnałów pomiarowych przez Nadawcę, sygnały pomiarowe będą wprowadzone przez Operatora.

- W celu kontroli parametrów urządzeń:

  - Nadawca wysyła pomiarowe sygnały radiowe w czasie uzgodnionym z Operatorem;

  - Operator dokonuje pomiarów i rejestruje ich wyniki.

- Parametry przedstawione w Tabeli 1 powinny być mierzone podczas przerw konserwacyjnych.

- Nadawca ma prawo do kontroli parametrów technicznych emitowanego sygnału, w szczególności upoważnieni przedstawiciele Nadawcy mają prawo uczestniczyć przy wykonywaniu pomiarów i zapoznawać się z ich wynikami, jak również mają prawo przeprowadzać pomiary na terenie obiektów za pomocą własnych przyrządów pomiarowych, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem.

- W przypadku wykroczenia wartości parametru poza określoną tolerancję Operator podejmuje działania mające na celu przywrócenie wartości parametru do zgodności z wymaganiami.

Tabela 1.

Zestawienie parametrów nadajników radiofonicznych z modulacją częstotliwości

| Lp. | Parametr | Tolerancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa | Pnom ±10 % |
| 2 | Zniekształcenia tłumieniowe w zakresie 40 Hz – 14 kHz | ≤ ± 1,5dB |
| 3 | Zniekształcenia harmoniczne do 7 kHz przy dewiacji częstotliwości ±75kHz w zakresie 40 Hz – 7,5 kHz | ≤ 1,0% |
| 4 | Ważony poziom zakłóceń i szumu | <-60dB |
| 5 | Maksymalna dewiacja sygnału MPX | ±75kHz +0% - 2% |
| 6 | Dewiacja podnośnej 19kHz | 7,5kHz ±5% |
| 7 | Dewiacja podnośnej 57kHz | 3,5kHz ±5% |
| 8. | Tłumienie przesłuchu międzykanałowego w zakresie 100 Hz – 5 kHz Dopuszczalne nachylenie charakterystyki dla częstotliwości <100 Hz i >5 kHz | ≥45 dB -6 dB/oktawę |

OPERATOR	 NADAWCA