Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego wraz z dosyłem sygnałów audio i sygnałów RDS do nadajników Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w likwidacji  Usługa będzie wykonywana od dnia 01 sierpnia 2026 r. od godziny 00:00 do dnia 31 lipca 2027 r. do godziny 23:59:59, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

64228200-2 Usługi transmisji sygnału radiowego

Szczegółowy opis przedmiotowych usług emisji i dosyłu z podziałem na części przedstawia poniższa tabela.

| Nr części | Nazwa stacji/lokalizacja | Adres obiektu | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość MHz | Moc ERPmax kW (koncesja) | Rezerwowy dosył sygnałów | Wysokość zawieszenia anteny npt (m) | Decyzja KRRiT/pozwolenie radiowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTON Ostrołęka | ul. Kopernika 9, 07-400 Ostrołęka | 53°4'52,97"N, 21°34'19,66"E | 100,80 | 0,250 | Satelita | 82 | 37/2004 |
| 2. | TSR Ostrów Mazowiecka | 07–300 Ostrów Maz. /Podborze | 52°49'27,56"N, 21°55'43,18"E | 87,60 | 1,00 | Satelita | 39 | DZC-WRT-5153-192/13 (12) |
| 3. | RTCN Płock/Rachocin | 09-200 Sierpc, wieś Rachocin | 52°53'27,14"N, 19°38'59,18"E | 101,90 | 60,00 | Satelita | 204 | 57/95 |
| 4. | RON Radom | ul. Przytycka 2, 26-600 Radom | 51°24'29,84"N, 21°6'50,32"E | 89,10 | 5,00 | Satelita | 125 | 59/2004 |
| 5. | RTCN Siedlce/Łosice | 08-200 Łosice, wieś Chotycze | 52°11'9,87"N, 22°46'59,66"E | 103,40 | 120,00 | Satelita | 176 | 38/2004 |
| 6. | RTCN Warszawa/PKIN | Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa | 52°13'54,19"N, 21°0'21,77"E | 101,00 | 12,90 | Satelita | 210 | DZC-WRT-5153-55/14 (9) |
| 7. | TON Płock/Radziwie | ul. Tartaczna 2 Płock | 52°31'40,22"N, 19°39'33,30"E | 97,8 | 0,1 | Satelita | 108 | DZC.WRT.514.210.2016.8 |

2. Emisja sygnału radiowego

Warunki wymagane przy realizacji usługi emisji, które Wykonawca winien spełnić własnym staraniem i na swój koszt:

  - Usługa stałej emisji sygnału radiowego wraz z sygnałami RDS

  - Emisja sygnału radiowego Zamawiającego zgodna z decyzją KRRiT:

    - modulacja FM stereo z tonem pilotującym,

    - dewiacja maksymalna ±75 kHz.

  - Wykonawca zagwarantuje emisję sygnału radiowego Zamawiającego z nadajników Wykonawcy z maksymalną mocą promieniowaną ERPmax, dopuszczoną w decyzji KRRiT poprzez odpowiednie dopasowanie mocy wyjściowej poszczególnych nadajników, doprowadzonej do sumatora.

  - Wykonawca wyposaży wszystkie obiekty nadawcze dla każdej emisji w procesor dynamiczny działający w oparciu o cyfrową obróbkę sygnału (DSP) lub w procesor dynamiki/koder stereo o parametrach nie gorszych niż Axel Technology Tiger Shark zapewniający wysterowanie nadajnika w taki sposób, aby maksymalna dewiacja częstotliwości na jego wyjściu od wszystkich składowych wynosiła ± 75 kHz. Urządzenie to może stanowić integralną część nadajnika. Procesor musi posiadać wejścia analogowe (L+P) oraz cyfrowe w standardzie AES/EBU oraz alternatywne możliwości przełączania źródeł dźwięku z adresu URL oraz wewnętrznej lub dołączanej pamięci masowej, które muszą być konfigurowane w następujący sposób:

    - wybór sygnału podstawowego (analogowy lub cyfrowy)

    - automatyczne przełączanie na sygnał inny niż podstawowy w przypadku jego zaniku

  - Wykonawca wyposaży wszystkie obiekty nadawcze dla każdej emisji w koder RDS typu RD 40001 lub koder równoważny. Za koder równoważny Zamawiający uzna koder RDS posiadający obsługę trzech portów wejściowych: jeden port LAN oraz dwa porty RS 232 (8 1 N) o przepływności: 2,4 kbps, 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps. Koder będzie umożliwiał programowanie go z aplikacji WinRDS oraz dynamiczny dosył treści po łączu RS232. Koder posiadał będzie pamięć 16 DATA SET-ów zawierających: PS, RT, PTY, PI, AF, TP, TA przełączanych z programu sterującego oraz poprzez złącze sterujące wyborem w koderze. Koder programowany oraz monitorowany poprzez stronę WWW w zakresie następujących parametrów: poziom sygnału RDS, faza sygnału RDS, włączenia/wyłączenia sygnału RDS, tryb pracy kodera z lub bez sygnału PILOTA 19kHz, adresacja IP kodera RDS. Koder monitorowany za pomocą protokołu SNMP w zakresie następujących parametrów: adres kodera, temperatura, czas pracy, numer DAT SET-u na którym aktualnie pracuje koder, czas transmitowany poprzez RDS, monitorowanie transmisji na wszystkich portach wejściowych, monitorowanie transmisji PS na wszystkich portach wejściowych, monitorowanie transmisji RT na wszystkich portach wejściowych, monitorowanie transmisji TA na wszystkich portach wejściowych, monitorowanie transmisji PTY na wszystkich portach wejściowych, alarmy pamięci kodera

  - W przypadku obiektów RTCN Płock/Rachocin oraz RTCN Siedlce/Łosice zapewnienie rezerwowania nadajnika podstawowego w systemie n+1, poprzez dołączenie do istniejącego systemu rezerwowania właściciela obiektów, bądź przez własny system rezerwowania. Wymaga się przy tym, aby parametry nadajnika rezerwowego były nie gorsze, niż parametry nadajnika podstawowego, i aby jego wejście do pracy nie trwało dłużej niż 1 minuta od momentu wystąpienia awarii nadajnika podstawowego lub jego pracy z parametrami gorszymi od wymaganych.

  - Wykonawca do realizacji usług będących przedmiotem postępowania wykorzysta nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt, posiadający stosowne certyfikaty i homologacje, i który został oficjalnie dopuszczony do użytku na terenie RP.

  - Wykonawca zapewni możliwości wprowadzenia sygnału RDS do emitowanego sygnału w. cz.

  - Wykonawca zapewni miejsce w obiektach nadawczych i stworzy odpowiednie warunki do prawidłowej pracy oraz przejmie na siebie opłaty za kolokację sprzętu znajdującego się w obiektach nadawczych EmiTel S.A. następujących urządzeń Zamawiającego:

| Nr części | Nazwa stacji/lokalizacja | Satelitarna stacja odbiorcza (wysokość w stojaku) | Antena satelitarna z podgrzewaniem (średnica w metrach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTON Ostrołęka | TAK (1U) | TAK (1,8 m) |
| 2. | TSR Ostrów Mazowiecka | TAK (1U) | TAK (1,8 m) |
| 3. | RTCN Płock/Rachocin | TAK (1U) | TAK (1,8 m) |
| 4. | RON Radom | TAK (1U) | TAK (1,8 m) |
| 5. | RTCN Siedlce/Łosice | TAK (1U) | TAK (1,8 m) |
| 6. | RTCN Warszawa/PKIN | TAK (1U) | NIE |
| 7. | TON Płock Radziwie | TBD | TBD |

  - W ramach przedmiotowych usług świadczonych przez Wykonawcę, zagwarantuje on nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi przez Zamawiającego w pomieszczeniach obiektu nadawczego.

  - Posiadanie przez Wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego nadzoru i monitoringu nadajników. Minimalne warunki, jakie system ten winien spełniać są następujące:

    - Interfejs użytkownika dostępny on-line przez strony WWW lub inny dostęp telekomunikacyjny lub poprzez przesyłanie informacji pocztą elektroniczną.

    - Rejestracja co najmniej takich parametrów jak:

      - obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, na wejściu i wyjściu nadajnika;

      - poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;

      - obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika przy rejestrowaniu przez system nadzoru sygnału RDS;

      - informacja o rezerwowaniu pracy nadajnika podstawowego przez nadajnik rezerwowy;

      - data i czas występowania zdarzeń.

  - Wykonawca zaplanuje nie więcej, niż dwie przerwy konserwacyjne i remontowe rocznie na jednym obiekcie nadawczym w trakcie trwania umowy. Plan przerw konserwacyjnych zostanie dostarczony Zamawiającemu do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zapewni usługę emisji zastępczej, w trakcie przerwy konserwacyjnej i remontowej, dla obiektu RTCN Warszawa PKiN. Warunki określone zostały w Załączniku nr 5 do Umowy – Regulamin współpracy technicznej, w § 4 pkt 4.

3. Dosył sygnałów audio

  - Usługa stałego dosyłu sygnałów audio Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wraz z sygnałami RDS do nadajników

  - Uruchomienie usługi dosyłu sygnałów audio w celu sprawdzenia i przetestowania odbędzie się na 4 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi i zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru łącz dosyłowych.

  - Usługa dosyłu sygnałów audio świadczona będzie z siedziby Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., 00-459, ul. Myśliwiecka 3/5/7 do:

3.3.1. Radiowo Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego Ostrołęka (adres: 07-400 Ostrołęka, ul. Kopernika 9, współrzędne geograficzne: 53°4'52,97"N, 21°34'19,66"E);

3.3.2.Telewizyjnej Stacji Retransmisyjnej Ostrów Mazowiecka/Podborze (adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka/Podborze, współrzędne geograficzne: 52°49'27,56"N, 21°55'43,18"E);

3.3.3. Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego Płock/Rachocin (adres: 09-200 Sierpc, wieś Rachocin, współrzędne geograficzne: 52°53'27,14"N, 19°38'59,18"E);

3.3.4. Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego Płock/Radziwie (adres: ul. Tartaczna 2, Płock, współrzędne geograficzne: 52°31'40,22"N, 19°39'33,30"E).

3.3.5. Radiowego Ośrodka Nadawczego Radom (adres: 26-600 Radom, ul. Przytycka 2, współrzędne geograficzne: 51°24'29,84"N, 21°6'50,32"E);

3.3.6. Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego Siedlce/Łosice (adres: 08-200 Łosice, wieś Chotycze, współrzędne geograficzne: 52°11'9,87"N, 22°46'59,66"E);

3.3.7. Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego Warszawa/PKiN (adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, współrzędne geograficzne: 52°13'54,19"N, 21°0'21,77"E);

3.3.8. Każde z w/w łącz dosyłowych musi być łączem niezależnym, mogącym dostarczać do nadajników różne sygnały audio w następujący sposób:

3.3.7.1 sygnał audio 1 do RTON Ostrołęka i TSR Ostrów Mazowiecka/Podborze.

3.3.7.2. sygnał audio 2 do RTCN Płock/Rachocin i TON Płock Radziwie

3.3.7.3. sygnał audio 3 do RON Radom

3.3.7.4. sygnał audio 4 do RTCN Siedlce/Łosice

3.3.7.5. sygnał audio 5 do RTCN Warszawa/PKiN

  - Wszelkie zgody i pozwolenia na zainstalowanie, podłączenie do infrastruktury i zasilania ww obiektów Wykonawca załatwia we własnym zakresie.

  - Sygnały audio dostarczone będą przez Zamawiającego w formacie cyfrowym AES/EBU.

  - Sygnały audio dostarczone przez Wykonawcę w obiektach nadawczych muszą być w formacie cyfrowym AES/EBU.

  - Punktem styku są miejsca gdzie sygnały przekazywane są od Zamawiającego do Wykonawcy i od Wykonawcy do Zamawiającego.

  - Parametry techniczne dotyczące łącz dosyłowych:

    - sygnał cyfrowy audio w standardzie AES/EBU – (110 Ω, AES 3-1992, rozdzielczość 16 bitów, próbkowanie 48 kHz),

    - sygnał RDS przesyłany przez port RS 232 w następującej konfiguracji: 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s,

    - opóźnienie sygnału audio wnoszone przez tor dosyłowy i urządzenia, mierzone pomiędzy punktami styku nie może przekroczyć 100 ms i musi być równe dla kanału lewego i prawego,

    - Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do nadajnika: 30Hz – 15Hz z tolerancją + 0,5;-1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości 1kHz,

    - Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB,

    - Łącze o przepływności minimum 2 Mbit/s.

  - Wszystkie urządzenia i okablowanie użyte do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca na swój koszt.

  - Wykonawca sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością.

  - Wykonawca zapewni usługę zastępczego dosyłu sygnału audio, w trakcie przerwy konserwacyjnej i remontowej, dla obiektu RTCN Warszawa PKiN. Warunki określone zostały w Regulaminie współpracy technicznej, w § 4 pkt 4.

- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii

  - W razie wystąpienia awarii usług stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca będzie dążyć do ich niezwłocznego usunięcia, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

  - W chwili wystąpienia awarii po stronie Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę przez zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone pisemnym dokumentem przesłanym e-mailem do Wykonawcy.

  - Jeżeli nieznane jest miejsce wystąpienia awarii, obie Strony zobowiązują się poczynić wspólnie starania w celu ustalenia tego miejsca.

  - Zawiadomienia o awarii, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2, a także jakiekolwiek inne oświadczenia i ustalenia dotyczące awarii, będą dokonywane jedynie pomiędzy wskazanymi komórkami organizacyjnymi Stron.

Komórka organizacyjna ZAMAWIAJĄCEGO:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w likwidacji

ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa

Dział Emisji

e-mail: technika@rdc.pl

telefon: 22-645-56-22, 22-645-56-13 (w godz.: 07.00-20.00)

  - Wykonawca, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o awarii, przystąpi do usunięcia awarii. Ponadto poinformuje o przewidywanym czasie usunięcia awarii.

  - Zamawiający, w miarę istnienia takiej możliwości, będzie współpracował z Wykonawcą przy usuwaniu awarii w zakresie informowania go o wszelkich sygnałach i komunikatach zaobserwowanych na urządzeniach służących do realizacji usługi zgodnie z Umową oraz zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego.

  - Wykonawca potwierdzi niezwłocznie telefonicznie i ewentualnie pisemnie o usunięciu awarii.

  - W przypadku stwierdzenia, iż awaria nie dotyczy przedmiotu umowy, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia awarii i niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego telefonicznie.

  - Za czas powstania awarii uznaje się chwilę otrzymania przez Wykonawcę telefonicznego zawiadomienia o awarii.

  - Za czas usunięcia awarii uznaje się chwilę przywrócenia przedmiotu umowy do stanu zdolności do świadczenia usług pod warunkiem skutecznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

  - Wykonawca sprawuje pełną obsługę i dokonuje konserwacji urządzeń będących jego własnością.

  - Wykonawca zapewni usługę zastępczego dosyłu sygnału audio, w trakcie przerwy konserwacyjnej i remontowej, dla obiektu RTCN Warszawa PKiN. Warunki określone zostały w – Regulaminie współpracy technicznej, w § 4 pkt 4.