Pakiet 3A                                                                                                                                                                                                                                     załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby transpedikularne, poliaksjalne, fenestrowane, kanałowane, przeznaczone do cementowej augmentacji, umożliwiające kontrolowane podawanie cementu kostnego przez otwory fenestracyjne w części dystalnej trzpienia, tytanowe, samogwintujące i samotnące, o niskoprofilowej główce, z zakresem ruchomości główki wynoszącym co najmniej ±30° względem osi rdzenia śruby, z gwintem dwukrotnym w części gąbczastej oraz czterokrotnym w części korowej, z rdzeniem o stożkowym początku i płynnym przejściu średnicy w części dystalnej. Główka śruby przystosowana do prętów Ø 5,5 mm, z systemem mocowania pręta od góry (top-loading) opartym na jednym elemencie blokującym – standardowej śrubie blokującej z gwintem typu Buttress, umożliwiającym trwałe zablokowanie konstrukcji oraz rewizyjne usunięcie implantu. Maksymalna wysokość tulipana wraz z kompletnym elementem blokującym nie przekracza 14 mm, a maksymalna wysokość implantu ponad prętem Ø 5,5 mm po zamknięciu systemu nie przekracza 5 mm, przy momencie dokręcania elementu blokującego wynoszącym 12,5 Nm. Zakres rozmiarowy śrub: w średnicach Ø 4,5–Ø 8,0 mm oraz długościach 25–100 mm w zależności od średnicy, ze skokiem co 5 mm Komplet: śruba wraz z blokerem. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pręt wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy Ø5,5 mm i gładkiej powierzchni, z okrągłym przekrojem poprzecznym. Jeden koniec pręta zakończony wielokątnym zakończeniem typu hex do derotacji. Pręty długie (400–600 mm) mogą posiadać naniesioną linię prowadzącą do kontroli orientacji i rotacji. Zakres długości: 30–600 mm, skoki standardowe co 5 mm i 10 mm, dostępne również długości pośrednie. Pręty kompatybilne ze wszystkimi śrubami i hakami systemu. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręty małoinwazyjne wykonane są ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy Ø5,5 mm. Dostępne w długościach: od 30 mm do 80 mm ze skokiem co 5 mm, od 90 mm do 200 mm ze skokiem co 10 mm, oraz 240 mm, 300 mm i 500 mm. Pręty o długościach od 30 mm do 130 mm są wstępnie dogięte, pręty o długościach od 140 mm do 500 mm - proste. Wszystkie pręty posiadają linię prowadząca do kontroli orientacji podczas gięcia pręta. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalna nakrętka blokująca wykonana jest ze stopu tytanu Ti6Al4V i przeznaczona do trwałego zablokowania pręta w tulipanie śruby/haka/ łącznika biodrowo - krzyżowego. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły do podania cementu z zakresu średnicy 11-13 G o różnych końcówkach – ścięte i diamentowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Komplet poliestrowa taśma i konektor do prętów, umożliwiający kontrolowane napinanie taśmy oraz połączenie z prętami o średnicach 3,5–6,0 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do cementoplastyki PMMA (cement + mieszalnik) - Jednorazowy, sterylny, typu all-in-one zestaw do przygotowania i podawania cementu kostnego PMMA o średniej lepkości (MV). Cement kostny wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA) o średniej lepkości, zapewniający jednorodne wypełnienie ubytków kostnych i ograniczenie ryzyka wycieku. Zawartość środka kontrastowego (ZrO₂) na poziomie ok. 45%, zapewniająca wysoką radiowizyjność i kontrolę podawania pod RTG. Maksymalna temperatura polimeryzacji nieprzekraczająca 45°C. Czas roboczy umożliwiający podawanie cementu do ok. 19 minut w temperaturze 20°C. Jedna dawka cementu składa się z proszku (ok. 25,8 g) oraz cieczy (ok. 9,2 g). System mieszania i podawania cementu jednorazowy, umożliwiający mieszanie, transfer oraz kontrolowane podawanie cementu do kości. Transparentne elementy umożliwiające wizualną kontrolę procesu. Połączenia typu luer-lock zapewniające szczelność systemu. Przewód umożliwiający bezpieczne podanie cementu. Zestaw umożliwia podanie do 15 ml cementu w jednym użyciu przy stabilnym ciśnieniu iniekcji. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby transpedikularne poliaksjalne, tytanowe, samogwintujące i samotnące, o niskoprofilowej główce, z zakresem ruchomości główki wynoszącym co najmniej ±30° względem osi rdzenia śruby, z gwintem dwukrotnym w części gąbczastej oraz czterokrotnym w części korowej, z rdzeniem o stożkowym początku i płynnym przejściu średnicy w części dystalnej. Główka śruby przystosowana do prętów Ø 5,5 mm, z systemem mocowania pręta od góry (top-loading) opartym na jednym elemencie blokującym – standardowej śrubie blokującej z gwintem typu Buttress, umożliwiającym trwałe zablokowanie konstrukcji oraz rewizyjne usunięcie implantu. Maksymalna wysokość tulipana wraz z kompletnym elementem blokującym nie przekracza 14 mm, a maksymalna wysokość implantu ponad prętem Ø 5,5 mm po zamknięciu systemu nie przekracza 5 mm, przy momencie dokręcania elementu blokującego wynoszącym 12,5 Nm. System obejmuje śruby standardowe oraz śruby redukcyjne z wydłużonymi ramionami kielicha umożliwiającymi redukcję pręta o długości redukcji 15 mm. Zakres rozmiarowy śrub: średnice Ø 4,0–Ø 8,0 mm (skok co 0,5 mm); długości 20–110 mm w zależności od średnicy, ze skokiem co 5 mm, z dostępnymi długościami pośrednimi; dla średnic Ø 8,0–9,0 mm długości 30–100 mm, ze skokiem co 5 mm i co 10 mm, Śruby redukcyjne dostępne w średnicach Ø 4,0–Ø 7,0 mm (skok co 0,5 mm) oraz długościach 20–100 mm w zależności od średnicy, ze skokiem co 5 mm i dostępnymi długościami pośrednimi. Komplet: śruba wraz z blokerem. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik poprzeczny - komplet dwu lub trzy elementowego łącznika do pręta o długości - 30-100 mm. Skład kompletu: dwa lub jeden hak oraz plaska belka poprzeczna (w wersji standard lub w monobloku z hakiem). Łącznik zezwala na wykonanie kompresji lub dystrakcji podczas montażu. Łącznik kompensacyjny typu offset zamknięty lub otwarty w dwóch długościach. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby transpedikularne poliaksjalne z korpusem MISS o długości 120 mm (długie ramiona) - fenestrowane, kanałowane, przeznaczone do cementowej augmentacji umożliwiające kontrolowane podawanie cementu kostnego przez otwory fenestracyjne umieszczone w części dystalnej trzpienia, tytanowe, samogwintujące i samotnące, o niskoprofilowej główce, z zakresem ruchomości wynoszącym co najmniej ±30° względem osi rdzenia śruby, z gwintem dwukrotnym w części gąbczastej oraz czterokrotnym w części korowej, z rdzeniem o stożkowym początku i płynnym przejściu średnicy w części dystalnej. Główka śruby przystosowana do prętów Ø 5,5 mm, z systemem mocowania pręta od góry (top-loading) opartym na jednym elemencie blokującym – standardowej śrubie blokującej z gwintem typu Buttress, umożliwiającym trwałe zablokowanie konstrukcji oraz rewizyjne usunięcie implantu. Maksymalna wysokość tulipana wraz z kompletnym elementem blokującym nie przekracza 14 mm, a maksymalna wysokość implantu ponad prętem Ø 5,5 mm po zamknięciu systemu nie przekracza 5 mm, przy momencie dokręcania elementu blokującego wynoszącym 12,5 Nm. Korpus MISS wzmonionym połaczeniem, dzięki czemu nie ma potrzeba załakdania dodatkowych elementów - pierścieni podczas podawania cementu lub umieszczania pręta w kielichach śruby. Zakres rozmiarowy śrub: w średnicach Ø 4,5–Ø 8,0 mm oraz długościach 25–70 mm w zależności od średnicy, ze skokiem co 5 mm. Komplet: śruba wraz z blokerem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy adapter do cementu typu LUER-LOCK | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozszerzalny koszyk międzytrzonowy PLIF/TLIF Opis techniczny: - minimalne okno wejścia implantu, pozwalające na zachowanie większego bezpieczeństwa dostępu; - Kontrolowany i płynny zakres rozszerzania implantu o maksymalnie 3.4 mm; - automatyczne blokowanie optymalnej wysokości; - możliwość wypełnienia implantu przeszczepem kostnym w jego ostatecznym ustawieniu i wysokości; - 3 warianty kształtu: płaski, lordotyczny i hyperlordotyczny; - rozmiary: 6.5, 8.5, 10.5, 12.5 mm, - szerokość 10 mm, - długość: 24 mm oraz 28 mm, - max. lordoza : - implanty płaskie 0- 5 stopni, implanty lordotyczne 7 - 12 stopni, implanty hyperlordotyczne 15 -23 stopni | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klatka do spondylodezy typu TLIF – kształt implantu: prosty bądź banan, wykonany z materiału tytan komórkowy (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych i najwyższej z dostępnych na rynku biozgodności. Brak potrzeby wypełniania implantu substytutem kostnym; Porowatość tytanu komórkowego 550μm; Klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, we wszystkich kierunkach oraz wokół implantu; Struktura zbliżona do struktury kości; Możliwość wykonania badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Moduł sprężystości zbliżony do kości. Duża powierzchnia implantu z trzonem stanowiąca silne wsparcie i bazę do przerostu implantu. Banan: wysokość 7-14 mm, głębokość 32mm szerokość 14,1 mm, kąt lordotyczny 4˚, implant prosty stosowany w technice rotacji implantem TLIF w procesie implantacji: wysokość 10-14, szerokość 10 mm, długość 30 mm. Implanty stosowane w połączeniu ze stabilizacja tylną kręgosłupa. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny, jednorazowy system implantów i narzędzi do leczenia kompresyjnych złamań kręgosłupa metodą przezskórnej augmentacji trzonów kręgowych z wykorzystaniem techniki balonowej z dodatkowym zakotwiczeniem pedikularnym (technologia typu dowelplasty). System przeznaczony do leczenia złamań osteoporotycznych, pourazowych oraz nowotworowych, umożliwiający kontrolowaną repozycję złamania, odtworzenie wysokości trzonu kręgowego oraz jego stabilizację poprzez podanie cementu kostnego pod kontrolą RTG. System łączący technikę balonową z implantem kotwiczącym w obrębie nasady łuku kręgu, zapewniający zwiększoną stabilność konstrukcji oraz ukierunkowaną dystrybucję cementu w obszarze największego ubytku kostnego, co przekłada się na poprawę biomechaniki trzonu oraz zmniejszenie ryzyka jego ponownej kompresji . W skład systemu wchodzi: - sterylny zestaw implantów oraz narzędzi umożliwiających wykonanie pełnej procedury, w tym element kotwiczący (dowel) o średnicy około 6 mm, współpracujący z wkrętem o długościach co najmniej 40 mm, 45 mm oraz 50 mm, umożliwiający stabilne zakotwiczenie w nasadzie oraz trzonie kręgu; - zestaw do kyfoplastyki z balonem o rozmiarach do wyboru: 10 mm, 15 mm oraz 20 mm, o maksymalnej objętości odpowiednio około 3 cc, 4 cc oraz 5 cc, umożliwiający dopasowanie do poziomu operowanego oraz stopnia kompresji trzonu, z możliwością pracy w technice jedno- lub obustronnej. - cement o średniej gęstości – 15 ml podania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dewelpastyka dwustornna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kyfoplastyka dwubalonowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kyfoplastyka jednobalonowa | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cement MV 15 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dodatkowa igła dostępowa 11 -13 G | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.
Zestawy dotyczące zamówienia wysyłane każdorazowo na zabieg.

Razem wartość netto .... zł..........

Wartość VAT ........... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                      podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu