Pakiet 5A                                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka +5MM 28-32-36 System wkładek polietylenowych umożliwiających artykulację z głową trzpienia w przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Odpowiedniego rozmiaru wysoko-usieciowana wkładka polietylenowa umiejscawiana w loży zaimplantowanej panewki. Możliwość zastosowania głów ceramicznych oraz metalowych. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czasza panewki typu „press-fit”, metalowa z zewnętrznym pokryciem porowatą powierzchnią typu „plasma-spray” do pierwotnej alloplastyki stawu biodrowego, dostępna w rozmiarach od 42 do 68 mm ze skokiem co 2mm, opcjonalnie do rozmiaru 80 mm. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami panewkowymi o średnicy 6,5 mm. Otwory na opcjonalne śruby fabrycznie zaślepione. W zestawie zaślepka na otwór montażowy. Pokryta tytanową strukturą porowatą typu plasma-spray. Opcjonalnie panewka pokryta dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu o grubości 5 mikronów nakładaną elektrochemicznie. Rant panewki kodowany kolorami odpowiadającymi rozmiarowi. Dostępne w wersji 3-4 otworowej oraz ze skrzydełkami derotacyjnymi. Możliwość założenia wkładki na głowę o średnicy 36 mm, począwszy od rozmiaru panewki 50 mm. Dostępne 3 rodzaje artykulacji: metal/ceramika-polietylen wysoce usieciowany, metal/ceramika - polietylen z antyutleniaczem, ceramika-ceramika | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka std/10 st/HW 40mm Wkładki rosnące polietylenowe z antyutleniaczem lub bez w zakresie od 28mm do 40 mm włącznie - std/10 st/HW 40mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka +5MM 28-32-36 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka std/10 st/HW 40mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka std/10 st/HW 28-32-36 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka 28-32-36 mm Wkładki ceramiczne typu Biolox Delta o średnicy od 28 do 40mm włącznie. Opcjonalnie dostępna specjalna wkładka zatrzaskowa z polietylenu z antyutleniaczem na głowy 32 i 36mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka +5MM 28-32-36 System wkładek do panewki systemu wykonanych z polietylenu z witaminą E, które umożliwiają artykulację panewki biodrowej z głową trzpienia udowego podczas zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Właściwy rodzaj i rozmiar wkładki polietylenowej z witaminą E należy wybrać w oparciu o zaimplantowany w loży rozmiar czaszy panewkowej. Możliwość zastosowania głów ceramicznych lub metalowych E1 +5MM 28-32-36 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka std/10 st/HW 28-32-36 System wkładek do panewki systemu wykonanych z polietylenu z witaminą E, które umożliwiają artykulację panewki biodrowej z głową trzpienia udowego podczas zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Właściwy rodzaj i rozmiar wkładki polietylenowej z witaminą E należy wybrać w oparciu o zaimplantowany w loży rozmiar czaszy panewkowej. Możliwość zastosowania głów ceramicznych lub metalowych std/10 st/HW 28-32-36 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka std/10 st/HW 40mm System wkładek do panewki systemu wykonanych z polietylenu z witaminą E, które umożliwiają artykulację panewki biodrowej z głową trzpienia udowego podczas zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Właściwy rodzaj i rozmiar wkładki polietylenowej z witaminą E należy wybrać w oparciu o zaimplantowany w loży rozmiar czaszy panewkowej. Możliwość zastosowania głów ceramicznych lub metalowych std/10 st/HW 40mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.

Razem wartość netto ........... zł..........

Wartość VAT ............... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                          podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu