Pakiet 9A                                                                                                                                                                                                                                     załącznik nr 1

| L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, Nr Katalogowy | Nazwa własna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt kaniulowany (podskokowy) do leczenia stopy z nadmierną pronacją poprzez stabilizację stawu podskokowego w kształcie stożka spłaszczonego w jednej płaszczyźnie, o przekroju poprzecznym owalnym. Zarys gwintu po linii śrubowej na całej długości wkręta z płynnym przejściem po zmiennych kształtach implantu. Kształt zarysu gwintu po linii śrubowej atraumatyczny. Otwór pod drut prowadzący o średnicy 2,0 mm. Jeden przelotowy otwór poprzeczny. Gniazdo na grot śrubokręta S4. Średnice wkrętów kodowane kolorami. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym 4 otwory gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy od ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt blokujący śr. 5,5 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt blokujący śr. 5,0 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt blokujący śr. 4,5 z gniazdem typu torx, L- 25mm-80mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt blokujący śr. 4,0 z gniazdem typu torx, L- 25mm-80mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba kompresyjna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba zaślepiająca L= 0-15mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 42mm. Płyta posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płytka posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarze 4 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 5 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. Płytka bez haków. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 5 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Płytka bez haków. Płytka występująca w rozmiarze 4 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 4 pary otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy. Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. Instrumentarium wyposażone w obcinak linki zapewniający cięcie wewnątrz korpusu zacisku, co eliminuje kontakt postrzępionej końcówki linki z tkankami okołoszczepowymi i ich podrażnienie. Instrumentarium wyposażone w naciągacz umożliwiający obsługę jedną ręką, typu pistoletowego, z mechanizmem zapadkowym, z pomocniczym dynamometrycznym ustawieniem siły naciągu linki. Instrumentarium wyposażone w przewlekacze oraz w klucz dynamometryczny do blokowania zacisku śrubowego linki. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkręt korowy blokowany o średnicy Ø 5 mm w rozmiarach 16 – 95 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt korowy o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20-95mm, gniazdo TORX, stop tytanu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wkręt blokowany zaślepiający. Umożliwiający zaślepienie otworu gwintowanego w otworze płytki kostnej. Długość 4,1mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu tytanu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wkręt blokowany do cerklarzu. Posiadający trzy ramiona umożliwiające przełożenie drutu lub kabla do cerklarzu o średnicy 2mm. Wysokość 9mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Dedykowany wkrętak trójramienny. Wykonany ze stopu tytanu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkręt blokowany VA zmiennoosiowy o średnicy 5,0mm. Umożliwiający zablokowanie w otworze blokowanym płytki w zakresie kąta +/−15 stopni względem osi otworu blokowanego. Długość 16÷110mm. Łeb wkręta kulisty, gwintowany z 6 rowkami na obwodzie. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu kobaltu. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkręt blokowany VA zmiennoosiowy o średnicy 4,0mm. Umożliwiający zablokowanie w otworze blokowanym płytki w zakresie kąta +/−15 stopni względem osi otworu blokowanego. Długość 16÷95mm. Łeb wkręta kulisty, gwintowany z 6 rowkami na obwodzie. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu kobaltu. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wkręt blokowany okołoprotezowy o średnicy 5,0mm. Posiadający płaskie zakończenie. Długość 10÷20mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu tytanu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dzierżawa instrumentarium i rozwiertaków kostnych | m-ce | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego oraz zapewni szkolenie personelu.

Razem wartość netto .... zł..........

Wartość VAT ........... zł............

Razem wartość brutto ........ zł....                                                                                                                                      podpis osoby/osób upoważnionych do podpisu