OPIS / SPECYFIKACJA

(Opisy poszczególnych elementów wyposażenia wraz z minimalnymi wymaganiami ich standardu)

Wstęp

Niniejszy opis stanowi uzupełnienie projektu aranżacji wnętrz Urzędu Miejskiego w Wojniczu tzw. „ nowa część”. Zawiera ogólną charakterystykę poszczególnych elementów wyposażenia użytych do aranżacji. Pod pojęciem elementy wyposażenia rozumieć należy zarówno meble, dodatki takie jak np. donice czy wolnostojące pufy  lub całe zespolone zabudowy pomieszczeń, np. pomieszczenia socjalnego.

Każdy element został opatrzony:

- symbolem równoważnym ze znajdującym się w projekcie na rzutach aranżacji (rys. 01_a i 01_b),

- wymiarem odpowiadającym wymiarom tegoż elementu w projekcie aranżacji,

- przykładem rozwiązania w postaci wizualizacji lub rysunku,

- kolorystyką w krótkim opisie,

- wymaganiami minimalnymi zawierającymi słowny opis całego elementu wraz z jego podzespołami

- wykazem wymaganych dokumentów poświadczających właściwą jakość produktu lub spełnienie określonej podanej w opisie normy bądź klasy w odniesieniu do przepisów.

Ważne! Wymagane dokumenty wyszczególnione pod elementami wyposażenia mogą zostać zastąpione przez równoważne dokumenty poświadczające zgodność z porównywalnymi normami jakości w zależności od kraju wystawienia.

Ważne! Wszystkie stoły i biurka pracownicze oraz meble biurowe takie jak szafy aktowe (poza szafami metalowymi RODO i RFID oraz szafą na mapy) mają być wykonane przez jednego producenta, posiadać analogiczną technologię wykończenia i kompatybilne wymiary i rozwiązania pozwalające na zestawianie ich ze sobą oraz spójność kolorystyczną. Meble gabinetowe dla poszczególnych gabinetów powinny stanowić komplety produkcji tego samego producenta w spójnej kolorystyce płyt i okuć.

Zabudowy meblowe nietypowe, lady nietypowe i szafy nietypowe, czyli wykonywane na zamówienie powinny posiadać wymagane dokumenty dotyczące ich składowych materiałów i podzespołów, czyli płyt meblowych lub karty katalogowe wyposażenia AGD, które zostanie wmontowane w w/w zabudowy. W sytuacji, kiedy zabudowa znajduje się w pomieszczeniu komunikacyjnym powinna posiadać dokumenty na trudno palność płyt i obicia.

W części rysunkowej, na marginesie rysunków mebli, zamieszczono fragmentaryczne opisy wyposażenia, w razie rozbieżności nadrzędna jest specyfikacja w niniejszym dokumencie tekstowym.

BIURKA PRACOWNICZE

Symbole i wymiary:

- biurko 1600 x 800 x740 h mm

1a    biurko 1400 x 800 x 740 h mm

1c    biurko 2000 x 800 x 740 h mm

Kolorystyka: kolor blatu: jasny szary; kolor nóg: antracyt półmat RAL 7043

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Biurka z nogą o profilu kwadratowym. Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka należy przewidzieć akcesoria do poprowadzenia okablowania w postaci 2 przelotów kablowych o średnicy Ø 88 mm. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa.  Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Nogi biurka/stołu mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w szyny kablowe. Kosz na kable ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo kolor: aluminium, konstrukcja: ażurowa Wymiary szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 580 x 162 x 123 mm.

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w osłony do biurek. Konstrukcja osłony ma być wykonana ze płyty melaminowanej 18mm. Blenda ma być przymocowana do blatu biurek za pomocą kątowników.

Wymiary blend jako akcesoriów:

- 1400 x 18 x 400 h mm

- 1200 x 18 x 400 h mm

- 1800 x 18 x 400 h mm

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w szuflady, stanowiące akcesorium uzupełniające do tego mebla.

Wymiary szuflady jako akcesorium:

SZUF (szuflada)	472 x 257 x72 h mm / Wymiary wewnętrznej części szuflady wysuwnej: 380 x 250 mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wybrane biurka powinny być wyposażone w szufladę metalową. Szuflada montowana pod blatem biurka/stołu w miejscu wygodnym dla użytkownika. Szuflada ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo. Czoło szuflady – blacha grubości 1.5 mm, część wysuwna wewnętrzna – blacha grubości 0,8 mm, część stała zewnętrzna - blacha grubości 1,5 mm, szuflada ma wysuwać się na prowadnicy kulkowej 250 mm, zapewniając częściowy wysuw. W środku szuflady ma być umieszczona wkładka filcu o grubości 9,5 mm, z formowaniem na akcesoria, długopisy itp. Sugerowany kolor szuflady: antracyt lub aluminium, do ustalenia z Inwestorem na podstawie próbnika kolorów.

Kolorystyka: szary / aluminium, filc szary

Wymagane dokumenty:

- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

BIURKA PRACOWNICZE c.d.

Symbole i wymiary:

1b      biurko 1300 x 800 x 740 h mm

Kolorystyka: kolor blatu: jasny szary; kolor nóg: antracyt półmat RAL 7043

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Biurka z nogą o profilu kwadratowym. Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka należy przewidzieć akcesoria do poprowadzenia okablowania w postaci 2 przelotów kablowych o średnicy Ø 88 mm. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Nogi biurka/stołu mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w szyny kablowe. Kosz na kable ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo kolor: aluminium, konstrukcja: ażurowa Wymiary szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 580 x 162 x 123 mm.

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w osłony do biurek. Konstrukcja osłony ma być wykonana ze płyty melaminowanej 18mm. Blenda ma być przymocowana do blatu biurek za pomocą kątowników.

Wymiary blendy jako akcesorium:

- 1100 x 18 x 400 h mm

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w szuflady, stanowiące akcesorium uzupełniające do tego mebla.

Wymiary i Symbole:

SZUF (szuflada) 472 x 257 x72 h mm  wew.cz.sz.: 380 x 250 mm

Kolorystyka: szary / aluminium, filc szary

Przykładowe rozwiązanie:

Wybrane biurka powinny być wyposażone w szufladę metalową. Szuflada montowana pod blatem biurka/stołu w miejscu wygodnym dla użytkownika. Szuflada ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo. Czoło szuflady – blacha grubości 1.5 mm, część wysuwna wewnętrzna – blacha grubości 0,8 mm, część stała zewnętrzna - blacha grubości 1,5 mm, szuflada ma wysuwać się na prowadnicy kulkowej 250 mm, zapewniając częściowy wysuw. W środku szuflady ma być umieszczona wkładka filcu o grubości 9,5 mm, z formowaniem na akcesoria, długopisy itp. Sugerowany kolor szuflady: antracyt lub aluminium, do ustalenia z Inwestorem na podstawie próbnika kolorów.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

BIURKO PANI SEKRETARZ NA NODZE T

Symbole i wymiary:

1k  biurko przedłużone 2200 x 800 x 740 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka: blat orzech nizinny, nogi antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka należy przewidzieć akcesoria do poprowadzenia okablowania w postaci 2 przelotów kablowych o średnicy Ø 88 mm. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Stelaż biurka ma składać się z dwóch kolumn oraz ramy podblatowej łączonej z kolumną. Kolumna ma być wykonana z profili bezszwowych, ciętych laserowo o wymiarach 60 x 60 x 1,5 mm. Noga (kolumna) biurka ma być postawiona na płaskiej stopie (nie dopuszcza się rozwiązań wypukłych). Noga (kolumna) biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Poziomowanie biurka ma odbywać się za pomocą regulatorów poziomu (zakres 10 mm).

Biurko ma być wyposażone w szynę kablową. Kosz na kable ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo kolor: aluminium, konstrukcja: ażurowa Wymiary szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 580 x 162 x 123 mm.

Biurko ma być wyposażone w osłonę do biurka. Konstrukcja osłony ma być wykonana ze płyty melaminowanej 18mm. Blenda ma być przymocowana do blatu biurek za pomocą kątowników.

Wymiary blendy jako akcesorium:
e) 2000 x 18 x 400 h mm

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

STOŁY KONFERENCYJNE

Symbole i wymiary:

1h	Stolik biurowy 800 x 800 x 740 h mm bez przelotów kablowych

1i 	Stolik biurowy 2200 x 600 x 740 h mm bez przelotów kablowych

1usc   Stolik biurowy 1200 x 600 x 740 h mm bez przelotów kablowych

4d	Stół konferencyjny w biurze 1400 x 1000 x 740 h mm bez przelotów kablowych

4e 	Stolik biurowy 1300 x 700 x 740 h mm bez przelotów kablowych

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka: kolor blatu: jasny szary; kolor nóg: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Biurka z nogą o profilu kwadratowym. Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu). Nogi biurka/stołu mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Wymagane dokumenty:

- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 15372:2016, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

SZAFKA MANAGERSKA

Symbole i wymiary:

3g-SZ/S   wymiary 1200 x 432 x 599 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

kolor frontów: jasny szary; kolor kółek: czarny, kolor okuć czarny: korpus, blat i półki: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Blat szafki ma być wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm. Półka wewnątrz - płyta melaminowana 18 mm. Półka ma posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem. Szuflada - płyta melaminowana na prowadnicach rolkowych z wysuwem 80%, z zamkiem patentowym. Nośność szuflad 25 kg. Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Górna szafka ma być wyposażona w piórnik nakładany, czarny z tworzywa sztucznego.

Wymagane dokumenty:

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

BIURKA PRACOWNICZE ELEKTRYCZNE

Symbole i wymiary:

1j 	wymiar 1800 x 800 x 700-1200 h mm

1rp	wymiar 1600 x 800 x 700-1200 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka: kolor blatu: jasny szary; kolor nóg: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka należy przewidzieć akcesoria do poprowadzenia okablowania w postaci 2 przelotów kablowych o średnicy Ø 88 mm. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Pod blatem biurka ma być zamontowany panel sterujący zapewniający płynną regulację wysokości. Panel sterujący ma posiadać czujność systemu antykolizyjnego ustawioną na poziomie Medium. Biurko z elektryczną regulacją wysokości blatu. Zakres regulacji: 700 – 1200 mm. Stelaż biurka ma składać się z dwóch kolumn oraz ramy podblatowej łączonej z kolumną. Kolumna ma być wykonana z dwóch stalowych profili bezszwowych, ciętych laserowo o wymiarach 55 x 55 x 1,5 mm oraz 60 x 60 x 1,5 mm. Kolumna ma być wyposażona w przekładnię i napęd (kolumna posiada własny silnik).

Specyfikacja techniczna silnika stelaża:
- Podnoszenie – 40 mm/s Super Soft - Start – Stop
- Napęd - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- Poziom hałasu - < 48dB
- Zabezpieczenie - system antykolizyjny, biurko ma być wyposażone w system antykolizyjny działający w ramach tzw. „dynamicznego obciążenia”
- Zasilanie – 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand – by nie większe niż 0,3W.

Noga (kolumna) biurka ma być postawiona na płaskiej stopie (nie dopuszcza się rozwiązań wypukłych). Noga (kolumna) biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Poziomowanie biurka ma odbywać się za pomocą regulatorów poziomu (zakres 10 mm).

Biurka (wybrane modele) mają być wyposażone w szyny kablowe. Kosz na kable ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo kolor: aluminium, konstrukcja: ażurowa Wymiary szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 580 x 162 x 123 mm.

Wymagane dokumenty:

- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

BIURKO PRACOWNICZE Z SZAFKĄ MENAGERSKĄ

Symbol i wymairy:

1d-p  wymiary 1800 x 800 x 740 h mm
	           szafka z prawej strony

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

kolor frontów: jasny szary; kolor kółek: czarny, kolor okuć czarny: korpus, blat i półki: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka należy przewidzieć akcesoria do poprowadzenia okablowania w postaci 2 przelotów kablowych o średnicy Ø 88 mm. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm (tolerancja+/- 5 mm). Stelaż ma być profilem zamkniętym. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 5 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Szafka managerska powinna być wykonana w następujący sposób: blat szafki ma być wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm. Półka wewnątrz - płyta melaminowana 18 mm. Półka ma posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem. Szuflada - płyta melaminowana 18 mm, z zamkiem patentowym. Wieniec dolny szafki - płyta melaminowana 18 mm. Front przesuwny w połowie długości szafki ma być wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Wymagane dokumenty:

- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – 
w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Biurko ma być wyposażone w szynę kablową. Kosz na kable ma być wykonany z metalu malowanego proszkowo kolor: aluminium, konstrukcja: ażurowa Wymiary szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 580 x 162 x 123 h mm.

Biurko ma być wyposażone w osłonę do biurka. Konstrukcja osłony ma być wykonana ze płyty melaminowanej 18mm. Blenda ma być przymocowana do blatu biurek za pomocą kątowników.

Wymiary blendy jako akcesorium: 1600 x 18 x 400 h mm

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

KONTENER PODBIURKOWY- mobilny na kółkach

Symbole i wymiary:

3f  wymiar 400 x 600 x 586 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

kolor frontów: jasny szary; kolor kółek: czarny, kolor okuć czarny: korpus, blat: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Szuflady:

- górna szuflada ma być wykonana z płyty, wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy wysuwany poniżej wieńca górnego kontenera,

- wkłady szuflad mają być wykonane z tworzywa, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone 
w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie,

- kontener ma być wyposażony w kółka,

- kontener ma otwierać się za pomocą uchwytów w kształcie prostokąta

- kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec.

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty.

Wymagane dokumenty:

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05 wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

KONTENER BIURKOWY- STACJONARNY

Symbol i wymiary:

3g/SZ/I  wymiary 402 x 800 x 740 h mm (koniecznie do wysokości biurka)

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

blat i kolor frontów: jasny szary; kolor kółek: czarny, kolor okuć czarny: korpus: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm (wieniec górny). Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża 
z płytą.

Szuflady:

- górna szuflada ma być wykonana z tworzywa, wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy wysuwany poniżej wieńca górnego kontenera,

- wkłady szuflad mają być wykonane z tworzywa, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone 
w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie,

- kontener ma otwierać się za pomocą uchwytów w kształcie prostokąta

- kontener ma być posadowiony na stopkach.

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty.

Wymagane dokumenty:

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05 wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

KONTENER typu CARGO

Symbole i wymiary:

3g-P prawy o wymiarach 430 x 800 x 740 h mm

3g-L lewy o wymiarach 430 x 800 x 740 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

blat i kolor frontów: jasny szary; kolor kółek: czarny, kolor okuć czarny: korpus: antracyt półmat RAL 7043

Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 i 28 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Wieniec górny ma być wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, pozostałe elementy korpusu wykonane z płyty o grubości 18 mm. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Kontener wewnątrz ma być wyposażony w nakładany piórnik 
z tworzywa sztucznego na akcesoria biurowe. Kontener ma być zamykany na klucz. Zamek jednopunktowy, patentowy. Uchwyt do wysuwania zawartości kontenera ma być dwupunktowy, aluminiowy, prosty. Kontener ma mieć możliwość regulowania poziomu w zakresie 10 mm. Część aktowa ma być wysuwana na kółkach Ø 75 mm.

Wymagane dokumenty:

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

KRZESŁO DLA PETENTA

Symbole i wymiary:

2a

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Kolorystyka: kubełek RAL 7044 jasnoszary, nogi RAL 7043 antracyt półmat

Wymagania minimalne:

Kubełek krzesła ma być wykonany z tworzywa. Kubełek ma stanowić jeden odlew. Podstawa to musi być stelaż malowany proszkowo, z nogami z drutu Ø12mm, gięte CNC – stopki mają być tworzywowe. Krzesła muszą mieć możliwość sztaplowania do 5 sztuk. Zamawiający ma mieć możliwość wyboru koloru tworzywa kubełka z co najmniej 10 kolorów.

Wymagane dokumenty:

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki metali stelaża oraz fabryczny próbnik metali oraz tworzywa (min. 10 kolorów do wyboru) zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

SZAFY BIUROWE

Symbole i wymiary:

3 	wymiary 800 x 430 x 2185 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

3a 	wymiary 800 x 430 x 740 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

3a-1 	wymiary 800 x 430 x 740 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

3d – p 	(z wieszakiem wysuwanym / drzwi prawe) wymiary 600 x 430 x 2185 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

3d – l (z wieszakiem wysuwanym / drzwi lewe) wymiary 600 x 430 x 2185 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

3k 	szafa aktowa nietypowa wymiary 1114 x 800 x 2185 h mm

Podobne rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z wyjątkiem szafy ubraniowej, gdzie należy zastosować zamek baskwilowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy Ø50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe. Nie dopuszcza się rozwiązania w kształcie „łezki”, uchwyt ma być prostokątny. Szafa ubraniowa powinna posiadać wysuwany wieszak typu „puzon”.

Wymagane dokumenty:

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali (uchwyt) zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

FOTEL PRACOWNICZY (Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym)

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Symbole i wymiary:

2

Krzesło musi posiadać:

- Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej membrany o półprzeźroczystej fakturze i trójwymiarowej strukturze siateczki dostępnej w minimum 6 kolorach (seledynowy, ceglasty, 2 odcienie szarości, niebieski, czarny) do wyboru przez zamawiającego

- Oparcie posiada regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe za pomocą dwóch niezależnych od siebie plastikowych elementów mocowanych do ramy oparcia

- Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)

- Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych

- W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.

- Siedzisko wykończone od spodu maskownicą plastikową w kolorze czarnym

- Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym

- Kółka o średnicy Ø 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

- Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka Zakres regulacji wysokości: 80mm,

- Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą oparcia w minimum czterech pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia oraz z regulacją głębokości siedziska w zakresie 60 mm

- Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykonany na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej membrany w kolorze jak oparcie fotela

- Zagłówek posiada mechanizm regulacji kąta oraz wysokości w zakresie 75 mm. Możliwość samodzielnego zdemontowania zagłówka w dowolnym czasie użytkowania.

Oparcie i zagłówek krzesła tapicerowane tkaniną składającej się z podłoża oraz miękkiej warstwy łączącej wykończonej kolorową dzianiną o strukturze siateczki o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% Polyester

- Ścieralność: 70 000 cykli Martindale

- Trudnopalność wg BS EN 1021-1, BS EN 1021-2

- Piling 5 wg EN ISO 12945-2

- Gramatura 328 g/m2

Siedzisko powinno być tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż:

      - Skład: 98 % poliester pochodzący z recyclingu, 2 % poliester

      - Gramatura: 300 g/ m2

      - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

      - Pilling: 4-5

      - Odporność koloru na tarcie: Mokre 4- , Suche 4-5

      - Atest na trudnopalność: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2

      - Odporność na światło: 5-8

Wymagane dokumenty:

- Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
PN EN   1022:2019-03, PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013_07 poziom 2 (Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację PCA

- Parametry tapicerki poparte dokumentami.

- Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz.973).

- Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Należy przedstawić pisemne oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalanych

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów tapicerki zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

FOTEL GABINETOWY (Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym)

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Symbol i wymiary:

2f

Krzesło musi posiadać:

- Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej membrany o półprzeźroczystej fakturze i trójwymiarowej strukturze siateczki w kolorze białym, biało-szarym-ecru lub bardzo jasno szarym, do akceptacji przez zamawiającego

- Oparcie posiada regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe za pomocą dwóch niezależnych od siebie plastikowych elementów mocowanych do ramy oparcia

- Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)

- Siedzisko z białej (biało-kremowej) skóry posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków materii. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych

- W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.

- Siedzisko wykończone od spodu maskownicą plastikową w kolorze czarnym

- Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego w efekcie „chrom”

- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

- Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka Zakres regulacji wysokości: 80mm,

- Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą oparcia w minimum czterech pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia oraz z regulacją głębokości siedziska w zakresie 60 mm

- Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykonany na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej membrany w obiciu ze skóry w kolorze jak siedzisko fotela. Ewentualne zastosowanie membrany uzgodnić z Inwestorem i projektantem

- Zagłówek posiada mechanizm regulacji kąta oraz wysokości w zakresie 75 mm. Możliwość samodzielnego zdemontowania zagłówka w dowolnym czasie użytkowania.

Siedzisko i zagłówek krzesła tapicerowane skórą z podszyciem materiałem na podłożu z miękkiej warstwy łączącej.

parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% Polyester

- Ścieralność: 70 000 cykli Martindale

- Trudnopalność wg BS EN 1021-1, BS EN 1021-2

- Piling 5 wg EN ISO 12945-2

- Gramatura 328 g/m2

- Kolor biały

Oparcie powinno być wykończone siatką/membraną półprzezroczystą

w kolorze białym złamanym jasną szarością.

Siedzisko powinno być tapicerowane skórą w kolorze białym

Wymagane dokumenty:

- Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
PN EN   1022:2019-03, PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013_07 poziom 2 (Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację PCA

- Parametry tapicerki poparte dokumentami.

- Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz.973).

- Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Należy przedstawić pisemne oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalanych

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć fabryczny próbnik wyżej opisanych materiałów tapicerki zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

FOTEL GABINETOWY

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Symbol i wymiary:

2g

średnica ~680-800mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Fotel wyposażony jest w mechanizm ruchowy synchroniczny. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji, oparcie wychyla się w ruchu skoordynowanym z siedziskiem naśladując ruch Użytkownika w fotelu. Zakres ruchu oparcia jest głębszy i szybszy aniżeli ruch siedziska. Siła oporu jaki stawia oparcie podczas ruchu jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma również możliwość blokady wybranej pozycji (także standardowej pozycji do pracy) wychylenia oparcia i siedziska poprzez ruch dźwigni umieszczonej pod siedziskiem. Mechanizm umożliwia również regulację głębokości siedziska, a więc jego odległości od oparcia. Wyposażenie fotela w system zapobiegający gwałtownemu uderzeniu oparcia w plecy Użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia.

- Podłokietniki regulowane -góra - dół - pozwalające na dostosowanie ich wysokości, tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 7,5 cm; -przód – tył, pozwala to dostosować go do długości przedramienia Użytkownika.

- Podstawa jezdna z polerowanego aluminium, wyposażona jest w kółka o średnicy 60 mm, które są bezpieczne dla parkietów i paneli. Dobrze sprawdzą się także na dywanach.

- Oparcie powinno być regulowane ze zintegrowanym zagłówkiem, jest wykończone wysokiej jakości drewnem bukowym pochodzenia polskiego, które jest bejcowane na wybrany kolor oraz lakierowane wysokiej jakości lakierem wodnym, bezpiecznym dla środowiska i ludzi.

- Siedzisko powinno być tapicerowane, wyraźnie profilowane, aby ograniczyć ucisk na uda i zapewnić ergonomiczne położenie miednicy. Posiada regulację głębokości i wysokości. Zbudowane ze sklejki zalanej pianką poliuretanową w technologii wtrysku.

- Fotel powinien posiadać 3-letnią gwarancję.

Wymagane dokumenty:

- Fotel powinien posiadać Certyfikat Instytutu Nadzoru Technicznego (INT), potwierdzający zgodność z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1335-1:2020-09 i PN-EN 1335-2:2019-03.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy.  Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów tapicerki, metalu i sklejki zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

ŁAWKI DLA PETENTÓW

Symbol i wymiary:

2b  Ławka 3-osobowa

wymiary 1710 x 530 x 810 h mm

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

2c  Ławka 2-osobowa ze stolikiem

wymiary 1710 x 530 x 810 h mm

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

wymagania minimalne:

Ławka ma być meblem dedykowanym do poczekalni, szatni, recepcji. Łatwe do czyszczenia i trwałe siedzisko tworzywowe oraz dedykowana tkanina materiałowa mają zapewnić wysoki komfort użytkowania oraz trwałość produktu, nawet przy intensywnej eksploatacji. Siedzisko oraz oparcie krzesła ma mieć formę tworzywowego kubełka wykonanego z polipropylenu. Stelaż ławki - profil 80 × 40 mm, grubość ścianki 2 mm, zakończony zaślepkami tworzywowymi w kolorze stelaża. Nogi ławki mają być wykonane z profilu o przekroju trójkątnym 56 × 34 mm, grubość ścianki 2 mm. Całość konstrukcji ma być malowana proszkowo w kolorystyce zgodnej z kolorystyką kubełka. Nogi mają być zakończone stopkami przegubowymi, chromowanymi. Siedzisko ma być mocowane do stelaża poprzez mufy rozporowe do tworzywa i osadzone w specjalnych gniazdach siedziska. Ławka ze stolikiem ma posiadać blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Ławka ma być dostępna w co najmniej 9 wariantach kolorystycznych w tym kolory: perłowy, bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, oliwkowy, ceglasty, brązowy.

wymagane dokumenty:

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów metalu oraz tworzywa zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

WIESZAK NA UBRANIA (wolnostojący)

Symbol i wymiary:

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

8	 wymiary 653 x 576 x 1632 h mm

Wymagania minimalne:

Wieszak ma być wykonany z elementów metalowych malowanych proszkowo oraz drewnianych. Wieszak ma być wykonany z trzech profili metalowych łączących się w połowie konstrukcji z krótszym, wewnętrznym profilem, elementy mają być spawane. Nóżki wieszaka mają być zakończone metalowymi talerzykami, które podtrzymują całość konstrukcji. Na górze mają znajdować się trzy drewniane nakładki pełniące funkcje haczyków na ubrania. Elementy drewniane oraz metalowe mają być malowane monochromatycznie. Zamawiający ma mieć co najmniej 6 kolorów do wyboru.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów metalu zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

MEBLE GABINETOWE

Wymiary i symbole:

1e-L	 biurko gabinetowe lewe

1e-P	biurko gabinetowe prawe

wymiary 2278 x 2080 x 740 h mm

1f	stół konferencyjny

wymiary 2200 x 1100 x 740 h mm

Kolorystyka: Robinia i czarny mat

Wymagania minimalne:

- Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38 mm. Płyta ma być wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. Pod blatem ma znajdować się łączyna o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.

- Biurko z jednej strony ma być wsparte na nodze z płyty wiórowej o grubości 38 mm, oklejanej HPL. Po drugiej stronie biurka ma znajdować się szafka managerska, która ma być wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 
z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. Wieniec górny oraz boki szafki mają być wykonane z płyty melaminowanej o grubości 38 mm. Wnętrze oraz front przesuwny z płyty melaminowanej o grubości 18 mm.

- Szuflada na prowadnicach ma być wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Szuflada ma być zamykana na zamek patentowy. Szafka ma posiadać regulatory poziomu - regulacja w zakresie 5 mm. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. W szafce managerskiej ma być umieszczony Mediabox 
o parametrach 2x230V+2xRJ45.

Wymagane dokumenty:

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 2 kolory drewnopodobne.

SZAFA GABINETOWA - z półkami i nadstawką

Symbole i wymiary:

3b-4 Wymiary 1400 x 418 x 2900 (2080 +820) h mm

Kolorystyka: Robinia, czarny mat (fronty)

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Szafka ma być wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. Wieniec górny oraz boki szafki mają być wykonane z płyty melaminowanej o grubości 38 mm. Bok ozdobny (nakładany częściowo na wieniec górny) ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 38 mm, oklejanej HPL. Wnętrze oraz front z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Wieniec górny - płyta melaminowana 38 mm. Regulacja poziomu w zakresie 5mm.

Wymagane dokumenty:

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 2 kolory drewnopodobne.

SZAFY GABINETOWE – aktowe i ubraniowe

Symbole i wymiary:

3b-1 Szafa gabinetowa wysoka wymiary 800 x 430 x 2185 h mm

Kolorystyka: czarny mat

Przykładowe rozwiązanie:

3b-3 	 szafa gabinetowa niska wymiary 800 x 430 x 740 h mm
Kolorystyka: czarny mat

Przykładowe rozwiązanie:

3c 	szafa gabinetowa z wieszakiem wysuwanym, drzwi prawe
	wymiary 600 x 430 x 2185 h mm
Kolorystyka : czarny mat

Przykładowe rozwiązanie:

3b-2 szafa gabinetowa wysoka, z wieszakiem wysuwanym	
         wymiary 800 x 430 x 2185 h mm

Kolorystyka: czarny mat

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla.

- Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z wyjątkiem szafy ubraniowej, gdzie należy zastosować zamek baskwilowy.

- Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy Ø 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe. Nie dopuszcza się rozwiązania w kształcie „łezki”, uchwyt ma być prostokątny. Szafa ubraniowa powinna posiadać wysuwany wieszak typu „puzon”.

Wymagane dokumenty:

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali (uchwyt) zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

KRZESŁA GOŚCINNE (gabinety)

## Symbole i wymiary:

## 2e krzesło tapicerowane z podłokietnikami 4-nożne

- Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Fotel powinien posiadać:

- Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko

- Oparcie najwyższe w środkowej części.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy

- Boki oparcia stanowią jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

- Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią

(stebnówka).

- W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.

- Stelaż malowany proszkowo na kolor Ral 9005 struktura wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm

- Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami wykończonymi filcem

Fotel tapicerowany tkaniną o wyglądzie bukli:

- Skład 95% poliester, 5% akryl,

- Waga 550 g/m2 ± 5%,

- Odporność na ścieranie >50 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2),

- Piling 4 (UNI EN ISO 12945-2),

- Odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02)

- Odporność koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12) suche: 4-5 (ISO 105-X12),

Wymagane dokumenty:

- Sprawozdanie z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 , PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03 w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

- Sprawozdanie musi być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych

- Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

- Certyfikat Oeko-Tex

- Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów tapicerki, metalu zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

Symbol 2d – wersja bez podłokietników

2d	krzesło tapicerowane bez podłokietników 4-nożne

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Fotel powinien posiadać:

- Oparcie o łukowym kształcie

- Oparcie najwyższe w środkowej części.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

- W piance siedziska od spodu zagłębienia stożkowe poprawiające komfort osoby siedzącej zwiększając elastyczność i miękkość siedzenia.

- Oparcie i siedzisko o wyraźnych krawędziach bocznych określających grubość tych elementów

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią

(stebnówka).

- Stelaż wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor Ral 9005

- Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami wykończonymi filcem

Fotel tapicerowany tkaniną o wyglądzie bukli:

- Skład 95% poliester, 5% akryl,

- Waga 550 g/m2 ± 5%,

- Odporność na ścieranie >50 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2),

- Piling 4 (UNI EN ISO 12945-2),

- Odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02)

- Odporność koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12) suche: 4-5 (ISO 105-X12),

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07/AC:2013-09 poziom 2, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1335-2:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09 w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

- Sprawozdanie musi być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych

- Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

- Certyfikat Oeko-Tex

- Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów tapicerki, metalu zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

LADY NIETYPOWE z zabudową

Symbole i wymiary:

4a (Lada pok.7)

Wymiary wg projektu.

Lada powinna posiadać obniżenie dla osób niepełnosprawnych.

4c (Lada pok.25) sekretariat

Wymiary wg projektu.

Lada powinna posiadać obniżenie dla osób niepełnosprawnych!

Uwaga! Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli.

Wymagania minimalne:

- Blat roboczy powinien być wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze antracyt, blat powinien posiadać przeloty kablowe o średnicy Ø 88 mm. Blat górny powinien być wykonany z płyty melaminowanej 18 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze antracyt.

- Front powinien być wykonany z płyty melaminowanej 18 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze jasnoszarym zgodnym z kolorystyka mebli w obiekcie, powinien posiadać regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm.

- Noga boczna wysoka i niska powinna być wykonana z płyty melaminowanej 28 mm, obrzeże PVC 2mm w kolorze antracyt, powinny posiadać regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm.

- Bok łączący lady niskie i wysokie powinien być wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze antracyt.

- Noga podpierająca blat powinna być metalowa, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów powinna posiadać regulatory poziomu w zakresie 5 mm.

- Nadstawka nakładana na blat lady - blat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; blat górny - szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu kolor szary, front wykonany z płyty malaminowanej w kolorze jasnoszarym, stelaż metalowy malowany proszkowo. oświetlenie LED od wewnątrz białe lub podświetlające cokół.

4 	(Lada pok. 3) Dziennik Podawczy

Wymiary wg projektu.

Lada powinna posiadać obniżenie dla osób niepełnosprawnych!

Uwaga! Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli.

Wymagania minimalne:

- Blat roboczy/noga boczna niska oraz wysoka: grubość płyty wiórowej melaminowanej 28 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

- Pod blatem lady modułowej należy umieścić nogę podpierającą wykonaną z metalu, okrągłą, malowaną proszkowo, noga wymagana na łączeniu blatów roboczych.

- W blacie należy przewidzieć przepusty kablowe – Ø88 mm oraz półkę z obniżeniem pod monitor.

- Włącznik oświetlenia ma być montowany do blatu. Oświetlenie LED ma być zamontowane na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski). Blat górny: płyta melaminowana + szkło optiwhite hartowane 8 mm, malowane od spodu kolor czarny.

- Front: płyta melaminowana 18 mm + szkło LACOBEL 4 mm, malowane od spodu.

- Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor antracyt, regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm.

- Listwa narożna – łączeniowa 4 mm dostosowana do koloru frontu tak, aby napis Urząd Miejski w Wojniczu dobrze się prezentował.

- Front lady ma stanowić pozornie jednolitą płaszczyznę.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i szkła zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

ZABUDOWA KUCHENNA WG PROJEKTU (pok.25)

Symbol i wymiary:

4b 	wymiary 2700 x 600 x 2200 h mm

- Korpusy powinny być wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 mm jasny szary wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne – powinny być oklejone PCV 2mm.

- Plecy szafek powinny być wykonane z HDF 3mm w kolorze białym lub identycznym jak fronty-jasno szary.

- Szuflady powinny być z systemem zawiasów z samodomykiem

- W dolnych szafkach powinny być nóżki plastikowe 10cm, cokół 10 cm w kolorze antracytowym RAL 7043 mat, cokół z listwą plastikową zabezpieczającą przed kontaktem w wilgocią̨ podczas mycia podłóg.

- Wszystkie fronty powinny być wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 mm,

- Blat powinien być postformingowy o grubości 38mm w kolorze antracyt.

- Zabudowa powinna być wyposażona w zlew jednokomorowy granitowy lub równoważny oraz baterię np.  baterie kuchenną stojącą z wyciąganą wylewką w kolorze nikiel szczotkowany,

- Zabudowa powinna być wyposażona w zmywarkę 45 cm np. Zmywarka z szufladą na sztućce.

- Zabudowa powinna być wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy. Należy pobrać indywidualnie pomiary każdej kuchni i uzgodnić kolorystykę z inwestorem.

Wymagania dla wyposażenia AGD:

ZMYWARKA:

Rodzaj zmywarki : do zabudowy

Wymiary (SxWxG) [cm]:	44.8 x 81.5 x 55  (tolerancja w zakresie +/- 2 mm)

Pojemność [kpl.]:	10

Poziom emisji hałasu [dB]:	44 / Klasa emisji hałasu:	B

Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]:	59

Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]:	8.9

Programy zmywania:	1 godzina 65°C, Automatyczny 45-65°C, Cichy 50°C, Eco 50°C, Garnki 70°C, Program Ulubione

Rodzaj zmywarki:	Zmywarka do zabudowy

Zabezpieczenie przed zalaniem:	Tak

Maksymalny poziom emisji hałasu [dB]:	44

Nowa klasa energetyczna:	minimum C

Liczba programów:	6

LODÓWKA:

Rodzaj lodówki:	lodówka do zabudowy

Wymiary (wys. x szer. x gł.):	87,3 x 54,8 x 54,9 cm (tolerancja w zakresie +/- 2 mm)

Położenie zamrażarki:	wewnątrz

Zmiana kierunku otwierania drzwi:	tak

Sposób montowania frontu:	zawiasy ślizgowe

Licowane drzwi:	tak

Liczba termostatów:	1

Liczba agregatów:	1

Klasa klimatyczna:	N, SN, ST

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania:	9,5 h

Długość kabla:	240 cm

Klasa energetyczna:			                             minimum       E

Roczne zużycie prądu:			                                   143 kWh = 147,29 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki:		                                   110 l

Pojemność użytkowa zamrażarki:		                                   14 l

Poziom hałasu:				                                   36 dB

Klasa poziomu hałasu:			                                   C

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki:	automatyczny

Wyposażenie:	3 półki szklane, 1 szuflada, 3 półki w drzwiach

Zamrażarka

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika:  ręczny

Szybkie zamrażanie:	tak

Zdolność zamrażania:	2,6 kg/24h

Zabudowa meblowa powinna mieć nietypowe obniżenie blatu przy ścianie z oknem ze względu na istniejącą tam rewizję!

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i szkła zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

PUFY – HOL

Symbole i wymiary:

5a pufa 45 średnica 455 x 410 h mm (tolerancja w zakresie +/- 2 mm)

przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Pufa o kształcie walca powinna posiadać:

- Górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm

- Szkielet pufy - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych

- Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską, trudno zapalną 
o gr. 10 mm

- Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. 30 mm

- Pufa ma posiadać 5 nóżek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy.

- Stopki pufy w kształcie walca wykonane z czarnego tworzywa

- Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki Ø 39 mm.

Pufa tapicerowana tkaniną materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

•	Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale

•	Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•	Gramatura min. 680 g/m2

•	Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

•	Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi np. mydło

•	Duża odporność na różnice temperatury, min -25 °C

•	Właściwości bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1728-2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022-2007

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych

- Wymaga się, aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Symbol i wymiar:

5b

puf 90

średnica 900 x 410 h mm (tolerancja w zakresie +/- 2 mm)

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary

(tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Pufa o kształcie walca powinna posiadać:

- Górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm

- Szkielet pufy - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych

- Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską 
o gr. 10 mm

- Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. 30 mm

- Stopki pufy w kształcie walca wykonane z czarnego tworzywa

- Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm.

- Pufa ma posiadać 6 nóżek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy.

Pufa tapicerowana materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

•	Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale

•	Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•	Gramatura min. 680 g/m2

•	Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

•	Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi np. mydło

•	Duża odporność na różnice temperatury, min -25 °C

•	Właściwości bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1728-2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022-2007

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych

- Wymaga się, aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów tapicerki zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

PODNÓŻEK

Symbol i wymiary

3h wymiary ~450 x 335 x 110 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Powinien posiadać:

Powierzchnia podnóżka powinna zawierać antybakteryjną powłokę nie gorszą niż MICROBAN lub równoważną przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach

- Powłoka nie gorsza niż MICROBAN powinna być wbudowana w produkt – nie powinna się zmywać ani wycierać,

- Regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i wysokości (3 pozycje: 108, 127 i 146 mm)

- Możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów platformą na stopy

DEKORACYJNE SIEDZISKO – ZABAWKA (PIES- rozmiar L)

Symbol i wymiary:

6

wymiar 695 x 420 x 375 h mm

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Minimalne wymagania:

Przedmiot powinien być wykonany z polietylenu formowanego rotacyjnie. Powinno nadawać się do użytku na zewnątrz.

STOLIK HOL

Symbol i wymiary:

5 c 	stolik 50 średnica Ø 50 cm
	5 d 	stolik 70 średnica Ø 70 cm

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 20 mm):

Kolorystyka: czarny mat

Minimalne wymagania:

Stoliki o stożkowym kształcie powinny być wykonane z metalu w kolorze czarnym, powinny być stabilne, ergonomiczne,  bezpieczne i nie posiadać ostrych krawędzi. Nieckowaty kształt blatu powinien służyć ograniczeniu rozsypywania np. kredek czy drobnych elementów, które mogą się na nich znaleźć. Stoliki stanowią wyposażenie strefy relaksu dla oczekujących klientów z dziećmi.

STÓŁ WYSOKI
(lada do wypełniania dokumentów dla petentów)

Symbol i wymiary:

1g 	wymiary 1800 x 500 x 1100 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm.

- Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

- W blacie stołu mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

- Nogi stołu mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm.

- Pod blatem ma znajdować się blenda wzmacniająca wykonana z płyty o grubości 18 mm. W dolnej części stołu ma być zamontowany profil metalowy do wsparcia nóg.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do dostarczenia wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- 	certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali (uchwyt) zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

SZAFY METALOWE

3j Szafa na mapy 7 szufladowa 1147 x 872 x705 h mm

3e Szafa płacowa 1000 x 474 x 1950 h mm

3i Szafa RODO 930 x 500 x 2000 h mm

SZAFA NA MAPY

Powinna być i posiadać:

- 7 szuflad

- Być przeznaczona do przechowywania map, rysunków, dokumentacji technicznej o formacie B1 poziomo.

- wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpiecza mebel przed upadkiem.

- Szuflady zamocowane na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem.

- Maksymalne obciążenie każdej szuflady około 50 kg.

- Zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie z 2 kluczami.

- Wagę ok 132 kg

- Wykonana z blachy stalowej 0,7 – 1,0 mm

- Dostarczona w całości

SZAFY AKTOWE (płacowe)

Powinna posiadać:

- Czytnik RFID- do kodowania oraz odczytu identyfikatorów zbliżeniowych. Czytnik ma możliwość zapamiętania do 2 tysięcy identyfikatorów

- 1 karta master UNIQUE 125 kHz- umożliwia kodowanie oraz odkodowywanie (wszystkich) identyfikatorów zbliżeniowych

- 2 Identyfikatory zbliżeniowe UNIQUE 125 kHz- identyfikatory występują w postaci kart, breloczków, naklejek (każdy identyfikator jest unikalny, którego numer nadany został przez unikatowy bank pamięci TID)

- 2 zamki elektroniczne otwierane po zweryfikowaniu danych dostępu zapisanych w identyfikatorze zbliżeniowym RFID

- zasilacz buforowy, dzięki czemu w szafie zachowany jest bezpieczny poziom napięć 12 V

- 4 regulowane półki. W środku szafy zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie wysokości półki co 25 mm

- drzwi osadzone na wewnętrznych zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla, posiadają od środka profil wzmacniający

SZAFY AKTOWE (rodo)

- Szafa powinna spełniać wymóg podwyższonej odporności ogniowej. Korpus i drzwi wykonane ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym, dwupłaszczowe ze wszystkich stron i izolowane specjalnymi płytami izolacyjnymi klasy A1 o grubości 25 mm, niepalne zgodnie z norma DIN 4102,

- Zawiasy drzwi w postaci bolców u góry i u dołu, duży kat otwarcia ok. 180 stopni, zwiększone zabezpieczenie przed włamaniem dzięki solidnym zamkom drzwiowym, które zatrzaskują się w ściankach bocznych po lewej i prawej stronie, zamykanie za pomocą specjalnego mechanizmu ryglowego (3x z boku, 1x u góry/dołu), 1 Solidny uchwyt do szafki, kolor: czarny, 4 Lakierowana metalowa polka o dużej nośności 70 kg, możliwości regulacji co 15 mm. 1 Dwupiórowy zamek zabezpieczający z 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7035 jasnoszary).

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat jakości Tuv GS.

ŻALUZJE PIONOWE

Brak symbolu / Wymiary

- 2250 x 2500 h mm / szer. elementu 127mm (parter)

- 2250 x 2100 h mm / szer. elementu 127mm (piętro)

- 1500 x1 600 h mm / szer. elementu 127mm (parter-pok.1)

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Materiał tkaninowy jednokolorowy – biały z lamelami pionowymi o wysokim współczynniku odbicia światła – zaciemnienie około 50%, musi posiadać atest trudno zapalności i atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

- Kolor biały ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia, po przedstawieniu próbki i akceptacji Inwestora.

- Żaluzje pionowe wewnętrzne z szyną jezdną białą, mocowane do sufitu lub wnęki okiennej, rozwijane na jedną stronę, szerokość lameli 127 mm.

- Zamawiający pod pojęciem Verticale z prowadnicami rozumie szyny poziome, do których zaczepami przymocowane są lamele materiałowe, po których można je prowadzić, przy użyciu łańcuszka kulkowego – do zmiany kąta lameli i sznurka z obciążnikiem do ich przesuwu. Verticale dostosowane do wymiarów okna.

- Okres gwarancji żaluzji minimum 24 miesiące.

- Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów okien, zobowiązany jest także do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością, na dostarczonych przez siebie materiałach. Bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych. Usunie odpady po wykonaniu prac. Prace powinny być wykonywane w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

- Wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa na etapie prac montażowych. Wykonawca powinien usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku montażu.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający trudnzapalaność materiału tkaninowego żaluzji.

UWAGA! Przed podpisaniem umowy należy przedstawić próbki materiałów zgodne z proponowaną w opisie kolorystyką do akceptacji inwestora.

GRAFIKI ŚCIENNE

Brak symbolu / Wymiary:

- 1500x2000h mm (korytarz parter)

- 2235x1760h mm (korytarz piętro)

- 3155x1830h mm (Dziennik Podawczy)

- 3375x1420h mm (Pok. Pana Burmistrza)

- 2780x1680h mm (Pok. Pani Zastępczyni Burmistrza)

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Wykonanie monochromatycznego druku graficznego bezpośrednio na ścianach wewnętrznych wybranych pomieszczeń budynku z wykorzystaniem technologii druku UV. Usługa powinna obejmować przygotowanie projektu graficznego na podstawie dostarczonych skanów grafik lokalnych twórców. Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania wizualizacji, druków próbnych, druku właściwego na miejscu realizacji oraz końcowe zabezpieczenie wydruku lampą UV. Obróbka graficzna i przygotowanie do druku plików graficznych docelowych na urządzenie drukujące leży po stronie wykonawcy. Formalności prawne dotyczące aspektów praw autorskich spoczywają na Inwestorze. Usługodawca powinien dostarczyć próbki fragmentów grafik w docelowej jakości do akceptacji Inwestora, powinien dokonać wizji lokalnej, celem oceny stanu ścian i możliwości wykonania prac. Wykonawca powinien usunąć powstałe w wyniku prac uszkodzenia, zabrudzenia i odpady. Druk wykonywany jest na gładkich, suchych i czystych ścianach, uprzednio zagruntowanych lub pomalowanych farbą lateksową, akrylową lub inną o zbliżonych właściwościach.

Technologia druku:

- Druk powinien być wykonany bezpośrednio na ścianie z użyciem drukarki ściennej specjalistycznej produkcji europejskiej, pracującej w technologii UV.

- Druk powinien być wykonywany w pełnym kolorze CMYK z możliwością dokładnego odwzorowania detali graficznych oraz wytworzenia efektu grafiki monochromatycznej.

- Powinna być użyta technologia niskozapachowa – low-odour, umożliwiająca bezpieczną aplikację w pomieszczeniach użytkowych (szkoły, urzędy, biura, szpitale).

- Wymagane jest, aby tusze były utwardzane światłem UV, na bazie wody, posiadające certyfikat GREENGUARD Gold – gwarantujący niską emisję LZO (VOC).

- Wymagana jest odporność nadruku na ścieranie, promieniowanie UV oraz wilgoć.

- Powinna zostać zastosowana technologia pozwalająca na szybkie użytkowanie pomieszczenia po wykonaniu druku (brak konieczności wietrzenia).

Przygotowanie i montaż:

- W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną, pomiar, przygotuje projekt graficzny i wizualizację.

- Przed drukiem wykonany zostanie druk próbny w skali 1:10 lub w formie próbki kolorystycznej.

- Montaż (druk na ścianie) odbywa się w sposób czysty i bezinwazyjny – bez kurzu, kleju.

- Bezpieczeństwo i jakość:

- Wydruk nie emituje szkodliwych substancji i może być stosowany w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci i osoby wrażliwe.

Wymagane dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające posiadanie przez tusze certyfikatu GREENGUARD Gold (lub równoważnego).

- Karty techniczne tuszy używanych w procesie druku, zawierające informacje o składzie i emisji LZO.

- Informację o producencie urządzenia drukującego (drukarka produkcji europejskiej) wraz ze specyfikacją techniczną.

- Przykładowe realizacje wykonane w tej samej technologii – w formie zdjęć lub linku do portfolio.

UWAGA! Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć próbki min A3 przykładowych wydruków w wyżej opisanej technologii, z użyciem stosownych atramentów do akceptacji inwestora.

ELEMENTY MARKETINGOWE

Brak symbolu / Wymiary

- 1940 x 190 h mm, gr 25-30mm (napis hall)

- 1550 x 150 h mm, gr 15-20mm (napis w Dzienniku Podawczym)

- 440 x540 h mm, gr 30-35mm (herb hall)

- 440 x 540 h mm, gr 30-35mm (herb Dziennik Podawczy)

- 594 x 420 mm – ~ A2 - A3 powiększone (ramki z grafikami)

- 1600 x 800 x 60-80 gł mm (gabloty aluminiowe – profil 40mm)

- 2240 x 1280 h mm Ekran Led

- 600 x 1000 h mm (wyklejka okienna)

Wymagania minimalne:

- Napis (1) o treści „Urząd Miejski w Wojniczu” 3d – czarne tworzywo 1940x190h mm, gr 25-30mm – na hall - PCV (19 mm) lub malowany RAL 9005 mat z licem z plexi czarnej z montażem na miejscu, wymagana czcionka „Arial narrow” - pogrubiony. Plik graficzny do wycinania należy zatwierdzić z Inwestorem przed realizacją. Realizacja – rozmieszczenie w oparciu o szablon. Wykonawca powinien usunąć odpady po-montażowe i ewentualne zabrudzenia.

- Identyczne wymagania do kolejnego napisu 1550x150h mm, gr 15-20mm i herbów. Herby w oparciu o wytyczne z rozporządzenia uchwały lokalnych organów samorządowych. Plik przed realizacją należy również zaakceptować u Inwestora.

- Ramki metalowe czarne z grafikami w popielatym jasnym passe-partout za szkłem w ramkach o formacie zbliżonym / nieco mniejszym od A2 – będą to reprodukcje rycin lokalnych artystów, druk trwały minimum 24 miesiące, przygotowanie do druku w usłudze. Gabloty na korytarze, do ekspozycji wzorów druków, z magnetycznym tłem, z plexi transparentne przezroczyste na froncie, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zabezpieczenie przed ewentualnym dostępem do wewnątrz gabloty osób postronnych.

- Ekran LED do wyświetlania informacji bieżących oraz informacji o planie i lokalizacji poszczególnych resortów. Wyświetlacz / ekran powinien być programowalny wg potrzeb Inwestora, powinien umożliwiać zmianę, modyfikację treści i prezentowanie dowolnych napisów i grafik wielobarwnych. Powinien posiadać właściwy sterownik do obsługi, który można sterować po sieci internetowej lub lokalnie.

Parametry techniczne:

- Ekran Led P2.6/P2.5

- Enkapsulacja Led 1515

- Gęstość piksela (Pitch) 2.6

- Rozmiar modułu 250x250mm

- Rozmiar kabinetu	500x500x73mm

- Rozdzielczość kabinetu 192×192

- Waga kabinetu 6,7

- Jasność (nit) 800-1000

- Kąt widzenia (x/y) 160/120

UWAGA! Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć próbki tworzyw w wyżej opisanej kolorystyce liternictwa oraz herbu do akceptacji inwestora.

Wyklejka okienna

Ma być wykonana folią mrożoną o wymagana długookresowej gwarancji (min.24 miesiące). Wymagana redukcja promieni UV 99 %, przepuszczalność światła 70 %, efekt mrożonego szkła, gr.75 µm. Folia powinna posiadać atest / certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania produktu i możliwość zastosowania we wnętrzach użyteczności publicznej.

UWAGA! Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć próbki tworzyw w wyżej opisanej kolorystyce liternictwa oraz herbu do akceptacji inwestora.

ZIELEŃ

Wymiary i symbole:

7a 800 x 300 x 700 h mm + 3 rośliny na donicę 500-800 h mm (minimum 15 dojrzałych liści w jednej sadzonce)

7b 400 x 400 x 700 h mm + 1 roślina na donicę 800-1100 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- Donice z tworzywa sztucznego (polietylenu w pełni recyklingowego)

- Donice powinny być wykonane z tworzywa grubego, sztywnego, w kolorze grafitowym, strukturze przypominającej beton lub chropowatej – kolor zbliżony lub harmonizujący do RAL 7043 mat.

- Donice powinny być mobilne, posiadać kółka w zestawie. Powinny mieć wypełnienie odpowiednim podłożem antygrzybicznym i niepodatnym na insekty. Rośliny żywe - sansewieria (po 3 szt. sadzonki o h 80 cm na donicę długą) i fikusy bengalskie (po 1 szt. na donicę krótką o średnicy korony 40cm i h 80-110cm).

- Wymagane jest dostarczenie wraz z nasadzeniami na miejsce realizacji.