OPIS / SPECYFIKACJA

(Opisy poszczególnych elementów wyposażenia wraz z minimalnymi wymaganiami ich standardu)

Wstęp

Niniejszy opis stanowi uzupełnienie projektu aranżacji wnętrz Urzędu Miejskiego w Wojniczu tzw. „ stara część”. Zawiera ogólną charakterystykę poszczególnych elementów wyposażenia użytych do aranżacji. Pod pojęciem elementy wyposażenia rozumieć należy zarówno meble, dodatki takie jak np. donice czy wolnostojące pufy  lub całe zespolone zabudowy pomieszczeń, np. pomieszczenia socjalnego.

Każdy element został opatrzony:

- symbolem równoważnym ze znajdującym się w projekcie na rzucie aranżacji (rys. 01),

- wymiarem odpowiadającym wymiarom tegoż elementu w projekcie aranżacji,

- przykładem rozwiązania w postaci wizualizacji lub rysunku,

- kolorystyką w krótkim opisie,

- wymaganiami minimalnymi zawierającymi słowny opis całego elementu wraz z jego podzespołami

- wykazem wymaganych dokumentów poświadczających właściwą jakość produktu lub spełnienie określonej podanej w opisie normy bądź klasy w odniesieniu do przepisów.

Ważne! Wymagane dokumenty wyszczególnione pod elementami wyposażenia mogą zostać zastąpione przez równoważne dokumenty poświadczające zgodność z porównywalnymi normami jakości w zależności od kraju wystawienia.

Ważne! Wszystkie stoły mają być wykonane przez jednego producenta, posiadać analogiczną technologię wykończenia i kompatybilne wymiary i rozwiązania pozwalające na przestawne łączenie ich ze sobą oraz spójność kolorystyczną.

Zabudowy meblowe nietypowe i szafy nietypowe, czyli wykonywane na zamówienie powinny posiadać wymagane dokumenty dotyczące ich składowych materiałów i podzespołów, czyli płyt meblowych lub karty katalogowe wyposażenia AGD, które zostanie wmontowane w w/w zabudowy. W sytuacji, kiedy zabudowa znajduje się w pomieszczeniu komunikacyjnym powinna posiadać dokumenty na trudno palność płyt i obicia.

W części rysunkowej, na marginesie rysunków mebli, zamieszczono fragmentaryczne opisy wyposażenia, w razie rozbieżności nadrzędna jest specyfikacja w niniejszym dokumencie tekstowym.

STÓŁ KONFERENCYJNY ZE SKŁADANYM BLATEM

Wymiary i symbole:

M_1  2800 x 1200 x 740 h mm

M_1b  2800 x 1200 x 740 h mm *
(1b z blendą demontowalną)

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat - orzech ciemny mat struktura / Stelaż czarny RAL 9005 mat / Kółka – czarne / Media box – czarny.

Wymagania minimalne:

Stoły mobilne mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi stołami w różnych konfiguracjach np. dostawki.

Blat stołu ma być wykonany  z płyty wiórowej, trój- warstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. 
W blacie stołu mają być umieszczone dwa mediaboxy o następującej konfiguracji: 2x230V + USB A charger/USB C charger + HDMI/RJ45. Stelaż stołu ma być mobilny na kółkach, składany w połowie długości blatu. Rama podblatowa ma być wykonana z metalu malowanego proszkowo na  kolor czarny. Kształt nóg w odwróconą literę Y. Kółka Ø100 mm mają posiadać możliwość blokady hamulcem, mają być pokryte gumą. Stół ma mieć możliwość składania. Pod blatem ma znajdować się łatwo dostępny rygiel, który po odblokowaniu daje możliwość złożenia stołu i jednocześnie zabezpiecza stół przed przypadkowym złożeniem.

Dodatkowe akcesoria do stołu to osłona dolna. Wybrane stoły mają mieć możliwość wyposażenia we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front panele mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, długość front panelu ma być dopasowana do stołu, głębokość (wysokość patrząc od frontu) min. 400 mm. Uwaga! Przynajmniej 2 szt. spośród stołów mają posiadać możliwość montażu opisanej blendy (front panelu). Rozstaw otworów montażowych w blatach musi umożliwić zamontowanie blendy na jednym ze stołów, lub zastosowania jej jako łącznika na połączeniu dwóch stołów (przykład na rzucie aranżacji w podstawowym układzie stołów).

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

Wybrany Wykonawca będzie musiał przedstawić rysunek techniczny blatu stołów składanych ze wskazaniem układu otworów montażowych fabrycznie nawiercanych, które mają  umożliwić zamontowanie blendy na jednym ze stołów, lub zastosowania jej jako łącznika na połączeniu dwóch stołów (przykład na rzucie aranżacji w podstawowym układzie stołów).

STÓŁ KONFERENCYJNY ZE SKŁADANYM BLATEM (suchościeralnym)

Wymiary i symbole:

M_1s  2800 x 1200 x 740h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat – biały połysk suchościeralny / Stelaż czarny RAL 9005 mat / Kółka – czarne.

Wymagania minimalne:

Stoły mobilne mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi stołami w różnych konfiguracjach np. dostawki.

Blat stołu ma być wykonany z płyty w opcji "tablica suchościeralna", kolor: biały, grubość blatu 27 mm. Stelaż stołu ma być mobilny na kółkach, składany w połowie długości blatu. Rama podblatowa ma być wykonana z metalu malowanego proszkowo na  kolor czarny. Kształt nóg w odwróconą literę Y. Kółka Ø100 mm mają posiadać możliwość blokady hamulcem, mają być pokryte gumą. Stół ma mieć możliwość składania. Pod blatem ma znajdować się łatwo dostępny rygiel, który po odblokowaniu daje możliwość złożenia stołu i jednocześnie zabezpiecza stół przed przypadkowym złożeniem.

Wymagane dokumenty:

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z  nazwą / symbolem / numerem katalogowym mebla.

STÓŁ MOBILNY MODUŁOWY PROSTOKĄTNY (sztaplowany)

Wymiary i symbole:
M_2a  1400 x 800 x 740h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat - orzech ciemny mat struktura / Stelaż czarny RAL 9005 mat / Kółka – czarne.

Wymagania minimalne:

Stoły mobilne mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi stołami w różnych konfiguracjach np. dostawki.

Stoły mają być systemowe, przeznaczone do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery. Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Kolor okleiny ciemny orzech w tonacji dostosowanej do dębowych elementów we wnętrzach, nieco ciemniejszy. Dobór oklein jest szczególnie ważną kwestia w tym projekcie, dlatego wymagana jest konsekwencja, harmonia i spójność kolorystyczna.  Nogi stołu mają być wykonane z metalowej rury Ø 40 mm, metal ma być malowany proszkowo. Dwie stopy w kształcie wieszaka mają być zakończone kółkami i mają być wykonane z odlewu aluminiowego. Stopa ma być malowana proszkowo w kolorze nogi. Kółka z hamulcem - Ø65 mm. Stół ma mieć możliwość składania poprzez zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku. Zatrzask ma być w kolorze stelaża. Blat stołu należy doposażyć w zaczepy - do łączenia blatów stołów (komplet - 4 szt.).

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą / symbolem / numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

STÓŁ MOBILNY MODUŁOWY PÓŁOKRĄGŁY (sztaplowany)

Wymiary i symbole:

M_2b  1600 x 800 x 740h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat - orzech ciemny mat struktura / Stelaż czarny RAL 9005 mat / Kółka – czarne.

Wymagania minimalne:

Stoły mobilne mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi stołami w różnych konfiguracjach np. dostawki.

Stoły mają być systemowe, przeznaczone do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery. Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Kolor okleiny ciemny orzech w tonacji dostosowanej do dębowych elementów we wnętrzach ale ciemniejsza. Dobór oklein jest szczególnie ważną kwestia w tym projekcie, dlatego wymagana jest konsekwencja i spójność kolorystyczna.  Nogi stołu mają być wykonane z metalowej rury Ø 40 mm, metal ma być malowany proszkowo. Dwie stopy w kształcie wieszaka mają być zakończone kółkami i mają być wykonane z odlewu aluminiowego. Stopa ma być malowana proszkowo w kolorze nogi. Kółka z hamulcem - Ø65 mm. Stół ma mieć możliwość składania poprzez zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku. Zatrzask ma być w kolorze stelaża. Blat stołu należy doposażyć w zaczepy - do łączenia blatów stołów (komplet - 4 szt.).

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą / symbolem / numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

STÓŁ MOBILNY PROSTOKĄTNY (z blendą i media box’em)

Wymiary i symbole:

M_2i  1400 x 700 x 740h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat - orzech ciemny mat struktura / Stelaż czarny RAL 9005 mat / Kółka – czarne / Media box – czarny / Blenda-czarna lub orzech ciemny.

Wymagania minimalne:

Stoły mobilne mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi stołami w różnych konfiguracjach np. dostawki.

Stół ma być identyczny jak stoły systemowe sztaplowane użyte i wyżej opisane w projekcie, niemniej jednak jego przeznaczeniem będzie rola biurka informatycznego. Wykończenie w kolorystyce identycznej jak wyżej opisane stoły drewnopodobne.  Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Kolor okleiny ciemny orzech w tonacji dostosowanej do dębowych elementów we wnętrzach lecz nieco ciemniejsza. Dobór oklein jest szczególnie ważną kwestia w tym projekcie, dlatego wymagana jest konsekwencja, harmonia i spójność kolorystyczna. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie stołu ma być umieszczony mediabox o następującej konfiguracji: 2x230V + USB A charger/USB C charger + HDMI/RJ45. Nogi stołu mają być wykonane z metalowej rury Ø 40 mm, metal ma być malowany proszkowo. Dwie stopy w kształcie wieszaka mają być zakończone kółkami i mają być wykonane z odlewu aluminiowego. Stopa ma być malowana proszkowo w kolorze nogi. Kółka z hamulcem - Ø65 mm. Stół ma mieć możliwość składania poprzez zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku. Zatrzask ma być w kolorze stelaża. Blat stołu należy doposażyć w zaczepy - do łączenia blatów stołów (komplet - 4 szt.). Dodatkowo niniejszy mebel ma posiadać blendę osłonową montowaną od frontu, której celem jest zasłonięcie kabli. Blenda w kolorze czarnym, dopasowana do funkcji stołu składanego. Można również zastosować blendę stałą szerszą w kolorze blatu, demontowaną przed złożeniem.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą / symbolem / numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt i metali zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów oraz 4 kolorów metalu.

PŁASKA SZAFKA WG PROJEKTU

Symbol i wymiary:

M_9a  2000x 900 x 850 h mm

M_9c  2000x 900 x 850 h mm

Projektowane rozwiązanie:

Kolorystyka:

Fronty i korpusy  - orzech ciemny mat struktura / Uchwyty czarne lub metalowe szlachetne, wskazane tip-on.

Wymagania minimalne:

Wykonawca przed przystąpieniem  do produkcji zabudowy meblowej, bezwzględnie ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których produkowane meble będą montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrza. Ostateczny wymiar oraz układ / wygląd każdego z mebli i ich wnętrza ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego jeszcze przed przystąpieniem do produkcji mebli. W przypadku niniejszego mebla jest on proponowany opcjonalnie, jako  mebel uzupełniający maskujący włączniki i sterowniki naścienne (M_9a)  za wyjątkiem czujnika i nastawnika klimatyzacji, lub przechowywania podręcznych akcesoriów potrzebnych do prowadzenia spotkań, lub  do przechowywania innego asortymentu (M_9c). Fronty i korpusy powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze drewnopodobnym jak blaty stołów.  Ramy szafy powinny zostać wykonane z identycznego materiału jak w/w elementy szaf oraz blaty stołów drewnopodobnych. Wnętrze płaskich szaf może być wyposażone w półki, należy przyjąć również haczyki na np.: kluczyki itp.  Należy zwrócić szczególną uwagę na architekturę wnętrza i nierówności ścian, zapewnić sposób regulacji zawiesia oraz bezpieczny sposób montażu.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający, że oferowana płyta meblowa (na blat, front, korpus) nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach codziennego użytkowania i może być stosowana we wnętrzach publicznych, wymagana klasa higieniczności: E1, co oznacza niską emisję formaldehydu - bezpieczną dla użytkowników.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

KRZESŁO DREWNIANE Z TAPICEROWANYM  SIEDZISKIEM (sztaplowane)

Wymiary i symbole:

M_3a  440 x 520 x 885 h mm

Uwaga! Ze względu na zastosowanie elementów giętych producent dopuszcza tolerancję wysokości szerokości 
i głębokości  +-2 %.

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Konstrukcja - orzech ciemny mat bejca na buku / Tapicerka – granat intensywny velvet lub struktura zamszu.

Wymagania minimalne:

Krzesło powinno być wykonane z drewna bukowego giętego. Oparcie sklejkowe, sklejka o grubości 12 mm bukowa.  Skrzynia / carga krzesła z giętego litego drewna bukowego. Połączenia elementów krzesła muszą być skręcane i klejone. Krzesło powinno sztaplować się do min. 6 sztuk. Krzesło powinno być lakierowane na kolor ciemny w tonacji ciemnego dębu lub orzecha – należy przedstawić próbki kolorystyczne do akceptacji Inwestora. Podobnie tkaniny.  Wymagane wymiary ergonomiczne: szerokość oparcia u góry  44 cm, szerokość tapicerki siedziska  40 cm, szerokość ramy siedziska 43,5 cm, głębokość tapicerki siedziska cm  40 cm, głębokość ramy siedziska 44 cm. Noga przednia zbieżysta u dołu do wymiaru 2,5x2,5 cm. Noga tylna zaowalona od wewnętrznej strony tak aby nie uszkadzać drugiego krzesła podczas sztaplowania. W ramie krzesła przy obu tylnych nogach wycięcia umożliwiające stabilne sztaplowanie o wymiarach  4 cm x 1,4 cm. Pod siedziskiem połączenie nóg w kształcie półobręczy z litego drewna bukowego znajdujące się  7 cm pod siedziskiem.

Krzesło wybarwione bejcą wodną i lakierowane lakierem wodnym. Poducha siedziskowa wykonana z pianki tapicerskiej  min. T35 wykonana na desce ze sklejki.

Wymagane dokumenty:

- dokument lub oświadczenie producenta krzesła potwierdzające zastosowanie trudnopalnej pianki tapicerskiej,

- dokument potwierdzający trudnopalność zastosowanej tkaniny tapicerskiej zgodnie z normą PN - EN 1021 – 1,

- karta techniczna lub fabryczny próbnik tkaniny tapicerskiej potwierdzający wysoką odporność tkaniny na ścieranie minimum 90 000 cykli Martindale.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie wyłonienia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wybarwionego drewna / sklejki  oraz próbnik tapicerki materiałowej zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

KRZESŁO DREWNIANE Z  SIEDZISKIEM TWARDYM (sztaplowane)

Wymiary i symbole:

M_3b  440 x 520 x 885 h mm

Uwaga! Ze względu na zastosowanie elementów giętych producent dopuszcza tolerancję wysokości szerokości i głębokości  +-2 %.

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Konstrukcja i siedzisko - orzech ciemny mat bejca na buku

Wymagania minimalne:

Krzesło powinno być wykonane z drewna bukowego giętego. Oparcie sklejkowe, sklejka o grubości 12 mm bukowa.  Siedzisko również sklejkowe, sklejka o grubości 12 mm bukowa. Skrzynia / carga krzesła z giętego litego drewna bukowego. Połączenia elementów krzesła muszą być skręcane i klejone. Krzesło powinno sztaplować się do min. 6 sztuk. Krzesło powinno być lakierowane na kolor ciemny w tonacji ciemnego dębu lub orzecha – należy przedstawić próbki kolorystyczne do akceptacji Inwestora. Wymagane wymiary ergonomiczne: szerokość oparcia u góry  44 cm, szerokość siedziska  40 cm, szerokość ramy siedziska 43,5 cm, głębokość siedziska cm  ~40 cm, głębokość ramy siedziska ~44 cm. Noga przednia zbieżysta u dołu do wymiaru 2,5x2,5 cm. Noga tylna zaowalona od wewnętrznej strony tak aby nie uszkadzać drugiego krzesła podczas sztaplowania. W ramie krzesła przy obu tylnych nogach wycięcia umożliwiające stabilne sztaplowanie o wymiarach  4 cm x 1,4 cm. Pod siedziskiem połączenie nóg w kształcie półobręczy z litego drewna bukowego znajdujące się  7 cm pod siedziskiem.

Krzesło wybarwione bejcą wodną i lakierowane lakierem wodnym.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wybarwionego drewna / sklejki zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

KRZESŁO DREWNIANE TAPICEROWANE Z OPARCIEM WYSOKIM

Wymiary i symbole:

M_3h  440 x 520 x 1000 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Konstrukcja - orzech ciemny mat bejca na buku / Tapicerka – biały śmietankowy / ecru / velvet lub zamsz.

Wymagania minimalne:

Oparcie sklejkowe, sklejka gięto-klejona o grubości 12 mm - tapicerowane.  Siedzisko również sklejkowe, sklejka o grubości 12 mm. Skrzynia / carga krzesła z giętego litego drewna bukowego. Połączenia elementów krzesła muszą być skręcane i klejone. Krzesło powinno być lakierowane na kolor ciemny w tonacji ciemnego dębu lub orzecha –Wymagane wymiary ergonomiczne: szerokość oparcia u góry  max 40 cm, szerokość tapicerki siedziska  40 cm, szerokość ramy siedziska 43,5 cm, głębokość siedziska cm  ~40 cm, głębokość ramy siedziska ~44 cm. Noga przednia zbieżysta u dołu do wymiaru 2,5x2,5 cm. Noga tylna zintegrowana z oparciem – stanowi jego przedłużenie konstrukcji oparcia. Krzesło wybarwione bejcą wodną i lakierowane lakierem wodnym.

Wymagane dokumenty:

- karta techniczna lub fabryczny próbnik tkaniny tapicerskiej potwierdzający wysoką odporność tkaniny na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie wyłonienia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wybarwionego drewna / sklejki oraz próbnik tapicerki materiałowej zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora.

HOKER

Wymiary i symbole:

M_3k  1100 x 500 x 800 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Konstrukcja – czarny lub antracyt mat, tapicerka – beżowo szary zmywalny 
o strukturze tkaniny lub dzianiny.

Wymagania minimalne:

Hoker ma być przeznaczony do siadania w trakcie krótkotrwałych pomocniczych prac wykonywanych na blacie roboczym wyspy. Powinien być ergonomiczny, posiadać stosowne wymiary oraz być wygodny dla użytkownika oraz łatwy do czyszczenia. Powinien mieć tapicerowane minimalistyczne siedzisko z mini oparciem, osadzone na metalowej konstrukcji o lekkim wyglądzie. Niskie zintegrowane oparcie ułatwia zachowanie stabilnej pozycji siedzącej. Stołek powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać stabilność i wygodę siedzenia oraz dopasowany do charakteru aranżacji.  Wysokość siedziska: 770/650 mm powinna być dopasowana do standardowej wysokości blatu roboczego, 800-900 mm. Siedzisko powinno być wykonane z kompilacji materiałów, poszycie z tworzywa sztucznego obite tapicerką w kolorze neutralnym szaro-beżowym – tkaniną wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu. Podstawa - stelaż z nogami Ø22 mm, grubość ścianki 2,5 mm, powinna być malowana proszkowo. Dopuszczalne maksymalne obciążenie nie mniejsze niż  120 kg. Siedzisko powinno posiadać zintegrowany podnóżek zapewniający wygodne oparcie dla stóp. Mebel powinien być wykonany z materiałów nadających się do recyclingu.

Parametry tapicerki:

Siedzisko ma być tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się wyglądu skóry) o parametrach nie gorszych niż:

•	Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale

•	Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•	Gramatura min. 680 g/m2

•	Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

•	Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi np. mydło

•	Duża odporność na różnice temperatury, min -25 °C

•	Właściwości bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty:

- dokumenty lub kartę techniczną tkaniny tapicerskiej potwierdzające wymagane parametry,

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą / symbolem / numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy.  Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki metali stelaża oraz fabryczny próbnik tkaniny tapicerskiej zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Fabryczny próbnik tkanin powinien zawierać tabelę z opisanymi w/w parametrami wytrzymałościowymi i informacje o odporności na łagodne detergenty i typowe zabrudzenia.

ZABUDOWA MEBLOWA WG PROJEKTU

Symbol i wymiary:

M_5 ~6000 x 3000 x 3000 h mm

Projektowane rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blaty-dąb, Korpusy i fronty–szary RAL 7047 / 7035 mat, cokoły – szary j.w.

Wymagania minimalne:

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji zabudowy meblowej bezwzględnie ma obowiązek wykonania pomiarów 
w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ / wygląd mebli i ich wnętrz ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Blat roboczy powinien być wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze dębu. Fronty szafek górnych i dolnych oraz ich korpusy powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze jasnoszarym zgodnym z kolorystyka mebli w obiekcie (nowa część) RAL 7047 / 7035 mat / satyna. Dąb należy dobrać tak, aby odpowiadał kolorystyce stosowanych już w obiekcie odcieni dębu na parapetach 
i podłodze. Korpusy szafek dolnych - części wewnętrzne mogą zostać wykonane z płyty melaminowanej identycznej jak górne. Cokoły szaf powinny zostać wykonane w kolorze jasnoszarym jak w/w elementy szaf. Cokoły szafek dolnych powinny mieć standardową średnią wysokość 10cm, a podtrzymywane być na nóżkach posiadających regulatory poziomu – regulacja 
w zakresie 10 mm. Górne szafki powinny posiadać listwę LED doświetlającą blat roboczy. Tą opcję należy ostatecznie potwierdzić z inwestorem jeszcze przed rozpoczęciem prac. Należy ustalić miejsce wyłączania i włączania LED’ów oraz ich sposób ich zasilania. W cokołach wieńczących górnych można umieścić zasilacze. Plecy szafek powinny być wykonane z HDF 3mm w kolorze korpusów (jasny szary RAL 7047 / 7035 mat / satyna). Szuflady powinny być z systemem prowadnic 
z samodomykiem. Zabudowa powinna być wyposażona w duży zlew jednokomorowy nakładany (50x40x~20gł cm) konglomeratowy w kolorze grafitu / antracytu z drobinkami, z ociekaczem  oraz baterię stojącą (z mieszaczem) w kolorze niklu szlifowanego z wyciąganą wylewką, forma baterii zaokrąglona smukła. Zabudowa musi być również wyposażona w umywalkę nakładaną, wpuszczaną wykonaną z identycznego materiału jak zlewozmywak, natomiast bateria do umywalki powinna być jednouchwytowa z mieszaczem stojąca w kolorze jak zlewozmywakowa, najlepiej stanowiąca serię.

Należy również wyposażyć zabudowę w zmywarkę o poniższych parametrach:

Zmywarka:

| Rodzaj zmywarki: | zmywarka do zabudowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.): | 59,8 x 81.5 x 55 cm (+-2 mm.) |  |  |
| Panel sterujący: | ukryty |  |  |
| Sterowanie: | elektroniczne |  |  |
| Wyświetlacz elektroniczny: | tak |  |  |
| Wskaźnik braku soli: | tak |  |  |
| Wskaźnik braku nabłyszczacza: | tak |  |  |
| System mycia sztućców: | szuflada na sztućce |  |  |
| Wykonanie dna zmywarki: | stal nierdzewna |  |  |
| Górny kosz: | Półki na filiżanki, Regulowana wysokość, Składane półki |  |  |
| Dolny kosz: | Płynny wysuw na rolkach, Składane elementy |  |  |
| Nowa klasa energetyczna: | B |
| Pojemność: | 14 kpl. |
| Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO | 65 kWh |
| Czas programu dla programu EKO: | 220 min |
| Poziom hałasu: | 44 dB |
| Klasa poziomu hałasu: | B |
| Programy zmywania: | Autoczyszczenie, Automatyczny, Cichy, Eco, Higiena+, Namaczanie, Pełny 58 min |  |
| Temperatury zmywania: | 50/55/60/65/70 |  |
| Opóźnienie startu pracy: | tak |  |
| Funkcje: | Trzecia szuflada, Automatyczne otwieranie drzwi |  |

Dodatkowym wyposażeniem powinna być płyta indukcyjna o stosunkowo niskiej mocy przyłączeniowej, czarna, czteropalnikowa, posiadająca możliwość wpięcia do gniazda sieciowego 230V, bez konieczności z korzystania z tzw. „siły” czyli przyłącza trójfazowego.

Płyta indukcyjna

| Wymiary (SxWxG): | 59 x 6 x 52cm (+-2 mm) |
| --- | --- |
| Kolor: | czarny |
| Pola grzewcze: | 4 pola indukcyjne |
| Wykonanie płyty grzewczej: | szklane |
| Sterowanie płyty grzewczej: | elektroniczne - dotykowe na płycie grzewczej |  |
| Napięcie zasilania: | 230V |

Należy przewidzieć również kuchenkę mikrofalową do zabudowy, w kolorze czarnym, wymiary odpowiednie by dopasować kuchenkę do zabudowy we wnęce szafki. Kuchenka powinna być wydajna i ekonomiczna oraz ekologiczna, posiadać kilka programów oprócz podgrzewania również funkcję rozmrażania.

Mikrofala

| Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): | 57 x 59.5 x 45.5 cm (+-3 mm) |
| --- | --- |
| Kolor: | czarny |
| Wyświetlacz: | elektroniczny |
| Typ: | Z ramką |
| Sterowanie: | dotykowe |
| Sposób otwierania drzwi: | Do dołu |
| Funkcje podstawowe: | Gotowanie, Grill (mikrofala), Podgrzewanie, Rozmrażanie |  |
| Moc mikrofali: | 1000 W |
| Pojemność: | 42 l |

Przewiduje się również zastosowanie piekarnika, którego wpięcie jest możliwe bezpośrednio do sieci. Piekarnik powinien być dopasowany do reszty sprzętów AGD, kolor czarny, najlepiej aby sprzęty AGD stanowiły jedną rodzinę.

Piekarnik

Wymiary bez elementów wystających (SxWxG):			59,5 x 59,5 x 57 cm (+-2 mm)
Barwa frontu:						czarne szkło/czarna stal
Drzwi:							otwierane uchylnie
Wyświetlacz:						elektroniczny
Klasa energetyczna:					A+
Napięcie zasilania:						230 V
Moc przyłączeniowa:					2,3 kW
Pojemność:						70 l
Zużycie energii (tryb tradycyjny):				max 0,98 kWh
Zużycie energii (tryb z wentylatorem):	 			max 0,68 kWh
Zakres temperatur (tryb standardowy):			50 - 240 ˚C
Termoobieg 						tak
Timer 							tak

W pomieszczeniu oraz kolejnym pomieszczeniu zaplecza powinny zostać zainstalowane 2 lodówki.

Lodówka

| Rodzaj lodówki: | lodówka wolnostojąca |
| --- | --- |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.): | 185 x 59.5 x 67 cm (+-3 mm) |
| Położenie zamrażarki: | Na dole |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Sterowanie: | elektroniczne |
| Wyświetlacz: | diodowy |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | tak |
| Liczba drzwi: | 2 |
| Licowane drzwi: | nie |
| Liczba termostatów: | 2 |
| Liczba agregatów: | 1 |
| Klasa klimatyczna: | N, SN, ST, T |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: | 13 h |
| Długość kabla: | 240 cm |

Klasa energetyczna:			                                   C
Pojemność użytkowa chłodziarki:		                                   235 l
Pojemność użytkowa zamrażarki:		                                   120 l

| Chłodziarka Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: | No Frost |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba półek: | 4 |  |
| Komora świeżości: | nie |  |
| Szuflada z kontrolą wilgotności: | nie |  |
| Komora zero: | tak |  |
| Zamrażarka Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: | No Frost |
| Szybkie zamrażanie: | nie |
| Zdolność zamrażania: | 6 kg/24h |

Ponadto w zabudowie powinny znaleźć się dobrej jakości elementy wewnętrzne, trwałe z dużą żywotnością 
i odpornością na obciążenia, takie jak zawiasy, prowadnice, kosze cargo ewentualne rozwiązania tip-on. Należy zastosować kosze na prowadnicach służące do segregacji odpadów. Wymagane jest wykonanie szuflady dla potrzeb segregacji odpadów z otworami we froncie dającymi możliwość wyrzucania odpadów bez dotykania frontu. Należy zadbać o wykonanie rewizji do liczników i zaworów znajdujących się na ścianie za zabudową. Należy zostawić szafkę niniejszą szafkę bez plecków i wykonać korpus wzmocniony celem zrównoważenia braku tej płaszczyzny mebla.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający, że oferowana płyta meblowa (na blat, front, korpus) nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach codziennego użytkowania i może być stosowana we wnętrzach publicznych, wymagana klasa higieniczności: E1, co oznacza niską emisję formaldehydu - bezpieczną dla użytkowników,

- karty katalogowe oferowanych urządzeń AGD potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych wraz ze wskazaniem nazwy producenta, modelu urządzenia.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

WYSPA WG PROJEKTU

Symbol i wymiary:

M_6  2000x 900 x 850 h mm

Projektowane rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat i boki – dąb, fronty – jasny szary RAL 7047 / 7035 mat / satyna, cokoły również jasny szary.

Wymagania minimalne:

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji zabudowy meblowej bezwzględnie ma obowiązek wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane, aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ / wygląd każdego z mebli i ich wnętrza ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli. Blat roboczy powinien być wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze dąb. Boki wyspy jak blat, identyczna grubość, rodzaj płyty oraz okleina. Fronty szafek powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, obrzeże PVC 2 mm w kolorze szarym jasnym RAL 7047 / 7035 mat / satyna jak fronty i korpusy wyżej opisanej zabudowy.  Blenda od strony wnęki na hokery również szara. Cokoły szaf powinny zostać wykonane w kolorze jasnoszarym jak w/w elementy. Możliwe jest również za zgodą inwestora zastosowanie cokołów w kolorze identycznym jak fronty szafek dolnych.  Cokół dolny powinien mieć standardową średnią wysokość 10cm.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający, że oferowana płyta meblowa (na blat, front, korpus) nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach codziennego użytkowania i może być stosowana we wnętrzach publicznych, wymagana klasa higieniczności: E1, co oznacza niską emisję formaldehydu - bezpieczną dla użytkowników,

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

SOFT SEATING WG PROJEKTU

Symbol i wymiary:

M_4  4120 x 1895 x 700 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Kolorystyka:

Elementy drewnopodobne – dąb, Pufy - tapicerka - tkanina wysoko- odporna w kolorze ugier, tytanowy i kolor aluminium, elementy stalowe szary RAL 7047 / 7035 mat.

Wymagania minimalne:

Zabudowa meblowa sof tzw. potocznie soft seating powinna stanowić konfigurację puf i boksów pełniących funkcję spoczników dla odwiedzających. Głównym składnikiem tej kompozycji meblowej ma być samodzielny mobilny element - pufa o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu 800 x 800 x 440 h mm z przeszyciami po przekątnej wychodzącymi z krawędzi pionowych. Należy uzyskać promień narożnika przechodzącego w przekątną do około 11cm. Pufa powinna posiadać wytrzymałą konstrukcję o następującej budowie:

- Górny i boczne elementy szkieletu oraz dekla pufy wykonane z płyty wiórowej trudnozapalnej o gr. 18 mm

- Ewentualne wzmocnienia na bazie listewek sklejkowych

- Ściany boczne i wierzch pokryty pianką tapicerską  trudnopalną

- Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. Min. 30 mm

- Pufa ma  posiadać 4 nóżki. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy.

- Stopki pufy powinny być wykonane z czarnego tworzywa  Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm

- Stopki powinny być dostosowane do posadzki z gresu, mają posiadać stosowną amortyzację

- Meble powinny mieć możliwość przestawiania w razie potrzeby, uzyskiwania różnej konfiguracji.

- Powinny mieć możliwość połączenia odpowiednimi łącznikami do dokowania

Pufa powinna być tapicerowana materiałem powlekanym, zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry). Tapicerkę powinny cechować parametry nie gorsze niż:

•	Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale

•	Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•	Gramatura min. 680 g/m2

•	Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

•	Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi np. mydło

•	Duża odporność na różnice temperatury, min -25 °C

•	Właściwości bakteriostatyczne

Dodatkowe elementy czyli boksy oraz stoliki pomocnicze, to proste meble z płyty służące jako blaty odkładcze dla petentów i innych odwiedzających. Ich konstrukcja powinna być adekwatna do konstrukcji puf ale wykończenie zewnętrzne w okleinie drewnianej lub drewnopodobnej dąb średni zbliżony do drewnianych elementów wykończenia wnętrz tj podłogi w Sali narad i parapetów drewnianych w tej części budynku.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający, że oferowana płyta meblowa (na blat, front, korpus) nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach codziennego użytkowania i może być stosowana we wnętrzach publicznych, wymagana klasa higieniczności: E1, co oznacza niską emisję formaldehydu - bezpieczną dla użytkowników,

- dokumenty lub kartę techniczną tkaniny tapicerskiej potwierdzające wymagane parametry.

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów, próbnik sklejek i metali oraz fabryczny próbnik tkaniny tapicerskiej zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Fabryczny próbnik tkanin powinien zawierać tabelę z opisanymi w/w parametrami wytrzymałościowymi i informacje o odporności na łagodne detergenty i typowe zabrudzenia.

LADA SZATNIOWA

Wymiary i symbole:
M_7  1100 x 500 x 800 h mm

Przykładowe - podobne rozwiązanie:

Kolorystyka:

Blat i boki oraz blenda wewnętrzna dąb jak podłoga w Sali narad i parapety, elementy konstrukcyjne łączące stal / aluminium, stopki czarne.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.  Nogi biurka mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Pod blatem ma znajdować się blenda wzmacniająca wykonana z płyty o grubości 18 mm.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający, że oferowana płyta meblowa (na blat, front, korpus) nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach codziennego użytkowania i może być stosowana we wnętrzach publicznych, wymagana klasa higieniczności: E1, co oznacza niską emisję formaldehydu - bezpieczną dla użytkowników,

UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia na etapie składania ofert w postaci kart technicznych / oświadczenia Wykonawcy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał dostarczyć próbki wyżej opisanych materiałów płyt zgodnie ze wskazanym w opisie kolorem do akceptacji przez Inwestora. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia fabrycznych próbników płyt z wyborem min. 8 kolorów drewnopodobnych i 6 monokolorów.

WIESZAK SZATNIOWY

Symbol i wymiary:

M_8  1250x 250 x 650 h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Wieszak szatniowy ma mieć konstrukcję stalową, o podstawowym profilu grubościennym min 50 x 20 mm, wytrzymałą na duże obciążenia różnego rodzaju odzieżą. Powinien mieć możliwość obracania. Powinien być montowany do ściany na kotwach gwarantujących bezpieczne użytkowanie. Powinien być utrzymany w kolorze RAL 7047/7035 mat lub stal szlifowana. Należy ostatecznie potwierdzić próbkę koloru metalu  i proponowane rozwiązanie konstrukcyjne z Inwestorem przedstawiając zbliżoną konstrukcję w dostępnej kolorystyce. Wieszak ma umożliwiać  maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności. Ergonomia użytkowania wieszaków do szatni jest kluczowym elementem wpływającym na komfort korzystania z produktu. Wersja wisząca-obrotowa umożliwia łatwy i szybki dostęp do przechowywanych elementów, eliminując konieczność przesuwania lub demontażu innych elementów wyposażenia. Ułatwia również sprzątanie nie zajmując miejsca na posadzce.

UWAGA! Sposób montażu powinien być dostosowany do rodzaju ściany, tak aby gwarantował bezpieczeństwo użytkowania.