Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia na:

Unowocześnienie bazy dydaktycznej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0 w celu realizacji działań edukacyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

# Część I zamówienia

## Ciągnik rolniczy z systemem automatycznego prowadzenia RTK i ISOBUS z bramką telematyczną, umożliwiającą wymianę danych z systemem do zarządzania gospodarstwem, o mocy 180 - 200 KM, jako źródło napędu i hub komunikacji z maszynami sterowanych przez ISOBUS.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Ciągnik fabrycznie nowy, niepowystawowy. Rok produkcji: 2025/2026, posiadający Polskie świadectwa homologacji niezbędne do zarejestrowania w wydziale komunikacji. Wyprodukowany w Unii Europejskiej. |
| Silnik/Moc | Moc znamionowa wg normy ECE R120 minimum 180 KM maksimum 200 KM. Ilość cylindrów - 6 Pojemność skokowa silnika min. 6700 cm3 maksimum 7000 cm3. |
| Masa całkowita | Min. 8600 kg |
| Paliwo/AdBlue | Zbiornik paliwa: min. 250 L. Zbiornik AdBlue: min. 20 L. |
| Napęd | Przekładnia bezstopniowa prędkość min. 0,03 km/h. |
| Hydraulika | Pompa hydrauliczna tłoczkowa o wydatku min. 150 l/min. z funkcją wykrywania obciążenia. Pakiet min. 5 par zaworów hydrauliki zewnętrznej EHR (elektrozaworów). Hydrauliczne cięgło górne tylne, hakowe kat. 3. |
| TUZ/Udźwig | Przedni tuz nie wpięty w zawory tylne z parą hydrauliki zewnętrznej programowalnej w sekwencji na uwrociach (sterowany joystickiem). Zestaw kul tylnego i przedniego TUZ. Obsługa przedniego podnośnika (TUZ) z zewnątrz. Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z amortyzacją podnośnika o maksymalnym możliwym udźwigu min. 8 000 kg. Automatyczne stabilizatory boczne tylnego TUZ. Zaczep kulowy, zaczep rolniczy i zaczep automatyczny fi 38 mm. Obciążnik na przedni TUZ 1200 – 1300 kg. |
| WOM | Przedni WOM. Tylny WOM 3 prędkości: 540/1000/1000E obr./min. |
| Układ jezdny | Przednia oś amortyzowana z hamulcami. Pneumatyczny układ hamulcowy dwuobwodowy z osuszaczem powietrza. |
| Sterowanie | Sterowanie z błotników z tyłu parą hydrauliki. Wyświetlanie pozycji przedniego tuz bądź osobny panel sterowania (EHR) przednim tuz. |
| Zarządzanie | System zarządzania pracą ciągnika na uwrociach. Elektroniczny, automatyczny główny wyłącznik akumulatora. Wentylator chłodnic rewersyjny (opcja wyczyszczenia chłodnic wentylatorem) |
| Wykrywanie przeszkód | Alarm cofania |
| Pozycjonowanie | Możliwość automatycznej obsługi planu pracy systemu FMS zawierającego: granice pól, linie naprowadzania, mapę zmiennego dawkowania. |
| Komunikacja ISOBUS | System telematyczny przesyłający dane ciągnika w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania gospodarstwem (FMS). Przesyłanie danych ciągnika w czasie rzeczywistym do FMS: Prędkość pracy, stan ciągnika (postój, praca, transport), zużycie paliwa w l/h, zużycie paliwa w l/ha podczas wykonywanej pracy, ilość zużytego paliwa podczas pracy na danym polu, obciążenie silnika, godziny pracy silnika, dostępna na mapie pełna historia lokalizacji ciągnika. Bezprzewodowy podgląd do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu maszyny z poziomu smartfona/ tabletu/ komputera |
| Kabina | Amortyzacja kabiny hydrauliczna – pneumatyczna. Fotel operatora pneumatyczny z ogrzewaniem. Radio z dotykowym ekranem umożliwiające bezprzewodową integrację ze smartfonem (np. w standardzie Apple Car Play, Android Auto lub rozwiązanie funkcjonalnie równoważne) Klimatyzacja automatyczna Wycieraczka przedniej i tylnej szyby Elektryczne lusterka (ustawianie lustra i wysuw) Wyświetlacz dotykowy obsługujący funkcje ciągnika oraz aplikacje rolnictwa precyzyjnego: Przekątna ekranu minimum: 12,5 cala, Rozdzielczość HD, Certyfikacja AEF ISOBUS klasy 3, możliwość obsługi minimum 3 kamer Video na wyświetlaczu. Kierownica skórzana. Dodatkowy (drugi) wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 12,5 cala pozwalający na wyświetlanie informacji dotyczących aplikacji rolnictwa precyzyjnego. |
| Koła, ogumienie, błotniki | Ogumienie w rozmiarze: przód 600/70R30 i tył 710/70R38 Przednie błotniki skrętne Tylne błotniki o szerokości dopasowanej do rozmiaru tylnego ogumienia Obciążniki kół tylnych min. 800 kg łącznie |
| Oświetlenie | Dwie lampy błyskowe. Oświetlenie robocze LED min. 12 szt. zapewniające oświetlenie 360o |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie ciągnika i szkolenie w siedzibie zamawiającego |
| Gwarancje, licencje i serwis | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) Rozszerzona gwarancja na okres co najmniej 3 lat (bez wyłączeń i bez limitu przepracowanych godzin). Licencja wieczysta wyświetlacza dla funkcji: jazdy równoległej, automatycznej kontroli sekcji zmiennego dawkowania. Minimum 3 letnia licencja funkcji wyświetlacza: Automatyka nawrotów, synchronizacji pracy maszyn na polu, naprowadzania narzędzia, zapamiętywania lokalizacji rzędów wysianej uprawy. Licencja na naprowadzanie ciągnika z dokładnością RTK min. 2,5 cm na okres min. 5 lat |

## 2. System naprowadzania satelitarnego do posiadanego kombajnu umożliwiający dwukierunkową wymianę danych z systemem do zarządzania gospodarstwem, oraz czujnik plonu i wilgotności wraz z montażem i oprogramowaniem.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Fabrycznie nowy, Rok produkcji: 2025/2026 r |
| System prowadzenia | 1. umożliwiający zamontowanie do kombajnu New Holland TC5.80 rok produkcji 2016 (Zamawiający wskazuje markę kombajnu jedynie w celu określenia warunków technicznych montażu i kompatybilności. Dopuszcza się systemy dowolnych producentów w pełni współpracujące z ww. maszyną) 2. zasilanie komponentów zestawu przy wykorzystaniu standardowych wtyczek o napięciu 12V, 3. wyposażony w kierownicę elektryczną, umożliwiającą jazdę równoległą, 4. kierownica elektryczna wyposażona w uniwersalny uchwyt montażowy oraz adapter umożliwiający montaż do kolumny kierowniczej 5. wyposażony w dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 12,5 cala 6. wyświetlacz powinien posiadać certyfikację ISOBUS spełniający certyfikaty AEF-ISOBUS: UT, AUX-N, TC-BAS, TC-GEO, TC-SC, TIM (lub funkcjonalności odpowiadające wymienionym certyfikatom) następujące funkcjonalności: • umożliwiającą automatyczne sterowanie sekcjami maszyn w celu precyzyjnej aplikacji środków i ograniczenia nakładek, • umożliwiającą obsługę maszyn za pomocą dodatkowych urządzeń sterujących (np. joystick), • zapewniającą możliwość obsługi różnych maszyn kompatybilnych z ISOBUS na jednym terminalu, • umożliwiającą realizację zadań z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych, w tym map aplikacyjnych. 7. Wyświetlacz z możliwością podłączenia minimum 4 kamer 8. Uchwyt wyświetlacza umożliwiający montaż w kabinie 9. System umożliwiający kontrolę sekcji minimum trzech produktów. Możliwość kontroli minimum 250 sekcji 10.Odbiornik satelitarny z modułem kompensacji terenu, korzystający z poprawek wysyłanych przez satelity: • GPS (USA) • GLONASS (Rosja) • BeiDou (Chiny) • Galileo (UE) 11.Praca odbiornika z dokładnością RTK mobilnego – 2,5 cm 12.Modem mobilnego RTK z dostępem do poprawek korekcyjnych RTK 13.Wiązka ISOBUS z gniazdem. Obsługa maszyn w standardzie ISOBUS na oferowanym wyświetlaczu |
| Zarządzanie | Moduł telematyczny z dwukierunkową, bezprzewodową i bezpłatną wymiana danych pomiędzy wyświetlaczem, a systemem zarządzania gospodarstwem (przesyłanie bezprzewodowo danych z i na wyświetlacz, dokumentacja wykonywanych prac, możliwość połączenia się z wyświetlaczem z poziomu komputera/tableta/smartphona, aktualizacje oprogramowania on-line dla wyświetlacza i odbiornika) |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, montaż, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego |
| Gwarancje, licencje i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) System do zarządzania gospodarstwem - licencja 5 lat Funkcje aplikacji: • Zarządzanie polami: - Możliwość ręcznego dodania i edycji granic działek, - Możliwość integracji granic pochodzących z zewnętrznych systemów zarządzania gospodarstwem (FMS). • Dane satelitarne: - Aktualizacja zdjęć z satelitów Sentinel-2 co najmniej co 6 dni, - Rozdzielczość przestrzenna co najmniej: 1 piksel odpowiada 10 m x 10 m w terenie, - Mapy wskaźników wegetacyjnych i wspierających monitoring upraw (NDVI, NDMI, SMI, NDRE, MSAVI, RECI, NDWI, PRI, MCARI), - Monitoring kondycji uprawy na podstawie wyżej wymienionych wskaźników, - Analiza zmienności wskaźnika NDVI, sumy opadów i sumy temperatur efektywnych dla danego pola na przestrzeni czasu, - Mapa jasności gleby, - Mapa rzeźby terenu. • Strefy produktywności: - Generowanie map stref produktywności na podstawie danych satelitarnych z 5 lat, - Dostępna historia wskaźnika NDVI i stref produktywności co najmniej do 8 lat wstecz, - Automatyczna klasyfikacja stref produktywności pod względem plonowania: wysokie, średnie, niskie. • Zabiegi agrotechniczne: - Planowanie nawożenia, siewu i ochrony roślin na podstawie map ze strefami produktywności lub map z kondycją uprawy wg wskaźnika NDVI, - Tworzenie map zmiennego dawkowania; możliwość dostosowania dawek ręcznie lub na podstawie algorytmu; dowolność w wyborze strategii dotyczącej zabiegów agrotechnicznych (np. większa ilość materiału siewnego w strefie wysokiej lub niska ilość materiału siewnego w tej strefie). • Dane: - Możliwość przesłania do systemu danych dotyczących wyników prób glebowych, przewodności elektrycznej lub map / danych z innych operacji na polu. • Integracja z maszynami i systemami: - Integracja z terminalami maszyn, - Możliwość importu danych z maszyn (np. map aplikacyjnych, plonów), - Integracja z systemami zarządzania gospodarstwem (połączenie API). • Mobilna wersja aplikacji: - Podgląd map NDVI i stref produktywności na smartfonie lub tablecie, - Automatyczny obrys pól na podstawie zdjęć satelitarnych, - Możliwość tworzenia podstawowej dokumentacji dotyczącej uprawy (np. rodzaj uprawy, gatunek, daty zbioru i siewu plonów). Wymagania sprzętowe: - Smartfon z Androidem (min. wersja 8.0) lub iOS (min. wersja 13) lub równoważny. Wymagania licencyjne i dostępność: - Licencja: co najmniej 5-letnia licencja, - językowa: aplikacja dostępna w języku polskim, - Wsparcie techniczne: czat online, e-mail, baza wiedzy, webinary, wsparcie specjalistów. Wymagania interoperacyjności: - Eksport i import danych w standardach: SHP, ISOXML, KML, GeoJSON, - API REST do integracji z zewnętrznymi systemami (na zapytanie). |

# Część II zamówienia: Sprzęt rolniczy

## 1. Siewnik punktowy z nawożeniem, działający w oparciu o współpracę z ciągnikiem ISOBUS, z funkcją zmiennego dawkowania normy wysiewu w oparciu o mapy zasobności gleby, 6 - rzędowy.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Maszyna fabrycznie nowa niepowystawowa, Rok produkcji: 2025/2026 |
| Agregatowanie z ciągnikiem | Zawieszany na TUZ |
| Koła | Koła podporowe 2 sztuki. Możliwość szybkiego podniesienia koła dociskowego w zależności od warunków. |
| Rozstaw rzędów | Zmienny rozstaw rzędów min od 45-80 cm, do siewu różnych roślin. Nacisk redlic hydrauliczny. Szerokość robocza 2,6 do 4,8 m. Rama składana hydraulicznie Rama z rozsuwanymi hydraulicznie sekcjami wysiewającymi. |
| Bezpieczeństwo | Schodki dostępowe, pomost i barierka bezpieczeństwa na siewniku. Szerokość transportowa maks. 3,0 m. Zestaw oświetleniowy. Hydrauliczny napęd dmuchawy. |
| Sterowanie | Obsługa systemu zmiennego dawkowania nasion na podstawie map aplikacyjnych przesłanych na terminal ciągnika, Terminal 10” wysokiej rozdzielczości do sterowania z wszystkimi urządzeniami ISOBUS zgodnie z normą ISO 11783. Automatyczne bazujące na GPS przełączanie ścieżek technologicznych. Dwukierunkowa wymiana danych z systemem do zarządzania gospodarstwem. |
| Siew | Możliwość wysiewu min. 11 różnych roślin. Głębokość siewu 1,5 do 9 cm. Prędkość robocza 9 do 15 km/h. Pojemność sekcji wysiewającej 70 l. Pomiar ilości wysiewanego ziarna oraz odległości między spadającym ziarnem z możliwością wyświetlenia na terminalu maszyny. Talerzowe sekcje wysiewające z napędem elektrycznym działające niezależnie (każda sekcja) z możliwością aplikacji zmiennego wysiewu nasion na podstawie map aplikacyjnych. Amortyzacja sekcji wysiewającej na każdej sekcji oddzielnie. Tarcze do wysiewu kukurydzy. Tarcze do wysiewu buraka z mieszadłem. Tarcze do wysiewu rzepaku z mieszadłem. Tarcze do wysiewu soi. Dodatkowa redlica do wysiewu drobnych ziaren. |
| Zbiornik nawozu | Zbiornik nawozowy w przedziale 1100 -1300 litrów z możliwością wyłączania połowy szerokości roboczej. Pojemnik na mikrogranulat o pojemności 15 litrów na jeden rząd |
| Komunikacja ISOBUS | System kontroli sekcji, automatyczna regulacja gęstości nasion w oparciu o pozycje siewnika na polu zarządzane ISOBUS Kompatybilność ISOBUS certyfikowana przez AEF lub dokument równoważny potwierdzający pełną kompatybilność ze standardem ISO 11783 |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego. |
| Gwarancje, licencje i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji – bez ograniczenia ilości obrobionych hektarów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) |

## 2. Rozsiewacz wapna ładowność 8000 do 8500 l, działający w oparciu o współpracę z ciągnikiem ISOBUS, z kontrolą sekcji i funkcją zmiennego dawkowania normy wysiewu w oparciu o mapy zasobności gleb.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Maszyna fabrycznie nowa niepowystawowa rok produkcji: 2025/2026 |
| Koła | Min 500/60 – 28 |
| Pojemność ładunkowa | 8000 – 8500 dm3 |
| Masa własna z plandekami i osłoną | Max 4 600 kg |
| Elementy robocze | Adapter – dwa talerze rozrzucające. |
| Zawieszenie | Resorowane |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 km/h |
| Szerokość rozrzutu | Wapno 8 – 18 m, nawozy granulowane 10 – 30 m. |
| Sterowanie | Obsługa funkcji rolnictwa precyzyjnego (zmienne dawkowanie nawozu do map aplikacyjnych) |
| Wyposażenie | - plandeka rolowana z odkładanym stelażem, - mieszadło do nawozów w skrzyni ładunkowej napędzane od WOM, - rozdzielacz hydrauliczny sterowany elektronicznie z panelu sterującego, - system wagowy zintegrowany z wyświetlaczem, - wyświetlacz do układu ważenia, - zestaw kamer wewnątrz i zewnątrz skrzyni ładunkowej, - wskaźnik otwarcia zasuwy, - aktywny system rozdrabniania materiału, - docisk koła napędowego przenośnika podłogowego sterowany hydraulicznie, - hamulec postojowy z zaworem parkująco luzującym, - podest roboczy, - instalacja oświetleniowa 12 V homologowana LED, - wał przegubowy do agregatowania z ciągnikiem, - trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny), - osłona do rozsiewania piachu i soli, - rozkładane osłony przeciwpyłowe. |
| Komunikacja ISOBUS | Elektroniczne sterowanie ISOBUS, wyposażony w rozwiązania Rolnictwa 4.0. Dwukierunkowa wymiana danych z systemem do zarządzania gospodarstwem. |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego |
| Gwarancje, i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji – bez ograniczenia ilości obrobionych hektarów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) |

## 3. Opryskiwacz ciągniony o pojemności  3000 do 3400 l  z prowadzeniem automatycznym sterowany standardem ISOBUS z kontrolą sekcji i systemem zmiennego dawkowania.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Maszyna fabrycznie nowa niepowystawowa, rok produkcji: 2025/2026 |
| Wydajność pompy | 350 l/min |
| Pojemność rzeczywista | 3000 do 3400 l |
| Zbiornik wody czystej | 400 l |
| Szerokość robocza | 21 – 27 m |
| Wysokość oprysku | 0,5 do 2,2 m |
| Szerokość transportowa | Szerokość transportowa 2,5 m |
| Wyposażenie | - zbiornik wody płuczącej 400 l, - zbiornik wody do mycia rąk 20 l, - rozdrabniacz z inżektorem, - automatyczne opuszczanie belki, - amortyzacja pionowych ruchów, - amortyzacja tłumienia poziomych ruchów i wstrząsów całej belki, - zautomatyzowana regulacja wysokości (kopiowanie terenu), - wskaźnik stanu napełnienia mechaniczny i w terminalu obsługowym, - sterowanie sekcjami szerokości i wielkości dawki przez ISOBUS bez kroplenia, - automatyczne przełączanie sekcji szerokości przez GPS, - elektrohydrauliczne rozkładanie belki i sterowanie skrętem (kopiowanie śladu ciągnika), - mieszadło hydrauliczne, - hamulec pneumatyczny, - homologacja do 40 km/h, - automatyczne trzypozycyjne dysze do RSM. |
| Sterowanie | Elektroniczne sterowanie ISOBUS, wyposażony w rozwiązania Rolnictwa 4.0. Dwukierunkowa wymiana danych z systemem do zarządzania gospodarstwem. |
| Oświetlenie | Zestaw oświetleniowy |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego. |
| Gwarancje, licencje i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji – bez ograniczenia ilości obrobionych hektarów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) |

## 4. Zestaw uprawo-siewny działający w oparciu o współpracę z ciągnikiem ISOBUS, z funkcją zmiennego  dawkowania normy wysiewu w oparciu o mapy zasobności gleby.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Maszyna fabrycznie nowa niepowystawowa, rok produkcji: 2025 r. lub nowszy |
| Szerokość robocza | 3 m |
| Parametry sekcji pielącej | - zapotrzebowanie mocy do 200 kM, - pojemność zbiornika 1000 – 1500 l, - masa całkowita 2700 do 3300 kg, - ilość rzędów 24, - elektryczny napęd dozownika, - redlice dwutalerzowe, - zagarniacz rolkowy, - funkcja zmiennego dawkowania norm wysiewu w oparciu o mapy zasobności gleby, - brona talerzowa, - obsługa przełączania sekcji szerokości GPS w zależności od pozycji GPS, - terminal kompatybilny z ISOBUS, |
| Sterowanie | Sterowanie ISOBUS Dwukierunkowa wymiana danych z systemem do zarządzania gospodarstwem |
| Oświetlenie | Zestaw oświetleniowy |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego. |
| Gwarancje, licencje i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji – bez ograniczenia ilości obrobionych hektarów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) |

# Część III zamówienia:

## 1. Dron wykonawczy do siewu nawozów i wykonania oprysków o pojemności zbiornika 40 – 50 l.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Maszyna fabrycznie nowa niepowystawowa, Rok produkcji: 2025/2026 r. |
| Maksymalna masa startowa | Pojemność zbiornika 40 do 50 l, Maksymalna masa startowa dla opryskiwania: 92 kg (na poziomie morza), Maksymalna masa startowa dla rozsiewania: 103 kg (na poziomie morza). |
| Wymiary | Maksymalna przekątna rozstawu 2200 mm. |
| Wejście/wyjście | Wejście główne – 220-240 VAC, 50/60Hz, 24 A max, Wejście pomocnicze - 220-240 VAC, 50/60Hz, 24 A max, Wyjście: 59,92 VDC max, 175 A max, 9000 W max, Wejście główne: 100 -120 VAC, 50/60 Hz, 16 A max, Wejście pomocnicze: 100 -120 VAC, 50/60 Hz, 16 A max, Wyjście: 59,92 VDC max, 60A max, 3000 W max. |
| Zakres precyzji w trybie Hover (z mocnym sygnałem GNSS) | System pozycjonowania RTK o wysokiej precyzji (np. D-RTK lub równoważny) włączone: Pozioma: +10cm, Pionowa: +10cm System pozycjonowania RTK o wysokiej precyzji (np. D-RTK lub równoważny wyłączone: Pozioma: +60cm, Pionowa: +30cm (moduł radarowy włączony: +10cm) |
| Częstotliwość Pracy | 2,4000-2.4835 HGz, 5.725-5.850 GHz |
| Moc nadajnika | 2,4 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC), <33 dBm(FCC) 5,8 GHz: <33 dBm (SRRC/FCC), <14 dBm (CE) |
| RTK/GNSS RTK | GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1l/B2l/B3l,Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1, BEiDou B1l, QZSS L1 |
| Czas Pracy w trybie HOVER | Bez ładunku dla opryskiwania 16,5 min (masa startowa 52 kg z baterią 30Ah). W pełni obciążony dla opryskiwania: 7 min (masa startowa 92kg z baterią 30Ah). Bez ładunku dla rozsiewania: 15 min (masa startowa 53kg z baterią 30Ah). W pełni obciążony dla rozsiewania: 5,5 min (masa startowa 103 kg z baterią 30Ah) |
| Maksymalny promień Konfigurowanego Lotu | 2000m |
| Maksymalne odporność na wiatr | 6 m/s |
|  | Ładowarka z kablem zasilającym szt. 1, Pełne naładowanie akumulatora 9 – 12 minut DB 1560 (Intelligent Flight Batery), Zabezpieczenie przed przepięciem, przeładowaniem, zbyt niskim napięciem i zbyt wysoką temperaturą, Zabezpieczenie przed AC, zabezpieczenie przewodu zasilania, zabezpieczenie złącza ładowania, Akumulator o pojemności 30000 mAh, napięcie nominalne 52,22 V |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego. |
| Gwarancja | Min okres gwarancji 36 miesięcy |

## 2. Wieczysta licencja edukacyjna dla 15 stanowisk na oprogramowanie dla posiadanego drona

Oprogramowanie fotogrametryczne z wieczystą licencją i szkoleniem z obsługi drona współpracującego z maszynami i urządzeniami wyposażonymi w rozwiązania rolnictwa 4.0 i wspierająca działanie systemu zarządzania.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Najnowsza wersja |
| Wymagania | - szybkie przetwarzanie zdjęć wykonanych z drona do postaci mierzalnych ortofotomap i modeli 3D, - możliwość generowania cyfrowego modelu wysokościowego terenu (DEM), chmur, punktów, - nanoszenie i zarządzanie konturami, - wykonywanie pomiarów 2D i 3D, - obliczenie wysokości, odległości powierzchni, przekroju wysokościowego i objętości modeli 2D i 3D, - możliwość zapisywania i eksportowania wszystkich pomiarów. - menadżer naziemnych punktów kontrolnych (GCP), - możliwość importowania i eksportowania plików w różnych formatach. |
| Wymagania licencyjne | - Licencja: wieczysta, - językowa: aplikacja dostępna w języku polskim, - Wsparcie techniczne: czat online, e-mail, baza wiedzy, webinary, wsparcie specjalistów. |
| Zarządzanie | Moduł telematyczny z dwukierunkową, bezprzewodową i bezpłatną wymiana danych pomiędzy wyświetlaczem, a systemem zarządzania gospodarstwem (przesyłanie bezprzewodowo danych z i na wyświetlacz, dokumentacja wykonywanych pracy, możliwość połączenia się z wyświetlaczem z poziomu komputera/tableta/smartphone, aktualizacje oprogramowania on-line dla wyświetlacza i odbiornika) |
| Dostawa i uruchomienie | Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego. |

# Część IV zamówienia:

## 1. Stacja pogodowa współpracująca z maszynami i urządzeniami wyposażonymi w rozwiązania rolnictwa 4.0 i wspierająca działanie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarstwem.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Stan/Wiek | Data produkcji: 2025 /2026 r. |
| Zakres wskazań | Czas i data Prognoza pogody na 7 dni Temperatura wewnętrzna Temperatura wewnętrzna min/max Temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna min/max Wilgotność wewnętrzna Wilgotność wewnętrzna min/max Wilgotność zewnętrzna Wilgotność zewnętrzna min/max Punkt rosy Temperatura odczuwalna Ciśnienie atmosferyczne Trend zmian ciśnienia (pogody) Ciśnienie min/max Wykres zmian ciśnienia Fazy księżyca Wschody i zachody słońca Prędkość wiatru Kierunek wiatru Opady deszczu Wykresy na wyświetlaczu |
| Opis techniczny | - Wyświetlacz dotykowy - Zasilanie słoneczne - Zapis danych w pamięci - Współpraca ze smartfonami/tabletami - Wysyłanie danych do Internetu - Prognoza z Internetu - Kolorowy wyświetlacz - Zasięg (m) 300 - Minimalna temperatura (°C) - 40 - Monitorowanie pogody z aktualizacją danych w czasie rzeczywistym co 2,5 sekundy - Wytrzymała odporna na warunki atmosferyczne obudowa zestawu czujników - Konsola jednocześnie archiwizuje dane pomiarowe (może pomieścić dane z wielu lat) - Konsola może przesyłać dane do dedykowanej platformy producenta w chmurze lub zewnętrznej platformy analitycznej umożliwiającej archiwizację i dostęp przez min. 5 lat i pobierać szczegółowe prognozy na 7 dni - Zestaw czujników zasilany energią słoneczną z podtrzymaniem bateryjnym - Transmisja radiowa FHSS lub równoważna technologia zapewniająca wysoką odporność na zakłócenia i stabilność sygnału na dystansie min. 300 m (duża odporność na zakłócenia, sygnał trudny do przechwycenia) - Ciśnienie atmosferyczne: 540-1100 hPa (dokładność: ±1.0 hPa) - Temperatura wewnętrzna: 0° do 60°C (dokładność +/-0.2°C) - Temperatura zewnętrzna: -40°C do +65°C (dokładność +/-0.3°C) - Wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna: 1% do 100% (dokładność +/-2%) - Zakres opadów deszczu: 0 do 999.8mm - Intensywność opadów: 1016 mm/godz. - Kierunek wiatru: 0 do 360° - Róża wiatrów: 16 kierunków - Prędkość wiatru: 3 do 322 km/h - Zasięg w linii wzroku: do 300m - Zasięg przez ściany: 60m do 120m - Długość kabla wiatromierza: 12m (możliwość przedłużenia do 165m) |
| Zarządzanie | Moduł telematyczny z dwukierunkową, bezprzewodową i bezpłatną wymiana danych pomiędzy wyświetlaczem, a systemem zarządzania gospodarstwem (przesyłanie bezprzewodowo danych z i na wyświetlacz, dokumentacja wykonywanych pracy, możliwość połączenia się z wyświetlaczem z poziomu komputera/tableta/smartphone, aktualizacje oprogramowania on-line dla wyświetlacza i odbiornika). |
| Dostawa i uruchomienie | Transport, pierwsze uruchomienie i szkolenie w siedzibie zamawiającego |
| Gwarancje, licencje i serwis | Co najmniej 2 lata gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym (czas reakcji serwisu maksymalnie 24 h.) |

## 2. Licencja do platformy z mapami biomasy i nawożenia azotowego w celu pozyskiwania map zasobności i tworzenia map aplikacyjnych.

Aplikacja spełniająca wymogi rolnictwa 4.0 i wspierająca działanie systemu zarządzania.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| wymagania | Monitoring upraw: – Raporty produktywności pola oparte na wieloletniej obserwacji satelitarnej. – Generowanie map zmiennego siewu. – Generowanie map strategii nawożenia azotowego. – Pomiar wegetacji w polu dzięki wskaźnikowi wegetacji. – Generowanie map nawożenia azotowego na podstawie aktualnego stanu pola. – Skumulowane opady i temperatura. – Wykrywanie wczesnych zmian roślinności. – Dostępność map dla uprawy: pszenica, owies, ziemniak, jęczmień, żyto. – Wykresy przebiegu wegetacji i przebiegu pogody. – Suma opadów. – Dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja (wymiana danych) z maszyną (np. rozsiewacz, opryskiwacz, ciągnik) za pomocą modemu umożlwiającemu dwukierunkową wymianę danych między urządzeniami rolniczymi a systemem zarządzania gospodarstwem. – przygotowanie map zmiennego, precyzyjnego wysiewu lub oprysku na podstawie danych glebowych i satelitarnych, – nie zawiera reklam. |
| Wymagania licencyjne | - Licencja: co najmniej 5-letnia licencja, - językowa: aplikacja dostępna w języku polskim, - Wsparcie techniczne: czat online, e-mail, baza wiedzy, webinary, wsparcie specjalistów. |

## 3. Licencja do platformy z mapami na prognozę pogody i planowanie pracy, przewidywania plonu, modele chorobowe dla czterech upraw do stacji pogodowej. Aplikacja spełniająca wymogi rolnictwa 4.0 i wspierająca działanie systemu zarządzania.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Wymagania | – precyzyjne diagramy, dynamiczne mapy i narzędzia pogody, – specjalistyczne mapy pogodowe dla rolnictwa, – modele pogodowe o wysokiej dokładności, – informacje wspierające planowanie i podejmowanie decyzji, – meteogramy umożliwiające szybki podgląd rozwoju pogody w nadchodzących dniach, – graficzne prezentacje prognozy pogody zawierające wykresy temperatury, ciśnienia, wiatru, opadów oraz zachmurzenia, – modele chorobowe dla czterech upraw, – wyszukiwanie lokalizacji według nazwy, kodu pocztowego lub współrzędnych, – wybór wszystkich zmiennych pogodowych w celu tworzenia precyzyjnej mapy pogodowej dla regionu, – nie zawiera reklam. |
| Wymagania licencyjne | - Licencja: co najmniej 3-letnia licencja, - językowa: aplikacja dostępna w języku polskim, - Wsparcie techniczne: czat online, e-mail, baza wiedzy, webinary, wsparcie specjalistów. |

## 4. Licencja do platformy monitorowania plonu. Aplikacja spełniająca wymogi rolnictwa 4.0 i wspierająca działanie systemu zarządzania.

| Wymaganie | Minimalna specyfikacja |
| --- | --- |
| Wymagania | Systemy monitorowania plonu stanowią kluczowe narzędzie w rolnictwie precyzyjnym, umożliwiający dokładną analizę i optymalizację produkcji zapewniający: – bieżące śledzenie stanu upraw, – prognozowanie plonów, – identyfikacje obszarów szczególnej uwagi, – ocenę rozwoju roślin, – zarządzanie granicami pól, – możliwość ręcznego wyznaczania granic pól, – dostęp do historii danych płodozmianu, – możliwość tworzenia map nawożenia, nawadniania i oprysków w oparciu o zdjęcia satelitarne i dane z badan gleby, – monitorowanie suszy. |
| Wymagania licencyjne | - Licencja: co najmniej 3-letnia licencja, - językowa: aplikacja dostępna w języku polskim, - Wsparcie techniczne: czat online, e-mail, baza wiedzy, webinary, wsparcie specjalistów. |