| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa i rozbudowa budynku C-11 PWr we Wrocławiu przy ul. Janiszewskiego 14A we Wrocławiu |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr 28/2; 29; jednostka ewidencyjna: WROCŁAW 026401_1; obręb ewidencyjny: PLAC GRUNWALDZKI 0005 AM34; ul. Janiszewskiego 14a, 50-372 Wrocław, woj.: dolnośląskie; gmina: Wrocław, |  |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IX; |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: | Politechnika Wrocławska Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław |  |  |  |  |  |
| BRANŻA: | Architektura - wyposażenie ruchome |  | egz. nr | 1 | tom | XIII |
| STADIUM: | Projekt wykonawczy | DATA OPRACOWANIA: | 22.04.2025 |  |  |  |

| GŁÓWNY PROJEKTANT: specjalność architketoniczna: | mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA | podpis: |
| --- | --- | --- |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: specjalność architektoniczna: | mgr inż. arch. Nina Miłosławska mgr inż. arch. Michał Rzepka | podpis: |
| SPRAWDZAJACY: specjalność architektoniczna: | mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA | podpis: |

A. Podstawa i przedmiot opracowania	4

B. Projekt wyposażenia ruchomego - część opisowa	7

I. Część opisowa	8

- Zestawienie wyposażenia ruchomego;	8

- Zestawienie wyposażenia ruchomego - istniejącego;	29

- Informacje ogólne:	29

C. Projekt wyposażenia ruchomego - część rysunkowa	31

WR-01 Rzut przyziemia - wyposażenie ruchome	33

WR-02 Rzut wysokiego parteru - wyposażenie ruchome	33

WR-03 Rzut 1. piętra - wyposażenie ruchome	33

WR-04 Rzut 2. piętra - wyposażenie ruchome	33

WR-05 Rzut 3. piętra - wyposażenie ruchome	33

WR-06 Rzut 4. piętra - wyposażenie ruchome	33

WR-07 Rzut 5. piętra - wyposażenie ruchome	33

WR-08 Rzut 6. piętra - wyposażenie ruchome	33

Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór arch

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA - TOM XIII

itektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)

Wrocław, kwiecień 2025

## A. Podstawa i przedmiot opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- uzgodnień z Inwestorem;

- uzgodnień branżowych;

- obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego;

- mapy do celów projektowych;

- inwentaryzacji obiektów;

- inwentaryzacji zieleni;

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- ekspertyzy stanu technicznego nośności stropów w budynku C11 Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 14a we Wrocławiu opracowanej przez dr inż. Grzegorza Dmochowskiego sporządzonej w lipcu 2022 roku;

- ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego opracowanej przez mgr inż. Piotra Franaszczuka oraz mgr inż. arch. Wojciecha Strzębałę;

- opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowanej przez mgr inż. Marcina Kościka;

- dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej;

- Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) (tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2117),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norn zużycia wody;

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

- „Wymagania Techniczne COBRTI INST COBRTI INSTAL.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wyd. Arkady.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

- Polska Norma PN-88/B-94 339 „Okucia budowlane – Zamki wpuszczane – Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia”.

- Polska Norma PN-ENV13 00 „Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie”.

- Polska Norma PN-B-02863 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Sieć wodociągowa”.

- Polska Norma PN-B-02865 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa”.

- Polska Norma PN-B-02864 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02. „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

- Polska Norma PN-IEC 61024-1-1. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”.

- Polska Norma PN-EN 50133-1 „Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu – Wymagania systemowe”.

- Polska Norma PN-93/E-08390-11 „Systemy alarmowe – Wymagania ogólne – Postanowienia ogólne”.

- Polska Norma PN-EN 50132-7 „Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach”.

- Norma DIN 32757 “Destruction of Information Carriers Requirements and Testing Conditions for Equipement and Installations”.

- Polska Norma PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociągowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma  PNIEC60364;

- Polska Norma  PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma   PN-EN 13201 Oświetlenie dróg;

- Polska Norma  PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we  wnętrzach

- Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz.

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

- Polska Norma PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

- Polska Norma PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

- Norma PN-EN 15004 Gazowe systemy gaśnicze – Właściwości fizyczne i projektowanie;

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 – „Systemy Sygnalizacji Pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia na potrzeby przebudowy (modernizacji) i rozbudowy budynku C-11 zlokalizowanego na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 14 we Wrocławiu.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę).

## B. Projekt wyposażenia ruchomego - część opisowa

### I. Część opisowa

- Zestawienie wyposażenia ruchomego;

1.1. Biurko dla studenta - ilość 19 szt.

Biurko na nogach kwadratowych

Biurko o wymiarze gabarytowym 900 x 800 mm (±2cm)

- biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie min. 650-820 mm oraz stopki poziomujące + ok. 10 mm.

- blat wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322,

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonym promieniu,

- baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

- kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym ok. 50x50 mm,

- kolumny nogi spawane za pomocą profilu np. 55x25 mm, pary nóg połączone podblatowo, nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi,

- cała konstrukcja malowana proszkowo,

- w blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

- w blacie biurka zamontowana przelotka kablowa z tworzywa o przekroju fi 80 mm,

Gwarancja – minimum 5 lat

Kolorystyka: stelaż biały, płyta biała lub zbliżona do białego

Zdjęcie poglądowe, kolorystykę zastosować wg danych powyżej:

Wyposażenie w biurka i nadstawki laboratoriów komputerowych zostało uwzględnione w odrębnym

opracowaniu - Wyposażenie stałe.

1.2. Biurko dla prowadzących - ilość 2 szt.

Biurko na nogach kwadratowych

Biurko o wymiarze gabarytowym 1600 x 800 mm (±2cm)

- biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie min. 650-820 mm oraz stopki poziomujące + ok. 10 mm.

- blat wykonany z płyty min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi

- baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

- kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym ok. 50x50 mm.

- kolumny nogi spawane za pomocą profilu np. 55x25 mm, pary nóg połączone podblatowo, nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi,

- cała konstrukcja malowana proszkowo,

- w blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

- w blacie biurka zamontowana przelotka kablowa z tworzywa o przekroju fi 80 mm, możliwość zainstalowania punktu elektryczno-logicznego w kasecie nabiurkowej,

Gwarancja – minimum 5 lat

Kolorystyka: stelaż biały, płyta biała lub zbliżona do białego

Zdjęcie poglądowe, kolorystykę zastosować wg danych powyżej:

Wyposażenie w biurka prowadzących laboratoriów komputerowych zostało uwzględnione

w odrębnym opracowaniu - Wyposażenie stałe.

1.3. Biurko pracownicze - ilość 92 szt.

Biurko na nogach kwadratowych

Biurko o wymiarze gabarytowym 1400 x 800 mm (±2cm)

- biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie min. 650-820 mm oraz stopki poziomujące + ok.10 mm.

- blat wykonany z płyty min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonym promieniu,

- baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

- kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym ok. 50x50 mm.

- kolumny nogi spawane za pomocą profilu np. 55x25 mm, pary nóg połączone podblatowo, nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi,

- cała konstrukcja malowana proszkowo,

- w blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

- w blacie biurka zamontowana przelotka kablowa z tworzywa o przekroju fi 80 mm,

Gwarancja – minimum 5 lat

Kolorystyka: stelaż biały, płyta biała lub zbliżona do białego

Zdjęcie poglądowe, kolorystykę zastosować wg danych powyżej:

1.4. Fotel obrotowy - ilość 204 szt.

Fotel obrotowy z tapicerowanym siedziskiem

        - Wymiary:

        - Wysokość regulowana w zakresie: 997-1097 mm (±3cm),

        - Szerokość regulowana w zakresie: 666-698 mm, (±2cm),

        - Głębokość regulowana w zakresie: 545-595 mm, (±1cm),

        - Wysokość oparcia 521 mm (min. 500mm),

        - Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 416-515 mm (±1cm),

        - Wytrzymałość na obciążenie: min. 150kg,

        - Siedzisko:

        - Tkanina: 100% Poliester,

        - Kolor tkaniny: ciemnoszary,

        - Gramatura tkaniny: min. 285 g/m2,

        - Odporność tkaniny na ścieranie: co najmniej 100 000 cykli Martindale’a,

        - Okres gwarancji na tkaninę: co najmniej 5 lat gwarancji;

        - Trudnopalność zgodnie z normą EN 1021-1, BS EN 7176:2007,

        - Oparcie:

        - Oparcie wyposażone w pasywne podparcie krzyżowe z podparciem odcinka lędźwiowego,

        - Kolor tkaniny: ciemnoszary;

        - Możliwości regulacji:

        - półsynchroniczne i synchronicznie z ogranicznikiem przechyłu,

        - synchroniczne z ogranicznikiem przechyłu i kątem siedziska,

        - wszystkie nachylenia z opcją stałej lub regulowanej głębokości siedziska,

        - regulowane podłokietniki góra-dół;

        - Podstawa:

        - 5 ramienna z pneumatyczną regulacją wysokości i kółkami do powierzchni twardych,

        - Kolor: czarny.

Gwarancja – minimum 5 lat

Zdjęcie poglądowe:

1.5. Kontener - ilość 98 szt.

Kontener pod biurkowy mobilny

        - Wymiary:

        - Wysokość: 580-620 mm,

        - Szerokość: 400-440 mm,

        - Głębokość: 560-600 mm,

        - płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości - klasa 1,

        - wieniec górny i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, ściana tylna z płyty o gr. min. 8 mm,

        - korpus wykończony obrzeżem z tworzywa sztucznego ABS o grubości min. 0,8 mm,

        - wieniec górny i fronty wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - kontener musi mieć zamontowane 4 kółka o średnicy ok. 36 mm,

        - do frontów zamontowane podłużne metalowe uchwyty meblowe,

        - kontener musi posiadać 3 szuflady na prowadnicach rolkowych,

        - kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,

        - w kontenerze zamontowany zamek centralny (z dwoma kluczami), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie,

        - korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

        - kolor dominujący: biały

        - kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Gwarancja – minimum 5 lat

Zdjęcie poglądowe:

1.6. Przegroda tapicerowana - ilość 20 szt.

Przegroda tapicerowana biurkowa

        - Wymiary:

        - Szerokość: ok. 1380 mm,

        - Wysokość: min. 450 mm,

        - Dedykowana do biurka o szerokości 1400 mm,

        - Przegroda składa się z połączenia płyty wiórowej min. 18 mm zawierającej wkład wypełniający o właściwościach akustycznych z płytą MDF po obu stronach,

        - Przegroda musi mieć możliwość wpinania notatek w panel,

        - Przegroda z zaokrąglonymi górnymi narożnikami,

        - Uchwyty:

        - Uchwyty służące do montowania przegrody na blacie biurka wykonane z metalu i malowane proszkowo,

        - Uchwyty przegród umożliwiają montaż bez powodowania trwałych uszkodzeń na powierzchni roboczej blatu,

        - Kolor: biały

        - Tkanina:

        - Skład chemiczny: poliester,

        - Gramatura: 380 g/m2 ± 10%,

        - Odporność na ścieranie >100.000 cykli,

        - Trudno zapalność: tak,

        - Kolor tkaniny: szary.

Gwarancja – minimum 5 lat

Zdjęcie poglądowe, kolorystykę zastosować wg danych powyżej:

1.7.  Kanał kablowy poziomy - ilość 62 szt.

Kanał kablowy poziomy uchylny do montażu pod blatem

        - Wymiary:

        - Wysokość: ok. 156 mm,

        - Szerokość: ok. 109 mm,

        - Długość: min. 700 mm,

        - Wymiary muszą być dopasowane do przewidzianych w opracowaniu biurek,

        - Wykonany z metalu,

        - Malowany proszkowo,

        - Konstrukcja wykonana w taki sposób, aby była możliwość zamontowania kanału do blatu biurka,

        - Kolor: biały

Gwarancja – minimum 5 lat

Zdjęcie poglądowe:

1.8. Kanał kablowy pionowy - ilość 20 szt.

Kanał kablowy pionowy wykonany z tkaniny

        - Wymiary:

        - Długość: ok. 800 mm,

        - Średnica: 40 mm,

        - Tkanina (ujednolicona z przegrodami nabiurkowymi):

        - Skład chemiczny poliester

        - Gramatura: 380 g/m2 ± 10%,

        - Odporność na ścieranie >100.000 cykli,

        - Trudnozapalność: tak,

        - Kolor: szary,

        - Haczyk:

        - Haczyk do zawieszenia kanału montowany do blatu,

        - Wykonany z metalu, malowany proszkowo,

        - Kolor: biały,

        - Kanał kablowy zapinany na zamek błyskawiczny,

Zdjęcie poglądowe:

1.9. Szafa ubraniowa - ilość 34 szt.

Szafa ubraniowa

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1800-1900 mm,

        - Szerokość: 560-610 mm,

        - Głębokość: 380-410 mm,

        - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące,

        - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA

        - korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości,

        - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia ok. 110°,

        - do frontu zamontowany podłużne, metalowe uchwyty meblowe,

        - rzędy otworów w przestrzeni wewnętrznej co ok. 32mm do swobodnego zagospodarowania półek na całej wysokości,

        - W szafie 2 półki płytowe o grubości 25 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy,

        - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,

        - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach,

        - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra),

        - Możliwa wymiana wkładki zamka bez rozwierania płyty,

        - Zamek w szafie systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble,

        - Kolor dominujący: biały,

        - Kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.10. Szafa aktowa - ilość 70 sztuk

Szafa aktowa dwudrzwiowa, wysoka

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1800-1900 mm,

        - Szerokość: 760-810 mm,

        - Głębokość: 380-410 mm,

        - korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące,

        - krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 3 mm, odporną na działanie promieniowania UV,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA

        - korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości,

        - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia ok. 110°,

        - do frontu zamontowany podłużne, metalowe uchwyty meblowe,

        - rzędy otworów w przestrzeni wewnętrznej co ok. 32mm do swobodnego zagospodarowania półek na całej wysokości,

        - W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy,

        - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,

        - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach,

        - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra),

        - Możliwa wymiana wkładki zamka bez rozwierania płyty,

        - Zamek w szafie systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble,

        - Kolor dominujący: biały,

        - Kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.11. Szafa aktowa - ilość 4 szt.

Szafa aktowa jednodrzwiowa, wysoka

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1800-1900 mm,

        - Szerokość: 380-420 mm,

        - Głębokość: 380-410 mm,

        - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące,

        - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA

        - korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości,

        - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia ok. 110°,

        - do frontu zamontowany podłużne, metalowe uchwyty meblowe,

        - rzędy otworów w przestrzeni wewnętrznej co ok. 32mm do swobodnego zagospodarowania półek na całej wysokości,

        - W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy,

        - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,

        - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach,

        - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra),

        - Możliwa wymiana wkładki zamka bez rozwierania płyty,

        - Zamek w szafie systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble,

        - Kolor dominujący: biały,

        - Kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.12. Szafa aktowa - ilość 51 szt.

Szafa aktowa dwudrzwiowa, niska

        - Wymiary:

        - Wysokość: 750-810 mm,

        - Szerokość: 760-810 mm,

        - Głębokość: 380-410 mm,

        - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące,

        - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA

        - korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości,

        - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia ok. 110°,

        - do frontu zamontowany podłużne, metalowe uchwyty meblowe,

        - rzędy otworów w przestrzeni wewnętrznej co ok. 32mm do swobodnego zagospodarowania półek na całej wysokości,

        - W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy,

        - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,

        - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach,

        - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra),

        - Możliwa wymiana wkładki zamka bez rozwierania płyty,

        - Zamek w szafie systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble,

        - Kolor dominujący: biały,

        - Kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.13. Szafa na sprzęt - ilość 2 sztuki

Szafa dwudrzwiowa, wysoka

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1800-1900 mm,

        - Szerokość: 760-810 mm,

        - Głębokość: 580-610 mm,

        - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące,

        - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA

        - korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości,

        - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia ok. 110°,

        - do frontu zamontowany podłużne, metalowe uchwyty meblowe,

        - rzędy otworów w przestrzeni wewnętrznej co ok. 32mm do swobodnego zagospodarowania półek na całej wysokości,

        - W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy,

        - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,

        - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach,

        - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany (gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra),

        - Możliwa wymiana wkładki zamka bez rozwiercania płyty,

        - Zamek w szafie systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble,

        - Kolor dominujący: biały,

        - Kolor uchwytu: srebrny, szczotkowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.14. Krzesło tapicerowane - ilość 68 szt.

Fotel niski na 4 nogach z podłokietnikami

        - Wymagane wymiary:

        - Wysokość całkowita: 720-770 mm,

        - Szerokość krzesła: 620-660 mm,

        - Głębokość siedziska: min. 510 mm,

        - Wysokość siedziska: 380-420 mm,

        - Wysokość do podłokietnika: ok. 615 mm,

        - Fotel  powinien posiadać:

        - Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko,

        - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, bez plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku, tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny,

        - Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o właściwościach trudnozapalnych,

        - stelaż czteronożny malowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o średnicy ok. 22 mm, nogi pod siedziskiem skrzyżowane przekątnie,

        - Kolor konstrukcji: czarny,

        - Kolor tkaniny: jasnoszary,

        - Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

        - Skład: poliester,

        - Gramatura: 300 g/ m2,

        - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale’a,

        - Atest na trudnopalność: BS EN 1021-1 , BS EN 1021-2,

Wymagane dokumenty:

        - Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych,

        - Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki,

Zdjęcie poglądowe:

1.15. Stolik - ilość 20 szt.

Stolik uzupełniający z blatem kwadratowym

        - Blat o wymiarze nominalnym 650x650 mm, ±3 cm

        - biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie min. 650-820 mm oraz stopki poziomujące + ok. 10 mm.

        - blat wykonany z płyty min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm z wyobloną krawędzią,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

        - kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym ok. 50x50 mm.

        - kolumny nogi spawane za pomocą profilu np. 55x25 mm, pary nóg połączone podblatowo, nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi,

        - w blacie biurka muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

Zdjęcie poglądowe:

1.16. Pufa - ilość 3 szt.

Pufa tapicerowana w kształcie walca

        - Wymiary:

        - Szerokość: 410-440 mm,

        - Długość: 410-440 mm,

        - Wysokość: 410-450 mm,

        - Pufa powinna posiadać:

        - Konstrukcja z płyt łączonych elementami na bazie listew sklejkowych, drewnianych

        - Pufa w całości tapicerowana tkaniną,

        - Płyty konstrukcyjne pokryte pianką tapicerską o gr. min. 10mm,

        - Stopki widoczne, z tworzywa przeciw rysowaniu podłoża, zamocowane przy krawędziach pufy,

        - Kolor stopek: czarny,

        - Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

        - Skład: poliester

        - Gramatura : 300 g/ m2,

        - Odporność na ścieranie : 100 000 cykli Martindale’a,

        - Atest na trudnopalność : BS EN 1021-1, BS EN 1021-2,

        - Kolor tkaniny: jasnoszary.

Wymagane dokumenty:

        - Parametry tapicerki poparte dokumentami,

Zdjęcie poglądowe:

1.17. Ławki - ilość 12 szt., w tym: 7 szt. ławek 3-osobowych i  5 szt. ławek 4-osobowych

Ławka 3- i 4-osobowa z podłokietnikami, bez tapicerki

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita: 820-880 mm

        - Głębokość całkowita: 580-610 mm

        - Szerokość całkowita (ławka 3-osobowa): 1720-1800 mm

        - Szerokość całkowita (ławka 4-osobowa): 2300-2380 mm

        - Wymiary jednego siedziska:

        - Szerokość siedziska: 440-470 mm

        - Głębokość siedziska: 410-440 mm

        - Wysokość oparcia: ok. 350 mm

        - Wysokość podłokietnika: ok. 640 mm

        - Siedzisko:

        - Każde siedzisko stanowi osobne, niezależny element,

        - Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu,

        - Elastyczne oparcie uginające się pod naciskiem pleców,

        - Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach, tworzywo o chropowatej strukturze,

        - Kolor: beżowy.

        - Stelaż:

        - Stelaż wykonany na bazie stalowej belki poziomej, malowanej proszkowo z użyciem kształtownika o przekroju min. 40x80 mm,

        - Potwierdzona wytrzymałość na obciążenie dla pojedynczego siedziska 200kg, nogi polimerowe o odpowiedniej wytrzymałości,

        - Kolor stelaża: czarny.

Wymagane dokumenty:

        - Dokumenty potwierdzające właściwości trudnozapalne tworzywa,

Zdjęcie poglądowe, kolorystykę zastosować wg danych powyżej:

1.18. Stół 240 - ilość 2 szt.

Stół do pomieszczenia socjalnego

        - Wymiary:

        - Szerokość: min. 900 mm

        - Długość: 2300-2500 mm

        - Wysokość: płynna regulacja w zakresie min. 750-800 mm

        - Blat stołu:

        - blat wykonany z płyty min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

        - W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

        - Kolor blatu: biały,

        - Stelaż:

        - Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju okrągłym - średnica: min. 50 mm,

        - Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

        - Dwie pary nóg muszą być połączone belkami podblatowymi wykonanymi z profilu np. 50x25 mm, skręcenie niewidoczne dla użytkownika i zabezpieczone przed skaleczeniem,

        - Kolor stelaża: chromowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.19. Stół 130 - ilość 12 szt.

Stół dodatkowy do biur

        - Wymiary:

        - Szerokość: 620-660 mm

        - Długość: 1250-1320 mm

        - Wysokość: płynna regulacja w zakresie min. 750-800 mm

        - Blat stołu:

        - blat wykonany z płyty min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

        - wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i wyoblonej krawędzi,

        - baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer), wykonanie bez użycia klejów typu PU, PUR, EVA,

        - W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub,

        - Kolor blatu: biały,

        - Stelaż:

        - Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju okrągłym - średnica: min. 50 mm,

        - Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.

        - Dwie pary nóg muszą być połączone belkami podblatowymi wykonanymi z profilu np. 50x25 mm, skręcenie niewidoczne dla użytkownika i zabezpieczone przed skaleczeniem,

        - Kolor stelaża: chromowany.

Zdjęcie poglądowe:

1.20. Krzesło z tworzywa sztucznego - ilość 24 szt.

Krzesła do pomieszczenia socjalnego bez podłokietników

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita krzesła: 780-830 mm

        - Szerokość całkowita krzesła: 510-550 mm

        - Głębokość całkowita krzesła: 500-540 mm

        - Szerokość siedziska: 420-450 mm

        - Głębokość siedziska: 420-450 mm

        - Wysokość siedziska: 420-450 mm

        - Krzesło powinno posiadać:

        - Funkcja sztaplowania (min. 20 szt.),

        - Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o obłym kształcie,

        - Elastyczne oparcie uginające się pod naciskiem pleców, wyprofilowane w dwóch płaszczyznach,

        - Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór, służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła,

        - Kubełek plastikowy trudnopalny, powierzchnia siedziska chropowata

        - Kolor siedziska: czarny,

        - Stelaż:

        - Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy ok. 19 mm,

        - Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina, stopki posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża,

        - Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem,

        - Potwierdzona wytrzymałość siedziska na obciążenie 160 kg,

        - Kolor stelaża: chromowany.

Wymagane dokumenty:

        - Dokumenty potwierdzające właściwości trudnozapalne tworzywa,

Zdjęcie poglądowe:

1.21. Sofa - ilość 1 szt.

Sofa dwuosobowa do pomieszczenia socjalnego

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita: 760-820 mm

        - Głębokość siedziska: 520-550 mm

        - Szerokość całkowita: 1400-1500 mm

        - Głębokość całkowita: 760-850 mm

        - Szerokość siedziska: min. 1200 mm

        - Wysokość siedziska: 420-450 mm

        - Elementy boków o szerokości: min. 120 mm

        - Sofa powinna posiadać:

        - Szkielet wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej, drewnianych listew, oparcie odchylone od pionu

        - Pianka o właściwościach trudnopalnych,

        - Stelaż chromowany o kształcie płozy, wykonany z kształtownika o profilu ok. 40x5 mm,

        - Płozy montowane do elementów bocznych,

        - Możliwość tworzenia systemowych rozwiązań w postaci narożników i dłuższych ciągów siedzisk,

        - Potwierdzona wytrzymałość siedziska na obciążenie 160 kg,

        - Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

        - Skład: poliester

        - Gramatura: 300 g/m2,

        - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale’a,

        - Atest na trudnopalność: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2,

        - Kolor tkaniny: jasnoszary

Wymagane dokumenty:

        - Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych,

        - Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki,

Zdjęcie poglądowe:

1.22. Fotel - ilość 1 szt.

Fotel bez podłokietników do pomieszczenia socjalnego

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita: 760-820 mm,

        - Szerokość całkowita: 560-600 mm, siedzisko na pełną szerokość

        - Głębokość całkowita: 760-850 mm,

        - Głębokość siedziska: 520-550 mm,

        - Wysokość siedziska: 420-450 mm,

        - Fotel musi posiadać:

        - Szkielet wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej, drewnianych listew, oparcie odchylone od pionu,

        - Pianka o właściwościach trudnopalnych,

        - Stelaż chromowany o kształcie płozy, wykonany z kształtownika o profilu ok. 40x5 mm,

        - Płozy montowane do elementów bocznych,

        - Możliwość tworzenia systemowych rozwiązań w postaci narożników i dłuższych ciągów siedzisk,

        - Potwierdzona wytrzymałość siedziska na obciążenie 160 kg,

        - Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

        - Skład: poliester,

        - Gramatura: 300 g/m2,

        - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale’a,

        - Atest na trudnopalność: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2,

        - Kolor tkaniny: jasnoszary.

Wymagane dokumenty:

        - Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych,

        - Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki,

Zdjęcie poglądowe:

1.23. Stolik kawowy - 1 szt.

Stolik z blatem o kształcie zbliżonym do kwadratu

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita: 520-550 mm

        - Szerokość całkowita: 780-850 mm

        - Głębokość całkowita: 780-850 mm

        - Stolik musi posiadać:

        - Podstawa wykonana z giętego na kształt płozy pręta o średnicy ok. 12 mm,

        - Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie,

        - Stelaż chromowany w kolorze czarnym,

        - Blat o kształcie zbliżonym do kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami i łukowymi krawędziami,

        - Blat biały z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą w kolorze czarnym. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1,

        - obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 1 mm.

Zdjęcie poglądowe:

1.24. Stolik dodatkowy w szatni - 1 szt.

Stolik z blatem o kształcie zbliżonym do kwadratu

        - Wymiary:

        - Wysokość całkowita: 720-750 mm

        - Szerokość całkowita: 310-340 mm

        - Głębokość całkowita: 450-480 mm

        - Stolik musi posiadać:

        - Podstawa w formie ramy metalowej  malowanej proszkowo ze wspornikiem pod blat,

        - Od spodu ramy konstrukcyjnej 4 stopki z tworzywa ABS,

        - Blat biały z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokryta obustronnie melaminą w kolorze czarnym, klasa higieniczności E1,

        - obrzeże blatu oklejone ABS o grubości min. 1 mm.

Zdjęcie poglądowe:

1.25. Hoker - ilość 7 szt.

Hoker z podnóżkiem

        - Wymiary:

      - Szerokość hokera: 500-540 mm,

      - Głębokość hokera: 500-540 mm,

      - Wysokość hokera: 1000-1050 mm,

      - Wysokość siedziska: 720-770 mm,

        - Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód),

        - Potwierdzona wytrzymałość wytrzymałość siedziska na obciążenie 160kg,

        - Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

        - Skład: poliester,

        - Gramatura: min. 300 g/m2,

        - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale’a,

        - Atest na trudnopalność: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2,

        - Kolor tkaniny: jasnoszary,

        - Stelaż:

        - Stelaż  wykonany ze stalowej, chromowanej rury o średnicy ok. 19 mm,

        - Stelaż wzmocniony prętem, pełniącym funkcję podnóżka,

        - Stelaż wyposażony w stopki przeznaczone do posadzek z wykładziny PCV,

        - Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem,

        - Kolor stelaża: chromowany,

Wymagane dokumenty:

        - Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii hokerów zastosuje materiały o właściwościach trudno zapalnych,

        - Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki,

Zdjęcie poglądowe:

1.26. Krzesło składane - ilość 35 szt.

Krzesło składane do powieszenia na ścianie

        - Wymiary:

      - Szerokość: 420-460 mm,

      - Głębokość: 510 mm (po złożeniu maks. 12mm),

      - Wysokość: 700-800 mm,

      - Wysokość siedziska: 420-480 mm,

        - konstrukcja z litego drewna bukowego, bejcowane na kolor biały,

        - oparcie wyoblone z otworem do wieszania krzesła po złożeniu,

        - krzesło bez stopek, nogi drewniane wyoblone w miejscu oparcia o podłogę

        - Potwierdzona wytrzymałość siedziska na obciążenie min. 110 kg

Rysunek poglądowy:

1.27. Szafa laboratoryjna - ilość 10 szt.

Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1900-2000 mm,

        - Szerokość: 900-1000 mm,

        - Głębokość: 400-450 mm,

        - Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej. Powłoka o parametrach antykorozyjnych i odporności mechanicznej, łatwe do utrzymania w czystości,

        - Obciążenie korpusu do 500 kg,

        - Drzwi skrzydłowe przeszklone ze szkła hartowanego,

        - 4 półki przestawne co ok. 35 mm o nośności 60 kg,

        - Drzwi zabezpieczone są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym srebrnym uchwytem klamkowym (2 klucze w zestawie),

        - Kolor dominujący: biały

Zdjęcie poglądowe:

1.28. ł - ilość 23 szt.

Regał metalowy

        - Wymiary:

        - Wysokość: 1800-1900 mm,

        - Szerokość: 560-600 mm,

        - Głębokość: 360-400 mm,

        - Konstrukcja: stal nierdzewna,

        - Liczba półek: 4,

        - Nośność jednej półki: min. 50 kg.

1.29. Szafa ubraniowa BHP - ilość 8 szt.

Pojedyncza szafka ubraniowa: 1-drzwiowa, z podziałem na dwie równe części,

półką górną i półką na buty

        - Wymiary:

        - Wysokość: min. 1800 mm,

        - Szerokość: 390-415 mm,

        - Głębokość: 450-500 mm,

        - malowana proszkowo, kolor szary RAL 7035 lub zbliżony,

        - wentylacja nowoczesna (perforacja),

        - ryglowanie 3-punktowe (wymagane),

        - do każdego zamka 2 kluczyki,

        - w każdej skrytce drążek, min. 2x haczyk metalowy na drążku,

        - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach,

        - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.

1.30. Siedzisko/ławka szatniowa - ilość 2 szt.

Wolnostojąca ławka z siedziskiem drewnianym

        - Wymiary:

        - Wysokość: 420 mm, ±2cm

        - Szerokość: min. 1000 mm

        - Głębokość: 400 mm, ±2cm

        - konstrukcja z rur prostokątnych stalowych malowana proszkowo, kolor szary RAL 7035 lub zbliżony,

        - siedzisko z listew z drewna bukowego lakierowanego bezbarwnie, maks. 4 listwy,

        - zakres regulacji wysokości ok. 25mm, stopki z tworzywa sztucznego,

Zdjęcie poglądowe:

1.31. Wieszak ścienny - ilość 2 szt.

Wolnostojąca ławka z siedziskiem drewnianym

        - Wymiary:

        - Wysokość: 80-120 mm,

        - Szerokość: 450-550 mm,

        - Głębokość: 100-150 mm,

        - konstrukcja z profila aluminiowego eloksalowanego,

        - 5 wieszaków-haków podwójnych z czarnego tworzywa

        - wytrzymałość haka min. 10kg,

        - Montaż na kołkach specjalistycznych do ściany g-k,

Zdjęcie poglądowe:

1.32. Panel ścienny - ilość 7 szt.

Panel ścienny pochłaniający dźwięk

        - Wymiary:

        - Długość: 1000-1200 mm

        - Szerokość: 700-800 mm

        - Klasa pochłaniania dźwięku: A - wg. PN-EN ISO 354:2005,

        - Kształt nieregularny - na powierzchni po obu stronach tłoczenia nawiązujące do kształtu liścia,

        - Tkanina:

        - Filc - 100% wełna, zabezpieczony biobójczo

        - gęstość ok. 0,25 g/cm3

        - grubość 3 ±10% mm

        - trudnozapalność

        - Panele z możliwością wpinania szpilek i pinezek,

        - Krawędzie zewnętrzne paneli wykonane w technologii bezszwowej, klejonej,

        - Konstrukcja wewnętrzna: płyta wiórowa o gr. ok. 12 mm.

        - Kolor: beżowy.

Zdjęcie poglądowe:

1.33. Pojemnik modułowy do segregacji odpadów - ilość 8 szt.

        - Wymiary:

        - Długość: 900÷1000 mm,

        - Wysokość: 800-900 mm,

        - Głębokość: 400-4500 mm,

        - 4 frakcje: plastik i metal, papier, szkło oraz odpady zmieszane,

        - każda z frakcji o pojemności ok. 40 litrów - łączna pojemność pojemnika ok. 160 litrów,

        - frakcje rozróżnione graficznie na korpusie pojemnika,

        - Pojemnik wyposażony system mocowania worków typu bungee, panele na otwory wrzutowe otwierane łącznie,

        - Panele na otwory wrzutowe rozróżnione kolorystycznie: czarny, żółty, niebieski, zielony

        - Wykonanie z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, trudnopalnego,

        - Kolor dominujący: antracytowy.

Zdjęcie poglądowe:

- Zestawienie wyposażenia ruchomego - istniejącego;

Wyposażenie ruchome, będące na stanie Zamawiającego, przeznaczone do zaimplementowania w ramach projektowanej inwestycji. Lokalizacje wskazano w części rysunkowej.

2.1. Fotel obrotowy - ilość 17 szt.

Fotel obrotowy istniejący

Fotel obrotowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, podłokietniki obustronne. Podstawa

ramienna z regulacją wysokości i kółkami jezdnymi.

2.2. Szafa na sprzęt - ilość 2 szt.

Szafa na sprzęt istniejąca

Szafa dwudrzwiowa 56x37x172 cm na konstrukcji z płyty meblowej, pokryta okleiną o wzorze

drewna. Wewnętrzne półki regulowane. Drzwi zamykane zamkiem z kluczykiem. Uchwyty podłużne

stalowe.

- Informacje ogólne:

- część opisową należy rozpatrywać łącznie z częścią graficzną;

- lokalizacja wyposażenia przewidziana zgodnie z aranżacją projektem aranżacji pomieszczeń wg części rysunkowej opracowania. Podane zestawienia ilościowe zostały podane jako wartości pomocnicze i muszą odpowiadać zakresowi przedstawionemu w części graficznej;

- projektowane wyposażenie przewidziane jako dedykowane do stosowania w obiektach użyteczności publicznej;

- wyposażenie na drogach ewakuacyjnych - wszystkie elementy wykonane bezwzględnie z materiałów i wyrobów co najmniej trudnozapalnych;

- dopuszczalne są nieznaczne odchyłki podanych w dokumentacji wymiarów wyposażenia i zakresu regulacji. Zmiany nie mogą wpływać na zasadnicze gabaryty, pogarszać warunków użytkowania wyposażenia oraz wpływać na ergonomię pomieszczeń zgodnie przedstawioną w części rysunkowej aranżacją;

- wyposażenie należące do jednej kategorii, występujące w kilku wariantach gabarytowych (np. szafy szer. 60-80, biurka 90-160 itp.) muszą być między sobą ujednolicone pod względem wzorca wykonania, materiałów i wyposażenia uzupełniającego (zamki, okucia itp.);

- wszystkie elementy wyposażenia przeznaczone do postawienia na posadzce należy wyposażyć w stopki z tworzywa przeznaczone do podłóg wykończonych wykładziną PCV;

- wymagana zgodność użytych materiałów, parametrów, certyfikacji wyposażenia z normami, w tym wymienione lub równoważne:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: wymiary

- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze- Część 12: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości

- PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wyznaczanie wymiarów.

- PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.

- PN-EN 15372:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagana dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.

- PN EN 16139:2013 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagana dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem.

- PN-EN 14322:2005 Płyty drewnopochodne - płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych

- ISO 9001:2015 certyfikat przedstawiony przez dostawcę wyposażenia biurowego

Opracowanie: wg strony tytułowej

## C. Projekt wyposażenia ruchomego - część rysunkowa

WR-01	Rzut przyziemia - wyposażenie ruchome

WR-02	Rzut wysokiego parteru - wyposażenie ruchome

WR-03	Rzut 1. piętra - wyposażenie ruchome

| WR-04 Rzut 2. piętra - wyposażenie ru nr rys. | nazwa rysunku | skala |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |
|  |  | 1:100 |

chome

WR-05	Rzut 3. piętra - wyposażenie ruchome

WR-06	Rzut 4. piętra - wyposażenie ruchome

WR-07	Rzut 5. piętra - wyposażenie ruchome

WR-08	Rzut 6. piętra - wyposażenie ruchome