[nazwa Wykonawcy]									Załącznik 23.3.1.

Pakiet nr 1

| Serwery wirtualizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto |  |
| 1. | Serwery wirtualizacji | 3 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| 1. | Serwery wirtualizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  |  | Parametr oferowany – podać |
| I Ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej, karta gwarancyjna w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz z urządzeniem. |  |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu |  |  |  |
| 4 | Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| II Opis |  |  |  |  |
| 1 | Obudowa Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami. |  |  |  |
| 2 | Procesor Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 200W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 3.65GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 12. Ilość kości pamięci na kanał – 1. Wynik wydajności procesora dla proponowanego serwera nie powinien być nizszy niż 468 punkty base w teście SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |  |  |
| 3 | Liczba zainstalowanych procesorów 2 |  |  |  |
| 4 | Płyta główna Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje |  |  |  |
| 5 | Pamięć operacyjna Zainstalowane minimum 1024 GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz. Pamięć zainstalowana w kościach min 32Gb. Minimum 24 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 3TB RAM. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie pamięci ECC, SDDC, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, On-die ECC, ECC Error Check and Scrub (ECS), Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing, Post Package Repair Bounded Fault, DRAM Address Command Parity with Replay |  |  |  |
| 7 | Procesor Graficzny Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |  |  |  |
| 8 | Rozbudowa dysków W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum: Dwa dyski SSD M.2 o pojemności minimum 480GB każdy zabezpieczone sprzętowym RAID. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dyski M.2, ani kontroler je obsługujący zajmują którykolwiek ze slotów PCIe. Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. |  |  |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe Zainstalowana dwuportowa karta 10/25Gb SFP28 wraz z jedną dedykowaną wkładką SFP+ SR 10Gb. Karta nie może zajmować żadnego ze slotów PCIe. Dodatkowa dwuportowa karta 10/25Gb SFP28 wraz z jedną dedykowaną wkładką SFP+ SR 10Gb Zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 16Gb Zainstalowana jedna dwuportowa karta 100Gb QSFP56 Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. |  |  |  |
| 10 | Sloty I/O Serwer w momencie dostawy powinien posiadać 3 sloty PCIe x16 Gen4 oraz jeden slot PCIe wewnątrz obudowy serwera dedykowany pod kontroler dyskowy. |  |  |  |
| 11 | Zasilanie Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Titanium. Tj. zasilacz osiąga sprawność min. 90% przy 10% obciążeniu, min. 92% przy 20% obciążeniu, min. 94% przy 50% obciążeniu – realizacja zasady DNSH |  |  |  |
| 12 | Dodatkowe porty - z przodu obudowy: 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 (z możliwością zarządzania serwerem), zewnętrzny dedykowany port diagnostyczny, możliwość instalacji portu VGA - z tyłu obudowy: 2x USB 3.2, 1x USB 2.0 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. - wewnątrz obudowy: 1x USB 3.2 Wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port USB, wewnętrzny port na kartę Micro SD powinny być umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera. |  |  |  |
| 13 | Chłodzenie Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |  |  |  |
| 14 | Zarządzanie Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania umożliwiający: - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: cpu, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, plyta glowna - Pozyskanie nastepujacych informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarzadzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentow I/O - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediow z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastruktura serwerów, przełączników i storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzeń - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników - blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - - instalowanie systemów operacyjnych oraz witalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą witalizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych, Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |  |  |  |
| 15 | Funkcje zabezpieczeń Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR). Możliwość zainstalowania przedniego panelu zamykanego na klucz. |  |  |  |
| 16 | Urządzenia hot swap Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |  |  |  |
| 17 | Obsługa Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |  |  |  |
| 18 | Diagnostyka Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie (iOS lub Android), do przeglądania awarii, konfigurowania ustawień i włączenia/wyłączenia serwera. Podłączenie telefonu powinno odbywać się poprzez dedykowany port USB na froncie serwera. |  |  |  |
| 19 | Systemy operacyjne M. in. Microsoft Windows Server 2019, 2022. 2025; Red Hat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 9.0, 9.1, 9.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 oraz 15 Xen SP4; VMware vSphere (ESXi) 7.0 U3, ESXI 8.0; Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS |  |  |  |
| 20 | Waga maximum: 20.8 kg |  |  |  |
| 21 | Gwarancja Serwer powinien posiadać gwarancję producenta, z oknem zgłoszeniowym 24/7, on-site z czasem reakcji NBD. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia, świadczonego przez producenta, z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera.. |  |  |  |
| 1A | Serwerowy system operacyjny |  |  |  |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  |  | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |  |  |
| 1 | licencje muszą mieć możliwość nielimitowanych instalacji na serwerach wirtualnych |  |  |  |
| 2 | wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych |  |  |  |
| 3 | zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe |  |  |  |
| 4 | wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) |  |  |  |
| 5 | graficzny interfejs użytkownika |  |  |  |
| 6 | obsługa systemów wieloprocesorowych |  |  |  |
| 7 | obsługa platform sprzętowych x86, x64 |  |  |  |
| 8 | możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu |  |  |  |
| 9 | możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowego programowania: |  |  |  |
| 9.1 | usługi sieciowe DNS i DHCP, |  |  |  |
| 9.2 | usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), |  |  |  |
| 9.3 | zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, |  |  |  |
| 9.4 | praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, |  |  |  |
| 9.5 | PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego), |  |  |  |
| 9.6 | szyfrowanie plików i folderów, szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), |  |  |  |
| 9.7 | możliwość rozłożenia obciążenia serwerów, |  |  |  |
| 9.8 | serwis udostępniania stron WWW, serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management), |  |  |  |
| 9.9 | wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) |  |  |  |
| 10 | Możliwość tworzenie serwerów wirtualnych, oprogramowanie wspierające tworzenie serwerów wirtualnych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: |  |  |  |
| 10.1 | warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych |  |  |  |
| 10.2 | licencja musi umożliwiać zmianę wersji oprogramowania na niższą (downgrade) |  |  |  |
| 10.3 | rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze |  |  |  |
| 10.4 | możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-4 wirtualnych kart sieciowych. |  |  |  |
| 10.5 | możliwość przydzielania większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji |  |  |  |
| 10.6 | możliwość udostępniania maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy |  |  |  |
| 10.7 | konsola graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. |  |  |  |
| 10.8 | możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach |  |  |  |
| 10.9 | możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. |  |  |  |
| 10.10 | możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracjąi danymi |  |  |  |
| 10.11 | możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. |  |  |  |
| 10.12 | mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn |  |  |  |
| 10.13 | obsługa przełączania ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek. |  |  |  |
| 10.14 | możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, |  |  |  |
| 10.15 | mechanizm wysokiej dostępności HA, w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym |  |  |  |
| 10.16 | funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. |  |  |  |
| 10.17 | pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia w razie awarii karty sieciowej |  |  |  |
| 10.18 | wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN) |  |  |  |
| 11 | Możliwość wykorzystania, co najmniej 2000 logicznych procesorów oraz co najmniej 25 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |  |  |  |
| 12 | Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |  |  |  |
| 13 | Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. |  |  |  |
| 14 | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |  |  |
| 15 | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |  |  |
| 16 | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |  |  |  |
| 17 | Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |  |  |  |
| 18 | Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |  |  |  |
| 19 | Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |  |  |  |
| 20 | Obsługa podziału kart graficznych między wieloma maszynami wirtualnymi |  |  |  |
| 21 | Dostarczany system musi być w najwyższej wersji dostępnej na rynku. |  |  |  |
| 1B | System wirtualizacji |  |  |  |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  |  | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |  |  |
| 1 | Licencje powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji na serwerach na ilość rdzeni zgodą z oferowanymi serwerami dostarczanymi w ramach postępowania. |  |  |  |
| 2 | Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. |  |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. |  |  |  |
| 4 | Dostarczane serwery muszą zostać dołączone do obecnie posiadanego środowiska witalizacyjnego. |  |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM. |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych. |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 4 TB pamięci operacyjnej RAM. |  |  |  |
| 9 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. |  |  |  |
| 10 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. |  |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |  |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi wspierać min. następujące systemy operacyjne lub nowsze: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux, CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. |  |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. |  |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. |  |  |  |
| 15 | Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania jako aplikacja na maszynie wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. |  |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. |  |  |  |
| 17 | Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot). |  |  |  |
| 18 | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |  |  |  |
| 19 | Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. |  |  |  |
| 20 | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. |  |  |  |
| 21 | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych z RPO min 15 min. |  |  |  |
| 22 | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. |  |  |  |
| 23 | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. |  |  |  |
| 24 | Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny mogły zostać uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. |  |  |  |
| 25 | System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. |  |  |  |
| 26 | Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. |  |  |  |
| 27 | Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). |  |  |  |
| 28 | Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z aktualizacją i technicznym wsparciem przez okres min. 3 lata |  |  |  |
| 29 | Uruchomienie i zoptymalizowanie na środowisku produkcyjnym serwerów systemu Eskulap – NG, Eskulap – Pulpit pielęgniarski, Eskulap – Pulpit ambulatoryjny |  |  |  |
| 1C | Licencje systemu backupowego |  |  |  |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  |  | Parametr oferowany – podać |
| I Opis |  |  |  |  |
| 1 | Zamawiający posiada obecnie system kopii zapasowych Netbackup licencjonowany na CPU. Należy system rozbudować o ilość licencji zgodną z dostarczanymi serwerami, lub dokonać migracji licencji umożliwiając wykonywanie kopii zapasowych min 140TB danych . |  |  |  |
| 2 | Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z aktualizacją i technicznym wsparciem tak aby zakończenie wsparcia było zgodne z obecnie posiadanym min. 3 lata |  |  |  |
| 2. Warunki pozostałe/gwarancyjne |  |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | oferowany okres gwarancji należy wpisać w Formularzu ofertowym |
| 2 |  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna- jeżeli dotyczy elektrycznego sprzętu medycznego |  | Podać |
| 3 |  | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz szkolenia personelu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Podać |
| 4 |  | Serwis pogwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 8 lat - wymóg wynikający z realizacji polityki DNSH |  | Podać |
| 5 |  | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego |  | Podać jeśli dotyczy |
| 6 |  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godz. (w dni robocze), Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw - maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Czas wykonania napraw- w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych |  | Podać |
| 7 |  | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 |  | Podać |
| 8 |  | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe na terenie RP |  | Podać jakie placówki serwisowe |
| 9 |  | Możliwość niezwłocznego kontaktu z autoryzowanym przez producenta serwisantem na terenie RP Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres email pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy |  | Podać |
| 10 |  | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu |  | Podać |

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja infrastruktury IT:

- Serwery– zakup serwerów do wirtualizacji, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo danych oraz efektywną obsługę systemów informatycznych.

- Termin realizacji zamówienia

Opracowanie analizy przedwdrożeniowej i Dostawa i instalacja infrastruktury IT – do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy

## Zakres przedmiotowy - Opracowanie analizy przedwdrożeniowej

W celu efektywnej realizacji projektu powinien być on realizowany zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej kluczowe założenia zawierające minimalnie strukturę zadań, podział obowiązków oraz harmonogram.

- Organizacja prac związanych z Projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych, w ramach projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowe role w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialny za całość prac projektowych,

- Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

Obowiązki Kierownika Projektu po Stronie Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione.

- Zgłaszanie i zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania realizacja zadania.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji zadania, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na harmonogram realizowanych zadań.

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

Obowiązki Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację zadania, Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji etapów.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych etapów od Wykonawcy.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

- Przygotowanie Dokumentacji

W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiającego Dokumentację Przedmiotu Zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP).

- Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powyższa będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac, dostaw, instalacji. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach Przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej zwanych SWZ) będą stanowiły podstawę do weryfikacji realizacji zadania i jego poszczególnych etapów w trakcie odbiorów.

Wykonawca opracuje w terminie 14 dni od daty udostępnienia danych i dostępów, o których mowa w Umowie, Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). Zamawiający dokona akceptacji DAP w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę, co Strony potwierdzą odpowiednim Protokołem, albo w tym samym terminie zgłosi zastrzeżenia do DAP, które są wiążące dla Wykonawcy. Zatwierdzona DAP stanowi dokument wiążący dla Stron.

## Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP

DAP powinna określać w poszczególnych obszarach co najmniej:

ZARZĄDCZY

- Harmonogram Realizacji Umowy,

- plan i sposób komunikacji Stron,

- zarządzenie ryzykiem,

- zarządzanie zmianą.

INFRASTRUKTURA

- analiza parametrów infrastruktury udostępnionej przez Zamawiającego do celów realizacji Przedmiotu Zamówienia,

- przygotowanie planu reinstalacji /rekonfiguracji infrastruktury serwerowej i sieciowej, opis instalacji

- karty katalogowe urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań,

- plan dostaw,

- opis instalacji i wdrożenia oprogramowania wdrażanego wraz z Infrastrukturą serwerową,

- opis modernizacji i budowy Infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz komputerowej,

- szczegółowy zakres i zawartość pozostałej Dokumentacji.

IV.

- Zakres przedmiotowy  – Dostawa i instalacja infrastruktury IT

- Przedmiotem jest dostawa i instalacja infrastruktury IT u Zamawiającego.

Poniżej wyspecyfikowano minimalne parametry infrastruktury IT, które należy dostarczyć w ramach realizacji zadania. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

Wymagania ogólne:

- Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2025.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wymagane jest, aby infrastruktura sprzętowa była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.

- Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej:

- Wykonanie Projektu Technicznego dostarczanej Infrastruktury sprzętowej, który będzie składał się co najmniej z następujących elementów:

  - Dokładna specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów,

  - Nazwy oraz szczegółowej adresacja poszczególnych elementów,

  - Planowana konfiguracja środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsca,

  - Wymagane działania ze strony Zamawiającego w celu poprawnego montażu i konfiguracji,

  - Harmonogram prac.

Projekt techniczny musi zostać wykonany po wcześniejszej analizie środowiska wykonanej przez Wykonawcę oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Instalacja oraz konfiguracji oprogramowania wraz z systemem backupowym

- Aktualizacja systemów wirtualnych wskazanych przez Zamawiającego, osoba wykonująca aktualizację systemów wirtualnych obsługujących kluczowe funkcjonalności systemu HIS musi posiadać autoryzację producenta systemu medycznego HIS ESKULAP firmy NEXUS

- Aktualizacja sprzętowych kontrolerów dostarczonych serwerów przez Wykonawcę do najnowszych wersji.

- Testy rozwiązania.

- Instruktaż dla administratorów demonstrujący sposób zarządzania środowiskiem.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sprzętowej, która będzie składała się co najmniej z następujących elementów:

  - Specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów oraz numerami seryjnymi poszczególnych elementów,

  - Końcowe nazwy oraz szczegółowa adresacja poszczególnych elementów,

  - Konfiguracja środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsc

  - Komplety poświadczeń do całej infrastruktury – wymagana zmiana haseł domyślnych – dostarczone jako osobny załącznik w postaci zaszyfrowanego pliku kdbx,

  - Dokumentacja  techniczna w formie elektronicznej do każdego elementu w języku polskim lub angielskim

  - Szczegóły dotyczące instalacji i uruchomienia infrastruktury sprzętowej, w zakresie modernizacji infrastruktury szpitala, zostaną ustalone pomiędzy Stronami w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej.

  - Zamawiający zapewni odpowiedni zapas mocy oraz odpowiednie warunki środowiskowe w komorach serwerowni.

  - Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do kont „super użytkowników”.

- W tabeli  „Zestawienie wymaganych – oferowanych parametrów technicznych i użytkowych znajduje się

- opis parametrów minimalnych dostarczanej infrastruktury.

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                                                            ...................................................

[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]