Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 15 - MASKI FFP2 i FFP3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska medyczna / półmaska filtrująca FFP3 - zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną i zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - minimum czterowarstwowa, - nieuczulająca, niepodrażniająca, - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - certyfikat zgodności z normą EN 149 lub równoważną, - o średnich niskich oporach oddychania (wdech) nie przekraczających 300 Pa przy przepływie 1,6dm3/s, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 lub równoważną, wymagana normą EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie plaskiej maski chirurgicznej (prostokątnej), - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, - dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie sczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniajacą, przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 (EN 149:2001+A1:2009.) -ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP3. - w opakowaniu zbiorczym łub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja w języku polskim. | szt | 7200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska / półmaska medyczna filtrująca FFP2: - zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy 1, typ IIR, zgodna z normą EN149-2001+A1-2009 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - filtr: FFP2/ maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania, poziom filtracji minimum 94% - nieuczulająca, niepodrażniająca, hypoalergiczna - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, pełna ochrona ust i nosa, - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie płaskiej maski chirurgicznej (prostokątnej) dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą. - przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, • termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 (EN 149:2001+A1:2009.) ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2. - w opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim. - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - kolor: biały, - rozmiar: uniwersalny (dla dorosłych). | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.