Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 6 - OSTRZA DO MIKROTOMU

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | op | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy | op | 550 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 20 ostrzy | op | 110 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych i trudnych tkanek zarówno w skrawaniu rutynowym jak i wstążeczkowym - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | op | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji tkanek włóknistych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 22°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy | op | 22 |  |  |  |  |  |
|  | WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANYCH OSTRZY: * Dopasowanie do uchwytu musi zapewniać dokładne unieruchomienie oraz pełną stabilizację ostrza w trakcie trymowania i skrawania materiału tkankowego zatopionego w bloku parafinowym; * Wszystkie rodzaje oferowanych ostrzy oraz uchwytów muszą być wyprodukowane przez jednego producenta; * Wymagane jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa obowiązującego w państwach UE (wyrób oznaczony znakiem CE) oraz autoryzacji na dystrybucję wydanej przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela * Oznaczenie wyrobu znakiem IV |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.