Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Załącznik do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy)

Dostawa sprzętu i oprogramowania wspierającego cyberbezpieczeństwo

- Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW)

- PUW - Oprogramowanie SIEM (Security Information and Event Management)

- Konektory

  - System odbiera logi z 950 urządzeń/agentów z łącznym wolumenem minimum 5000 zdarzeń na sekundę, stabilnie i ciągle.

  - System przyjmuje logi z systemów zabezpieczeń, sieciowych, systemów operacyjnych i aplikacji protokołami: Syslog, TLS Syslog, NetFlow.

  - System zapewnia pobieranie zdarzeń przez: RESTful API, sterownik ODBC, agenta do odczytu plików płaskich, IMAPS/POP3S/MAPI (poczta), zapytania WQL w ramach WMI.

  - Obsługa logów jednoliniowych i wieloliniowych.

  - Możliwość automatycznego odrzucania nieistotnych logów wg reguł po dowolnych polach, bez negatywnego wpływu na licencjonowanie.

  - System zapewnia odporność na bursty (chwilowe wzrosty EPS poza próg licencyjny) dzięki buforowaniu po stronie kolektorów, bez utraty zdarzeń.

- Normalizacja i klasyfikacja

  - Wbudowane mechanizmy normalizacji/parsowania dzielą zdarzenia na pola do dalszego przetwarzania i wyszukiwania — w czasie rzeczywistym, na etapie rejestracji.

  - Możliwość modyfikowania wartości pól lub dodawania nowych na podstawie wartości/wzorca.

  - Automatyczne nadawanie kategorii zdarzeń (np. logowanie, wylogowanie, zmiana uprawnień, błąd konfiguracji, skanowanie, zablokowany malware).

  - Geolokalizacja — wzbogacenie pól o kraj (nazwa/kod) na bazie wbudowanej bazy.

  - Graficzny interfejs do budowy własnych parserów i ich testowania.

  - Rejestracja i przechowywanie zarówno logów surowych (RAW), jak i znormalizowanych.

  - Automatyczny dobór parsera do źródła na podstawie wykrytej składni.

- Składowanie, retencja, archiwizacja, bezpieczeństwo danych

  - Oddzielne repozytoria: dla logów ze źródeł IT oraz dla zdarzeń generowanych przez system, z możliwością fizycznego rozdzielenia zasobów dyskowych.

  - Dla każdego repozytorium definiowalne zasady retencji (czas/pojemność); przy zapełnieniu możliwość automatycznego archiwum lub nadpisywania.

  - Automatyczna archiwizacja danych do zewnętrznych repozytoriów w postaci skompresowanej.

  - Ochrona przed nieautoryzowaną modyfikacją i weryfikacja integralności.

  - Możliwość wielu replik danych i topologii rozproszonej dla niezawodności i wydajności.

- Baza CMDB

  - Wbudowana dokumentacja/CMDB sieci, systemów i usług z edycją danych istotnych dla oceny zdarzeń (strefy bezpieczeństwa, połączenia, urządzenia).

  - Definiowanie dozwolonej komunikacji sieciowej per zasób i usługa.

  - System umożliwia automatyczne generowanie oraz uzupełnianie dokumentacji/CMDB na podstawie reguł wykrywania (nowe zasoby, typy, zabezpieczenia, usługi i komunikacje).

  - Uzupełnianie CMDB podlega progom wiarygodności w zadanym oknie czasu (wpis po spełnieniu progów).

- Integracje z tożsamością i podatnościami

  - System umożliwia analizę konfiguracji systemów IT (skan wbudowany i/lub integracje ze skanerami podatności), z wynikami w postaci listy niezgodności oraz predefiniowanymi regułami zgodności.

  - Integracja z Microsoft Active Directory: pobieranie atrybutów użytkowników i komputerów (nazwa komputera/OS, użytkownik, login, e-mail, grupy); możliwość synchronizacji struktury organizacyjnej.

  - Wbudowana baza wskaźników kompromitacji (IoC), obejmująca m.in.: FQDN, e-mail, nazwy/ścieżki plików, hash, adresy IP, klucze rejestru, komendy.

  - Synchronizacja IoC z publicznie dostępnymi platformami i źródłami reputacji; możliwość ręcznego/automatycznego odpytywania zewnętrznych źródeł (np. VirusTotal, Malicious IPs, Malicious domains, Tor Exit Nodes).

  - Definiowanie list referencyjnych jedno- i wielopolowych (np. obraz pliku + hash + proces)

  - System powinien pozwalać, przy użyciu języków skryptowych ogólnie dostępnych (np. Python lub PowerShell), na skonfigurowanie nowych integracji z zewnętrznymi systemami.

- Korelacja i detekcja

  - Mapowanie zdarzeń bezpieczeństwa na techniki MITRE ATT&CK; filtrowanie po technikach; szczegóły: ID, taktyka, platformy, źródła, opis zagrożenia, mitygacje, detekcja, referencje.

  - Wbudowane algorytmy uczenia maszynowego tworzą i utrzymują modele zachowań użytkowników i komputerów.

  - Auto-nauka na bazie wskazanego okresu/ilości zdarzeń; konfiguracja odrzucania wartości skrajnych; niezależne uczenie dla zakresów czasowych (np. godziny pracy vs. poza nimi).

  - Predefiniowane, konfigurowalne reguły przyporządkowujące użytkowników/zasoby do profili nauczania.

  - Wykryte przez UEBA/EBA anomalia generują zdarzenia zawierające co najmniej identyfikator użytkownika lub adres IP oraz informację o algorytmie; zdarzenia te są dostępne do dalszej korelacji.

  - Dostępne wzorce detekcji obejmują m.in.: wykrywanie treści, zmiany pól, zanik wiadomości, nową wartość pola w oknie czasu, sekwencję zdarzeń w kolejności, progi wolumenu i pików (dane/pakiety) globalnie lub w strefach, liczbę uruchomionych procesów, skanowanie portów.

  - Reguły oparte na listach referencyjnych wykrywają wystąpienie lub brak, wartości lub par wartości (np. proces + obraz pliku, użytkownik + aplikacja „nigdy wcześniej”).

  - Reguły z atrybutami AD — rozróżnianie zdarzeń: czy użytkownik/komputer jest w domenie, czy należy do konkretnej grupy/OU.

  - Reguły z bazą IoC — negatywna reputacja IP/HASH/FQDN.

  - Reguły z dokumentacją/CMDB — wykrycie połączeń nietypowych lub nieautoryzowanych.

  - Jedna reguła może łączyć wszystkie ww. mechanizmy (kompozycja kontekstów) do złożonych wykryć.

- Obsługa incydentów

  - Wykryte anomalie generują zdarzenia zawierające co najmniej: identyfikator użytkownika lub adres IP oraz informację o algorytmie.

  - Zdarzenia mogą się grupować automatycznie (ta sama reguła w oknie czasu) po IP, koncie domenowym, strefie bezpieczeństwa, zakresie adresów; dostępne też grupowanie manualne, z hierarchią i synchronizacją statusów.

  - Zdarzenie „obsługiwane” gromadzi: wszystkie skorelowane zdarzenia, korespondencję, załączniki (próbki/dowody), IoC, informacje z innych systemów.

  - System automatycznie porównuje IoC z bieżącego zdarzenia z całą historią zebranych IoC (niezależnie od źródła ich wprowadzenia).

  - Automatyczne pozyskiwanie informacji z innych systemów.

  - Log aktywności oraz automatyczny raport działań dla każdego zdarzenia.

- Obsługa Agentów

  - System zapewnia centralne zarządzanie Microsoft Sysmon (instalacja / aktualizacja / konfiguracja) na stacjach/serwerach.

  - Centralny serwer aplikacji z konsolą graficzną do zarządzania agentami.

  - Centralna korelacja zdarzeń z endpointów względem innych domen (sieć, chmura, Threat Intel).

  - Automatyzacja reakcji z poziomu agenta (pauza procesu, blokada portu, izolacja), w tym egzekucja na poziomie jądra (kernel-mode).

  - Tryb komunikacji jednostronnej — agent nie otwiera portów, sam inicjuje połączenia do konsoli.

  - Pełny zakres funkcji agenta dostępny i sterowany z centralnej konsoli; kontrola agentów przez zestaw automatycznych akcji do wykonania.

  - Licencja agentów obejmuje wszystkie źródła (komputery i serwery) wykorzystywane w organizacji.

- Interfejs użytkownika, raportowanie

  - Graficzny interfejs do przeglądania/przeszukiwania zdarzeń w formie znormalizowanej i surowej, z filtrami po polach, wyrażeniach logicznych, czasie i źródle; zapisywanie i ponowne użycie zapytań; point-and-click dodawanie pól do filtrów.

  - Dashboard z personalizacją zakresu i prezentacji danych wg zalogowanego użytkownika; możliwość tworzenia dedykowanych dashboardów: dla bieżącego/wybranego użytkownika, konkretnej roli.

  - Predefiniowane zestawy wykresów:

    - Status klasyfikacji zdarzeń (nowe/niesklasyfikowane, incydenty, fałszywe alarmy).

    - Skala zagrożeń (zasoby krytyczne vs niekrytyczne z obsługiwanymi zdarzeniami).

    - Źródła zagrożeń (użytkownicy/zasoby: nowe vs podjęte).

    - Poziom zagrożeń (nowe/podjęte per priorytet).

    - Czas obsługi zagrożeń (dziś, ostatni tydzień, miesiąc, >miesiąc).

    - Zagrożone usługi (krytyczne vs pozostałe).

  - Automatyczna dystrybucja raportów e-mailem zawierająca możliwość definicji raportu np.: tytuł, harmonogram (np. tygodniowy/miesięczny, z opcją tylko dni powszednie), data startu, czas trwania (data końca / liczba raportów / bez końca), odbiorcy.

- Architektura, skalowalność, niezawodność, aktualizacje, licencjonowanie

  - Równoczesna praca co najmniej 8 operatorów; obsługa 950 źródeł logów dla komputerów i serwerów lub minimum 5000 zdarzeń na sekundę, z pełnym zakresem funkcjonalności; możliwość elastycznej rozbudowy o kolejne źródła.

  - Elastyczna, skalowalna architektura kolektorów możliwa do instalacji na osobnych serwerach/VM.

  - Pełna redundancja odbioru, przechowywania, korelacji zdarzeń.

  - Skalowanie przez dokładanie kolejnych maszyn (VM/fizyczne).

  - Konfiguracja on-premise z pełną funkcjonalnością.

  - Jeśli system wymaga płatnej licencji na system operacyjny licencja ta zostanie dostarczona z systemem.

  - Warunki wsparcia:

    - Wsparcie obejmuje dostęp do aktualizacji oprogramowania przez 60 miesięcy

    - Wsparcie obejmuje reakcję na błędy (krytyczne/poważne/zwykłe)

    - Wsparcie obejmuje konsultacje powdrożeniowe do 8 godzin na kwartał

    - Wsparcie obejmuje bezpłatne szkolenia zdalne użytkowania/administracji systemu w dwóch turach (do 8 osób łącznie).

  - Po wygaśnięciu wsparcia system pozostaje funkcjonalny z ograniczeniem pobierania nowych wzorców/sygnatur z serwerów producenta.

- PUW - Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (w tym deduplikacji)

- Zakres ochrony

  - System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych dla co najmniej:

    - 120 maszyn wirtualnych pracujących w środowiskach VMware vSphere (wersje 7 i 8) oraz Microsoft Hyper-V (Windows Server 2016–2025, Azure Stack HCI), Proxmox 8.2 lub nowszy

    - serwerów fizycznych z systemami Windows Server (2016–2025) oraz Linux,

    - serwerów plików/NAS z dostępem poprzez protokoły SMB i NFS,

    - aplikacji biznesowych: Microsoft Exchange (2016, 2019), Microsoft SQL Server (2016–2022), Microsoft SharePoint SE, Active Directory, a także Oracle.

    - Łączna wielkość danych objętych ochroną powinna wynosić minimum 30 TB.

- Backup i odtwarzanie

  - Kopie zapasowe maszyn wirtualnych muszą być wykonywane w trybie bez agentowym.

  - System musi obsługiwać pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe oraz umożliwiać stosowanie schematów typu forever incremental i GFS (Grandfather-Father-Son).

  - Musi być dostępna funkcja natychmiastowego uruchomienia maszyny wirtualnej bezpośrednio z kopii zapasowej.

  - System musi zapewniać możliwość odzyskiwania danych na poziomie:

    - całej maszyny wirtualnej,

    - pojedynczego dysku wirtualnego,

    - całej aplikacji,

    - pojedynczego pliku lub folderu z systemów Windows, Linux,

    - elementów aplikacyjnych, takich jak: wiadomości i kalendarze w Exchange, obiekty w Active Directory, dokumenty i strony w SharePoint.

    - baz danych Microsoft SQL Server z możliwością odtwarzania do wybranego punktu w czasie oraz odzyskiwania danych na poziomie całych baz

  - Wykonywanie kopii zapasowych musi być możliwe bez konieczności przerywania pracy chronionych aplikacji i systemów.

  - System musi posiadać mechanizm automatycznej weryfikacji poprawności odzyskiwania kopii zapasowych poprzez ich testowe uruchamianie w środowisku odizolowanym.

  - Musi istnieć możliwość przywracania całych systemów serwerowych na odmienną platformę sprzętową lub do środowisk chmurowych.

  - Przywracanie plików systemu Windows powinno odbywać się z zachowaniem uprawnień ACL.

  - Przywracanie elementów usuniętych powinno umożliwiać zmianę miejsca docelowego:

    - przywracanie plików do innego folderu

    - przywracanie wiadomości i kalendarza Exchange do pliku pst

  - System backupu musi posiadać wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji danych na poziomie bloków, umożliwiające redukcję przestrzeni potrzebnej do przechowywania kopii zapasowych oraz zmniejszenie obciążenia sieci. Rozwiązanie powinno również wspierać współpracę z zewnętrznymi urządzeniami deduplikacyjnymi zgodnymi ze standardami branżowymi.

  - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre.

  - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time)

  - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster

- Architektura i skalowalność

  - System musi wspierać architekturę rozproszoną, w której wyróżnia się co najmniej następujące role:

    - serwer zarządzający odpowiedzialny za harmonogramowanie i koordynację zadań,

    - serwery proxy realizujące transport danych pomiędzy źródłem a repozytorium, z możliwością instalacji w wielu lokalizacjach i równoważenia obciążenia,

    - repozytoria danych przeznaczone do przechowywania kopii zapasowych.

  - System musi umożliwiać łatwe skalowanie poprzez dodawanie kolejnych serwerów proxy i repozytoriów w miarę wzrostu środowiska.

  - Wymagana jest obsługa backupów z różnych typów datastore, w tym VMware VMFS, NFS, vSAN, Microsoft CSV, SMB, ReFS oraz innych zgodnych ze standardami branżowymi.

  - System powinien umożliwiać wykonywanie wielu zadań backupowych równolegle, przydzielając dynamicznie zasoby proxy i repozytoriów.

  - W przypadku środowisk rozproszonych musi być możliwe instalowanie serwerów proxy w oddziałach z lokalnym repozytorium i przesyłaniem danych do centrali w postaci skompresowanej i z deduplikacją.

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API

  - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

  - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

- Repozytoria i komunikacja

  - System musi obsługiwać repozytoria dyskowe (DAS, SAN, NAS), taśmowe (biblioteki taśmowe oraz napędy taśmowe LTO: LTO-7, LTO-8, LTO-9) oraz obiektowe (S3, Azure Blob, Google Cloud, S3-kompatybilne).

  - Musi istnieć możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołów FC, iSCSI, SAS, NAS, LAN, WAN oraz S3/Blob.

  - Wymagana jest obsługa repozytoriów z funkcją immutability (niemodyfikowalne kopie) w celu ochrony przed atakami ransomware.

  - System musi zapewniać szyfrowanie danych w locie i w spoczynku z wykorzystaniem algorytmu minimum AES-256 oraz umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania kluczami (HSM/KMS).

- Zarządzanie

  - System musi posiadać scentralizowaną konsolę administracyjną umożliwiającą konfigurację, uruchamianie i monitorowanie zadań backupu i odtwarzania.

  - Wymagane jest automatyczne wykrywanie nowych zasobów i możliwość przypisywania ich do polityk backupowych.

  - System powinien zapewniać tworzenie logów i zestawień dotyczących wykonywanych zadań oraz powiadamianie administratorów o błędach i niepowodzeniach.

- Licencjonowanie i wsparcie producenta

  - Licencja na oprogramowanie musi być udzielona w modelu wieczystym, z 5-letnim dostępem do aktualizacji usuwających wady oprogramowania, co oznacza brak ograniczeń czasowych w zakresie użytkowania oprogramowania po wygaśnięciu wsparcia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia w instalacji i konfiguracji systemu w środowisku Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia dla minimum dwóch administratorów.

  - System musi umożliwiać odtwarzanie danych z istniejących kopii zapasowych niezależnie od statusu licencji, również bez jej posiadania. Wymóg licencyjny dotyczy wyłącznie procesu tworzenia kopii zapasowych.

- PUW - Serwer do wykonywania kopii zapasowych

- Obudowa

  - Do instalacji w szafie Rack 19".

  - Wysokość: 2U.

  - Zestaw szyn do montażu i pełnego wysuwu do celów serwisowych.

- Procesor

  - Zainstalowany 1 procesor 16 rdzeni/32 wątki, max TDP 150W

  - Możliwość rozbudowy do architektury dwuprocesorowej przez instalację dodatkowego procesora.

  - Architektura x86-64

  - Minimum 220 punktów w teście SPECspeed®2017_fp_base dla systemu z zainstalowanymi 2 procesorami

  - Obsługa wirtualizacji i rozszerzeń bezpieczeństwa.

- Płyta główna

  - Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania procesora wykonującego 64-bitowe instrukcje

- Pamięć operacyjna

  - Zainstalowane: 4x16 GB pamięci RAM ECC UDIMM o częstotliwości 5600MHz

  - Wolne: 28 slotów RAM

  - Możliwość rozbudowy do 8 TB RAM w konfiguracji z dwoma procesorami poprzez wymianę istniejących pamięci RAM.

  - Zabezpieczenie pamięci: ECC, SDDC, ADDDC, Memory Mirroring

- Grafika / wyjścia wideo

  - Zintegrowany kontroler z min. 16 MB pamięci.

  - Rozdzielczość: 1920×1200 @ 60 Hz.

  - Możliwość zainstalowania drugiego portu VGA na przednim panelu serwera.

- Rozbudowa dysków

  - 10 sztuk dysków SAS o pojemności min. 8TB każdy.

  - Dwa dyski SSD M.2 o pojemności minimum 480GB każdy zabezpieczone sprzętowym RAID. (Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dyski M.2 zajmują którykolwiek ze slotów PCIe.)

  - Kontroler dyskowy

  - Zainstalowany dedykowany kontroler RAID obsługujący poziomy RAID - 0/1/10/5/50/6/60

  - Zainstalowany sprzętowy kontroler SAS 12Gb do obsługi dysków min 16 dysków wewnętrznych.

  - Kontroler musi posiadać 8GB pamięci Flash.

  - 2 porty SAS zewnętrzne, do podłączenia biblioteki taśmowej (opisanej do zakupu w tym postępowaniu – D: Napęd Streamer i/lub kasety do Stramer’a)

- Zasilanie

  - Zainstalowane 2 redundantne zasilacze hot-swap.

  - Moc: ≥ 1100 W każdy.

  - Certyfikacja: 80 PLUS Platinium

- Interfejsy sieciowe

  - Dedykowany port zarządzający 1 GbE (RJ-45).

  - Dwie karty sieciowe 10GBASE-T 2-port RJ-45 (możliwe wkładki SFP+)

- Porty zewnętrzne / wewnętrzne

  - Przód urządzenia: 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 (z możliwością zarządzania serwerem), opcjonalny port VGA (nie ma wymogu montażu w dostarczanym urządzeniu).

  - Tył urządzenia: 3x USB 3.1, 1x VGA, 1x RJ-45 1GbE do celów zarządzania

- Zarządzanie

  - Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O, Umożliwiający:

    - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna)

    - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O

    - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów.

    - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń.

    - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP, SNMPv3, Syslog.

    - Update systemowego firmware.

    - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu.

    - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart.

    - Zapis video zdalnych sesji.

    - Podmontowanie lokalnych mediów.

    - Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI.

    - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu.

    - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu.

    - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego.

    - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH.

    - Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera.

    - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora.

    - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS.

    - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę.

    - Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API.

    - Możliwość wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z kartą zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego.

  - Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające:

    - Zarzadzanie infrastrukturą serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta.

    - Przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń.

    - Możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń.

    - Obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2

    - Wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych.

    - Udostępnianie szybkiego podglądu stanu środowiska.

    - Udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia.

    - Tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

    - Monitorowanie oraz śledzenie zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii.

    - Konsola zarzadzania oparta o HTML 5

    - Dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu,

    - Automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja.

    - Możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania.

    - Definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań.

    - Definiowanie roli użytkowników oprogramowania

    - Obsługa REST API oraz Windows PowerShell

    - Obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding

    - Autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML

    - Obsługa tzw. Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami.

    - Przedstawianie historycznych aktywności użytkowników.

    - Logowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych

    - Tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub błędem,  oraz zdarzeń będących w trakcie realizacji. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv

    - Obsługa NTP

    - Przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich.

    - Tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń)

    - Instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym  mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie.

    - Możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych,

- Funkcje zabezpieczeń

  - Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modułem zarządzania serwerem.

  - Hasło uruchamiania (Power-On) i hasło administratora.

  - TPM 2.0.

- Urządzenia hot-swap

  - Dyski.

  - Zasilacze.

  - Wentylatory.

- Diagnostyka

  - Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

- Obsługiwane systemy operacyjne

  - Microsoft Windows Server 2019, 2022, 2025;

  - Red Hat Enterprise Linux 8.x, 9.x,

  - VMware vSphere (ESXi) 7.0, 8.0

  - Ubuntu 24.04 LTS

- Gwarancja

  - 84 miesięcy gwarancji producenta z oknem serwisowym 24x7, z reakcją NBD

  - Zatrzymanie dysków (HDD/SSD) po awarii po stronie Zamawiającego.

- Dodatkowe

  - Sprzęt fabrycznie nowy.

  - Serwer zostanie dostarczony wraz z licencją Windows Serwer 2025 Standard 16 Core (z możliwością downgrade do 2022) lub równoważny. Oprogramowanie równoważne musi spełniać następujące warunki:

    - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

    - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

    - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

    - w pełni zgodny z wdrożoną u Zamawiającego domeną AD DS pracującą w oparciu o system Windows Server 2016 oraz Windows Server 2012

    - pełne wsparcie dla całej platformy .NET 4.0 oraz .NET 4.5

    - obsługa minimum 64 GB RAM

    - umożliwi uruchomienie systemu EZD PUW (wymagany komponent Windows Internet Information Services hostującego aplikacje ASP.NET w wersji .Net Framework 4.5, możliwość instalacji i uruchomienia usług Windows opartych na .Net Framework 4.5.

    - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca:

      - Dokona wspólnie z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. Testowanie będzie polegało na weryfikacji pełnej kompatybilności w zakresie wymagań, o których mowa powyżej;

      - Przeprowadzi szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi oprogramowania (wszystkich narzędzi w zakresie równoważności) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego.

- PUW - Napęd Streamer i/lub kasety do Stramer’a

- Minimum 25 slotów na taśmy.

- Dwa napędy LTO-8, Half Height, 6 Gb SAS z możliwością rozbudowy o dodatkowy napęd LTO

- Dwa zasilacze.

- 40 taśm LTO8 na dane z etykietami, 5 taśmy czyszczące z etykietami.

- Zestaw szyn do montażu w szafie rack.

- Niezbędne okablowanie do połączenia z serwerem backupu (opisanym w postępowaniu jako Serwer do wykonywania kopii zapasowych w sekcji Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW))

- Biblioteka musi być kompatybilna z oprogramowaniem do backupu opisanym w sekcji Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW)

- Możliwość rozbudowania biblioteki o kolejne moduły do minimum 800 slotów taśm i 24 napędów wspólnie zarządzanych przez jeden moduł kontrolny.

- Biblioteka musi posiadać czytnik kodów kreskowych do identyfikacji taśm.

- Zarządzanie biblioteką z przeglądarki internetowej po HTTPS umożliwiające:

  - weryfikację statusu biblioteki i napędów;

  - konfigurację biblioteki;

  - przeglądanie logów i błędów;

  - aktualizację firmware;

  - relokację taśm między slotami;

  - konfigurację SNMP;

  - konfigurację partycjonowania i szyfrowania.

  - funkcję monitorowania napędów.

- Kompatybilność z zamawianym w tym postępowaniu przez zamawiającego oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa.

- Biblioteka powinna być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy podział na mniejsze biblioteki „logiczne”, a następnie podłączanie do różnych serwerów, korzystających z różnego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.

- Wsparcie producenta obejmie:

  - Dostęp do telefonicznego wsparcia producenta.

  - Ciągły dostęp do portali internetowych producenta, zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. Narzędzia te muszą umożliwiać:

  - przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej urządzeń objętych wsparciem technicznym,

  - pobieranie firmware dla urządzeń objętych wparciem technicznym,

  - zgłaszanie zdarzeń serwisowych i monitorowanie z nimi związanych prac.

  - możliwość zdalnego monitorowania urządzenia i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów.

  - Nieodpłatna naprawa w siedzibie Zamawiającego.

- Gwarancja

  - 60 miesięcy gwarancji producenta z oknem serwisowym 5x9, z reakcją NBD

- PUW - Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA - (10 sztuk)

- Obudowa

  - Do instalacji w szafie Rack 19".

  - Wysokość: ≤ 2U.

  - Zestaw szyn do montażu i pełnego wysuwu do celów serwisowych.

- Procesor

  - Zainstalowane 2 procesory po 16 rdzeni/32 wątki, max TDP 190W każdy

  - Architektura x86-64

  - Minimum 250 punktów w teście SPECspeed®2017_fp_base dla systemu z zainstalowanymi 2 procesorami

  - Obsługa wirtualizacji i rozszerzeń bezpieczeństwa.

- Płyta główna

  - Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania procesora wykonującego 64-bitowe instrukcje

- Pamięć operacyjna

  - Zainstalowane: 8x64 GB pamięci RAM ECC o częstotliwości 6400MHz

  - Wolne: 24 slotów RAM

  - Możliwość rozbudowy do 8TB

  - Zabezpieczenie pamięci: Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC

- Grafika / wyjścia wideo

  - Zintegrowany kontroler z min. 16 MB pamięci.

  - Rozdzielczość: 1920×1200 @ 60 Hz.

- Rozbudowa dysków

  - Obsługa hot-swap.

  - Zainstalowane z tyłu obudowy: 2×240 GB, Read Intensive, M.2 SATA 6 Gb/s SSD w konfiguracji RAID 1, jako wolumen rozruchowy.

- Zasilanie

  - Zainstalowane 2 redundantne zasilacze hot-swap.

  - Moc: 1300 W każdy.

  - Certyfikacja: 80 PLUS Titanium

- Interfejsy sieciowe

  - dedykowany port zarządzający 1 GbE (RJ-45).

  - dwie karty sieciowe 10GBASE-T 2-port RJ-45 (możliwe wkładki SFP+)

  - dwie karty fibre channel 2-port 32G FC

- Porty zewnętrzne / wewnętrzne\

  - z przodu obudowy: 2x USB 3 (z czego jeden z możliwością zarządzania serwerem), zewnętrzny dedykowany port diagnostyczny, port Mini DisplayPort

  - z tyłu obudowy: 2x USB 3, 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem.

- Zarządzanie

  - Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O, Umożliwiający:

    - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna)

    - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O

    - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów.

    - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń.

    - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP, SNMPv3, Syslog.

    - Update systemowego firmware.

    - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu.

    - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart.

    - Zapis video zdalnych sesji.

    - Podmontowanie lokalnych mediów.

    - Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI.

    - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu.

    - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu.

    - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego.

    - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH.

    - Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera.

    - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora.

    - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS.

    - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę.

    - Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API.

    - Możliwość wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z kartą zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego.

  - Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające:

    - Zarzadzanie infrastrukturą serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta.

    - Przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń.

    - Możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń.

    - Obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2

    - Wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych.

    - Udostępnianie szybkiego podglądu stanu środowiska.

    - Udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia.

    - Tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

    - Monitorowanie oraz śledzenie zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii.

    - Konsola zarzadzania oparta o HTML 5

    - Dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu,

    - Automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja.

    - Możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania.

    - Definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań.

    - Definiowanie roli użytkowników oprogramowania

    - Obsługa REST API oraz Windows PowerShell

    - Obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding

    - Autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML

    - Obsługa tzw. Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami.

    - Przedstawianie historycznych aktywności użytkowników.

    - Logowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych

    - Tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub błędem,  oraz zdarzeń będących w trakcie realizacji. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv

    - Obsługa NTP

    - Przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich.

    - Tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń)

    - Instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym  mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie.

    - Możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych

- Funkcje zabezpieczeń

  - Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modułem zarządzania serwerem.

  - Hasło uruchamiania (Power-On) i hasło administratora.

  - TPM 2.0.

- Urządzenia hot-swap

  - Dyski.

  - Zasilacze.

  - Wentylatory.

- Diagnostyka

  - Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

- Obsługiwane systemy operacyjne

  - Microsoft Windows Server 2019, 2022, 2025;

  - Red Hat Enterprise Linux 8.x, 9.x,

  - VMware vSphere (ESXi) 7.0, 8.0

  - Ubuntu 24.04 LTS

- Gwarancja

  - 84 miesięcy gwarancji producenta z oknem serwisowym 24x7, z reakcją NBD

  - Zatrzymanie dysków (HDD/SSD) po awarii po stronie Zamawiającego.

- Dodatkowe

  - Sprzęt fabrycznie nowy.

  - Serwer zostanie dostarczony wraz z licencją Windows Serwer 2025 Datacenter 32 Core (z możliwością downgrade do 2022) lub równoważny. Oprogramowanie równoważne musi spełniać następujące warunki:

    - Umożliwi uruchomienie nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych opartych o Windows Server 2025 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

    - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

    - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

    - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

    - w pełni zgodny z wdrożoną u Zamawiającego domeną AD DS pracującą w oparciu o system Windows Server 2016 oraz Windows Server 2012

    - pełne wsparcie dla całej platformy .NET 4.0 oraz .NET 4.5

    - obsługa minimum 64 GB RAM

    - umożliwi uruchomienie systemu EZD PUW (wymagany komponent Windows Internet Information Services hostującego aplikacje ASP.NET w wersji .Net Framework 4.5, możliwość instalacji i uruchomienia usług Windows opartych na .Net Framework 4.5.

    - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca:

      - Dokona wspólnie z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. Testowanie będzie polegało na weryfikacji pełnej kompatybilności w zakresie wymagań, o których mowa powyżej;

      - Przeprowadzi szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi oprogramowania (wszystkich narzędzi w zakresie równoważności) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego.

- PUW - Macierz dyskowa - (2 sztuki)

- Obudowa

  - Obudowa nie większa niż 2U ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'’

- Pojemność

  - System musi posiadać 24 sloty na dyski i zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 16 dysków 1,9TB NVME

  - Producent macierzy w oficjalnej dokumentacji musi potwierdzać, że w przypadku zastosowania 24 nośników NVMe macierz dyskowa zapewnia obsługę do 670 000 IOPS dla losowego odczytu z opóźnieniem nie większym niż 250 mikrosekund.

  - System musi obsługiwać dyski NVMe o pojemnościach 1920GB SSD, 3840GB SSD, 7680GB SSD, 15300GB SSD, jak również dyski SAS SSD oraz NLSAS.

  - Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).

  - Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do minimum 264 dysków, w tym 120 dysków SSD.

- Kontroler

  - Dwa kontrolery  wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy.

  - Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active.

  - Pamięć cache zapisu musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe).

  - Kontrolery musza posiadać swoją nominalną wydajność, w przypadku ograniczenia wydajności kontrolerów przez dodatkowa licencje musi zostać ona dostarczona.

        - Całkowita awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych.

- Interfejsy

  - Oferowana macierz musi posiadać minimum

    - 8x 32Gb FC (obsadzone wkładkami 32Gb FC SFP+, z opcją autonegocjacji do 16Gb FC), bez dodatkowej licencji

    - 4 porty 1GbE do zarządzania dostępne dla użytkownika oraz 2 porty konsolowe (RJ45)

- RAID

  - Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 5, 6, 10 oraz macierz musi wspierać technologię RAID umożliwiającą zdefiniowanie tzw. przestrzeni spare i odbudowę wiele do wiele o pojemności 12PiB. Musi istnieć możliwość zdefiniowania pojedynczego wolumenu o pojemności 4PiB.Funkcjonalność elastycznego tworzenia puli dysków z automatycznym rozkładem danych i parzystości, ułatwiająca odbudowę w przypadku awarii.

  - Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

- Obsługiwane protokoły

  - FC

  - iSCSI

  - SAS

- Pozostałe wymagania

  - Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, moduły komunikacyjne w półkach dyskowych, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.

- Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

  - możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID.

  - możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

  - możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

  - możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, bez potrzeby kopiowania danych oraz rezerwacji dodatkowej przestrzeni na potrzeby tej operacji.

  - możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy

  - Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie z przełącznikami FC. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone i uwzględnione w cenie macierzy.

  - Macierz musi być wyposażona w aktywne licencje na wykonywanie kopii migawkowych Snapshot (minimum 128 kopii Snapshot per wolumen), klonowanie wolumenów oraz replikację asynchroniczną pomiędzy macierzami. Replikacja musi być możliwa zarówno poprzez łącze Ethernet, jak i Fibre Channel. System musi pozwalać na minimum 128 równoczesnych replikacji danych.

  - Macierz musi umożliwiać bezpośredni import danych z posiadanych macierzy Netapp seria E na macierz oferowaną bez udziału zewnętrznych hostów. Funkcjonalność ta musi być opisana i potwierdzona z oficjalnej dokumentacji NetApp.

  - Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych.

  - Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika.

  - Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków oraz z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi być możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD.

  - Nadmiarowy (redundantny) system zasilania typu hot-swap (z możliwością wymiany zasilaczy podczas pracy). Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych.

  - Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) oraz pozwalać na centralne zarządzanie oferowanymi oraz posiadanymi macierzami Netapp Seria E, co musi być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji NetApp.

  - Wraz z system m musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście:

    - wydajności i opóźnień na wolumenach;

    - wydajności I/Ops, MB/s;

    - trafności w cache.

- Gwarancja i serwis

  - Min 7 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, gwarantowany czas naprawy w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego. W ramach gwarancji wymagany jest dostęp do nowych wersji oprogramowania systemowego.

  - Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.

- PUW - Storage Area Network (przełączniki SAN) – (4 sztuki)

- Obudowa

  - Do instalacji w szafie Rack 19" wraz z kompletem odpowiednich szyn mocujących dedykowanych przez producenta przełącznika.

  - Wysokość: 1U

- Porty

  - 24x porty 32Gb FC  i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4  Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP

  - Rodzaj obsługiwanych portów: E, D, M oraz F

- Funkcje

  - podstawowe usługi sieci SAN,

  - mechanizmy kontroli dostępu,

  - priorytetyzacja i zarządzanie ruchem,

  - możliwość pracy w dwóch trybach: pełny switch SAN albo „bramka dostępu”,

  - zestaw narzędzi diagnostycznych do utrzymania stabilności sieci

  - przełącznik musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami z przynajmniej ośmiu linków. Połączenie zagregowane musi być zrealizowane na poziomie ramek FC. Jeśli do aktywacji tej funkcjonalności wymagana jest dedykowana licencja, nie wymaga się jej w momencie dostawy.

  - Architektura non-blocking pozwalająca na pracę wszystkich portów przełącznika równocześnie z pełną prędkością 32Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC.

  - Całkowita przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 768Gb/s.

  - Opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie większe niż 1µs.

- Zarządzanie

  - port 10/100/1000 Mb Ethernet do zarządzania przez sieć

  - port USB

  - RS-232 port dozwolone przejście na (RJ-45)

  - Zarządzający interfejs użytkownika  przez przeglądarkę WWW, wiersz poleceń (CLI); SMI-S; SNMP; REST API.

  - Secure Socket Layer (SSL); Secure Shell (SSH); Secure Copy (SCP); Secure FTP (SFTP); user level security, Role-based Access Control (RBAC); LDAP, RADIUS, and TACACS+ authentication; access control lists (ACLs)

- Dostarczone akcesoria (dla każdego przełącznika osobno)

  - 16 x 32 Gb FC SFP+ z możliwością wynegocjowania prędkości (32/16/8 Gbps)

  - 8 x 16 Gb FC SFP+ z możliwością wynegocjowania prędkości (16/8/4 Gbps)

  - 12 patchcordów OM4 LC-LC (3 m)

  - 12 patchcordów OM4 LC-LC (5 m)

- Gwarancja

  - Gwarancja na cały czas życia urządzenia (do ogłoszenia zakończenia wsparcia przez producenta)

  - Dostęp do pomocy technicznej dostępnej 24/7 przez 5 lat, oferującej części zamienne lub naprawę urządzenia następnego dnia roboczego.

- PUW - Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X (switch) – (4 sztuki)

- Typ i liczba portów - 48 portów mGIG 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45

- Slot na moduł rozszerzeń (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) z możliwością obsadzenia modułami (zależnie od potrzeb):

  - 2x40/100G typu QSFP+/QSFP28

  - 8x1/10/25G lub 4x50G typu SFP/SFP+/SFP28/SFP56

  - 4x40/100G typu QSFP+/QSFP28

- Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu – 1,6Tb/s

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad

  - Wsparcie dla mechanizmu Stateful Switchover (SSO) dla urządzeń połączonych w stos, który polega na ustanowieniu jednego z urządzeń w stosie jako urządzenia aktywnego (active) a drugiego jako urządzenia zapasowego (standby) wraz z pełną synchronizacją informacji pomiędzy tymi urządzeniami w celu zminimalizowania przerwy podczas przełączania ruchu (dla protokołów warstwy 2)

  - Możliwość współdzielenia mocy zasilaczy (grupa do 4 urządzeń w stosie) tzn. zasilacze stanowią zasób wspólny dla grupy przełączników (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takie są zainstalowane w stosie)

- Zasilanie i chłodzenie:

  - Redundantne i wymienne moduły wentylatorów

  - Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap)

  - Przełącznik wspiera IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

  - Przepływ powietrza przód - tył

- Parametry wydajnościowe:

  - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów - również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

  - Bufor pakietów – 36MB

  - Pamięć DRAM – 16GB

  - Pamięć flash – 18GB

- Obsługa:

  - 4000 aktywnych sieci VLAN oraz 4094 VLAN ID

  - 64000 adresów MAC

  - 96000 tras IPv4

  - 48000 tras IPv6

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 5000

  - Jumbo frame 9216B

  - 2000 interfejsów SVI

  - Obsługa protokołu NTP

  - Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

  - Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

    - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

    - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

    - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

    - Obsługa 1000 instancji protokołu STP

  - Obsługa protokołu LLDP (IEEE 802.1ab) i LLDP-MED

  - Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

  - Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

  - Obsługa funkcji serwera DHCP

  - Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

    - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

    - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

    - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

    - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

    - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

    - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

    - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

    - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

    - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

    - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

    - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika

    - Realizacja funkcji Private VLAN zarówno na portach dostępowych oraz portach trunk (obsługa wielu sieci primary VLAN na jednym porcie trunk oraz wielu sieci secondary vlan na jednym porcie trunk). Realizacja dynamicznych sieci prywatnych VLAN tj. możliwość przypisania portu przełącznika do danej prywatnej sieci VLAN w wyniku uwierzytelnienia podłączonej stacji lub użytkownika w systemie RADIUS

    - Obsługa RADSEC czyli Radius over TLS dla zabezpieczenia komunikacji Radius w sieci

  - Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

    - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

    - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

    - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

    - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting)

    - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

    - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

  - Obsługa protokołów i mechanizmów routingu:

    - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

    - Routing dynamiczny – RIP, OSPF (1000 tras)

    - Policy-based routing (PBR)

    - Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)

    - Obsługa 1024 tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation)

  - Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

  - Przełącznik posiada funkcjonalność umożliwiającą przechwytywanie ruchu z wybranych interfejsów fizycznych urządzenia i generowanie plików typu „pcap” do dalszej analizy przy pomocy oprogramowanie zewnętrznego

  - Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.)

- Zarządzanie:

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https, syslog

  - Wsparcie dla protokoły RESTCONF

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker w postaci klucza USB 3.0 o pojemności 240GB

- Parametry fizyczne:

  - Możliwość montażu w szafie rack 19”

  - Wysokość urządzenia 1 RU

- Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Izolowane środowisko oparte o Linuxa dostępne bezpośrednio na przełączniku z możliwością tworzenia i uruchamiania skryptów bezpośrednio na przełączniku

- Wyposażenie urządzenia:

  - 2 zasilacze AC 230V wraz z kablami zasilającymi

  - moduł uplink umożliwiający pracę z 8x1/10/25G lub 4x50G typu SFP/SFP+/SFP28/SFP56

  - komplet kabli stackujących dla danych i zasilania (urządzenia utworzą 2 stosy po 2 urządzenia)

  - 1 wkładka SFP28 wielomodowa LC - 25Gb/s kompatybilna z proponowanym przełącznikiem (dla każdego przełącznika)

- Gwarancja

  - obejmująca naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu przez 5 lat

- PUW - Oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych licencji Microsoft® Endpoint Configuration Manager w ilości 700 sztuk oraz kompatybilnym silnikiem bazy danych SQL w licencjonowaniu pozwalającym na uruchomienie na maszynie wirtualnej z 6 rdzeniami vCPU lub licencji równoważnych o funkcjonalności nie mniejszej niż:

- Dystrybucja oprogramowania

  - System musi umożliwiać centralne tworzenie i dystrybucję pakietów oprogramowania w formacie MSI, EXE lub skryptów.

  - System musi umożliwiać automatyczne odinstalowywanie starszych wersji aplikacji przy wdrożeniu nowszej wersji.

  - System musi umożliwiać monitorowanie stanu instalacji (sukces/błąd) na poziomie poszczególnych urządzeń.

  - System musi umożliwiać udostępnienie użytkownikom katalogu zatwierdzonych aplikacji w trybie samoobsługi.

- Wdrażanie systemów operacyjnych

  - System musi umożliwiać instalację systemu operacyjnego na komputerach bez systemu (bare-metal deployment), z wykorzystaniem bootowania PXE lub nośnika startowego.

  - System musi umożliwiać tworzenie obrazów systemów operacyjnych zawierających aplikacje, sterowniki i konfiguracje.

  - System musi umożliwiać automatyczną instalację sterowników odpowiednich dla wykrytego modelu komputera.

  - System musi umożliwiać migrację systemów operacyjnych z przeniesieniem danych i profili użytkowników.

  - Wdrażanie obrazów systemu operacyjnego w formacie WIM

- Zarządzanie aktualizacjami

  - System musi umożliwiać dystrybucję aktualizacji systemowych dla komputerów z systemami Windows 10 i Windows 11.

  - System musi umożliwiać dystrybucję aktualizacji oprogramowania innych producentów niż Microsoft.

  - System musi umożliwiać definiowanie polityk instalacji poprawek i harmonogramów w zależności od grupy komputerów.

  - System musi umożliwiać raportowanie zgodności aktualizacji w skali całej organizacji.

  - Monitorowanie stanu instalacji aktualizacji i aplikacji w czasie rzeczywistym.

- Zarządzanie konfiguracją

  - System musi umożliwiać definiowanie reguł zgodności konfiguracyjnej obejmujących m.in. usługi systemowe, pliki konfiguracyjne i aplikacje.

  - System musi umożliwiać automatyczne korygowanie konfiguracji w przypadku wykrycia niezgodności.

  - System musi umożliwiać przypisywanie polityk konfiguracyjnych do wybranych grup komputerów lub użytkowników.

- Inwentaryzacja i raportowanie

  - System musi umożliwiać inwentaryzację sprzętu komputerowego (procesor, pamięć, dyski, BIOS, karty sieciowe).

  - System musi umożliwiać inwentaryzację zainstalowanego oprogramowania wraz z wersjami.

  - System musi umożliwiać raportowanie liczby instalacji i wersji aplikacji w organizacji.

  - System musi umożliwiać monitorowanie uruchamiania aplikacji (software metering).

- Funkcje dodatkowe

  - System musi umożliwiać definiowanie i egzekwowanie planów zarządzania energią dla komputerów.

  - System musi umożliwiać delegowanie uprawnień administracyjnych w oparciu o role.

  - System musi umożliwiać integrację z usługą katalogową w celu grupowania komputerów i użytkowników.

  - System musi umożliwiać generowanie raportów audytowych obejmujących instalacje, aktualizacje, konfiguracje i zgodność systemów.

  - Konsola administracyjna dostępna jako aplikacja Windows z obsługą zdalną.

  - Integracja z Active Directory Domain Services – wsparcie dla OU i grup zabezpieczeń.

  - Licencja pozwalająca na zarządzanie minimum 700 komputerami.

- PUW - System wirtualizacyjny – zarządzanie wirtualizacją

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych licencji Microsoft® System Center Datacenter Core; 16 core w ilości 20 sztuk oraz kompatybilnym silnikiem bazy danych SQL w licencjonowaniu pozwalającym na uruchomienie na maszynie wirtualnej z 6 rdzeniami vCPU (jeśli jest on niezgodny z zaproponowanym w punkcie Oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych (PUW)) lub licencji równoważnych o funkcjonalności nie mniejszej niż:

- Zarządzanie hostami i maszynami wirtualnymi

  - System musi umożliwiać centralne zarządzanie co najmniej: hostami wirtualizacji opartymi o rolę Hyper-V oraz VMware vSphere przez integrację z vCenter.

  - System musi umożliwiać tworzenie, konfigurację i monitorowanie maszyn wirtualnych z jednej konsoli.

  - System musi umożliwiać zarządzanie klastrami wysokiej dostępności oraz automatyczne przenoszenie maszyn wirtualnych w przypadku awarii hosta.

  - System musi umożliwiać wykonywanie migracji na żywo (live migration) uruchomionych maszyn wirtualnych między hostami bez przerywania pracy.

  - System musi umożliwiać równoważenie obciążenia (load balancing) poprzez automatyczną migrację maszyn wirtualnych w oparciu o obciążenie procesora, pamięci i I/O.

  - System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-over)

  - Z licencją pozwalającą na zarządzanie 10 serwerami wirtualizacji opisanymi w punkcie Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA dla PUW

- Interfejs użytkownika:

  - Konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z zarządzaniem maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny;

  - Konsola musi umożliwiać grupowanie hostów i nadawanie uprawnień poszczególnym operatorom do grup hostów;

  - Widoki hostów i maszyn wirtualnych powinny mieć możliwość zakładania filtrów, pokazując tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone, maszyny z systemem operacyjnym X, itp.;

  - Widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi pokazywać stan, ilość alokowanej pamięci i dysku twardego, system operacyjny, platformę wirtualizacyjną, stan ostatniego zadania, oraz wykres utylizacji procesora i podgląd na pulpit;

  - Konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz statusem zakończenia poszczególnych etapów i całych zadań

- Automatyzacja i szablony

  - System musi umożliwiać tworzenie szablonów maszyn wirtualnych, obejmujących konfiguracje sprzętowe, systemowe, sieciowe i pamięci masowej.

  - System musi umożliwiać wdrażanie usług wielowarstwowych jako zestawu powiązanych maszyn wirtualnych.

  - System musi umożliwiać automatyzację zadań administracyjnych poprzez mechanizmy skryptowe (np. PowerShell) oraz interfejs API.

  - System musi umożliwiać dynamiczne skalowanie aplikacji lub usług poprzez automatyczne uruchamianie lub wyłączanie maszyn wirtualnych.

  - System musi umożliwiać wyłączenie hosta, gdy jego zasoby nie są konieczne do pracy, w celu oszczędności energii. System powinien również umożliwiać ponowne włączenie takiego hosta;

  - System musi umożliwiać przełączenie wybranego hosta w tryb „maintenance” w przypadku: wystąpienia awarii lub w celu przeprowadzenia planowanych prac serwisowych. Uruchomienie tego trybu musi skutkować migracją maszyn na inne hosty lub zapisaniem ich stanu

  - System musi posiadać możliwość konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej

  - System misi posiadać (bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania) – możliwość wykrycia maszyny fizycznej w sieci i instalacje na niej systemu operacyjnego wraz z platformą do wirtualizacji

  - System musi umożliwiać skorzystanie z szablonów:

    - wirtualnych maszyn;

    - usług;

    - oraz profili dla:

      - aplikacji;

      - serwera SQL;

      - hosta;

      - sprzętu;

      - systemu operacyjnego gościa;

  - System musi umożliwiać tworzenie chmur prywatnych na podstawie dostępnych zasobów (hosty, sieci, przestrzeń dyskowa, biblioteki zasobów)

  - Centralne zarządzanie procesami IT w oparciu o scenariusze automatyzacji (Runbooks).

  - Możliwość tworzenia i uruchamiania Runbooków w środowisku graficznym Runbook Designer.

  - Obsługa uruchamiania Runbooków ręcznie, harmonogramem oraz w reakcji na zdarzenia.

  - Integracja z Active Directory Domain Services w zakresie zarządzania kontami i grupami.

  - Obsługa skryptów PowerShell, VBScript oraz .NET w Runbookach.

  - Obsługa protokołów REST i SOAP do integracji z systemami zewnętrznymi.

  - Obsługa automatyzacji działań w VMware vSphere.

  - Obsługa automatyzacji działań w Hyper-V.

  - Obsługa wyzwalaczy zdarzeń w systemie Windows (Event Logs).

  - Obsługa wyzwalaczy zdarzeń w bazach SQL.

  - Obsługa automatycznych powiadomień e-mail i SMS w ramach Runbooków.

- Integracja ze środowiskiem pamięci masowej i sieci

  - System musi umożliwiać integrację z macierzami blokowymi i zarządzanie przydziałem zasobów dyskowych dla maszyn wirtualnych.

  - System musi umożliwiać definiowanie wirtualnych przełączników oraz obsługę segmentacji sieci (VLAN).

  - System musi umożliwiać przypisywanie jakości usług (QoS) dla pamięci masowej i ruchu sieciowego.

  - System musi umożliwiać mapowanie zasobów storage i sieci na potrzeby szablonów maszyn i usług.

- Monitorowanie i raportowanie

  - System musi umożliwiać monitorowanie kondycji hostów i maszyn wirtualnych, w tym wykorzystania CPU, pamięci, sieci i operacji dyskowych.

  - System musi umożliwiać generowanie raportów o wykorzystaniu zasobów, trendach wydajnościowych i historii obciążeń.

  - System musi umożliwiać definiowanie progów alarmowych i generowanie powiadomień w przypadku ich przekroczenia.

  - System musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami raportującymi.

  - Obsługa monitorowania systemów Windows Server 2016, 2019 i 2022.

  - Obsługa monitorowania systemów klienckich Windows 10 i Windows 11.

  - Obsługa monitorowania systemów Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu) – min. 2 ostatnie wspierane wersje.

  - Obsługa monitorowania systemów UNIX (AIX, HP-UX, Solaris) w wersjach wspieranych przez Microsoft.

  - Obsługa monitorowania aplikacji Microsoft SQL Server (2008–2022).

  - Obsługa monitorowania aplikacji Microsoft Exchange Server (2016–2019).

  - Obsługa monitorowania aplikacji SharePoint Server (2016–2019).

  - Obsługa monitorowania aplikacji Active Directory Domain Services.

  - Obsługa monitorowania aplikacji IIS (Internet Information Services).

  - Obsługa monitorowania usług Microsoft Azure (np. VM, App Service, Storage).

  - Obsługa monitorowania usług Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint Online, Teams).

  - Integracja z VMware vSphere w celu monitorowania maszyn wirtualnych i hostów.

  - Integracja z Hyper-V w celu monitorowania maszyn wirtualnych i hostów.

  - Obsługa SNMP v1/v2c/v3 do monitorowania urządzeń sieciowych.

  - Obsługa protokołu ICMP do monitorowania dostępności hostów i urządzeń.

  - Możliwość definiowania własnych reguł monitorowania i alertowania.

  - Obsługa niestandardowych Management Packs tworzonych przez użytkownika.

  - Obsługa importu i aktualizacji Management Packs dostarczanych przez Microsoft i partnerów.

  - Centralne monitorowanie infrastruktury IT obejmującej serwery, aplikacje i urządzenia sieciowe.

- Bezpieczeństwo i administracja

  - System musi umożliwiać integrację z usługą katalogową w celu zarządzania tożsamościami i uprawnieniami.

  - System musi umożliwiać delegację administracji w oparciu o role (RBAC).

  - System musi umożliwiać separację środowisk i przypisywanie zasobów do wybranych grup użytkowników lub jednostek organizacyjnych.

  - System musi umożliwiać audyt działań administracyjnych oraz pełne raportowanie operacji wykonanych w systemie.

- PUW - Zarządzalne centralnie urządzenie sieciowe WiFi

- Oprogramowanie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) w tym:

  - zarządzanie politykami bezpieczeństwa

  - wykrywanie zagrożeń w sieci bezprzewodowej

  - zarządzanie pasmem radiowym

  - zarządzanie mobilnością

  - zarządzanie jakością transmisji

- Obsługa 6000 punktów dostępowych

- Oprogramowanie wyposażone jest w 60 licencji na obsługę AP (opisanych w punkcie Access Pointy WiFi – (60 sztuk) dla PUW)

- Wspierane tryby uruchomienia:

  - na platformach wirtualizacyjnych (chmura prywatna): ESXi, KVM, Hyper-V

  - w chmurze publicznej: AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform)

  - dostarczony obraz (maszyna wirtualna) dla platformy ESXi

- Wydajność centralnego przełączania ruchu 1,5 Gbps (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV), przy zastosowaniu SR-IOV wydajność do 5Gbps (dotyczy platform ESXi, KVM)

- W przypadku uruchomienia na AWS i GCP: wsparcie dla lokalnego przełączania ruchu do sieci przewodowej na AP (bez obsługi tunelowania ruchu do kontrolera oraz obsługi usług wymagających ruchu do kontrolera)

- Obsługa 64000 klientów sieci bezprzewodowej

- Zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych:

  - automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym

  - optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia)

  - dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych

  - wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji

  - równoważenie obciążenia punktów dostępowych

  - tworzenie profili RF (parametry konfiguracyjne) dla grup punktów dostępowych

  - automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe

  - mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych

  - dynamiczny wybór szerokości kanału (20, 40, 80, 160 MHz) w paśmie 5 GHz w oparciu o parametry radiowe

- Mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej:

  - 1:1

  - 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty)

  - możliwość tunelowania ruchu klientów do kontrolera (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV) oraz lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie AP (konfigurowane per SSID)

- Obsługa sieci kratowych (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV):

  - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego

  - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi)

  - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo)

  - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)

  - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty, adresy MAC

- Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

  - 802.11i, WPA3, WPA2, WPA

  - 802.1X z EAP (m.in. PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST)

  - obsługa serwerów autoryzacyjnych – RADIUS, TACACS+, wbudowana lokalna baza użytkowników

  - kreowanie różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID

  - obsługa profilowania użytkowników:

    - przydział sieci VLAN

    - przydział list kontroli dostępu (ACL)

  - uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania 802.11 – wsparcie dla IEEE 802.11w

  - uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty

  - obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - obsługa list kontroli dostępu opartych o nazwy domenowe (DNS ACL)

  - obsługa indywidualnych kluczy PSK per klient dla sieci SSID, która nie wykorzystuje mechanizmów 802.1X

  - wykrywanie i dezaktywacja obcych punktów dostępowych

  - możliwość budowania reguł klasyfikacji obcych punktów dostępowych w oparciu o nazwę SSID, wybrany ciąg znaków w SSID, siłę sygnału RSSI, minimalną ilość podłączonych urządzeń

  - ochrona kryptograficzna (DTLS) ruchu użytkowników (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV) oraz ruchu kontrolnego CAPWAP

  - DHCP proxy, wsparcie dla DHCP Option 82

  - obsługa polityk kontroli ruchu i segmentacji logicznej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa z wykorzystaniem mechanizmu out-of-band, który przekazuje mapowania aktualnych adresów IP stacji i znacznika (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Zabezpieczenia zapewniające autentyczność sprzętową oraz software’ową:

  - kryptograficzne podpisywanie obrazów oprogramowania

  - bezpieczny proces sekwencji startowej (bootowanie) elementów systemowych

- Profilowanie urządzeń podłączających się do sieci bezprzewodowej w oparciu o informacje z HTTP, DHCP oraz przydzielanie na tej podstawie odpowiednich uprawnień i parametrów dostępowych, takich jak: VLAN, polityka QoS, lista kontroli dostępu, czas trwania sesji

- Obsługa ruchu unicast IPv4 i IPv6

- Zgodność z funkcjonalnościami IPv6 pod kątem RFC: 4191, 6980, 8200, 8201 (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa ruchu multicast IPv4 i IPv6 (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV):

  - IGMP / MLD snooping

  - optymalizacja dystrybucji ruchu multicast w sieci przewodowej (między kontrolerem a punktem dostępowym)

  - obsługa konwersji ruchu multicast do unicast

- Obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (IPv4 i IPv6, w ramach i pomiędzy kontrolerami (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV))

- Obsługa mechanizmów wspomagania roamingu: IEEE 802.11r oraz 802.11k

- Obsługa mechanizmów QoS:

  - 802.1p

  - WMM, TSpec, U-APSD

  - ograniczanie pasma per użytkownik

  - Call Admission Control, SIP CAC, Call Snooping

  - równomierna obsługa klientów sieci bezprzewodowej w oparciu o utylizację czasu antenowego

  - kontrola przydziału czasu antenowego (od AP do klienta mobilnego) dla danego SSID

  - zbiór wbudowanych profili do automatycznej konfiguracji ustawień QoS

- Analiza ruchu przechodzącego przez kontroler pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji (warstwa 7); obsługa markowania, limitowania lub odrzucania ruchu; rozpoznawanie ponad 1000 aplikacji; współpraca z serwerami autoryzacyjnymi w celu przypisania odpowiednich polityk kontroli ruchu aplikacji per użytkownik/grupa użytkowników (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa protokołu Bonjour poprzez wbudowany mDNS (multicast DNS) Gateway, zbierający ogłoszenia o dostępności danych usług i odpowiadający na zapytania klientów (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa dostępu gościnnego (IPv4 i IPv6):

  - przekierowanie użytkowników do strony logowania na kontrolerze (z możliwością personalizacji strony)

  - przekierowanie użytkowników do strony logowania na zewnętrznym serwerze

  - obsługa kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta

  - obsługa konfiguracji jako dedykowany kontroler do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera w sposób zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa NTP (IPv4 oraz IPv6), możliwość ustawienia różnych serwerów NTP dla wybranych grup AP

- Możliwość definiowania polityk dostępu do sieci bezprzewodowej na podstawie czasu logowania (dni tygodnia, godziny)

- Obsługa EoGRE w celu tunelowania ruchu z kontrolera do dedykowanego koncentratora (np. na routerze) (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Wsparcie dla IEEE 802.11u

- Obsługa Hotspot 2.0 (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa redundancji rozwiązania (N+1)

- Obsługa redundancji 1:1 (Active/Standby) zapewniającej (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV):

  - utrzymanie sesji punktów dostępowych oraz urządzeń  mobilnych na wypadek awarii aktywnego kontrolera

  - synchronizację konfiguracji oraz informacji o użytkownikach sieci bezprzewodowej

- Zarządzanie przez HTTPS, SNMP, SSH, NETCONF, wirtualny port konsoli

- Obsługa logowania Syslog, wsparcie dla IPSec w celu zabezpieczenia Syslog (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Obsługa API: wsparcie NETCONF (RFC4741 oraz RFC4742) oraz modeli YANGa (RFC6020)

- Wbudowana baza najlepszych praktyk (best practice) konfiguracji z możliwością łatwej ich implementacji (lub cofnięcia zmian) jednym przyciskiem

- Zbieranie i eksport statystyk ruchowych za pomocą protokołu NetFlow, w tym również informacji zawartych w pakiecie od warstw 2 do 7 (w szczególności informacji o aplikacjach) (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Możliwość rozszerzenie funkcjonalności (poprzez upgrade licencji bez konieczności zmian sprzętowych):

  - obsługa mechanizmów wysokiej dostępności, takich jak możliwość wgrania łatki oprogramowania bez restartu kontrolera (hot patching), restartu danego procesu, odseparowania systemów operacyjnych punktów dostępowych od systemu kontrolera, sekwencyjnego uaktualniania oprogramowania punktów dostępowych (rolling upgrades) (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

  - obsługa aktualizacji oprogramowania na parze kontrolerów w trybie ISSU (In-Service Software Upgrade); podczas aktualizacji ruch jest obsługiwany a sesje punktów dostępowych i urządzeń mobilnych są utrzymane (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

  - współpraca z siecią dostępową typu SDN opartą o Network Fabric, wymiana informacji kontrolnych za pomocą protokołu LISP (Locator ID Separation Protocol) (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

  - eksport dodatkowych pól w ramach statystyk NetFlow niezbędnych do analizy zagrożeń w ruchu zaszyfrowanym (wykrywanie malware, audyt wykorzystywanych algorytmów bezpieczeństwa) (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

  - rozszerzona współpraca z wybranymi urządzeniami Intel i Samsung pozwalająca na widoczność informacji takich jak: typ i model urządzenia, wersja oprogramowania, system operacyjny, RSSI najbliższych AP

  - obsługa Wireless IDS/IPS pozwalająca na wykrywanie ataków na sieci bezprzewodowe w oparciu o sygnatury, takie jak: Auth/De-Auth Flood, Assoc/Dis-Assoc Flood, Broadcast Probe Flood, Broadcast Dis-Assoc Flood, Broadcast De-Auth Flood, EAPOL-Logoff Attack, CTS Flood, RTS Assoc Request, De-Auth Flood by Pair, Fuzzed Beacon, Fuzzed Probe Request/Response, PS Poll Flood, EAPOL Start Flood, Re-Assoc Request Flood by Destination, Beacon Flood, Probe Response Flood by Destination, Airdrop Session, Block Ack Flood, Malformed Assoc Request, Malformed Auth, RTS/CTS Virtual Carrier Sense Attack

  - możliwość przechwycenia i wysłania materiału dowodowego wywołującego alarm IDS/IPS (packet capture) do dedykowanego systemu zarządzania (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

  - logowanie alarmów IDS/IPS za pomocą syslog

  - współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne, obsługa tagów telemetrycznych (dotyczy platform ESXi, KVM, HyperV)

- Wykonawca zapewni wsparcie wdrożeniowe:

  - Wsparcie w wymiarze minimum 16h

  - Wsparcie ma na celu migrację oraz podniesienie bezpieczeństwa obecnego rozwiązania sieci WiFi opartej o Cisco WLC na nowe rozwiązanie z minimalnym okresem przestoju.

- PUW - Access Pointy WiFi – (60 sztuk)

- Punkt dostępu bezprzewodowego WiFi 6E

- Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax:

  - obsługa OFDMA (uplink/downlink), TWT, BSS Coloring

  - obsługa MU-MIMO (downlink) – min. 2x2:2 (dla 2,4GHz, 5GHz)

  - obsługa MU-MIMO (uplink/downlink) – min. 2x2:2 (dla 6 GHz)

  - obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 802.11ac

  - obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 6GHz oraz 20, 40, 80 MHz dla 5GHz dla 802.11ax

  - obsługa prędkości PHY do 866 Mbps (ac) (przy parametrach: 2x2, 80 MHz, 5GHz)

  - obsługa prędkości PHY do 3,9 Gbps (ax) (przy parametrach: 2x2 160 MHz 6GHz oraz 2x2 80 MHz 5GHz oraz 2x2 20 MHz 2,4GHz)

  - obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)

  - obsługa beamforming dla klientów 802.11ac/ax

  - obsługa MRC (Maximal Ratio Combining)

- Konfigurowalna moc nadajnika:

  - dla zakresu 2.4GHz: do 100 mW

  - dla zakresu 5GHz: do 100 mW

  - dla zakresu 6GHz: do 100 mW

- Praca trójzakresowa w pasmach: 2,4GHz, 5GHz oraz 6GHz

- Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN (opisany w punkcie Zarządzalne centralnie urządzenie sieciowe WiFi dla PUW ) z funkcjonalnościami:

  - automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN

  - optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

  - obsługa min. 16 BSSID

  - definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID

  - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – IEEE 802.11w

  - obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN)

  - możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników

  - obsługa tunelowania ruchu od AP do routera za pomocą EoGREv4 oraz EoGREv6

  - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN)

  - obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

  - obsługa IPv6

  - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – IEEE 802.11r

  - obsługa mechanizmów QoS:

  - ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik

  - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD

  - wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-SIM

  - obsługa modyfikacji autoryzacji w wyniku uwierzytelnienia AAA (RADIUS): ustawienie parametrów takich jak: VLAN, lista kontroli dostępu, ustawienia QoS, czas sesji, profil aplikacyjny, kontrakt rate-limiting

  - wsparcie IEEE 802.11i, WPA2, WPA3, WPA3-OWE (Enhanced Open)

  - wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP)

  - obsługa szyfrowania ruchu kontrolnego i danych między AP a kontrolerem za pomocą DTLS

  - obsługa blokowania ruchu Peer-to-Peer

- Analiza ruchu pozwalająca na identyfikację, klasyfikację na poziomie aplikacji w warstwie 7 (rozpoznawanie ponad 1000 aplikacji) oraz kontrolę tych aplikacji (limitowanie, markowanie, dropowanie)

- Obsługa mechanizmów zapewniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware w tym:

  - sprawdzanie autentyczności systemu operacyjnego urządzenia przed uruchomieniem urządzenia

  - bezpieczna sekwencja uruchamiania

  - sprawdzenie autentyczności urządzenia

- Moduł radiowy pełniący funkcję analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz, 5GHz, 6GHz):

  - zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych

  - automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (Bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.)

  - umożliwia skanowanie off-channel (funkcjonuje niezależnie od pracy modułów radiowych transmitujących do klientów) zapewniając dodatkową analizę pasma radiowego pod kątem, m.in.: wykrywania sygnałów DFS, zarządzania ustawieniami parametrów radiowych, zbierania pakietów do lokalizacji urządzeń mobilnych

- Interfejs MultiGigabit Ethernet (100/1000/2500)

- Interfejs konsoli RJ45

- Port USB 2.0

- Pamięć DRAM 2 GB, 1 GB pamięci Flash

- Zróżnicowane możliwości zasilania:

  - przy zasilaniu przez 802.3at: pełna funkcjonalność AP

  - przy zasilaniu przez 802.3af: możliwość uruchomienia AP w celach diagnostycznych bez pracujących modułów radiowych

- Anteny zintegrowane o zysku:

  - min. 4 dBi dla pasma 2,4GHz

  - min. 5 dBi dla pasma 5GHz

  - min. 5 dBi dla pasma 6GHz

- Obudowa przystosowana do pracy w zakresie temperatur 0 – 50st. C

- Wbudowane radio Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1

- Możliwość rozszerzenie funkcjonalności (poprzez upgrade licencji bez konieczności zmian sprzętowych):

  - obsługa aWIPS (Advanced Wireless Intrusion Prevention System) polegająca na wykryciu i remediacji zagrożenia. AP będący częścią systemu WIPS pozwala na określenie m.in. następujących informacji: sygnatura ataku, rodzaj wykrytej anomalii i jej opis, czas zdarzenia

  - wykrywanie sygnatur DoS: Auth/Deauth Flood, Assoc/Disassoc Flood, CTS/RTS Flood, Broadcast Deauth/Dissassoc Flood, Broadcast Probe Flood, EAPOL Logoff Flood

  - wykrywanie ataków: EAPOL-Logoff, RTS/CTS Virtual Carrier Sense

  - obsługa (przy współpracy z kontrolerem) polityk kontroli ruchu i segmentacji logicznej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa (secure tag)

  - uruchamianie aplikacji w kontenerach bezpośrednio na AP

  - obsługa VXLAN

- Montaż dostarczonych urządzeń:

  - Montaż nowych punktów dostępowych odbędzie się poprzez demontaż obecnie używanych urządzeń oraz montaż w ich miejscu dostarczonych przez wykonawcę urządzeń.

- Gwarancja

  - obejmująca naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu przez 5 lat

- PUW - Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN – (4 sztuki)

- Urządzenie musi być wyposażone w interfejsy:

  - 32 porty POE+ (IEEE 802.3at) 10/100/1000 BASE-T RJ-45

  - 16 portów POE+ (IEEE 802.3at) 1000/2500 BASE-T RJ-45

  - 4 porty uplink/stack 1/10GE definiowane za pomocą wkładek SFP/SFP+

- Urządzenie musi umożliwiać łączenia  w  stos  z zapewnieniem następujących parametrów:

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Terminowanie pojedynczej wiązki LACP na niezależnych przełącznikach

  - Przepustowość w ramach stosu 20 Gbps

  - Możliwość stworzenia stosu z 8 urządzeń

- Minimum 1024 MB pamięci DRAM i 512 MB pamięci flash

- Urządzenie wspiera standardy: IEEE 802.1Q obsługa 4094 sieci VLAN,  IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB, Spanning Tree PortFast lub odpowiadający, Jumbo Frames (9K)

- Urządzenie zapewnia mechanizmy zarządzania:  Port konsoli CLI, Zarządzanie In-band, SSHv2, RADIUS, Syslog, SNMP v3, Network Time Protocol (NTP).

- Urządzenie musi umożliwiać funkcję Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Switching Capacity in Gigabits per Second: 175 Gbps

- Przystosowany do montażu w szafie RACK 19”

- Budżet zasilania POE 740W

- Zarządzanie z poziomu oprogramowania Cisco Business Dashboard będącego w posiadaniu zamawiającego.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy.

- Wyposażenie dodatkowe sumarycznie dla wszystkich przełączników:

  - 2 wkładki SFP+ 10 Gbps – RJ45

  - 6 wkładek SFP+ 10 Gbps – wielomodowych LC

- Gwarancja

  - obejmująca naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu przez 5 lat

Podpunkty K,L oraz M w opisie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stanowią spójną całość i muszą być kompatybilne ze sobą, w celu utworzenia funkcjonalnej, bezpiecznej i centralnie zarządzanej sieci WiFi.

- Kuratorium Oświaty w Białymstoku (KO)

- KO - Oprogramowanie antywirusowe

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i udzielenie licencji na oprogramowanie typu Endpoint Security, przeznaczone do ochrony stacji roboczych, laptopów oraz serwerów w infrastrukturze Zamawiającego.

- Wymagania minimalne

  - Oprogramowanie musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne i funkcjonalne:

  - Ochrona przed wirusami, trojanami, robakami, spyware, oraz innymi formami złośliwego oprogramowania.

  - Ochrona w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem analizy heurystycznej oraz mechanizmów sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego.

  - Zintegrowany firewall umożliwiający kontrolę ruchu sieciowego (przychodzącego i wychodzącego).

  - Ochrona przed atakami typu exploit, phishing oraz atakami sieciowymi.

  - Kontrola dostępu do stron internetowych (filtrowanie adresów URL).

  - Skanowanie plików i pamięci w czasie rzeczywistym oraz możliwość zaplanowania cyklicznych zadań skanowania.

  - Automatyczna aktualizacja baz sygnatur oraz mechanizmów detekcji, zarówno z serwerów producenta, jak i z serwera centralnego Zamawiającego.

  - Kontrola dostępu do urządzeń zewnętrznych (USB, dyski przenośne) z możliwością blokowania i nadawania uprawnień.

  - Konsola centralnego zarządzania umożliwiająca:

    - monitorowanie statusu zabezpieczeń stacji roboczych i serwerów,

    - zdalne zarządzanie politykami bezpieczeństwa,

    - generowanie raportów i alertów,

    - zdalną instalację, aktualizację i dezinstalację agenta.

  - Obsługa systemów operacyjnych: Microsoft Windows 10/11 Pro/Enterprise oraz Windows Server 2019/2022.

  - Minimalne obciążenie systemu końcowego – oprogramowanie nie może w sposób istotny wpływać na wydajność pracy użytkownika.

  - Interfejs w języku polskim i angielskim.

- Wymagania dodatkowe

  - Oprogramowanie zgodne z wymogami RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  - Możliwość integracji z usługami katalogowymi (np. Active Directory).

- Warunki licencjonowania

  - Licencja musi obejmować minimum 12 miesięcy aktualizacji i wsparcia technicznego.

  - Prawo do aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji w okresie obowiązywania licencji.

  - Licencjonowanie na wskazaną liczbę urządzeń końcowych (stacji roboczych, laptopów, serwerów).

- Wsparcie techniczne

  - Wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim, w dni robocze w godzinach pracy.

  - Dostęp do aktualizacji sygnatur, poprawek bezpieczeństwa oraz nowych wersji oprogramowania przez okres obowiązywania licencji.

  - Możliwość zgłaszania incydentów bezpieczeństwa oraz błędów technicznych do producenta lub autoryzowanego partnera.

- KO - UTM (Unified Threat Management)

- Wdrożenie sprzętowego urządzenia klasy UTM/Firewall zapewniającego ochronę sieci lokalnej - Siedziba główna

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, udzielenie licencji oraz wdrożenie sprzętowego urządzenia klasy UTM/Firewall zapewniającego ochronę sieci lokalnej Zamawiającego oraz natywną integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

- Wymagania minimalne

  - Klasa urządzenia: Sprzętowy firewall/UTM z akceleracją ASIC (SOC4), obsługa SD-WAN.

  - Wydajność:

    - Firewall: min. 10 Gbps

    - IPS (Enterprise Mix): min. 1.4 Gbps

    - NGFW (FW+IPS+AppCtrl): min. 1 Gbps

    - Threat Protection (FW+IPS+AppCtrl+Malware): min. 900 Mb/s

    - IPsec VPN: min. 6.5 Gbps

    - SSL-VPN: min. 1.4 Gbps

  - Interfejsy sieciowe:

    - 8× GE RJ45 (LAN/DMZ)

    - 2× GE RJ45/SFP (combo, WAN)

    - 2× GE RJ45 (dedykowane HA)

    - port konsoli RJ45, port USB

  - VPN: IPSec i SSL-VPN (klienci i site-to-site).

  - Funkcje bezpieczeństwa:

    - Stateful firewall, IPS, filtrowanie WWW/URL, kontrola aplikacji, antywirus/antymalware, AntySpam, inspekcja SSL/TLS, integracja z chmurowym sandboxem.

    - Routing i przełączanie: VLAN, OSPF/BGP/RIP.

    - Pełna obsługa adresacji IPv4 i IPv6 (dual stack).

    - Integracja z LDAP/Active Directory, obsługa MFA.

    - VPN: IPSec i SSL-VPN z możliwością jednoczesnego zestawienia co najmniej 50 tuneli IPSec i 50 połączeń SSL-VPN.

- Integracja z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego

  - Zamawiający posiada w lokalizacji następujące urządzenia Fortinet: w których skonfigurowane są VLAN-y i centralne polityki bezpieczeństwa:

    - punkty dostępowe FortiAP,

    - przełącznik FortiSwitch,

  - Urządzenie dostarczane w ramach niniejszego zamówienia musi zapewniać natywną, bezpośrednią integrację z FortiAP i FortiSwitch bez konieczności stosowania dodatkowych licencji, bram pośrednich ani konwerterów protokołów, w szczególności:

    - obsługę technologii FortiLink lub równoważnej, umożliwiającej zarządzanie FortiSwitch i FortiAP z poziomu interfejsu WWW tego samego urządzenia,

    - możliwość przeniesienia istniejących konfiguracji VLAN i polityk bezpieczeństwa z obecnego urządzenia Zamawiającego bez konieczności ich ręcznego odtwarzania,

- Wymagania dotyczące licencji i wsparcia

  - Subskrypcje bezpieczeństwa (IPS, AV, Web Filtering, Antispam) + wsparcie 24×7 na minimum 12 miesięcy.

  - Prawo do aktualizacji firmware i sygnatur w okresie obowiązywania licencji.

  - Gwarancja producenta na okres co najmniej 36 miesięcy, z wymianą sprzętu w trybie „Next Business Day” lub równoważnym.

  - Dostęp do bazy wiedzy producenta oraz aktualizacji oprogramowania i sygnatur.

- Wdrożenie

  - Dostawa, instalacja i fizyczne uruchomienie urządzenia w infrastrukturze Zamawiającego.

  - Podstawowa konfiguracja: polityki firewall, konfiguracja VLAN i routingu, konfiguracja dostępu VPN (SSL i IPSec), włączenie mechanizmów UTM zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Integracja z Active Directory oraz systemem uwierzytelniania użytkowników.

  - Migracja konfiguracji z dotychczasowego urządzenia Zamawiającego.

  - Przeprowadzenie testów poprawności działania.

- Kryterium równoważności

  - Za równoważne uznaje się urządzenie innego producenta, które:

  - Spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w pkt 2–5,

  - Zapewnia pełną, natywną i bezkosztową integrację z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami FortiAP i FortiSwitch (w tym obsługę technologii FortiLink lub w pełni równoważnej),

  - Umożliwia bezpośrednie przeniesienie aktualnej konfiguracji VLAN i polityk bezpieczeństwa z obecnego urządzenia bez konieczności ich ręcznego odtwarzania,

- Uzasadnienie opisu przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający posiada rozbudowaną infrastrukturę Fortinet (FortiAP, FortiSwitch) z istniejącymi konfiguracjami VLAN i centralnym zarządzaniem. Wymóg natywnej integracji i przeniesienia konfiguracji jest niezbędny w celu zapewnienia ciągłości działania sieci, minimalizacji ryzyka przerw w świadczeniu usług i uniknięcia nieproporcjonalnych kosztów migracji oraz szkoleń personelu.

- Wdrożenie dwóch urządzeń klasy UTM/Firewall zapewniającego ochronę sieci lokalnej – delegatura w Łomży i Suwałkach

- Przedmiot zamówienia

  - Dostawa, udzielenie licencji oraz wdrożenie sprzętowych urządzeń klasy UTM/Firewall zapewniających ochronę sieci lokalnej delegatury Zamawiającego w [Łomży/Suwałkach] i natywną integrację z centralnym systemem bezpieczeństwa w siedzibie głównej.

- Wymagania minimalne

  - Klasa i architektura

    - Sprzętowy firewall/UTM z akceleracją sprzętową (ASIC/SoC równoważny SOC4).

  - Obsługa SD-WAN.

  - Wydajność (wartości minimalne)

    - Firewall: ≥ 5 Gbps

    - IPS (Enterprise Mix): ≥ 1 Gbps

    - NGFW (FW+IPS+AppCtrl): ≥ 800 Mbps

    - Threat Protection: ≥ 600 Mbps

    - IPsec VPN: ≥ 4 Gbps

    - SSL-VPN: ≥ 1 Gbps

  - Interfejsy

    - minimum 5 × GE RJ45 (LAN/DMZ)

    - minimum 2 × GE RJ45/SFP combo (WAN)

    - minimum 1 × GE RJ45 (HA)

    - port konsoli RJ45, port USB.

  - Funkcje bezpieczeństwa

    - Stateful firewall, IPS, filtrowanie WWW/URL, kontrola aplikacji, AV/antymalware, AntySpam, inspekcja SSL/TLS, integracja z chmurowym sandboxem.

  - Routing: VLAN, OSPF/BGP/RIP.

  - IPv4/IPv6 dual-stack.

  - Integracja z LDAP/Active Directory, obsługa MFA.

  - VPN: IPSec i SSL-VPN z możliwością co najmniej 30 jednoczesnych połączeń każdego typu.

- Integracja z centralą Zamawiającego

  - Nowe urządzenie musi:

    - umożliwiać pełną integrację i zdalne zarządzanie z zaproponowanym wcześniej urządzeniem do siedziby głównej bez dodatkowych licencji,

    - pozwalać na synchronizację polityk bezpieczeństwa i raportowania z centralą,

    - umożliwiać konfigurację tuneli site-to-site VPN z centralą w standardzie IPsec.

- Warunki licencjonowania

  - Subskrypcje bezpieczeństwa równoważne (IPS, AV, Web Filtering, Antispam) + wsparcie 24×7 na minimum 12 miesięcy.

  - Prawo do aktualizacji firmware i sygnatur w okresie licencji.

  - Gwarancja producenta co najmniej 36 miesięcy, z wymianą sprzętu w trybie „Next Business Day” lub równoważnym.

- Wdrożenie

  - Instalacja i fizyczne uruchomienie urządzenia w infrastrukturze Zamawiającego.

  - Podstawowa konfiguracja:

    - polityki firewall,

    - konfiguracja VLAN i routingu,

    - konfiguracja dostępu VPN (SSL i IPSec),

    - konfiguracja zabezpieczeń UTM zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Integracja z Active Directory oraz systemem uwierzytelniania użytkowników.

  - Migracja konfiguracji z dotychczasowego urządzenia Zamawiającego.

  - Przeprowadzenie testów poprawności działania.

- Kryterium równoważności

  - Za równoważne uznaje się urządzenie innego producenta, które:

    - Spełnia wszystkie parametry techniczne z pkt 2–5,

    - Zapewnia natywną integrację z posiadanym centralnym systemem zarządzania bezpieczeństwem bez dodatkowych licencji,

    - Umożliwia bezproblemową synchronizację polityk i tuneli VPN z centralą.

- KO - Dyski twarde do macierzy dyskowej - 4 sztuki

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysku twardego klasy enterprise przeznaczonego do pracy w serwerze macierzowym Zamawiającego.

- Uzasadnienie wyboru modelu

  - Zamawiający wymaga dostawy dysku HGST Ultrastar HUS726T4TAL5204 z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności i identyczności z czterema już zainstalowanymi dyskami w macierzy RAID. Wybór innego modelu spowodowałby ryzyko nieprawidłowego działania macierzy, spadek wydajności oraz ograniczenie możliwości odzyskiwania danych w przypadku awarii.

- Wymagania minimalne dla oferowanego dysku

  - Typ: HDD, 3,5 cala, do pracy ciągłej (24/7).

  - Model: HGST Ultrastar HUS726T4TAL5204.

  - Pojemność: 4 TB.

  - Interfejs: SAS 12 Gb/s.

  - Prędkość obrotowa: 7200 RPM.

  - Pamięć cache: minimum 128 MB.

  - MTBF: min. 2 000 000 godzin.

  - Obsługa konfiguracji RAID.

  - Gwarancja: minimum 36 miesięcy, realizowana na terenie Polski.

- Wymaganie dodatkowe

  - Dysk musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- KO - System wirtualizacyjny

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji lub dostawa nowej licencji równoważnej dla środowiska wirtualizacji serwerów Zamawiającego, obejmującego VMware vSphere Standard 8 (lub oprogramowanie równoważne spełniające poniższe wymagania) – dla 2 hostów fizycznych.

- Parametry środowiska objętego licencjonowaniem

  - Liczba hostów: 2.

  - Parametry każdego hosta:

    - min. 8 fizycznych rdzeni CPU,

    - min. 128 GB RAM,

    - macierze dyskowe lokalne oraz zewnętrzne (SAN/iSCSI).

  - Hosty pracują w klastrze wysokiej dostępności.

  - Środowisko zintegrowane z:

    - VMware vCenter – centralne zarządzanie,

    - Veeam Backup & Replication – kopie zapasowe maszyn wirtualnych.

- Wymagania funkcjonalne

  - Oprogramowanie musi zapewniać co najmniej:

    - Wirtualizację serwerów x86 z systemami Windows i Linux.

    - Centralne zarządzanie klastrem hostów z poziomu pojedynczej konsoli.

    - Funkcje:

      - tworzenie, klonowanie i migrację maszyn wirtualnych bez przerywania pracy (vMotion lub równoważne),

      - mechanizmy wysokiej dostępności (HA) i automatycznego restartu VM,

      - obsługę snapshotów i punktów przywracania,

      - dynamiczne przydzielanie CPU/RAM/dysku.

    - Integrację z systemem backupu Veeam bez potrzeby stosowania dodatkowych agentów.

    - Możliwość uwierzytelniania użytkowników przez Active Directory.

    - Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa przez cały okres subskrypcji.

- Licencjonowanie i okres obowiązywania

  - Licencja subskrypcyjna na okres 12 miesięcy, obejmująca pełne wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji.

  - Licencja musi pokrywać 2 hosty po 8 fizycznych rdzeni CPU każdy.

- Równoważność

  - Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, pod warunkiem:

  - pełnej zgodności funkcjonalnej z wymaganiami opisanymi w pkt 3,

  - zapewnienia integracji z istniejącą infrastrukturą backupu Veeam,

  - przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia administracyjnego (min. 4 godz.) i wdrożenia migracyjnego, tak aby nie zwiększyć nakładu pracy Zamawiającego.

- Wsparcie techniczne

  - Wsparcie w języku polskim lub angielskim w dni robocze (min. 8×5).

  - Możliwość zgłaszania incydentów do producenta lub autoryzowanego partnera.

  - Dostęp do dokumentacji i aktualizacji przez cały okres subskrypcji.

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach (PSSE Suwałki)

- PSSE Suwałki - Serwer do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji)

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie kopii w architekturze klient (agent) - serwer, a także konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z obsługi dostarczonego rozwiązania. Jeżeli do pracy oprogramowania wymagana jest baza danych, to przedmiotem zamówienia jest również dostawa wymaganych licencji i wdrożenie tej bazy danych.

- Infrastruktura zamawiającego:

  - sieć LAN o jednolitej adresacji IP w jednej podsieci

  - ilość klientów podlegających kopiom bezpieczeństwa (stacje robocze i serwery - w tym wirtualne): 100

  - systemy operacyjne stacji roboczych (urządzeń klienta) i serwerów podlegających kopiom bezpieczeństwa: MS Windows, Linux

  - wolumen danych do przechowania przy zastosowaniu RAID10: 30 TB z możliwością rozbudowy do 40 TB

- Minimalne wymagania sprzętowe i programowe serwera backupowego:

  - montaż w szafie rack 19” (dostawa wraz z szynami montażowymi)

  - interfejsy sieciowe: min. 2 × 10 GbE + 1 × 1 GbE,

  - zasilanie redundantne – dwa zasilacze pracujące łącznie,

  - obsługa RAID 5 i RAID 10,

  - fizyczna pojemność minimum 60TB z możliwością rozbudowy do minimum 80TB

  - obsługa hot spare - dla celu realizacji mechanizmu hot spare w konfiguracji należy uwzględnić dwa dyski dodatkowe, których pojemność nie będzie uwzględniana do fizycznej pojemności

  - ilość licencji serwera proponowanego rozwiązania: 1

  - ilość licencji klienckich jeżeli są wymagane (stacje robocze i serwery - w tym wirtualne): 100

  - deduplikacja danych

  - kompresja danych

  - możliwość pracy jako NAS z wykorzystaniem protokołów SMB i NFS

  - automatyczne aktualizacje oprogramowania

  - możliwość wykonania i odtworzenia kopii konfiguracji urządzenia i oprogramowania

  - zdalny dostęp do konsoli administracyjnej z wielu stacji roboczych (np. przez Web GUI)

  - gwarancja na sprzęt: min. 3 lata

- Minimalne wymagania dla oprogramowania do backupu:

  - agent działa na urządzeniu klienta i we współpracy z serwerem przygotowuje urządzenie do wykonania kopii poprzez wykonanie skryptów PRE/POST oraz operacji VSS (dla klientów MS Windows) oraz wykonuje zadania zlecone przez serwer

  - możliwość instalacji agentów w środowisku Windows i Linux

  - wykonywanie kopii pełnych, przyrostowych i różnicowych,

  - obsługa zadań cyklicznych / harmonogramów (w tym GFS)

  - obsługa retencji

  - weryfikacja kopii / odtwarzanie testowe (bez fizycznego zapisu w miejscu docelowym)

  - wybór miejsca docelowego przy odtwarzaniu (oryginalne lub inne wybrane)

  - możliwość wykonywania przez agenta dodatkowych poleceń/skryptów PRE/POST w systemie klienta

  - obsługa VSS

  - możliwość użycia agentów do wykonywania spójnych kopii baz MSSQL

  - realizacja funkcjonalności jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie

  - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu automatyzacji procesów podczas pracy z urządzeniami

  - zdalny dostęp do konsoli administracyjnej z wielu stacji roboczych (np. przez Web GUI)

  - możliwość podglądu postępu działania dowolnego zadania

  - rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie powiadomień  o statusie wykonanych zadań (e-mail lub serwer logów)

  - licencja wieczysta z bezpłatnym dostępem do aktualizacji i wsparcia technicznego w okresie min. 36 miesięcy

  - wersja instalacyjna (on-premise)

  - odporność na działania oprogramowania typu ransomware

  - jeżeli system zarządzania kopiami jest oparty o zewnętrzne bazy danych, to wymagane licencje oraz wdrożenie muszą być składnikiem dostarczonego rozwiązania

- Wymagania konfiguracyjne

  - uruchomienie środowiska kopii zapasowych w oparciu o nazwy urządzeń rozwiązywane przez serwer DNS posiadany przez Zamawiającego, co uniezależni funkcjonowanie rozwiązania od konieczności rekonfiguracji adresów IP agentów w razie ich zmiany

  - objęcie środowiskiem kopii bezpieczeństwa wszystkich danych zamawiającego

- Wymagania pozostałe

  - szkolenie dla użytkowników z obsługi oprogramowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze wszystkich jego funkcjonalności, szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego

  - aktualizacja dokumentacji środowiska kopii zapasowych – Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania zaktualizowanej dokumentacji technicznej uwzględniającej nową konfigurację po zakończeniu wdrożenia

- PSSE Suwałki  - Oprogramowanie typu ITSM (Information Technology Service Management) – licencja wieczysta

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania klasy ITSM (Information Technology Service Management) pracującego w architekturze klient (agent) - serwer, umożliwiającego zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, incydentami, zasobami IT oraz procesami informatycznymi, z zapewnieniem licencji wieczystej i wsparcia technicznego oraz dostawa licencji systemu operacyjnego (w wersji serwer) i CAL (Client Access Licence) wymaganymi do wykonania wdrożenia wraz z instalacją i konfiguracją. Jeżeli do pracy oprogramowania ITSM wymagana jest baza danych, to przedmiotem zamówienia jest również dostawa wymaganych licencji i wdrożenie tej bazy danych.

- Minimalne wymagania funkcjonalne:

  - Obsługa procesów ITSM zgodnych z ITIL:

    - Incident Management,

    - Problem Management,

    - Change Management,

    - Service Request Fulfillment,

  - Rejestrowanie, kategoryzacja, priorytety, statusy

  - Agent działający na urządzeniu klienta:

    - potrafi dokonać inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz przesłać te dane do bazy CMDB znajdującej się na serwerze oprogramowania ITSM

    - umożliwia uprawnionemu użytkownikowi zdalne podłączenie do urządzenia klienta i zdalne sterowanie urządzeniami wskazującymi klienta (myszka, klawiatura)

    - umożliwia złożenie zgłoszenia serwisowego, do którego dołączane są automatycznie dane o urządzeniu klienta

    - jeżeli zgłoszenie serwisowe dotyczy oprogramowania to użytkownik oprogramowania ITSM ma możliwość wybrania nazwy tego oprogramowania z listy programów zainstalowanych na urządzeniu klienta

    - rejestruje aktywność urządzeń podłączanych przez USB

    - umożliwia wykrywanie zakazanego oprogramowania i uruchamia działania naprawcze, w tym automatyczne odinstalowanie niepożądanej aplikacji z możliwością wykluczenia niektórych urządzeń klienckich

  - Inwentaryzacja sprzętu obejmuje takie elementy jak:

    - zainstalowaną wersję systemu operacyjnego,

    - model urządzenia,

    - procesor oraz architekturę,

    - numer seryjny (jeżeli jest dostępny),

    - ilość pamięci RAM,

    - producenta urządzenia,

    - zużycie dysku (dla każdego dysku w systemie),

    - zajętość dysku (dla każdego dysku w systemie),

    - adres(y) IP,

    - wersję BIOS'u,

    - podłączone urządzenia peryferyjne,

    - umożliwia dodanie własnych pól do danego zasobu,

    - ostatnio zalogowanie użytkownika,

    - audyt logowań użytkowników na danej stacji, wraz z datą logowania i wylogowania.

  - Możliwość integracji z pocztą e-mail (rejestracja zgłoszeń z wiadomości e-mail),

  - Raportowanie i generowanie statystyk (m.in. SLA),

  - Wykrywanie zmian w sprzęcie i przesyłanie odpowiednich powiadomień do osób uprawnionych

  - Moduł inwentaryzacji zasobów (sprzęt, oprogramowanie, licencje),

  - Moduł zarządzania licencjami umożliwia m.in.:

    - definiowanie licencji w tym licencji grupowych (w takim przypadku rejestracja ilości tych licencji)

    - możliwość przypisana licencji do urządzenia klienta,

    - przypisania faktury zakupu do licencji (numer, opcjonalnie skan dokumentu)

    - wykonanie raportów wykorzystania licencji

  - Historia zgłoszeń i działań,

  - Oprogramowanie posiada wbudowane funkcjonalności wykonywania backupu bazy danych, odtworzenia bazy danych, zmiany bazy danych

  - Możliwość pracy min. 3 jednoczesnych administratorów,

  - Licencja wieczysta, z dostępem do aktualizacji i wsparcia min. 12 miesięcy od terminu realizacji.

- Wymagania techniczne:

  - Instalacja lokalna serwera (on-premise) – zgodność z systemami Windows Server lub Linux

  - Instalacja agentów w środowisku Windows i Linux

  - Możliwość działania w środowisku Zamawiającego bez dostępu do internetu,

  - Dokumentacja w języku polskim lub angielskim (użytkownika i administratora).

- Wspólne wymagania dla obu części zamówienia:

  - Wszystkie dostarczone urządzenia i licencje muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych,

  - Rozwiązania proponowane w ofercie mają mieć charakter kompletny, tzn. w przypadku w którym do prawidłowej pracy proponowanych rozwiązań wymagane są jakiekolwiek dodatkowe urządzenia lub licencje, to muszą być one przedmiotem oferty.

  - Oprogramowanie i niezbędne licencje mają obejmować całe środowisko Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni instalację, konfigurację oraz podstawowe szkolenie z obsługi dla administratorów (min. 2 godziny), dla każdego z rozwiązań

  - Miejsce dostawy, instalacji i konfiguracji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, ul. Utrata 9a, 16-400 Suwałki,

  - Termin realizacji: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym za termin realizacji przyjmuje się datę podpisania bez uwag przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Gwarancja na sprzęt: min. 36 miesięcy,

  - Gwarancja i wsparcie techniczne na oprogramowanie ITSM: min. 36 miesięcy.

- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku (WIF)

- WIF - Firewall sieciowy

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa firewalla do siedziby głównej oraz 2 routerów do oddziałów terenowych wraz z licencjami na okres 5 lat. Dostawa obejmuje również wdrożenie dostarczonych urządzeń w miejsce istniejących w celu ich zastąpienia wraz z przeniesieniem obecnej konfiguracji oraz wszystkich wdrożonych polityk.

- Opis firewalla do siedziby głównej – 1 sztuka

| WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| - System |  |
| - Konstrukcja |  |
| System ochrony sieci powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w moduł kryptograficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2. |  |
| Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2), hybrydowy (część jako router, część jako bridge), TAP / Discover (sonda monitorująca) |  |
| Rozwiązanie powinno ofertować możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie Active-Passive lub Active-Active. |  |
| System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne). |  |
| Urządzenie w metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie rack 19". |  |
| Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB). |  |
| Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie. |  |
| Możliwość przeprowadzenia konfiguracji w trybie Zero Touch. |  |
| Przestrzeń do przechowywania logów i raportów nie mniej niż (GB) | 64 |
| Liczba fizycznych interfejsów 2.5GBASE-T nie mniej niż: | 9 |
| Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-X nie mniej niż: | 1 |
| - Wydajność |  |
| Wydajność Firewall nie mniej niż (Mbps) | 15 000 |
| Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Mbps) | 11 000 |
| Wydajność IPS nie mniej niż (Mbps) | 3 500 |
| Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Mbps) | 3 000 |
| Wydajność NGFW nie mniej niż (Mbps) | 3 900 |
| Liczba równoczesnych połączeń nie mniejsza niż: | 5 500 000 |
| Liczba nowych połączeń na sekundę nie mniejsza niż: | 62 000 |
| Wydajność IPsec VPN nie mniej niż (Mbps): | 13 000 |
| Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS nie mniej niż (Mbps): | 1 000 |
| Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS nie mniejsza niż: | 18 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN nie mniejsza niż: | 1 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN nie mniejsza niż: | 1 500 |
| - Zarządzanie |  |
| Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym. |  |
| Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN. |  |
| Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup czy packet capture w oparciu o Berkley Packet Filter. |  |
| Interfejs graficzny administratora powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. |  |
| System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. |  |
| System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. |  |
| Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej. |  |
| System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować monitorowanie stany pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta. |  |
| System musi oferować wsparcie dla co najmniej Netflow v5 (lub jego odpwiednika). |  |
| System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. |  |
| System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta |  |
| Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji. |  |
| Dostarczony system powinien posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. |  |
| - Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing |  |
| - Zapora sieciowa |  |
| Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection. |  |
| System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. |  |
| System powinien umożliwiać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). |  |
| System powinien pozwalać na filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika. |  |
| - Trasowanie ruchu |  |
| Rozwiązanie powinno oferować routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. |  |
| Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane powinny być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6. |  |
| - Translacja adresów i portów |  |
| Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT |  |
| - Kształtowanie pasma i jakość usług |  |
| System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. |  |
| System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |  |
| Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie powinno uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6. |  |
| Do kształtowania ruchu wykorzystywane powinny być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet. |  |
| - Podstawowa ochrona przed atakami DoS i DDoS |  |
| System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |  |
| - Pozostałe |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). |  |
| System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. |  |
| System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). |  |
| Rozwiązanie powinno obsługiwać ramki Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych. |  |
| - Uwierzytelnianie i obsługa użytkowników |  |
| Wymagane uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników. |  |
| System powinien zapewniać możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory. |  |
| System powinien umożliwiać uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w ramach Windows Terminal Server. |  |
| System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem agenta dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować Captive Portal i wykorzystywać go jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny klienta VPN co najmniej dla Windows i MacOS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik z konfiguracją klienta SSL VPN dla Windows Mac OS, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo wyświetlić statystyk generowanego przez nich ruchu. |  |
| - Koncentrator VPN |  |
| System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2. |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec szyfrowane przy użyciu AES256 z SHA512 wraz z grupami kluczy Diffie-Hellman: 19 (ecp256), 21 (ecp521) czy 31 (curve25519). |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback. |  |
| Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłania ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połaczeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Producent musi dostarczać bezpłatnie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Urządzenie musi obsługiwać połączenia L2TP over IPsec. |  |
| - Logowanie i raportowanie |  |
| System musi możliwiać monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |
| System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. |  |
| Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie do graficznej analizy logów. |  |
| Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa |  |
| System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali. |  |
| System powinien zapewniać przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów via email. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. |  |
| System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. |  |
| System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. |  |
| System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora. |  |
| - Intrusion Prevention System i Advanced Threat Protection |  |
| Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie minimum 5000 sygnatur. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych sygnatur IPS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS. |  |
| System ochrony powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet. |  |
| - Ochrona i kontrola web |  |
| - Ochrona przez Malware |  |
| Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP. |  |
| Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy pochodzący bezpośrednio od producenta rozwiązania. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek. |  |
| Rozwiązanie musi przeprowadzać emulację skryptów Java. |  |
| Rozwiązanie powinno przeprowadzać tzw. live-lookups t.j. w trybie rzeczywistym weryfikować bazę zagrożeń producenta. |  |
| System powinien umożliwiać ręczną aktualizację przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates) |  |
| - Inspekcja ruchu SSL/TLS |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcji ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2. |  |
| Wymagane jest by inspekcja ruchu TLS przeprowadzana była niezależnie od użytego portu TCP. |  |
| Wymagane jest by rozwiązanie umożliwiało blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla co najmniej: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen. |  |
| - Filtr Web |  |
| Filtrowanie stron web powinno być oparte o predefiniowane kategorie z możliwością tworzenia własnych kategorii stron. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy. |  |
| Polityki filtrujące ruch Web powinny umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól. |  |
| System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web. Administrator powinien mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji. |  |
| - Ochrona i kontrola aplikacji |  |
| Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych grup aplikacji co najmniej na potrzeby polityk SD-WAN. |  |
| - Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami |  |
| Rozwiązanie klasy Sandbox do ochrony przez zagrożeniami typu Zero-Day. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików dokumentów w tym .doc, .docx, .docm, .rtf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików .pdf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detoancję archiwów w tym .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab. |  |
| Rozwiązanie nie może mieć ograniczeń co do liczby analizowanych plików. |  |
| System zapewniający agresywną analizę behawioralna kodu uruchamianego w środowiskach testowych Windows i MacOS. |  |
| System zapewniający analizę pamięci, ruchu sieciowego, operacji na dysku, operacji w rejestrze systemowym po detonacji kodu. |  |
| System zapewniający ochronę przed exploitami i złośliwym kodem ransomware. |  |
| - Gwarancja i długość wsparcia |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi opisanymi licencjami oraz gwarancją na okres co najmniej 5 lat |  |

- Opis urządzeń do oddziałów terenowych – 2 sztuki

| WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| - System |  |
| - Konstrukcja |  |
| System ochrony sieci powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w moduł kryptograficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2. |  |
| Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2), hybrydowy (część jako router, część jako bridge), TAP / Discover (sonda monitorująca) |  |
| Rozwiązanie powinno ofertować możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie Active-Passive lub Active-Active. |  |
| System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne). |  |
| Urządzenie w metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie rack 19". |  |
| Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB). |  |
| Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie. |  |
| Możliwość przeprowadzenia konfiguracji w trybie Zero Touch. |  |
| Przestrzeń do przechowywania logów i raportów nie mniej niż (GB) | 16 |
| Liczba fizycznych interfejsów 2.5GBASE-T nie mniej niż: | 4 |
| - Wydajność |  |
| Wydajność Firewall nie mniej niż (Mbps) | 9 800 |
| Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Mbps) | 6 500 |
| Wydajność IPS nie mniej niż (Mbps) | 2 000 |
| Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Mbps) | 2 000 |
| Wydajność NGFW nie mniej niż (Mbps) | 2 000 |
| Liczba równoczesnych połączeń nie mniejsza niż: | 1 500 000 |
| Liczba nowych połączeń na sekundę nie mniejsza niż: | 40 000 |
| Wydajność IPsec VPN nie mniej niż (Mbps): | 6 000 |
| Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS nie mniej niż (Mbps): | 500 |
| Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS nie mniejsza niż: | 8 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN nie mniejsza niż: | 500 |
| Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN nie mniejsza niż: | 500 |
| - Zarządzanie |  |
| Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym. |  |
| Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN. |  |
| Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup czy packet capture w oparciu o Berkley Packet Filter. |  |
| Interfejs graficzny administratora powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. |  |
| System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. |  |
| System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. |  |
| Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej. |  |
| System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować monitorowanie stany pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta. |  |
| System musi oferować wsparcie dla co najmniej Netflow v5 (lub jego odpwiednika). |  |
| System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. |  |
| System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta |  |
| Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji. |  |
| Dostarczony system powinien posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. |  |
| - Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing |  |
| - Zapora sieciowa |  |
| Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection. |  |
| System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. |  |
| System powinien umożliwiać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). |  |
| System powinien pozwalać na filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika. |  |
| - Trasowanie ruchu |  |
| Rozwiązanie powinno oferować routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. |  |
| Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane powinny być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6. |  |
| - Translacja adresów i portów |  |
| Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT |  |
| - Kształtowanie pasma i jakość usług |  |
| System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. |  |
| System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |  |
| Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie powinno uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6. |  |
| Do kształtowania ruchu wykorzystywane powinny być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet. |  |
| - Podstawowa ochrona przed atakami DoS i DDoS |  |
| System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |  |
| - Pozostałe |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). |  |
| System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. |  |
| System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). |  |
| Rozwiązanie powinno obsługiwać ramki Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych. |  |
| - Uwierzytelnianie i obsługa użytkowników |  |
| Wymagane uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników. |  |
| System powinien zapewniać możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory. |  |
| System powinien umożliwiać uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w ramach Windows Terminal Server. |  |
| System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem agenta dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować Captive Portal i wykorzystywać go jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny klienta VPN co najmniej dla Windows i MacOS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik z konfiguracją klienta SSL VPN dla Windows Mac OS, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo wyświetlić statystyk generowanego przez nich ruchu. |  |
| - Koncentrator VPN |  |
| System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2. |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec szyfrowane przy użyciu AES256 z SHA512 wraz z grupami kluczy Diffie-Hellman: 19 (ecp256), 21 (ecp521) czy 31 (curve25519). |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback. |  |
| Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłania ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połaczeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Producent musi dostarczać bezpłatnie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Urządzenie musi obsługiwać połączenia L2TP over IPsec. |  |
| - Logowanie i raportowanie |  |
| System musi możliwiać monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |
| System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. |  |
| Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie do graficznej analizy logów. |  |
| Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa |  |
| System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali. |  |
| System powinien zapewniać przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów via email. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. |  |
| System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. |  |
| System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. |  |
| System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora. |  |
| - Intrusion Prevention System i Advanced Threat Protection |  |
| Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie minimum 5000 sygnatur. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych sygnatur IPS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS. |  |
| System ochrony powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet. |  |
| - Ochrona i kontrola web |  |
| - Ochrona przez Malware |  |
| Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP. |  |
| Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy pochodzący bezpośrednio od producenta rozwiązania. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek. |  |
| Rozwiązanie musi przeprowadzać emulację skryptów Java. |  |
| Rozwiązanie powinno przeprowadzać tzw. live-lookups t.j. w trybie rzeczywistym weryfikować bazę zagrożeń producenta. |  |
| System powinien umożliwiać ręczną aktualizację przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates) |  |
| - Inspekcja ruchu SSL/TLS |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2. |  |
| Wymagane jest by inspekcja ruchu TLS przeprowadzana była niezależnie od użytego portu TCP. |  |
| Wymagane jest by rozwiązanie umożliwiało blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla co najmniej: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen. |  |
| - Filtr Web |  |
| Filtrowanie stron web powinno być oparte o predefiniowane kategorie z możliwością tworzenia własnych kategorii stron. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy. |  |
| Polityki filtrujące ruch Web powinny umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól. |  |
| System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web. Administrator powinien mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji. |  |
| - Ochrona i kontrola aplikacji |  |
| Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych grup aplikacji co najmniej na potrzeby polityk SD-WAN. |  |
| - Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami |  |
| Rozwiązanie klasy Sandbox do ochrony przez zagrożeniami typu Zero-Day. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików dokumentów w tym .doc, .docx, .docm, .rtf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików .pdf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detoancję archiwów w tym .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab. |  |
| Rozwiązanie nie może mieć ograniczeń co do liczby analizowanych plików. |  |
| System zapewniający agresywną analizę behawioralna kodu uruchamianego w środowiskach testowych Windows i MacOS. |  |
| System zapewniający analizę pamięci, ruchu sieciowego, operacji na dysku, operacji w rejestrze systemowym po detonacji kodu. |  |
| System zapewniający ochronę przed exploitami i złośliwym kodem ransomware. |  |
| - Gwarancja i długość wsparcia |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi opisanymi licencjami oraz gwarancją na okres co najmniej 5 lat |  |

- WIF - Network Attached Storage (NAS) w 3 lokalizacjach z replikacją w siedzibie głównej

Przedmiotem zamówienia są serwery do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji) jedno w siedzibie głównej oraz dwa serwery w oddziałach terenowych wraz z replikacją do siedziby głównej.

- Opis serwera kopii danych w siedzibie głównej.

| Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net (z dnia ogłoszenia postepowania lub nowszy). |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach max 88 mm x 482 mm x 407.5 mm |
| Montaż RACK | Zestaw przesuwnych szyn montażowych do szafy RACK 19’ |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) |
| Ilość obsługiwanych dysków | 8 x 3,5" lub 2,5" SATA SSD / HDD 2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD ( poprzez kartę rozszerzeń) |
| Ilość zainstalowanych dysków | 8 dysków HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 12TB i prędkości przesyłu min. 280 MB/s 2 dyski NVMe M.2 SSD znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o pojemności min. 800GB , |
| Interfejsy sieciowe | 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation |
| Porty | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x port rozszerzenia, 1x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| Wskaźniki LED | Power on, Status, HDD1 -8 |
| Obsługa RAID | - Synology Hybrid RAID - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie min. dwie licencje na jedną kamerę |
| Protokoły | - SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync |
| Usługi | - Wsparcie dla High Availability - Serwer VPN - Serwer pocztowy dla kilku domen - Stacja monitoringu - Windows ACL - Integracja z Windows ADS - Firewall z kontrolą ruchu - Serwer WWW - Serwer plików - Manager plików przez WWW - Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie - Antyvirus - Klient VPN - Usługa DDNS - Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |
| Obsługa migawek | - Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 256 - Maksymalna liczba migawek systemu: 4,096 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Min. Polski, Angielski |
| Gwarancja i serwis | 3 lat gwarancji na urządzenie oraz dyski |
| Waga | Max 9 KG |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne co najmniej Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT |
| Liczba wolumenów wew. | 64 |
| Liczba połączeń VPN Server | 8 |
| Liczba kont użytkowników | 1,024 |
| Liczba grup | 256 |
| Liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 256 |
| Ilość jednoczesnych połączeń SMB | 180 |
| Zasilanie | Zasilacz 2x 350W |
| Chłodzenie | FAN x 2 80 x 80 mm |
| Certyfikaty | CE |

- Opis urządzeń w oddziałach terenowych – 2 sztuki

| Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net (z dnia ogłoszenia postepowania lub nowszy). |
| --- | --- |
| Obudowa | Tower o wymiarach max. 167 × 200 × 224 mm |
| Pamięć RAM | 4GB pamięci SO-DIMM DDR4 ECC z opcja rozszerzenia do 32GB SO-DIMM DDR4 ECC |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 x 3,5" lub 2,5" SATA SSD / HDD 2x dyski M.2 NVMe 2280 |
| Ilość zainstalowanych dysków | 4 dyski HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 8TB; |
| Interfejsy sieciowe | 2x Port LAN RJ-45 2.5GbE |
| Porty | 2 x USB3.2, 1 x eSATA |
| Wskaźniki LED | Status, HDD1-4, Power on; LAN 1-4 |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery |
| Protokoły | - SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync |
| Usługi | - Serwer VPN - Serwer pocztowy dla kilku domen - Stacja monitoringu - Windows ACL - Integracja z Windows ADS - Firewall - Serwer WWW - Serwer plików - Manager plików przez WWW - Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie - Usługa DDNS - Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID - Snapshot Replication - Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware - Wsparcie dla High Availability |
| Obsługa SSD Cache | Wymagane wsparcie dla SSD Cache |
| Obsługa migawek | - Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 256 - Maksymalna liczba migawek systemu: 2048 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |
| Język GUI | Polski |
| Waga urządzenia | Do 3 kg |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT |
| Szyfrowanie | Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) |
| Liczba wolumenów wew. | 64 |
| Liczba połączeń VPN Server | 8 |
| Liczba kont użytkowników | 512 |
| Liczba grup | 128 |
| Liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 128 |
| Ilość jednoczesnych połączeń SMB | 40 |
| Zasilacz | 100W |
| Chłodzenie | FAN x 2 92 mm x 92 mm |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji na urządzenie oraz dyski |

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku (WIIH)

- WIIH - NGFW (Next Gen FireWall)

- Wymagania Ogólne

  - System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

  - System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

  - System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

  - Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

  - System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

    - Firewall.

    - Ochrony w warstwie aplikacji.

    - Protokołów routingu dynamicznego.

  - Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

    - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

    - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

    - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

    - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

  - Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

    - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

    - 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

    - 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps.

    - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

    - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

    - System jest wyposażony w zasilanie AC.

- Parametry wydajnościowe:

  - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln jednoczesnych połączeń oraz 120 tys. nowych połączeń na sekundę.

  - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 28 Gbps dla pakietów 512 B.

  - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 6.5 Gbps.

  - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 25 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 4 Gbps.

  - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2 Gbps.

  - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 2.5 Gbps.

- Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

  - W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

    - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

    - Kontrola Aplikacji.

    - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN.

    - Ochrona przed malware.

    - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

    - Kontrola stron WWW.

    - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

    - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

    - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

    - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

    - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

    - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

    - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

  - Polityki, Firewall

    - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

    - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

      - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

      - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

    - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

    - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

    - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

    - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

    - Amazon Web Services (AWS).

    - Microsoft Azure.

    - Cisco ACI.

    - Google Cloud Platform (GCP).

    - OpenStack.

    - VMware NSX.

    - Kubernetes.

  - Połączenia VPN

    - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

      - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

      - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

      - Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

      - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

      - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

      - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

      - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

      - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

      - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

      - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

      - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

      - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

    - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

  - Routing i obsługa łączy WAN

    - W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

      - Routingu statycznego.

      - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

      - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

      - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

      - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

      - BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

      - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

  - Funkcje SD-WAN

    - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

    - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

  - Zarządzanie pasmem

    - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

    - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

    - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

    - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

  - Ochrona przed malware

    - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

    - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

    - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

    - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

    - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

    - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

    - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

    - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

    - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

    - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

  - Ochrona przed atakami

    - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

    - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

    - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

    - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

    - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

    - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

    - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

    - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

  - Kontrola aplikacji

    - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

    - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

    - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

    - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

    - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

    - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

    - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

  - Kontrola WWW

    - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

    - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

    - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

    - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

    - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

    - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

    - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

    - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

    - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

  - Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

    - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

      - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

      - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

    - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

    - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

    - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

    - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

  - Zarządzanie

    - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

    - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

    - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

    - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

    - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

    - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

    - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

    - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

    - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

  - Logowanie

    - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

    - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

    - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

    - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

    - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

    - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

- Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

  - Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

- Serwisy i licencje

  - Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

    - Kontrola Aplikacji,

    - IPS,

    - Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android),

    - Analiza typu Sandbox cloud,

    - Antyspam,

    - Web Filtering,

    - bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy.

- Gwarancja oraz wsparcie

  - System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię.

- WIIH - Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA

- Serwery , dwie sztuki

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań Serwerów |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Wymagana możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami. |
| Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla zainstalowanego procesora 125W. Minimalna częstotliwość pracy procesora minimum 2.6GHz. Wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 172 punkty base w teście SPECrate 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org). Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. |
| Liczba procesorów | 2 |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 512GB pamięci RAM o częstotliwości minimum 4800MHz. Pamięć zainstalowana w kościach 32GB. Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM. |
| Zabezpieczenie pamięci | ECC, SDDC, ADDDC, Memory Mirroring |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. 1 port VGA na tylnym oraz 1 port VGA na przednim panelu serwera. |
| Rozbudowa dysków | W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum 2 sztuki dysków SSD o pojemności przynajmniej 480 GB sterowanych dedykowanym kontrolerem sprzętowym umożliwiającym redundancję raid-1 . Wymagane parametry zainstalowanych dysków: DWPD (5 lat) minimum 1, TBW minimum 876, MTBF przynajmniej 2mln godzin, wydajność dla losowych odczytów 71 000 iops, wydajność dla losowych zapisów 15 000 iops W serwerze powinna być możliwość instalacji dysków M.2 sterowanych dedykowanym kontrolerem sprzętowym. Dyski oraz dedykowany kontroler nie mogą zajmować żadnego slotu pci wymienionego w punkcie Dodatkowe sloty I/O |
| Kontroler dyskowy | W serwerze powinna być możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera sprzętowego kontrolera dyskowego wyposażonego w przynajmniej 4GB cache oraz obsługującego min poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60, raid1 triple, raid 10 triple. Wymaga się obsługi globalnych dysków hot-spare. Kontroler powinien umożliwiać rozszerzanie pojemności skonfigurowanych logicznych przestrzeni dyskowych w trybie on-line. W momencie dostawy serwer powinien posiadać zainstalowany zewnętrzny kontroler SAS pozwalający do podłączenie do macierzy dyskowej będącej przedmiotem zapytania. |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Titanium. Wymaga się dostarczenia dwóch kabli zasilających o długości minimum 2.5m i maksimum 3.0m |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowana przynajmniej jedna dwuportowa karta 10Gb/25Gb wyposażona w dedykowane wkładki 10/25Gbs. Wymagana funkcjonalność portów 10/25Gbs: sprzętowa obsługa protokołów VXLAN, NVGRE, GENEVE, funkcjonalność RoCEv2, obsługa ruchu sieciowego z podziałem na poszczególne maszyny wirtualne poprzez bezpośrednie przypisanie maszyn wirtualnych do karty - obsługa do 256 przypisań. Dodatkowo zainstalowane przynajmniej 4 porty 1Gbs Base-t. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Wymagana możliwość zainstalowania drugiego redundantnego portu 1Gbs dedykowanego dla karty zarządzającej. |
| Dodatkowe sloty I/O | Serwer w momencie odstawy powinien posiadać przynajmniej 3 sloty PCIe generacji czwartej x16. |
| Dodatkowe porty | z przodu obudowy: 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 (z możliwością zarządzania serwerem), 1xVGA, dedykowany port diagnostyczny z tyłu obudowy: 3x USB 3.2, 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. wewnątrz obudowy: 1x USB 3.2 Rozwiązanie w którym wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port USB, będą umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera będzie dodatkowo punktowane Możliwość instalacji dodatkowego redundantnego portu RJ45 służącego do zarządzania w slocie OCP zamiast karty sieciowej. |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | - Wraz z serwerem powinien być dostarczony zewnętrzny przenośny panel LCD będący w ofercie producenta serwera umożliwiający wyświetlenie poniższych informacji: - aktywne ostrzeżenia - Status serwera - Typ oraz model serwera, numer seryjny - Wersje oprogramowania UEFI oraz modułu zarządzania - Informacje nt modułu zarządzania: nazwa hosta, adres MAC, adres IP, adres DNS - Dane środowiskowe: temperaturę procesora, poziom napięcia wejściowego, poziom zużycia energii - Aktywne sesje połączeniowe do interfejsu zarządzania - Wymaga się dostarczenia jednej sztuki opisanego wyżej przenośnego panelu na potrzeby stosowania go do dwóch wymaganych w postępowaniu serwerów. - Niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port 1Gbs base-T, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania wyposażony w przynajmniej 4GB pamięci flash na potrzeby przechowywania oraz instalacji firmware komponentów serwera jak i plików konfiguracyjnych. Rozwiązanie w którym kontroler zarządzania nie jest integralną częścią płyty głównej serwera lecz instalowany jest na osobnej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty, z powodów utrzymaniowych oraz serwisowych, będzie dodatkowo punktowane. W przypadku awarii płyty głównej serwera, wymaga się możliwości instalacji wykorzystywanej Płytki I/O wraz z pamięcią flash (wersje firmware oraz pliki konfiguracyjne) na nowe płycie głównej. - Wymaga się możliwości skonfigurowania w serwerze dwóch fizycznych portów 1Gb Base-T dedykowanych tylko na potrzeby zarządzania. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym którykolwiek z dwóch portów miałby być portem współdzielonym na karcie LAN. - Wymagane funkcjonalności procesora serwisowego: - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, lokalizacja - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi posiadać 4Gb wewnętrznej pamięci (dopuszcza się zastosowanie karty Micro SD w celu uzyskania tej pojemności). Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerwów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. - Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastruktura serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników - blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych, - Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: - VMware vCenter, - Microsoft AdminCenter, - Microsoft SystemCenter, - RedHat CloudForms, - Splunk. |
| Funkcje zabezpieczeń | Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT wspierający TPM2.0 Zainstalowany przedni panel zabezpieczający zamykany na klucz. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu UEFI. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. |
| Systemy operacyjne | Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.0, 9.1, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 oraz 15 Xen SP4; VMware vSphere (ESXi) 8.0 U1/U2, Ubuntu 22.04 LTS Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone oprogramowanie Windows Server 2025 Standard w licencji pokrywającej wszystkie rdzenie fizyczne procesorów zainstalowanych w serwerze na potrzeby instalacji przynajmniej 4 sztuk maszyn wirtualnych lub równoważny. Oprogramowanie równoważne musi spełniać następujące warunki: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - w pełni zgodny z wdrożoną u Zamawiającego domeną AD DS pracującą w oparciu o system Windows Server 2016 oraz Windows Server 2012 - pełne wsparcie dla całej platformy .NET 4.0 oraz .NET 4.5 - obsługa minimum 64 GB RAM - umożliwi uruchomienie systemu EZD PUW (wymagany komponent Windows Internet Information Services hostującego aplikacje ASP.NET w wersji .Net Framework 4.5, możliwość instalacji i uruchomienia usług Windows opartych na .Net Framework 4.5. - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca: - Dokona wspólnie z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. Testowanie będzie polegało na weryfikacji pełnej kompatybilności w zakresie wymagań, o których mowa powyżej; - Przeprowadzi szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi oprogramowania (wszystkich narzędzi w zakresie równoważności) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego. |
| Waga | maximum: 21kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji onsite w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera. Wymagana jest możliwość rozszerzenia wsparcia serwisowego do poziomu z gwarantowanym czasem naprawy w czasie maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. |

- Macierz

| L.p. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Obudowa | Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19". Rozmiar jednostki sterującej macierzą nie może przekraczać 2U. W momencie dostawy macierz musi mieć możliwość zainstalowania do 24 dysków 2,5” oraz do 24 dysków 3.5 cala. Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo. |
| 2.2 | Kontrolery | Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie active-active. W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. |
| 2.3 | Dostępne porty | Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: - Po 2 porty 10/25Gb na kontroler (w sumie 4 porty na macierz). W momencie dostawy porty nie muszą zawierać wkładek. - Po 4 porty SAS 12Gb na kontroler (w sumie 8 portów na macierz). Oferowana macierz musi mieć możliwość wymiany portów (poprzez wymianę karty rozszerzeń) na: - karty posiadające 4 porty 16/32Gb FC każda |
| 2.4 | Okablowanie | Wraz z macierzą należy dostarczyć kabel USB-A --> USB-C służący do połączenia z portem szeregowym. |
| 2.5 | Cache | Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 32GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. Rozwiązania wykorzystujące do tego celu tylko i wyłącznie tzw. podtrzymanie cache za pomocą baterii nie są akceptowalne. Bateria może być użyta tylko i wyłącznie na czas zrzutu danych z cache na pamięć nieulotną. Ponadto macierz musi umożliwiać utworzenie dedykowanej przestrzeni SSD stanowiącej pamięć cache pośredniczącą w operacjach odczytów danych z macierzy. Wymaga się możliwości utworzenia takiej przestrzeni o wielkości 5TB. |
| 2.6 | Dyski | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SSD FIPS, SAS, NL-SAS, NL-SAS FIPS, SAS FIPS. Macierz w momencie dostarczenia musi być wyposażona w minimum 11 dysków SSD o pojemności minimum 1.92TB każdy. Możliwość rozbudowy macierzy do 96 dysków 2,5” wykorzystując półki dyskowe. |
| 2.7 | Funkcjonalność | Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,3,5,6,10 oraz powinna posiadać funkcjonalność zarzadzania informacjami o parzystości oraz dyskami spare w całej puli dysków utworzonej ze wszystkich dysków które mogą zastać zainstalowane w macierzy. W przypadki awarii dysku, do jego obudowy musi być używany każdy dysk z takiej puli. Macierz musi umożliwiać zwiększanie i zmniejszanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”). Macierz musi posiadać funkcjonalność sprawdzania integralności zapisywanych danych poprzez odczyt sumy kontrolnej z karty HBA podłączonego serwera. Macierz musi mieć możliwość wykonywania minimum 512 kopii migawkowych typu copy-on-write (jeśli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagana w momencie dostawy). Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Wymagana możliwość definiowania maksymalnej ilości kopii migawkowych. W przypadku osiągniecia zdefiniowanej ilości kopii system musi automatyczne kasować kopie najstarsze. Ponadto macierz powinna posiadać funkcjonalność tworzenia konsystentnych kopii migawkowych ze wskazanych przestrzeni dyskowych. Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie asynchronicznym. Nie wymaga się funkcjonalności replikacji w momencie dostawy. Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana możliwość logicznej zamiany dysków z wykorzystaniem dysków nieprzypisanych. Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień awarii do wskazanych odbiorców. Wysyłane powiadomienia musza zawierać nazwę macierzy, informacje o typie zdarzenia, datę i czas wystąpienia zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia. Macierz musi mieć możliwość definowania poziomu zajętości miejsca, po osiągnieciu którego nastąpi wysłanie powiadomienia pod wskazane adresy email. System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego automatycznie w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. Macierz musi mieć funkcjonalność automatycznej detekcji podłączonych hostów (nazwa hosta oraz typ systemu operacyjnego). Musi być możliwość edycji hostów dodanych w sposób automatyczny. Wymagana jest funkcjonalność automatycznego tworzenia przestrzeni dyskowych zoptymalizowanych pod katem używanych na nich aplikacji jak SQL Server, Exchange oraz Vmware vmfs. Wymagana jest możliwość automatycznego logicznego grupowania dysków macierzy (dodawanie dysków do istniejącej grupy oraz tworzenie nowej grupy z dodanych dysków). Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetu operacji wprowadzanych zmian konfiguracji w odniesieniu do obciążenia generowanego przez podłączone hosty. Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnych zadań macierzy. Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych poprzez zastosowanie dysków samoszyfrujących. Macierz musi posiadać możliwość fizycznej identyfikacji (dioda LED) aktywowanej z interfejsu zarzadzania oraz funkcjonalność fizycznego identyfikowania dysków (dioda LED) należących do jednej przestrzeni logicznej. Macierz musi mieć możliwość przypisania wolumenu danych tylko do wybranego hosta należącego do zdefiniowanego klastra. |
| 2.8 | Wydajność | Wymaga się możliwości rozbudowania macierzy do poziomu wydajności przynajmniej 299 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego odczytu oraz przynajmniej 108 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego zapisu. Wymagana pojemność dla wolumenów z dynamiczna alokacja przestrzeni to przynajmniej 256 TB |
| 2.9 | Zarzadzanie macierzą | Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant. Dodatkowo po dwa porty szeregowe na kontroler (1x RJ-45 oraz 1x USB-C). Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół ssh. Interfejs zarzadzania powinien wylogować sesje po maksymalnie 15 minutach bezczynności. Maksymalna ilość prób podania hasła administratora nie może być większa niż 5 do momentu zablokowania dostępu. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: - storage admin – pełen dostęp wyłączeniem ustawień bezpieczeństwa - security admin – dostęp do ustawień bezpieczeństwa - support admin – pełen dostęp serwisowy - monitor – możliwość odczytu konfiguracji Producent powinien udostępniać konsolę umożliwiająca dodawanie do domeny zarzadzania wielu macierzy jednocześnie. Wymaga się możliwości importu konfiguracji z jednej macierzy na inne. Wymaga się możliwości zarządzania macierzą dyskową za pomocą centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą opisanego w sekcji Serwery które to są przedmiotem niniejszego postępowania |
| 2.10 | Inne | Wymagana jest bezprzerwowa wymiana następujących elementów macierzy: kontrolery, moduły I/O, dyski, zasilacze oraz moduły SFP+. Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware vSphere. |
| 2.11 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta on-site z oknem serwisowym 24x7 i czasem reakcji NBD. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. Wymaga się aby serwis posiadał tylko jedną linie wsparcia, to znaczy że cały proces zgłaszania oraz procesowania zgłoszenia serwisowego odbywał się u jednego agenta dedykowanego do zgłoszenia. |

- Wdrożenie

  - Usługi wdrożenia

    - Instalacja dostarczanych serwerów i  macierzy dyskowej w szafie RACK,

    - Podłączenie dostarczanych urządzeń do sieci zasilania,

    - Podłączenie dostarczanych urządzeń do sieci LAN

    - Aktualizacja firmware i oprogramowania urządzeń do najwyższej rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Usługa wdrożenia serwerów. Wykonawca przeprowadzi wdrożenie polegające na:

    - wykonanie projektu technicznego zawierającego min. etapy wdrożenia, założoną konfiguracje na podstawie wytycznych Zamawiającego

    - uruchomienie nowo dostarczonych serwerów infrastrukturze Zamawiającego

    - przygotowanie platformy wirtualizacyjnej w oparciu o klaster wirtualizacyjny Microsoft Hyper-V (klaster złożony z węzłów: nowo dostarczonych serwerów)

    - migracja serwera usług katalogowych Active Directory  oraz 2 serwerów wirtualnych z obecnego środowiska Zamawiającego (VMWare).

  - Usługa wdrożenia macierzy. Wykonawca przeprowadzi wdrożenie polegające na:

    - instalacja i konfiguracja macierzy jako przestrzeni na maszyny wirtualne

  - Uwagi

3.4.1 Wszystkie prace związane z nowo dostarczonym sprzętem nie mogą przerwać ciągłości działania urzędu, wszelkie zmiany prowadzące do wszelkich przerw muszą być ustalane z Zamawiającym.

- WIIH - Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej

Przedmiotem zamówienia jest upgrade licencji na oprogramowanie Axence nVision® obejmujące następujące moduły Network, Inventory, HelpDesk, AdminCenter i rozszerzenie o dodatkowe moduły Users, DataGuard lub dostawa i udzielenie licencji czasowej na okres 12 miesięcy dla oprogramowania umożliwiającego kompleksowe zarządzanie infrastrukturą informatyczną jednostki organizacyjnej, w tym: monitorowanie urządzeń sieciowych, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zarządzanie aktywnością użytkowników, obsługę zgłoszeń serwisowych oraz kontrolę przepływu danych na nośnikach zewnętrznych.

- Wymagania ogólne

  - Oferowane rozwiązanie powinno:

    - pracować w architekturze klient–serwer z centralną konsolą administracyjną,

    - umożliwiać zarządzanie min. 80 stacjami roboczymi,

    - zawierać moduł do monitorowania urządzeń sieciowych z nielimitowaną liczbą obsługiwanych urządzeń,

    - działać w środowisku systemów Windows (klient i serwer),

    - umożliwiać zdalne wdrożenie agentów i automatyczne aktualizacje,

    - posiadać wbudowany system raportowania i eksport danych do formatów: PDF, XLSX, CSV, HTML,

    - posiadać polski interfejs użytkownika i pełną dokumentację w języku polskim,

    - wspierać mechanizmy uwierzytelniania domenowego (Active Directory).

- Wymagania funkcjonalne

  - Monitorowanie infrastruktury sieciowej

    - automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci LAN/WAN,

    - monitorowanie ich dostępności (ping, SNMP, WMI, porty TCP/UDP),

    - definiowanie progów ostrzeżeń i alarmów,

    - wizualizację topologii sieci,

    - generowanie raportów dotyczących pracy urządzeń i incydentów,

    - wysyłanie powiadomień e-mail lub SMS w przypadku awarii.

  - Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

    - automatyczne zbieranie danych o sprzęcie (CPU, RAM, płyta główna, dyski, system operacyjny),

    - prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania,

    - umożliwienie dodawania własnych pól i kategorii sprzętu,

    - funkcję wyszukiwania i filtrowania po parametrach sprzętowych i programowych,

    - tworzenie raportów zgodności licencji,

    - integrację z systemami ewidencji majątku trwałego (eksport danych).

  - Monitorowanie użytkowników

    - rejestrowanie aktywności użytkowników (uruchamiane aplikacje, odwiedzane strony WWW),

    - blokowanie stron WWW

    - możliwość korzystania z zewnętrznych list blokowania stron, w tym z listą ostrzeżeń CERT.PL

    - audyty wydruków

    - definiowanie wyjątków i listy zaufanych aplikacji,

    - raportowanie i wizualizację aktywności pracowników,

    - możliwość wykrywania podejrzanych aktywności użytkowników

    - zgodność z RODO (rejestracja danych tylko dla celów bezpieczeństwa IT).

  - Obsługa zgłoszeń (HelpDesk)

    - umożliwia realizację zdalnej pomocy użytkownikom z możliwą blokadą myszy/klawiatury i przełączaniem ekranów

    - zdalna instalacja oprogramowania, dwukierunkowa wymiana plików, możliwe usuwanie plików

    - rejestrację i kategoryzację zgłoszeń od użytkowników,

    - automatyczne przypisywanie priorytetów i techników,

    - komunikację w ramach zgłoszenia (komentarze, statusy),

    - możliwość dodawania załączników i śledzenia historii sprawy,

    - generowanie raportów efektywności i statystyk obsługi,

    - integrację z pocztą e-mail (tworzenie zgłoszenia przez e-mail).

    - integracja użytkowników z Active Directory

  - Zarządzanie bezpieczeństwem danych

    - kontrolowanie użycia nośników wymiennych (USB, HDD, SSD, karty SD),

    - blokowanie lub ograniczanie dostępu do urządzeń,

    - zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker

    - rejestrowanie prób kopiowania danych,

    - definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników,

    - raportowanie i powiadamianie o naruszeniach polityk.

- Wymagania techniczne

  - Architektura klient–serwer z możliwością instalacji na Windows Server 2019 lub nowszym,

  - Komunikacja między serwerem a agentami szyfrowana (TLS/SSL),

  - Integracja z Active Directory,

  - Centralna aktualizacja agentów z poziomu konsoli,

  - Wymagania klienta: Windows 10/11 Pro lub nowszy.

- Licencjonowanie

  - Licencja czasowa (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia,

  - Moduł monitorowania sieci – bez limitu urządzeń,

  - Pozostałe moduły – licencja na min. 80 stanowisk,

  - Dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego producenta.

- Wsparcie techniczne

  - Aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa w trybie online,

  - Dostęp do pomocy technicznej (telefonicznej, e-mail, portal klienta),

  - Czas reakcji: maks. 24h robocze,

  - Możliwość przekazania logów systemowych do analizy

- Wymagania dodatkowe

  - Oprogramowanie w formie elektronicznej (instalator + plik licencyjny),

  - Tworzenie kopii konfiguracji (backup ustawień),

  - System powiadomień o aktualizacjach,

  - Interfejs webowy lub desktopowy w sieci LAN,

  - Zdalne wdrażanie i dezinstalacja agentów z poziomu konsoli.

- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (WINB)

- WINB - Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X (switch)

- Przełącznik sieciowy

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa.

- Parametry fizyczne platformy

  - Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

  - Zasilanie AC 230V.

  - Maksymalny pobór mocy: 60 W.

  - Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40°C.

- Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

  - Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

    - 48 porty GE RJ-45.

    - e) 4 porty 10 GE SFP+.

- Zarządzanie

  - Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

  - Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

  - Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

  - Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

  - Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

  - Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

  - Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

  - Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

  - Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

- Parametry wydajnościowe

  - Przepustowość urządzenia - min. 175 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 250 Mpps.

  - Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów.

  - Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund.

- Wymagane funkcje

  - Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

  - Obsługa Jumbo Frames.

  - Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

  - Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

  - Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

  - Obsługa routingu statycznego.

  - Port-mirroring.

  - Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

  - Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

  - W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

  - W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

  - W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

  - Obsługa protokołu sFlow.

- Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

  - Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

    - Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

    - Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

    - Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

    - Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

    - Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

    - Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

    - Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

    - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

    - Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

    - Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

    - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

    - Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

  - Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

  - W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

- Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

  - System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

  - System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

- Gwarancja oraz wsparcie

  - System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta do dnia 30.06.2026 r., polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Konfiguracja

  - Wykonawca ma za zadnie skonfigurować urządzenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego (konfiguracja VLAN).

- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD)

- WITD - NGFW (Next Gen FireWall)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastra dwóch firewalli do siedziby głównej oraz 3 routerów do oddziałów terenowych wraz z licencjami na okres 5 lat. Dostawa obejmuje również wdrożenie dostarczonych urządzeń w miejsce istniejących w celu ich zastąpienia wraz z przeniesieniem obecnej konfiguracji oraz wszystkich wdrożonych polityk.

- Opis klastra urządzeń do siedziby głównej.

| WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| - System |  |
| System musi składać się z dwóch urządzeń pracujących w trybie klastra wysokiej dostępności active/active lub active/passive. Wszystkie licencje i funkcjonalności opisane poniżej musza zostać dostarczone dla całego klastra aby zapewnić bezprzerwowe i bezobsługowe przełączenie między urządzeniami w przypadku awarii. Poniżej wymagania minimalne na pojedyncze urządzenie pracujące w klastrze – należy dostarczyć co najmniej dwa takie urządzenia. |  |
| - Konstrukcja |  |
| System ochrony sieci powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w moduł kryptograficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2. |  |
| Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2), hybrydowy (część jako router, część jako bridge), TAP / Discover (sonda monitorująca) |  |
| Rozwiązanie powinno ofertować możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie Active-Passive lub Active-Active. |  |
| System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne). |  |
| Urządzenie w metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie rack 19". |  |
| Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB). |  |
| Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie. |  |
| Możliwość przeprowadzenia konfiguracji w trybie Zero Touch. |  |
| Przestrzeń do przechowywania logów i raportów nie mniej niż (GB) | 64 |
| Liczba fizycznych interfejsów 2.5GBASE-T nie mniej niż: | 9 |
| Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-X nie mniej niż: | 1 |
| - Wydajność |  |
| Wydajność Firewall nie mniej niż (Mbps) | 19 000 |
| Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Mbps) | 14 000 |
| Wydajność IPS nie mniej niż (Mbps) | 4 600 |
| Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Mbps) | 4 000 |
| Wydajność NGFW nie mniej niż (Mbps) | 4 300 |
| Liczba równoczesnych połączeń nie mniejsza niż: | 6 000 000 |
| Liczba nowych połączeń na sekundę nie mniejsza niż: | 72 000 |
| Wydajność IPsec VPN nie mniej niż (Mbps): | 15 000 |
| Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS nie mniej niż (Mbps): | 1 400 |
| Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS nie mniejsza niż: | 18 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN nie mniejsza niż: | 1 500 |
| Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN nie mniejsza niż: | 2 500 |
| - Zarządzanie |  |
| Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym. |  |
| Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN. |  |
| Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup czy packet capture w oparciu o Berkley Packet Filter. |  |
| Interfejs graficzny administratora powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. |  |
| System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. |  |
| System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. |  |
| Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej. |  |
| System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować monitorowanie stany pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta. |  |
| System musi oferować wsparcie dla co najmniej Netflow v5 (lub jego odpwiednika). |  |
| System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. |  |
| System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta |  |
| Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji. |  |
| Dostarczony system powinien posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. |  |
| - Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing |  |
| - Zapora sieciowa |  |
| Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection. |  |
| System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. |  |
| System powinien umożliwiać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). |  |
| System powinien pozwalać na filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika. |  |
| - Trasowanie ruchu |  |
| Rozwiązanie powinno oferować routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. |  |
| Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane powinny być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6. |  |
| - Translacja adresów i portów |  |
| Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT |  |
| - Kształtowanie pasma i jakość usług |  |
| System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. |  |
| System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |  |
| Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie powinno uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6. |  |
| Do kształtowania ruchu wykorzystywane powinny być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet. |  |
| - Podstawowa ochrona przed atakami DoS i DDoS |  |
| System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |  |
| - Pozostałe |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). |  |
| System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. |  |
| System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). |  |
| Rozwiązanie powinno obsługiwać ramki Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych. |  |
| - Uwierzytelnianie i obsługa użytkowników |  |
| Wymagane uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników. |  |
| System powinien zapewniać możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory. |  |
| System powinien umożliwiać uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w ramach Windows Terminal Server. |  |
| System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem agenta dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować Captive Portal i wykorzystywać go jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny klienta VPN co najmniej dla Windows i MacOS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik z konfiguracją klienta SSL VPN dla Windows Mac OS, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo wyświetlić statystyk generowanego przez nich ruchu. |  |
| - Koncentrator VPN |  |
| System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2. |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec szyfrowane przy użyciu AES256 z SHA512 wraz z grupami kluczy Diffie-Hellman: 19 (ecp256), 21 (ecp521) czy 31 (curve25519). |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback. |  |
| Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłania ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połaczeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Producent musi dostarczać bezpłatnie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Urządzenie musi obsługiwać połączenia L2TP over IPsec. |  |
| - Logowanie i raportowanie |  |
| System musi umożliwiać monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |
| System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. |  |
| Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie do graficznej analizy logów. |  |
| Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa |  |
| System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali. |  |
| System powinien zapewniać przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów via email. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. |  |
| System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. |  |
| System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. |  |
| System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora. |  |
| - Intrusion Prevention System i Advanced Threat Protection |  |
| Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie minimum 5000 sygnatur. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych sygnatur IPS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS. |  |
| System ochrony powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet. |  |
| - Ochrona i kontrola web |  |
| - Ochrona przez Malware |  |
| Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP. |  |
| Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy pochodzący bezpośrednio od producenta rozwiązania. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek. |  |
| Rozwiązanie musi przeprowadzać emulację skryptów Java. |  |
| Rozwiązanie powinno przeprowadzać tzw. live-lookups t.j. w trybie rzeczywistym weryfikować bazę zagrożeń producenta. |  |
| System powinien umożliwiać ręczną aktualizację przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates) |  |
| - Inspekcja ruchu SSL/TLS |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcji ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2. |  |
| Wymagane jest by inspekcja ruchu TLS przeprowadzana była niezależnie od użytego portu TCP. |  |
| Wymagane jest by rozwiązanie umożliwiało blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla co najmniej: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen. |  |
| - Filtr Web |  |
| Filtrowanie stron web powinno być oparte o predefiniowane kategorie z możliwością tworzenia własnych kategorii stron. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy. |  |
| Polityki filtrujące ruch Web powinny umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól. |  |
| System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web. Administrator powinien mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji. |  |
| - Ochrona i kontrola aplikacji |  |
| Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych grup aplikacji co najmniej na potrzeby polityk SD-WAN. |  |
| - Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami |  |
| Rozwiązanie klasy Sandbox do ochrony przez zagrożeniami typu Zero-Day. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików dokumentów w tym .doc, .docx, .docm, .rtf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików .pdf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detoancję archiwów w tym .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab. |  |
| Rozwiązanie nie może mieć ograniczeń co do liczby analizowanych plików. |  |
| System zapewniający agresywną analizę behawioralna kodu uruchamianego w środowiskach testowych Windows i MacOS. |  |
| System zapewniający analizę pamięci, ruchu sieciowego, operacji na dysku, operacji w rejestrze systemowym po detonacji kodu. |  |
| System zapewniający ochronę przed exploitami i złośliwym kodem ransomware. |  |
| - Gwarancja i długość wsparcia |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi opisanymi licencjami oraz gwarancją na okres co najmniej 5 lat |  |

- Opis urządzeń do oddziałów terenowych – 3 sztuki

| WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| - System |  |
| - Konstrukcja |  |
| System ochrony sieci powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w moduł kryptograficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2. |  |
| Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2), hybrydowy (część jako router, część jako bridge), TAP / Discover (sonda monitorująca) |  |
| Rozwiązanie powinno ofertować możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie Active-Passive lub Active-Active. |  |
| System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne). |  |
| Urządzenie w metalowej obudowie z możliwością montażu w szafie rack 19". |  |
| Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB). |  |
| Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie. |  |
| Możliwość przeprowadzenia konfiguracji w trybie Zero Touch. |  |
| Przestrzeń do przechowywania logów i raportów nie mniej niż (GB) | 64 |
| Liczba fizycznych interfejsów 2.5GBASE-T nie mniej niż: | 6 |
| Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-X nie mniej niż: | 1 |
| - Wydajność |  |
| Wydajność Firewall nie mniej niż (Mbps) | 12 000 |
| Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Mbps) | 8 000 |
| Wydajność IPS nie mniej niż (Mbps) | 2 500 |
| Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Mbps) | 2 500 |
| Wydajność NGFW nie mniej niż (Mbps) | 2 500 |
| Liczba równoczesnych połączeń nie mniejsza niż: | 4 000 000 |
| Liczba nowych połączeń na sekundę nie mniejsza niż: | 50 000 |
| Wydajność IPsec VPN nie mniej niż (Mbps): | 8 000 |
| Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS nie mniej niż (Mbps): | 800 |
| Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS nie mniejsza niż: | 12 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN nie mniejsza niż: | 1 000 |
| Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN nie mniejsza niż: | 1 000 |
| - Zarządzanie |  |
| Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym. |  |
| Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN. |  |
| Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup czy packet capture w oparciu o Berkley Packet Filter. |  |
| Interfejs graficzny administratora powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. |  |
| System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. |  |
| System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. |  |
| Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). |  |
| System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej. |  |
| System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS). |  |
| Rozwiązanie powinno oferować monitorowanie stany pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta. |  |
| System musi oferować wsparcie dla co najmniej Netflow v5 (lub jego odpwiednika). |  |
| System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. |  |
| System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta |  |
| Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji. |  |
| Dostarczony system powinien posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. |  |
| - Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing |  |
| - Zapora sieciowa |  |
| Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection. |  |
| System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. |  |
| System powinien umożliwiać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). |  |
| System powinien pozwalać na filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika. |  |
| - Trasowanie ruchu |  |
| Rozwiązanie powinno oferować routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. |  |
| Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane powinny być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6. |  |
| - Translacja adresów i portów |  |
| Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT |  |
| - Kształtowanie pasma i jakość usług |  |
| System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. |  |
| System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |  |
| Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie powinno uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6. |  |
| Do kształtowania ruchu wykorzystywane powinny być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet. |  |
| - Podstawowa ochrona przed atakami DoS i DDoS |  |
| System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |  |
| - Pozostałe |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). |  |
| System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. |  |
| System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). |  |
| System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). |  |
| Rozwiązanie powinno obsługiwać ramki Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych. |  |
| - Uwierzytelnianie i obsługa użytkowników |  |
| Wymagane uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta. |  |
| Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników. |  |
| System powinien zapewniać możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory. |  |
| System powinien umożliwiać uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w ramach Windows Terminal Server. |  |
| System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem agenta dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować Captive Portal i wykorzystywać go jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny klienta VPN co najmniej dla Windows i MacOS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik z konfiguracją klienta SSL VPN dla Windows Mac OS, Linux, iOS, Android. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo wyświetlić statystyk generowanego przez nich ruchu. |  |
| - Koncentrator VPN |  |
| System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2. |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec szyfrowane przy użyciu AES256 z SHA512 wraz z grupami kluczy Diffie-Hellman: 19 (ecp256), 21 (ecp521) czy 31 (curve25519). |  |
| System musi obsługiwać połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN. |  |
| Rozwiązanie musi oferować mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback. |  |
| Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłania ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth. |  |
| Urządzenie musi oferować mechanizmy Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połaczeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Producent musi dostarczać bezpłatnie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. |  |
| Urządzenie musi obsługiwać połączenia L2TP over IPsec. |  |
| - Logowanie i raportowanie |  |
| System musi możliwiać monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |
| System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. |  |
| Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie do graficznej analizy logów. |  |
| Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa |  |
| System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali. |  |
| System powinien zapewniać przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów via email. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. |  |
| System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. |  |
| System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. |  |
| Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. |  |
| System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora. |  |
| - Intrusion Prevention System i Advanced Threat Protection |  |
| Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie minimum 5000 sygnatur. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych sygnatur IPS. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS. |  |
| System ochrony powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet. |  |
| - Ochrona i kontrola web |  |
| - Ochrona przez Malware |  |
| Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP. |  |
| Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy pochodzący bezpośrednio od producenta rozwiązania. |  |
| Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. |  |
| System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. |  |
| Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek. |  |
| Rozwiązanie musi przeprowadzać emulację skryptów Java. |  |
| Rozwiązanie powinno przeprowadzać tzw. live-lookups t.j. w trybie rzeczywistym weryfikować bazę zagrożeń producenta. |  |
| System powinien umożliwiać ręczną aktualizację przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates) |  |
| - Inspekcja ruchu SSL/TLS |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcji ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2. |  |
| Wymagane jest by inspekcja ruchu TLS przeprowadzana była niezależnie od użytego portu TCP. |  |
| Wymagane jest by rozwiązanie umożliwiało blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443). |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web. |  |
| Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla co najmniej: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen. |  |
| - Filtr Web |  |
| Filtrowanie stron web powinno być oparte o predefiniowane kategorie z możliwością tworzenia własnych kategorii stron. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy. |  |
| Polityki filtrujące ruch Web powinny umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól. |  |
| System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web. Administrator powinien mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji. |  |
| - Ochrona i kontrola aplikacji |  |
| Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. |  |
| Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp. |  |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych grup aplikacji co najmniej na potrzeby polityk SD-WAN. |  |
| - Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami |  |
| Rozwiązanie klasy Sandbox do ochrony przez zagrożeniami typu Zero-Day. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików dokumentów w tym .doc, .docx, .docm, .rtf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detonację plików .pdf. |  |
| Rozwiązanie umożliwiające dodatkową inspekcję i detoancję archiwów w tym .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .lha, .lhz, .7z, .cab. |  |
| Rozwiązanie nie może mieć ograniczeń co do liczby analizowanych plików. |  |
| System zapewniający agresywną analizę behawioralna kodu uruchamianego w środowiskach testowych Windows i MacOS. |  |
| System zapewniający analizę pamięci, ruchu sieciowego, operacji na dysku, operacji w rejestrze systemowym po detonacji kodu. |  |
| System zapewniający ochronę przed exploitami i złośliwym kodem ransomware. |  |
| - Gwarancja i długość wsparcia |  |
| Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi opisanymi licencjami oraz gwarancją na okres co najmniej 5 lat |  |

- WITD - Serwer do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji)

Przedmiotem zamówienia są serwery do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji) jedno w siedzibie głównej oraz trzy serwery w oddziałach terenowych wraz z replikacją do siedziby głównej.

- Opis serwera kopii danych w siedzibie głównej.

| Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net (z dnia ogłoszenia postepowania lub nowszy). |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach max 88 mm x 482 mm x 407.5 mm |
| Montaż RACK | Zestaw przesuwnych szyn montażowych do szafy RACK 19’ |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) |
| Ilość obsługiwanych dysków | 8 x 3,5" lub 2,5" SATA SSD / HDD 2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD ( poprzez kartę rozszerzeń) |
| Ilość zainstalowanych dysków | 8 dysków HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 12TB i prędkości przesyłu min. 280 MB/s 2 dyski NVMe M.2 SSD znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o pojemności min. 800GB , |
| Interfejsy sieciowe | 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation |
| Porty | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x port rozszerzenia, 1x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| Wskaźniki LED | Power on, Status, HDD1 -8 |
| Obsługa RAID | - Synology Hybrid RAID - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie min. dwie licencje na jedną kamerę |
| Protokoły | - SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync |
| Usługi | - Wsparcie dla High Availability - Serwer VPN - Serwer pocztowy dla kilku domen - Stacja monitoringu - Windows ACL - Integracja z Windows ADS - Firewall z kontrolą ruchu - Serwer WWW - Serwer plików - Manager plików przez WWW - Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie - Antyvirus - Klient VPN - Usługa DDNS - Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |
| Obsługa migawek | - Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 256 - Maksymalna liczba migawek systemu: 4,096 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Min. Polski, Angielski |
| Gwarancja i serwis | 3 lat gwarancji na urządzenie oraz dyski |
| Waga | Max 9 KG |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne co najmniej Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT |
| Liczba wolumenów wew. | 64 |
| Liczba połączeń VPN Server | 8 |
| Liczba kont użytkowników | 1,024 |
| Liczba grup | 256 |
| Liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 256 |
| Ilość jednoczesnych połączeń SMB | 180 |
| Zasilanie | Zasilacz 2x 350W |
| Chłodzenie | FAN x 2 80 x 80 mm |
| Certyfikaty | CE |

- Opis urządzeń w oddziałach terenowych – 3 sztuki

| Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net (z dnia ogłoszenia postepowania lub nowszy). |
| --- | --- |
| Obudowa | Tower o wymiarach max. 167 × 200 × 224 mm |
| Pamięć RAM | 4GB pamięci SO-DIMM DDR4 ECC z opcja rozszerzenia do 32GB SO-DIMM DDR4 ECC |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 x 3,5" lub 2,5" SATA SSD / HDD 2x dyski M.2 NVMe 2280 |
| Ilość zainstalowanych dysków | 4 dyski HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 8TB; |
| Interfejsy sieciowe | 2x Port LAN RJ-45 2.5GbE |
| Porty | 2 x USB3.2, 1 x eSATA |
| Wskaźniki LED | Status, HDD1-4, Power on; LAN 1-4 |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery |
| Protokoły | - SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync |
| Usługi | - Serwer VPN - Serwer pocztowy dla kilku domen - Stacja monitoringu - Windows ACL - Integracja z Windows ADS - Firewall - Serwer WWW - Serwer plików - Manager plików przez WWW - Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie - Usługa DDNS - Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID - Snapshot Replication - Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware - Wsparcie dla High Availability |
| Obsługa SSD Cache | Wymagane wsparcie dla SSD Cache |
| Obsługa migawek | - Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 256 - Maksymalna liczba migawek systemu: 2048 |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |
| Język GUI | Polski |
| Waga urządzenia | Do 3 kg |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT |
| Szyfrowanie | Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) |
| Liczba wolumenów wew. | 64 |
| Liczba połączeń VPN Server | 8 |
| Liczba kont użytkowników | 512 |
| Liczba grup | 128 |
| Liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 128 |
| Ilość jednoczesnych połączeń SMB | 40 |
| Zasilacz | 100W |
| Chłodzenie | FAN x 2 92 mm x 92 mm |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji na urządzenie oraz dyski |

- WITD - Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA

Zamawiający posiada serwer fizyczny Dell PowerEdge R760xs. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drugiego serwera w celu wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa klasy DR (Disaster Recovery), czyli zapewnienie replikacji maszyn wirtualnych między dwoma hostami.

Przedmiotem zamówienia jest serwer spełniający min. następujące wymagania:

- 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 1 CPU, PERC11

- Trusted Platform Module 2.0 V3

- 1 x Intel® Xeon® Gold 5416S 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400

- 2 x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank

- 8 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD

- Front PERC H755 Rear Load

- Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board

- iDRAC9, Enterprise 16G

- Obudowa 2U Standard

- Dual, Hot-Plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 1100W MM (100-240Vac) Titanium, NAF

- 2 x Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)

- Windows Server 2022 Standard, 16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

- Windows Server 2022 Standard, DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)

- 3 x 10-pack of Windows Server 2022/2019 User CALs (Standard or Datacenter)

- ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Mies.

- Keep Your Hard Drive For Enterprise, 60 Mies.

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku (WSSE)

- WSSE - NGFW (Next Gen FireWall)

Urządzenie musi pracować w klastrze wysokiej dostępności (HA). Zamawiający posiada obecnie urządzenie  Barracuda CloudGen Firewall Model F280 Rec. C.

- Zapora sieciowa (Firewall)

  - inspekcja stanowa (full-state Inspection) oparta na granularnej analizie komunikacji sieciowej oraz rozpoznawaniu i analizie warstwy aplikacji w celu poprawnego śledzenia i kontroli przepływu ruchu.

  - Translacja adresów NAT typu: n:1, NAT1:1; PAT; Network MAP/NAT.

  - Tryb pracy jako router/brama warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej (Transparent mode) oraz  w trybie analizatora ruch TAP monitor port.

  - Graficzny Interface (GUI) do konfiguracji firewalla pozwala tworzyć odpowiednie reguły przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Konfiguracja parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, serwisy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.

  - Budowanie reguł firewalla na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola Quality Of Service, godziny oraz dnia obwiązywania (aktywności) reguły.

  - Definiowanie sześciu (niezależnie konfigurowalnych) typów reguł/polityk na firewall’u.

  - Edytor reguł na firewallu ma wbudowany analizator reguł, pozwalający na sprawdzanie jaka reguła będzie stosowana dla danego typu ruchu i eliminujący sprzeczności w konfiguracji reguł

  - Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer LDAP; Microsoft Active Directory z możliwością wdrożenia  strategii autoryzacji wieloskładnikowej (Multi-Factor-Authentication MFA)

- Parametry zapora sieciowa (Firewall)

  - Wysokość urządzenia 1U.

  - Urządzenie w formie „hardware appliance” fizycznego urządzenia posiadającego:

    - 12 portów 1000Base-T RJ45,

    - 4 portów 1GbE SFP,

    - 2 porty USB.

  - dysk SSD o pojemności 100 GB.

  - Przepustowość firewalla: 4.8 Gb/s.

  - Wydajność firewalla (włączona kontrola IPS): 2.0 Gb/s.

  - Wydajność z włączonymi modułami ochrony IPS, Application Control, URL Filtering i Anti-Virus: 1.5 Gbps w warunkach produkcyjnych (pakiety i sesje charakterystyczne dla ruchu do Internetu).

  - Przepustowość SD-WAN throughput przy szyfrowaniu AES-128: 1.5 Gb/s.

  - Obsługa sieci logicznych  256 VLAN dla pojedynczego interfejsu.

  - Liczba równoczesnych sesji - 300 000 i 12 000 nowych sesji/sekundę.

  - Rozbudowa do działania w układzie klastra niezwodnościowego HA w trybie Active/Pasive.

  - Tworzenie tuneli VPN za pomocą graficznego interfejsu w modelu Drag&Drop bez potrzeby użycia narzędzi konsolowych (command line).

  - Integracja z platformą zarządzania wszystkimi urządzeniami, pracującymi w strukturze geograficznie rozproszonej w wielu lokalizacjach jednocześnie.

  - Dedykowany port konsoli  ze złączem RS232/ RJ45

  - Wyposażenie w elementy umożliwiające montaż urządzenia w 19” szafie stelażowej.

  - Poszczególne użyte do budowy zestawu komponenty sprzętowe nie ograniczają maksymalnej przepustowości i prędkości pracy zestawu.

- Intrusion Prevention System (IPS)

  - Moduł IPS opracowany przez producenta.

  - Baza „na urządzeniu” 10 000 sygnatur które są utrzymane i aktualizowane.

  - Tworzenie własnych sygnatur dla systemu IPS.

  - Wykrywanie oraz blokowanie szkodliwej zawartości w kodzie HTML oraz Javascript.

  - Inspekcja ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, w zakresie analizy HTTPS, POPS SMTPS.

  - Moduł wykrywania typu i wersji oprogramowania sieciowego, którego ruch jest filtrowany.

  - Moduł skanujący działa na urządzeniu (firewall’u). Brak agenta instalowanego na komputerach w sieci.

  - Powiadamianie o wykrytych podatnościach w ruchu wraz z informacją o kodzie CVE.

  - Konfiguracja jednego z trybów pracy modułu proaktywnej ochrony i inspekcji pakietów IPS w zakresie: tryb aktywny IPS, tryb pasywny IDS; konfiguracja baza wyjątków modułu IPS dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), portów docelowych; sygnatur bazy CVE.

- Kształtowanie pasma (Traffic Shapping)

  - W oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.

  - Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia z uwzględnieniem kierunku przesyłanych danych (upload / download). Kwalifikacja Traffic Shapping z uwzględnienim adresu IP (źródłowego i docelowego), portów docelowych; autoryzowanego użytkownika

  - Tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).

  - Kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.

  - Traffic Shapping działa w oparciu o profile QoS Band tzw. klasyfikatory ruchu  które są kolejkowane do fizycznych lub logicznych interfejsów firewall’a

- Wirtualne sieci prywatne (VPN)

  - Wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

  - Budowa kanałów VPN w oparciu o:

    - PPTP VPN,

    - L2TP VPN

    - IPSec VPN,

  - Funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).

  - Wsparcie dla technologii XAuth oraz Hub ‘n’ Spoke.

  - Tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based.

  - Dedykowany klient IPSec VPN.

  - Obsługa multitransport VPN – tworzenie do 24 transportów w obrębie jednego tunelu VPN site-to-site pomiędzy tymi samymi lokalizacjami, korzystających z różnych łączy i ustawień.

  - Łączenie transportów VPN (agregacja łączy na poziomie pakietów, lub sesji) i wyznaczanie transportów zapasowych.

  - Kompresja i monitoring wydajnościowy przesyłanych danych w tunelach VPN.

  - Buforowanie danych przesyłanych w tunelach VPN dla zdefiniowanych protokołów.

- Filtr dostępu do stron WWW (URL filtering)

  - Wbudowany filtr URL.

  - Klasyfikacja URL zawierająca kategorie tematyczne stron internetowych; 86 rozpoznawanych kategorii.

  - Białe i czarne listy bez ograniczeń

  - Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, zgodne z protokołem ICAP w trybie REQUEST.

  - Definiowanie akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji:

    - blokowanie dostępu do adresu URL,

    - zezwolenie na dostęp do adresu URL,

    - blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.

  - Strona blokady umożliwia wykorzystanie zmiennych środowiskowych.

  - Filtrowanie URL uwzględnia komunikację po protokole HTTPS.

  - Identyfikacja i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.

  - Tworzenie białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Baza wyjątków tworzona przy użyciu dwóch metod:  a. wskazanie/wpisanie  docelowej domeny  (np. *.skype.com; *.microsoft.com) ;  b. wskazanie kategorii ruch (np. Bankowość i Finanse)

  - Włączanie pamięci cache dla ruchu http.

  - Wbudowany i rekonfigurowany WEB portal powiadomień zwrotnych służący do informowania użytkowników o nałożonych restrykcjach/ograniczeniach wynikających z wdrożonej polityki bezpieczeństwa (np. zablokowanie strony WWW danego portalu z powodu niedozwolonej kategorii)

- Uwierzytelnianie

  - Uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o:

    - lokalną bazę użytkowników,

    - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP),

    - usługę katalogową Active Directory.

  - Równoczesne użycie 5 różnych baz LDAP.

  - Uruchomienie specjalnego portalu umożliwiającego autoryzacje w oparciu o protokoły:

    - SSL,

    - Radius,

    - Kerberos.

  - Dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory.

  - Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.

- Administracja łączami do Internetu (ISP)

  - Równoważenie obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing) w technologii SD-WAN

  - Równoważenie obciążenia łącza internetowego działa w oparciu o następujące dwa mechanizmy:

    - równoważenie względem adresu źródłowego,

    - równoważenie względem połączenia.

  - Równoważenie łącza uwzględnia wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu.

  - Przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

  - Statyczne trasowanie pakietów.

  - Trasowanie połączeń dla IPv6 w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

  - Trasowanie połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.

  - Obsługa routingu dynamicznego w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP.

  - Wsparcie technologii Link Aggregation.

- Pozostałe usługi i funkcje rozwiązania

  - Serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.

  - Przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay.

  - Konfiguracja serwera DHCP niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6.

  - Tworzenie różnych konfiguracji dla różnych podsieci z możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS

  - Klient usługi SNMP w wersji 1,2 i 3.

  - Usługa DNS Proxy.

- Administracja urządzeniem

  - Podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia.

  - Konfiguracja urządzenia z wykorzystaniem interfejsu graficznego w zakresie konfiguracji podstawowej i zaawansowanej.

  - Eksport informacji przez syslog. Wysyłanie logów do wielu serwerów, równocześnie.

  - Eksport zdarzeń opartych o przepływy za pomocą protokołu NetFlow i analogiczny np. protokół IPFIX

  - Komunikacja z interfejsem zarządzania możliwa na porcie innym niż https (443 TCP).

  - Zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.

  - Zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji jest szyfrowana.

  - Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania dostępny poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez dedykowaną aplikację do zarządzania a komunikacja jest zabezpieczona (autoryzacja i szyfrowanie ruchu).

  - Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer.

  - Odtworzenie backupu konfiguracji w sposób:

    - bezpośrednio z centralnej konsoli zarządzania;

    - przywrócenie konfiguracji z lokalnego graficznego interfejsu zarządzania GUI

    - przywrócenie konfiguracji  z lokalnego tekstowego interfejsu zarządzania (console port)

    - przywrócenie konfiguracji  ze zdalnego trybu tekstowego zarządzania (SSH)

    - przywrócenie systemu operacyjnego i konfiguracji z użyciem klucza USB-Stick

  - Zdalne zarządzanie firewallem, serwerem VPN oraz pozostałymi serwisami z jednej graficznej konsoli administracyjnej aplikacją pracującą pod kontrolą systemu Windows lub Linux.

- Raportowanie

  - Wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.

  - Dedykowane rozwiązanie służące do odczytywania logów i generowania raportów w trybie na żądanie oraz według harmonogramu.

  - System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie wymaga dodatkowej licencji do swojego działania.

  - Ujednolicony pulpit  (Dashboard) monitorujący i raportujący o bezpieczeństwie chronionego środowiska IT z uwzględnieniem raportowania w przedziałach czasu (aktualna sytuacja do 60min; ostatnia godzina; ostatnie 24h; ostatni dzień; ostatnie 7dni; ostatni tydzień; obecny miesiąc; ostatni miesiąc)

  - Wbudowane wzorce gotowych raportów dotyczących min. aplikacji, aktywność użytkownika, użycia VPN, bezpieczeństwa sieci i oceny ryzyka.

- Gwarancja i wsparcie techniczne producenta

    - Rozszerzona gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy urządzenia zapewniająca w przypadku awarii wysłanie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia do serwisu producenta. SLA 8x5xNBD

    - Dostęp do poprawek oprogramowania oraz wsparcia technicznego producenta z czasem reakcji 2 godziny od momentu zgłoszenia problemu. Dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 8:00 do 17:00 (e-mail; telefon; web-portal)

    - Po upływie 4 lat możliwość nieodpłatnej wymiany sprzętu na fabrycznie nowe urządzenie w nowszej wersji sprzętowej w ramach tej samej serii/linii produktowej.

- WSSE - Switch zarządzalny warstwy 2 -3 agregujący Typ I – (2 sztuki)

- Parametry podstawowe

  - Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości nie większej niż 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19 cali, wyposażonym w wymienne zasilacze oraz wentylatory.

  - Urządzenie musi być wyposażone w redundantny zasilacz dostosowany do napięcia zmiennego 220-230V.

  - Urządzenie musi być chłodzone przepływem powietrza w schemacie od przodu do tyłu.  Za przód urządzenia przyjmuje się stronę z zabudowanymi interfejsami tranzytowymi 1 oraz 10Gbps.

- Interfejsy urządzenia

  - Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w następujące interfejsy, zgodne z właściwymi standardami IEEE 802.3

    - 48 portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45

    - 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet (oddzielne od wymienionych w poprzednim podpunkcie).  Typ złącza interfejsu musi być określany przez wymienny moduł SFP+.  Lista kompatybilnych modułów SFP28 musi uwzględniać co najmniej

      - Dla prędkości 1Gbps: 1GBase-SX, 1GBase-LX, 1GBase-LH (do min. 70km)

      - Dla prędkości 10Gbps: 10GBase-T, 10GBase-SR, 10GBase-BXD/U, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-ZR (80km), a także interfejsy typu direct attach (DA) o długościach kabli od 1m do nie mniej niż 7m, co najmniej 3 różne długości w tym zakresie

    - 4 porty 10/25 Gigabit Ethernet (oddzielne od wymienionych w poprzednich podpunktach).  Typ złącza interfejsu musi być określany przez wymienny moduł SFP28.  Lista kompatybilnych modułów SFP28 musi uwzględniać:

      - Dla prędkości 10Gbps: zgodnie z poprzednim podpunktem

      - Dla prędkości 25Gbps: 25GBase-SR i 25GBase-LR, a także interfejsy typu direct attach (DA) o długościach kabli od 1m do nie mniej niż 7m, co najmniej 3 różne długości w tym zakresie.

  - Wraz z przełącznikiem muszą zostać dostarczone następujące interfejsy wymienne:

    - 25Gbps 25GBase-SR - 1 szt.

    - 10Gbps 10GBase-SR - 2 szt.

    - 1Gbps 1GBase-SX - 2 szt.

  - Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej jeden interfejs zarządzania OOB GE 1GBase-T RJ-45 oraz port szeregowy konsoli zarządzającej.

- Wymagania funkcjonalne

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane niżej funkcjonalności muszą zostać dostarczone wraz z odpowiednim licencjonowaniem, jeżeli jest ono wymagane.  Licencje mają mieć charakter stały.

  - Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9KB

  - Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo routing IPv4 oraz IPv6.  Pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem.

  - Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4 oraz routing dynamiczny IPv4 – co najmniej dla protokołów routingu OSPF, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv6 oraz routing dynamiczny IPv6 – co najmniej dla protokołów routingu OSPFv3, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać mechanizm tworzenia wirtualnych ruterów (kontekstów / VRF-ów / ruterów logicznych) umożliwiający routing pakietów w oparciu o niezależne tablice routingu.

  - Urządzenie wspiera agregację linków Ethernet, statyczną oraz z wykorzystaniem protokołu LACP.

  - Urządzenie musi obsługiwać tunelowanie VXLAN.  Wymagana jest możliwość następujących konfiguracji urządzenia:

    - Obsługa EVPN/VXLAN z sygnalizacją przez Multiprotocol BGP.

    - Implementacja musi obejmować lokalną replikację broadcastów / unknown unicastów / multicastów

    - Replikacja multicastów z uwzględnieniem snoopingu IGMP.

    - L2 security, z uwzględnieniem:

      - DHCPv4/DHCPv6 snooping,

      - Dynamic ARP inspection,

      - Neighbor discovery inspection,

      - IPv4 oraz IPv6 source guard

  - Obsługa ESI dla implementacji redundantnego połączenia urządzeń końcowych z LACP do 2 różnych przełączników jednocześnie

  - Routing pomiędzy segmentami VXLAN, zarówno dla pakietów unicast jak i multicast, z uwzględnieniem podziału na instancje rutingowe VRF, w trybie symetrycznym i asymetrycznym.

  - Wsparcie dla DHCP relay

  - Funkcjonalność anycast gateway IPv4 i IPv6 w sieci nakładkowej

  - Dynamiczny ruting w sieci nakładkowej (overlay) z wykorzystaniem protokołów OSPF , ISIS oraz BGP.  Musi istnieć możliwość dynamicznego zestawienia sesji protokołu routingu zarówno przez bezpośrednio dołączony interfejs, jak i przez tunel VXLAN (tzn. do przełącznika zdalnego).  W szczególności, musi być poprawnie obsługiwany scenariusz wielu peeringów protokołu routingu w jednej podsieci L3 VXLAN, do różnych przełączników, lokalnych lub zdalnych z perspektywy urządzeń do nich fizycznie przyłączonych.

  - Obsługa tagów bezpieczeństwa (SGT) przez sieć VXLAN i możliwość filtracji na ich podstawie, z uwzględnieniem ruchu lokalnego (wewnątrz pojedynczego przełącznika.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół redundancji VRRP dla IPv4 i IPv6.

  - Dla protokołów BGP, OSPF i IS-IS musi być wspierany mechanizm BFD.

  - Urządzenie musi posiadać funkcję filtrowania ruchu wchodzącego i wychodzącego z wszystkich interfejsów (ACL). Filtrowanie musi odbywać się co najmniej na podstawie adresów MAC oraz IPv4/IPv6 łącznie, tzn. pojedyncza definicja ACE (access control entry) może objąć zarówno nagłówek L2 jak i L3. Włączenie filtrowania nie może powodować degradacji wydajności urządzenia, tzn. musi być realizowane sprzętowo z prędkością łącza.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Urządzenie musi udostępniać za pomocą protokołu SNMP co najmniej liczniki ramek i bajtów wysłanych i odebranych na poszczególnych interfejsach tranzytowych.

  - Urządzenie wspiera funkcjonalność SPAN, tzn. wysłanie kopii ruchu na porcie/vlanie na inny port fizyczny.  Ponadto musi istnieć możliwość wysłania kopii nagłówków przechwyconego ruchu przez zaszyfrowany kanał komunikacyjny na podstawie żądania systemu telemetrycznego gRPC.

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy pozwalające na ograniczanie pasma dla ruchu wejściowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem filtrów ruchu – ACL).

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu o co najmniej 802.1p, DSCP, ToS, oraz adresację z nagłówków L2/L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN.

  - Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego z możliwością priorytetyzacji.

  - Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie wspiera tunelowanie enkapsulacji 802.1Q (Q-in-Q).

  - Urządzenie musi obsługiwać protokoły Spanning Tree – zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d, 802.1w i 802.1s.  Ponadto przełącznik musi zapewniać kompatybilność z infrastrukturą pracującą zgodnie z protokołem Per-Vlan Spanning Tree.

  - Urządzenie musi wspierać protokół 802.1X w celu uwierzytelnienia dołączonego suplikanta (pojedynczego lub większej liczby per interfejs) na serwerze RADIUS oraz akceptować co najmniej przypisanie vlan-u oraz grup SGT jako wyniku procesu autoryzacji. Dla urządzeń klienckich bez oprogramowania suplikanta, urządzenie musi wykonać uwierzytelnienie wykorzystując adres MAC, a także umożliwiać przekierowanie do portalu uwierzytelniającego (captive portal).

  - Urządzenie wspiera 802.1AE – MACsec, co najmniej na czterech portach 10Gbps, z pełną prędkością interfejsów.  Jeżeli funkcjonalność podlega odrębnemu licencjonowaniu, to stosowna licencja nie musi zostać dostarczona z urządzeniem

  - Urządzenie ma możliwość pracy jako pojedynczy, administrowany z pojedynczej konsoli i pod wspólnym adresem IP przełącznik logiczny w grupie do 10 urządzeń; dystans pomiędzy poszczególnymi urządzeniami fizycznymi może przekraczać 100m.

- Zarządzanie urządzeniem

  - Interfejsy zarządzające urządzeniem obejmują CLI (konsola szeregowa oraz sesja SSH), wbudowane GUI, SNMP, netconf, telemetria gRPC.

  - Urządzenie wspiera uwierzytelnienie dostępu administracyjnego w zewnętrznej bazie użytkowników z wykorzystaniem protokołów RADIUS oraz TACACS+

  - Urządzenie umożliwia edycję konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchamiania, blokowe uruchamianie zmian konfiguracyjnych, cofanie zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatyczne cofnięcie się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany. W urządzeniu musi być przechowywanych automatycznie (tj. bez dodatkowych poleceń administracyjnych) nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.

  - Urządzenie wspiera automatyzację i skryptowanie zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu.

  - Urządzenie obsługuje zero touch provisioning - przygotowana w systemie zarządzającym konfiguracja może zostać automatycznie dostarczona na urządzenie po jego włączeniu i dopięciu do reszty sieci IP bez konieczności jakiejkolwiek interwencji administratora bezpośrednio na urządzeniu.  Na urządzeniu można - posiadając dostęp fizyczny do niego - wymusić ponowienie procesu inicjalizacji, np. przez wbudowany przycisk.  Urządzenie wizualnie sygnalizuje prawidłowość połączenia z systemem zarządzającym, np. diodą LED lub informacją na wyświetlaczu.

  - Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem z poziomu centralnego systemu zarządzania tego samego producenta. Centralny system zarządzania musi obsługiwać również bezprzewodowe punkty dostępowe oraz routery tego samego producenta.

  - Centralny system zarządzania musi umożliwiać konfigurację dowolnych ustawień przełącznika, monitorowanie parametrów operacyjnych (nie mniej status interfejsów, obciążenie pamięci RAM, CPU, statystyk ruchu, liczników błędów, pobierania zasilania PoE), monitorowanie oraz alarmowanie o naruszeniach parametrów (dla przepustowości, uwierzytelnienia klientów 802.1x, osiągalności i poziomu obciążenia przełącznika).

  - System zarządzania musi tworzyć metryki KPI (Key Performance Indicators) odnoszące się do stanu infrastruktury przełączników sieciowych oraz jakości świadczonej usługi dostępu do sieci przewodowej. System musi wskazywać przyczyny, dla których wartości KPI odbiegają od oczekiwanych. Wśród mierzonych KPI muszą być nie mniej niż: przepustowość, stan przełączników, liczba udanych prób podłączenia się klientów do sieci, pasmo na przełącznikach.

  - System zarządzania musi posiadać funkcję proaktywnego proponowania działań naprawczych dla zarejestrowanych problemów z funkcjonowaniem sieci przewodowych – między innymi związanymi z brakującymi sieciami VLAN na portach, nieudanymi transakcjami DHCP, nieudanymi próbami uwierzytelnienia, problemami na poziomie okablowania Ethernet, błędami autonegocjacji, pętlami w warstwie 2.

- Parametry wydajnościowe oraz skalowalność

  - Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 4GB pamięci RAM oraz pamięć stałą (SSD/Flash) nie mniej niż 8GB

  - Przełącznik musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 376 Gbps oraz obsługiwać nie mniej niż 279 Mpps (milionów pakietów na sekundę)

  - Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż:

    - 64 tysięcy wpisów w tablicy adresów MAC

    - 32 tysięcy wpisów w tablicy ARP

    - 32k tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv4,

    - 16k wpisów w tablicy routingu multicast IPv4

    - 16k tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv6 (można przyjąć prefiksy nie dłuższe niż /64)

    - 8k wpisów w tablicy routingu multicast IPv6

  - Urządzenie umożliwia konfigurację min. 200 instancji routingowych

  - Bufor pamięci urządzenia przeznaczony na kolejkowanie pakietów nie może być mniejszy niż 4MB

  - Agregacja portów: min. 8 portów per grupa oraz minimum 128 różnych grup per zagregowana grupa urządzeń.

  - VRRP, dla min. 250 rozłącznych grup.

  - BFD dla OSPF: nie mniej niż 30 jednoczesnych sesji.

  - Urządzenie musi pozwalać na skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 1000 sieci VLAN jednocześnie.

- Konfiguracja

  - Urządzenie musi umożliwiać przeniesienie konfiguracji z obecnie używanych przez zamawiającego urządzeń (Juniper z serii EX2xxx) na zasadzie exportu/importu.

- WSSE - Switch zarządzalny wartswy 2 -3 z POE Typ II – (1 sztuka)

- Parametry podstawowe

  - Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości nie większej niż 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19 cali.  Zestaw montażowy do szafy rack musi znajdować się na wyposażeniu dostarczonego urządzenia.

  - Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany zasilacz dostosowany do napięcia zmiennego 220-230V. Zasilacz ten musi być wbudowany, nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych.

  - Urządzenie musi być chłodzone przepływem powietrza w schemacie od przodu do tyłu.  Za przód urządzenia przyjmuje się stronę z zabudowanymi interfejsami tranzytowymi 1 oraz 10Gbps.

- Interfejsy urządzenia

  - Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w następujące interfejsy, zgodne z właściwymi standardami IEEE 802.3

    - 48 portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45 z obsługą PoE do poziomu 30W na port i budżetem mocy min. 740W

    - 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet (oddzielne od wymienionych w poprzednim podpunkcie).  Typ złącza interfejsu musi być określany przez wymienny moduł SFP+.  Lista kompatybilnych modułów SFP28 musi uwzględniać co najmniej

      - Dla prędkości 1Gbps: 1GBase-SX, 1GBase-LX, 1GBase-LH (do min. 70km)

      - Dla prędkości 10Gbps: 10GBase-T, 10GBase-SR, 10GBase-BXD/U, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-ZR (80km), a także interfejsy typu direct attach (DA) o długościach kabli od 1m do nie mniej niż 5m, co najmniej 3 różne długości w tym zakresie

  - Wraz z przełącznikiem muszą zostać dostarczone następujące interfejsy wymienne:

    - 10Gbps 10GBase-SR – 2szt.

  - Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej jeden interfejs zarządzania OOB GE 1GBase-T RJ-45 oraz port szeregowy konsoli zarządzającej.

- Wymagania funkcjonalne

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane niżej funkcjonalności muszą zostać dostarczone wraz z odpowiednim licencjonowaniem, jeżeli jest ono wymagane.  Licencje mają mieć charakter stały.

  - Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalności Fast PoE / Perpetual PoE umożliwiające podanie zasilania w trakcie uruchamiania urządzenia i bezprzerwowe zasilanie podłączonych urządzeń w trakcie restartu przełącznika.

  - Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9KB

  - Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo ruting IPv4 oraz IPv6.  Pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem.

  - Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv4 oraz ruting dynamiczny IPv4 – co najmniej dla protokołów rutingu OSPF, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv6 oraz ruting dynamiczny IPv6 – co najmniej dla protokołów rutingu OSPFv3, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać mechanizm tworzenia wirtualnych ruterów (kontekstów / VRF-ów / ruterów logicznych) umożliwiający ruting pakietów w oparciu o niezależne tablice rutingu.

  - Urządzenie wspiera agregację linków Ethernet, statyczną oraz z wykorzystaniem protokołu LACP.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół redundancji VRRP dla IPv4 i IPv6.

  - Dla protokołów BGP, OSPF i IS-IS musi być wspierany mechanizm BFD.

  - Urządzenie musi posiadać funkcję filtrowania ruchu wchodzącego i wychodzącego z wszystkich interfejsów (ACL) na podstawie informacji nagłówka IPv4 oraz IPv6. Włączenie filtrowania nie może powodować degradacji wydajności urządzenia, tzn. musi być realizowane sprzętowo z prędkością łącza.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Urządzenie musi udostępniać za pomocą protokołu SNMP co najmniej liczniki ramek i bajtów wysłanych i odebranych na poszczególnych interfejsach tranzytowych.

  - Urządzenie wspiera funkcjonalność SPAN, tzn. wysłanie kopii ruchu na porcie/vlanie na inny port fizyczny.  Ponadto musi istnieć możliwość wysłania kopii nagłówków przechwyconego ruchu do oprogramowania zarządzającego na podstawie żądania systemu telemetrycznego gRPC.

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy pozwalające na ograniczanie pasma dla ruchu wejściowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem filtrów ruchu – ACL).

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu co najmniej o adresację z nagłówków L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN.

  - Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego z możliwością priorytetyzacji.

  - Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie wspiera tunelowanie enkapsulacji 802.1Q (Q-in-Q).

  - Urządzenie musi obsługiwać protokoły Spanning Tree – zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d, 802.1w i 802.1s.  Ponadto przełącznik musi zapewniać kompatybilność z infrastrukturą pracującą zgodnie z protokołem Per-Vlan Spanning Tree.

  - Urządzenie musi wspierać protokół 802.1X w celu uwierzytelnienia dołączonego suplikanta (pojedynczego lub większej liczby per interfejs) na serwerze RADIUS oraz akceptować co najmniej przypisanie vlan-u jako wyniku procesu autoryzacji. Dla urządzeń klienckich bez oprogramowania suplikanta, urządzenie musi wykonać uwierzytelnienie wykorzystując adres MAC, a także umożliwiać przekierowanie do portalu uwierzytelniającego (captive portal).

  - Urządzenie ma możliwość pracy jako pojedynczy, administrowany z pojedynczej konsoli i pod wspólnym adresem IP przełącznik logiczny w grupie do 6 urządzeń; dystans pomiędzy poszczególnymi urządzeniami fizycznymi może przekraczać 100m.  Musi istnieć możliwość wizualnej identyfikacji pozycji i roli konkretnego urządzenia fizycznego w urządzeniu logicznym (np. jako która wirtualna karta jest on dostępny w zagregowanym urządzeniu logicznym) przez odpowiednią sygnalizację np. diodami LED lub wyświetlaczem.

- IV. Zarządzanie urządzeniem

  - Interfejsy zarządzające urządzeniem obejmują CLI (konsola szeregowa oraz sesja SSH), wbudowane GUI, SNMP, netconf, telemetria gRPC.

  - Urządzenie wspiera uwierzytelnienie dostępu administracyjnego w zewnętrznej bazie użytkowników z wykorzystaniem protokołów RADIUS oraz TACACS+

  - Urządzenie umożliwia edycję konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchamiania, blokowe uruchamianie zmian konfiguracyjnych, cofanie zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatyczne cofnięcie się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany. W urządzeniu musi być przechowywanych automatycznie (tj. bez dodatkowych poleceń administracyjnych) nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.

  - Urządzenie wspiera automatyzację i skryptowanie zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu.

  - Urządzenie obsługuje zero touch provisioning - przygotowana w systemie zarządzającym konfiguracja może zostać automatycznie dostarczona na urządzenie po jego włączeniu i dopięciu do reszty sieci IP bez konieczności jakiejkolwiek interwencji administratora bezpośrednio na urządzeniu.  Na urządzeniu można - posiadając dostęp fizyczny do niego - wymusić ponowienie procesu inicjalizacji, np. przez wbudowany przycisk.  Urządzenie wizualnie sygnalizuje prawidłowość połączenia z systemem zarządzającym, np. diodą LED lub informacją na wyświetlaczu.

  - Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem z poziomu centralnego systemu zarządzania tego samego producenta. Centralny system zarządzania musi obsługiwać również bezprzewodowe punkty dostępowe oraz routery tego samego producenta.

  - Centralny system zarządzania musi umożliwiać konfigurację dowolnych ustawień przełącznika, monitorowanie parametrów operacyjnych (nie mniej status interfejsów, obciążenie pamięci RAM, CPU, statystyk ruchu, liczników błędów, pobierania zasilania PoE), monitorowanie oraz alarmowanie o naruszeniach parametrów (dla przepustowości, uwierzytelnienia klientów 802.1x, osiągalności i poziomu obciążenia przełącznika).

  - System zarządzania musi tworzyć metryki KPI (Key Performance Indicators) odnoszące się do stanu infrastruktury przełączników sieciowych oraz jakości świadczonej usługi dostępu do sieci przewodowej. System musi wskazywać przyczyny, dla których wartości KPI odbiegają od oczekiwanych. Wśród mierzonych KPI muszą być nie mniej niż: przepustowość, stan przełączników, liczba udanych prób podłączenia się klientów do sieci, pasmo na przełącznikach.

  - System zarządzania musi posiadać funkcję proaktywnego proponowania działań naprawczych dla zarejestrowanych problemów z funkcjonowaniem sieci przewodowych – między innymi związanymi z brakującymi sieciami VLAN na portach, nieudanymi transakcjami DHCP, nieudanymi próbami uwierzytelnienia, problemami na poziomie okablowania Ethernet, błędami autonegocjacji, pętlami w warstwie 2.

- Parametry wydajnościowe oraz skalowalność

  - Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 4GB pamięci RAM oraz pamięć stałą (SSD/Flash) nie mniej niż 8GB

  - Przełącznik musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 176 Gbps oraz obsługiwać nie mniej niż 130 Mpps (milionów pakietów na sekundę)

  - Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż:

    - 32 tysiące wpisów w tablicy adresów MAC

    - 4 tysiące wpisów w tablicy ARP

    - 1000 tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv4,

    - 1000 wpisów w tablicy rutingu multicast IPv4

    - 500 tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv6 (można przyjąć prefiksy nie dłuższe niż /64)

    - 500 wpisów w tablicy rutingu multicast IPv6

  - Urządzenie umożliwia konfigurację min. 10 instancji rutingowych

  - Agregacja portów: min. 8 portów per grupa oraz minimum 128 różnych grup per zagregowana grupa urządzeń.

  - VRRP, dla min. 100 rozłącznych grup.

  - BFD dla OSPF: nie mniej niż 30 jednoczesnych sesji.

  - Urządzenie musi pozwalać na skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 1000 sieci VLAN jednocześnie.

- Konfiguracja

  - Urządzenie musi umożliwiać przeniesienie konfiguracji z obecnie używanych przez zamawiającego urządzeń (Juniper z serii EX2xxx) na zasadzie exportu/importu.

- WSSE - Switch zarządzalny wartswy 2 -3 Typ III – (4 sztuki)

- Parametry podstawowe

  - Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości nie większej niż 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19 cali.  Zestaw montażowy do szafy rack musi znajdować się na wyposażeniu dostarczonego urządzenia.

  - Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany zasilacz dostosowany do napięcia zmiennego 220-230V. Zasilacz ten musi być wbudowany, nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych.

  - Urządzenie musi być chłodzone przepływem powietrza w schemacie od przodu do tyłu.  Za przód urządzenia przyjmuje się stronę z zabudowanymi interfejsami tranzytowymi 1 oraz 10Gbps.

- Interfejsy urządzenia

  - Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w następujące interfejsy, zgodne z właściwymi standardami IEEE 802.3

    - 48 portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45

    - 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet (oddzielne od wymienionych w poprzednim podpunkcie).  Typ złącza interfejsu musi być określany przez wymienny moduł SFP+.  Lista kompatybilnych modułów SFP28 musi uwzględniać co najmniej

      - Dla prędkości 1Gbps: 1GBase-SX, 1GBase-LX, 1GBase-LH (do min. 70km)

      - Dla prędkości 10Gbps: 10GBase-T, 10GBase-SR, 10GBase-BXD/U, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-ZR (80km), a także interfejsy typu direct attach (DA) o długościach kabli od 1m do nie mniej niż 5m, co najmniej 3 różne długości w tym zakresie

  - Wraz z przełącznikiem muszą zostać dostarczone następujące interfejsy wymienne:

    - 10Gbps 10GBase-SR – 2szt.

  - Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej jeden interfejs zarządzania OOB GE 1GBase-T RJ-45 oraz port szeregowy konsoli zarządzającej.

- Wymagania funkcjonalne

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane niżej funkcjonalności muszą zostać dostarczone wraz z odpowiednim licencjonowaniem, jeżeli jest ono wymagane.  Licencje mają mieć charakter stały.

  - Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9KB

  - Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo ruting IPv4 oraz IPv6.  Pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem.

  - Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv4 oraz ruting dynamiczny IPv4 – co najmniej dla protokołów rutingu OSPF, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv6 oraz ruting dynamiczny IPv6 – co najmniej dla protokołów rutingu OSPFv3, IS-IS oraz BGP.

  - Urządzenie musi obsługiwać mechanizm tworzenia wirtualnych ruterów (kontekstów / VRF-ów / ruterów logicznych) umożliwiający ruting pakietów w oparciu o niezależne tablice rutingu.

  - Urządzenie wspiera agregację linków Ethernet, statyczną oraz z wykorzystaniem protokołu LACP.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół redundancji VRRP dla IPv4 i IPv6.

  - Dla protokołów BGP, OSPF i IS-IS musi być wspierany mechanizm BFD.

  - Urządzenie musi posiadać funkcję filtrowania ruchu wchodzącego i wychodzącego z wszystkich interfejsów (ACL) na podstawie informacji nagłówka IPv4 oraz IPv6. Włączenie filtrowania nie może powodować degradacji wydajności urządzenia, tzn. musi być realizowane sprzętowo z prędkością łącza.

  - Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Urządzenie musi udostępniać za pomocą protokołu SNMP co najmniej liczniki ramek i bajtów wysłanych i odebranych na poszczególnych interfejsach tranzytowych.

  - Urządzenie wspiera funkcjonalność SPAN, tzn. wysłanie kopii ruchu na porcie/vlanie na inny port fizyczny.  Ponadto musi istnieć możliwość wysłania kopii nagłówków przechwyconego ruchu do oprogramowania zarządzającego na podstawie żądania systemu telemetrycznego gRPC.

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy pozwalające na ograniczanie pasma dla ruchu wejściowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem filtrów ruchu – ACL).

  - Urządzenie musi posiadać mechanizmy klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu co najmniej o adresację z nagłówków L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN.

  - Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego z możliwością priorytetyzacji.

  - Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie wspiera tunelowanie enkapsulacji 802.1Q (Q-in-Q).

  - Urządzenie musi obsługiwać protokoły Spanning Tree – zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d, 802.1w i 802.1s.  Ponadto przełącznik musi zapewniać kompatybilność z infrastrukturą pracującą zgodnie z protokołem Per-Vlan Spanning Tree.

  - Urządzenie musi wspierać protokół 802.1X w celu uwierzytelnienia dołączonego suplikanta (pojedynczego lub większej liczby per interfejs) na serwerze RADIUS oraz akceptować co najmniej przypisanie vlan-u jako wyniku procesu autoryzacji. Dla urządzeń klienckich bez oprogramowania suplikanta, urządzenie musi wykonać uwierzytelnienie wykorzystując adres MAC, a także umożliwiać przekierowanie do portalu uwierzytelniającego (captive portal).

  - Urządzenie ma możliwość pracy jako pojedynczy, administrowany z pojedynczej konsoli i pod wspólnym adresem IP przełącznik logiczny w grupie do 6 urządzeń; dystans pomiędzy poszczególnymi urządzeniami fizycznymi może przekraczać 100m.  Musi istnieć możliwość wizualnej identyfikacji pozycji i roli konkretnego urządzenia fizycznego w urządzeniu logicznym (np. jako która wirtualna karta jest on dostępny w zagregowanym urządzeniu logicznym) przez odpowiednią sygnalizację np. diodami LED lub wyświetlaczem.

- Zarządzanie urządzeniem

  - Interfejsy zarządzające urządzeniem obejmują CLI (konsola szeregowa oraz sesja SSH), wbudowane GUI, SNMP, netconf, telemetria gRPC.

  - Urządzenie wspiera uwierzytelnienie dostępu administracyjnego w zewnętrznej bazie użytkowników z wykorzystaniem protokołów RADIUS oraz TACACS+

  - Urządzenie umożliwia edycję konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchamiania, blokowe uruchamianie zmian konfiguracyjnych, cofanie zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatyczne cofnięcie się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany. W urządzeniu musi być przechowywanych automatycznie (tj. bez dodatkowych poleceń administracyjnych) nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.

  - Urządzenie wspiera automatyzację i skryptowanie zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu.

  - Urządzenie obsługuje zero touch provisioning - przygotowana w systemie zarządzającym konfiguracja może zostać automatycznie dostarczona na urządzenie po jego włączeniu i dopięciu do reszty sieci IP bez konieczności jakiejkolwiek interwencji administratora bezpośrednio na urządzeniu.  Na urządzeniu można - posiadając dostęp fizyczny do niego - wymusić ponowienie procesu inicjalizacji, np. przez wbudowany przycisk.  Urządzenie wizualnie sygnalizuje prawidłowość połączenia z systemem zarządzającym, np. diodą LED lub informacją na wyświetlaczu.

  - Musi istnieć możliwość zarządzania przełącznikiem z poziomu centralnego systemu zarządzania tego samego producenta. Centralny system zarządzania musi obsługiwać również bezprzewodowe punkty dostępowe oraz routery tego samego producenta.

  - Centralny system zarządzania musi umożliwiać konfigurację dowolnych ustawień przełącznika, monitorowanie parametrów operacyjnych (nie mniej status interfejsów, obciążenie pamięci RAM, CPU, statystyk ruchu, liczników błędów, pobierania zasilania PoE), monitorowanie oraz alarmowanie o naruszeniach parametrów (dla przepustowości, uwierzytelnienia klientów 802.1x, osiągalności i poziomu obciążenia przełącznika).

  - System zarządzania musi tworzyć metryki KPI (Key Performance Indicators) odnoszące się do stanu infrastruktury przełączników sieciowych oraz jakości świadczonej usługi dostępu do sieci przewodowej. System musi wskazywać przyczyny, dla których wartości KPI odbiegają od oczekiwanych. Wśród mierzonych KPI muszą być nie mniej niż: przepustowość, stan przełączników, liczba udanych prób podłączenia się klientów do sieci, pasmo na przełącznikach.

  - System zarządzania musi posiadać funkcję proaktywnego proponowania działań naprawczych dla zarejestrowanych problemów z funkcjonowaniem sieci przewodowych – między innymi związanymi z brakującymi sieciami VLAN na portach, nieudanymi transakcjami DHCP, nieudanymi próbami uwierzytelnienia, problemami na poziomie okablowania Ethernet, błędami autonegocjacji, pętlami w warstwie 2.

- V. Parametry wydajnościowe oraz skalowalność

  - Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 4GB pamięci RAM oraz pamięć stałą (SSD/Flash) nie mniej niż 8GB

  - Przełącznik musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 176 Gbps oraz obsługiwać nie mniej niż 130 Mpps (milionów pakietów na sekundę)

  - Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż:

    - 32 tysiące wpisów w tablicy adresów MAC

    - 4 tysiące wpisów w tablicy ARP

    - 1000 tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv4,

    - 1000 wpisów w tablicy rutingu multicast IPv4

    - 500 tras w tablicy forwardingu sprzętowego unicast IPv6 (można przyjąć prefiksy nie dłuższe niż /64)

    - 500 wpisów w tablicy rutingu multicast IPv6

  - Urządzenie umożliwia konfigurację min. 10 instancji rutingowych

  - Agregacja portów: min. 8 portów per grupa oraz minimum 128 różnych grup per zagregowana grupa urządzeń.

  - VRRP, dla min. 100 rozłącznych grup.

  - BFD dla OSPF: nie mniej niż 30 jednoczesnych sesji.

  - Urządzenie musi pozwalać na skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 1000 sieci VLAN jednocześnie.

- Konfiguracja

  - Urządzenie musi umożliwiać przeniesienie konfiguracji z obecnie używanych przez zamawiającego urządzeń (Juniper z serii EX2xxx) na zasadzie exportu/importu.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku (WUOZ)

- WUOZ - Oprogramowanie antywirusowe

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aktualnie użytkowanego systemu zabezpieczeń końcowych (endpoint security) – w szczególności oprogramowania ESET PROTECT Entry – o 54 stanowiska (urządzenia końcowe) na okres 12 miesięcy.

  - Zamawiający posiada aktualną subskrypcję ESET:

  - Identyfikator publiczny subskrypcji: 33E-XFD-MEW

  - Wersja posiadanego rozwiązania: ESET PROTECT Entry

  - Zamówienie obejmuje:

  - Dostarczenie licencji dla dodatkowych 54 urządzeń końcowych,

  - Okres ważności: 1 rok (12 miesięcy) od daty aktywacji lub przyłączenia do istniejącej subskrypcji,

  - Możliwość integracji z już istniejącą instalacją i konsolą zarządzania ESET PROTECT.

- Wymagania funkcjonalne – rozwiązanie bazowe (lub równoważne)

  - Oprogramowanie musi zapewniać ochronę dla:

    - Komputerów z systemem Windows (minimum Windows 10 i nowsze),

    - Komputerów z systemem Linux (opcjonalnie),

  - Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na żądanie.

  - Minimalna funkcjonalność:

    - Ochrona antywirusowa i antyspyware – wykrywanie złośliwego oprogramowania (wirusów, trojanów, ransomware, itp.).

    - Ochrona przed phishingiem – blokowanie fałszywych stron wyłudzających dane.

    - Zaawansowana heurystyka i analiza zachowań – wykrywanie zagrożeń opartych o nietypowe zachowania.

    - Firewall osobisty lub integracja z systemowym zaporą ogniową.

    - Możliwość centralnego zarządzania wszystkimi urządzeniami z poziomu jednej konsoli (chmurowej lub lokalnej).

    - Automatyczne aktualizacje sygnatur i silników skanujących.

    - Zdalne wdrażanie i zarządzanie politykami bezpieczeństwa.

  - Wsparcie techniczne w okresie subskrypcji.

  - Licencja typu subskrypcja na 12 miesięcy, aktywowana przez Zamawiającego lub przypisana do już posiadanej subskrypcji.

- Wymagania techniczne:

  - Licencja musi umożliwiać pełną integrację z aktualnie działającym środowiskiem ESET PROTECT lub — w przypadku rozwiązania równoważnego — umożliwiać wdrożenie kompatybilnej konsoli zarządzającej.

  - System zarządzania bezpieczeństwem musi pozwalać na:

    - Grupowanie urządzeń,

    - Tworzenie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa,

    - Generowanie raportów i alertów,

    - Zdalne wywoływanie skanów i aktualizacji.

- Warunki równoważności – rozwiązanie alternatywne:

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do ESET PROTECT Entry, pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:

    - Oferowane rozwiązanie zapewnia co najmniej równoważny poziom ochrony, jak opisano w pkt. 2.

    - Oprogramowanie posiada centralną konsolę zarządzania (lokalną lub w chmurze).

    - Oprogramowanie jest certyfikowane lub stosowane komercyjnie w administracji publicznej lub korporacjach.

    - Wymaga minimum nakładów po stronie Zamawiającego — nie wymaga dodatkowego sprzętu ani zakupu licencji na konsolę zarządzającą.

    - Zostanie dostarczona pełna dokumentacja techniczna (w języku polskim lub angielskim).

    - Wykonawca zapewni — w razie potrzeby — pomoc we wdrożeniu rozwiązania równoważnego bez dodatkowych kosztów.

- Wymagania dodatkowe:

  - Licencje muszą być legalne, fabrycznie nowe i przypisane do Zamawiającego.

  - Licencja lub subskrypcja musi być możliwa do aktywowania w Polsce.

  - W przypadku zakupu rozszerzenia istniejącej licencji ESET — Wykonawca zobowiązany jest do przypisania nowej części subskrypcji do posiadanego konta (na podstawie ID subskrypcji).

  - Licencja musi obejmować wsparcie techniczne (minimum e-mail lub portal klienta).

- WUOZ - Oprogramowanie typu UTP  (Unified Threat Protection)

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji typu UTP (Unified Threat Protection) na okres 12 miesięcy (1 rok) dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy Fortinet, model:
FortiGate-61F – 1 sztuka
FortiGate-40F – 2 sztuki

- Wymagania szczegółowe:

  - Licencja musi zapewniać pełną zgodność z wymaganiami producenta Fortinet i umożliwiać aktywację usług zabezpieczających typu UTP dla wskazanych urządzeń.

  - Licencja musi obejmować m.in.:

    - IPS (Intrusion Prevention System) – zapobieganie atakom sieciowym.

    - Antywirus i ochrona przed malware (AV/Anti-Malware) – ochrona przed wirusami, ransomware, spyware itp.

    - Web Filtering – filtrowanie stron internetowych według kategorii i reputacji.

    - Application Control – kontrola aplikacji sieciowych.

    - Anti-Botnet i C&C blocking – blokowanie komunikacji z serwerami botnetów.

    - Automatyczne aktualizacje sygnatur i baz zagrożeń.

    - Zarządzanie z poziomu GUI urządzenia lub portalu producenta (FortiCloud / FortiManager).

    - Wsparcie techniczne producenta w ramach licencji (standard support).

  - Wymagany okres ważności licencji:

    - 12 miesięcy od daty aktywacji (1 rok).

- Wymagania dodatkowe:

  - Licencje muszą być przypisane do konkretnych numerów seryjnych urządzeń FG-61F i FG-40F (numery zostaną udostępnione po podpisaniu umowy).
Wykonawca musi dostarczyć kody aktywacyjne lub przeprowadzić aktywację na urządzeniach Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia zgodności funkcjonalnej i technicznej z poniższymi wymaganiami.

  - Wymagania funkcjonalne licencji (dla każdego urządzenia):

    - Ochrona typu IPS (Intrusion Prevention System) – analiza ruchu sieciowego i blokowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym.

    - Antywirus / Anti-Malware – ochrona przed zagrożeniami złośliwego oprogramowania.

    - Web Filtering – kontrola dostępu do treści internetowych na podstawie kategorii i reputacji stron.

    - Application Control – identyfikacja i kontrola użycia aplikacji sieciowych.

    - Anti-Botnet i C&C blocking – zapobieganie komunikacji z niebezpiecznymi domenami i adresami IP.

    - Stałe aktualizacje sygnatur zagrożeń (automatyczne, online).

    - Zarządzanie z poziomu GUI urządzenia lub zdalnego portalu zarządzania (np. chmura producenta).

    - Wsparcie techniczne producenta (min. e-mail i portal zgłoszeń).

  - Wymagania ogólne:

    - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym sprzętem Zamawiającego lub – w przypadku rozwiązania równoważnego – Wykonawca zapewnia pełną integrację z obecnym środowiskiem i wsparcie dla użytkownika końcowego.

    - Okres obowiązywania licencji: 12 miesięcy od aktywacji.

    - W przypadku zaoferowania rozwiązania innego niż Fortinet, Wykonawca zobowiązany jest do:

      - przedstawienia dokumentacji potwierdzającej równoważność funkcjonalną,

      - zapewnienia działania wszystkich funkcji na poziomie nie niższym niż wymagany,

      - ewentualnego dostosowania (na własny koszt) konfiguracji sieci, jeśli będzie to konieczne dla uruchomienia alternatywnego rozwiązania.

- WUOZ - Macierz dyskowa

- Obudowa:

  - Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalację min. 24 dysków 2.5”.

- Kontrolery:

  - Dwa kontrolery RAID typu hot-swap pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSI z przepustowością min. 25Gbps.

  - Komunikacja kontrolerów z podłączanymi półkami dyskowymi musi być realizowana przez połączenia SAS o przepustowości minimum 12Gb/s.

  - Możliwość konfiguracji RAID 1, 5, 6, 10.

- Cache:

  - Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami min. podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.

- Dyski:

  - Zainstalowane:

    - min. 7 identycznych dysków 2.4TB 10k SAS,

    - min. 3 identyczne dyski 3.84TB SSD SAS,

- Oprogramowanie/Funkcjonalności:

  - Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową,

  - GUI oparte o HTML5.

  - Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii.

  - Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering).

  - Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków.

  - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy,

  - możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.

  - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji, minimum na poziomie replikacji asynchronicznej. Replikacja ta musi umożliwiać budowanie relacji w obu kierunkach.

  - Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej.

- Wsparcie dla systemów operacyjnych:

  - Windows Server 2022/2025.

- Bezpieczeństwo:

  - Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.

  - Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

- Certyfikaty:

  - Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001.

- Warunki gwarancji:

  - Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,

  - możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez linię telefoniczną.

  - W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

  - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu.

  - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej macierzy po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dodatkowe wyposażenie:

  - Należy dostarczyć 4 przewody DAC SFP28 to SFP28 25GbE min. 3 m.

- Dokumentacja użytkownika:

  - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia następujących prac:

  - Instalacja dostarczonych urządzeń w szafach rack zamawiającego w ramach jednej lokalizacji, podłączenie do istniejących gniazd zasilania i sieci LAN oraz SAN, okablowanie i uruchomienie. Dostarczenie niezbędnego okablowania leży po stronie Wykonawcy.

  - Upgrade firmware/BIOS/interfejs zarządczy dostarczanych urządzeń.

  - Podłączenie dostarczonych urządzeń do sieci LAN – wykonanie niezbędnej konfiguracji urządzeń sieciowych.

  - Instalacja i konfiguracja dostarczonej macierzy.

  - Migracja usług domenowych Microsoft AD do najnowszej możliwej wersji właściwej dostarczonym wraz z serwerami licencjom Windows Server.

  - Instalacja i konfiguracja klastra wirtualizacyjnego w oparciu o dostarczone serwery i macierz.

  - Migracja maszyn wirtualnych VMware z aktualnie użytkowanych repozytoriów dyskowych na dostarczone środowisko klastra wirtualizacyjnego.

  - Modyfikacja i konfiguracja procesów kopii zapasowej Veeam nowego środowiska klastra wirtualizacyjnego.

  - Testy zaimplementowanych rozwiązań.

- Dokumentacja powdrożeniowa.

  - Szkolenie stanowiskowe personelu IT zamawiającego z zakresu wdrożonych technologii i mechanizmów pod kątem codziennej administracji i użytkowania zaimplementowanych rozwiązań.

- WUOZ - Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA - 2 sztuki

- Obudowa:

  - Obudowa Rack o wysokości max. 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5’’ SAS/SATA z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.

- Płyta główna:

  - Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

- Chipset:

  - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych

- Procesor:

  - Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 195 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego procesora dla oferowanego serwera

- Ram:

  - Min. 512GB DDR5 RDIMM 6400MT/s,

  - na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.

  - Płyta główna powinna obsługiwać do 2TB pamięci RAM

- Gniazda PCIe:

  - Minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 5

  - jeden slot OCP x16

- Interfejsy sieciowe/FC/SAS:

  - Min. cztery interfejsy sieciowe 25Gb SFP28, w tym dwa nie zajmujące slotów PCIe.

- Dyski twarde:

  - Zainstalowane 2 x 480 SSD SATA skonfigurowane fabrycznie w RAID 1.

  - Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1.

- Kontroler RAID:

  - Zainstalowany kontroler dyskowy - możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10.

- Wbudowane porty:

  - port USB 2.0

  - 2 x USB 3.1

  - port VGA,

- Video:

  - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

- Wentylatory:

  - Redundantne

- Zasilacze:

  - Min. dwa zasilacze Hot-Plug Titanium.

- Bezpieczeństwo:

  - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.

  - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

  - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła

  - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą

  - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem.

  - Możliwość integracji z RSA SecurID Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania.

- Karta Zarządzania:

  - Niezależna karta zarządzająca od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej:

    - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,

    - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,

    - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów.

    - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,

    - wsparcie dla:

      - IPv6,

      - SNMP;

      - IPMI2.0,

      - VLAN tagging,

      - SSH,

    - integracja z Active Directory,

    - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS,

    - wsparcie dla LLDP,

    - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,

    - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,

    - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy,

    - monitorowanie zużycia dysków SSD,

    - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 2 serwerami fizycznymi,

    - automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera,

    - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware,

    - możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON,

    - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych,

    - automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram, możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera,

  - Karta powinna umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności o:

    - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera,

    - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania, automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL

- Oprogramowanie do zarządzania:

  - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta serwera do zarządzania, spełniające poniższe wymagania:

    - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,

    - integracja z Active Directory,

    - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,

    - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish,

    - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów,

    - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF,

    - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu,

    - Szybki podgląd stanu środowiska,

    - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia,

    - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu,

    - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia,

    - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,

    - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu,

    - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów,

    - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,

    - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji:

      - nr seryjne sprzętu,

      - konfiguracja poszczególnych urządzeń,

      - wersje oprogramowania wewnętrznego,

      - obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci,

      - informację o maszynach wirtualnych,

      - aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji,

      - adresy IP kart sieciowych,

      - występujących alertów,

      - MAC adresów kart sieciowych,

      - stanie poszczególnych komponentów serwera,

      - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności,

      - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile,

      - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta,

      - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera,

  - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym,

  - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

- Warunki gwarancji:

  - Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji producenta możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami:

    - telefonicznie,

    - przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.

  - Zamawiający oczekuje rozpoczęcia naprawy w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następny dzień roboczy od zakończenia diagnostyki.

  - Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.

- Dokumentacja użytkownika:

  - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

  - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dodatkowe licencje:

  - Serwer zostanie dostarczony wraz z:

    - licencją Windows Serwer 2025 Standard (z możliwością downgrade do 2022) umożliwiające prawidłowe zalicencjonowanie 4 maszyn wirtualnych lub równoważny.

    - 30 licencji dostępowych Windows Server CAL per użytkownik

    - Oprogramowanie równoważne musi spełniać następujące warunki:

      - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

      - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

      - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

      - w pełni zgodny z wdrożoną u Zamawiającego domeną AD DS pracującą w oparciu o system Windows Server 2012.

      - pełne wsparcie dla całej platformy .NET 4.0 oraz .NET 4.5

      - obsługa minimum 64 GB RAM

      - możliwość uruchomienia w ramach licencji minimum 4 maszyn wirtualnych, bez konieczności zakupuj dodatkowych licencji.

      - umożliwi uruchomienie systemu EZD PUW (wymagany komponent Windows Internet Information Services hostującego aplikacje ASP.NET w wersji .Net Framework 4.5, możliwość instalacji i uruchomienia usług Windows opartych na .Net Framework 4.5.

      - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca:

        - Dokona wspólnie z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. Testowanie będzie polegało na weryfikacji pełnej kompatybilności w zakresie wymagań, o których mowa powyżej;

        - Przeprowadzi szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi oprogramowania (wszystkich narzędzi w zakresie równoważności) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego.

- WUOZ - Access Pointy WiFi

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego Zamawiającego poprzez zakup i dostawę:

  - 2 sztuk punktów dostępowych (Access Point)

    - model: Ubiquiti UniFi U7 Lite

  - 2 sztuk zasilaczy PoE

    - model: Ubiquiti U-POE-AF PoE Injector (802.3af)

- Zamówienie obejmuje również zapewnienie kompatybilności z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą fizyczną i programową (środowisko oparte o system zarządzania UniFi Controller).

- Opis urządzeń – wymagania minimalne (lub równoważne)

  - Punkty dostępowe WiFi (Access Pointy)

    - Typ: wewnętrzny (Indoor).

    - Wymagania funkcjonalne (dla każdego AP):

      - Obsługa standardu Wi-Fi 7 (802.11be) oraz wsteczna kompatybilność z 802.11a/b/g/n/ac/ax

      - Wsparcie dla pasm: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

      - Prędkość transmisji (łącznie): min. 3 Gbps

      - Min. 2x2 MIMO w każdym paśmie

      - Port Ethernet: 1 x Gigabit RJ-45, zasilanie przez PoE (802.3af)

      - Obsługa standardu WPA3

      - Możliwość zdalnego zarządzania przez oprogramowanie kontrolera (UniFi Network lub równoważne)

      - Montaż sufitowy lub ścienny

      - Estetyczna, kompaktowa obudowa

  - Injektory PoE (zasilacze):

    - Standard: IEEE 802.3af

    - Napięcie wyjściowe: 48V

    - Moc wyjściowa: min. 15 W

    - Porty: 1x LAN (data in), 1x LAN + PoE (data & power out)

    - Kompatybilność z punktami dostępowymi wymagającymi zasilania PoE 802.3af

    - Zasilanie sieciowe: 230V AC

- Wymagania integracyjne (sprzęt i oprogramowanie):

  - Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem zarządzania siecią opartym na UniFi Controller (uruchomionym lokalnie lub w chmurze).

  - Urządzenia muszą być możliwe do dodania jako kolejne punkty dostępowe bez konieczności wymiany lub aktualizacji kontrolera.

  - Muszą obsługiwać te same funkcje zarządzania, monitorowania i konfiguracji, co obecna infrastruktura (sieci SSID, VLAN, kontrola dostępu, itp.).

- Dopuszczenie rozwiązań równoważnych:

  - Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, pod warunkiem, że spełniają one łącznie poniższe kryteria:

    - Pełna zgodność funkcjonalna z wymaganiami zawartymi w pkt. 3.

    - Współpraca z istniejącym systemem zarządzania siecią lub z dostarczonym oprogramowaniem zarządzającym, które:

      - nie wymaga zakupu dodatkowych licencji,

      - jest dostępne w wersji darmowej lub typu open-source,

      - umożliwia integrację z co najmniej 4 punktami dostępowymi.

    - Zasilanie zgodne ze standardem 802.3af oraz współpraca z posiadanym okablowaniem sieciowym Zamawiającego.

    - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte gwarancją producenta min. 12 miesięcy.

  - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do:

    - dostarczenia dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymaganiami,

    - zapewnienia poprawnego działania w środowisku Zamawiającego bez dodatkowych kosztów integracyjnych.

- Inne wymagania:

  - Wykonawca dostarczy komplet urządzeń (AP + PoE) w oryginalnych opakowaniach producenta.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia rozwiązań, które nie gwarantują pełnej integracji z istniejącym środowiskiem sieciowym.

- WUOZ - Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (w tym deduplikacji)

- Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie i rozbudowa licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – w związku z rozbudową środowiska backupowego w instytucji Zamawiającego.

  - Zamawiający aktualnie posiada licencję:

  - Veeam Data Platform Essentials Standard (Basic Support)

  - ID: #02918291

  - Licencja: 2 Sockets + FREE LICENSES

  - Wsparcie ważne do: 8 grudnia 2025

  - Zamówienie obejmuje zakup 2 sztuk subskrypcji:

  - Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License Zawierającej funkcje

    - Enterprise Plus Edition,1 Year Subscription – Upfront Billing, Production Support (24/7),wersja Public Sector.

- Wymagania funkcjonalne (dla rozwiązania podstawowego lub równoważnego)

  - Oprogramowanie (oryginalne lub równoważne) musi spełniać wszystkie poniższe funkcje w zakresie ochrony środowiska serwerowego (fizycznego, wirtualnego i chmurowego):

    - Ogólne:

      - Obsługa środowisk wirtualnych (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V)

      - Obsługa maszyn fizycznych (Windows, Linux)

      - Obsługa backupu maszyn w chmurze (Microsoft 365, Azure, AWS – minimum Exchange, OneDrive, SharePoint)

      - Możliwość backupu i odtwarzania plików, maszyn wirtualnych, systemów operacyjnych i baz danych

      - Centralne zarządzanie i raportowanie z poziomu jednej konsoli administracyjnej

    - Backup:

      - Backup oparty na obrazie (image-based)

      - Backup przyrostowy (incremental), syntetyczny pełny, ciągły backup

      - Backup aplikacyjnie spójny (dla MS SQL, Exchange, Active Directory)

      - Mechanizmy retencji danych oraz archiwizacji

    - Odtwarzanie (Restore):

      - Granularne odzyskiwanie plików, e-maili, obiektów AD

      - Możliwość natychmiastowego uruchomienia maszyny z backupu („Instant VM Recovery”)

      - Możliwość przywracania na innym sprzęcie (bare metal recovery)

    - Inne wymagania:

      - Szyfrowanie danych w trakcie backupu i podczas przechowywania

      - Możliwość weryfikacji poprawności backupu (backup verification)

      - Skalowalność i możliwość rozbudowy licencji

      - Możliwość integracji z posiadaną infrastrukturą (serwery, NAS, chmura)

      - Możliwość centralnego wsparcia i aktualizacji

    - Wsparcie:

      - Wsparcie techniczne producenta w trybie Production Support (24/7)

      - Subskrypcja ważna przez 12 miesięcy od aktywacji

      - Licencja przypisana do konta Zamawiającego (lub ID dotychczasowej licencji, jeśli kontynuacja)

- Warunki równoważności (dla rozwiązań innych niż Veeam):

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile oferowane oprogramowanie:

    - W pełni zapewnia funkcjonalność określoną w pkt 2 – w szczególności w zakresie backupu i odzyskiwania środowisk fizycznych, wirtualnych oraz chmurowych.

    - Zapewnia kompatybilność z istniejącą infrastrukturą IT Zamawiającego.

    - Posiada licencjonowanie dostosowane do środowiska objętego ochroną (nie mniej niż 2 jednostki licencyjne odpowiadające 2 socketom lub 2 uniwersalnym licencjom).

    - Obejmuje wsparcie producenta 24/7 przez 12 miesięcy.

  - Oferent dostarczy dokumentację potwierdzającą zgodność funkcjonalną oraz zapewni wdrożenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

- Uwagi dodatkowe:

  - W przypadku rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do:

    - Przeprowadzenia konfiguracji licencji i przypisania do konta Zamawiającego;

    - Przekazania instrukcji aktywacji, wsparcia i kontaktu z producentem;

    - Dostarczenia licencji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od podpisania umowy.

- WUOZ - Certyfikaty SSL serwisów internetowych (WUOZ Certyfikat SSL)

- Nazwa przedmiotu zamówienia

  - Dostawa, wdrożenie i konfiguracja certyfikatu SSL/TLS typu Wildcard dla domeny i subdomen w domenie *.wuoz.bialystok.pl.

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie certyfikatu SSL/TLS typu Wildcard obejmującego domenę główną i wszystkie subdomeny w domenie:

    - *.wuoz.bialystok.pl

  - Zamówienie obejmuje w szczególności:

    - Dostarczenie certyfikatu SSL/TLS typu Wildcard, umożliwiającego zabezpieczenie:

      - domeny głównej: wuoz.bialystok.pl,

      - wszystkich subdomen (np. archiwum.wuoz.bialystok.pl czy poczta.wuoz.bialystok.pl  itp.).

  - Weryfikację domeny (Domain Validation – DV)

  - Dostarczenie certyfikatu w formatach umożliwiających instalację na serwerach Zamawiającego (np. .crt, .pem, .pfx).

  - Przekazanie pełnego łańcucha certyfikatów (certyfikat główny, pośredni, klucz prywatny – jeżeli generowany po stronie Wykonawcy).

  - Wsparcie techniczne w zakresie instalacji i konfiguracji certyfikatu.

- Wymagania techniczne

  - Certyfikat SSL/TLS powinien spełniać następujące wymagania:

    - Typ certyfikatu: Wildcard SSL (obejmujący domenę główną i wszystkie subdomeny).

    - Poziom szyfrowania: co najmniej 256-bitowy, z kluczem RSA min. 2048 bitów lub równoważnym algorytmem ECDSA.

  - Zgodność ze standardami TLS 1.2 i TLS 1.3.

  - Certyfikat musi być wydany przez zaufane, publiczne Centrum Certyfikacji (CA), rozpoznawane przez wszystkie główne przeglądarki internetowe oraz systemy operacyjne.

  - Certyfikat nie może być typu „self-signed” (wystawiony samodzielnie).

  - Certyfikat powinien umożliwiać automatyczne odnawianie lub ponowne wystawienie (reissue) w przypadku utraty lub kompromitacji klucza prywatnego.

  - Zgodność z głównymi przeglądarkami: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, oraz systemami: Windows, macOS, Android, iOS, Linux.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich danych przekazanych w trakcie realizacji zamówienia.

  - Klucz prywatny (jeśli generowany po stronie Wykonawcy) musi być przekazany w sposób bezpieczny, gwarantujący poufność danych.

  - Certyfikat musi umożliwiać identyfikację i weryfikację serwera oraz zapewniać integralność i poufność transmisji danych.

- Okres ważności certyfikatu

  - Minimalny okres ważności: 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu.

- Wymagania dotyczące realizacji

  - Certyfikat powinien zostać dostarczony i aktywowany w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy lub przekazania przez Zamawiającego niezbędnych danych.

  - Wykonawca zapewni pomoc techniczną podczas instalacji i konfiguracji certyfikatu na serwerach Zamawiającego.

  - W przypadku konieczności odnowienia certyfikatu przed upływem okresu ważności – Wykonawca zapewni wsparcie w procesie ponownego wystawienia (reissue).

- Dodatkowe informacje

  - Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu równoważnego, spełniającego wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i bezpieczeństwa określone w niniejszym opisie.