OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych

do zimowego utrzymania dróg, a mianowicie:

1. Środki chemiczne – sól w ilości 10 200 ton

- sól drogowa nie zbrylająca do posypywania samą solą zgodnie z normą PN-C-84081-2:1998 o parametrach zbliżonych do soli typu DR z następującymi dodatkowymi wymogami :

- zawartość chlorku sodu NaCl – co najmniej 90%

- klasa ziarnowa soli 1-6 mm, wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, 
a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%

- zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) – 20 mg/kg,

2. Wszelkie materiały zgłoszone do przetargu powinny posiadać:

- aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ,

- aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych,

- aktualne  szczegółowe wyniki badań.

3. Materiały objęte zamówieniem podstawowym winny być dostarczone  zgodnie z harmonogramem dostaw - w terminie do 15-12-2026r.

Czas niezbędny do podjęcia realizacji dostaw od powiadomienia to maksymalnie 6 dni

4. Materiały objęte zamówieniem opcjonalnym w przypadku uruchomienia winny być dostarczone  zgodnie z zapotrzebowaniem (oświadczeniem woli) - w terminie do 15-12-2026r.

Czas niezbędny do podjęcia realizacji dostaw od powiadomienia to maksymalnie 6 dni

Szczegóły dostawy co do miejsca, czasu i ilości należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości dostaw soli do poszczególnych placów 
      składowych określonych w harmonogramie dostaw.

6. Zamówienia w ramach „opcji zamówienia” uruchamiane będą wg zapotrzebowań z RDW 
       i realizowane z ogólnej puli opcji zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie ze, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec 
     Zamawiającego w przypadku nie wykorzystania całości kwoty umownej (zmniejszenie zamówienia
     umownego).

8. Całkowita odpowiedzialność za dostarczanie materiałów niezgodnych z normami  ciąży 
       na   Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony materiał nie spełnia wymogów określonych w pkt. 1  Zamawiający odmówi jego przyjęcia lub zażąda usunięcia dostarczonego materiału przez Wykonawcę.

Sporządził:

Ryszard Kozak

...............................................................................

podpis