ZAŁĄCZNIK DO SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera opis przedmiotu zamówienia składający się z części opisanych w poszczególnych załącznikach.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisane są szczegółowo parametry techniczne
zamawianego sprzętu i oprogramowania, tj.: drukarki, zestawy komputerowe, monitory.
Na każdym załączniku Specyfikacji Technicznej wskazano również miejsce dostawy oraz osobę zainteresowaną zakupem.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz cen wszystkich części oferowanego sprzętu opisanego w załącznikach od 1 do 12 sporządzony w formie tabelarycznej wypełniony według wzoru podanego przez Zamawiającego.

Załącznik 1

Centrum Spraw Studenckich

Ul. Piotrowo 3, budynek A1 z zegarem, pok. 16

…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Trzy drukarki laserowe monochromatyczne z automatycznym modułem druku dwustronnego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Prędkość druku | • Maksymalna prędkość druku nie mniejsza niż 45 stron A4/min przy druku jednostronnym oraz min. 20 stron A4/min. przy druku dwustronnym |
| Wydruk pierwszej strony | • Maksymalnie w ciągu 7 sek, |
| Czas rozgrzewania | • Nie więcej niż 17 sekund od momentu uruchomienia drukarki, |
| Rozdzielczość druku | • Min. 1200x1200dpi, |
| Obsługiwane formaty | • A4, A5, A6, B5, koperty, |
| Sieć | - USB 2.0, - Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) |
| Pamięć RAM | • Nie miej niż 512MB |
| Nośniki | • Obsługa gramatury w zakresie od nie więcej niż 60 do nie mniej niż 220g/m2 |
| Podajnik papieru | - Jedna kaseta uniwersalna na co najmniej 500 arkuszy papieru, - Jeden podajnik wielofunkcyjny na co najmniej 100 arkuszy papieru, |
| Odbiornik papieru | • Odbiornik papieru na nie mniej niż 250 arkuszy z czujnikiem przepełnienia, |
| Języki drukowania | • PCL 5, PCL6, Postscript poziom 3, |
| Maksymalna obciążalność | • Nie mniej niż 150 000 stron miesięcznie (format A4), |
| Zgodność z systemami | - Windows 10 i nowsze - Windows Serwer wersja co najmniej 2016 i nowsze, - Mac OS X 10.10 i nowsze, - Linux, |
| Pobór mocy | - Nie więcej niż 1W –uśpienie - Nie więcej niż 10W –oczekiwanie, - Nie więcej niż 610W – drukowanie, |
| Certyfikaty i normy | - ISO 9001, - ISO 14001, |
| Inne | - Automatyczny druk dwustronny, - Sterowanie drukarką za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania urządzeniem (brak panelu dotykowego), |
| Gwarancja | • Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta urządzenia |

Monika Brzezowska, -2618

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 2

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw obliczeniowy („System informatyczny wysokiej wydajności (HPC) do zastosowań sztucznej inteligencji (SI)”) o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | • Wynik Pass Mark CPU co najmniej 7200 |  |
| Pamięć RAM | • co najmniej 64GB, |  |
| Dysk SSD | • co najmniej 64GB, |  |
| Karta sieciowa | • przewodowa (1xRJ45), min 1Gbps |  |
| Karta graficzna | • Przynajmniej 2048 rdzeni CUDA przeznaczone do trenowania modeli sztucznej inteligencji oraz wykonywania wytrenowanych modeli sztucznej inteligencji z niskim opóźnieniem |  |
| Wydajność obliczeń dla SI (sztucznej inteligencji) | • co najmniej 275 bilionów operacji na sekundę (TOPS) |  |
| Złącza | - Min. 1x Display Port 1.4a lub w nowszej wersji, - min. 2x USB typ A min. 10Gbps, - M2 typ M, x4 PCIe Gen4, - M2 typ E, x1 PCIe Gen 4, - min. 1x USB typ C min. 10Gbps, - min. 1x złącze dla interfejsów I2C, GPIO, SPI, CAN, I2S, UART, DMIC |  |
| System operacyjny | - preinstalowany i wspierany przez producenta, stabilny system operacyjny, - wsparcie dla VULKAN 1.3 lub nowszy, |  |
| Klawiatura | - układ QWERTY, - klawiatura numeryczna, - przyciski funkcyjne - niski profil, - komunikacja za pomocą Bluetooth, wiele-kanałów minimum 2, • komunikacja 2.4 GHz |  |
| Myszka | - kształt ergonomiczny, - laserowa lub optyczna poza zakresem widzialnym, - min. 1600 DPI, - min. 3 przyciski w tym jeden w rolce, - komunikacja za pomocą Bluetooth, wiele-kanałów minimum 2, - komunikacja 2.4 GHz - plug nad play |  |
| Gwarancja | - gwarancja producenta komputera, - 3 lata na części i robociznę - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem |  |
| Jeden monitor |  |  |
| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | WYMAGANIA |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość |  | - Min. 31 i nie więcej niż 32 cali, - rozdzielczość natywna 3840x2160 pikseli przy częstotliwości min. 60 Hz, - matryca matowa, |
| Parametry obrazu |  | - kontrast statyczny min. 2000:1, - jasność maksymalna min. 400cd/m2, - min. 98% pokrycia przestrzeni barw sRGB - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG), - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , • brak migotania ekranu, |
| Złącza |  | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.4 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 2.0 lub nowszej, - gniazdo USB-C z DP i zasilaniem min. 90W - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, |
| Obudowa i regulacja monitora |  | - obudowa ciemna, matowa, - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, • pivot +/-90 stopni, |
| Kable |  | - zasilania, - DisplayPort, - HDMI - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja |  | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne |  | - VESA 100x100mm, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż G, |

Dominik Łuczak, tel. kom. +48504607451

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 3

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4 61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Drukarka laserowa kolorowa z automatycznym modułem druku dwustronnego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Prędkość druku | - Maksymalna prędkość druku nie mniejsza niż 21 str./min, |
| Wydruk pierwszej strony | - Maksymalnie w ciągu 12,5 sek w kolorze i mono |
| Rozdzielczość druku | - Min. 1200x1200dpi |
| Obsługiwane formaty | - A4, A5, A6, B5, koperty, |
| Sieć | - USB 2.0, - Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) |
| Pamięć RAM | - Nie miej niż 512MB |
| Nośniki | - Obsługa gramatury w zakresie od nie więcej niż 60 do nie mniej niż 220g/m2 |
| Podajnik papieru | - Jedna kaseta uniwersalna na co najmniej 250 arkuszy papieru, - Jeden podajnik wielofunkcyjny na co najmniej 50 arkuszy papieru, |
| Odbiornik papieru | - Odbiornik papieru na nie mniej niż 150 arkuszy, |
| Języki drukowania | - PCL6, PCL5, Postscript poziom 3 |
| Maksymalna obciążalność | - Nie mniej niż 50 000 stron miesięcznie (format A4), |
| Zgodność z systemami | - Windows 10 i nowsze, - Windows Serwer wersja co najmniej 2016 i nowsze, - Mac OS X 10.10 i nowsze, - Linux, |
| Pobór mocy | - Nie więcej niż 1W –uśpienie - Nie więcej niż 35W –oczekiwanie, - Nie więcej niż 350W – drukowanie, |
| Certyfikaty i normy | - ISO 9001, - ISO 14001, |
| Inne | - Automatyczny druk dwustronny, - Sterowanie drukarką za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania urządzeniem (brak panelu dotykowego), |
| Gwarancja | - Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, |

Sylwia Różańska 61 6652715

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 4

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Berdychowo 4, 61-131 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jedna drukarka laserowa monochromatyczna z automatycznym modułem druku dwustronnego o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Prędkość druku | - Maksymalna prędkość druku nie mniejsza niż 45 stron A4/min przy druku jednostronnym oraz min. 20 stron A4/min. przy druku dwustronnym |
| Wydruk pierwszej strony | - Maksymalnie w ciągu 7 sek, |
| Czas rozgrzewania | - Nie więcej niż 17 sekund od momentu uruchomienia drukarki, |
| Rozdzielczość druku | - Min. 1200x1200dpi, |
| Obsługiwane formaty | - A4, A5, A6, B5, koperty, |
| Sieć | - USB 2.0, - Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) |
| Pamięć RAM | - Nie miej niż 512MB |
| Nośniki | - Obsługa gramatury w zakresie od nie więcej niż 60 do nie mniej niż 220g/m2 |
| Podajnik papieru | - Jedna kaseta uniwersalna na co najmniej 500 arkuszy papieru, - Jeden podajnik wielofunkcyjny na co najmniej 100 arkuszy papieru, |
| Odbiornik papieru | - Odbiornik papieru na nie mniej niż 250 arkuszy z czujnikiem przepełnienia, |
| Języki drukowania | - PCL 5, PCL6, Postscript poziom 3, |
| Maksymalna obciążalność | - Nie mniej niż 150 000 stron miesięcznie (format A4), |
| Zgodność z systemami | - Windows 10 i nowsze - Windows Serwer wersja co najmniej 2016 i nowsze, - Mac OS X 10.10 i nowsze, - Linux, |
| Pobór mocy | - Nie więcej niż 1W –uśpienie - Nie więcej niż 10W –oczekiwanie, - Nie więcej niż 610W – drukowanie, |
| Certyfikaty i normy | - ISO 9001, - ISO 14001, |
| Inne | - Automatyczny druk dwustronny, - Sterowanie drukarką za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania urządzeniem (brak panelu dotykowego), |
| Gwarancja | - Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta urządzenia |

Ewelina Tarnawczyk, 3749

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 5

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

ul. Piotrowo 3A/109x

60-965 Poznań

……………………………………..........

nazwa jednostki zamawiającej, adres

1 szt. Zestaw komputerowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - Płyta główna przeznaczona na platformę typu workstation, - sekcja zasilania procesora w całości chłodzona radiatorem – dopuszcza się fabrycznie zamontowane wentylatory chłodzące radiator, - co najmniej 6 gniazd USB-A min. 10Gbps na tylnym panelu płyty głównej – ilość gniazd nie może być osiągalna przez HUBy, adaptery czy karty rozszerzeń, - min 4 gniazda pamięci RAM, - min. 5 gniazd PCI Express z czego min. 2 gniazda PCIe 5.0 x16 - obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, |
| Procesor | - przeznaczony na platformę typu workstation, - wynik w teście PassMark CPU Mark Multithread nie mniejszy niż 98 000 punktów, |
| Karta graficzna | - wielkość pamięci min. 32GB GDDR7 lub w nowszym standardzie, - obsługa rozdzielczości min. 7680 x 4320 px, - wynik w teście GeekBench 5 CUDA Score nie mniej niż 380 000 punktów, - wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 40 000 punktów, - chłodzenie aktywne z min. 3 wentylatorami, - min. 3 x DisplayPort, - min. 1 x HDMI 2.1, - jednoczesna obsługa min. 4 monitorów, |
| Karta sieciowa | - co najmniej dwa zintegrowane interfejsy sieci Ethernet RJ45 z czego co najmniej jeden interfejs 1Gb i co najmniej jeden interfejs 10Gb - zintegrowana karta sieci bezprzewodowej zgodna ze standardem Wi-Fi 7, |
| Pamięć RAM | - przynajmniej 4 moduły o równej pojemności - pojemność całkowita min 192 GB, - opóźnienie CL nie większe niż 38, - chłodzona fabrycznie zamontowanym radiatorem, - prędkość pamięci nie mniejsza niż maksymalnie natywnie obsługiwana przez kontroler pamięci RAM, |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 2 TB, - wbudowany DRAM cache - kość pamięci flash nie więcej niż 3 bitowe, - format M.2, - interfejs PCIe 4.0x4 lub szybszy - niezawodność MTBF minimum 1 500 000 godz, - współczynnik TBW min.1200 TB, - co najmniej 7000 MB/s / 6000 MB/s odczyt/zapis sekwencyjny, - współpracujący z płytą główną, |
| Dysk HDD | - pojemność nie mniejsza niż 6 TB, - interfejs SATA III, - prędkość obrotowa min. 5400 obr./min, - format 3,5”, - pamięć podręczna min 256 MB, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, |
| Obudowa | - typ midi tower, - zasilacz montowany na dole obudowy, - przepusty na kable w tacce płyty głównej wykończone gumowymi/silikonowymi osłonami, - front i top obudowy- typu mesh - możliwość zamontowana w obudowie wszystkich opisanych komponentów, - co najmniej 4 wentylatory nie mniejsze niż 120mm w tym jeden z tyłu obudowy i 3 na froncie - filtry przeciwkurzowe na wszystkich wlotowych otworach wentylacyjnych - min. 2 gniazda USB-A 5Gbps oraz min. 1 gniazdo USB-C na froncie lub górze obudowy |
| Chłodzenie procesora | - wodne typu AiO, - rozmiar min. 240mm - radiator aluminiowy lub miedziany, - miedziany blok chłodzący - wydajność wystarczająca do prawidłowego chłodzenia CPU, |
| Zasilacz | - standard ATX 3.1 i obsługa kart graficznych PCIe 5.0 (złącze 12VHPWR), - moc nie mniejsza niż 1200 W, - sprawność zasilacza potwierdzona certyfikatem 80Plus co najmniej na poziomie Platinum, - średnica wentylatora min. 135 mm, - zabezpieczenia OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, - w pełni modularne okablowanie – dopuszcza się stały przewód 24pin |
| Gwarancja | - min. 2 lata na części i robociznę, |

KLAUDIA GAWLUK 728 31 55 61

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 6

Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo | - dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. |
| Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark Multithread nie mniejszy niż 24000 punktów, |
| Pamięć RAM | - min. 16GB pamięci |
| Dysk SSD | - pojemność nie mniejsza niż 256GB, |
| Karta sieciowa | - zintegrowane gniazdo RJ45 z tyłu obudowy, - 10/100/1000 Mbsp, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - wsparcie dla standardów AAC, MP3 |
| Karta graficzna | - co najmniej zintegrowana, - co najmniej jedno gniazdo HDMI w wersji 2.1 lub nowszej – gniazdo musi być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów, - sprzętowe wsparcie dla standardów H.264, HEVC - sprzętowe wsparcie dla technologii Ray-Traycingu |
| Obudowa | - małogabarytowa typu small form factor, - wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo, - co najmniej 2x USB typ C o prędkości min. 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy, - co najmniej 2x Thunderbolt 4 lub USB4 z tyłu obudowy, |
| System operacyjny | - najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny, - preinstalowany przez producenta komputera, - nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu, - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim - zgodny z POSIX, - zgodność systemu z Single UNIX Specification 4 |
| Certyfikaty i normy | - deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie - certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera - certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera, |
| Gwarancja i wsparcie | - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - 1 rok na części i robociznę, - możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera, - realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię lub poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami |

Grzegorz Jaskuła, Sławomir Hanczewski

61 665 3921

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 7

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3A

61-138 Poznań

…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

1 szt. Drukarka 3D o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Technologia wydruku | - FFF/FDM |
| Pole robocze | - min. 25 cm x 21 cm x 22 cm |
| Średnica dyszy | - nie większa niż 0,4 mm |
| Wysokość warstwy | - w zakresie nie mniejszym niż od 0,05 do 0,3 mm |
| Średnica filamentu | - 1,75 mm |
| Ekstruder | - z płytką pomocniczą wewnątrz umożliwiającą szybką i bezproblemową wymianę takich elementów jak wentylatory, grzałki, termistory |
| Obsługa materiałów | - przynajmniej: ABS, ASA, PLA, PETG, Flex, PA, PVA, HIPS, PC, PP, CPE, PVB, NGEN |
| Platforma robocza | - magnetyczny stół grzewczy ze zdejmowanymi arkuszami ze stali sprężynowej z PEI |
| Kalibracja stołu | - automatyczna, poziomowanie na podstawie siatki, - automatyczna kalibracja pierwszej warstwy wydruku |
| Kontrola procesu wydruku | - ekran LCD - wykrywanie zaniku zasilania i wznawianie pracy - czujnik wykrywający obecność filamentu |
| Moc zasilacza | - nie więcej niż 300 W |
| Prędkość wydruku | - co najmniej 600 mm/s |
| Oprogramowanie | - dedykowane, - dołączone do urządzenia lub do pobrania ze strony producenta |
| Gwarancja | - min. 1 rok |
| Certyfikaty i normy | - deklaracja zgodności CE |
| Inne | - drukarka zmontowana - drukarka w obudowie stabilizującej jej środowisko pracy, - możliwość zdalnego sterowania drukarką przez Internet, - wymienna dysza |

Hubert Morańda, 61 665 2035 lub kom. +48 607 324 878

……………………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 8

Wydział Architektury

ul. J. Rychlewskiego 2

61-139 Poznań

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Płyta główna | - Format ATX 305 x 244mm lub większa, - Sekcja zasilania procesora w całości chłodzona radiatorem, - Zintegrowany I/O shield - zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty, - min. 1x PCI Express x16 gen 5, - min. 1x PCI Express x1, - min. 3 gniazda m.2 z czego min. 1 w standardzie PCIe gen. 5 - min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - min. 2 gniazda USB typ A o prędkości min. 10Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - min. 1 gniazdo USB typ C o prędkości min. 20Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów - min. 1 złącze USB-C 20Gbps dla frontowego panelu obudowy - zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera, - możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego, - obsługa standardu TPM 2.0 lub nowszego, |
| `Procesor | - wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 65 000 punktów - co najmniej 16 rdzenie fizyczne - wsparcie dla magistrali PCI Express 5.0 dla karty graficznej |
| Chłodzenie CPU | - typu twin tower, - co najmniej dwa wentylatory o średnicy nie mniejszej niż 135mm, - co najmniej 7 rurek cieplnych, - maksymalny poziom hałasu nie większy niż 26 dB/A |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS, - możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji, - obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej, |
| Pamięć RAM | - nie mniej niż 128GB, - opóźnienie CL nie wyższe niż 32 - taktowanie pamięci nie niższe niż maksymalnie natywnie obsługiwane przez kontroler pamięci - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy, |
| Dysk SSD | - dwa dyski o pojemnośći 2TB każdy, - interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe, - synchroniczne kości, nie więcej niż 3 bitowe komórki pamięci, - dysk musi posiadać wbudowany bufor DRAM, - prędkość odczytu sekwencyjnego nie mniejsza niż 7000MB/s - prędkość zapisu sekwencyjnego nie mniejsza niż 6500MB/s - dysk fabrycznie wyposażony w radiator lub chłodzony radiatorem dołączonym do płyty głównej, - konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany, |
| Karta sieciowa | - zintegrowana, - 10/100/1000 Mbsp, - Wake on LAN, - możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, |
| Karta dźwiękowa | - zintegrowana, - standard High Definition, - możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS, - co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy |
| Karta graficzna | - wynik w teście Passmark G3D Mark nie mniejszy niż 35 000 punktów - układ chłodzenia składający się z radiatora oraz co najmniej 3 wentylatorów o zmiennej prędkości obrotowej zależnej od obciążenia karty grafiki - pełna, natywna obsługa środowiska obliczeniowego CUDA w aktualnym stabilnym wydaniu, umożliwiająca działanie aplikacji korzystających z API CUDA - zgodność z wymaganiami aplikacji do rekonstrukcji fotogrametrycznej np. RealityScan wykorzystującej obliczenia GPU oparte na CUDA - pamięć graficzna nie mniejsza niż 16 GB GDDR7 lub nowszej - magistrala pamięci co najmniej 192-bit - wsparcie dla DirectX 12 oraz Vulkan 1.3. |
| Obudowa | - kolor ciemny, matowy, - typu midi tower, - możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala, - min. 2 gniazda USB o przepustowości min.5Gbps z przodu obudowy, - min. 2 gniazdo USB-C o przepustowości min. 20Gbps zintegrowane na panelu przednim obudowy, - wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo, - panel przedni typu mesh, - fabryczne filtry na wszystkich wlotowych otworach wentylacyjnych, - co najmniej 3 wentylatory z PWM o średnicy nie mniejszej niż 140mm - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, - zasilacz o mocy nie mniejszej niż 1KW (tak, aby starczyło do stabilnej pracy komputera)i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80plus Titanium, |
| System operacyjny | - wspierany przez producenta, stabilny 64 bitowy system operacyjny, - nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu, - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects, - natywna obsługa systemu plików NTFS, |
| Klawiatura+myszka | - zestaw bezprzewodowy umożliwiający komunikację z komputerem za pomocą jednego, wspólnego nanoodbiornika bezprzewodowego USB oraz przy użyciu Bluetooth, - możliwość sparowania z 3 różnymi urządzeniami - rtura pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym) - niskoprofilowa (typu slim), - układ klawiszy QWERTY US-International, - przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku, - myszka laserowa lub optyczna, pełnowymiarowa (nie laptopowa) - pięć przycisków myszki w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce, - min. 1000dpi, - myszka oraz klawiatura zasilania za pomocą maksymalnie dwóch baterii AA/AAA lub za pomocą wbudowanego akumulatora - certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu, |
| Gwarancja | - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych, - 5 lat na części i robociznę, |

Piotr Marciniak 61 665 3319

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 9

Wydział Architektury

ul. J. Rychlewskiego 2

61-139 Poznań

Jeden monitor LCD cali o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - 34 cale, - Format obrazu 21:9 - rozdzielczość natywna 3440x1440 pikseli przy częstotliwości min. 100Hz, - matryca matowa, - ekran zakrzywiony o promieniu krzywizny 1500R |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 3000:1, - maksymalna jasność min. 300cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 95% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG) lub MPRT maks. 1ms, - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - podświetlenie LED, - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x HDMI w wersji 2.0 lub nowszej, - min. 1x DP w wersji 1.4 lub nowszej - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, - gniazdo USB-C z obsługą Power Delivery |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -4 do +20 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45 stopni do +45 stopni, - regulacja wysokości do min. 150mm, |
| Kable | - zasilania, - DP - HDMI, - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż F, |

Piotr Marciniak 61 665 3319

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 10

Wydział Architektury

ul. J. Rychlewskiego 2

61-139 Poznań

Trzy monitory LCD cali o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - Od 27 do 28 cali, - rozdzielczość natywna 2560x1440 pikseli przy częstotliwości min. 100Hz, - matryca matowa, |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 1000:1, - maksymalna jasność min. 300cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 95% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG) lub MPRT maks. 1ms , - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - podświetlenie LED, - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.4 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 2.0 lub nowszej, - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, - gniazdo USB-C z obsługą Power Delivery |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -4 do +21 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -45 stopni do +45 stopni, - regulacja wysokości do 130mm, - pivot, |
| Kable | - zasilania, - DisplayPort, - HDMI, - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż E, |

Piotr Marciniak 61 665 3319

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 11

Wydział Architektury

ul. J. Rychlewskiego 2

61-139 Poznań

Jeden monitor LCD cali o parametrach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - klasa 45” - Format obrazu 21:9 - rozdzielczość natywna 5120x1440pikseli przy częstotliwości min. 165Hz - matryca matowa, - ekran zakrzywiony o promieniu krzywizny 1500R |
| Parametry obrazu | - obsługa technologii synchronizacji częstotliwości odświeżania monitora z liczbą klatek generowanych przez kartę grafiki - kontrast statyczny min. 3000:1, - maksymalna jasność min. 350cd/m2, - min. 100% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub DCI-P3 nie mniej niż 95% - czas reakcji matrycy maks. 5ms(GtG) lub maks. 1s MPRT, - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - flicker-free, |
| Złącza | - min. 1x HDMI w wersji 2.1 lub nowszej, - min. 1x DP w wersji 1.4 lub nowszej - wbudowana stacja dokująca USB-C z RJ45 oraz KVM |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa matowa, kolor czarny lub grafitowy - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -3 do +20 stopni, - regulacja wysokości do min. 130mm, |
| Kable | - zasilania, - DP - HDMI, - Kabel do wbudowanej stacji dokującej USB-C |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - VESA 100x100mm, - zasilacz wewnętrzny, - zarządzanie kablami, - PBP - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż F, |

Piotr Marciniak 61 665 3319

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu

Załącznik 12

Instytut Informatyki

ul. Piotrowo 2

61-138 Poznań

…………………………………………..

nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zakrzywiony monitor ultrawide:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | - Przekątna 48.9-49 cali, - Format 32:9 - promień zakrzywienia 1500R - rozdzielczość natywna 5120x1440 pikseli przy częstotliwości min. 60Hz, - matryca matowa lub z powłoką antyodblaskową, |
| Parametry obrazu | - kontrast statyczny min. 2000:1, - jasność maksymalna nie mniejsza niż 350cd/m2, - min. 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB lub min. 96% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 - czas reakcji matrycy maks. 6ms(GtG), - kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo stopni , - matryca typu IPS lub VA lub QLED lub OLED - flicker-free, - filtr światła niebieskiego |
| Złącza | - min. 1x DisplayPort w wersji 1.4 lub nowszej, - min. 1x HDMI w wersji 2.0 lub nowszej, - wbudowany HUB USB z co najmniej dwoma portami typ A o przepustowości nie mniejszej niż 5Gbps, - gniazdo USB typ C z funkcją zasilania i przesyłania obrazu |
| Obudowa i regulacja monitora | - obudowa ekranu bezramkowa z co najmniej 3 stron, - regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -2 do +15 stopni, - regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od -15 stopni do +15 stopni, - regulacja wysokości aż do 120mm, |
| Kable | - zasilania, - DisplayPort, - HDMI - Kabel do wbudowanego HUB-a USB, |
| Gwarancja | - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta, - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych |
| Inne | - obudowa monitora i jej elementy bez podświetlenia - Picture-by-Picture - Zgodność z uchwytami VESA, - Wewnętrzny zasilacz wbudowany w obudowę monitora, - zarządzanie kablami, - klasa sprawności energetycznej nie gorsza niż G, |

Paweł Śniatała tel. 61 665 2399

……………………………………………………

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu