Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych (zapewniających większą funkcjonalność – w przypadku wątpliwości Wykonawcy w zakresie zapewnienia większej funkcjonalności Zamawiający zaleca zwrócenie się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym zakresie). O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów.

Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych 
od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wskazane parametry należy traktować jako minimalne.

UWAGA

Wykonawca wypełnia kolumnę – Parametry oferowanego sprzętu – należy podać producenta, nazwę i model i określić parametry

Rozrzutnik

| Opis wymagań Zamawiającego | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Podać markę i model: |  |
| Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2025. |  |
| Ładowność nominalna min. 14 t, pojemność skrzyni ładunkowej min. 14 m³. |  |
| Konstrukcja stalowa, rama spawana zabezpieczona antykorozyjnie. |  |
| Podwozie typu tandem, zawieszenie resorowane lub hydrauliczne. |  |
| Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy. |  |
| Adapter rozrzucający dwuwalcowy poziomo-tarczowy. |  |
| Przenośnik łańcuchowy (min. 4 łańcuchy) sterowany hydraulicznie z regulacją prędkości. |  |
| Napęd hydrauliczny podłogi rusztowej, płynna regulacja w obu kierunkach. |  |
| Sterowanie ISOBUS umożliwiające zmienne dawkowanie i komunikację dwukierunkową. |  |
| System wagowy z możliwością kalibracji i współpracy z mapami aplikacyjnymi. |  |
| Kompatybilny system zarządzania gospodarstwem (FMS) dostarczony wraz z rozrzutnikiem. |  |
| Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny w zestawie. |  |
| Zaczep typu kulowego |  |
| Oświetlenie drogowe LED oraz błotniki. |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  |

Opryskiwacz

| Opis wymagań Zamawiającego | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Podać markę i model: |  |
| Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2025. |  |
| Zbiornik główny o pojemności min. 2000 l oraz zbiorniki pomocnicze (czysta woda, mycie rąk). |  |
| Belka polowa o szerokości min. 21 m, hydraulicznie rozkładana, z podziałem na min. 5 sekcji. |  |
| Stabilizacja belki mechaniczna lub hydrauliczna. |  |
| Układ cieczowy ze stali kwasoodpornej, głowice potrójne z rozpylaczami. |  |
| Pompa o wydajności min. 235 l/min, membranowo-tłokowa. |  |
| Sterowanie sekcjami elektryczne lub ISOBUS. |  |
| Rozpylacze dwustrumieniowe przeciwznoszeniowe IDKT lub równoważne. |  |
| Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy. |  |
| Oświetlenie drogowe oraz oświetlenie robocze LED. |  |
| Koła min. 11.2 x 42 z regulowanym rozstawem. |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy. |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

| Opis wymagań Zamawiającego | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Maszyny przystosowane do współpracy z terminalami ISOBUS ciągnika. |  |
| Maszyny umożliwiają zmienne dawkowanie w oparciu o mapy aplikacyjne. |  |
| Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| Dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| Wszystkie licencje muszą mieć co najmniej 3 lata ważności od daty pierwszego uruchomienia. |  |
| Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji max. 72 godziny. |  |
| Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części min. 5 lat. |  |

Dokumenty przedmiotowe należy podpisać podpisem kwalifikowanym