Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Zakup oleju napędowego wraz z dostawą do zbiornika Zamawiającego.

1.2. Dzierżawa dystrybutora z systemem zarządzania paliwem i flotą pojazdów do bezobsługowego poboru oleju napędowego, obsługiwanego poprzez kartę identyfikującą pracowników oraz identyfikator pojazdu/maszyny/urządzenia.

1.3. Dystrybutor winien być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów, którego właścicielem jest Zamawiający. Lokalizacja zbiornika magazynowego: 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10.

2. Zakres zamówienia:

2.1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego zgodnego z  parametrami wg normy PN-EN590:2022-08 właściwego do pory roku ( letni, przejściowy, zimowy) i obejmuje:

- Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 29 166 litrów (29,166m3) miesięcznie, tj. 350 000 litrów (350 m3) w okresie obowiązywania umowy - 12 m-cy.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało w litrach w temperaturze rzeczywistej, a nie w metrach sześciennych w temperaturze referencyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy oleju napędowego, bez ponoszenia skutków finansowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Łączna ilość dostarczonego oleju napędowego nie może przekroczyć 350 000 litrów (350m3).

3. Zamawiający wymaga, aby:

- karta identyfikująca pracowników, umożliwiała jednoczesną:

- obsługę systemu zarządzania paliwem

- odbiór oleju napędowego z zbiornika Zamawiającego

- bezgotówkowy odbiór paliw (ON, PB i LPG) oraz płynów eksploatacyjnych AdBlue, olejów silnikowych itp. w sieci stacji paliw ORLEN S.A występujących pod marką Orlen oraz stacji BP Europa SE Oddział w Polsce.

- Z uwagi na strategiczny charakter dostaw, Wykonawca był płatnikiem podatku akcyzowego od paliw i utrzymywał rezerwy interwencyjne swojego oleju napędowego (którego jest właścicielem) na wskazanym magazynie podatkowym, do którego ma tytuł prawny  w ilości nie mniejszej, niż 20 % wartości zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie Karty oraz identyfikatory przygotowywał, programował oraz wydawał Wykonawca bez konieczności ingerencji Zamawiającego. Dotyczy to zarówno kart zamówionych przed uruchomieniem systemu, jak i w czasie trwania umowy.

- W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął awarię w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Po tym czasie Zamawiający ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

4. Dostawca winien posiadać koncesję URE, w szczególności w zakresie zapisów pkt 2.1. oraz 3 niniejszego OPZ.

5. Technologia zarządcza, o której mowa w pkt. 1.2. winna realizować co najmniej poniższy zakres:

- dla dystrybucji oleju napędowego ze zbiornia zlokalizowanego pod adresem wskazanym przez Zamawiającego – 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10:

- stan paliwa – matematyczny oraz rzeczywisty, poziom paliwa w zbiorniku na koniec doby;

- tankowania - data, czas, stan licznika, pojazd, pracownik, ilość, edycja stanu licznika kilometrów i motogodzin, import tankowań zewnętrznych z wyszczególnieniem rodzaju pobranego paliwa: ON, Pb, LPG, AdBlue oraz płynów eksploatacyjnych, np. płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy;

W programie w raportach i zestawieniach powinny być wszystkie dane z pobrań paliw i płynów eksploatacyjnych zarówno ze zbiornika Zamawiającego, jak i pobrań ze stacji paliw (bez konieczności ręcznej ingerencji w raport przez Zamawiającego).

- raporty – zestawienie wg pojazdów, kierowców oraz norm spalania

- dla GPS  (monitoring floty za pomocą urządzeń GPS):

- gdzie teraz (info on-line w czasie rzeczywistym) , historia, mapy, obszary;

- karty drogowe – koszt, pracownik, pojazd;

- Zamawiający wymaga, aby dane z urządzeń GPS analizowane były w raportach dotyczących poboru oraz zużycia paliwa.

- dla RCP (Rozliczenie czasu pracy):

- ewidencja czasu pracy: gdzie teraz, historia, harmonogram;

- urlopy – wniosek urlopowy, zatwierdzanie urlopów, raport urlopów;

- dla ZARZĄDZANIA OBIEKTEM:

- zarządzanie bramami/szlabanami;

- ewidencja wjazdów i wyjazdów (osoba, pojazd, brama/szlaban);

- nadawanie uprawnień: PIN, RFID;

- dla EKSPLOATACJI POJAZDÓW (KARTA SERWISOWA):

- naprawa, awaria, przegląd

- historia serwisowa pojazdów

f.    dla realizacji zamknięcia SENT:

- technologia powinna automatycznie po prawidłowo zrealizowanej dostawie zamykać SENT na platformie PUESC bez konieczności dodatkowego logowania się na stronie PUESC przez pracowników Zamawiającego. Technologia zarządcza musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Zamawiający nie przewiduje udzielenia w tym zakresie pełnomocnictwa do zamykania SENT dla pracowników Wykonawcy;

- wykaz wszystkich dostaw z numerami SENT oraz bieżącym statusem istniejącym na platformie PUESC;

g,  Zamawiający nie wyraża zgody na ręczne łączenie danych lub otrzymywanie raportów w zewnętrznych programach np. w arkuszu kalkulacyjnym. Wszystkie dane powinny być w jednym programie przekazanym Zamawiającemu i powinny być ze sobą kompatybilne, a raporty generowane automatycznie z wszystkich wyżej wymienionych punktów.

6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu działające w czasie rzeczywistym (24h) API w formacie JSON z wszystkimi niezbędnymi danymi, potrzebnymi Zamawiającemu do integracji z własnymi systemami wewnętrznymi. Wykonawca na etapie weryfikacji oferty udostępni Zamawiającemu dokumentację techniczną opisującą wszystkie możliwe do uzyskania  dane za pomocą API wraz dostępem do serwerów testowych w celu weryfikacji prawidłowości działania systemu.

7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację mobilną na telefon w zakresie  co najmniej tankowania, SENT, stan paliwa, załadunki.

8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyżej opisane funkcjonalności były realizowane poprzez zalogowanie do systemu w oparciu o SaaS (Software as a Service) w ramach jednego portalu klienta.

9. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie powyższe warunki, muszą zostać spełnione i zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o spełnieniu wszystkich powyższych warunków przed podpisaniem umowy.

10. Na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga osobistego wykonywania przez Wykonawcę następujących kluczowych zadań:

10.1. Dostawa oleju napędowego swoimi, to jest ujawnionymi w rejestrach Urzędu Regulacji Energetyki, środkami transportowymi.

10.2. Wykonawca jako płatnik podatku akcyzowego od paliw winien utrzymywać rezerwy interwencyjne swojego oleju napędowego (którego jest właścicielem) na magazynie podatkowym do którego ma tytuł prawny.

Powierzenie tych zadań podwykonawcom jest niedopuszczalne.

11. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

- wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,

- do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii,  próbkę paliwa przy każdej dostawie w przystosowanym do tego pojemniku zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy a pozostawiony u Zamawiającego, list przewozowy wydany przez magazyn ( skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr  rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,

- dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie ( składzie podatkowym),

- odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ , podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz fakt ten potwierdzi elektronicznie w systemie za pośrednictwem dystrybutora.

12. Sposób realizacji dostaw:

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy bez ingerencji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach ( tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 243 poz. 2441 ze zm. ) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern ( pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego,

- Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r.   ( Dz.U. nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) na terenie siedziby Zamawiającego

- Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.

- Załadunek zbiornika spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r.  (Dz. U. nr 113, poz. 1211) nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Kierowcy (operatorzy) pojazdów Zamawiającego będą mogli pobierać olej napędowy  ze zbiornika Zamawiającego 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu.

13. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych systemu bezobsługowego

poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i

środków transportu zwany dalej systemem:

- System będzie współpracował ze zbiornikiem magazynowym dostarczonym przez Wykonawcę i będzie wyposażony w co najmniej 7”  kolorowy wyświetlacz z czytelnym i podświetlonym układem klawiszy,

- System będzie przystosowany do pracy w warunkach pogodowych oscylujących w temperaturach od  -40°C do +50°C,

- System będzie posiadał własne, bezprzewodowe, niezależne od Zamawiającego źródło transmisji danych oraz zasilania, które będzie podtrzymywać napięcie przez minimum 2 godziny,

- System wyposażony będzie w analizator przecieku paliwa pomiędzy płaszczami zbiornika,

- Program z dostępem do danych z tankowań będzie realizowany poprzez dowolną przeglądarkę internetową poprzez komputer, telefon, smartfon czy tablet bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, a dostęp do niego będzie zabezpieczony certyfikatem szyfrowania.

6). System będzie posiadał co najmniej 2 stopniowe zabezpieczenie przed poborem paliwa osób nieupoważnionych, które identyfikować będzie imiennie kierowcę i pojazd i będzie posiadał możliwość wyłączenia podglądu zatankowanych litrów w wybranej przez Zamawiającego konfiguracji kierowca-pojazd

a. System będzie weryfikował każdorazowo podany przez kierowcę/operatora stan  licznika kilometrów/ motogodzin przed poborem paliwa, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości poinformuje o tym kierowcę / operatora i umożliwi mu poprawę wprowadzonych danych.

b. System będzie informował o wszystkich przerwach podczas tankowania, polegających   na wyciąganiu pistoletu z baku podczas tankowania pojazdu/maszyny,

c.  W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających pobór oleju napędowego z zbiornika Zamawiającego system umożliwi Zamawiającemu bezgotówkowy pobór oleju napędowego ze wszystkich stacji ORLEN, BLISKA i BP przy pomocy kart identyfikujących pracowników Zamawiającego, a rejestracja poboru nastąpi automatycznie w systemie niezależnie od rodzaju wybranej stacji paliw.

d. System  będzie miał możliwość poszerzania o kolejne kompatybilne ze sobą Systemy pracujące na tych samych identyfikatorach i z tą samą procedurą poboru paliwa,

e. System będzie automatycznie przeliczał załadunki i wydania z temp. rzeczywistej do temp. referencyjnej +15 C i odwrotnie.

f. System będzie informował  on-line o stanie paliwa znajdującego się w zbiorniku w programie lub wyświetlaczu urządzenia dystrybucyjnego w sposób wartościowy i procentowy.

g. Kierowcy (operatorzy) pojazdów Zamawiającego mogą pobierać olej napędowy 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku,

h. Bezpłatny serwis techniczny oraz informatyczny dostępny 24 h na dobę.

i. System będzie na bieżąco, bezpłatnie i poza wiedzą Zamawiającego uzupełniany o najnowsze oprogramowanie.

j. Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację na system operacyjny Android z informacjami online dotyczącymi co najmniej o stanie paliwa w zbiornikach, bieżących tankowaniach, załadunkach paliwa do zbiorników oraz numerach SENT z dostaw paliwa do zbiorników.

k. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system monitorowania dostaw paliwa, dzięki któremu Zamawiający będzie każdorazowo przed wyjazdem cysterny z terminalu paliwowego do Zamawiającego, otrzymywał na wskazany adres mailowy link aktywujący podgląd pozycji cysterny oraz trasę przejazdu na mapie Google on-line wraz z wszystkimi informacjami o realizowanej dostawie.

l. Wszystkie urządzenia systemu wykorzystywane przez Zamawiającego objęte są bezpłatną  gwarancją, realizowaną na terenie Zamawiającego, w czasie trwania umowy.

14. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań organizacyjnych systemu bezobsługowego

poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami  oraz eksploatacją maszyn i środków transportu zwany dalej systemem niezależnie dla każdej z firm:

- Celem zalogowania się do programu obsługującego system Wykonawca przekaże Zamawiającemu  indywidualny i niepowtarzalny login identyfikujący Zamawiającego oraz hasło startowe z wymuszeniem jego zmiany. Od tego momentu system winien pracować zgodnie z zasadami ochrony danych.

- System bezpośrednio po zatankowaniu paliwa, przekazuje pełną informację o danym poborze do programu,

- Program dokona pełnej analizy rozliczeniowej on-line pobranego przez Zamawiającego  oleju napędowego ze zbiorników wg:

- dat,

- kierowców,

- pojazdów,

- zużycia paliwa wg norm paliwowych pobranego do baków pojazdów i maszyn przez  upoważnione osoby,

- zbiorników,

- rodzaju tankowania.

wraz z przekazywaną na bieżąco – on line Zamawiającemu informacją o nieprawidłowościach podczas procesu tankowania przez kierowców i operatorów Zamawiającego. Poprzez nieprawidłowości w procesie tankowania Zamawiający rozumie wykazanie wszystkich tankowań poza uprawniony bak pojazdu, wyciąganie nalewaka poza bak itp.

- Program będzie umożliwiał nadanie operatorom systemu różnych poziomów uprawnień/dostępu,

  - edycję stanów licznika

- Program będzie generował Zamawiającemu graficzne statystyki dotyczące, pobrań paliwa wg:

- tankowań kierowców,

- tankowań pojazdów,

- tankowań sumarycznych.

- Program będzie umożliwiał Zamawiającemu tworzenie na portalu internetowym grup pojazdów i kierowców, oraz tworzenie raportów i analiz wg:

- grup pojazdów,

- grup kierowców,

- wybranych kierowców i pojazdów.

- program zapewni eksport wszystkich raportów, analiz, statystyk, zestawień do plików o formatach xls lub pdf. oraz umożliwi bezpośrednie drukowanie z programu

- wraz z przekazywaną na bieżąco – on-line Zamawiającemu informacją o tankowaniach kierowców program będzie udostępniał informację o:

- tankowniach i ilości przerw w danym tankowaniu

- zużyciu oleju napędowego przez pojazdy,

- przepałach pojazdów,

- oszczędnościach pojazdów,

- wszystkich nieprawidłowościach związanych z nieprawidłowościami w tankowaniach.

8) Informacje powyższe muszą być generowane w sposób ciągły i nieprzerwany licząc od  dnia pierwszego tankowania.

9) Program będzie informować Zamawiającego o zdarzeniach eksploatacyjnych samochodów i maszyn z wyprzedzeniem określonym przez Zamawiającego  w dniach, kilometrach lub motogodzinach takich jak co najmniej:

- badania okresowe,

- przeglądy techniczne,

- ubezpieczenia AC i OC

- Urząd Dozoru Technicznego

- świadectwa dopuszczenia

- podatek drogowy

- legalizacja tachografu

- termin ważności gaśnicy

- wymiana oleju

10) Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego on-line 24

godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu.

15. Dodatkowe postanowienia przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT,

2)   Faktury VAT za zużyte paliwo  oraz opłaty miesięczne, zostaną wyliczone proporcjonalnie do pobranego paliwa.

3)  Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie pobrany ON z zbiornika Zamawiającego oraz ON, PB i LPG z dowolnej stacji paliw Orlen, Bliska i BP do pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego z ceną z dnia zatankowania do baków pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego.

4) Wykonawca po wystawieniu faktur VAT za olej napędowy przekaże Zamawiającemu informację o szczegółach poboru przez Zamawiającego paliwa (numer rejestracyjny, nazwisko kierowcy, ilość pobranego paliwa, cena netto) w postaci załącznika do faktury VAT, który udostępni w programie Zamawiającego,

5)  Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona montażu dystrybutora, dostarczy Zamawiającemu 165 szt. identyfikatorów kierowców i operatorów i 116 szt. identyfikatorów środków transportu i maszyn, oraz uruchomi system, podłączy do serwerów zarządczych wraz z określeniem przestrzeni dyskowej, przeszkoli osoby obsługujące system bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu.

6)  Wszystkie koszty związane z realizacją zadania poza paliwem, zostaną zawarte w opłacie miesięcznej.

7)   Zamawiający będzie wnosił opłatę miesięczną z tytułu dzierżawy dystrybutora, korzystania z systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu, która płatna będzie w danym miesiącu za miesiąc poprzedni na podstawie faktury VAT. Opłata miesięczna może być zmienna w trakcie trwania umowy lecz: nie może być wyższa niż określona w ofercie.

8) Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem MF w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca  jest zobowiązany informować Zamawiającego  o zmianie cen. Wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.

16. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

17.  Reklamacje

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego, w tym m.in. odnoszący się do reklamacji, procedury odbioru zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej SWZ.

PREZES ZARZĄDU

Marek Bugdol

Racibórz , 25.11.2025r.                                      		           …………....…………..

(zatwierdził)