OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 11

Stanowisko wirtualnej rzeczywistości z robotem przemysłowym

Zestaw z robotem przemysłowym z oprogramowaniem wspierającym VR (VR, ang. Virtual Reality) – 1 zestaw

Elementy stanowiska kompatybilne ze sobą, stanowisko uruchomione i dostarczone w pełnej gotowości do pracy u Zamawiającego. Zapewnienie kompatybilności systemu po stronie Wykonawcy.

Zestaw z robotem przemysłowym z oprogramowaniem wspierającym VR-  1 zestaw

Minimalne wyposażenie stanowiska:

- Antropomorficzne ramię robotyczne - posiadające 6 osi, niebędące cobotem (robotem współpracującym):

- Udźwig min. 3kg max. 5 kg

- Zasięg w zakresie: 550-600 mm,

- Powtarzalność nie gorsza niż: +/- 0,01 mm, zgodna z ISO 9283

- Przystosowanie do pomieszczeń czystych klasa ISO4 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 / PN-EN ISO 14644-14,

- co najmniej 4 kanały pneumatyczne na ramieniu

- co najmniej 8 kanałów sygnałowych na ramieniu

- Klasa ochrony IP40

- Kontroler robota:

- Minimum 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych 24 V DC ogólnego przeznaczenia,

- Zasilanie 230 V AC, 50 Hz,

- Wymiary (450 mm x 450 mm x 200 mm) +/- 30 mm,

- Waga 25 kg +/- 1 kg,

- Klasa ochrony min.IP20

- Zapewniona funkcja śledzenia taśmociągu tzw. Conveyor tracking

- Programator ręczny (panel nauczania):

- Ekran dotykowy graficzny kolorowy w rozmiarze co najmniej 8”

- Manipulator mechaniczny typu joystick: min. 3-osiowy z płynną zmianą wartości, ułatwiający precyzyjną pracę uczniom z niepełnoprawnością ruchową

- Przyciski na programatorze – co najmniej takie jak:

  - 4 programowalne przyciski funkcyjne,

  - 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota,

  - 1 przycisk do zmiany zakresu ruchu - wybór między ruchem krokowym i ciągłym robota,

  - 4 przyciski do sterowania programem,

- Interfejs programatora – wielookienkowy,

- Gniazdo USB,

- Przewód programatora: min. 3 m

- Kable i osprzęt przyłączeniowy robota w zestawie.

- Oprogramowanie narzędziowe robota (1 pakiet licencji na co najmniej 100 stanowisk komputerowych),:

- Pozwalające na symulację, pomiar czasów cyklu z możliwością importowania plików 3D,

- Współpraca oprogramowania narzędziowego robota z zestawami wirtualnej rzeczywistości (VR, ang. Virtual Reality),

- Pozwalające na programowanie robota off-line,

- Z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (ang. Artificial Intelligence) do szybkiego konfigurowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk

- Z możliwością generowania trajektorii na podstawie modeli 3D

- Umożliwiające bezpośrednią współpracę systemu wizyjnego i przenośnika

- Pozwalające programować roboty pracujące w systemach spawalniczych, paletyzacyjnych oraz transportowych i manipulacyjnych elementów

- Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim,

- Zintegrowany system wizyjny dostarczany wraz z robotem 6-osiowym:

- Rozdzielczość: min. 800x600

- Obiektyw min. 12,5 mm

- Stopień ochrony: min.  IP67

- Zasilanie: 24 V DC

- Pamięć programu: co najmniej 7,2 GB (flash)

- Matryca: typ CMOS

- Prędkość migawki: co najmniej 14 μs do 550 ms

- Temperatura pracy: 0°C - 50°C

- Zestaw przewodów do systemu wizyjnego

- Oświetlenie o parametrach zapewniających właściwą pracę.

- Chwytak pneumatyczny umożliwiający przenoszenie 3 typów detali dostarczony z wymaganym osprzętem pneumatycznym: zespół przygotowania powietrza 0-1MPa z filtrem 5 µm, elektrozawór pneumatyczny 3/2, zawór odcinający, przewód pneumatyczny,

- Zestaw gniazd montażowych wykonanych z przezroczystego tworzywa sztucznego (dla przenoszonych przez robota detali): magazyn elementu nr 1, magazyn elementu nr 2, magazyn elementu nr 3 – 1 zestaw, w tym jeden magazyn grawitacyjny.

- Zestaw detali do przenoszenia i manipulacji pasujących do zestawu gniazd montażowych- zestaw elementów nr 1-3 – min. 10 kpl.

- Zamontowany i gotowy do pracy taśmociąg wraz z napędem 24 V DC i enkoderem, dł. min. 600 mm, szer. min. 40 mm – 1 szt.

- Zamontowanym i gotowym do pracy czujnik detekcji elementów na przenośniku

- Konstrukcja bazowa stanowiska:

- Materiał: profile aluminiowe anodowane

- Konstrukcja stanowiska: konstrukcja mobilna - wózek, z panelami montażowymi pionowym i poziomą płytą profilową rowkowaną o wymiarach 800 mm x 1100 mm (tolerancja wykonania +/- 20%)

- 2 kpl. panel montażowy pionowy:

- panele rozmieszczone po przeciwnych stronach robota,

- wymiary panelu min. 600 mm x 350 mm (tolerancja wykonania +/- 20%),

- wyposażenie: szyna montażowa – min. 2 szt., koryto grzebieniowe - min. 3 szt.,

- doprowadzone zasilanie 24 V DC,

- Interfejs umieszczony na panelu montażowym (2 szt.) - uniwersalny koncentrator/zadajnik sygnałów:

  - co najmniej 4 wejścia z sygnalizacją stanu logicznego, podłączane za pomocą 3-pinowych złączek (+, -, sygnał),

  - co najmniej 4 wyjścia z sygnalizacją stanu logicznego, podłączane za pomocą 2-pinowych złączek ( -, sygnał),

  - zasilanie 24 V DC,

  - montaż na szynę TH-35,

  - zestaw co najmniej 4 złączek zapasowych 3-pin do wejść,

  - zestaw co najmniej 4 złączek zapasowych 2-pin do wyjść,

  - możliwość współpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC,

  - złącza:

  - co najmniej 2x Push-In 3.81 10-pin lub inne pozwalające na podpięcie przewodów sygnałowych i zasilających,

  - co najmniej 2x IDC 26-pin lub inne pozwalające na rozłączne przyłączenie kolejnych interfejsów urządzeń wykonawczych,

- płyta profilowa pozioma: o wymiarach 800 mm x 1100 mm (tolerancja wykonania +/- 20%); min. 24 rowki montażowe typu T;

- 4 kółka z blokadą,

- półka na kontroler w dolnej części stanowiska;

- Zabudowa: wykonana z poliwęglanu, zapewniony dostęp z 2 stron – drzwi uchylne zamykane wyposażone w kluczowy wyłącznik bezpieczeństwa

- zapewniony łatwy dostęp użytkownika do elementów tworzących instalację 24 V DC – w celach dydaktycznych i pokazowych

- Wyłącznik awaryjny – min. 1 szt.

- Wymiary całkowite stanowiska: 800 mm x 1100 mm (tolerancja wykonania +/- 20%); wysokość: płyta rowkowana umieszczona na wysokości w zakresie: 650-850 mm, wysokość stanowiska nie większa niż 1990 mm.

- Program demonstracyjny prezentujący możliwości robota na dostarczonym stanowisku – min. 1 szt.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja min. 24 miesiące,

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny robota zlokalizowany na terenie Polski,

- Autoryzowany serwis producenta stanowiska zlokalizowany na terenie Polski,

- Szkolenie z zakresu obsługi stanowiska dla min. 8 pracowników Zamawiającego – 1 dzień/8h lekcyjnych

- Deklaracja zgodności WE znak CE,

- Urządzenie fabrycznie nowe,

- Ramie robota nowe i nieprzeznaczone do wycofania z produkcji

- Dostawa, rozładunek robota oraz uruchomienie urządzenia u Zamawiającego,

- Stanowisko dostarczone w formie zmontowanej, skonfigurowanej i przygotowanej do zajęć dydaktycznych,

- Bezpłatna pomoc techniczna drogą e–mailową i telefoniczną przez cały czas trwania gwarancji,

- Części zamienne dla jednostki mechanicznej oraz sterowania dostępne na stronie internetowej producenta edukacyjnego stanowiska zrobotyzowanego w formie sklepu internetowego,