## Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

średniego samochodu ratowniczo-pożarniczy a napędem 4x4 - uterenowiony

UWAGA!

Prawą stronę tabeli – Kolumna „PROPOZYCJE WYKONAWCY”, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania (zgodnie ze wskazaniem w kolumnie „UWAGI”) wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY (wskazać: spełnia / nie spełnia lub zgodnie z wymaganiem w kolumnie „UWAGI”) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną | - | - |
| 1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251). | - |  |
| 2 | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). | - |  |
| 3 | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. | - |  |
| 4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu | - |  |
| 5 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W (sygnały dźwiękowe zmieniane za pomocą klaksonu) Dodatkowo system oparty na dwóch dodatkowych głośnikach o mocy min. 270 W - max. 400 W pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Podświetlane przyciski uruchamiające systemu powinny być umieszczone po stronie kierowcy i dowódcy. Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szerokości min 1700 mm. - montowana na dachu kabiny, - osłonięta konstrukcją, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie. - wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. - Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 6 sztuk, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej części pojazdu w kształcie litery V, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Kolejne 2 mają być zamontowane na przednich narożach kabiny z prawej oraz lewej strony. Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy – zamontowane powinny być w jednej linii jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy. - Fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. |  |  |
| 6 | Kamera cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |  |
| 7 | W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |
| 8 | Samochód – fabrycznie nowy, nieużywany. Podwozie min. 2024 r . | Wpisać parametry | Producent podwozia ……… Typ i Model podwozia ……… Rok produkcji ………………. |
| 9 | Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 285 kM, max 320 KM | Podać moc KM | Moc: ……….. KM |
| 10 | Silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. | Podać normę emisji | Norma emisji spalin EURO ……….… |
| 11 | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana | - |  |
| 12 | Napęd 4x4 (dołączany przedni napęd) | - |  |
| 13 | Blokada mechanizmów różnicowych: Przednia oś/ tylna oś/ blokada międzymostowa |  |  |
| 14 | Zawieszenie: Przód: wzmocnione paraboliczne resory minimum 2 pióra, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Tył: wzmocnione paraboliczne resory minimum 4 pióra, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. | - |  |
| 15 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na tylnej osi ogumienie podwójne. |  |  |
| 16 | Pełnowymiarowe koło zapasowe bez stałego miejsca montażu. | - |  |
| 17 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). | - |  |
| 18 | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - przestrzeń między załogą a kierowcą częściowo zabudowana w półeczki na akcesoria oraz hełmy. - podest między fotelem kierowcy a dowódcy z wyprowadzoną instalacją elektryczną pod 6 latarek i 5 radiotelefonów, (zapewnione przez firmę wykonującą wraz z pojazdem) - radio samochodowe - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - uchwyty na hełmy dla dowódcy i kierowcy w przedniej części pojazdu, - przetwornica na prąd stały 220 V, minimum 1200 W oraz 2 gniazdka w kabinie rozmieszczone na górnej półce regału dla załogi w tylnej części pojazdu, - wyjścia gniazd zapalniczki na 12 V oraz 24 V w przedniej części pojazdu po jednej sztuce zamykane z klapkami oznaczone. - gniazda USB C zasilane z instalacji samochodu - 4 dla załogi w tylnej części kabiny oraz - 4 w przedniej części kabiny oraz wyjście AUX. - sterowanie oświetleniem w kabinie po stronie dowódcy zaświecającym wszystkie światła oprócz tych nad kierowcą, Pojazd wyposażony w maskownicę pomiędzy kabiną a zabudową oraz orurowanie z przodu pojazdu wraz z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym (4 reflektory) działającym z oświetleniem drogowym oraz możliwość odłączania tej opcji. - Listwa LED na podsufitce służące jako oświetlenie dla załogi w tylnej części pojazdu, - Listwa LED jako oświetlenie zewnętrzne pojazdu na kabinie, - dwie trąby od sygnału pneumatycznego zamontowane na skrajach dachu kabiny pojazdu, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. - podświetlenie stopni w technologii LED, które włącza się podczas otwierania danych drzwi. - półkę nad uchwytami do aparatów powietrznych, - małe lusterko na tylnych drzwiach służące do sprawdzenia pola za pojazdem by bezpiecznie wysiąść z pojazdu, - wyjście z układu pneumatycznego wraz z szybkozłączem do podpięcia przewodu z pistoletem ( przy siedzenie kierowcy pod słupkiem między drzwiami po stronie przedziału załogi). | - |  |
| 19 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie fotele wyposażone w zagłówki Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia | - |  |
| 20 | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia, - sterowanie falą światła, - załączanie oraz rozłączanie przystawki automotopompy | - |  |
| 21 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. | - |  |
| 22 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | - |  |
| 23 | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. | - |  |
| 24. | Wyjście układu pneumatycznego służące do podtrzymywania powietrza. W okolicach gniazda od integralnego układu prostowniczego. |  |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 25 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania oraz dodatkowe oświetlenie stref bocznych zamontowane na zabudowie pojazdu wspomagające manewrowanie pojazdem. | - |  |
| 26 | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe np. RAL 9010, - kabina, zabudowa – czerwony np. RAL 3000. - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, | - |  |
| 27 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony np. pomiędzy osiami. | - |  |
| 28 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. | - |  |
| 29 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. | - |  |
| 30 | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub minimum 4 godziny pracy autopompy. | - |  |
| 31 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. | - |  |
| 32 | Pojazd wyposażony w system ABS. | - |  |
| 33 | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem | - |  |
| 34 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod innego pojazdu. |  |  |
| 36 | Przód pojazd wyposażony w zaczep holowniczy umożliwiający odholowanie pojazdu, Tył pojazdu wyposażony w zaczep holowniczy automatyczny z kołnierzem ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w 2 szekle z przodu i 2 z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu |  |  |
| 37 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu minimum 7000 kg z liną o długości minimum 25 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka obudowana materiałem kompozytowym posiadająca dodatkowe oświetlenie pola pracy. |  |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza | - | - |
| 1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. | - |  |
| 2 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej. | - |  |
| 3 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia. Wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) Mocowania na węże ssawne 110 - 3 szt, wąż zasysający do pompy szlamowej 1 szt oraz dodatkowo uchwyty na drabiny nasadkowe zamontowane na dachu. | - |  |
| 4 | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typu DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Działko wyposażone w zawór odcinający przy podstawie, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). | - |  |
| 5 | Powierzchnie platform i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. | - |  |
| 6 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). | - |  |
| 7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylonych podestów roboczych . Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |  |
| 8 | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych lub aluminium, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. | - |  |
| 9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. | - |  |
| 10 | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie pokryte blachą ryflowaną (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. | - |  |
| 11 | Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. Oraz szuflady 3 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy oraz pompę szlamową itp. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy wyposażony w odwodnienie (umieszczenie regału obrotowego oraz podestów wysuwanych uzgodnione miejscu montażu podczas realizacji zamówienia) | - |  |
| 12 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy | - |  |
| 13 | Pojazd wyposażony w: - dodatkowe oświetlenie dalszego pola pracy (oświetlenie punktowe nad każdą z żaluzji oraz listwa doświetlająca dalsze pole z tyłu pojazdu), - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED. - dodatkowe wyjścia pneumatyczne zakończone szybkozłączem w środkowej skrytce zabudowy z jednej i drugiej strony zabudowy, ( z jednej strony wraz z przewodem 20 m na zwijadle zakończone pistoletem) - przetwornice 220 V minimum 5000 W, z gniazdami na jedną i drugą stronę zabudowy pojazdu - dodatkowy uchwyt na pachołki z tyłu pojazdu,( 6 szt. pachołków zapewnione przez firmę wykonującą wraz z pojazdem) -kącik czystości z bojlerem do podgrzewania wody, - działko zderzakowe włączane za pomocą sterowanie układem wodno-pianowym w kabinie, które można używać w trakcie jazdy za pomocą joysticka znajdującego się w kabinie przy siedzeniu kierowcy oraz dodatkowe możliwość sterowania działkiem przy pomocy pilota który, działa w funkcji zjednoczonej z pojazdem oraz bezprzewodowo umiejscowionym na desce rozdzielczej przed fotelem dowódcy. - dodatkowe oświetlenie LED przy maszcie oświetleniowym, które świeci w dół, aby oświetlać pole pracy dachu oraz światło ostrzegawcze na czubku masztu w kolorze niebieskim. | - |  |
| 14 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. | - |  |
| 15 | Szuflady, podesty i tace w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | - |  |
| 16 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | - |  |
| 17 | Zbiornik wody o pojemności minimum 2500 litrów max 4500 litrów - wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik wyposażony w otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. | Podać pojemność zbiornika |  |
| 18 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. | - |  |
| 19 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. | - |  |
| 20 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. | - |  |
| 21 | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. | - |  |
| 22 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. | - |  |
| 23 | Samochód wyposażony jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończone prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany oraz możliwość odpinania końcówki prądownicy na szybkozłączu w celu podpięcia lancy kominowej na szybkozłączu). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. | - |  |
| 24 | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. | - |  |
| 25 | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - odwodnienie po otwarciu zaworów odcinających. | - |  |
| 26 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. | - |  |
| 27 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. | - |  |
| 28 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. | - |  |
| 29 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. - dodatkowa możliwość sterowania ciśnieniem autopompy oraz linia szybkiego natarcia za pomocą pilota który, działa w funkcji zjednoczonej z pojazdem oraz bezprzewodowo umiejscowionym przy linii szybkiego natarcia. - sterowanie oświetleniem ostrzegawczym oraz falą świetlną przy stanowisku autopompy, - przycisk od sygnału pneumatycznego w przedziale autopompy, -przycisk od uruchamiania autopompy w przedziale autopompy, | - |  |
| 30 | Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 (prawa i lewa strona) z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. | - |  |
| 31 | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. | - |  |
| 32 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | - |  |
| 33 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. | - |  |
| 34 | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | - |  |
| 35 | Schowek na torbę PSP R1 z zasuwaną roletą i oznaczeniem (umiejscowienie ustalone na etapie realizacji) |  |  |
| 36 | Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Całe sterowanie masztem za pomocą pilota, który działa w funkcji zjednoczonej z pojazdem oraz bezprzewodowo umiejscowionego w pierwszej skrytce za kierowcą. | - | - |
| III | Wyposażenie | - |  |
| 1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo jednostki oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Korytarz życia. Oklejenie aktualna formą oznaczenia pojazdów przy pomocy foli odblaskowej w kolorze neonowym zielonym. KSRG logo (projekt oklejenia pojazdu zostanie przygotowany z producentem na etapie realizacji zamówienia). | - |  |
| 2 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa – 2 kg – 2 szt., kamizelka ostrzegawcza – 1 szt. | - |  |
| IV. | Wyposażenie dodatkowe | - |  |
| 1 | Motopompa pożarnicza [podstawowe parametry wydajność maksymalna 1200 [dm3/min], wydajność nominalna (przy 2 bar) 450 [dm3/min]], Wydajność maksymalna: 1200 dm³/min. Wydajność nominalna (przy 2 barach): min 450 dm³/min max 500 dm³/min. Moc: min 3,2 max 3,33 kW Maksymalny zasięg rzutu wody: minimum 25 m max 30 m. Wysokość podnoszenia: min 25 m, max 30 m słupa wody. Minimalna głębokość ssania: 15 mm. Nasada tłoczna: 75. Napęd: silnik spalinowy Rodzaj paliwa: benzyna Rozruch: linka lub elektryczny | - |  |
| 2 | Motopompa szlamowa [podstawowe parametry: moc (przy 3600 obr./min) 6,1 kW (8,4 KM)], Wydajność: min 1210 l/min max 1340 l/min Maksymalna wysokość podnoszenia: min 25 m max 27 m Maksymalna wysokość ssania: min 7 m, max 8 m Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 3 cale tłoczny 3 cale Moc silnika: min 6,1 KW, max 6,3 KW (przy 3600 obr/min) Średnica zanieczyszczeń: min 27 mm max 28 mm Rodzaj paliwa: benzyna Rozruch: linka lub elektryczny | - |  |
| 3 | Urządzenie hydrauliczne akumulatorowe combi (minimalne wymagania) Nożyco rozpieracz z funkcją cięcia, rozpierania i ściskania ciśnienie robocze - 720/72 bar/MPa - szerokość rozpierania – 380 mm +- 5% - max. siła rozpierania - 1860 / 189.7 kN/t +-5% - rozwarcie ostrza: 320 mm +-5% - siła cięcia - 670 / 68.3 kN/t +-5% - zakres ciągnięcia: 293 mm +-5% - pręt okrągły (wg EN 13204) - 36 mm - siła ściskania - 87 / 8.9 kN/t +-5% - klasyfikacja wg EN 13204 :CK43/380J-20.3 - IP57 - Świadectwo dopuszczenia CNBOP - akumulator do narzędzia - szt 2 - akumulator Li-Ion - napięcie znamionowe 28 V - pojemność min 8 Ah - wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - IP67 - czas ładowania max 70 min.+-5% - ładowarka do akumulatorów zamontowana na samochodzie oraz podłączona do układu elektrycznego pojazdu - adapter zasilający narzędzie akumulatorowe ze źródła prądu przemiennego 100-240V - kabel do ładowania narzędzia. |  |  |
| 4 | Drabina strażacka Dane techniczne drabiny (minimalne wymagania) - dwuprzęsłowa - aluminiowa - lina pociągowa, - hamulec linowy, - zapadki, - aluminiowe drążki podporowe - obciążenie: 3 osoby - długość drabiny po wysunięciu –min 9500, max 10020 mm - długość transportowa – min 5400, max 5800 mm - odległość pomiędzy sąsiednimi szczeblami min 270, max 300 mm - świadectwo dopuszczenia CNBOP. | - |  |
| 5 | Lanca gaśnicza Lanca gaśnicza kominowa mgłowa + szybkozłącze (kompatybilna z zastosowaniem zawartym w punkcie numer 23 zakładka zabudowa pożarnicza): Minimalne ciśnienie robocze: 20 bar+-5% Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar+-5% Długość węża: min. 1,5 m, max 2 m Przepływ przy 20 bar: min. 5 l/min+-5% Przyłącze: 3/4” BSPP z zaworem kulowym | - |  |
| 6 | Wąż tłoczny W-52 (minimalne wymagania) - 10 szt. - średnica wewnętrzna - 52 mm - długość - 20 m ciśnienie robocze - 1,5 MPa - ciśnienie próbne - 2,25 MPa ciśnienie rozrywające - 4,5 MPa # - zakończenie węża złączem strażackie pod wąż (materiał aluminium) # - świadectwo dopuszczenia CNBOP - zastosowanie do moto lub autopompy - kolor czerwony |  |  |
|  | Wąż tłoczny W-75(minimalne wymagania) - 10 szt. - średnica wewnętrzna - 75 mm - długość - 20 m - maksymalne ciśnienie robocze - 1,5 MPa - ciśnienie próbne - 2,25 MPa - ciśnienie rozrywające - 4,5 MPa - zakończenie węża złączem strażackie pod wąż (materiał aluminium) - świadectwo dopuszczenia CNBOP - zastosowanie do moto lub autopompy - kolor czerwony | - |  |
| 7 | Wąż tłoczny W-25 (minimalne wymagania) - 10 szt. - średnica wewnętrzna - 25 mm - długość - 20 m - maksymalne ciśnienie robocze - 1,5 MPa - ciśnienie próbne - 2,25 MPa - ciśnienie rozrywające - 4,5 MPa - zakończenie węża złączem strażackie pod wąż (materiał aluminium) - świadectwo dopuszczenia CNBOP - zastosowanie do moto lub autopompy - kolor czerwony |  |  |
| 8 | Prądownica (4 szt.) [przepływ: 100-200-300-400 l/min], Regulowana wydajność: 100-200-300-400 l/min, Funkcja płukania zanieczyszczeń, - Maksymalna długość rzutu strumienia zwartego przy nastawie 400 l/min przy 6 bar – 42 m, - Maksymalna długość rzutu strumienia rozproszonego przy nastawie 400 l/min przy 6 bar – 19 m, - Nasada wejścia Ø 52. - Metalowa rękojeść i rączki zaworu - System łożyskowania nastawy wydajności - przeznaczona do pracy na końcu linii wężowej samochodu pożarniczego lub motopompy. Prądownica posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB | - |  |
| 9 | Agregat prądotwórczy [Moc max. 7,0 kVA (400V)/ 3,7 kVA (230V)], - Moc max.: 7,0 kVA (400V)/ 3,7 kW (230V) - Gniazda AC: minim 2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A - LWA /Stopień ochrony:max 97dB(A) / minimum IP23 - Silnik benzynowy - Moc max. (norma SAE J1349): 11 KM - Rozruch: ręczny lub elektryczny - Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. - Stabilizator AVR |  |  |
| 10 | Wentylator oddymiający [dysza typu "pull-out", największy kąt nachylenia od -20 do + 20 °, odległości sprawienia od 2 do 7 m]. - silnik spalinowy o mocy min 4.8 kW (6.5 KM) - rozmiar wentylatora min 16 "max 22" - rozruch: ręczny - automatyczne ustawienie regulacji nachylenia +20, -20o - przeznaczenie: wentylacja 1-drzwiowa – domy jednorodzinne, małe budynki - odległość ustawienia wentylatora przed otworem od min 2m do max 7 m+-5% |  |  |
| 11 | Ubrania żaroodporne (minimalne wymagania) (3 szt.) - części składowe: bluza wraz z kapturem i miejscem na aparat powietrzny; spodnie; osłona obuwia, rękawice - wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury - odporność na temperaturę promieniowania do 1200 stopni - świadectwo dopuszczenia CNBOP - pokrowiec do przenoszenia i przechowywania wraz z instrukcja przechowywania, konserwacji i użytkowania. |  |  |
| 12 | Aparaty powietrzne z maskami oddechowymi (4 szt.) butlą kompozytową 6,8l/300 bar 4,6kg, Nadciśnieniowy automat oddechowy: -nadciśnienie w masce min. 3 bary, - dwupunktowy systemem przycisków wypinających, Reduktor wysokiego ciśnienia - reduktor, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar, - stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7,5 bar, - zawór bezpieczeństwa, Manometr wysokiego ciśnienia i sygnał alarmowy: - manometr ma znajdować się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika, - alarm ma być wbudowany w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, - sygnał natężenie min 90 dB i głośność 30 Hz, - uruchomienie alarmu przy ciśnieniu poniżej max. 55 bar, - wyposażony w fotoluminescencyjną tarczę umożliwiająca odczyt ciśnienia w skali ( 0-400 bar lub i 0-40 MPa). - osłonięty gumową obudową, Noszak: - regulowany, dwupozycyjny, - odporny na wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie płomieni zgodnie z dyrektywą PED i EN 137-2006. - Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, Pasy nośne: -spełniające wymogi normy EN 137-2006. Maska pełnotwarzowa: -certyfikowanie na zgodność z normą EN 136 – III, - z paskami nagłowia, wykonanych z tkaniny odporne na działanie wysokiej temperatury i płomieni - wyposażona w komorę foniczną i półmaskę, - drugie wyjście średniego ciśnienia służące do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego - certyfikowanie całego zestawu zgodnie ze standardem europejskim EN 137-2006; EN 136. butla kompozytowa -Pojemność: min. 6,8l, -ciśnienie robocze: min. 300 bar , -waga: max. 4,6kg, -zgodna z normą: EN 12245, -pokrowiec na butlę kompozytową, - minimalny okres eksploatacji butli 20 lat | - |  |
| 13 | Kombinezony do likwidacji błonkoskrzydłych (minimalne wymagania) (1 szt.) - trójwarstwowe ubranie - dwie warstwy wykonane z tkaniny, - jedna z pianki, zakończone ściągaczem - minimum 1 kieszeń – przeznaczona na preparaty do zwalczania owadów błonkoskrzydłych. - minimum 1 kieszeń do przechowywania radiotelefonu - minimum 1 kieszeń do przechowywania latarki. - kaptur z siatki, odporny na rozdarcia przystosowany do noszenia hełmu strażackiego - pięciopalcowe skórzane rękawice (całodłonicowa skórzana konstrukcja ) z przedłużonymi rękawami (z materiału) ze ściągaczem chroniące przed ukąszeniami owadów błonkoskrzydłych Rozmiar - XL | - |  |
| 14 | Kamizelka asekuracyjna (2 szt.) - szeroki pas piersiowy z klamrą (uprząż), - dwie kieszenie z przodu, na wysokości talii, - z przodu kieszeń na radio, - przodu gniazdo na nóż ratunkowy, - duża kieszeń na plecach, - neoprenowa kieszeń na plecach do przechowywania rzutki ratowniczej, - odblaskowe pasy z przodu i z tyłu, - system regulacji pozwala dopasować kamizelkę do sylwetki w zakresie rozmiaru. |  |  |
| 15 | Suchy skafander lodowo – ratowniczy (4 szt.) - z wodoodpornego w 100% nylonu, HA2218, wewnętrzna tkanina Tricot. - Odporny na wodę częściowo zanieczyszczoną produktami naftowymi, - wyposażony w buty olejoodporne, dodatkowo posiadają osłonę na palce z materiału odpornego na uderzenia mechaniczne, zintegrowana z butem wewnętrzna osłona neoprenowa , - kaptur wykonany z min. 0,3mm superstretch neoprene, zapewniający komfort cieplny, - Szwy szyte i klejone oraz wzmacniane taśmą - Wodoodporny zamek TIZZIP umieszczony z przodu, - Szelki - Rozmiar: 2 szt. XL 2 szt. L - Kryza szyjna, neprenowa, manszety neoprenowe oraz kaptur zintegrowany w standardzie. - Posiada odblaskowe taśmy : na nogach, ramionach, rękach i plecach, - Wzmocniony z Cordurą na kolanach oraz tylnej części skafandra. - Kolor: czerwony | - |  |
| 16 | Zestaw do ratownictwa wodnego (rękawice, kominiarka, buty) (4 szt.) RĘKAWICE Rękawice z palcami wykonane z elastycznego neoprenu o grubości 3 mm. Wnętrze rękawic wyścieła micropolar (polypropylen) Szwy wzmocnione szyte i klejone Spodnie strony dłoni oraz palców powlekane materiałem antypoślizgowy Rozmiar: 2 szt. XL 2 szt. L KOMINIARKA Grubość pianki min 1 max 2 mm Materiał (typ) - neopren (lightweight) Łączenia klejone oraz ślepo szyte Wyprofilowany podbródek Perforowane otwory na wysokości uszu |  |  |
| V. | Dokumenty |  |  |
| 1 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |  |
| 2 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne | - |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu max 72 godziny |  |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.